Kultivační média dle ČSN EN ISO 11290-1,2 : Mikrobiologie potravinového řetězce- Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp.

V rámci zakázky poptáváme dodávku níže v textu specifikovaných položek v množství pokrývající roční spotřebu státního veterinárního ústavu Jihlava pracoviště 1. Jihlava a pracoviště 2. České Budějovice     (uvedeno v příloze Předpokládaný objem za rok). Dodavatel se zavazuje dodat vyspecifikované položky tak, že každý jeho produkt bude respektovat všechny požadavky zadavatele, tj. splňovat podmínky ČSN EN ISO 11290-1,2 (složení, kompatibilitu médií a přídavků) a zaručené růstové vlastnosti specifikovaných kontrolních kmenů dle požadavků ČSN EN ISO 11133.

- Half Fraser Broth ( Poloviční bujon podle Frasera)

- Fraser Broth ( Plný bujon podle Frasera)

- HALF FRASER BROTH

- Specifikace

Primární pomnožovací médium k selektivní izolaci a ke stanovení počtu Listerií ve vzorcích potravin a krmiv dle ČSN EN ISO 11290-1,2.

Složení						g/l

Enzymatic digest of animal tissues 		5g

Enzymatic digest of casein 			5g

Meat extract						5g

Yeast extract						5g

Sodium chloride					20g

Disodium hydrogen phosphate dihydrate	12g

Potassium dihydrogen phosphate		1,35g

Esculin						1g

Lithium chloride					3g

Nalidix acid						0,01g

Acriflavine						0,0125g

pH hotového média 7,2 ± 0,2

Přídavek

Pro kompletní kultivační médium je potřeba ještě přidat Ferric ammonium Citrate  v množství 0,5g do 1 litru Half Fraser Broth.

- FRASER BROTH

- Specifikace

Primární pomnožovací médium k selektivní izolaci a ke stanovení počtu Listerií ve vzorcích potravin a krmiv dle ČSN EN ISO 11290-1,2.

Složení						g/l

Enzymatic digest of animal tissues 		5g

Enzymatic digest of casein 			5g

Meat extract						5g

Yeast extract						5g

Sodium chloride					20g

Disodium hydrogen phosphate dihydrate	12g

Potassium dihydrogen phosphate		1,35g

Esculin						1g

Lithium chloride					3g

Nalidix acid						0,02g

Acriflavine						0,025g

pH hotového média 7,2 ± 0,2

Přídavek

Pro kompletní kultivační médium je potřeba ještě přidat Ferric ammonium Citrate  v množství 0,5g do 1 litru Fraser Broth.

Poznámka:  Nabídka může obsahovat i jednotlivé dehydratované komponenty, nikoliv pouze celá dehydratovaná média.