DOMOV HARMONIE, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
Skořická 314, 338 43 Mirošov

Tel:   XXXXX


Bankovní spojení: XXXXX
Datová schránka: XXXXX

Účet: XXXXX
e-mail: XXXXX


IČO: 483 79 808, DIČ: CZ483 79 808


V Mirošově dne:
27. 6. 2024
Vyřizuje:
XXXXX
Tel.:
XXXXX
E-mail: 
XXXXX
Objednávka č. 245455
Objednáváme u Vás:
Dle Vaší cenové nabídky ze dne 24. 6. 2024 u Vás objednáváme – dle rozsahu a vymezení zadání poptávkového řízení „VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ A OSAZENÍ NOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ MONTÁŽE“ do zařízení Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov, příspěvkové organizace.

DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ a KOUŘOTĚSNÉ – PLNÉ, 

DVEŘE OCELOVÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ 
	Před dodávkou (zadáním do výroby) je nutné všechny otvory zaměřit a provést kontrolu !!!

Dveře budou vyrobeny dle zaměřených rozměrů zhotovitelem.


Technická specifikace:

	Typ 
	Dveře dřevěné/ocelové vnitřní protipožární a kouřotěsné plné

(jednokřídlé, dvoukřídlé)

	Počet
	27 ks


· Montáž protipožárních dveří do stávající ocelové zárubně s polodrážkou – dodavatel doloží Prohlášení od výrobce o funkčnosti celého dveřního kompletu (stávající ocelová zárubeň a nově osazené kouřotěsné dveře)

· Dveřní zavírač s ramínkem (samozavírač) – přihlédnout ke konstrukci protipožárních dveří (DP1, DP3)

· Dveřní štítové kování UFO - klika/klika, dekor - CPL dub struktur (dřevěné), RAL 1015 (ocelové)

· Upozornění - ATYPICKÁ průchozí výška ≠ 1970 mm
	Typ 
	Samozavírače dveří

	Počet
	13 ks

	
	samozavírač dveří s ramínkem bez aretace, s horní montáží pro jednokřídlé dveře, min. typ C2 (10.000 cyklů)


Dveřní zavírač s ramínkem (samozavírač) – přihlédnout ke konstrukci protipožárních dveří (DP1, DP3)
[image: image1.emf]umístění

parametry         

požární 

odolnost / 

kouřotěsnost

orientační 

rozměr

orientace

dělení zárubeň dekor FAB vložka doplňky

Pavilon E1 I.NP

stěna CHÚC  EI EW 30 DP3 C 145/197 P symetrické x CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

2x samozavírač                  

koordinátor zavírání

RHC EI EW 30 DP3 C 124,5/195 P 80+zbytek stávající CPL dub struktur x samozavírač

klub centr. EW 30 DP1 C 90/197 L x RAL 1015 x samozavírač

keramická dílna EW 30 DP3 C 125/195 L 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač

klub šikovných rukou EW 30 DP3 C 124,5/195,5 P 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač

konec chodby EW 30 DP3 C 125/196 L 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač

Pavilon E

chodba sklady I.NP EW45 DP1 C 125/198,5 P 80+zbytek x RAL 1015

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač

sklad CD EW 45 DP1 C 80/197,5 P stávající RAL 1015

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač

I.NP CHÚC B předsíň kouřotěsné C 125/197 L 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

2x samozavírač                  

koordinátor zavírání

E2 CHÚC B schodiště kouřotěsné C 125/197 L 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač, 

zafrézované těsnění

průchod E2/CD EI 30 DP1 C+S 110/197 P x RAL 1015

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač

vstup E2/E1 EI 30 DP1 C+S 125/195,5 L 80+zbytek stávající RAL 1015

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

2x samozavírač                  

koordinátor zavírání

E2 sesterna EW 30 DP1 C 80/194 L stávající RAL 1015 x samozavírač

E2 vstup od evak.výtahů 

do chodby

EI 30 DP3 C+S 125/195,5 P 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

2x samozavírač                  

koordinátor zavírání

E2 sklad EW 30 DP3 C 80/195  P stávající CPL dub struktur x samozavírač

E2 kuchyňka EW 30 DP3 C 80/192,5 P stávající CPL dub struktur x samozavírač

E2 CHÚC B zadní 

schodiště

kouřotěsné C 80/196 L stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač, 

zafrézované těsnění

E3 CHÚC B zadní 

schodiště

kouřotěsné C 80/200 L stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač, 

zafrézované těsnění

E3 kuchyňka EW 30 DP3 C 80/196,5 P stávající CPL dub struktur x samozavírač

E3 sklad před čist.místností EW 30 DP3 C 80/194,5 L stávající CPL dub struktur x samozavírač

E3 vstup od evak.výtahů 

do chodby

EI 30 DP3 C+S 125/195,5 P 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

2x samozavírač                  

koordinátor zavírání

E3 CHÚC B schodiště kouřotěsné C 125/197 L 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač, 

zafrézované těsnění

E3/CD EI 30 DP1 C+S 110/197 P x RAL 1015

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač

E4 CHÚC B schodiště kouřotěsné C 125/197 L 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač, 

zafrézované těsnění

E4 vstup od evak.výtahů 

do chodby

EI 30 DP3 C+S 125/195,5 P 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

2x samozavírač                  

koordinátor zavírání

E4 CHÚC B zadní 

schodiště

kouřotěsné C 80/198,5 L stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač, 

zafrézované těsnění

E4 CHÚC B schodiště kouřotěsné C 125/191,5 L 80+zbytek stávající CPL dub struktur

72 mm, zámek dveřní, 

cylindrická vložka 

samozavírač, 

zafrézované těsnění


K datu předání předloží dodavatel:
· Doklad o montáži požárně bezpečnostního zařízení (prohlášení zhotovitele podle § 6 a 10 vyhlášky o požární prevenci) 
· Doklad o oprávnění osob k montáži dveří s požární odolností (osvědčení o zaškolení vydané pro firmu, která montáž PBZ provedla)
· Doklad o kontrole provozuschopnosti dveří (podle § 7 vyhlášky o požární prevenci)
· Doklad potvrzující požadované vlastnosti výrobků a konstrukcí uvedených (certifikáty, protokoly o klasifikaci, prohlášení o shodě)

· Návod k obsluze a údržbě

Termín dodání a montáže bude uskutečněn: do 10 týdnů od zveřejnění objednávky v Registru smluv
Záruka:

1) Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost, a to v délce 24 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí, příp. ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných v předávacím řízení. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, u nichž dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

2) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které dodavatel objednatele neupozornil, má objednatel právo na bezplatnou výměnu vadné věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady.
3) Právo odstoupit od této objednávky má objednatel i tehdy, jestliže jej dodavatel ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo dodavatel objednatele ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

4) Objednatel má právo na úhradu nutných nákladu, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

5) Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody
Cena:
DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ a KOUŘOTĚSNÉ – PLNÉ,
DVEŘE OCELOVÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ

. 
          634 911,00 Kč včetně dopravy bez DPH 

Cena za dodávku je stanovena jako nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH.
V ceně za dodávku jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, které vzniknou při plnění jeho závazku dle objednávky. Jedná se zejména o náklady na pořízení potřebného vybavení a materiálu k uskutečnění dodávky, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, zabezpečení a konečný úklid místa plnění, předání atestů.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním objednávky (vč. příloh) v plném znění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Objednávku zveřejní objednatel. 
Objednávka nabývá účinnosti až dnem zveřejněním v Registru smluv.

Sankční ustanovení

V případě prodlení dodavatele se splněním jeho závazku z této objednávky, především bude-li dodavatel v prodlení s termínem předání předmětu koupě (včetně montáže či uvedení do provozu), tzn. nepředá-li dodavatel předmět koupě ve stanovené lhůtě, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 200,00 Kč za každý započatý den prodlení. 

Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní sankce (smluvní pokuty) nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají z objednávky. Proti pohledávce je objednatel oprávněn započíst jakékoliv pohledávky, které mu v záruční době vzniknou vůči dodavateli, např. smluvní pokuty, náhrada škody, náhrada nákladů na odstranění vad jinou osobou apod.
    ------------------------------------------



     XXXXX

   
     Ředitelka 



     Domov Harmonie 



     centrum sociálních služeb Mirošov



     příspěvková organizace

…………………………………..
      
     …………………….



XXXXX





                 XXXXX
Vedoucí ekonomického úseku



      Správce rozpočtu

Jsme plátci DPH

Pozn.: Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky

Požadovaná min. doba splatnosti 30 dní po doručení faktury
Potvrzení objednávky č. 245455 ze dne 27. 6. 2024
Souhlasíme s podmínkami objednávky

V ……………… dne: …………….2024 

Jméno: ………………………….     

Podpis: …………………………

� MERGEFIELD Firma �Ing. Vladimír Čechura – DVEŘE PLZEŇ�


� MERGEFIELD "ADR" �Vesnická 26/4�


� MERGEFIELD ADR_PSČ �312 00 Plzeň�


IČO: � MERGEFIELD IČO �187 15 877�


e-mail: XXXXX


tel.: XXXXX 








