příloha č. 4 Smlouvy

č.j. 73078/17/7320-50280-050058

PASPORT VÝROBKU

Tekuté mýdlo s glycerinem

Kategorie výrobku: TEKUTÉ mýdlo s glycerinem

Název výrobku: SONET Creme

Výrobce:  benaSONET s.r.o.

Typ obalu: kanystr (5 litrů)

Provedené legislativní úkony při uvedení výrobku na trh:

- Notifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Splnění výše uvedených legislativních povinností je uchazeč povinen doložit v případě, že k tomu bude zadavatelem vyzván.

Fyzikální a fyzikálně chemické parametry:

| Parametr | Požadovaný | Doplňující informace |
| --- | --- | --- |
| pH (koncentrátu) | 5,0-6,5 | Optimální pH |
| Obsah aktivní látky (v %) – ( Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, apod.) | Min. 9% | Aktivní látkou se rozumí organické látky (tenzidy – povrchově aktivní látky) rozpustné v ethanolu |
| Obsah glycerinu (%) | Min. 1% | Glycerin je hydratační látka |
| Poměr Sodium Laureth Sulfate/ Cocoamidopropyl betain | Doporučeno 1,8:1 – 2:1 | Optimální poměr těchto látek určuje šetrnost prostředku k pokožce rukou |
| Obsah NaCl (%) | Max. 2,5 | Chlorid sodný se používá jako balastní látka a zahušťovadlo. Ve vyšších koncentracích může způsobit u citlivějších lidí podráždění pokožky (obsah nad 4%) |

Obsah aktivních látek (Stanovení látek rozpustných v ethanolu v tekutých detergentech ) - provádí se podle ČSN 68 1142.

Aktivní látka v prostředku se rozumí organická látka (tenzid – povrchově aktivní látka) rozpustná v ethanolu. Tyto látky mají čistící a odmašťovací vlastnosti.

Nabízený výrobek splňuje výše požadované fyzikální a fyzikálně chemické parametry, je v souladu s povinnou dokumentací a na trh je uváděn při splnění povinných legislativních úkonů dle platných směrnic ČR a EU.

Výrobek je opatřen etiketou nebo příbalovým letákem.

Dne 28. 6. 2017                             Podpis uchazeče …………………….