Souhrn prací -technická zpráva

Rekonstrukce interiéru TES Tomanka

Albrechtice v Jizerských horách č.e.700

Bourací práce

>	vybourání příček mezi kuchyní a bývalým sociálním zařízením (dlouhodobě nepoužívaným) a chodbou a schodiště - celkem cca 3 m3,

>	odvoz vybouraného materiálu na příslušnou skládku,

Svislé konstrukce

>	zazdění dveří do bývalého sociálního zařízení, otvoru na současné schodiště a části okna u schodiště - cca 1 m2,

>	oprava komína - betonová hlava, nátěr stříšky

Úpravy povrchů

>	úprava a začištění omítek, vymalování - celkem cca 6 m2,

Tepelné izolace

>	odstranění a likvidace zbytků tepelné izolace ze střechy,

>	tepelná izolace dřevěné konstrukce zabednění dveří do vnějšího skladu,

>	nová tepelná izolace střechy zevnitř

odstranění vnitřního obkladu palubkami, vložení izolace a položení palubek včetně jejich nátěru (palubky cca 80 m2, parozábrana cca 80 m2, tepelná izolace cca 12 m3 - při tl. 15 cm),  nutno zvětšit prostor pro uložení izolace na cca 15 cm zvětšením tloušťky krokví (přibít latě tl. 3 cm)

Tesařské konstrukce

>	vybourání dřevěné příčky mezi vnitřním a vnějším skladem - zvětšení skladu - 5 m+,

>	zabednění dveří do vnějšího skladu - dřevěná konstrukce pobitá zvenku svislými prkny s latěmi na spárách, zevnitř palubkami, s vloženou tepelnou izolací cca 10 cm - 2 m+,

>	likvidace starého schodiště,

>	výroba (resp. koupě) a osazení nového dřevěného dvouramenného schodiště,

Zdravotechnika - vodovod

>	vnitřní rozvod vody v délce cca 6 metrů,

Zdravotechnika - kanalizace

>	přemístění odpadu ze dřezu na nové místo kuchyňské linky (cca 6 metrů),

Truhlářské konstrukce

>	osazení nového okna u schodiště 1 ks 90/60 (dvoukřídlé s dvojsklem),

>	obložení stropu palubkami včetně světlého nátěru včetně vytvoření uzavíracích průduchů (2 x cca 30 x 30 cm) pro proudění teplého vzduchu z přízemí do podkroví - cca 28 m2,

>	nové vnitřní dveře dřevěné včetně zárubní (4 ks 80/210),

Obklady

>	nový obklad za kuchyňskou linkou - cca 5 m2,

Nátěry

>	nátěr oken včetně parapetů a drobné opravy - 13 ks (velikost 80/100, dvoukřídlá, křídla nedělená), 2 ks (velikost 90/60, dvoukřídlá, křídla nedělená),

>	nátěr nových vnitřních dřevěných dveří včetně zárubní (4 ks 80/210),

Malby

>	vymalování,

Pozn.:

Před zakoupením nového schodiště, obkladů za kuch.linku a vnitřních dveří odsouhlasit s objednatelem