Příloha č. 2, Smlouva o dílo

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU PLNÉNÍ (DÍLA)

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

44620000-2 	Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly

45333000-0  Instalace a montáž plynového zařízení

45331110-0	Instalace a montáž kotlů

50720000-8  Opravy a údržba ústředního topení

S ohledem na přidělené finanční prostředky na realizaci této veřejné zakázky

zadavatel stanovuje, že uvedená předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je současně její maximální, zadavatelem akceptovatelnou.

Předmět plnění

Předmět plnění zahrnuje provedení výměny plynových kondenzačních kotlů v kotelnách dvou objektů Zadavatele, z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího zařízení.

Předmětem plnění je mimo jiné, odvzdušnění všech systému a provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí vč. pořízení protokolů, tak aby mohla být kotelna uvedena do řádného provozu.

Nový kotle musí umožňovat napojení na stávající soustavu ÚT, ZTI, plynu, MaR a odkouření bez zásadních zásahů do těchto rozvodů. Kotel musí umožňovat zapojení vč. ovládání a čidel nadřazeného systémem MaR.

Popis prováděných prací:

- Dodávka a montáž nového kotle;

- Dodávka a montáž expanzního automatu;

- Dopojení na stávající plynovod včetně materiálu, odvzdušnění, montáže, izolace

potrubí, nátěrů atd.;

- Provedení tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti a revize a měření emisí při uvedení do

provozu;

- Dopojení na stávající systém ÚT, ZTI vč. materiálu, montáže, zkoušek, revizí;

- Dopojení na stávající systém MaR vč. materiálu montáže, zkoušek;

- Kontrola a uvedení do provozu kotle;

- Proškolení obsluhy.

Požadavky na provádění:

▪ Likvidace demontovaného zařízení a materiálu a jeho ekologická likvidace bude

provedena na náklady zhotovitele;

▪ Veškeré práce a druh a rozsah zkoušek budou prováděny dle platných ČSN;

▪ Veškeré prostory dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu;

▪ Od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty, atesty, prohlášení o

shodě.

▪ Součástí předání dokončené stavby je dodání:

- návod k montáži, obsluze, provozu a údržbě k dodanému kotli, osvědčení o

jakosti a kompletnosti;

- protokoly o provedení zkoušek a revizí, prohlášení o shodě a atesty;

- revizní knihy zařízení, základní pokyny pro provoz zařízení, proškolení obsluhy

apod.

Zakázka je rozdělena na dvě části:

I. část VZ – Objekt Domov Třebovice

Předmětem plnění je výměna plynových kotlů za dodávku tří kondenzačních plynových kotlů, včetně níže uvedených činností.

Dodávka a montáž tří kondenzačních plynových kotlů, demontáž stávajících kotlů, ekologická likvidace stávajícího technologického zařízení, rekonstrukce rozvodů ústředního topení a plynu, včetně souvisejících stavebních úprav a elektroinstalace, provedení příslušných revizí a zkoušek, vč. uvedení dodaných kotlů do provozu, vypracování dokumentace realizace v rozsahu specifikovaném v této zadávací dokumentaci.(dále jen „dílo“).

Stávající stav:	Domov Třebovice využívá kotelnu se 3 kotli BAXI Luna Duo-tec MP

1,50 pro vytápění, ohřev vody o celkovém výkonu 135 kW, jednotkovém výkonu 45 kW.

Příloha č. 8, zadávací dokumentace – Foto kotelny Domov Třebovice.

Rozsah díla:

    - Sada 3 kotlů celkový výkon do 150kW v řadě do prostoru;

    - Montáž a instalace kotlů včetně armatur, ventilů a filtrů;

    - MaR (napojení do regulace) – na stávající systém, včetně úprav software;

    - Systém odvodu spalin (úprava pro nové kotle);

    - Úprava rozvodů ÚT a plynu;

    - Demontáž stávajícího zařízení;

    - Ekologická likvidace stávajícího technologického zařízení;

    - Elektroinstalace;

    - Spuštění, oživení a zaškolení;

    - Revize a zkoušky (plyn, komíny a kotle);

    - Dokumentace skutečného stavu (realizační dokumentace);

    - Režijní náklady a doprava.

II. část VZ – Objekt Bronzová

Předmětem plnění je výměna plynového kotle vč. bojleru a níže uvedených činností.

Dodávka a montáž kondenzačního plynového kotle vč. bojleru, demontáž stávajícího kotle, ekologická likvidace stávajícího technologického zařízení, rekonstrukce rozvodů ústředního topení a plynu, včetně souvisejících stavebních úprav a elektroinstalace, provedení příslušných revizí a zkoušek, vč. uvedení dodaných kotlů do provozu, vypracování dokumentace realizace v rozsahu specifikovaném v této zadávací dokumentaci.(dále jen „dílo“).

Stávající stav:  Objekt Bronzová využívá v současné době Kotel Geminox ZEM

2-17c.

Příloha č. 9, zadávací dokumentace – Foto kotelny objekt

Bronzová.

Rozsah díla:

- Plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu 20- 25kW, (kotel možný s integrovaným zásobníkem o velikosti min 45l nebo externím bojlerem min 80l);

- Montáž a instalace kotlů včetně armatur, ventilů a filtrů;

- Systém odvodu spalin;

- Dodávka nového pokojového termostatu;

- Spuštění, oživení a zaškolení;

- Revize a zkoušky (plyn, komíny a kotle);

- Demontáž stávajícího zařízení;

- Ekologická likvidace stávajícího zařízení;

- Dokumentace skutečného stavu;

- Režijní náklady a doprava.