NKP SZ Telč

–

Výroba dřevěného roštu na pavlač Starého paláce

8/2024

Předkládá: 	Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3, 118  01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333

Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka

Zpracovatel: 	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. – ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

XXXXXXXXXXXXXX – investiční referent NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

Obec Telč, katastrální území Telč, parcelní číslo st. 1, číslo popisné 1.

Specifikace:

V rámci projektu IROP byla provedena hydroizolace pavlače Starého paláce. Záměrem NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích je výroba pochozího dřevěného roštu jako ochranného a estetického krytí izolační folie.

Orientační rozměry, před výrobou nutno zaměřit na místě:

Délka cca 17,8 m

Šířka cca 0,9 m

Pochozí plochu pavlače bude tvořit dřevěný rošt z hladkých prken bez drážek přichycených na podkladní dřevěné podložky uložené kolmo k zábradlí. Nosné dřevěné prahy musí být subtilní, plocha bude vyspádována.

Nezbytné je vyvzorkovat materiál na pochozí rošt a způsob uchycení prken, existuje možnost s viditelnými vruty či se skrytým uchycením.

Materiál: Pavlač je na severní straně a přechází krátkým úsekem i na západní stěnu dvora. Není osluněna, proto byl zvolen materiál, který i v těchto podmínkách bude mít dlouhou životnost, a to massaranduba.

Před vlastní výrobou bude provedeno navlhčení a usušení použitého materiálu mimo areál zámku, a to z důvodu eliminace zašpinění fasády červeným barvivem, které massaranduba vylučuje.

Vypracoval: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Telči dne 1. srpna 2024

Situace:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nákres roštu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX