Příloha č. 1

Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:

„Dodávka elektrické multifunkční pánve“

1. Elektrická multifunkční pánev – 1 ks

- Šíře v rozmezí: minimálně 1300 mm, maximálně 1400 mm

- Hloubka v rozmezí: minimálně 800, mm maximálně 900 mm

- Výška v rozmezí: minimálně 900, mm maximálně 1100 mm

- El. příkon v rozmezí: minimálně 40 kW, maximálně 41 kW; 3N~/400V/50-60 Hz

- min. 150 litrů užitečného objemu

- min. 59 dm² plochy na pečení (3/1 GN )

- min. počet porcí: 100 - 500

- Přívod vody: R 3/4"

- Odvod vody: DN 50 mm

- Jištění: 63 A

- Zahřátí dna pánve za méně než 90 sekund na 200 °C

- Inteligentní senzory ve dně pánve rozpoznají množství vloženého pokrmu, jeho stav a velikost a průběžně přizpůsobují proces vaření.

- Rozdělení dna pánve na jednotlivé topné zóny a nastavení rozdílné teploty

- Režim programování

- min. 6 provozních režimů: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce.

- Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide

- Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Teplotní rozsah 30 °C–250 °C

- Možnost volného programování a pojmenováním min. 1 200 programů s až 12 kroky

- Zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších

- min. 10,1'' barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou a symbolikou pro jednoduché intuitivní ovládání

- Centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení vybraných možností

- Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot

- Sonda vnitřní teploty se min. 6 měřicími body

- Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě

- Pánev naklonitelná pomocí elektrického válce

- Víko se otevírá a zavírá pomocí elektrického válce

- Víko s integrovaným přívodem vody

- Vnitřní a vnější materiál z nerezavějící ušlechtilé oceli

- Hygienická pánev beze spár se zaoblenými rohy

- Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze

- Dodatečné zabezpečení při motorovém zvedání pánve

- Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5

- Nedílná součást dodávky

- Základní balíček vybavení příslušenství:

- 1x – stěrka

- 3x – varný koš typ L, XL

- 3x – rošt dna pánve typ L, XL

- 1x – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu XL

- 1x – síto typ XL

- 1x – čisticí houbička

- 3x – fritovací koš

- Doprava

- Připojení a montáž včetně montážního materiálu

- Zaškolení obsluhy

- Popis a technický list k nabízenému zařízení v češtině, případně angličtině

V následující tabulce účastník zadávacího řízení vyplní, zda a jakým způsobem splnil požadavky zadavatele:

- Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené zboží splňovalo veškeré výše uvedené minimální požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v jeho nabídce a v celkové ceně.

- Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého minimálního požadavku ve výše uvedených tabulkách, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jednou ze dvou nabízených možností:

- ANO - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek splňuje,

nebo

- NE - v případě, že dodavatelem nabízené plnění minimální požadavek nesplňuje.

Tabulky s vyplněním polí „Splněno“ budou nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění požadovaných údajů zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti dle bodu 2, bude taková položka posuzována jako neoznačená a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- V případě, že dodavatel v příslušné položce pole označí NE, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení dodavatele z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

- Dodavatel do sloupce „Popis řešení“ uvede, zda jím dodané zboží splňuje jednotlivé požadavky zadavatele, výstižně doplní, jakým způsobem je požadovaná funkčnost splněna, a popíše, jakým způsobem bude možné ověřit splnění jednotlivých požadavků zadavatele v testovacím provozu.

- Pokud se ve výše uvedeném popisu technické specifikace vyskytnou požadavky, konkrétní obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, jména a příjmení, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, specifická označení zboží a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu tam, kde stanovení technických podmínek bez použití takového odkazu není dostatečně přesné a srozumitelné a účastník je oprávněn navrhnout i jiné rovnocenné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované technické a funkční standardy zadavatele uvedené v této technické specifikaci.

| č. | Kritérium | Splněno | Popis řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrická multifunkční pánev | ANO / NE | ANO – nabízené plnění minimální požadavek splňuje |
| 2. | Nedílná součást dodávky | ANO / NE | ANO – nabízené plnění minimální požadavek splňuje |

Prohlašuji, že veškeré shora uvedené údaje (parametry) jsou úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů (parametrů).

V Černožicích dne …………….

…...................................................................................

Zich a spol., s.r.o.

Miloš Zich, jednatel