Vymezení údolních niv pro území hl. m. Prahy

Předmět vymezení:

a. Předmětem vymezení je Významný krajinný prvek (VKP) Údolní niva. Jedná se o VKP chráněný ze zákona dle zákona č. 114/1992 Sb.

Postup vymezení:

- Vymezení nivy se musí řídit metodikou vydanou MŽP ve všech krocích, s výjimkou terénního šetření

Metodika je dostupná zde:

  - https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/udolni_niva/$FILE/OAZK-

Metodika-20240201.pdf

- Řešené území je vymezeno následujícím způsobem:

  - hranice obce hl. m. Praha

    - v odůvodněných případech (např. vymezené styk nivy s hranicí obce) může být údolní niva vymezena i mimo řešené území, je-li to nápomocné pro chápání krajinného kontextu v daném místě, a to až do vzdálenosti 1 km od hranic řešeného území.

Výstupy:

- Podrobnost datových výstupů je oproti textu metodiky upřesněna následujícím způsobem:

  - Výsledné datové výstupy jsou v podrobnosti měřítka 1:2000,

- Datovým výstupem etapy Podrobné vymezení nivy je polygonová digitální vrstva nivy (NIV) ve formátu Esri GDB nebo shapefile

- Datovým výstupem etapy Kategorizace nivy v rozsahu podrobného vymezení nivy jsou čtyři vektorové vrstvy reprezentující kategorie niv dle jednotlivých kritérií, které v atributové tabulce nesou informaci o kategorii segmentu nivy v rámci kritéria:

  - Převažující typ niv dle pokryvu a způsobu využití území (POK) – kategorie TTP, ORN, TRV, LES, TEK, STO, TEZ, URB, MMP (polygonová vrstva ve formátu Esri GDB nebo shapefile)

  - Zachovalost niv a nivních procesů (BIO) – kategorie PRI (polygonová vrstva ve formátu Esri GDB nebo shapefile)

  - Tlumivé rozlivy povodní (ROZ) – kategorie VHA, VHP, VHN (polygonová vrstva ve formátu Esri GDB nebo shapefile)

  - Kapacitní vodní toky a významné překážky rozlivu (BAR) – kategorie KAP (liniová vrstva ve formátu Esri GDB nebo shapefile)

- Všechny datové vrstvy musejí být doplněny metadaty, která obsahují popis datové vrstvy, účel vytvoření, popis atributů, licenční podmínky, informaci o zpracovateli, datum zpracování, aktuálnost dat, rozsah zpracovaného území, popis vytvoření a zdrojová data, přesnost zpracování.

Podkladová data: budou poskytnuta na vyžádání zpracovatele