Příloha č. 1

SPECIFIKACE PARKOMATŮ PRO POTŘEBY VZ 23039:

Část I. – projektová dokumentace

- Dodavatel na své náklady zajistí zpracování projektové dokumentace pro umístění 32 základových konstrukcí pro upevnění parkovacích automatů (dále jen „PA“) dle specifikace uvedené v části III.

- Dodavatel na své náklady zajistí vyřízení patřičného stavebního povolení (územního souhlasu), vč. související inženýrské činnosti.

- Zadavatel poskytne zákres míst, kde předpokládá umístění nových PA (předběžné umístění bylo vybráno na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouc s ohledem na bezkolizní vedení inženýrských sítí) – finální umístění základových konstrukcí musí být odsouhlaseno zadavatelem. V případě, kdy dodavatel zjistí, že předpokládané umístění není možné realizovat, tak ve spolupráci se zadavatelem bude vybráno nové umístění.

- Základové konstrukce nebudou vyžadovat průchody pro technickou infrastrukturu.

Část II. – stavební práce

- Dodavatel na své náklady zajistí realizaci všech 32 požadovaných základových konstrukci pro umístění PA dle projektové dokumentace specifikované v části I.

Část III. – dodání nových parkovacích automatů

Celkový počet PA: 32 ks

- PA musí být samostatně stojící zařízení určené k úhradě platby za parkování, navržený podle EN 12414 nebo ekvivalentní normy v jiných zemích EU.

- PA musí mít odolnou konstrukci vyrobenou z recyklovaných materiálů minimálně 70%, musí být odolný zejména proti povětrnostním vlivům. Požadovaná provozuschopnost PA je v rozpětí venkovních teplot -25°C až + 65°C při napájení PA akumulátory, doplněné solárním panelem bez vytápění. Požadovaný provozní stupeň vlhkosti je minimálně do 97% a požadavek na výrobu PA je z nerezavějících materiálů. Je preferován nerezový plášť automatu s povrchovou úpravou modrou barvou RAL 5017, použitých na stávajících PA. I po poškození případného vnějšího nátěru musí být zajištěna ochrana proti korozi po dobu minimálně 60 měsíců, tj. 
i lakovaná skříň musí vykazovat třídu odolnosti proti soli ve stupni přísnosti 4 podle EN 60068-2-52 nebo ekvivalentní normy v jiných zemích EU.

- Zadavatel kromě odolné konstrukce vůči povětrnostním vlivům vyžaduje odolnost PA na vysoký stupeň pasivní bezpečnosti vůči vandalismu, skříň musí být odolná proti úderům ve třídě IK10 podle EN 50102 nebo obdobné normy v jiné zemi EU.

- PA musí být vybaven bezpečnostním uzamykáním s vícebodovými západkami pokladních dveří a servisního prostoru. Musí být vybaven pokladní pancéřovou schránkou uvnitř automatu. PA musí být vybaven automatickou kontrolou vyjmutí pokladny (při vyjmutí pokladny bude vydáno vyúčtování s obsahem pokladny opatřené číselnou řadou).

- Způsob úhrady platby za parkování

- mincemi do nominální hodnoty 50,- Kč – bez vracení přeplatku

- bezkontaktní platební kartou – u každého objednaného kusu

- Obslužný jazyk PA: v základním stavu český, volitelný anglický a německý jazyk.

- Maximální časová odchylka hodin v parkovacím automatu nesmí přesáhnout jednu minutu za měsíc a hodiny musí pracovat ve 24 hodinovém formátu.

- PA musí být vybaven informačním panelem zobrazujícím druhy mincí, návod k použití a konkrétní údaje o provozovateli parkovacího systému.

- PA musí splňovat požadavky na dostatečnou zásobu vydávaných dokladů o platbě při požadované délce těchto dokladů včetně grafických informací (min. 6.500 ks dokladů).

- PA musí být vybaven grafickým LCD displejem nebo dotykovým touch TFT displejem.

- PA musí být připraven na komunikaci s Informačním systémem Městské policie „MP Manager“.

- PA musí umět do aplikace MP Manager přenášet informace o provedené parkovací relaci minimálně v rozsahu: datum a čas provedení platby, datum a čas konce platnosti parkovací relace, zaplacenou částku, tarifní zónu, RZ vozidla, ID platby, způsob platby (hotovost, karta), číslo PA.

- Všechna data o provedené parkovací relaci v rozsahu datum a čas provedení platby, datum a čas konce platnosti parkovací relace, zaplacená částka, tarifní zónu, RZ vozidla, ID platby, způsob platby (hotovost, karta), číslo PA budou ukládány na serveru dohledového centra dodavatele s možností exportu těchto dat v reálném čase dle definovaného API (Application Programming Interface) pro využití dat uživatelem a třetí stranou. Data budou udržována a zálohována minimálně po dobu jednoho kalendářního roku. Přenos dat bude zabezpečen prostřednictvím připojení automatů 
do sítě internet.

- PA musí evidovat údaje o stavu pokladny (celkový obsah pokladní schránky, počty jednotlivých druhů mincí, počty v zásobních tubách na vracení), dále počet vydaných parkovacích lístků, chybové hlášení a celkové statistiky prodeje. PA musí zajistit postupné číslování jednotlivých výběrů trezorové pokladní schránky včetně tisku vyúčtování a zajistit tisk historie výběru trezorové pokladní schránky min. pro poslední 4 výběry.

- PA musí být v případě LCD Displeje vybaven alfanumerickou piezoelektrickou klávesnicí pro zadávání registrační značky vozidla (RZ) při platbě parkovného 
a rozhraním pro volbu doby parkování a způsobu úhrady parkovného. PA musí okamžitě informovat SW MP Manager o zadané parkovací relaci na základě RZ.

- I v případě, že bude parkovací relace vytvářena na základě zadávání RZ vozidla, je požadováno vydávání parkovacích lístků.

PA musí mít možnost dálkového přenosu dat do dohledového centra prostřednictvím platformy Invipo, modulu parkování, který město Olomouc využívá. Jedná se o otevřený softwarový nástroj od společnosti Incinity, s.r.o. Požadované funkce pro přenos informací jsou následující:

- Automat se blíží k poruchovému stavu: dochází papír, plní se pokladna, podpětí akumulátoru a podobně.

- Výběr hotovosti: zahájení výběru hotovosti je neprodleně přeneseno na pracoviště správce. V případě výběru hotovosti mimo běžnou pracovní dobu, odesílá systém okamžitě emailovou notifikaci na určené adresy provozovatele.

- Servisní manipulace s parkovacím automatem: otevření dveří je zpracováno a neprodleně odesláno na pracoviště správce.

- Automat je mimo provoz: došel papír, zcela plná pokladna, nízké napětí, a podobně. Tyto informace zobrazuje systém na pracovišti správce parkovacího systému a současně je nutné odeslat informaci o vzniku poruchy do e-mailové zprávy.

- Přenos finančních informací, které jsou uloženy v parkovacím automatu, je zajišťován po každém výběru hotovosti a po každé transakci. Tyto informace jsou ukládány 
do zvláštní části systému, ke které má oprávněný přístup zvláštní skupina uživatelů správce parkovacího systému. Finanční operace je pak možné třídit podle vybraných kritérií a generovat potřebné výstupy finančního charakteru.

Přenos statistických informací: informace, které jsou uloženy v paměti parkovacího automatu a slouží k analýze parkovacího procesu. O každé transakci musí automat evidovat minimálně datum placení, zaplacenou dobu, způsob platby.