Plán organizace výstavby (POV)

Obsah:

- Požadavky na zařízení staveniště

- Charakteristika staveniště

- Vliv provádění stavby na životní prostředí

- Způsob řešení likvidace odpadů vzniklých při realizaci

- Způsob řešení odborného dohledu

1. Požadavky na zařízení staveniště Identifikační údaje:

| Objednatel: | Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov |
| Technický dozor investora (TDI): | Ing. Pavel Butta Ph.D., tel.: +420 608 736 777., email: pavel.butta@esoz.cz |
| Autorský dozor projektanta (AD): | Pavel Šrytr, č.aut. 0300974, tel.: +420 777 290 173, email: pavelsrytr@kapatelier.cz |
| Zhotovitel: | MIVAPRO s.r.o. |
| Sídlo: | V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 – Třebonice |
| Stavbyvedoucí: | Ing. arch. Miloslav Vajtr, tel.:+420 776 014 024,email:michal.vajtr@gmail.com |

Stručná charakteristika stavby:

Altán bude proveden z dřevěných sloupků 160/160mm. Půdorysný rozměr altánu je pravidelného tvaru obdélníku 6,0 x 8,5m, výška 3,818m.

Sloupky budou osazeny do kotevních ocelových patek. Ocelové kotvy budou zality do betonových základových patek z prostého betonu C16/20. Na podlahu pergoly bude použita venkovní betonová dlažba, která bude kladena do pískového lože fr.0-4 mm. Pod tuto vrstvu bude položena vrstva hutněného štěrku fr.16-22mm.

Přestřešení bude provedeno valbovou střechou se sklonem 20°. Střešní krytina je navržena plechová. Dešťové vody budou zachytávány do nádrží směrem na východ od altánu a využity pro záliv zahrady. Oplechování je provedeno pozink. plechem. Zahradní altán bude sloužit pro venkovní posezení zaměstnanců a žáků a také pro výuku v letních měsících.

# Charakteristika staveniště

Obr.1 – Grafické znázornění staveniště

Popis zařízení staveniště:

- Vjezd na staveniště bude stávající jednokřídlovou bránou z ulice Na Průhoně

- V místě zpevněné plochy bude zřízen sklad materiálu

- Po dokončení realizace bude plocha uvedena do původního stavu

# Vliv provádění stavby na životní prostředí

Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny na minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší (prašností) a to v samotném prostoru stavby.

Při provádění přepravy materiálu zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, odstraní na vlastní náklady vč. poplatků odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Zhotovitel na konci každého pracovního dne uklidí obaly a jiný nepotřebný materiál do vhodných nádob.

Zhotovitel bude při realizaci dát na to, aby nebyly poškozeny stávající konstrukce.

# Způsob řešení likvidace odpadů vzniklých při realizaci

Při odstraňování stavby bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., a budou předány osobám oprávněným s odpady nakládat.

Dle směrnice 2008/98/ES o odpadech se zhotovitel bude snažit předcházet vzniku odpadu tím, že pokud to bude možné, bude hledat možnosti recyklace nebo dalšího využití odpadu.

Odpady budou separovány dle kategorií a budou průběžně odváženy.

Zhotovitel na konci každého pracovního dne uklidí obaly a jiný nepotřebný materiál do vhodných nádob.

# Způsob řešení odborného dohledu

Odborný dohled nad realizací stavby bude provádět Ing. Michal Vajtr a stavbyvedoucí Ing. arch. Miloslav Vajtr.

Provádění prací nad rámec pracovní doby bude vždy dohodnuto předem a dozor jedné z uvedených osob bude zajištěn.

V Praze 02.09.2024

Za zhotovitele: