# OTEC

Technické parametry inscenace

JEVIŠTĚ

- šířka mezi portály min. 6m, max. 8m

- hloubka od KONCE portálů po horizont min. 6m, PŘIČEMŽ:                               plocha jeviště portál-portál X portál-horizont je minimálně 45m2 (viz obrázek)

- forbína 1,5m (pokud forbína není, hloubka jeviště je min. 8m a plocha jeviště 60m2)

- výška min. 3,5m

- možnost použítí show folie

- nástupy z obou stran

- vzadu tmavý horizont (nemusí mít průchod), oba boky vykryté (průchozí šály)

- možnost použití místní show folie

- v obou portálech i za horizontem musí být osvětlený průchod (stačí lampičky) v šířce min. 1m (a to i kolem rekvizitních stolků!!)

- jeviště vodorovné (forbína může být lehce šikmá), pevný povrch (prkna, parkety, lino, koberec s nízkým vlasem, baletizol apod,) s nerovnostmi max. 1cm vysokými (nelze písek, dlažební kostky apod.)

- do jeviště není nutné vrtat

- na jeviště musí být možné pronést postel cca 80kg rozměr 200x120x100cm, která celé představení zůstává na jevišti

- z šaten/herecké místnosti musí být přímý průchod do zákulisí, herci se odchází během představení převlékat

SVĚTLA

Jeviště:

7x samostatně stmívaná zásuvka

Front:
6x samostatně stmívané FHR 1kW (levá, střed, pravá), 3x filtr 201
1x samostatně stmívaný profil

Sprchy:
4x samostatně stmívané FHR 1kW

Kontra:
2x stmívané FHR 1kW modrý filtr

Průvany:
2x stmívané FHR 500W forbína
2x stmívané FHR 500W střední průvan
2x stmívané FHR 500W zadní průvan 

Možnost použití místního osvětlovacího pultu, případně připojení vlastního pultu na místní okruh DMX – dle domluvy
Přítomnost místního osvětlovače po dobu přípravy i představení

ZVUK

- dostatečné PA za účelem divadelního představení, schopné alespoň 90dbA bez zkreslení ve všech třech pásmech po celém sále

- 2 odposlechy v portálech či na horizontu pro herce na jevišti

- 2X Stereo 6.3 TSR jack IN

- 1X XLR in pro případný talkback

- Input list: 1-2 PC OUT 1, 3-4 PC OUT 2, 5 - Talkback in

- Output list: 1x main stereo out do hlavního PA, AUX 1 a AUX 2 do odposlechů

K DISPOZICI NA MÍSTĚ

- denní místnost pro technické složky

- 2ks rekvizitních stolků

- 4ks židlí libovolného tvaru a barvy, NE kancelářské otočné (na rychlopřevleky v portálech)

- Pro vykládku a nakládku kulis je třeba 1 místní technik, v případě složitějšího přístupu (schody, vzdálenost nad 50m apod) 2 místní technici. Na samotnou stavbu a během představení potřeba nejsou

ŠATNY

- 3 šatny (ideálně se sprchou a tekoucí teplou vodou)

- Ze šaten / herecké místnosti musí být přímý přístup do zákulisí (herci se během představení převlékají a nemohou jít přes diváky

PARKOVÁNÍ

- Na místě je třeba zajistit parkování pro 12m dlouhou soupravu (7m auto + 5m přívěs) + 3 místa pro osobní herecká auta