Technická specifikace světelné šipky

Název zařízení: Světelná šipka SŠ15 LED

Účel:

Světelná šipka je signalizační zařízení pro vozidla údržby, sypače, zametače, značkovače, přívěsy nebo slouží k vyznačení pracovního místa a směr jeho objíždění. Světelná šipka je označována jako Světelná šipka a kříž typu B, výstražná šipka nebo signalizační šipka.

## Popis důležitých částí zařízení a jejich funkcí:

- 15 LED světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H

- hlavní výhodou 15-ti světelné šipky je výraznější symbol kříže

- elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci a obsahuje ochranu proti přepólování

- dále elektronika chrání akumulátor před hlubokým vybitím, ochrana spočívá ve vypnutí světelných symbolů v závislosti na stupni vybití akumulátoru

- dálkové ovládání s kabelem 15m pro ovládání a optickou kontrolu režimů

- režimy šipky jsou světelná šipka vlevo (S8c), světelná šipka vpravo (S8d) a světelný kříž (S8e)

- všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na dálkovém ovládání

- standardně napájecí kabel 10m k montáži na vozidlo (na přání napájecí kabel 4m s akusvorkami)

- světelná šipka je ručně zvedána s pomocí plynové vzpěry

- světelná šipka je namontovaná na nástavbu FWD/HWD (Falling/Heavy Weight Deflectometer)

## Technické údaje

| Napájecí napětí= | 12/24V |
| --- | --- |
| Odběr proudu 12V= | den 1,0A noc 0,4A |
| Průměrná spotřeba 12V= | 16,4Ah /24 hodin |
| Odběr proudu 24V= | den 0,55A noc 0,23A |
| Průměrná spotřeba 24V= | 9,2Ah /24 hodin |
| Frekvence blikání | 60/min. |
| Rozměry (ŠxVxD) | 980x380x1130 mm |
| Hmotnost | 41kg |
| Výška zdvihlé šipky na FWD/HWD | cca 2550 mm |