Zátěžové testy datové centrály

- Standard: DLMS

- Bezpečnost: Security Suite 2, jeden certifikát pro všechny elektroměry

- Profily: LP1 (Load Profile) a PQ (Power Quality)

- Registry: Požadované registry dle EGD datového modelu s návazností na LP1 a PQ

- Spotřeba: Generovaná pseudonáhodně, vždy stejná hodnota v daném čase

- Přístup k profilům: Generované profily dostupné pouze při čtení podle data a času

- Manuální PUSH: Umožněno

Technické požadavky

Spuštění

Instrukce pro úvodní ověření a nasazení

# 1. Úvodní ověření a testování

- Spuštění na IP adrese VUT

- Propustnost serveru: 1 Gbit/s

# 2. Předání softwaru

- Software bude předán jako virtuální stroj ve formátu OVA template pro snadné nasazení do vlastní infrastruktury

- SW bude konfigurovaný (kl. data, klíče, atd.) dle dohodnuté specifikace pro MZ

- Bude použit systém Ubuntu Linux

- Konfigurace serveru bude probíhat přes SSH

- Ověřeno a otestováno na platformě VMware

# 3. Podpora při testování

- Poskytnutí podpory během testování, zejména z hlediska emulátoru

Specifikace emulátoru:

Pro virtualizaci 800 000 elektroměrů (ELM) je potřeba provést výpočet na základě požadavků pro 25 000 ELM:

Základní výpočet:

Pro 25 000 ELM:

•	CPU: 6 (optimálně 8)

•	RAM: 20 GB (optimálně 32 GB)

•	HDD: 25 GB

•	LAN: 1 Gbps

•	ELM rozděleny na porty (VM bude mít 25000 otevřených portů)

•	Počet IPv4 adres: 1

Pro 800 000 ELM:

•	Počet potřebných virtuálních strojů: (800000/25000) = 32 virtuálních strojů.

Výsledné požadavky na hardware pro 800 000 ELM:

•	CPU: 192 až 256 CPU

•	RAM: 640 GB až 1 024 GB

•	HDD: 800 GB

•	LAN: teoreticky 32Gbps (reálně tolik, kolik bude schopna přenést centrála)

•	Počet virtuálních strojů: 32

•	Počet IPv4 adres: 32

Výstupem bude dodávka simulátoru MZ a poskytnutí podpory při jejich využívání v rámci výkonnostních testů datové centrály. Požadovaný termín dodání je do 31.12.2024. Dodavatel má právo fakturovat po protokolárním předání a převzetí Zprávy.