Příloha č. 1 DOD 3 SOD 1365/2022 Oceněný soupis prací změn závazku REKAPITULACE STAVBY Kód:	VERZE2

Stavba:	02022542 - Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby

Cena s DPH	v CZK

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

VHS

06.08.2024

56 027,88

Výše daně

18 317,62 #ODKAZ!

67 793,73

Razítko

Razítko

| KSO: Místo: |  |  | CC-CZ: Datum: |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik |  | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | Vodohospodářské stavby s.r.o. |  | IČ: DIČ: |
| Projektant: |  |  | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: DIČ: |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% | Základ daně 87 226,74 #ODKAZ! |  |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | VERZE2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | 02022542 - Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 06.08.2024 |  |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |  |
| Náklady z rozpočtů |  |  | 56 027,88 | 67 793,73 |
|  | Méněpráce celkem |  | -465 486,56 | -563 238,74 |
| ZBV 1-1 | IO 01 - méněpráce |  | -133 486,56 | -161 518,74 |
| ZBV 1-2 | IO - 02 méněpráce |  | -332 000,00 | -401 720,00 |
|  | Vícepráce celkem |  | 521 514,44 | 631 032,47 |
| ZBV 1-1 | IO 01 - šachty - vícepráce |  | 246 233,44 | 297 942,46 |
| ZBV 2 | IO 02 Poplatky za zábor veřejného prostranství - vícepráce |  | 275 281,00 | 333 090,01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02022542 - Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby Objekt: (001) - 200 - Duchcovský potok - krytý profil

Soupis:

ZBV 1-1 méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód	Popis	MJ

Náklady soupisu celkem

Objekt	(001) - 200 - Duchcovský potok - krytý profil

Oddíl

Zrízení príložného pažení a rozeprení sten rýh hl

- SP 151101102 pres 2 do 4 m	M2

802,4*0,15

Odstranení príložného pažení a rozeprení sten

- SP 151101112 rýh hl pres 2 do 4 m	M2

Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými

- SP 380316122 nároky na prostredí tr. C 25/30 tl pres 150 do 300 M3

mm

Bednení kompletních konstrukcí COV, nádrží

- SP 380356231 nebo vodojemu neomítaných ploch rovinných M2

zrízení

Bednení kompletních konstrukcí COV, nádrží

- SP 380356232 nebo vodojemu neomítaných ploch rovinných M2

odstranení

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800

83 SP 892472121 tesnícím vakem ucpávkovým	úsek

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U

45 SP 212751104 SN 4 perforace 360° vcetne lože otevrený výkop m DN 100 pro meliorace

137	998271301	Presun hmot pro kanalizace hloubené	T

- SP	998271301	monolitické z betonu otevrený výkop	T

Príplatek k presunu hmot pro kanalizace

- SP	998271325	hloubené monolitické z betonu za zvetšený	T

presun pres 500 do 1000 m

|  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 06.08.2024 |
| --- | --- | --- |
| Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava -133 486,56 -133 486,56 |
| -120,36 -120,36 | 98,88 | -11 901,20 CS ÚRS 2022 02 |
| -120,36 | 49,44 | -5 950,60 CS ÚRS 2022 02 |
| -3,976 | 4 573,20 | -18 183,04 CS ÚRS 2022 02 |
| -16,812 | 1 050,60 | -17 662,69 CS ÚRS 2022 02 |
| -16,812 | 123,60 | -2 077,96 CS ÚRS 2022 02 |
| -5,00 | 3 028,20 | -15 141,00 CS ÚRS 2022 02 |
| -151,407 | 338,660 | -51 275,49 CS ÚRS 2022 02 |
| -41,14 | 256,00 | -10 531,84 CS ÚRS 2022 02 |
| -41,14 | 18,54 | -762,74 CS ÚRS 2022 02 |

SOUPIS PRACÍ

VHS

Stavba:

02022542 - Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby Objekt: (002) - 201 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ZBV 1-2 méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

Objekt	(002) - 201 - Vedlejší a ostatní náklady

11 SP	09100301 Mostní provizorium MS s modulem polí 3,0m, rozpetí cca 18m,

svetelný semafor+ panely pod mostní provizorium (pred a za staveništní jámu) - montáž, demontáž, pronájem, doprava

Datum:	06.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-332 000,00

-332 000,00

CS ÚRS 2022 02 Mesíc -1,00	332 000,00	-332 000,00

Pozn.:

CS ÚRS 2022 02 Dle SOD

SOUPIS PRACÍ

VHS

Stavba:

| 02022542 - Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby Objekt: 02022542 - Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby Soupis: ZBV 1-1 vícepráce Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Cf® |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 06.08.2024 |  |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 246 233,44 |  |
| Objekt | (001) - 200 - Duchcovský potok - krytý profil |  |  |  | 246 233,44 |  |
| Oddíl | Prefa šachta |  |  |  | 121 400,00 |  |
| 1 SP | Šachta ŽB prefa 2.1x2.1x2.5m atyp | ks | 1,000 | 90 750,00 | 90 750,00 | Fa +10% |
| 2 SP 382122121 Montáž dílců prefa ze ŽB výšky do 3m dl. do 3m |  | kpl | 1,000 | 13 600,00 | 13 600,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| 3 SP | Doprava šachty | kpl | 1,000 | 17 050,00 | 17 050,00 | Fa + 10% |
| D | Zadní šachta KB bloky |  |  |  | 124 833,44 |  |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 33 653,58 |  |
| 6 K 115101201R | Čerpání vody po dobu provádění prací vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy | kpl | 0,125 | 168 096,00 | 21 012,00 CS ÚRS 2022 02 |  |
| 13 K 131351102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 22,453 | 309,00 | 6 937,98 CS ÚRS 2022 02 |  |
| VV | "Předpoklad sesuvů při bourání stávající šachty" |  |  |  |  |  |
| VV | ((3,3+0,5*2)*2+1,5+2,0)*0,5*(2,5+0,2+0,1)- (2,1*0,5*(2,5+0,2+0,1)) |  | 14,000 |  |  |  |
| VV | "Prohloubení výkopu pro novou šachtu" |  |  |  |  |  |
| VV | 3,3*((1,5+2,0)/2)*0,7 |  | 4,043 |  |  |  |
| VV | "Odkop zásypu ŽB prefa šachty pro osazení vstupního |  |  |  |  |  |
| VV S131351102 | Součet |  | 22,453 |  |  |  |
| 17 K 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 4,410 | 370,80 | 1 635,23 CS ÚRS 2022 02 |  |
| VV | "Odkop zásypu ŽB prefa šachty pro osazení vstupního |  |  |  |  |  |
| VV | 2,1*2,1*1,0 |  | 4,410 |  |  |  |
| 24 K 162751133R |  | m3 | 2,354 | 483,28 | 1 137,64 CS ÚRS 2022 02 |  |
| VV | S131351102-S174151101 |  | 2,354 |  |  |  |
| 26 K 167151102 | Nakládání výkopku z hornin t řídy těžitelnost i I I skupiny 4 | m3 | 2,354 | 42,02 | 98,92 CS ÚRS 2022 02 |  |
| 27 K 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 20,098 | 140,90 | 2 831,81 CS ÚRS 2022 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 |  |  |  |  |  |
| VV | "Zásyp zeminou kolem šachty v důsledku sesuvů při bourání" |  |  |  |  |  |
| VV VV | "Předpoklad" ((3,3+0,5*2)*2+1,5+2,0)*0,5*(2,5+0,2+0,1)- (2,1*0,5*(2,5+0,2+0,1)) |  | 14,000 |  |  |  |
| VV | "Zásypy nad šachtou" |  |  |  |  |  |
| VV | ((3,3-1,6)+0,3*2)*((1,5+(1,5+0,25))/2)*0,75 |  | 2,803 |  |  |  |
|  | "Zásyp vedlejší ŽB prefa šachty po osazení vstupního |  |  |  |  |  |
| VV | komínku" |  |  |  |  |  |
| VV | 2,1*2,1*1,0 |  | 4,410 |  |  |  |
| VV | -(PI*((1,0+0,12*2)/2)*((1,0+0,12*2)/2)*(0,5+0,25+0,12)) |  | -1,051 |  |  |  |
| VV | -(PI*(0,825/2)*(0,825/2)*0,12) |  | -0,064 |  |  |  |
| VV S174151101 | Součet |  | 20,098 |  |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 9 701,25 |  |
| 201 K 279113154 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 4,875 | 1 990,00 | 9 701,25 CS ÚRS 2024 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154 |  |  |  |  |  |
| VV | (1,5+(1,5+0,25))*1,5 |  | 4,875 |  |  |  |
| D3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 23 350,00 |  |
| 202 K 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm | kus | 10,000 | 267,00 | 2 670,00 CS ÚRS 2024 02 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121102 |  |  |  |  |  |
| 203 M PFB.4020008 | Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 209/14/14 V | kus | 10,000 | 614,00 | 6 140,00 CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P | 2090/140/140 Úprava zábradlí ocelového nerez výšky 1,1 m z trubek |  |  |  |  |  |
| 204 K 348942132R.1 | Tr.40/2,0mm tř.1.4541 se svislou výplní z profilů Jäckel 15/15/1,5mm tř.1.4301 osově po 200mm pro osazení | kpl. | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | na jinou šachtu Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | Technické specifikace a detaily provedení výrobku poskytuje výkres |  |  |  |  |  |
| P | č.D.1.5 Cena zahrnuje dílenskou výrobu prvku." |  |  |  |  |  |
| 205 K 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0,500 | 9 080,00 | 4 540,00 CS ÚRS 2024 02 |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389381001 |  |  |  |  |
| VV | ((3,3-1,6)+0,3)*0,14*(1,5+(1,5+0,25)) |  | 0,910 |  |  |
| VV | -(2,09*0,14*0,14)*10 |  | -0,410 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,500 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 13 070,41 |
| 206 K 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm | kus | 4,000 | 261,00 | 1 044,00 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232 |  |  |  |  |
| VV | "Provizorní zakrytí ŽB prefa šachty" |  |  |  |  |
| VV | 4 |  | 4,000 |  |  |
| 207 M 59341218 | deska stropní plná PZD 1200x300x90mm | kus | 1,000 | 516,00 | 516,00 CS ÚRS 2024 02 |
| VV | "Provizorní zakrytí ŽB prefa šachty" |  |  |  |  |
| VV | "Amortizace prvku 25%" |  |  |  |  |
| VV | 4*0,25 |  | 1,000 |  |  |
| 208 K 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 0,488 | 1 380,00 | 673,44 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111 |  |  |  |  |
| VV | (3,3-1,6+0,3)*((1,5+(1,5+0,25))/2)*0,15 |  | 0,488 |  |  |
| 57 K 452112122 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 1,000 | 233,60 | 233,60 CS ÚRS 2022 02 |
| 58 M 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 1,000 | 632,83 | 632,83 CS ÚRS 2022 02 |
| 209 K 452321162 | Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 0,488 | 4 830,00 | 2 357,04 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321162 |  |  |  |  |
| VV | (3,3-1,6+0,3)*((1,5+(1,5+0,25))/2)*0,15 |  | 0,488 |  |  |
| 210 K 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 1,368 | 629,00 | 860,47 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111 |  |  |  |  |
| VV | "Podkladní deska" |  |  |  |  |
| VV | ((3,3-1,6+0,3)*2+(1,5+(1,5+0,25)))*0,15 |  | 1,088 |  |  |
| VV | "Spádový beton" |  |  |  |  |
| VV | 1,4*0,05+1,4*0,15 |  | 0,280 |  |  |
| VV | Součet Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod |  | 1,368 |  |  |
| 211 K 452351112 | potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 1,368 | 134,00 | 183,31 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112 |  |  |  |  |
| 212 K 452368113 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 | t | 0,079 | 42 200,00 | 3 333,80 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368113 |  |  |  |  |
| VV | "Svislá výztuž tvárnic ztraceného bednění" |  |  |  |  |
| VV | (1,5+0,3)*(7+6)*1,58/1000 |  | 0,037 |  |  |
| VV | "Vodorovná výztuž tvárnic ztraceného bednění" |  |  |  |  |
| VV | ((1,5-0,05*2)+((1,5+0,25)-0,05*2))*6*1,58/1000 |  | 0,029 |  |  |
| VV M452368113 | Mezisoučet |  | 0,066 |  |  |
| VV | "Přesahy + prořez 20%" |  |  |  |  |
| VV | M452368113*0,2 |  | 0,013 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,079 |  |  |
| 213 K 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0,052 | 37 500,00 | 1 950,00 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211 |  |  |  |  |
| VV | "Základová deska" |  |  |  |  |
| VV | ((3,3-1,6+0,3)*((1,5+(1,5+0,25))/2))*((47,4/1000)/(2,0*3,0)) |  | 0,026 |  |  |
| VV | "Spádový beton" |  |  |  |  |
| VV | ((3,3-1,6-0,3)*((1,5+(1,5+0,25))/2))*((47,4/1000)/(2,0*3,0)) |  | 0,018 |  |  |
| VV M452368211 | Mezisoučet |  | 0,044 |  |  |
| VV | "Přesahy + prořez 20%" |  |  |  |  |
| VV | M452368211*0,2 |  | 0,009 |  |  |
| VV | Součet |  | 0,052 |  |  |
| 214 K 457311117 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu | m3 | 0,228 | 5 640,00 | 1 285,92 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457311117 |  |  |  |  |
| VV | ((3,3-1,6-0,3)*((1,5+(1,5+0,25))/2))*((0,05+0,15)/2) |  | 0,228 |  |  |
| D6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 2 064,48 |
| 215 K 631311224 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0,374 | 5 520,00 | 2 064,48 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311224 |  |  |  |  |
| VV | "Přebetonování překladů" |  |  |  |  |
| VV | ((3,3-1,6)+0,3*2)*((1,5+(1,5+0,25))/2)*0,1 |  | 0,374 |  |  |
| D8 | Trubní vedení |  |  |  | 18 035,30 |
| 76 K 871395211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 400 | m | 5,000 | 117,42 | 587,10 CS ÚRS 2022 02 |
| VV | "vtokový objekt - převedení vody během stavby" 5,0 |  | 5,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 84 K 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2,000 | 1 730,40 | 3 460,80 CS ÚRS 2022 02 |
| 85 M 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm | kus | 1,000 | 3 510,24 | 3 510,24 CS ÚRS 2022 02 |
| 86 M 59224161 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm | kus | 1,000 | 4 573,20 | 4 573,20 CS ÚRS 2022 02 |
| 91 K 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační | kus | 1,000 | 753,96 | 753,96 CS ÚRS 2022 02 |
| 216 M 59224560 | 200/62,5x12cm třída zatížení B125, integrované těsnění | kus | 1,000 | 5 150,00 | 5 150,00 CS ÚRS 2024 02 |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 17 720,78 |
| 106 K 953171031 | Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže | kus | 2,000 | 74,16 | 148,32 CS ÚRS 2022 02 |
| 107 M 55243802 | stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm | kus | 2,000 | 143,38 | 286,76 CS ÚRS 2022 02 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 K 953961113 | Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 6,000 | 68,20 | 409,20 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113 |  |  |  |  |
| VV | "Kotvení držáků česlí" |  |  |  |  |
| VV | 2*3 |  | 6,000 |  |  |
| 218 M 54879443 | šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x160mm | kus | 6,000 | 178,00 | 1 068,00 CS ÚRS 2024 02 |
| 219 K 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 | 1,404 | 1 180,00 | 1 656,72 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961021311 |  |  |  |  |
| VV | ((1,3+(3,3-0,3*2-1,4))*2)*0,9*0,3 |  | 1,404 |  |  |
| 220 K 961031411 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 2,640 | 1 290,00 | 3 405,60 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961031411 |  |  |  |  |
| VV | ((1,3+(3,3-0,3*2))*2)*(2,0-0,9)*0,3 |  | 2,640 |  |  |
| 221 K 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0,221 | 7 080,00 | 1 564,68 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111 |  |  |  |  |
| VV | 1,3*(3,3-1,6)*0,1 |  | 0,221 |  |  |
| 222 K 963015121 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t | kus | 4,000 | 464,00 | 1 856,00 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963015121 |  |  |  |  |
| VV | "Provizorní zakrytí ŽB prefa šachty" |  |  |  |  |
| VV | 4 |  | 4,000 |  |  |
| 223 K 963023612 | Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně | m | 9,100 | 805,00 | 7 325,50 CS ÚRS 2024 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963023612 |  |  |  |  |
| VV | 1,3*7 |  | 9,100 |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3 989,55 |
| 129 K 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 8,792 | 12,36 | 108,67 CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002 Vodorovná doprava suti (armovaný beton) na skládku s |  |  |  |  |
| 131 K 997006512AB | naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Vodorovná doprava suti (cihelné) na skládku s | t | 0,530 | 423,95 | 224,69 CS ÚRS 2022 02 |
| 133 K 997006512C | naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Vodorovná doprava suti (zeminy) na skládku s | t | 4,752 | 547,55 | 2 601,96 CS ÚRS 2022 02 |
| 136 K 997006512Z | naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | t | 3,510 | 300,35 | 1 054,23 CS ÚRS 2022 02 |
| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3 248,09 |
| 137 K 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené | t | 11,831 | 256,00 | 3 028,74 CS ÚRS 2022 02 |
| 138 K 998271325 | monolitické z betonu za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m | t | 11,831 | 18,54 | 219,35 CS ÚRS 2022 02 |
| VV | Součet |  | 0,538 |  |  |

Pozn.: CS ÚRS 2022 02 Dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02022542 - Duchcovský p., ř. km 0,850-1,040 - KP Družby Objekt:

(002) - 201 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ZBV 1-1 vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

Objekt	(001) - 200 - Duchcovský potok - krytý

profil

X1 O	Poplatky za zábor veřejného prostranství ul. Družby

X O	Poplatky za zábor veřejného prostranství ukřižovatka ul.

Družby ul. Teplická

VHS

Datum:	06.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

275 281,00

275 281,00

kpl	1,000	71 670,00	71 670,00 dle fa a vyčíslení

kpl	1,000	203 611,00	203 611,00

dle fa a vyčíslení