OPĚRNÁ STĚNA - VARIANTA 1 - VÝZTUŽ M 1*5

VÝZTUŽ 1BM STĚNY

K200 k200 v

1 1 1

TABULKA VÝZTUŽE

| č. | D | Délka | Počet | Délka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 505 |  |
| pol. | [mm] | [m] | ks. |  |  |
|  |  |  |  | R10 | R12 |
| 1 | R10 | 3.380 | 4 | 13.520 |  |
| 2 | R12 | 2.790 | 4 |  | 11.160 |
| 3 | R12 | 1.250 | 8 |  | 10.000 |
| 4 | R12 | 1.000 | 38 |  | 38.000 |
| 5 | R12 | 1.200 | 8 |  | 9.600 |
| Celková délka |  |  |  | 13.520 | 68.760 |
| Specifická hmotnost |  |  |  | 0.617 | 0.888 |
| Hmotnost [kg] |  |  |  | 8.342 | 61.059 |
| Hmotnost celkem |  |  |  | 69.401 |  |

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A OBJEDNÁVKOU MATERIÁLU VŠECHNY ROZMĚRY ŘÁDNĚ OVĚŘIT.

- TABULKA VÝZTUŽE JE NA 1BM STĚNY.

BETON ČSN EN 206-1: C25/30 - XC2 OCEL: 10 505 (R)

KRYTI VÝZTUŽE: 50MM

| HIP | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| VYPRACOVAL | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| KRESLIL | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| STAVEBNÍK o , OD * Psychiatrická nemocnice Bmo, Huskova 2, Brno - Cemovice |  |  | DATUM | 04/2016 |
|  |  |  | FORMÁT |  |
| název akce stávající opěrná stěna v části ul.Cornovova Brno-Černovice, areál PN BRNO, Húskova 2 Návrh opravy |  |  | MĚŘÍTKO | 1:25 |
|  |  |  | STUPEŇ | RDS |
|  |  |  | ČIS. ZAKÁZKY |  |
|  |  |  | ARCHIVNÍ ČÍSLO |  |
| název OPĚRNÁ STĚNA - VARIANTA 1 - VÝZTUŽ |  |  | ČÍS. SOUPRAVY | ČÍS. VÝKRESU rJJZ |