Příloha č. 4 – Technická specifikace

- Záměr ČZU

Záměrem je instalovat 1 DC dobíjecí stanici s 2 dobíjecími body umožňující paralelní dobíjení 2 vozidel na níže uvedeném místě:

Parkoviště P11

- Lokalita

P11 – Parkoviště Menza (Energocentrum)

- Primární určení: rychlé dobíjení

- 2 parkovací místa, paralelní dobíjení 2 vozidel

- Umístění stanice: buď na základ v zeleném pruhu (pozor je zde VN kabel PREDi) nebo zabrat jedno parkovací místo

- Specifikace HW

- Dobíjecí stanice bude sloupková

- Nabíjecí výkon – min. 75 kW s možností rozšíření bez nutnosti stavebních úprav na 150 kW

- Možnost paralelního nabíjení 2 vozidel alespoň 75 kW

- Komunikace: OCPP 1.6 (zapojení se předpokládá do SW systému ČZU)

- Možnost datové komunikace (wifi, LTE, ethernet)

- Integrovaný kabel pro nabíjení: min. 5 m

- Krytí min. IP 54

- Autorizace uživatelů

  - Přes aplikaci

  - RFID