Příloha č. 1 k č.j.: MUNP/2024/19655

Technické podmínky

pro výměnu kabiny požárního automobilu

# Předmětem této technické specifikace je oprava vozidla:

- typ vozidla:	T815-2 varianta 290R55

- typ podvozku:	T815-290R55 18 300 4x4.2

- výrobní č. podvozku:	TNU290R555K038915

- rok výroby:	2006

- výrobce podvozku:	TATRA a.s., Kopřivnice

- výrobce nástavby:	THT s.r.o., Polička

- RZ vozidla:	1H4 5427

# V rámci opravy bude provedeno:

Výměna kabiny osádky:

Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu celého požárního družstva, včetně spolujezdce (velitele) a řidiče (strojníka) na první řadě sedadel.

Kabina osádky je čtyřdveřová, jednoprostorová, nedělená a je vybavena:

  - sedadly pro šest osob, a to ve dvou řadách, orientovanými po směru jízdy, sedadlo řidiče (strojníka) umožňuje podélné nastavení v plném rozsahu podle homologace (podélně nastavení sedadla není omezeno vnitřní zástavbou kabiny osádky), vzdálenost mezi opěradlem sedadla spolujezdce (velitele) (u pravých dveří) a interiérem kabiny osádky před sedadlem je nejméně 700 mm podle bodu 5.1.2.2.7 ČSN EN 1946-2 obrázek 9, a to i v případě, kdy je opěradlo vybavené dýchacím přístrojem,

  - úchyty pro čtyři dýchací přístroje a pro tři tlakové láhve v opěradlech druhé řady sedadel. Úchyty pro zbývající dýchací přístroje jsou umístěny v prostoru kabiny osádky. Úchyty pro dýchací přístroje a pro tlakové láhve jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6 až 6,9 litrů.

- Odstrojení vnitřní (podlaha kabiny, prahy a vnitřních části středových sloupků) a vnější (všechny kryty prahů, kryty spodních částí dveří, vnitřní plechy stupaček) části skeletu kabiny

- Výměna skeletu zkorodované kabiny včetně dveří za kompletně nový skelet kabiny

- Výměna předních blatníků (za nové) a nášlapů stupaček (bude-li třeba)

- Zapojení a případná oprava elektroinstalace kabiny

- Přemístění kompletní výstroje a výzbroje ze stávající kabiny, která není poškozena nebo jde přemontovat bez poškození demontáží a následnou montáží do nového skeletu kabiny

- Výstroj a výzbroj namontovat do nové kabiny na totožná místa

- Kabina osádky bude jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi, vybavena sedadly pro 6 osob, pro velitele, strojníka a čtyři hasiče.

- V dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami CL s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj,

- Veškeré požární příslušenství v kabině osádky bude zajištěno proti pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti CAS.

- Ošetření spodku kabiny a vnitřních ploch blatníků a nárazníku antikorozním nátěrem obsahujícím kaučuk a vytvářejícím pružný, nepřelakovatelný film černé barvy typu Dinitrol, vnitřních dutiny ošetřit přípravkem na voskové (olejové) bázi typu Rezistin ML

- Povrchová antikorozní úprava – základ, plnič, barva RAL bílá 9003 – komplet kabina včetně dveří, komplet blatníky pod kabinou vyjma nášlapů stupaček, nárazník

- Výměna kompozitního nárazníku za nový ocelový s čepem pro vyproštění a odtah vozidla o nosnosti nejméně 30 000 kg

- Výměna vnější sluneční clony nad čelním oknem, (nápis TATRA popř. bez nápisu)

- zpětná kompletace a montáž všech částí kabiny,

Motor a podvozková část:

- Výměna všech provozních kapalin –motor, převodovky, servo,…– garanční prohlídka

- Kontrola motoru a převodovky a oprava synchronu převodu 4 a 5 stupně převodovky

- Výměna všech pneu – dle HZS

  - Přední náprava CAS je osazena pneumatikami o rozměru 385/65 R22,5, zadní náprava je osazena pneumatikami o rozměrech 315/80 R22,5. Veškeré pneumatiky jsou konstruovány pro provoz na blátě a sněhu s výrobním označením „M+S“ a pro provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít“ (3PMSF), který zobrazuje emblém hory se sněhovou vločkou. Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné jeho produktové řady.

  - Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno samostatně příbalem.

Nástavba vozidla:

Zvláštní výstražné zařízení

- Výměna výstražného zařízení – maják vyměnit za nový LED (modrá – červená)

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na CAS provedena v souladu s Technickými podmínkami.

- Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče (strojníka) a nejsou integrovány v mikrofonu. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče (strojníka) řešeno také tlačítkem houkačky CAS a je umožněno i tlačítkem v dosahu sedadla spolujezdce (velitele). V dosahu sedadla spolujezdce (velitele) je umístěno také tlačítko HORN. Mikrofon zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo prostor, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení (skrytě) a je připojen do výkonové části zvláštního výstražného zařízení.

- Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn na vnější straně kabiny osádky tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky CAS, výbavou a příslušenstvím. Reproduktor může být tvořen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

- Zvuková část zvláštního výstražného zařízení vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a vytváří celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m.

- Aktivní prvky zvukové části zvláštního výstražného zařízení jsou homologovány podle EHK 10.

# Další technické podmínky opravy:

  - Vozidlo bude zadavatelem do opravy předáno s demontovanými prvky, které nejsou součástí kabiny (např. lanový naviják na předním nárazníku) a bez nástavby.

  - Vozidlo bude předáno do opravy v místě provedení opravy

  - Místem předání vozidla z opravy místo provedení opravy

  - Náklady na dopravu do a z místa opravy ponese zadavatel

  - Pokud jsou v této technické specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobku, výkonu nebo obchodních materiálu, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení.  Variantní řešení se nepřipouští. Dodavatel je povinen uvést v nabídce konkrétní parametry konkrétního nabízeného výrobku (vozidla i příslušenství) tak, aby z nabídky bylo možné zjistit a ověřit, zda nabízené vozidlo a příslušenství skutečně splňuje požadavky zadavatele a požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

  - Dodavatel umožní zadavateli, po předchozí telefonické či jiné domluvě, nejméně 2 kontrolní návštěvy v místě opravy pro ověření stavu a průběhu opravy dle smluvních podmínek. Zároveň bude dodavatel průběžně pořizovat fotodokumentaci prací, kterou po ukončení prací předá zadavateli.

V Nové Pace dne 	V Jihlavě dne

Pavel Bouchner	Tomáš Reitermann

Za objednatele	Za zhotovitele: