Zadavatel: 	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: 		Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

IČO: 		44555601

Specifikace předmětu poptávky:

„Instalace dočasného průběhového měření energie v objektu CPTO UJEP a vyhodnocení nasbíraných dat za účelem komplexního návrhu míst k doplnění podružného měření včetně detailní technické specifikace“

Navrhovaný postup prací

- seznámení s technickou dokumentací rozvodů v budově (popis, jednopólové schéma, seznam významných spotřebičů, revizní zprávy)

- detailní místní šetření (1. cesta)

  - identifikace významných spotřebičů energie

  - místní prohlídka

  - umístění a prostorové řešení rozvaděčů

  - dostupnost komunikačních technologií

  - významné spotřebiče (praktické a časové využití, způsob regulace, nezávislé proměnné)

  - identifikace míst pro umístění dočasných měřidel

- instalace dočasných měřidel (2. cesta)

- pořízení snímku časového průběhu a rozložení spotřeby energie v rámci objektu

- demontáž dočasných měřidel (3. cesta)

- analýza naměřených dat

- návrh doplnění podružných měřidel (počet, umístění, typ měření (1f/3f, přímé/nepřímé), proudové převodníky, vhodné komunikační rozhraní)

- tvorba stručné výstupní zprávy

- závěrečné projednání (4. cesta bude-li nutná, na vyžádání)

Požadovaný výstup

Písemná zpráva, jejíž předmětem je identifikace míst vhodných k trvalému doplnění podružného průběhového měření s potenciálem nalézt energeticky úsporná opatření a návrh technického řešení tohoto doplnění s uvedením:

- umístění a dispozic,

- technické specifikace parametrů vhodných měřičů (včetně datasheetu) a

- technického řešení komunikace měřičů

pro každý řešený/navržený měřicí bod.

Součástí zprávy bude příloha s tabulkově zpracovanými naměřenými daty v xlsx formátu.

Součinnost zadavatele

Ze strany UJEP bude poskytnuta nezbytná součinnost:

- poskytnutí podkladů a informací

- znalý doprovod pro místní šetření

- pracovník s oprávněním práce na elektrickém zařízení řešené budovy (pro instalaci a demontáž měřidel)

- zajištění měřidel proti odcizení

- konzultace při přípravě měření a zpracování dat

Poptávaná zakázka je součástí projektu:

RUR - Region univerzitě, univerzita regionu

Reg. č. projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210

Obecné cíle projektu a požadované výstupy:

- Výstupy projektu bude možné užít, jako podpůrný nástroj za účelem definice chování a jednání objednatele, jakožto příkladné a inovativní instituce v regionu. Vznikne zastřešující dokument, který budeme moci v budoucnu dále rozvíjet. Výstupy bude možné veřejně prezentovat.

- Účelem optimalizace stávajícího energetického managementu je nejen dosáhnout efektivnějšího a odpovědnějšího nakládání s veřejnými finančními prostředky, ale také zvýšit obecné povědomí zaměstnanců UJEP v oblasti hospodárného a ekologicky šetrného nakládání s energiemi s ohledem na principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti s konečným cílem šetřit primární zdroje energií zabezpečujících chod Univerzity. Cílem aktivity je nastavení a instalace podpůrných nástrojů pro procesy řízení a vyhodnocování spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů, operativnější a rychlejší přístup k datům a úsporu lidských zdrojů.

- Cílem je zdokonalení monitorovacího zařízení spotřeb energií s průběhovým záznamem a sběrem dat, jako podpůrného nástroje pro případné budoucí zavedení energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001.

- Cílem je doporučit takové instalace a opatření, u kterých se předpokládá návratnost vynaložených investičních prostředků, a to jak na instalaci nových měřících bodů, tak i návazné realizace případného opatření.