Elektronický podpis - 13.01.2023 Certifikát autora podpisu:

Jméno: PhDr. Martin Pácal IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 09.11.2023

Magistrát hlavního města Prahy Odbor památkové péče Jungmannova 35/29

# 111 21 Praha 1

Váš dopis č.j. / ze dne	 MHMP 1255/2023, S-MHMP 2433662/2022 ze dne 2. 1. 2023 Naše č.j.:	NPÚ-310/446/2023

Vyřizuje / tel.:	XXX

Spisový znak:	820.1

V Praze dne	12. 1. 2023

# NKP Müllerova vila, r. č. ÚSKP 183 (r. č. KP 40543/1 – 1524), Praha 6, k.ú. Střešovice, č.p. 642, Nad Hradním vodojemem 14 – rekonstrukce střešních plášťů

K Vaší žádosti č.j. MHMP 1254/2023, sp.zn. S-MHMP 2433662/2022, ze dne 2. 1. 2023, kterou jsme obdrželi dne 3. 1. 2023, Vám zasíláme v souladu s § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, naše písemné vyjádření, které je v rozsahu dle předložené žádosti podkladem pro vydání správního rozhodnutí.

# Předmět žádosti:

Müllerova vila – rekonstrukce střešních plášťů.

# Příloha žádosti:

- Kopie žádosti o závazné stanovisko – Müllerova vila – rekonstrukce (provozních) střešních plášťů výběr povrchové úpravy, podané Muzeem hl. m. Prahy, č.j. 4233/2022, dat. 28. 12. 2022.

- Materiál „Müllerova vila, Nad Hradním vodojemem 642/14, Praha 6, rekonstrukce (provozních) střešních plášťů, Etapa I.: vzorky povrchové úpravy“, generální projektant ČVUT v Praze, Fakulta architektury, řešitelé XXX., XXX. XXX, XXX, XXX, dat. prosinec 2022.

# Popis zamýšlených prací:

Na opravu ploch teras a sklobetonovou konstrukci světlíku, na základě předložených 6 vzorků je na vlastní plochy s vytažením fabionu na svislé konstrukce určen vzorek 4 – Triflex Cryl Finisch Color 205 – 7043 barva břidlice, Triflex Color Mix A728 antracitově šedá, Cryl Finisch Satin – uzavírací nátěr. Pro beton sklobetonového světlíku pak vzorek č. 3 – Triflex Cryl Finisch Color 205 – 7030 barva šedá, Triflex Color Mix A719 šedá, Cryl Finisch Satin – uzavírací nátěr.

Pro další postup se v Etapě II. počítá s vytvořením maket - reálných 3D vzorků (bez použití vlastních konstrukcí vily), jako podkladu pro zapracování projektové dokumentace opravy provozních střech vily. Makety – volné modely budou zahrnovat 1. celou skladbu včetně hydroizolace a povrchové úpravy; 2. vytažení fabionu na svislou stěnu; 3. sklobetonu s osazenými (pro vzorek soudobými) skleněnými dlaždicemi; 4. ukončení Triflexu na kamenný blok s ukončením ve svrchní úrovni povrchové vrstvy.

# Charakteristika objektu:

Vila Müller, dílo Adolfa Loose za spolupráce Karla Lhoty, patří mezi nejvýznamnější stavby autora a již v době stavby získala proslulost i na mezinárodní úrovni. I přes nepříznivě osudy a devastaci se podařilo Městu Praze nechat vilu pietně restaurovat a v roce 2000 ji zpřístupnit veřejnosti. Součástí byla i obnova hlavní terasy před letní jídelnou a rovné střechy v nejvyšší úrovni se vstupem do nástavby výtahu. Byl zde použit tehdy dostupný asfalt a fabiony byly osazeny jako odlité tvarovky z dílů. Sklobetonový světlík zůstal původní. Zatím co na terasách před hlavní obytnou prostorou, u ložnice a u dětského pokoje se podařilo uchovat původní skladbu včetně povrchu z trinidadského asfaltu s fabiony přímo vytaženými na svislé konstrukce, tak na v minulosti opakovaně havarovaných a opravovaných plochách hlavní terasy u letní jídelny a nad ní s nástavbou výtahu, byla vytvořena nová skladba a pochozí plocha řešena tehdy dostupným asfaltem s vytvořením nových dilatací a s fabiony z asfaltových tvarovek.

# Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Rodinná vila dr. Müllera má mimořádné architektonické, památkové, umělecké a historické hodnoty. Velká je míra autenticity jak stavby samé, tak jejího technického a interiérového vybavení i zahrady. Je dílem světově proslulého tvůrce, který ji označoval za své nejpřednější dílo. Pozoruhodnou etapou osudu vily je i její pietní obnova a zpřístupnění veřejnosti. Nedílnou součástí hodnoty jsou terasy na nižších úrovních s dochovanou původní skladbou vrstev i pochozích ploch z trinidadského asfaltu.

# Stávající stav:

Pochozí asfaltové povrchy terasy na 5. úrovni a střecha v 7. úrovni, které byly nově provedeny při obnově vily, dokončené v roce 2000, byly nově provedeny z litého asfaltu. Z důvodů jiných vlastností při obnově použitého asfaltu, oproti původnímu řešení, byla plocha hlavní terasy v 5. Úrovni rozdělena dilatacemi a napojení na svislé stěny bylo obloženo asfaltovými litými tvarovkami. Velmi brzy však došlo k vzniku trhlin, vyklonění a odtržení asfaltového prefabrikovaného fabionu a pod asfaltové plochy zatéká a povrch se vlní. Postupně byla provedena řada dílčích oprav a provizorních tmelů, aby se zabránilo zatékání. Na terasách v nižších úrovních je izolace včetně podkladních souvrství a povrchových pochozích ploch původní, z doby výstavby vily, ale i přes lokální poruchy pochozích ploch je řešení funkční.

# Dosavadní stav projednání:

Obnova teras, její rozsah, etapizace přípravy řešení a výběr vzorků byly se zástupcem NPÚ GnŘ na

místě opakovaně konzultovány.

# Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zvolený postup, výběr vzorků a příprava dalšího postupu, s vytvořením maket – reálných 3D vzorků, dle předložené žádosti je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot s tím, že je třeba pro další postup stanovit doplňující podmínky:

- K provedeným maketám – reálným 3D vzorkům celé skladby souvrství i s povrchovou úpravou pochozí plochy, vytažení na svislou stěnu, vzhledově odpovídající původnímu řešení, vzorku kopie sklobetonu světlíku a ke způsobu napojení hydroizolace ke kamenným stupňům, bude vyžádáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

- Obnoveny budou plochy teras a střech v 6. a 7 úrovni, terasy v nižších úrovních pak případně až v dalších etapách.

# Zdůvodnění:

Müllerova vila, prohlášená NKP, proslulé dílo arch. Adolfa Loose, je zpřístupněná veřejnosti. Při celkové obnově vily byla souvrství plochy terasy na 5. úrovni před letní jídelnou i rovné střechy nad ní, schodištěm a fotokomorou s nástavbou výtahu nově provedena včetně hydroizolace a pochozích asfaltových ploch. Pro nedostupnost původně na vile použitého trinidadského asfaltu byl použit v té době dostupný litý asfalt. Ten vyžadoval provedení dilatací a původně vytažené fabiony na svislé stěny byly realizovány z litých asfaltových tvarovek. Tyto rovné střechy – terasy však jsou již narušené, jsou zde četné trhliny a vysprávky, fabion se odklání a pod pochozí asfalt zatéká. Ani charakterem povrchu a barvou náhradní řešení neodpovídá dosud dochovaným původním plochám teras v nižších podlažích.

Nově vybraný materiál Triflex (stěrková izolace PMMA) má řadu technických výhod, spočívajících např. v možnosti aplikace na svislé stěny, zaretušování pracovních spár a spojů a v možnosti opět provést hlavní terasu v 5. úrovni bez dilatací, tak jak tomu bylo v době dokončení stavby vily. Charakterem povrchu a barevností velmi dobře odpovídá dochovaným pochozím původním plochám teras.

Originální sklobetonový světlík má některé dlaždice prasklé a plně funkční není ani napojení na vodorovnou hydroizolaci. Náhrada za kopii je možná s tím, že v depozitáři vily, tzv. domečku, bude originální světlík deponován a tak jeho postupující degradace nebude pokračovat. Podmínkou však je úspěšná výroba kopií původních skleněných dlaždic, která se řeší samostatně.

Vytvoření maket – reálných 3D vzorků celé sklady včetně hydroizolace i s povrchovou úpravou pochozí plochy, vytažení na svislou stěnu, vzhledově odpovídající původnímu řešení, sklobetonu světlíku a způsobu ukončení hydroizolace ke kamenným stupňům, umožní posoudit detaily provedení nového řešení a bude podkladem, který bude zapracován do projektové dokumentace opravy teras vily.

Ad. 1. – V další etapě navržené vzorkování pomocí maket by mělo prokázat detaily a možnosti provedení navrženého řešení. Odsouhlasení ve správním řízení bude podkladem pro dopracování PD. Součástí bude i stanovení podmínek pro demontáž a deponování původního sklobetonového světlíku.

Ad. 2. – Původní řešení teras u hlavní obytné haly, u ložnice a u dětského pokoje má významnou památkovou hodnotu. Pokud zde nedojde ke ztrátě funkčnosti, je potřebné originální řešení uchovat a chránit. Pokud by v budoucnu byla nutná obnova těchto teras, bude třeba pro vlastní realizaci stanovit zvláštní podmínky. Prvním předpokladem je však úspěšné provedení obnovy ploch terasy a střechy v 6. a 7 úrovní vily jak po stránce technické, tak architektonicky estetické.

S pozdravem

XXX

XXX