 NÁVRH MIKROSKOPU

Laboratorní mikroskop LP 4113i-T LED

[image: image1.jpg]



Vhodný pro pozorování: Plochých průhledných předmětů – preparátů v procházejícím světle ve světlém poli

Rozsah zvětšení: 40 – 1000x
Vizuální hlavice: Trinokulární, úhel sklonu 30°, otočná o 360°, nastavitelný oční rozestup 50-80 mm, dioptrická aretace samotných okulárů v rozsahu ± 5D

Okuláry: Ultraširokoúhlé planokuláry WFH-PL 10x/22 mm D pro pozorování s brýlemi, násuvný průměr 30 mm, včetně očnic

Revolverová hlavice: Kódovaná, pro 5 objektivů

Objektivy: Planachromatické korigované na nekonečno (CCIS) 4x0,10; 10x0,25; 20x0,40; 40x0,65 (odpružený); 100x1,25 (odpružený, ol. im.)

Pracovní stolek: Obdélníkový křížový 149x152 mm, koaxiálně uspořádané knoflíky příčného a podélného posuvu

Upevnění preparátu: Křížový stolek

Ostření: Hrubé i jemné, koaxiálně umístěné ovladače hrubého a jemného ostření, bezpečností zarážka, hodnota dílku stupnice mechanismu jemného ostření 2 µm
Kondenzor, clony, filtry: Kondenzor spodního osvětlení centrovací (N. A. 1,25) s výškovým posuvem, irisová aperturní clona spodního osvětlení se stupnicí, polní clona spodního osvětlení, možnost vložení filtru o průměru 43 nebo 44 mm, možnost dokompletování fázovým kontrastem spodního osvětlení

Osvětlení: Spodní pro pozorování ve světlém poli LED 3 W, plynulá regulace intenzity spodního osvětlení, Köhlerův osvětlovací systém spodního osvětlení, regulace zdroje spodního osvětlení, light management (paměť na nastavenou intenzitu osvětlení), možnost volby teploty barvy osvětlení (3000–5600 K)
Napájení: Síťový kabel s napájecím adaptérem 15 V 2,67 A

Hmotnost: 9,45 kg

Rozměry přístroje: Šířka 200 mm, hloubka 380 mm, výška 500 mm

Součástí dodávky: Protiprachový obal, antistatická utěrka, síťový kabel s napájecím adaptérem
Změna designu vyhrazena.

Dodavatel si vyhrazuje právo na dodání zboží s kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry. 

[image: image2.jpg]


Kamera digitální CMOS 663 6,3 Mpix.

Snímací chip: 1/1,8"

Velikost pixelu: 2,4 µm x 2,4 µm

Rozlišení: 6,3 Mpix. (3072x2048, 1536x1024)
Závit kamery: C-mount

Maximální zobrazovací frekvence: 30 f/s (při 3072x2048), 50 f/s (při 1536x1024)

Software: ToupView (součástí dodávky) 
Připojení k PC: USB 3.0

Délka USB kabelu: 1,8 m

Součástí dodávky: USB kabel, software s ovladači, C-mount adaptér, okulárové adaptéry 30 a 38 mm
Digitální kamera CMOS 663 6,3 Mpix. je kompatibilní pro připojení k mikroskopu LP 4113i-T LED za pomocí adaptéru, který je součástí dodávky.

Změna designu vyhrazena.

Dodavatel si vyhrazuje právo na dodání zboží s kvalitativně srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry. 

[image: image3.png]Accreditation No.
SCES 017



[image: image4.jpg]



ARSENAL s. r. o., sídlo společnosti: Na Zámkách 53/45, 181 00 Praha 8 ( IČ 49359312 ( CZ49359312 (  vzorková prodejna / korespondenční adresa: Na Strži 59/1194, 7. patro, 140 00 Praha 4 ( Tel.: +420 261 222 561, +420 720 518 657 ( E-mail:mikroskopy@arsenal.cz ( internetová adresa: www.mikroskopy-arsenal.cz ( Banka: ČSOB Praha 1, č. ú. 1800039493/0300 ( Datum zápisu do OR: 07. 05. 1993, spis. značka: odd. C,
vložka 20179

