| Misto: | Jira’skova 617, HoFovice |
| --- | --- |
| Termin realizace: | va'noém' pra’zdniny - 21. 12. 2024 — 5. 1. 2025 |
| investor: | 2. Z§ HoFovice — Mgr. JIFI' VavFiEka |
| Kontaktm’ osoba: | M. Koml’nek (kominek@gvh.cz, 731 019 029) |

Rel<onstrul<ce suterérmfch prostor v budové Jiréskova 617, HoFovice

Zél<ladm’ popis

V ra’mci zaka’zky dojde k rekonstrukci dvou mistnostl' (skladCI) a Wméné dFevoth’skové pFI'Eky a dveFi za sa'drokartonovou ph’éku s novVmi dveFmi.

Vy’lkazy Wmér a pla’nky rekonstruovanVch prostorjsou pFI’IOhou tohoto dokumentu.

PopisjednotlivVch pracf

Sklad K

- odstraném’ dFevéné podlahy

- pt‘ivodm’ cihlovou podlahu zachovat, oéistit

- oprava omitek — odstraném’ nepevnVch ééstl', omitnuti a pfe§tukovéni poékozenVch éa’stl’, vy'lmalba (nové éa’sti 2x)

- nové LED svitidlo + novv vypl’naé, zasekat elektroinstalaci

- renovace dveFI’ a za’rubni — pfebrousit (vykytovat) vétéi nerovnosti a now na’tér v pGvodm’m odstl’nu

Sklad L

- nova’ podlaha samonivelaém’ hmotou

- oprava omitek — odstraném’ nepevnVch éa’sti, omitnutl’ a pFe§tukovani po§kozen§Ich 6a’sti, vy'lmalba (nové éésti 2x)

- sa’drokartonem zakrVt pfJvodnI’ stavebni otvor po oknu — moino zanechat vVkIenek

- nové LED svitidlo + novV vypinaé, zasekat elektroinstalaci

- renovace dveFI’ a za’rubni— pFebrousit (vykytovat) vétéi nerovnosti a now na’tér v pt‘ivodm’m odstinu

Rekonstrukce pFiéky k télocviéné

- odstranit dFevénou ph’éku s dveFmi

- nova’ sa’drokartonova’ pFiéka se za'rubnémi a dveFmi

  - ph’éka vV§ka 410 x 210 cm

    - plv'l'éka bude posunuta oproti souéasné na prvni schod

    - od télocviény bude pfl’éka zaéiéténa ai ke stropu

    - z druhé strany bude pozdéji instalova’n minera’lni podhled

  - dveFe dvoukFI’dlé, plné, plna' dfevoth’ska,

    - rozméry: §iFka 135 (90 + zbytek), Wéka 220 cm, (st. otvor 145/225)

    - orientace dveFI’: z mistnosti kam se dveFe oteviraji, bude §ir§i éa’st vpravo

    - povrch: lamina't §edv