TECHNICKÁ SPECIFIKACE

na dodávku technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:			Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Se sídlem:			Jezerní 1281, 386 01 Strakonice

Zastoupené:			Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka

IČO:				70828334

Právní forma:			příspěvková organizace města Strakonice

Profil zadavatele:		https://www.tenderarena.cz/profily/MeussStrakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice (dále jen „MěÚSS Strakonice“) je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), veřejným zadavatelem.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Dodávka technologického vybavení kuchyně MěÚSS Strakonice

DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky.

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ.

Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice:

- Elektrický horkovzdušný konvektomat 10				1 ks

- Myčka stolního nádobí						1 ks

- Profesionální kráječ chlebů, vek a knedlíků				1 ks

Domov pro seniory, Rybniční 1282, Strakonice:

- Elektrický konvektomat velký 20					1 ks

- Myčka stolního nádobí 						1 ks

- Myčka provozního nádobí						1 ks

- Stolní překapávací zařízení na čaj					1 ks

- Plně automatický nářezový stroj na uzeniny a sýry			1 ks

- Vozík banketový vyhřívaný 						4 ks

- Naklepávač masa							1 ks

- Elektrická multifunkční pánev					1 ks

Níže uvedené technické parametry jsou považovány za standard. V případě, že nabízené zařízení nemá shodné parametry, jsou přípustná zařízení jedině s lepšími parametry.

Elektrický horkovzdušný konvektomat GN 10+1X GN1/1

Barevný dotykový displej

Kompletní komunikace a ovládání v českém jazyce

Autodiagnostika závad na displeji

Ovládací skleněný panel je proveden v krytí IPX5 proti průniku vody

Displej je plnohodnotně možné ovládat i v případě zašpiněných rukou, nebo v případě kdy obsluha používá rukavice.

Nástřikový systém výroby páry s tepelným výměníkem

(snižuje spotřebu energie až o 16 % a vody až o 42 % - minimální hodnoty)

Předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla

Jednoduché nastavení prostředí ve varné komoře, současně teplota a vlhkost s přesností na 1°C a 1% vlhkosti.

SPS: bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného programu

9 skupin varných metod a 9 skupin dle typu surovin

možnost uložení programů s funkcí „Last 20“ (posledních 20programů)

DeltaT vaření, Nízkoteplotní vaření, udržování, regenerace, odložený start

Auto diagnostika závad

Multi cooking – systém pro jednoduché využití prostoru ve varné komoře.

Konvektomat nabízí uživateli možnosti přidání jiných druhů pokrmů do již probíhajícího varného procesu se samostatným nastavením času.

Autorevers ventilátoru s redukováním otáček

Více bodová teplotní sonda

Rozteč zásuvů 67 mm

Zasouvání GN na šířku

Dvojité sklo dveří

Osvětlení varného prostoru

Jednoduché a snadné otevírání dveří

Ovládací panel vlevo

Otevírání dveří vpravo

Integrovaná sprcha –  systém bez navíjecího zařízení

Automatický mycí systém s min. 6 ti programy

Samostatně umístěná mycí a oplachová chemie v kanystrech

Zavážecí vozík v základní výbavě

USB výstup pro propojení s PC

Základní varné režimy:

horký vzduch 30° až 300°C

kombinace 30° až 300°C

pára 30° až 130°C

regulace páry 0-100%

Rozměr max: 	             925x805x1120mm

El. Příkon max.:		17 kW / 400 V

Jištění:			3 x 32 A

Hmotnost: 		max. 200 kg

Stupeň krytí min.:	IPX5

Součástí dodávky požadujeme:

1ks – nerezová podestavba se spodní policí, vsuny na GN 1/1 vlevo. Vpravo prostor pro změkčovač vody a mycí prostředky. Rozměry max: 900x800x650mm

1ks - změkčovač vody automatický 8l:

- nerezová vnitřní nádoba změkčovače

- elektromechanická řídící jednotka

nastavení regenerace na dny v týdnu

umožňuje regenerovat každý den

maximální doporučený průtok 800 l/h

regenerace se provádí tabletovou solí

bypass ventil umožňuje regenerace za provozu

Technické údaje:

| Délka max.: | 245 mm |
| --- | --- |
| Šířka max.: | 450 mm |
| Výška max.: | 440 mm |
| Napětí max.: | 230 V |

Dodávka musí zahrnovat:

- Dopravu a montáž na určené místo

- Technické zaškolení personálu

- Technologické zaškolení min 1 den odborným kuchařem

- Elektrické revize

- Záruka 36 měsíců

Elektrický konvektomat s kapacitou 20+1X GN1/1

Barevný dotykový displej

Kompletní komunikace a ovládání v českém jazyce

Autodiagnostika závad na displeji

Ovládací skleněný panel je proveden v krytí IPX5 proti průniku vody

Displej je plnohodnotně možné ovládat i v případě zašpiněných rukou, nebo v případě kdy obsluha používá rukavice.

Speciální nástřikový systém výroby páry s tepelným výměníkem při nepřerušení dodávky čerstvé a syté páry

(snižuje spotřebu energie až o 16 %, vody až o 42 % - minimální hodnoty)

Předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla

Jednoduché nastavení prostředí ve varné komoře, současně teplota a vlhkost s přesností na 1°C a 1% vlhkosti.

Bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného programu

Funkce nastavení polovičního výkonu stroje, při neúplné obsazenosti GN, regeneraci nebo udržování

9 skupin varných metod a 9 skupin dle typu surovin

možnost uložení programů s funkcí „Last 20“ (posledních 20programů)

DeltaT vaření, NT vaření, udržování, regenerace, odložený start

Auto diagnostika závad

Multi cooking – systém pro jednoduché využití prostoru ve varné komoře.

Konvektomat nabízí uživateli možnosti přidání jiných druhů pokrmů do již probíhajícího varného procesu se samostatným nastavením času.

Autorevers ventilátoru s redukováním otáček

Integrovaná více bodová teplotní sonda

Rozteč zásuvů 67 mm

Podélné zasouvání GN

Dvojité sklo dveří, osvětlení varného prostoru

Jednoduché a snadné otevírání dveří

Ovládací panel vlevo

Otevírání dveří vpravo

INTEGROVANÁ oplachová sprcha s navíjením

Automatický mycí systém s min. 6ti programy

Samostatně umístěná mycí a oplachová chemie v kanystrech

Zavážecí vozík v základní výbavě

USB výstup pro propojení s PC

Základní varné režimy:

horký vzduch 30° až 300° C

kombinace 30° až 300° C

pára 30° až 130° C

regulace páry 0-100%

Rozměr: 	max: 1030x880x1930 mm

El. příkon:	max: 34 kW / 400 V

Jištění:		3 x 63 A

Stupeň krytí:	IPX5

Součástí dodávky požadujeme:

1ks - změkčovač vody automatický 12l:

- nerezová vnitřní nádoba změkčovače

- elektromechanická řídící jednotka

nastavení regenerace na dny v týdnu

umožňuje regenerovat každý den

maximální doporučený průtok 800 l/h

regenerace se provádí tabletovou solí

bypass ventil umožňuje regenerace za provozu

Technické údaje:

| Délka max.: | 285 mm |
| --- | --- |
| Šířka max.: | 400 mm |
| Výška max.: | 550 mm |
| Napětí max.: | 230 V |

Nabídka musí zahrnovat:

- Dopravu a montáž na určené místo

- Technické zaškolení personálu

- Technologické zaškolení min 1 den odborným kuchařem

- Elektrické revize

- Záruka 36 měsíců

MYČKa STOLNÍHO NÁDOBÍ

- ohřev elektro
- vč. modulu rekuperace z výstupního vzduchu, zajišťujícího kondenzaci vodních par   při otevření mycí komory, bez nutnosti instalace digestoře VZT nad zařízením   -  teplota výstupního vzduchu z mycí komory max. +25°C, redukce min. 80% vlhkosti a latentního tepla

- samočistící systém rekuperace

- celé provedení CNS dvouplášťové s tepelnou a zvukovou izolací

Elektronické ovládání mycího stroje s krytím IPX 5 – provozní zobrazení zvolených programů, mycích a oplachových teplot v průběhu mytí, servisní hlášení

- mycí koše rozměry: 500x500mm (+/-10%)
- vsuvná výška 440 mm (+/-10%)
- oplachová a mycí rotační ramena v provedení CNS min. 2 kusy dole a 2 kusy nahoře
- přípoj na SUV změkčenou (0-3,0 °dH)
- min. 3 programy

- kapacita mycího tanku: min. 22 litrů
- vč. čerpadla na odpadní vodu
- vč. čerpadla na oplachovou vodu zajišťující stálý tlak vody a zaručující konstantní    teplotu oplachové vody
- vícestupňová filtrace mycího roztoku
- vč. automatického dávkovače mycího a oplachového prostředku se sondou

- vč. přípojné sady
- max. vnější rozměry: 635x750x2140 mm (při otevřených dveřích)

- max. instalovaný příkon 10,0 KW

Součástí dodávky požadujeme:

1ks - změkčovač vody automatický 8l:

- nerezová vnitřní nádoba změkčovače

- elektromechanická řídící jednotka

nastavení regenerace na dny v týdnu

umožňuje regenerovat každý den

maximální doporučený průtok 800 l/h

regenerace se provádí tabletovou solí

bypass ventil umožňuje regenerace za provozu

Technické údaje:

| Délka max.: | 245 mm |
| --- | --- |
| Šířka max.: | 450 mm |
| Výška max.: | 440 mm |
| Napětí max.: | 230 V |

Součástí nabídky požadujeme:

- Dopravu a montáž na určené místo

- Technické zaškolení personálu

- Elektrické revize

- Záruka 36 měsíců

MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

- ohřev elektro
- vč. modulu rekuperace z výstupního vzduchu, zajišťujícího kondenzaci vodních par   při otevření mycí komory, bez nutnosti instalace digestoře VZT nad zařízením   -  teplota výstupního vzduchu z mycí komory max. +25°C, redukce min. 80% vlhkosti a latentního tepla

- samočistící systém rekuperace

Elektronické ovládání mycího stroje s krytím IPX 5 – provozní zobrazení zvolených programů, mycích a oplachových teplot v průběhu mytí, servisní hlášení

- mycí koš z CNS, pojízdný, rozměry: 850x700 mm (+/-10%)
- vsuvná výška 740 mm (+/-10%)
- dveře dělené/horní část výsuvná, spodní výklopná
- mycí ramena provedení CNS , kývavá v podélné ose min. 4 dolní a min. 4 horní
- oplachová ramena v provedení CNS min. 4 kusy 
- přípoj na SUV změkčenou (0-3,0 °dH)
- min. 3 programy

- kapacita mycího tanku: min. 85 litrů
- vč. čerpadla na odpadní vodu
- vč. čerpadla na oplachovou vodu 
- vícestupňová filtrace mycího roztoku
- vč. automatického dávkovače se sondou

- vč. přípojné sady
- celé provedení CNS dvouplášťové s tepelnou a zvukovou izolací

- max. vnější rozměry: 1030x895x2185 mm (při otevřených dveřích)

- max. instalovaný příkon 12,0 KW

Součástí dodávky požadujeme:

1ks - tlaková stojánková sprcha s baterií a vodovodním ramínkem

1ks - nerezový mycí dřez bez police rozměr celkový 900x800x900mm, zadní, levý a pravý lem o výšce 300mm. Pravý boční lem s výztuhou. Hloubka dřezu 375mm.

1ks  - simplexový změkčovač v kabinetovém provedení

Průtok max. (_P ≈ 1 bar) 30 l/min

Průtok min. 1,5 l/min

Média tank (počet) rozměr (1) 178x407 mm

Ionexová pryskyřice silně kyselý katex FM

Množství ionexu 7,4 l

Řídící modul ne-elektrický objemový ventil

Regenerace ionexu protiproudová

Doba regenerace cca 11 min

Spotřeba vody na regeneraci 25 l

Množství soli na regeneraci 0,25 kg

Připojení na vstup / výstup 3/4´´ adapter

Propojení do odpadu 0,5´´ konektor na hadici

Elektrické připojení žádné

Kapacita zásobníku soli 27 kg

Vnější rozměry zařízení 50 x 24 cm, výška 59 cm

Hmotnost (provozní / přepravní) 55 kg / 21 kg

Tlak vstupní vody 2,0 – 8,0 bar

Teplota vstupní vody 2 – 48°C

Tvrdost celková max. 33°dH

1ks – Filtr hrubých nečistot – vstup/výstup ¾, 100 mikronů, max. 60°C, max. 10bar

Součástí nabídky požadujeme:

- Dopravu a montáž myčky na určené místo

- Technické zaškolení personálu

- Elektrické revize

- Záruka 36 měsíců

Elektrická multifunkční pánev s automatickým zdvihem košů

Technické parametry:

Objem min.: 150 litrů – možné vařit v GN

Kapacita GN: 3x GN

Rozměr dna max.: 1070x580mm

Hloubka dna: 280mm

Celkový rozměr max.: 1700x850x1010 mm

Celkový instalovaný příkon max.: 44 kW

Jištění: 80 A

Varné režimy:

Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, Grilování, restování, opékání, konfitování, úprava Sous - vide.

Pracovní teplota v rozsahu 30°C až 250°C.

Ovládací panel:

Digitální měření teplot.

dotyková barevná obrazovka s intuitivním ovládáním pro jednoduchou obsluhu.

Režim ovládání: automatický režim volení programů – databanka přednastavených programů

Manuální režim úpravy pokrmů: kompletní ovládání v českém jazyce

Možnost ukládání až min. 200 programů.

Průběžné zobrazování varných procesů na displeji.

Digitální měření teplot.

Indikace nastavených skutečných hodnot.

Výstup HACCAP na displeji

Provozní a výstražné informace

Servisní informace

Krytí displeje min. IPX5

Konstrukce:

Materiál konstrukce z AISI 316

Dno pánve: vyrobeno metodou ,,válcování pomocí vakua" k zajištění maximální odolnosti a  prodloužení životnosti

Víko: dvojité robustní provedení s motorickým zdvihem ovládaní pomocí displeje. Bezpečnostní prvky proti možnosti úrazu.

Topný systém:

na bázi tištěných spojů (destičky), které nejefektivněji přenáší teplo na hladký povrch                           Tím je docílen přesný a rovnoměrný přenos teploty na celé dno pánve. Maximální efektivita výhřevu a spotřeby energie.

Základní vybavení:

Automatický systém dávkování vody s přesností na minimálně 1 litr

Vícebodová sonda (minimálně 4 čidla)

Vypouštění varné nádoby pomocí integrovaného automatického odpadu – na dně varné nádoby ovládané automaticky pomocí displeje

Naklepávač masa

Naklepávací zařízení pro vykostěné plátky masa s nastavitelnou roztečí plastových křehčících válců (2-6mm).

Nerezový odnímatelný kryt s plnícím otvorem vybaven bezpečnostními spínači.

Možnost dokoupení řezných (nudličkovacích) sestav.

Materiál: nerezová ocel

Rozměr v mm: 270x460x520 (+- 10%)

Stolní překapávací zařízení na čaj a integrované zařízení na přípravu horké vody

typ filtrů košové

napětí 400 V

počet nádob 2

typ nádob VHG

- pevné připojení vody

- nápoj je překapáván do odnímatelných nádob

- nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno

- košové filtry

- indikátor zavápnění

- digitální ovládání

- celkovým a denním počítadlem vydaného množství

- akustickým signálem dokončení překapávání

- spínací hodiny

- produkce čaje 	 90 l/hodinu

- produkce horké vody 20 l/hodinu

- kohout na horkou vodu ne

- čas překapávání  max. 14 minut/20 litrů

- kapacita min720 šálků

součástí dodávky požadujeme:

- průtoková jednotka 1ks

- zásobníky typu VHG

- filtrační jednotky

- základny

- odkapní desky

součástí nabídky požadujeme:

- dopravu a montáž na určené místo

- technické zaškolení personálu

- elektrické revize

- záruka 36 měsíců

Plně automatický nářezový stroj na uzeniny a sýry

- provedení: eloxovaný hliník

- napětí /V/: 230

- průměr nože /mm/: min. 300

- druh pohonu: šnekový

- konstrukce stroje – eloxovaný hliník /i vozík s ložnou plochou a přítlačkou/

- nastavení síly řezu: 0,5 -10 mm

- výkon /řezů/min/: 30 – 70

- typ nože: hladký teflonový

- uložení stolu: vodorovné

- skládání plátků: vertikální, horizontální do řádků, komínku a kruhu

- součástí stroje: zařízení na broušení nože

- integrované ovládací spínače

součástí nabídky požadujeme:

- dopravu a montáž na určené místo

- technické zaškolení personálu

- elektrické revize

- záruka 36 měsíců

vozík banketový vyhřívaný

- kapacita: 11 x GN2/1

- napětí /V/: 230

- ovládání – elektronické s přehledným displejem zobrazující nastavenou a požadovanou teplotu

- druh ohřevu: ventilovaný s přivlhčením

- vnitřní prostor s oblými rohy a prolisovanými omyvatelnými zásuvy GN

- každý zásuv vybaven bezpečnostním dorazem zabraňující vyklopení nebo vypadnutí nádoby z vodících zásuvů

- dveře – izolované /odolné panty a zámek/

- robustní madlo

- celonerezové dvouplášťové provedení

- 4 velká odolná otočná kolečka pro snadnější manipulaci /z toho 2 brzděná/

součástí nabídky požadujeme:

- dopravu a montáž na určené místo

- technické zaškolení personálu

- elektrické revize

- záruka 36 měsíců

Profesionální kráječe chlebů, vek a knedlíků

- Napětí: 230 V
- Příkon max.: 0,25 kW
- Tloušťka krajíců: 10 - 15 mm
- Rozměry max.: 600 x 600 x 630 mm
- Max. krájená délka: 385 mm
- Bezpečnostní posouvání
- Vybaven bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou
- Spouštění tlačítkem
- Krájení zchlazených knedlíků
- Po rozplátkování automatické vypnutí stroje
- Součástí stroje je STOP tlačítko
- Základní výbava ocelové nože

součástí nabídky požadujeme:

- dopravu a montáž na určené místo

- technické zaškolení personálu

- elektrické revize

- záruka 36 měsíců