TECHNICAL RIDER - MOONDANCE ORCHESTRA 2025

STAGE

Stabilní, čisté, suché, zastřešené pódium o minimálním rozměru 10x6m, splňující všechny bezpečnostní normy.

FRONT OF HOUSE

PA SYSTEM:

Profesionální  P.A. system, schopný pokrýt rovnoměrně celý prostor, na pozici FOH vytvořit akustický tlak min. 115dB spl.

NEXO, L`ACOUSTIC, d&B audiotechnik, MAYER SOUND, MARTIN AUDIO, ADAMSON

NO ACCEPT: home made system, JBL –VRX, JRX, PRX, STX, … dB Technology, NEXT, Megaton, AC Akustika !!!!!!

MIX CONSOLE:

VLASTNÍ- (OWN)

V mimořádném případě může být mix pult třeba zajistit od místní dodavatelské RENTAL společnosti. V tomto případě prosíme:

32 INPUT digital professional console pref. YAMAHA CL-QL-PM-DM

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MONITORS

CONSOLE:  32 INPUT digital professional console

WAYS: the mixer needs min. 11 Aux sends (11x separate ways) 		     13x floor monitors

EQ: 9x 31 band EQ

WEDGES:       13x professional cabinets -pref. Nexo 45n12, NexoPS 10,15, L-Ac. 115FM/Hi Q, etc...

(4x solo voc, 1x drums, 1x perc, 1x bass+gtr, 1x keys 1, 1x keys 2, 4x brass) + 2x mono InEar mon. (vlastní-own)

Profesionální monitorový zvukař a podiový technik je vždy z dodavatelské RENTAL společnosti

1.

Moondance Orchestra vystupuje vždy s vlastním FOH zvukařem, vlastním mixážním pultem, stageboxem, všemi mikrofony a DI boxy.

Místní, dodavatelská RENTAL společnost zajistí ve zvukové režii prostor cca      1x 1m a 1x kabel CAT 6/7 osazený konektory ETHERCON RJ45, natažený mezi podiem a FOH. Připojení do PA může být realizováno z podia nebo režie, buď

ANALOG, nebo AES ve specifikaci. L+R + SUB + FRONT FILL

Mixážní pult musí být umístěn v sále, nikdy na balkóně, pod balkónem, v lóži atp.

OD MÍSTNÍ DODAVATELSKÉ RENTAL SPOLEČNOSTI POŽADUJEME:

-kompletní zajištění monitorů včetně zvukaře po celou dobu akce.

-spolupráci při zapojováni nástrojů účinkujících.

-kvalitní a plně funkční mikrofoní stativy, kabely XLR a 230V, přibližováky- sub   snake

-místo v režii alespoň 1x1m a 1x zásuvku 230V kabel CAT 6/7 mezi stage a FOH

-konzultaci technického provedení se zvukařem orchestru Martinem Valáškem a to s dostatečným předstihem.

Prosím o pečlivé prostudování!

No accepted  znamená: NEBUDE AKCEPTOVÁNO.

V případě nestandardních akcí, nebo technických problémů, prosíme o konzultaci, vše se dá vyřešit. Děkujeme předem!!!

For question call, or write.

2.