Smlouva o dílo

„Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb.,

- zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000229 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015

Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: VŘ025/2024

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 386920 vedenou u Městského soudu v Praze

se sídlem:	Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8 zastoupený:	xxxx

IČO:	195 15 260	DIČ:	CZ19515260

datová schránka:	9vbtnec

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).

  - Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/8 v k. ú. Plzeň

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:

    - položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a

    - v souladu s projektovou dokumentací „Stavba multifunkčního hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU Plzeň-Bory, Univerzitní 2732/8 na poz. parc. č. 8424/8 v k. ú. Plzeň“, kterou vypracoval v září 2023 projektant PilsProjekt, s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň-Lobzy, IČ: 29115744 (dále jen „PD“).

  - Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce potřebné provést pro vybudování multifunkčního hřiště - sportoviště s umělým povrchem včetně bezpečnostního oplocení a umělého osvětlení, vybudování související přístupové a obslužné komunikace a odstavné plochy, zajištění a předání všech potřebných

revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla, zajištění závěrečné prohlídky

stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.

  - Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

    - PD;

    - právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

    - stavebním povolením, resp. rozhodnutím vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 3 – odbor stavebně správní a investic č.j. UMO3/15799/24 ze dne 14. 3. 2024;

    - časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);

    - ověřenou technickou praxí.

(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).

  - Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:

    - zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;

    - vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla;

    - dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

    - dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

    - dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek

a revizí včetně revize TIČR, pokud je potřeba;

    - zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;

    - zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního souhlasu, pokud bude požadováno;

    - zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).

    - ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy);

## zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.

  - Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

## Způsob provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným  v normách  vztahujících  se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení

o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními,

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení  Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly   v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

  - Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:

    - se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,

rozsahem a povahou Díla,

    - provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,

    - že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a

    - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek,  a  že  je  z hlediska  své  odbornosti  schopen  provést  Dílo  v souladu  s  touto  smlouvou   v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě stanovené pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), budou takové vícepráce hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:

    - max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)

    - max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele  průměrné rozpočtové ceny  na  měrnou  a účelovou jednotku  pro  období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen

„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)

    - dohodě smluvních stran.

  - Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.

  - Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či

činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.

  - Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

    - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

    - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

    - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění

i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

  - Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

  - Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

    - prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;

    - předávací protokol díla;

    - stavební deník – originál;

    - doklad o likvidaci a třídění odpadu;

    - případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.), tj. zejm. kolaudační rozhodnutí.

  - Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.

  - Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

## Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do dvaceti osmi (28) týdnů od předání staveniště.

  - Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

  - Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.

  - Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

  - Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

  - Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.

  - V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako  „Materiál“),  bránící  Zhotoviteli  v  provádění  Díla  v souladu  s časovým  harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.

  - Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:

    - bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;

    - dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;

    - důvody nedostupnosti Materiálu;

    - předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.

  - Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele

k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

## Cena díla - platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: 13 708 024,09 Kč bez DPH.

  - DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků   a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  Ceny  díla  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.

  - Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách.

Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

  - Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis  skutečně realizovaných prací  a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

    - číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

    - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),

    - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

    - IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

    - identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

## Odpovědnost za vady

  - Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

  - Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).

  - Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: info@envy-sport-servis.com

## Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.

  - Záruka za Dílo činí dva (2) roky na technické vybavení a pět (5) let na stavební práce a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky, nejdéle však po dobu pět (5) let od předání Díla Objednateli. Na žádost

Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

## Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

  - Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

  - Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva   k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.

  - Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

  - Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

  - Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně  dokončeného (bez vad       a nedodělků)  Díla Zhotovitel. Objednatel nese  nebezpečí škody  na  Díle ode  dne, kdy  Dílo (bez vad    a nedodělků) protokolárně převezme.

## Odstoupení od smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

    - Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

    - Zhotovitel  provádí  dílo neodborně nebo v rozporu  s podklady  pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;

    - Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

    - příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

    - je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,

nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

## Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)

  - Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě

dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

  - V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl    a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla  (zejm.  položkového  rozpočtu),  resp.   by  bylo  jeho   poskytnutí   Zhotovitelem   pro   Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

  - Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.

  - Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek         v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.

  - Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.

  - Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:

    - změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně

nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);

    - existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují    nemožnost    provádění    stavebních    prací    v souladu    s podmínkami    BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze

o dobu trvání takové překážky;

    - existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o tří (3) týdnů v souhrnu.

  - Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.

  - Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.

  - Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.

## Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

## Přílohy:

Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2:	Časový harmonogram a platební kalendář

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis)

prof. RNDr. Miroslav

Digitálně podepsal

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.01.27

Lávička, Ph.D. Datum: 2025.01.29

17:26:35 +01'00'

…………………… 13:13:21 +01'00'

…………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | PP0323 |  |  |
| Stavba: | Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory | Datum: | 20. 2. 2024 |

Zadavatel:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:

DIČ:

| Uchazeč: | IČ: |
| --- | --- |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: |

19515260

CZ19515260

29115744

CZ29115744

Zpracovatel:

xxxx

IČ:

DIČ:

40533255

CZ6204140789

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

H základní

snížená

Výše daně

2 878 685,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

13 708 024,09

0,00

Cena bez DPH	13 708 024,09

DP

Cena s DPH	v	CZK	16 586 709,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

PP0323

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Kód

20. 2. 2024

PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň

Xxxx

Místo:	areál ZČU Plzeň - Bory	Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

| Náklady stavby celkem |  | 13 708 024,09 | 16 586 709,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP03231 | Demolice, bourání | 829 756,15 | 1 004 004,94 | STA |
| PP03232 | Multifunkční hřiště | 6 758 840,54 | 8 178 197,05 | STA |
| PP03233 | Vybavení hřiště | 273 682,07 | 331 155,30 | STA |
| PP03234 | Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy | 4 186 298,03 | 5 065 420,62 | STA |
| PP03235 | Elektroinstalace | 1 170 747,30 | 1 416 604,23 | STA |
| PP032351 | Elektroinstalace - materiál | 741 251,70 | 896 914,56 | Soupis |
| PP032352 | Elektroinstalace - montáž | 429 495,60 | 519 689,68 | Soupis |
| PP0323VO N | Vedlejší a ostatní náklady | 488 700,00 | 591 327,00 | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP03231 - Demolice, bourání

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 2. 2024 |

areál ZČU Plzeň - Bory

| Zadavatel: | IČ: |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 19515260 |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: | CZ19515260 |
| Projektant: | IČ: | 29115744 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: | CZ29115744 |
| Zpracovatel: | IČ: | 40533255 |
| Xxxx | DIČ: | CZXXXX |
| Poznámka: |  |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	829 756,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 829 756,15 21,00% 174 248,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 1 004 004,94

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03231 - Demolice, bourání |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 829 756,15

HSV - Práce a dodávky HSV 821 255,35

1 - Zemní práce 395 751,13

8 - Trubní vedení 1 864,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 916,23

997 - Přesun sutě 359 723,91

998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 8 500,80

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 8 500,80

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03231 - Demolice, bourání |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | Xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Náklady soupisu celkem	829 756,15

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 821 255,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 395 751,13 |  |
| 1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | m2 | 4,800 | 102,96 | 494,21 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-okrasná zeleň |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,8 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,800 |  |  |  |
| 2 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 | m2 | 770,000 | 11,53 | 8 878,10 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-náletová zeleň |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30*4+20*3+35*4+25*4+35*5*2 |  | 770,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 770,000 |  |  |  |
| 3 | K | 113106134 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby | m2 | 6,800 | 88,88 | 604,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106134 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-dlažba u nepoužívané závory |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,8 |  | 6,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,800 |  |  |  |
| 4 | K | 113106240 | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem | m2 | 1 023,160 | 48,32 | 49 439,09 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106240 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-panely bez přebetonovávky-střední plocha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 367,06 |  | 367,060 |  |  |  |
|  | VV |  | c4-uskladněné panely-100ks-jižní plocha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3*1*100 |  | 300,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c4-komunikace z panelů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 300,5+28,3+27,3 |  | 356,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 023,160 |  |  |  |
| 5 | K | 113106242 | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 416,100 | 61,87 | 25 744,11 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106242 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-panely pod přebetonovávkou-severní plocha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 416,1 |  | 416,100 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	Součet	416,100

| 6 |  | K | 113107221 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm |  | m2 | 1 603,060 | 25,96 |  | 41 615,44 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221 c4-panely-podklad-severní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 416,1 |  | 416,100 |  |  |  |
| VV |  |  | c4-panely-podklad-střední plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 367,06 |  | 367,060 |  |  |  |
| VV |  |  | c4-komunikace z panelů-podklad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 300,5+28,3+27,3 |  | 356,100 |  |  |  |
| VV |  |  | c4-beton-podklad-jižní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 457 |  | 457,000 |  |  |  |
| VV |  |  | c4-dlažba u nepoužívané závory-podklad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,8 |  | 6,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 603,060 |  |  |  |

| 7 |  | K | 113107222 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  | m2 | 61,140 | 39,69 |  | 2 426,65 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222 c4-štěrková plocha na jihozápad od střední plochy z panelů |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 61,14 |  | 61,140 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 61,140 |  |  |  |

| 8 |  | K | 113107230 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm |  | m2 | 416,100 | 105,60 |  | 43 940,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107230 c4-beton na betonových panelech-severní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 416,1 |  | 416,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 416,100 |  |  |  |

| 9 |  | K | 113107232 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  | m2 | 30,000 | 223,52 |  | 6 705,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107232 c4-dobetonováky okolo panelových ploch-jižní a střední plocha-odhad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |

| 10 |  | K | 113107237 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  | m2 | 457,000 | 247,28 |  | 113 006,96 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107237 c4-beton-jižní plocha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 457 |  | 457,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 457,000 |  |  |  |

| 11 |  | K | 113107337 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  | m2 | 3,200 | 421,52 |  | 1 348,86 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107337 c4-malá plocha na západ od severní plochy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,200 |  |  |  |

| 12 |  | K | 113107342 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm |  | m2 | 31,030 | 76,48 |  | 2 373,17 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 c4-asfaltové plochy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 15,3+15,73 |  | 31,030 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 31,030 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 774,800 | 64,60 | 50 052,08 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501 c4-náletová zeleň |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 30*4+20*3+35*4+25*4+35*5*2 |  | 770,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c4-okrasná zeleň |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,8 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 774,800 |  |  |  |
| 14 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 3 874,000 | 12,68 | 49 122,32 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-náletová zeleň |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30*4+20*3+35*4+25*4+35*5*2 |  | 770,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c4-okrasná zeleň |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,8 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 774,800 |  |  |  |
|  | VV |  | 774,8*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3 874,000 |  |  |  |
|  | D 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 1 864,08 |  |
| 15 | K | 890311851 | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu | m3 | 0,393 | 4 743,20 | 1 864,08 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890311851 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-stávající skruž mezi střední a jižní betonovou plochou-předpokládaný průměr 1m, výška 0,5m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,14*0,5*0,5*0,5 |  | 0,393 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,393 |  |  |  |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 63 916,23 |  |
| 16 | K | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | kus | 23,000 | 333,52 | 7 670,96 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-oplocení-ocelové sloupky s řetězem-dl 90,4m-sloupky á cca 4m=cca 23ks |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23 |  | 23,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 23,000 |  |  |  |
| 17 | K | 979094441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 1 139,260 | 49,37 | 56 245,27 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-panely pod přebetonovávkou-severní plocha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 416,1 |  | 416,100 |  |  |  |
|  | VV |  | c4-panely bez přebetonovávky-střední plocha |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 367,06 |  | 367,060 |  |  |  |
|  | VV |  | c4-komunikace z panelů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 300,5+28,3+27,3 |  | 356,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 139,260 |  |  |  |
|  | D 997 |  | Přesun sutě |  |  |  | 359 723,91 |  |
| 18 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 290,251 | 44,80 | 13 003,24 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5 514,769 | 10,04 | 55 368,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 290,251*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5 514,769 |  |  |  |
| 20 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 421,684 | 50,34 | 21 227,57 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3 795,156 | 12,76 | 48 426,19 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 421,684*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3 795,156 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 586,107 | 44,80 | 26 257,59 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 124,932 | 187,00 | 23 362,28 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 997221625 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 289,926 | 319,00 | 92 486,39 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 6,827 | 528,00 | 3 604,66 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 290,251 | 261,80 | 75 987,71 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655 |  |  |  |  |  |
|  | D 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0,00 |  |
| 27 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,000 | 208,56 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 |  |  |  |  |  |
|  | D M |  | Práce a dodávky M |  |  |  | 8 500,80 |  |
|  | D 22-M |  | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 8 500,80 |  |
| 28 | K | 228860205 | Demontáž parkovištní závory s odpojením | kus | 2,000 | 4 250,40 | 8 500,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228860205 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-nepoužívaná závora |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c4-stávající překládaná závora |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP03232 - Multifunkční hřiště

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 2. 2024 |

areál ZČU Plzeň - Bory

| Zadavatel: | IČ: |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 19515260 |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: | CZ19515260 |
| Projektant: | IČ: | 29115744 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: | CZ29115744 |
| Zpracovatel: | IČ: | 40533255 |
| Xxxx | DIČ: | CZXXXX |
| Poznámka: |  |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	6 758 840,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 758 840,54 21,00% 1 419 356,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 8 178 197,05

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03232 - Multifunkční hřiště |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | Xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 758 840,54

HSV - Práce a dodávky HSV 5 704 728,24

1 - Zemní práce 1 153 970,95

2 - Zakládání 839 797,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 546 409,33

5 - Komunikace pozemní 2 051 113,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 591,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 040 290,32

998 - Přesun hmot 47 556,19

PSV - Práce a dodávky PSV 1 054 112,30

762 - Konstrukce tesařské 132 487,29

764 - Konstrukce klempířské 14 315,49

767 - Konstrukce zámečnické 368 254,03

783 - Dokončovací práce - nátěry 164 824,55

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 374 230,94

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03232 - Multifunkční hřiště |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Náklady soupisu celkem	6 758 840,54

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 5 704 728,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 1 153 970,95 |  |
| 1 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 693,000 | 117,92 | 81 718,56 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251105 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | PT uvažován na kótě 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | odkop 0,000/-0,330 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35*60*0,33 |  | 693,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 693,000 |  |  |  |
| 2 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 25,839 | 941,60 | 24 330,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pasy 2170/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,17*0,8*0,97*2 |  | 3,368 |  |  |  |
|  | VV |  | pasy 2540/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,54*0,6*0,97*4 |  | 5,913 |  |  |  |
|  | VV |  | pasy 2400/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,4*0,8*1,17*2 |  | 4,493 |  |  |  |
|  | VV |  | složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17 |  | 7,564 |  |  |  |
|  | VV |  | pas -0,330/-1,300 š 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,4*0,4*0,97 |  | 0,931 |  |  |  |
|  | VV |  | pasy -0,330/-1,500 š 40 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17 |  | 2,691 |  |  |  |
|  | VV |  | pas -0,330/-1,300 š 60 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,51*0,6*0,97 |  | 0,879 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,839 |  |  |  |
| 3 | K | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 23,241 | 690,80 | 16 054,88 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pas 2200/1000 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,2*1*1,17 |  | 2,574 |  |  |  |
|  | VV |  | žb stěna -0,330/-1,100 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,2*2,2*0,77 |  | 20,667 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 23,241 |  |  |  |
| 4 | K | 132251252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 205,840 | 537,68 | 110 676,05 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | (55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5 |  |  |  | 205,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 205,840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K | 133251101 |  | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |  |  | m3 | 50,665 |  |  | 1 100,00 | 55 731,50 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1000/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*0,6*0,97*39 |  |  |  | 22,698 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1500/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,5*0,8*1,17*16 |  |  |  | 22,464 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patka 1900/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,9*0,8*1,17 |  |  |  | 1,778 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 800/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,8*0,8*0,97*6 |  |  |  | 3,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 50,665 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | K | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  | m3 | 817,342 | 267,52 | 218 655,33 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 odkop 0,000/-0,330 35*60*0,33 |  | 693,000 |  |  |
| VV |  | odpočet-násyp-jižní část hřiště |  |  |  |  |
| VV |  | -35*10*0,5 |  | -175,000 |  |  |
| VV |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |
| VV |  | (55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5 |  | 205,840 |  |  |
| VV |  | patky 1000/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |
| VV |  | 1*0,6*0,97*39 |  | 22,698 |  |  |
| VV |  | patky 1500/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,5*0,8*1,17*16 |  | 22,464 |  |  |
| VV |  | patka 1900/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,9*0,8*1,17 |  | 1,778 |  |  |
| VV |  | patky 800/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |
| VV |  | 0,8*0,8*0,97*6 |  | 3,725 |  |  |
| VV |  | pasy 2170/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |
| VV |  | 2,17*0,8*0,97*2 |  | 3,368 |  |  |
| VV |  | pasy 2540/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |
| VV |  | 2,54*0,6*0,97*4 |  | 5,913 |  |  |
| VV |  | pasy 2400/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |
| VV |  | 2,4*0,8*1,17*2 |  | 4,493 |  |  |
| VV |  | složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |
| VV |  | (3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17 |  | 7,564 |  |  |
| VV |  | pas -0,330/-1,300 š 40 |  |  |  |  |
| VV |  | 2,4*0,4*0,97 |  | 0,931 |  |  |
| VV |  | pasy -0,330/-1,500 š 40 |  |  |  |  |
| VV |  | (1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17 |  | 2,691 |  |  |
| VV |  | pas -0,330/-1,300 š 60 |  |  |  |  |
| VV |  | 1,51*0,6*0,97 |  | 0,879 |  |  |
| VV |  | pas 2200/1000 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |
| VV |  | 2,2*1*1,17 |  | 2,574 |  |  |
| VV |  | žb stěna -0,330/-1,100 |  |  |  |  |
| VV |  | 12,2*2,2*0,77 |  | 20,667 |  |  |
| VV |  | odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou |  |  |  |  |
| VV |  | -(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3) |  | -6,243 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 817,342 |  |  |

| 7 | K | 162751119 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |  | m3 | 8 173,420 | 20,33 |  | 166 165,63 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 |  |  |  |  |  |
| VV |  | odkop 0,000/-0,330 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 35*60*0,33 |  | 693,000 |  |  |  |
| VV |  | odpočet-násyp-jižní část hřiště |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | -35*10*0,5 |  |  |  | -175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5 |  |  |  | 205,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1000/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*0,6*0,97*39 |  |  |  | 22,698 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1500/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,5*0,8*1,17*16 |  |  |  | 22,464 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patka 1900/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,9*0,8*1,17 |  |  |  | 1,778 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 800/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,8*0,8*0,97*6 |  |  |  | 3,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2170/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,17*0,8*0,97*2 |  |  |  | 3,368 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2540/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,54*0,6*0,97*4 |  |  |  | 5,913 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2400/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,8*1,17*2 |  |  |  | 4,493 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17 |  |  |  | 7,564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,330/-1,300 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,4*0,97 |  |  |  | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy -0,330/-1,500 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17 |  |  |  | 2,691 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,330/-1,300 š 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,51*0,6*0,97 |  |  |  | 0,879 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas 2200/1000 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,2*1*1,17 |  |  |  | 2,574 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,330/-1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12,2*2,2*0,77 |  |  |  | 20,667 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3) |  |  |  | -6,243 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 817,342 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 817,342*10 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 8 173,420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K | 171111104 |  | Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých |  |  | m3 | 6,243 |  |  | 286,88 | 1 790,99 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171111104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3 |  |  |  | 6,243 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 6,243 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K | 171151111 |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých |  |  | m3 | 175,000 |  |  | 161,92 | 28 336,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | násyp-jižní část hřiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*10*0,5 |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K | 171201221 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  | t | 1 471,216 |  |  | 261,80 | 385 164,35 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odkop 0,000/-0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*60*0,33 |  |  |  | 693,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-násyp-jižní část hřiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -35*10*0,5 |  |  |  | -175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5 |  |  |  | 205,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1000/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*0,6*0,97*39 |  |  |  | 22,698 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1500/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,5*0,8*1,17*16 |  |  |  | 22,464 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patka 1900/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,9*0,8*1,17 |  |  |  | 1,778 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | patky 800/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,8*0,8*0,97*6 |  |  |  | 3,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2170/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,17*0,8*0,97*2 |  |  |  | 3,368 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2540/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,54*0,6*0,97*4 |  |  |  | 5,913 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2400/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,8*1,17*2 |  |  |  | 4,493 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17 |  |  |  | 7,564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,330/-1,300 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,4*0,97 |  |  |  | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy -0,330/-1,500 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17 |  |  |  | 2,691 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,330/-1,300 š 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,51*0,6*0,97 |  |  |  | 0,879 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas 2200/1000 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,2*1*1,17 |  |  |  | 2,574 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,330/-1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12,2*2,2*0,77 |  |  |  | 20,667 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3) |  |  |  | -6,243 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 817,342 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 817,342*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1 471,216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  | m3 | 817,342 |  |  | 18,84 | 15 398,72 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odkop 0,000/-0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*60*0,33 |  |  |  | 693,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-násyp-jižní část hřiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -35*10*0,5 |  |  |  | -175,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5 |  |  |  | 205,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1000/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*0,6*0,97*39 |  |  |  | 22,698 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1500/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,5*0,8*1,17*16 |  |  |  | 22,464 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patka 1900/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,9*0,8*1,17 |  |  |  | 1,778 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 800/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,8*0,8*0,97*6 |  |  |  | 3,725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2170/800 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,17*0,8*0,97*2 |  |  |  | 3,368 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2540/600 -0,330/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,54*0,6*0,97*4 |  |  |  | 5,913 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2400/800 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,8*1,17*2 |  |  |  | 4,493 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17 |  |  |  | 7,564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,330/-1,300 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,4*0,97 |  |  |  | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy -0,330/-1,500 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17 |  |  |  | 2,691 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,330/-1,300 š 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,51*0,6*0,97 |  |  |  | 0,879 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas 2200/1000 -0,330/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,2*1*1,17 |  |  |  | 2,574 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,330/-1,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12,2*2,2*0,77 |  |  |  | 20,667 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | -(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3) |  |  |  | -6,243 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 817,342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K | 181951112 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  | m2 | 2 242,880 |  |  | 22,27 | 49 948,94 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | základová spára -0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 35*60 |  |  |  | 2 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 17,9*2,5 |  |  |  | 44,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 98,13 |  |  |  | 98,130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2 242,880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 2 |  |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  | 839 797,01 |  |  |  |
| 13 |  | K | 211531111 |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm |  |  | m3 | 205,840 |  |  | 1 369,39 | 281 875,24 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5 |  |  |  | 205,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 205,840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K | 211971121 |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m |  |  | m2 | 1 075,680 |  |  | 42,59 | 45 813,21 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (55*4+56*2)*2*(1+0,62) |  |  |  | 1 075,680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 075,680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | M | 69311199 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 |  |  | m2 | 1 274,143 |  |  | 29,75 | 37 905,75 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (55*4+56*2)*2*(1+0,62) |  |  |  | 1 075,680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 075,680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1075,68*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1 274,143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K | 212752401 |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 |  |  | m | 332,000 |  |  | 174,84 | 58 046,88 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | drenáž pod hřištěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 55*4+56*2 |  |  |  | 332,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 332,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K | 271532212 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm |  |  | m3 | 5,905 |  |  | 1 476,39 | 8 718,08 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,880/-1,100-podsyp podkladního betonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 12,2*2,2*0,22 |  |  |  | 5,905 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 5,905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K | 273321411 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  | m3 | 6,372 |  |  | 4 228,64 | 26 944,89 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,500/-0,800-základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 11,8*1,8*0,3 |  |  |  | 6,372 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 6,372 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení |  |  | m2 | 8,160 |  |  | 649,71 | 5 301,63 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,500/-0,800-základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(11,8+1,8)*0,3 |  |  |  | 8,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 8,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění |  |  | m2 | 8,160 |  |  | 109,57 | 894,09 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna -0,500/-0,800-základ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(11,8+1,8)*0,3 |  |  |  | 8,160 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 8,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K | 274313711 |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 |  |  | m3 | 29,200 |  |  | 4 228,64 | 123 476,29 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2170/800 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,17*0,8*1*2 |  |  |  | 3,472 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2540/600 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,54*0,6*1*4 |  |  |  | 6,096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2400/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,8*1,2*2 |  |  |  | 4,608 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | složené pasy 3600/1300 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,2 |  |  |  | 7,758 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,300/-1,300 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*0,4*1 |  |  |  | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy -0,300/-1,500 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,2 |  |  |  | 2,760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,300/-1,300 š 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,51*0,6*1 |  |  |  | 0,906 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas 2200/1000 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,2*1*1,2 |  |  |  | 2,640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 29,200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K | 274351121 |  | Bednění základů pasů rovné zřízení |  |  | m2 | 18,624 |  |  | 382,85 | 7 130,20 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výška bednění uvažována v průměru 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2170/800 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(2,17+0,8)*0,2*2 |  |  |  | 2,376 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2540/600 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(2,54+0,6)*0,2*4 |  |  |  | 5,024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2400/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(2,4+0,8)*0,2*2 |  |  |  | 2,560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | složené pasy 3600/1300 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(3,6+1,3)*0,2*2 |  |  |  | 3,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,300/-1,300 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*2*0,2 |  |  |  | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy -0,300/-1,500 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1,3+1,6*2+1,25)*2*0,2 |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,300/-1,300 š 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,51*2*0,2 |  |  |  | 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas 2200/1000 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,2*2*0,2 |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 18,624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | K | 274351122 |  | Bednění základů pasů rovné odstranění |  |  | m2 | 18,624 |  |  | 63,88 | 1 189,70 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výška bednění uvažována v průměru 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2170/800 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(2,17+0,8)*0,2*2 |  |  |  | 2,376 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2540/600 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(2,54+0,6)*0,2*4 |  |  |  | 5,024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy 2400/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(2,4+0,8)*0,2*2 |  |  |  | 2,560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | složené pasy 3600/1300 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(3,6+1,3)*0,2*2 |  |  |  | 3,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,300/-1,300 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*2*0,2 |  |  |  | 0,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pasy -0,300/-1,500 š 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1,3+1,6*2+1,25)*2*0,2 |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas -0,300/-1,300 š 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,51*2*0,2 |  |  |  | 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | pas 2200/1000 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,2*2*0,2 |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 18,624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K | 275313711 |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 |  |  | m3 | 52,104 |  |  | 4 228,64 | 220 329,06 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1000/600 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*0,6*1*39 |  |  |  | 23,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1500/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,5*0,8*1,2*16 |  |  |  | 23,040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patka 1900/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,9*0,8*1,2 |  |  |  | 1,824 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 800/800 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,8*0,8*1*6 |  |  |  | 3,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 52,104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | K | 275351121 |  | Bednění základů patek zřízení |  |  | m2 | 44,600 |  |  | 427,79 | 19 079,43 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výška bednění uvažována v průměru 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1000/600 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(1+0,6)*0,2*39 |  |  |  | 24,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1500/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(1,5+0,8)*0,2*16 |  |  |  | 14,720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patka 1900/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(1,9+0,8)*0,2 |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 800/800 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(0,8+0,8)*0,2*6 |  |  |  | 3,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 44,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | K | 275351122 |  | Bednění základů patek odstranění |  |  | m2 | 44,600 |  |  | 69,34 | 3 092,56 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výška bednění uvažována v průměru 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1000/600 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(1+0,6)*0,2*39 |  |  |  | 24,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 1500/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(1,5+0,8)*0,2*16 |  |  |  | 14,720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patka 1900/800 -0,300/-1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(1,9+0,8)*0,2 |  |  |  | 1,080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | patky 800/800 -0,300/-1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(0,8+0,8)*0,2*6 |  |  |  | 3,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 44,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | 546 409,33 |  |  |  |
| 27 |  | K | 311321815 |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 |  |  | m3 | 7,560 |  |  | 4 613,84 | 34 880,63 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna +3,000/-0,500-stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 10,8*3,5*0,2 |  |  |  | 7,560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 7,560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K | 311351121 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení |  |  | m2 | 77,000 |  |  | 511,04 | 39 350,08 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna +3,000/-0,500-stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(10,8+0,2)*3,5 |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K | 311351122 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění |  |  | m2 | 77,000 |  |  | 117,38 | 9 038,26 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna +3,000/-0,500-stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*(10,8+0,2)*3,5 |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K | 311351911 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton |  |  | m2 | 77,000 |  |  | 234,76 | 18 076,52 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna +3,000/-0,500-stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | 2*(10,8+0,2)*3,5 |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 77,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | K | 311361821 |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  | t | 1,997 |  |  | 53 339,50 | 106 518,98 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | žb stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,9971 |  |  |  | 1,997 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1,997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | K | 348101220 |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 |  |  | kus | 5,000 |  |  | 330,31 | 1 651,55 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | branka 100/250cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | M | 553200001 |  | Branka plotová z jekl profilů jednokřídlá Pz 1000/2500 mm vč. kování |  |  | ks | 5,000 |  |  | 9 139,94 | 45 699,70 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | branka 100/250cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K | 348101250 |  | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2 |  |  | kus | 3,000 |  |  | 2 124,70 | 6 374,10 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vrata 250/400cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | M | 553200002 |  | Brána plotová z jekl profilů dvoukřídlá Pz 4000/2500mm vč. kování |  |  | ks | 3,000 |  |  | 37 000,60 | 111 001,80 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | vrata 250/400cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K | 348401240 |  | Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 2,0 do 4,0 m |  |  | m | 169,600 |  |  | 81,80 | 13 873,53 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | ochranná síť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 29,9 |  |  |  | 29,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 29,9 |  |  |  | 29,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9 |  |  |  | 54,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9 |  |  |  | 54,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 169,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | M | 316872761-01 |  | Ochranná síť PP/45/4 mm pro víceúčelové sportoviště |  |  | m2 | 726,242 |  |  | 176,55 | 128 218,03 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | ochranná síť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9-5,28)*3+5,28*1,54+1,54*2*1,18 |  |  |  | 85,626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9-5,28)*3+5,28*1,54+1,54*2*1,18 |  |  |  | 85,626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*3 |  |  |  | 164,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*5+10,8*2-17,9*1,5 |  |  |  | 269,250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 605,202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 605,202*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 726,242 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | K | 348401360 |  | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu |  |  | m | 891,760 |  |  | 7,17 | 6 393,92 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2 |  |  |  | 156,880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2 |  | 164,880 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 54,9*2+3*2*20+1*2 |  | 231,800 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8 |  | 293,800 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-výměny pro basketbalové koše |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,9*3+2,4)*2*2 |  | 44,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 891,760 |  |  |  |
|  | VV |  | ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2)/0,2 |  | 784,400 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2)/0,2 |  | 824,400 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (54,9*2+3*2*20+1*2)/0,2 |  | 1 159,000 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8)/0,2 |  | 1 469,000 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-výměny pro basketbalové koše |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,9*3+2,4)*2*2/0,2 |  | 222,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4 458,800 |  |  |  |
|  | VV |  | 4458,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 547,976 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 2 051 113,11 |  |
| 40 | K | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 1 660,762 | 79,40 | 131 864,50 | CS ÚRS 2023 02 |

| 39 | M | 316872762-01 | Karabinka plastová - interiér a exteriér, určená pro zavěšování ochranných sítí na sportovištích | ks | 4 547,976 | 5,57 | 25 332,23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011 podklad -0,080/-0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 29,9*55+5,28*1,54*2 |  |  |  | 1 660,762 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1 660,762 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K |  | 564760001 |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  | m2 |  | 142,880 |  | 317,58 |  | 45 375,83 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 17,9*2,5 |  |  |  | 44,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 98,13 |  |  |  | 98,130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 142,880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K |  | 564761111 |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  | m2 |  | 1 660,762 |  | 283,47 |  | 470 776,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564761111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | podklad -0,130/-0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 29,9*55+5,28*1,54*2 |  |  |  | 1 660,762 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1 660,762 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 564801111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm |  | m2 |  | 3 321,524 |  | 56,31 |  | 187 035,02 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | podklad -0,050/-0,080-kamenivo 4-8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 29,9*55+5,28*1,54*2 |  |  |  | 1 660,762 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | podklad -0,050/-0,080-kamenivo 0-4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 29,9*55+5,28*1,54*2 |  |  |  | 1 660,762 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 3 321,524 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | K |  | 589141121-01 |  | Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken, 100% recyklovatelný, vyroben z Polyethylenu, výška vlasu 18 mm, š. max 4m, zásyp písek |  | m2 |  | 1 660,762 |  | 630,00 |  | 1 046 280,06 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

100% recyklovatelný umělý trávník vyroben pouze z Polyethylenu Zátěr z polyethylenu zlepšující pevnost vlákna

Technologie řazení molekul ve vláknu pro lepší stabilitu vlákna

|  |  |  | Výška vlasu 18 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dtex 7.400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Počet vpichů více než 50.000 /m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Počet vláken 807.200 /m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Celková hmotnost více než 2.500 g/m2 trávník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 29,9*55+5,28*1,54*2 |  | 1 660,762 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1 660,762 |  |  |  |
| 45 | K | 589811111 | Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm | m | 819,396 | 67,50 | 55 309,23 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/589811111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | tenis |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23,77*4+10,97*3+8,25*2+6,25*2 |  | 156,990 |  |  |  |
|  | VV |  | volejbal |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18*2*3+9*(4*2+5) |  | 225,000 |  |  |  |
|  | VV |  | basketbal |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 29,46*2*2+15*3*2+(5,95*2+4,75)*2*2+3,14*8,325*2/2*2*2+3,14*3,5/2*2*2+3,14*2,3/2*2*2+3,14*3,5*2 |  | 437,406 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 819,396 |  |  |  |
| 46 | K | 589811121 | Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm | m | 217,682 | 75,00 | 16 326,15 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/589811121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | malá kopaná |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27*3-10,97+50*2+(9+6*2)*2+3,14*1,8/4*4 |  | 217,682 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 217,682 |  |  |  |

P	Extrudované monofilamentní vlákno

| 47 |  | K |  | 596211110 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |  | m2 |  | 44,750 |  | 374,34 |  | 16 751,72 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110 D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 17,9*2,5 |  |  |  | 44,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 44,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | M |  | 59245018 |  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní |  | m2 |  | 46,093 |  | 305,06 |  | 14 061,13 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 17,9*2,5 |  |  |  | 44,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 44,750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 44,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 46,093 |  |  |  |  |  |  |  |

| 49 |  | K |  | 596811220 |  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 |  | m2 |  | 98,130 |  | 305,97 |  | 30 024,84 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220 c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 98,13 |  |  |  | 98,130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 98,130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | M |  | 59245601 |  | dlažba desková betonová tl 50mm přírodní |  | m2 |  | 101,074 |  | 369,12 |  | 37 308,43 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 98,13 |  |  |  | 98,130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 98,130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 98,13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 101,074 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 6 |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | 25 591,33 |  |  |  |
| 51 |  | K |  | 622135011 |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn |  | m2 |  | 68,160 |  | 191,11 |  | 13 026,06 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2 |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 631311113 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 | m3 | 2,147 | 4 694,09 | 10 078,21 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311113 žb stěna -0,800/-0,880-podklad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 12,2*2,2*0,08 |  | 2,147 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,147 |  |  |  |
| 53 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 2,147 | 1 158,39 | 2 487,06 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | žb stěna -0,800/-0,880-podklad |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,2*2,2*0,08 |  | 2,147 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,147 |  |  |  |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 040 290,32 |  |
| 54 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 364,020 | 277,56 | 101 037,39 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D11a3-hřiště-obrubník 80/250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(32,4+57,98)+17,9-10,8 |  | 187,860 |  |  |  |
|  | VV |  | D11a3-hřiště-okapový chodník-obrubník 50/200mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(33,5+59,08)-5-4 |  | 176,160 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 364,020 |  |  |  |
| 55 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 191,617 | 124,66 | 23 886,98 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | D11a3-hřiště-obrubník 80/250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(32,4+57,98)+17,9-10,8 |  | 187,860 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 187,860 |  |  |  |
|  | VV |  | 187,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 191,617 |  |  |  |
| 56 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 179,683 | 67,63 | 12 151,96 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | D11a3-hřiště-okapový chodník-obrubník 50/200mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(33,5+59,08)-5-4 |  | 176,160 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 176,160 |  |  |  |
|  | VV |  | 176,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 179,683 |  |  |  |
| 57 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 6,459 | 4 124,85 | 26 642,41 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | D11a3-hřiště-obrubník 80/250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*(32,4+57,98)+17,9-10,8)*0,25*0,1 |  | 4,697 |  |  |  |
|  | VV |  | D11a3-hřiště-okapový chodník-obrubník 50/200mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2*(33,5+59,08)-5-4)*0,2*0,05 |  | 1,762 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,459 |  |  |  |
| 58 | K | 941111111 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 662,000 | 74,26 | 49 160,12 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33*3 |  | 99,000 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33*3 |  | 99,000 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 58*3 |  | 174,000 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 58*5 |  | 290,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 662,000 |  |  |  |
| 59 | K | 941111211 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 39 720,000 | 0,95 | 37 734,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33*3 |  | 99,000 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33*3 |  | 99,000 |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 58*3 |  |  |  | 174,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 58*5 |  |  |  | 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 662,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 662*60 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 39 720,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K | 941111811 |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž |  |  | m2 | 662,000 |  |  | 35,74 | 23 659,88 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 33*3 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 33*3 |  |  |  | 99,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 58*3 |  |  |  | 174,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 58*5 |  |  |  | 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 662,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | K | 953946111 |  | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t |  |  | t | 1,621 |  |  | 29 799,50 | 48 304,99 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,00509 |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,7*19*0,0034 |  |  |  | 0,174 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-jih-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034 |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sever-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034 |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-západ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*2*0,0034 |  |  |  | 0,373 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-východ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (54,9*2+2,5*2*2)*0,0034 |  |  |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*3*0,0034 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,1*18*0,0034 |  |  |  | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1,621 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | M | 14550236 |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm |  |  | t | 1,682 |  |  | 47 074,65 | 79 179,56 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,7*19*0,0034 |  |  |  | 0,174 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-jih-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034 |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sever-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034 |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-západ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*2*0,0034 |  |  |  | 0,373 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-východ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (54,9*2+2,5*2*2)*0,0034 |  |  |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*3*0,0034 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,1*18*0,0034 |  |  |  | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1,529 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,529*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1,682 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | M | 130104320-01 |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x4mm |  |  | t | 0,101 |  |  | 37 604,08 | 3 798,01 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,00509 |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | 0,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | K | 953946121 |  | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t |  |  | t | 9,661 |  |  | 26 733,95 | 258 276,69 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,3*40*0,0144 |  |  |  | 3,053 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,8*5*0,0144 |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,86*2*0,0144 |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,28*2*0,0144 |  |  |  | 0,152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,48*6*0,0144 |  |  |  | 0,301 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,3*9*0,0144 |  |  |  | 0,428 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,0144 |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4*0,0144 |  |  |  | 0,058 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*2*4*0,0144 |  |  |  | 0,346 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7,5*18*0,0261 |  |  |  | 3,524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,5*2*0,0261 |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,0261 |  |  |  | 0,472 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*3*0,0261 |  |  |  | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (2,9*3+2,4)*2*0,0144 |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 9,661 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | M | 14550301 |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm |  |  | t | 5,772 |  |  | 37 075,50 | 213 999,79 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,3*40*0,0144 |  |  |  | 3,053 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m,(2,5m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,8*5*0,0144 |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,86*2*0,0144 |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,28*2*0,0144 |  |  |  | 0,152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,48*6*0,0144 |  |  |  | 0,301 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,3*9*0,0144 |  |  |  | 0,428 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,0144 |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4*0,0144 |  |  |  | 0,058 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*2*4*0,0144 |  |  |  | 0,346 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (2,9*3+2,4)*2*0,0144 |  |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 5,247 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,247*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 5,772 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | M | 145501983-01 |  | profil ocelový obdélníkový svařovaný 180x100x6,3 mm |  |  | t | 4,855 |  |  | 33 462,11 | 162 458,54 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7,5*18*0,0261 |  |  |  | 3,524 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,5*2*0,0261 |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,0261 |  |  |  | 0,472 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*3*0,0261 |  |  |  | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 4,414 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,414*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 4,855 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 998 |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 47 556,19 |  |  |  |
| 67 |  | K | 998222012 |  | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m |  |  | t | 491,283 |  |  | 96,80 | 47 556,19 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 1 054 112,30 |  |  |  |
|  |  | D 762 |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  | 132 487,29 |  |  |  |
| 68 |  | K | 762132135 |  | Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz |  |  | m2 | 252,960 |  |  | 72,12 | 18 242,97 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762132135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9+1,54*2)*1 |  |  |  | 32,980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9+1,54*2)*1 |  |  |  | 32,980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*1 |  |  |  | 54,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2 |  |  |  | 132,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 252,960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | M | 605110210-02 |  | řezivo jehličnaté - středové SM tl. do 33 mm, jakost I, 2 - 5 m hoblované |  |  | m3 | 6,679 |  |  | 16 057,07 | 107 245,17 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9+1,54*2)*1*0,024 |  |  |  | 0,792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9+1,54*2)*1*0,024 |  |  |  | 0,792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*1*0,024 |  |  |  | 1,318 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | ((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)*0,024 |  |  |  | 3,170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 6,072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 6,679 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | K | 762195000 |  | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna |  |  | m3 | 6,072 |  |  | 554,26 | 3 365,47 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9+1,54*2)*1*0,024 |  |  |  | 0,792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9+1,54*2)*1*0,024 |  |  |  | 0,792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*1*0,024 |  |  |  | 1,318 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | ((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)*0,024 |  |  |  | 3,170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 6,072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | K | 998762201 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  | % | 2,820 |  |  | 1 288,54 | 3 633,68 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 764 |  |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  | 14 315,49 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 18,100 | 558,97 | 10 117,36 | CS ÚRS 2023 02 |

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602 střecha-prostor pro náčiní a sezení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 18,1 |  |  |  | 18,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 18,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | K |  | 764511642 |  | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm |  | kus |  | 2,000 |  | 596,64 |  | 1 193,28 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | střecha-prostor pro náčiní a sezení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | K |  | 764518622 |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm |  | m |  | 4,000 |  | 721,40 |  | 2 885,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | střecha-prostor pro náčiní a sezení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*2 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | K |  | 998764201 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  | % |  | 0,840 |  | 141,97 |  | 119,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 767 |  |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | 368 254,03 |  |  |  |
| 76 |  | K |  | 767141915 |  | Oprava stěn pro beztmelé zasklení doplňkové práce přivaření držáků skla |  | kus |  | 4 458,800 |  | 38,31 |  | 170 816,63 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767141915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm-oka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2)/0,2 |  |  |  | 784,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2)/0,2 |  |  |  | 824,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (54,9*2+3*2*20+1*2)/0,2 |  |  |  | 1 159,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8)/0,2 |  |  |  | 1 469,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | oplocení-výměny pro basketbalové koše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (2,9*3+2,4)*2*2/0,2 |  |  |  | 222,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 4 458,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | M |  | 31120008 |  | podložka DIN 125-A ZB D 16mm |  | 100 kus |  | 45,480 |  | 298,53 |  | 13 577,14 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm-oka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2)/0,2*0,01 |  |  |  | 7,844 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2)/0,2*0,01 |  |  |  | 8,244 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (54,9*2+3*2*20+1*2)/0,2*0,01 |  |  |  | 11,590 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8)/0,2*0,01 |  |  |  | 14,690 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | oplocení-výměny pro basketbalové koše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (2,9*3+2,4)*2*2/0,2*0,01 |  |  |  | 2,220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 44,588 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 44,588*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 45,480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | K |  | 767391112 |  | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním |  | m2 |  | 48,870 |  | 258,60 |  | 12 637,78 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | střecha-prostor pro náčiní a sezení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 18,1*2,7 |  |  |  | 48,870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 48,870 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | M |  | 15484350 |  | plech trapézový 92/275 PES 25µm tl 0,75mm |  | m2 |  | 55,370 |  | 296,18 |  | 16 399,49 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV VV |  |  | střecha-prostor pro náčiní a sezení 18,1*2,7 |  |  |  | 48,870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 48,870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 48,87*1,133 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 55,370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | K | 767590110 |  | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním |  |  | kg | 288,000 |  |  | 31,46 | 9 060,48 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklady-police 400/60cm-pororošty-celkem 6ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4*3*2*12 |  |  |  | 288,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 288,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | M | 553470421-01 |  | rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 600x1000mm |  |  | kus | 24,000 |  |  | 925,77 | 22 218,48 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklady-police 400/60cm-pororošty-celkem 6ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4*3*2 |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | K | 767649191 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického |  |  | kus | 3,000 |  |  | 288,58 | 865,74 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767649191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | branka 100/250cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | M | 54917250 |  | samozavírač dveří hydraulický |  |  | kus | 3,000 |  |  | 1 764,33 | 5 292,99 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | branka 100/250cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3 |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | K | 767991911 |  | Ostatní opravy svařováním |  |  | m | 34,880 |  |  | 306,45 | 10 688,98 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767991911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | zavaření volných konců profilů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 40*0,4 |  |  |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5*0,4 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*0,4 |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6*0,4 |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*0,4 |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18*0,56 |  |  |  | 10,080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*0,56 |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*0,56 |  |  |  | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 34,880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | M | 13611218 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule |  |  | t | 0,042 |  |  | 31 851,12 | 1 337,75 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | zavaření volných konců profilů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 40*0,01*5*0,008 |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5*0,01*5*0,008 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*0,01*5*0,008 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6*0,01*5*0,008 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2*0,01*5*0,008 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18*0,018*5*0,008 |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | 2*0,018*5*0,008 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*0,018*5*0,008 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | K | 767995111 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 447,632 |  |  | 127,76 | 57 189,46 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*14*1 |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*15*1 |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*20*1 |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*1 |  |  |  | 61,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*14*2*1,52 |  |  |  | 42,560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*15*2*1,52 |  |  |  | 45,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*20*2*1,52 |  |  |  | 60,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*1,52 |  |  |  | 187,872 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 447,632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | M | 30902284 |  | šroub metrický DIN 931 8.8 BZ M8x30mm |  |  | 100 kus | 47,920 |  |  | 227,17 | 10 885,99 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*14*0,01 |  |  |  | 1,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*15*0,01 |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*20*0,01 |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (7*2*12+14*2*8+16*2*4+18*2*10)*0,01 |  |  |  | 8,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*14*2*0,01 |  |  |  | 3,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*15*2*0,01 |  |  |  | 4,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*20*2*0,01 |  |  |  | 5,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (7*2*12*2+14*2*8*2+16*2*4*2+18*2*10*2)*0,01 |  |  |  | 17,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 46,980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 46,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 47,920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | M | 31111004 |  | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8 |  |  | 100 kus | 47,920 |  |  | 103,58 | 4 963,55 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*14*0,01 |  |  |  | 1,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*15*0,01 |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7*2*20*0,01 |  |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (7*2*12+14*2*8+16*2*4+18*2*10)*0,01 |  |  |  | 8,800 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*14*2*0,01 |  | 3,920 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*15*2*0,01 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*20*2*0,01 |  | 5,600 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7*2*12*2+14*2*8*2+16*2*4*2+18*2*10*2)*0,01 |  | 17,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 46,980 |  |  |  |
|  | VV |  | 46,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,920 |  |  |  |
| 89 | M | 31120004 | podložka DIN 125-A ZB D 8mm | 100 kus | 47,920 | 159,33 | 7 635,09 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*14*0,01 |  | 1,960 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*15*0,01 |  | 2,100 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*20*0,01 |  | 2,800 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7*2*12+14*2*8+16*2*4+18*2*10)*0,01 |  | 8,800 |  |  |  |
|  | VV |  | prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*14*2*0,01 |  | 3,920 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*15*2*0,01 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7*2*20*2*0,01 |  | 5,600 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7*2*12*2+14*2*8*2+16*2*4*2+18*2*10*2)*0,01 |  | 17,600 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 46,980 |  |  |  |
|  | VV |  | 46,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,920 |  |  |  |
| 90 | M | 13010404 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm | t | 0,372 | 41 009,25 | 15 255,44 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*14*2*1,52*0,001 |  | 0,043 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*15*2*1,52*0,001 |  | 0,046 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*20*2*1,52*0,001 |  | 0,061 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*1,52*0,001 |  | 0,188 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,338 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,372 |  |  |  |
| 91 | M | 130101781-01 | tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 30 x 3 mm | t | 0,122 | 55 116,03 | 6 724,16 |  |
|  | VV |  | prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*14*1*0,001 |  | 0,014 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*15*1*0,001 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*20*1*0,001 |  | 0,020 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*1*0,001 |  | 0,062 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,111 |  |  |  |
|  | VV |  | 0,111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,122 |  |  |  |
| 92 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 0,740 | 3 655,24 | 2 704,88 | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Online PSC D 783 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  | 164 824,55 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 |  | K |  | 783201401 |  | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení |  | m2 |  | 505,920 |  | 3,86 |  | 1 952,85 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 65,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 65,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 54,9*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 109,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 264,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 505,920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | K |  | 783213011 |  | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický |  | m2 |  | 505,920 |  | 65,49 |  | 33 132,70 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 65,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 65,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 54,9*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 109,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 264,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 505,920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | K |  | 783218111 |  | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický |  | m2 |  | 505,920 |  | 206,51 |  | 104 477,54 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 65,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 65,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 54,9*1/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 109,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)/0,144*2*(0,12+0,024) |  |  |  | 264,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 505,920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | K |  | 783801201 |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení |  | m2 |  | 68,160 |  | 17,87 |  | 1 218,02 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2 |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | K |  | 783813131 |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický |  | m2 |  | 68,160 |  | 53,08 |  | 3 617,93 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783813131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2 |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | K |  | 783826315 |  | Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový |  | m2 |  | 68,160 |  | 294,74 |  | 20 089,48 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2 |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 68,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | K |  | 783896303 |  | Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu světlém |  | m2 |  | 68,160 |  | 4,93 |  | 336,03 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783896303 žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2 |  | 68,160 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 68,160 |  |  |  |
|  | D 789 |  | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 374 230,94 |  |
| 100 | K | 789131240 | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odmaštěním | m2 | 113,232 | 42,36 | 4 796,51 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789131240 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,1*0,328 |  | 5,937 |  |  |  |
|  | VV |  | prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,7*19*0,16 |  | 8,208 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-jih-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16 |  | 11,398 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-sever-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16 |  | 11,398 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-západ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 54,9*2*0,16 |  | 17,568 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-východ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (54,9*2+2,5*2*2)*0,16 |  | 19,168 |  |  |  |
|  | VV |  | prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*14*0,066 |  | 0,924 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*15*0,066 |  | 0,990 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*20*0,066 |  | 1,320 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*0,066 |  | 4,079 |  |  |  |
|  | VV |  | prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jih |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*14*2*0,126 |  | 3,528 |  |  |  |
|  | VV |  | sever |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*15*2*0,126 |  | 3,780 |  |  |  |
|  | VV |  | západ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*20*2*0,126 |  | 5,040 |  |  |  |
|  | VV |  | východ |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*0,126 |  | 15,574 |  |  |  |
|  | VV |  | sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,4*3*0,16 |  | 1,152 |  |  |  |
|  | VV |  | sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,1*18*0,16 |  | 3,168 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 113,232 |  |  |  |
| 101 | K | 789132240 | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním | m2 | 240,360 | 32,75 | 7 871,79 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789132240 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,3*40*0,4 |  | 84,800 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,8*5*0,4 |  | 7,600 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,86*2*0,4 |  | 1,488 |  |  |  |
|  | VV |  | oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,28*2*0,4 |  | 4,224 |  |  |  |
|  | VV |  | výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,48*6*0,4 |  | 8,352 |  |  |  |
|  | VV |  | prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,3*9*0,4 |  | 11,880 |  |  |  |
|  | VV |  | prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 18,1*0,4 |  | 7,240 |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4*0,4 |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*2*4*0,4 |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 7,5*18*0,56 |  |  |  | 75,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,5*2*0,56 |  |  |  | 3,920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,56 |  |  |  | 10,136 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3*3*0,56 |  |  |  | 5,040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (2,9*3+2,4)*2*0,4 |  |  |  | 8,880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 240,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | K | 789431531 |  | Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm do DN 50 |  |  | m2 | 113,232 |  |  | 1 092,15 | 123 666,33 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789431531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 18,1*0,328 |  |  |  | 5,937 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,7*19*0,16 |  |  |  | 8,208 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-jih-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16 |  |  |  | 11,398 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sever-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16 |  |  |  | 11,398 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-západ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 54,9*2*0,16 |  |  |  | 17,568 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-východ-příčle 40/40/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (54,9*2+2,5*2*2)*0,16 |  |  |  | 19,168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*14*0,066 |  |  |  | 0,924 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*15*0,066 |  |  |  | 0,990 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*20*0,066 |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*0,066 |  |  |  | 4,079 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | jih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*14*2*0,126 |  |  |  | 3,528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*15*2*0,126 |  |  |  | 3,780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | západ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1*20*2*0,126 |  |  |  | 5,040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | východ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*0,126 |  |  |  | 15,574 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2,4*3*0,16 |  |  |  | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,1*18*0,16 |  |  |  | 3,168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 113,232 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | K | 789431532 |  | Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm do DN 150 |  |  | m2 | 240,360 |  |  | 989,75 | 237 896,31 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789431532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5,3*40*0,4 |  |  |  | 84,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,8*5*0,4 |  |  |  | 7,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 1,86*2*0,4 | 1,488 |
| VV | oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm |  |
| VV | 5,28*2*0,4 | 4,224 |
| VV | výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén) |  |
| VV | 3,48*6*0,4 | 8,352 |
| VV | prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén) |  |
| VV | 3,3*9*0,4 | 11,880 |
| VV | prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1 |  |
| VV | 18,1*0,4 | 7,240 |
| VV | servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m |  |
| VV | 4*0,4 | 1,600 |
| VV | oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m |  |
| VV | 3*2*4*0,4 | 9,600 |
| VV | oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén) |  |
| VV | 7,5*18*0,56 | 75,600 |
| VV | oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m) |  |
| VV | 3,5*2*0,56 | 3,920 |
| VV | oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1 |  |
| VV | 18,1*0,56 | 10,136 |
| VV | oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m |  |
| VV | 3*3*0,56 | 5,040 |
| VV | oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm |  |
| VV | (2,9*3+2,4)*2*0,4 | 8,880 |
| VV | Součet | 240,360 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP03233 - Vybavení hřiště

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 2. 2024 |

areál ZČU Plzeň - Bory

| Zadavatel: | IČ: |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 19515260 |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: | CZ19515260 |
| Projektant: | IČ: | 29115744 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: | CZ29115744 |
| Zpracovatel: | IČ: | 40533255 |
| Xxxx | DIČ: | CZXXXX |
| Poznámka: |  |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	273 682,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 273 682,07 21,00% 57 473,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 331 155,30

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03233 - Vybavení hřiště |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 273 682,07

HSV - Práce a dodávky HSV 117 525,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 525,66

998 - Přesun hmot 0,19

PSV - Práce a dodávky PSV 156 156,22

767 - Konstrukce zámečnické 156 156,22

| 5 | M | 553300008 | Síť tenisová zdvojená, PP/3 mm | ks | 1,000 | 3 551,33 | 3 551,33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | M | 553300009 | Síť volejbal, PP/3mm, délka 9,50 m (délka ocel. lanka 11,5 m), černá | ks | 3,000 | 1 429,52 | 4 288,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03233 - Vybavení hřiště |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Náklady soupisu celkem	273 682,07

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 117 525,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 117 525,66 |  |
| 1 | K | 953943122 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus | kus | 10,000 | 146,85 | 1 468,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943122 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | volejbal |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*3 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | tenis |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 2 | M | 553300005 | Volejbalové sloupky (AL) oválné - prům. 120 x 100 mm univerzální + pouzdra | sada | 3,000 | 18 035,07 | 54 105,21 |  |
|  | VV |  | volejbal |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 3 | M | 553300006 | Tenisové sloupky (AL) prům. 120 x 100 mm, napínání uvnitř sloupku | sada | 2,000 | 7 474,38 | 14 948,76 |  |
|  | VV |  | tenis |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 4 | M | 553300007 | pouzdro a krycí víčko pouzdra - prům. sloupku 102 mm (ZN) | ks | 2,000 | 1 053,10 | 2 106,20 |  |
|  | VV |  | tenis-2 pouzdra a víčka jsou součástí sloupků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Síť z polypropylénu, síla 3mm, horních 6 řad zdvojeno, PES páska, nánosované lanko - délka 13,5 m, rozm.sítě 12,8 x 1,08m |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | tenis |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet | 1,000 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozměr sítě 9,50x1,00m, polypropylén, oko 10 cm, horní páska - popruh PES |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | volejbal |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 7 | M | 553300010 | Branka na minikopanou 3x2 m (AL- pr. 120 x 100 mm) | ks | 2,000 | 16 890,38 | 33 780,76 |  |
|  | VV |  | malá kopaná |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | M | 553300011 |  | Síť na branku na minikopanou |  |  | ks | 2,000 |  |  | 1 638,17 | 3 276,34 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | malá kopaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 998 |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 9 |  | K | 998222012 |  | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m |  |  | t | 0,002 |  |  | 96,80 | 0,19 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 156 156,22 |  |  |  |
|  |  | D 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | 156 156,22 |  |  |  |
| 10 |  | K | 767995114 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg |  |  | kg | 200,000 |  |  | 45,80 | 9 160,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | basketbalové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 50*4 |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | M | 553300001 |  | Ocelová basketbalová konstrukce |  |  | ks | 4,000 |  |  | 17 098,60 | 68 394,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  | Ocelová basketbalová konstrukce dle norem vysazení 2,5 m + táhla + aretace. Povrchová úprava: komaxit (RAL dle přání zákazníka). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Konstrukci je možno otočit (sklopit) ke stěně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | basketbalové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Deska je vyrobena z vodovzdorné překližky. Rozměr desky je 180x105 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | basketbalové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  | Poznámka k položce: Basketbalový koš zpevněný a při zatížení odpružený přes ocelové pružiny. Koš je povrchově ošetřen vypalovací barvou - komaxit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | basketbalové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | M | 553300004 |  | Basketbalová síťka 5mm, dl 50cm, polyamid |  |  | ks | 4,000 |  |  | 369,15 | 1 476,60 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | basketbalové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K | 767995117 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg |  |  | kg | 1,000 |  |  | 32,53 | 32,53 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | stožár časomíry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  | Poznámka k položce: - Povrchová úprava: žárový zinek- 80 až 120mikronů! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | stožár časomíry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K | 998767201 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  | % | 0,740 |  |  | 1 550,09 | 1 147,07 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 | M | 553300002 | Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, exteriér | ks | 4,000 | 6 402,99 | 25 611,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | M | 553300003 | Basketbalový koš sklopný | ks | 4,000 | 5 481,29 | 21 925,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | M | 553300012 | Příhradový stožár časomíry, v 9m, čtvercová podstava 555/555, trubka 60/5, 16mm diagonály | ks | 1,000 | 28 408,50 | 28 408,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP03234 - Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 2. 2024 |

areál ZČU Plzeň - Bory

| Zadavatel: | IČ: |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 19515260 |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: | CZ19515260 |
| Projektant: | IČ: | 29115744 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: | CZ29115744 |
| Zpracovatel: | IČ: | 40533255 |
| Xxxx | DIČ: | CZXXXX |
| Poznámka: |  |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	4 186 298,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 186 298,03 21,00% 879 122,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 5 065 420,62

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03234 - Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 186 298,03

HSV - Práce a dodávky HSV 4 164 072,20

1 - Zemní práce 1 579 555,49

2 - Zakládání 48 228,10

4 - Vodorovné konstrukce 52 655,33

5 - Komunikace pozemní 1 797 167,29

8 - Trubní vedení 256 385,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 253 425,15

998 - Přesun hmot 176 655,12

M - Práce a dodávky M 22 225,83

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 22 225,83

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03234 - Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Náklady soupisu celkem	4 186 298,03

|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4 164 072,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 1 579 555,49 |  |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 2,000 | 63,19 | 126,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 2 | K | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 599,100 | 110,00 | 65 901,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252205 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 596,3*0,45 |  | 268,335 |  |  |  |
|  | VV |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 541,21*0,47 |  | 254,369 |  |  |  |
|  | VV |  | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 144*0,35 |  | 50,400 |  |  |  |
|  | VV |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 89,64*0,29 |  | 25,996 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 599,100 |  |  |  |
| 3 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 7,500 | 532,40 | 3 993,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | průleh mezi hřištěm a manipulační plochou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30*1*0,5*0,5 |  | 7,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,500 |  |  |  |
| 4 | K | 131251102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 21,296 | 401,28 | 8 545,66 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,4*4,4*1,1 |  | 21,296 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 21,296 |  |  |  |
| 5 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 61,200 | 738,32 | 45 185,18 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5+1+36+10*6)*0,6*1 |  | 61,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 61,200 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 32,472 | 690,80 | 22 431,66 | CS ÚRS 2023 02 |

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251 c6-vsak VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 1,2*1,1*14 |  |  |  | 18,480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,2*1,1*10,6 |  |  |  | 13,992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 32,472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 133212811 |  | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 |  | m3 |  | 0,576 |  | 2 112,00 |  | 1 216,51 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133212811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,6*0,6*0,8*2 |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  | m3 |  | 671,048 |  | 267,52 |  | 179 518,76 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| Online PSC VV |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 596,3*0,45 |  | 268,335 |  |  |  |
| VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 541,21*0,47 |  | 254,369 |  |  |  |
| VV |  |  | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 144*0,35 |  | 50,400 |  |  |  |
| VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 89,64*0,29 |  | 25,996 |  |  |  |
| VV |  |  | c6-vsak VS1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*1,1*14 |  | 18,480 |  |  |  |
| VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6) |  | -5,624 |  |  |  |
| VV |  |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*1,1*10,6 |  | 13,992 |  |  |  |
| VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4) |  | -4,180 |  |  |  |
| VV |  |  | c6-vsak VS3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,4*4,4*1,1 |  | 21,296 |  |  |  |
| VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | -(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95) |  | -3,192 |  |  |  |
| VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (5+1+36+10*6)*0,6*1 |  | 61,200 |  |  |  |
| VV |  |  | odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | -(5+1+36+10*6)*0,6*0,5 |  | -30,600 |  |  |  |
| VV |  |  | c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*0,6*0,8*2 |  | 0,576 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 671,048 |  |  |  |
| 9 |  | K | 162751119 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |  | m3 | 6 710,480 | 20,33 |  | 136 424,06 | CS ÚRS 2023 02 |

| Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 596,3*0,45 | 268,335 |
| VV | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |
| VV | 541,21*0,47 | 254,369 |
| VV | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm |  |
| VV | 144*0,35 | 50,400 |
| VV | c5-chodník-skladba 29cm |  |
| VV | 89,64*0,29 | 25,996 |
| VV | c6-vsak VS1 |  |
| VV | 1,2*1,1*14 | 18,480 |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6) |  |  |  | -5,624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*1,1*10,6 |  |  |  | 13,992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4) |  |  |  | -4,180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,4*4,4*1,1 |  |  |  | 21,296 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95) |  |  |  | -3,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (5+1+36+10*6)*0,6*1 |  |  |  | 61,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(5+1+36+10*6)*0,6*0,5 |  |  |  | -30,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,6*0,6*0,8*2 |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 671,048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 671,048*10 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 6 710,480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K | 171201221 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  | t | 1 207,886 |  |  | 261,80 | 316 224,55 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 596,3*0,45 |  |  |  | 268,335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21*0,47 |  |  |  | 254,369 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 144*0,35 |  |  |  | 50,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 89,64*0,29 |  |  |  | 25,996 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*1,1*14 |  |  |  | 18,480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6) |  |  |  | -5,624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*1,1*10,6 |  |  |  | 13,992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4) |  |  |  | -4,180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,4*4,4*1,1 |  |  |  | 21,296 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95) |  |  |  | -3,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (5+1+36+10*6)*0,6*1 |  |  |  | 61,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(5+1+36+10*6)*0,6*0,5 |  |  |  | -30,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,6*0,6*0,8*2 |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 671,048 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 671,048*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1 207,886 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  | m3 | 671,048 |  |  | 18,84 | 12 642,54 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 596,3*0,45 |  |  |  | 268,335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21*0,47 |  |  |  | 254,369 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 144*0,35 |  |  |  | 50,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 89,64*0,29 |  |  |  | 25,996 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*1,1*14 |  |  |  | 18,480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6) |  |  |  | -5,624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*1,1*10,6 |  |  |  | 13,992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4) |  |  |  | -4,180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,4*4,4*1,1 |  |  |  | 21,296 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95) |  |  |  | -3,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (5+1+36+10*6)*0,6*1 |  |  |  | 61,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(5+1+36+10*6)*0,6*0,5 |  |  |  | -30,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 0,6*0,6*0,8*2 |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 671,048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K | 174111101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  | m3 | 12,996 |  |  | 224,40 | 2 916,30 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6 |  |  |  | 5,624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4 |  |  |  | 4,180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 4,4*4,4*0,95-4*4*0,95 |  |  |  | 3,192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 12,996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K | 174151101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  | m3 | 30,600 |  |  | 136,40 | 4 173,84 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (5+1+36+10*6)*0,6*0,5 |  |  |  | 30,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 30,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | K | 181152302 |  | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním |  |  | m2 | 1 371,150 |  |  | 27,20 | 37 295,28 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 596,3 |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21 |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 144 |  |  |  | 144,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 89,64 |  |  |  | 89,640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1 371,150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K | 181351103 |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  | m2 | 2 578,992 |  |  | 52,10 | 134 365,48 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | zatravnění-ornice tl 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74 |  |  |  | 2 578,992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 2 578,992 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | M | 10364101 |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  | t | 580,274 |  |  | 727,60 | 422 207,36 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | zatravnění-ornice tl 15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74)*0,15 |  |  |  | 386,849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 386,849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 386,849*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 580,274 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2 578,992 | 23,41 | 60 374,20 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 zatravnění |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74 |  | 2 578,992 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2 578,992 |  |  |  |
| 18 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 51,580 | 147,24 | 7 594,64 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | zatravnění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74 |  | 2 578,992 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2 578,992 |  |  |  |
|  | VV |  | 2578,992*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51,580 |  |  |  |
| 19 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 2 578,992 | 14,00 | 36 105,89 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zatravnění |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74 |  | 2 578,992 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2 578,992 |  |  |  |
| 20 | K | 182112121 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m2 | 97,500 | 135,52 | 13 213,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182112121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*14 |  | 21,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*11 |  | 16,500 |  |  |  |
|  | VV |  | průleh mezi hřištěm a manipulační plochou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 30*2 |  | 60,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 97,500 |  |  |  |
| 21 | K | 183101313 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 | kus | 20,000 | 108,12 | 2 162,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101313 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c5-tavolník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c5-bobkovišeň |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 22 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 1,000 | 2 183,93 | 2 183,93 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | c5-tavolník |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c5-bobkovišeň |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 20*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,000 |  |  |  |
| 23 | K | 183101321 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 | kus | 7,000 | 2 041,60 | 14 291,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c5-javor |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | bříza |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 24 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 7,000 | 2 183,93 | 15 287,51 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | c5-javor |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | bříza |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  |  |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | K |  | 184102111 |  |  | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm |  |  |  | kus |  | 20,000 |  |  |  | 58,43 |  | 1 168,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | c5-tavolník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | c5-bobkovišeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | M |  | 026520231-03 |  |  | Tavolník japonský v 20-30cm |  |  |  | kus |  | 15,000 |  |  |  | 383,92 |  | 5 758,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | c5-tavolník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | M |  | 026520232-01 |  |  | Bobkovišeň lékařská 'Etna' v 60-80cm |  |  |  | kus |  | 5,000 |  |  |  | 940,43 |  | 4 702,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | c5-bobkovišeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | K |  | 184201112 |  |  | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m |  |  |  | kus |  | 7,000 |  |  |  | 120,38 |  | 842,66 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  |  | Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184201112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | c5-javor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | bříza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | M |  | 02650430 |  |  | bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm |  |  |  | kus |  | 5,000 |  |  |  | 1 833,45 |  | 9 167,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | bříza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | M |  | 026504031-01 |  |  | Javor mleč Globosum obvod kmínku 16-18cm |  |  |  | kus |  | 2,000 |  |  |  | 6 767,75 |  | 13 535,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | c5-javor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 2 |  |  |  |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 228,10 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | K |  | 211531111 |  |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm |  |  |  | m3 |  | 33,440 |  |  |  | 1 369,39 |  | 45 792,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |  |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 c6-vsak VS1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 0,8*0,95*13,6 |  | 10,336 |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*0,95*10,4 |  | 7,904 |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*4*0,95 |  | 15,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,440 |  |  |  |
| 32 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 0,576 | 4 228,64 | 2 435,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,6*0,8*2 |  | 0,576 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,576 |  |  |  |
|  | D 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 52 655,33 |  |
| 33 | K | 451541111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm | m3 | 7,332 | 1 409,73 | 10 336,14 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS1-lože |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2*14*0,15 |  | 2,520 |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS2-lože |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV VV VV |  |  | 1,2*10,6*0,15 c6-vsak VS3-lože 4,4*4,4*0,15 |  |  |  | 1,908 2,904 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 7,332 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K | 451572111 |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm |  |  | m3 | 30,600 |  |  | 1 382,98 | 42 319,19 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-podsyp a obsyp pískem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (5+1+36+10*6)*0,6*0,5 |  |  |  | 30,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 30,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 5 |  |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  | 1 797 167,29 |  |  |  |
| 35 |  | K | 564760001 |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  | m2 | 89,640 |  |  | 317,58 | 28 467,87 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 89,64 |  |  |  | 89,640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 89,640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K | 564851111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  | m2 | 685,210 |  |  | 238,19 | 163 210,17 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21 |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 144 |  |  |  | 144,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 685,210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | K | 564861111 |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  | m2 | 596,300 |  |  | 317,58 | 189 372,95 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 596,3 |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | K | 564952111 |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  | m2 | 596,300 |  |  | 326,35 | 194 602,51 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 596,3 |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | K | 564962111 |  | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm |  |  | m2 | 541,210 |  |  | 431,43 | 233 494,23 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21 |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | K | 565145111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm |  |  | m2 | 596,300 |  |  | 524,09 | 312 514,87 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 596,3 |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K | 577134111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm |  |  | m2 | 596,300 |  |  | 437,21 | 260 708,32 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 596,3 |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 596,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K | 584121111 |  | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2 |  |  | m2 | 144,000 |  |  | 157,88 | 22 734,72 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV VV |  |  | c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm 144 |  |  |  | 144,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 144,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K | 596211110 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |  |  | m2 | 89,640 |  |  | 374,34 | 33 555,84 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 89,64 |  |  |  | 89,640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 89,640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | M | 59245018 |  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní |  |  | m2 | 89,033 |  |  | 305,06 | 27 160,41 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 89,64 |  |  |  | 89,640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | odpočet-c5-chodník-skladba 29cm-varovné pásy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | -(1,5*2+5)*0,4 |  |  |  | -3,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 86,440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 86,44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 89,033 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | M | 59245019 |  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní |  |  | m2 | 3,296 |  |  | 658,91 | 2 171,77 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-chodník-skladba 29cm-varovné pásy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | (1,5*2+5)*0,4 |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 3,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 3,296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K | 596412213 |  | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2 |  |  | m2 | 541,210 |  |  | 260,98 | 141 244,99 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21 |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | M | 59246016 |  | dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm |  |  | m2 | 546,622 |  |  | 343,80 | 187 928,64 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-manipulační plocha-skladba 47cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21 |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 541,210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 541,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 546,622 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 8 |  |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  | 256 385,72 |  |  |  |
| 48 |  | K | 871275221-01 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 125 |  |  | m | 60,000 |  |  | 144,88 | 8 692,80 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 10*6 |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | K | 871315211 |  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 |  |  | m | 42,000 |  |  | 148,73 | 6 246,66 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 5+1+36 |  |  |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | K | 877270310 |  | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 |  |  | kus | 6,000 |  |  | 212,61 | 1 275,66 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | M | 28611356 |  | koleno kanalizační PVC KG 125x45° |  |  | kus | 6,000 |  |  | 77,47 | 464,82 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | VV |  |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6 |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 877270330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125 | kus | 6,000 | 212,61 | 1 275,66 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | Online PSC VV |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270330 c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 53 | M | 28611502 | redukce kanalizační PVC 125/110 | kus | 6,000 | 229,20 | 1 375,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 54 | K | 877310310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 | kus | 4,000 | 225,56 | 902,24 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 55 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 4,000 | 105,61 | 422,44 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 56 | K | 877310320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150 | kus | 6,000 | 404,68 | 2 428,08 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 57 | M | 28611914 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° | kus | 6,000 | 240,43 | 1 442,58 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 58 | K | 897171111 | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3 | m3 | 7,904 | 6 933,60 | 54 803,17 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*0,95*10,4 |  | 7,904 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,904 |  |  |  |
| 59 | K | 897171112 | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3 | m3 | 25,536 | 6 933,60 | 177 056,41 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171112 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS1 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*0,95*13,6 |  | 10,336 |  |  |  |
|  | VV |  | c6-vsak VS3 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4*4*0,95 |  | 15,200 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 25,536 |  |  |  |
|  | D 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 253 425,15 |  |
| 60 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 2,000 | 277,88 | 555,76 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | c5-zákaz vjezdu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | c5-zákaz vjezdu-dodatková značka E13 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 61 | M | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 1,000 | 776,82 | 776,82 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | VV |  | c5-zákaz vjezdu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 |  | M |  | 40445650 |  | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm |  | kus |  | 1,000 |  | 507,18 |  | 507,18 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV VV |  |  |  | c5-zákaz vjezdu-dodatková značka E13 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | 914511113 |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm |  | kus |  | 1,000 |  | 1 450,50 |  | 1 450,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | c5-zákaz vjezdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | M |  | 40445230 |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m |  | kus |  | 1,000 |  | 1 175,29 |  | 1 175,29 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | c5-zákaz vjezdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | K |  | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  | m |  | 333,009 |  | 333,26 |  | 110 978,58 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | silniční obruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 222,640+2,812+2,602+102,955 |  |  |  | 331,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 333,009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | M |  | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm |  | m |  | 327,429 |  | 174,09 |  | 57 002,11 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | silniční obruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 222,640+2,812+2,602+102,955 |  |  |  | 331,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | odpočet-silniční obruby-nájezdový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -(8+4) |  |  |  | -12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 321,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 321,009*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 327,429 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | M |  | 59217029 |  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm |  | m |  | 12,240 |  | 158,69 |  | 1 942,37 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | silniční obruby-nájezdový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 8+4 |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 12,240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | K |  | 916231213 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |  | m |  | 90,086 |  | 277,13 |  | 24 965,53 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | chodníkové obruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 38,176+38,521+6,540+6,849 |  |  |  | 90,086 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 90,086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | M |  | 59217001 |  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm |  | m |  | 91,888 |  | 82,44 |  | 7 575,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | VV |  |  |  | chodníkové obruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 38,176+38,521+6,540+6,849 |  |  |  | 90,086 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 90,086 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 90,086*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 91,888 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | K |  | 916991121 |  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého |  | m3 |  | 10,831 |  | 4 124,85 |  | 44 676,25 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | silniční obruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "Hřiště - c.5.dwg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (222,640+2,812+2,602+102,955)*0,3*0,1 |  |  |  | 9,930 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | chodníkové obruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ |  | Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ |  |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV VV |  |  | "Hřiště - c.5.dwg (38,176+38,521+6,540+6,849)*0,2*0,05 |  |  |  | 0,901 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 10,831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | K | 919732221 |  | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry |  |  | m | 11,000 |  |  | 56,07 | 616,77 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-napojení na stávající asfaltové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6+3 |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | K | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm |  |  | m | 11,000 |  |  | 109,34 | 1 202,74 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c5-napojení na stávající asfaltové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 6+3 |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 998 |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 176 655,12 |  |  |  |
| 73 |  | K | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |  |  | t | 847,023 |  |  | 208,56 | 176 655,12 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D M |  |  | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  | 22 225,83 |  |  |  |
|  |  | D 22-M |  |  | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  |  |  |  |  | 22 225,83 |  |  |  |
| 74 |  | K | 220860205 |  | Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením |  |  | kus | 1,000 |  |  | 12 183,45 | 12 183,45 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220860205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c4-stávající překládaná závora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | K | 220860206 |  | Uvedení do trvalého provozu parkovištní závory |  |  | kus | 1,000 |  |  | 10 042,38 | 10 042,38 | CS ÚRS 2023 02 |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220860206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | c4-stávající překládaná závora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | 1 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP03235 - Elektroinstalace

Soupis:

PP032351 - Elektroinstalace - materiál

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 2. 2024 |

areál ZČU Plzeň - Bory

| Zadavatel: | IČ: |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 19515260 |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: | CZ19515260 |
| Projektant: | IČ: | 29115744 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: | CZ29115744 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| xxxx | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	741 251,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 741 251,70 21,00% 155 662,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 896 914,56

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03235 - Elektroinstalace |  |
| Soupis: |  |
| PP032351 - Elektroinstalace - materiál |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 741 251,70

D1 - kabely a vodiče 56 133,31

D2 - uzemnění 10 086,36

D3 - stožáry a jejich příslušenství 107 660,19

D4 - svítidla 239 632,92

D5 - stožárová svorkovnice 5 393,60

D6 - montážní materiál 1 228,67

D7 - materiál pro zemní práce 80 437,11

D8 - rozvaděče 226 533,09

D9 - spínače 416,84

D10 - zásuvky 223,84

D6 - montážní materiál 12 649,77

D11 - ostatní 856,00

|  | D D2 |  | uzemnění |  |  |  | 10 086,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | M | 354411100 | Vodič FeZn o 10 mm | m | 220,000 | 41,19 | 9 061,80 | materiál |
| 13 | M | 354613112 | Svorka zemnící | kus | 24,000 | 42,69 | 1 024,56 | materiál |
|  | D D3 |  | stožáry a jejich příslušenství |  |  |  | 107 660,19 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03235 - Elektroinstalace |  |
| Soupis: |  |
| PP032351 - Elektroinstalace - materiál |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Náklady soupisu celkem	741 251,70

D	D1	kabely a vodiče	56 133,31

| 1 | M | 341110372 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 98,000 | 147,87 | 14 491,26 | materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 341110332 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 130,000 | 115,13 | 14 966,90 | materiál |
| 3 | M | 341110372.1 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 15,000 | 72,97 | 1 094,55 | materiál |
| 4 | M | 341110366 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 180,000 | 25,03 | 4 505,40 | materiál |
| 5 | M | 341110367 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 104,000 | 15,40 | 1 601,60 | materiál |
| 6 | M | 341110397 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 12Cx2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 105,000 | 136,31 | 14 312,55 | materiál |
| 7 | M | 341110364 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 2Dx2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 30,000 | 22,04 | 661,20 | materiál |
| 8 | M | 341110363 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 2Dx1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 15,000 | 14,76 | 221,40 | materiál |
| 9 | M | 341110726 | Kabel FTP cat 5e | m | 150,000 | 13,48 | 2 022,00 | materiál |
| 10 | M | 341110738 | Zemní optický kabel 8 vláken | m | 130,000 | 15,40 | 2 002,00 | materiál |
| 11 | M | 341110771 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 35,000 | 7,27 | 254,45 | materiál |

| 14 | M | 348531324 | Pozinkovaný stožár venkovního osvětlení výšky 12 m | kus | 4,000 | 20 645,65 | 82 582,60 | materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | M | 348531327 | Ochranná manžeta | kus | 4,000 | 1 344,99 | 5 379,96 | materiál |
| 16 | M | 348531329 | Pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky12 m | kus | 4,000 | 924,48 | 3 697,92 | materiál |
| 17 | M | 348531311 | Pozinkovaný stožár venkovního osvětlení výšky 4 m | kus | 2,000 | 6 232,75 | 12 465,50 | materiál |
| 18 | M | 348531327 | Ochranná manžeta | kus | 3,000 | 778,96 | 2 336,88 | materiál |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | M | 348531323 | Pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 4 m | kus | 3,000 | 399,11 | 1 197,33 | materiál |
|  | D | D4 | svítidla |  |  |  | 239 632,92 |  |
| 20 | M | 10182828 | LED venkovní svítidlo 1006W,17200lm - předběžná cena | kus | 4,000 | 51 857,55 | 207 430,20 | materiál |
| 21 | M | 10182827 | LED venkovní svítidlo 22,5W, 3200lm, optika DW50, modrý korpus - předběžná cena | kus | 4,000 | 7 207,52 | 28 830,08 | materiál |
| 22 | M | 10182826 | Nástěnné LED svítidlo 15W, 1200lm, IP44 | kus | 4,000 | 795,01 | 3 180,04 | materiál |
| 23 | M | R0001 | Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj | kus | 12,000 | 16,05 | 192,60 | R |
|  | D | D5 | stožárová svorkovnice |  |  |  | 5 393,60 |  |
| 24 | M | 358218321 | Stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru | kus | 8,000 | 636,65 | 5 093,20 | materiál |
| 25 | M | 358218004 | Tavná pojistka 6A až 10A | kus | 8,000 | 37,55 | 300,40 | materiál |
|  | D | D6 | montážní materiál |  |  |  | 1 228,67 |  |
| 26 | M | 321104333 | Zemní optická spojka 8 vláken | kus | 1,000 | 516,81 | 516,81 | materiál |
| 27 | M | 321104121 | Kabelová spojka pro celoplastové kabely do 3x6 mm2 | kus | 2,000 | 249,63 | 499,26 | materiál |
| 28 | M | 321104121.1 | Kabelová spojka pro celoplastové kabely 2x2,5 mm2 | kus | 1,000 | 212,60 | 212,60 | materiál |
|  | D | D7 | materiál pro zemní práce |  |  |  | 80 437,11 |  |
| 29 | M | 283128217 | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení D 90 mm | m | 203,000 | 89,88 | 18 245,64 | materiál |
| 30 | M | 283128266 | Trubka pro rozvody slaboproudu v zemi HDP 40 | m | 315,000 | 40,23 | 12 672,45 | materiál |
| 31 | M | 283164112 | Krycí destička PVC na kabely | kus | 326,000 | 55,64 | 18 138,64 | materiál |
| 32 | M | 201128106 | Montážní pěna pro zapěnění konců chrániček | kus | 1,000 | 254,66 | 254,66 | materiál |
| 33 | M | 235111000 | Betonová směs C8/10 0,5*0,25*60 | m3 | 1,000 | 3 582,36 | 3 582,36 | materiál |
| 34 | M | 348444171 | Gumoasfaltový nátěr | kg | 3,000 | 59,59 | 178,77 | materiál |
| 35 | M | 812121021 | Písek kopaný včetně dopravy | m3 | 15,120 | 1 027,20 | 15 531,26 | materiál |
| 36 | M | 283128220 | Dělená chránička pro podzemní ukládání kabelů červená 160mm | m | 8,000 | 1 065,29 | 8 522,32 |  |
| 37 | M | 283164112 | Krycí destička PVC na kabely | kus | 8,000 | 55,64 | 445,12 | materiál |
| 38 | M | 235111000 | Betonová směs C8/10 0,5*0,25*60 | m3 | 0,800 | 3 582,36 | 2 865,89 | materiál |
|  | D | D8 | rozvaděče |  |  |  | 226 533,09 |  |
| 39 | M | 354236000 | RACK - datový rozvaděč 19" 550x640x410 IP65, obsahuje: 1 ks patch panel cat 5e 24xRJ45, 1 ks optická vana 1x8 vláken E2000, 1xswitch L2/L3 1U, 12 port 1Gbit SFP, 1 ks řídící jednotka JIS + ukončení kabeláže | kus | 1,000 | 99 878,26 | 99 878,26 | materiál |
| 40 | M | 354236001 | R1 podružný rozvaděč hřiště800x1500x200, nástěnný IP44, kombinovaný svodič přepětí 1+2, selektivní porudový chránič 40A 4p,1 10x jistič B16/1, 4xjistič B10/1, 2xproudový chránič40A 4p, 4xstykač 25A 230V, 4x předřadník pro svítidla LED | kus | 1,000 | 47 401,00 | 47 401,00 | materiál |
| 41 | M | 354236002 | Soo skříňka ovládání svítidel, rozměr 200x400x150mm,IP44, 4xstiskací ovladač, 1xjistič B1/1, 1x napájecí zdroj 120V/120V DC 1A, 1xčtečka RFIT čipů,, svorkovnice rozhraní JIS, 1xdistanční rámeček pro čtečku, 1xkabientní zámek | kus | 1,000 | 30 174,00 | 30 174,00 | materiál |
| 42 | M | 238122101 | Zdroj v krytu 230V/12V 10A,163W, akumulátor 12V/38Ah | kus | 1,000 | 8 545,02 | 8 545,02 | materiál |
| 43 | M | 354236003 | Venkovní slaboproudý rozvaděč IP65 umístěný na stávajícím ocelovém stožáru obsahuje: 2xdatová zásuvka 2xRJ45 cat 5e, 1x zásuvka 16A/230V, rozměr rozvaděče 400x400x150 | kus | 1,000 | 6 206,00 | 6 206,00 | materiál |
| 44 | M | 354236004 | Nový rozvaděč obsahuje 1xjistič 1A/1f char.B, 1xčtečka RFIT čipů, svorkovnice rozhraní JIS, 1xdistanční rámeček pro čtečku, 1xkabinetní zámek | kus | 1,000 | 28 248,00 | 28 248,00 | materiál |
| 45 | M | 354236010 | optická vana 12 vláken E2000 APC do stávajícího RACKu v UT121 obj. KTS | kus | 1,000 | 6 080,81 | 6 080,81 | materiál |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D9 | spínače |  |  |  | 416,84 |  |
| 46 | M | 345355078 | Spínač 10/230V řaz. 1 IP 44 | kus | 4,000 | 104,21 | 416,84 | materiál |
|  | D | D10 | zásuvky |  |  |  | 223,84 |  |
| 47 | M | 345355130 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V IP44 | kus | 2,000 | 111,92 | 223,84 | materiál |
|  | D | D6 | montážní materiál |  |  |  | 12 649,77 |  |
| 48 | M | 354411618 | Svorka pro vyrovnání potenciálu | kus | 4,000 | 704,70 | 2 818,80 | materiál |
| 49 | M | 354411326 | Uzemňovací bod | kus | 2,000 | 117,70 | 235,40 | materiál |
| 50 | M | 562810312 | Hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 82,000 | 2,24 | 183,68 | materiál |
| 51 | M | 344128110 | Instalační lišta vkládací 18x13, vč.úchytů | m | 18,000 | 21,72 | 390,96 | materiál |
| 52 | M | 344128122 | Instalační lišta vkládací 60x40, vč.úchytů | m | 15,000 | 122,08 | 1 831,20 | materiál |
| 53 | M | 345218845 | Trubka instalační 25 (pevná) | m | 50,000 | 37,02 | 1 851,00 | materiál |
| 54 | M | 345218721 | Příchytky trubky 25 | kus | 100,000 | 4,38 | 438,00 | materiál |
| 55 | M | 345218846 | Trubka instalační 32 pevná | m | 50,000 | 54,35 | 2 717,50 | materiál |
| 56 | M | 345218722 | Příchytky 32 | kus | 100,000 | 6,42 | 642,00 | materiál |
| 57 | M | 211126000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg | kg | 10,000 | 85,60 | 856,00 | materiál |
| 58 | M | 721218223 | Silikonový tmel pro utěsnění prostupů | kus | 1,000 | 234,33 | 234,33 | materiál |
| 59 | M | 345711701 | Krabice PVC na omítku/lištová | kus | 15,000 | 30,06 | 450,90 | materiál |
|  | D | D11 | ostatní |  |  |  | 856,00 |  |
| 60 | M | 345000001 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 10% z nosného materiálu | kus | 1,000 | 856,00 | 856,00 | materiál |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP03235 - Elektroinstalace

Soupis:

PP032352 - Elektroinstalace - montáž

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 2. 2024 |

areál ZČU Plzeň - Bory

| Zadavatel: | IČ: |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 19515260 |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: | CZ19515260 |
| Projektant: | IČ: | 29115744 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: | CZ29115744 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| xxxx | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	429 495,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 429 495,60 21,00% 90 194,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 519 689,68

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03235 - Elektroinstalace |  |
| Soupis: |  |
| PP032352 - Elektroinstalace - montáž |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 429 495,60

D1 - kabely a vodiče 32 087,16

D2 - ukončení celoplastových kabelů 10 486,00

D3 - uzemnění 12 544,68

D4 - stožáry a jejich příslušenství 25 765,60

D5 - svítidla 5 831,50

D6 - stožárová svorkovnice 3 782,45

D7 - montážní materiál 6 120,40

D8 - rozvaděče 13 268,00

D9 - spínače 428,00

D10 - zásuvky 235,40

D7 - montážní materiál 11 333,49

D11 - demontáže a opětné montáže demontovaného materiálu 26 252,45

D12 - zemní práce 206 043,97

D13 - ostatní 75 316,50

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SOUPIS PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP03235 - Elektroinstalace |  |
| Soupis: |  |
| PP032352 - Elektroinstalace - montáž |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Náklady soupisu celkem	429 495,60

|  | D D1 |  | kabely a vodiče |  |  |  | 32 087,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 741122623 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 98,000 | 33,17 | 3 250,66 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122623 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 130,000 | 33,17 | 4 312,10 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122642 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 299,000 | 32,10 | 9 597,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 741122647 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2 | m | 105,000 | 32,10 | 3 370,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122647 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 45,000 | 32,10 | 1 444,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122601 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 315,000 | 32,10 | 10 111,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D D2 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001 ukončení celoplastových kabelů |  |  |  | 10 486,00 |  |
| 7 | K | HZS.001 | Ukončení kabelů nn smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo v rozvaděči | hod | 8,000 | 749,00 | 5 992,00 | HZS |
| 8 | K | HZS.002 | Ukončení slaboproudých kabelů se zapojením na přístroji nebo v rozvaděči | hod | 6,000 | 749,00 | 4 494,00 | HZS |
|  | D D3 |  | uzemnění |  |  |  | 12 544,68 |  |
| 9 | K | 741420022 | Montáž hromosvodového vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 220,000 | 48,15 | 10 593,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 24,000 | 81,32 | 1 951,68 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC D D4 |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410041 stožáry a jejich příslušenství |  |  |  | 25 765,60 |  |
| 11 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 7,000 | 2 343,30 | 16 403,10 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | HZS.003 | Montáž ochranné manžety 6 ks | hod | 3,500 | 749,00 | 2 621,50 | HZS |
| 13 | K | HZS.004 | Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár do výšky 12 m 4 ks | hod | 6,000 | 749,00 | 4 494,00 | HZS |
| 14 | K | HZS.005 | Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár do výšky 4 m 3 ks | hod | 3,000 | 749,00 | 2 247,00 | HZS |

|  |  | D D5 |  |  |  | svítidla |  |  |  |  |  |  |  | 5 831,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | K |  | 210202013 |  | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník |  | kus |  | 7,000 |  | 588,50 |  | 4 119,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 741372061 |  | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 |  | kus |  | 4,000 |  | 428,00 |  | 1 712,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC D D6 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061 stožárová svorkovnice |  |  |  |  |  |  |  | 3 782,45 |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 210204201 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh |  | kus |  | 7,000 |  | 449,40 |  | 3 145,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 741320041 |  | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem |  | kus |  | 7,000 |  | 90,95 |  | 636,65 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC D D7 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041 montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  | 6 120,40 |  |  |  |
| 19 |  | K |  | HZS.006 |  | Montáž zemní optické spojky 8 vláken |  | hod |  | 2,000 |  | 749,00 |  | 1 498,00 |  | HZS |  |
| 20 |  | K |  | 741136001 |  | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2 |  | kus |  | 3,000 |  | 1 540,80 |  | 4 622,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC D D8 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741136001 rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  | 13 268,00 |  |  |  |
| 21 |  | K |  | 742330001 |  | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného |  | kus |  | 1,000 |  | 1 926,00 |  | 1 926,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K |  | 741210002 |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg |  | kus |  | 1,000 |  | 2 675,00 |  | 2 675,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | K |  | 741210001 |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg |  | kus |  | 3,000 |  | 2 140,00 |  | 6 420,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K |  | HZS.007 |  | Montáž zdroje v krytu 230V/12V 10A,163W, akumulátor 12V/38Ah |  | hod |  | 1,000 |  | 749,00 |  | 749,00 |  | HZS |  |
| 25 |  | K |  | HZS.008 |  | optická vana 12 vláken E2000 APC do stávajícího RACKu v UT121 obj. KTS |  | hod |  | 2,000 |  | 749,00 |  | 1 498,00 |  | HZS |  |
|  |  | D D9 |  |  |  | spínače |  |  |  |  |  |  |  | 428,00 |  |  |  |
| 26 |  | K |  | 741310251 |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových |  | kus |  | 4,000 |  | 107,00 |  | 428,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC D D10 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310251 zásuvky |  |  |  |  |  |  |  | 235,40 |  |  |  |
| 27 |  | K |  | 741313082 |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení pro prostředí venkovní nebo mokré 2P+PE |  | kus |  | 2,000 |  | 117,70 |  | 235,40 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC D D7 |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313082 montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  | 11 333,49 |  |  |  |
| 28 |  | K |  | 741231014 |  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových |  | kus |  | 4,000 |  | 171,20 |  | 684,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K |  | 741420022.1 |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby |  | kus |  | 2,000 |  | 81,32 |  | 162,64 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K |  | 460932111 |  | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm |  | kus |  | 82,000 |  | 19,90 |  | 1 631,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460932111

| 31 | K | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 18,000 | 53,50 | 963,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511

| 32 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 100,000 | 34,24 | 3 424,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002

| 33 | K | 741910502 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 10,000 | 85,60 | 856,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910502

| 34 | K | HZS.009 | Utěsnění prostupů | hod | 3,000 | 749,00 | 2 247,00 | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 741112051 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných | kus | 15,000 | 90,95 | 1 364,25 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112051

D	D11	demontáže a opětné montáže demontovaného materiálu	26 252,45

| 36 | K | HZS.010 | Demontáž osvětlovacího bodu (komplet svítidlo, sloup,základ) k dalšímu použití 1 ks | hod | 2,000 | 749,00 | 1 498,00 | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 1,000 | 1 171,65 | 1 171,65 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011

| 38 | K | HZS.011 | Montáž ochranné manžety 1 ks | hod | 0,550 | 749,00 | 411,95 | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | HZS.012 | Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár do výšky 4 m 1 ks | hod | 1,000 | 4 066,00 | 4 066,00 | HZS |
| 40 | K | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník | kus | 1,000 | 588,50 | 588,50 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202013

| 41 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 1,000 | 449,40 | 449,40 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201

| 42 | K | 741320041 | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem | kus | 1,000 | 90,95 | 90,95 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041

| 43 | K | HZS.013 | Demontáž slaboproudých zařízení k dalšímu použití | hod | 8,000 | 749,00 | 5 992,00 | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | HZS.014 | Opětná montáž demontovaného slaboproudého zařízení | hod | 16,000 | 749,00 | 11 984,00 | HZS |

D	D12	zemní práce	206 043,97

| 45 | K | 460010024 | Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0,360 | 2 308,50 | 831,06 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024

| 46 | K | 460010025 | Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0,360 | 2 646,00 | 952,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025

| 47 | K | HZS.014.1 | Výkop a zához jámy pro stožár vo 8 ks | hod | 8,000 | 288,90 | 2 311,20 | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 460171271 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m | 316,000 | 152,24 | 48 107,84 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171271

| 49 | K | 460431271 | Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 50 cm , hloubky 70 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 | m | 316,000 | 107,36 | 33 925,76 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431271

| 50 | K | 460171331 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně šířky 50 cm, hloubky 130 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 | m | 4,000 | 247,28 | 989,12 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171331

| 51 | K | 460431321 | Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 50 cm , hloubky 110 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 | m | 4,000 | 168,08 | 672,32 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431321

| 52 | K | 460791212 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50mm uložených do rýhy | m | 390,000 | 48,15 | 18 778,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212

| 53 | K | 460791214 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy | m | 203,000 | 69,55 | 14 118,65 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791214

| 54 | K | 460641112 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění | m3 | 1,000 | 4 694,09 | 4 694,09 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112

| 55 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | m | 316,000 | 139,52 | 44 088,32 | CS ÚRS 2022 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661112

| 56 | K | 468041122 | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm | m | 4,000 | 109,34 | 437,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041122

| 57 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 15,400 | 104,72 | 1 612,69 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

| 58 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 292,600 | 22,61 | 6 615,69 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

| 59 | K | 460361111 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 21,560 | 261,80 | 5 644,41 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111

| 60 | K | R0002 | Odstranění povrchů a krytů výkopů bez odvozu a uložení na skládce - předběžná cena | hod | 4,000 | 288,90 | 1 155,60 | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | HZS.015 | Provizorní úprava terénu | hod | 8,000 | 288,90 | 2 311,20 | HZS |
| 62 | K | HZS.016 | Zapěnění konců chrániček | hod | 3,000 | 417,30 | 1 251,90 | HZS |
| 63 | K | HZS.017 | Zřízení polohopisného plánu | hod | 6,000 | 963,00 | 5 778,00 | HZS |
| 64 | K | 460010024 | Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0,008 | 2 308,50 | 18,47 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024

| 65 | K | 460010025 | Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0,008 | 2 646,00 | 21,17 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025

| 66 | K | 460171331 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně šířky 50 cm, hloubky 130 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 | m | 8,000 | 247,28 | 1 978,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171331

| 67 | K | 460431311 | Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 50 cm , hloubky 100 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2 | m | 8,000 | 153,12 | 1 224,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 460791116 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | m | 8,000 | 74,90 | 599,20 |  |
| 69 | K | 460641112 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění | m3 | 0,800 | 4 694,09 | 3 755,27 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112

| 70 | K | 460671113 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 8,000 | 7,49 | 59,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | 468041122 | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm | m | 8,000 | 109,34 | 874,72 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041122

| 72 | K | 468011122 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm | m2 | 4,000 | 236,72 | 946,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 1,400 | 104,72 | 146,61 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

| 74 | K | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 26,600 | 22,61 | 601,43 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

| 75 | K | 460361111 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1,140 | 261,80 | 298,45 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111

| 76 | K | 469973117 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1,360 | 528,00 | 718,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | HZS.001 | Ukončení kabelů nn smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo v rozvaděči | hod | 0,500 | 749,00 | 374,50 | HZS |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | HZS.002 | Ukončení slaboproudých kabelů se zapojením na přístroji nebo v rozvaděči | hod | 0,200 | 749,00 | 149,80 | HZS |

D	D13	ostatní	75 316,50

| 79 | K | R0002.1 | Zapůjčení pojízdné plošiny ( pracovní výška do 7m) pro montáž a demontáž stožárů vo | den | 6,000 | 810,00 | 4 860,00 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | HZS.019 | Měření a uvedení do provozu slaboproudé a nn instalace | hod | 36,000 | 675,00 | 24 300,00 | HZS |
| 81 | K | HZS.021 | Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem | hod | 8,000 | 945,00 | 7 560,00 | HZS |
| 82 | K | HZS.022 | Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce) | hod | 17,000 | 675,00 | 11 475,00 | HZS |
| 83 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis.Kč | kus | 1,000 | 10 800,00 | 10 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002

| 84 | K | 741820013 | Měření zemních odporů zemní sítě délky pásku přes 200 do 500m | kus | 1,000 | 9 477,00 | 9 477,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820013

| 85 | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 1,000 | 6 844,50 | 6 844,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP0323VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 2. 2024 |

areál ZČU Plzeň - Bory

| Zadavatel: | IČ: |  |
| --- | --- | --- |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 19515260 |
| ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. | DIČ: | CZ19515260 |
| Projektant: | IČ: | 29115744 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň | DIČ: | CZ29115744 |
| Zpracovatel: | IČ: | 40533255 |
| Xxxx | DIČ: | CZXXXX |
| Poznámka: |  |  |

| v | CZK |
| --- | --- |

Cena bez DPH	488 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 488 700,00 21,00% 102 627,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH 591 327,00

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU |  |
| Objekt: |  |
| PP0323VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |
| Místo: | areál ZČU Plzeň - Bory |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| Zpracovatel: | xxxx |

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 488 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 488 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 103 950,00

VRN3 - Zařízení staveniště 105 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost 205 200,00

VRN5 - Finanční náklady 27 000,00

VRN6 - Územní vlivy 47 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

Objekt:

PP0323VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel:

Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| --- | --- |
| Zpracovatel: | xxxx |

| Datum: | 20. 2. 2024 |
| --- | --- |

Místo:	areál ZČU Plzeň - Bory

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Náklady soupisu celkem	488 700,00

|  | D VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 488 700,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 103 950,00 |  |
| 1 | K | 011103000 | Vytýčení inženýrských sítí | ks | 1,000 | 40 500,00 | 40 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011103000 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | ks | 1,000 | 20 250,00 | 20 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 16 200,00 | 16 200,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

v tištěné a digitální verzi v počtu požadovaném v zadávací dokumentaci

| 4 | K | 013294000 | Dodavatelská a dílenská projektová dokumentace | ks | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

P	Poznámka k položce:

zahrnuje náklady na veškerou výrobní a dílenskou dokumentaci potřebnou k provedení stavby apod.

D	VRN3	Zařízení staveniště	105 300,00

| 5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | 1,000 | 89 100,00 | 89 100,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

Poznámka k položce:

zahrnuje náklady na: pořízení, dovoz, montáž, údržbu, demontáž a odvoz veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, zřízení a demontáž odběrných míst staveništních energií vč. podružného měření a

P	vlastních odběrů, energie pro ZS, event. zřízení a odstranění dočasného zpevnění ploch, ohrazení, resp. oddělení staveniště, osvětlení staveniště, střežení staveniště, provizorní zajištění výkopů proti pádu, zřízení a odstranění dočasného napojení na inženýrské sítě,

ekologickou likvidaci odpadů, zřízení a odstranění provizorní plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2 zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zřízení a odstranění případných dočasných nájezdových ploch, vyčištění staveniště a dotčených ploch stavbou, ostatní ZS - viz ZOV a dle uvážení zhotovitele

| 6 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | ks | 1,000 | 10 800,00 | 10 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

| 7 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | ks | 1,000 | 5 400,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

P	Poznámka k položce:

požadavky na grafické řešení, velikost atd. viz Zadávací dokumentace

D	VRN4	Inženýrská činnost	205 200,00

| 8 | K | 041103000 | Autorský dozor projektanta | ks | 1,000 | 72 900,00 | 72 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000

| 9 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | ks | 15,000 | 4 860,00 | 72 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043134000

P	Poznámka k položce:

např: hutnící, tlakové, příp. další, které nejsou položkami jednotlivých objektů dle ZD a PD

| 10 | K | 045203000 | Kompletační činnost | ks | 1,000 | 18 900,00 | 18 900,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000

P	Poznámka k položce:

zajištění a příprava veškerých dokladů a vyjádření potřebných ke kolaudaci stavby, resp. požadovaných SÚ

| 11 | K | 045303000 | Koordinační činnost | ks | 1,000 | 40 500,00 | 40 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000

D	VRN5	Finanční náklady	27 000,00

| 12 | K | 051002000 | Pojistné | ks | 1,000 | 27 000,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000

P	Poznámka k položce:

poplatky za pojištění stavby požadované v zadávací dokumentaci

D	VRN6	Územní vlivy	47 250,00

| 13 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | ks | 1,000 | 47 250,00 | 47 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

| V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, |  |
| --- | --- |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné |  |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: |  |
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

| Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, |  |
| --- | --- |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. |  |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: |  |
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  | J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| Rekapitulace stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Kód

Stavba

Místo

Datum

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Zadavatel

IČ

DIČ

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

A

A

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

| Kód stavby | String | 20 |
| --- | --- | --- |
| Název stavby | String | 120 |
| Místo stavby | String | 50 |
| Datum vykonaného exportu | Date |  |
| Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | String | 50 |
| Poznámka k zadání | String | 255 |
| Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | Double |  |
| Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Kód

Stavba

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód

Objektu, Soupis prací

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| --- | --- | --- |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód objektu | String | 20 |
| Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Krycí list soupisu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Místo

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

| Rekapitulace členění soupisu prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód dílu - Popis

Cena celkem

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

| Soupis prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |

eGSazbaDPH

základní snížená nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky

eGTypPolozky

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

p

psc

pp

vv

fig

DPH

Hmotnost

Suť

Nh

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

N

| Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| --- | --- | --- |
| Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství položky soupisu | Double |  |
| Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

|  |  | Datová věta |
| --- | --- | --- |
| Typ věty | Hodnota | Význam |

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

STA

PRO

ING

VON

OST

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: „Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“

Zhotovitel :	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Předání staveniště:	dle SoD a zadávací dokumentace

Předání díla:	dle SoD a zadávací dokumentace, max. do 28 týdnů od předání staveniště

Doba výstavby:	do 28 týdnů od předání staveniště

| STAVEBNÍ ČINNOST / TÝDNY | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | CENA CELKEM za SO v ti. Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,70 |
| SO Demolice, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,76 |
| SO Multifunkční hřiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 758,84 |
| SO Vybavení hřiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,68 |
| SO Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 186,30 |
| SO Elektroinstalace, materiál, montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,75 |
| Finanční náročnost v tis Kč bez DPH | 140,00 | 640,00 | 198,00 | 140,00 | 140,00 | 460,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 40,00 | 340,00 | 100,00 | 100,00 | 520,00 | 1 320,00 | 920,00 | 1 120,00 | 870,00 | 1 450,00 | 950,00 | 1 220,00 | 920,00 | 730,00 | 770,00 | 340,00 | 13 708,00 |

xxx

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.