| Formulář pro hodnocení technické specifikace "robotický systém pro rehablitaci horní končetiny " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Robotický systém pro rehablitaci horní končetiny- 1 ks |  |  |  |
| Robotický systém pro rehablitaci horních končetin pro potřeby rehablitaního oddělení |  |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka uchazeče |
| Robotický systém pro rehablitaci horních končetin | ano | absolutní | ANO |
| hmotnost systému | maximálně 175kg | absolutní | 160 kg |
| hmotnost jednotlivé robotické paže | maximálně 6kg | absolutní | 5,6 kg |
| napájení systému | 100-230V, 50/60 Hz | absolutní | 100-230 V, 50/60 Hz |
| maximální váha pacienta | minimálně 130kg | absolutní | 130 kg |
| monitor pro obsluhu zařízení | minimálně 20´´ | absolutní | 23,8´´ |
| monitor pro virtuální realitu a biofeedback | minimálně 40´´ | absolutní | 43´´ |
| motivační zpětná vazba - pohybová cvičení ve virtuální realitě | ano | absolutní | ANO |
| databáze pro správu pacientů | ano | absolutní | ANO |
| počet robotických exoskeletonových ramen | 2ks | absolutní | 2 ks |
| možnost použití robotických ramen jednotlivě nebo současně | ano | absolutní | ANO |
| fixace klienta | ano | absolutní | ANO |
| bezpečnostní STOP tačítko pro okamžité zastavení přístroje | ano | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ANO |