České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

- Měření výstupních charakteristik záření,

2. část Spektrometr 2500-10000 nm

- Technický popis

- Námi nabízený spektrometr spektrometr FTMIR-L1-160-LN2  švýcarské firmy Arcoptix patří mezi střední infrared ( MIR ) skenovací spektrometry s Fourierovou transformací (FT). Jedná se o vysoce přesné opto-mechanické zařízení kombinující optiku, mikromechanické ovládání a elektroniku. Základní prvkem je interferometr s bílým světlem, jehož pohyb je měřen s extrémní přesností pevnolátkovým referenčním laserem. Následně optické komponenty přivádějí světlo přes zrcadla interferometru na detektor.

- Spektrometr je uzavřen v robustním kovovém pouzdře včetně optické části, elektroniky, A/D převodníku a komunikuje prostřednictvím rozhraní USB 2.0. Optický vstup do spektrometru je realizován konektorem SMA905, tedy prostřednictvím optického vlákna.

- Detailní technické parametry naleznete v Datasheetu Arcoptix FTMIR Rocket ( F2 ). Parametry nabízeného spektrometru naleznete pod označením FTMIR-L1-160-LN2.

- Nabízený spektrometr má tekutým dusíkem chlazený detektor Mercury Cadmium Telluride (MCT), což znamená manipulaci s extrémně nízkými teplotami (-200 °C) a potenciálně nebezpečnými materiály. Proto jsou nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně jak uživatele, tak ostatních před potenciálními riziky. Detailní popis, jak pracovat s detektorem chlazeným kapalným dusíkem, naleznete v provozním manuálu LN2-detector-operation ( F3 ), kde je uveden nejen postup, ale také vyjmenována bezpečnostní opatření.

- V instalačním a provozním manuálu Arcoptix FT Rocket User Manual ( F4 ) je popsána vlastní práce se spektrometrem , dále je popsána instalace a práce se softwarem, který je součástí dodávky spektrometru

Zpracoval Ing.Michal Mazanec

V Říčanech  dne 27.12.2024

.........................................

Ing.Ladislav Šašek, CSc			  jednatel