ZAKÁZKA

| Číslo: | 2025-CN010 |
| --- | --- |
| Zakázka: | „Odstranění obložení a renovace omítky“ |
| Komentář: |  |

FIRMY

| Dodavatel: | Cieslar, s.r.o. |
| --- | --- |

ROZPOČET

| Celkem (bez DPH): | 312 134 | Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH: | 65 548 | Kč |
| Celkem včetně DPH: | 377 682 | Kč |

| Celkem (bez DPH) | 312 134 |
| --- | --- |
| DPH | 65 548 |
| DPH 21 % ze základny: 312 134 | 65 548 |
| Celkem (včetně DPH) | 377 682 |

„Odstranění obložení a renovace omítky“

| Popis | Cena |
| --- | --- |

| Základní rozpočet | 312 134 |
| --- | --- |
| SO 01: Stavební objekt 01 | 312 134 |
| 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | 194 326 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 27 177 |
| 099: Přesun hmot HSV | 10 825 |
| 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 18 509 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 8 329 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 25 332 |
| 776: Podlahy povlakové | 1 016 |
| 783: Nátěry | 8 954 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 17 668 |

„Odstranění obložení a renovace omítky“

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dodatek | Základní rozpočet | 312 134 |
| --- | --- | --- |
| Objekt | SO 01: Stavební objekt 01 | 312 134 |
| Oddíl | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | 194 326 |

| 1 | SP | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 97,499 | 122,27 | 11 921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SP | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 97,499 | 366,68 | 35 751 |
| 3 | SP | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 133,899 | 309,52 | 41 445 |
| 4 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 133,899 | 77,94 | 10 436 |
| 5 | SP | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 32,000 | 58,42 | 1 869 |
| 6 | H | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm | m | 32,000 | 14,11 | 452 |
| 7 | SP | 622151021 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 133,899 | 67,92 | 9 094 |
| 8 | SP | 622511102 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn | m2 | 133,899 | 622,54 | 83 358 |

|  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 27 177 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SP | 009-R01 | Nadkrývání, úklidy | soubor | 1,000 | 27 176,73 | 27 177 |

|  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 10 825 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,197 | 1 201,85 | 2 641 |
| 11 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,197 | 344,46 | 757 |
| 12 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21,970 | 14,95 | 328 |
| 13 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,346 | 2 499,17 | 865 |
| 14 | SP | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 1,851 | 2 558,96 | 4 737 |
| 15 | SP | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3,373 | 443,91 | 1 497 |

|  | Oddíl |  | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 18 509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SP | 735-01R | Úprava přívodu k otopným tělesům a úprava potrubí včetně zaslepení a zpětného odslepení | soubor | 1,000 | 17 936,64 | 17 937 |
| 17 | SP | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3,190 | 179,37 | 572 |

|  | Oddíl |  | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 8 329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | SP | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm | kus | 4,000 | 524,52 | 2 098 |
| 19 | SP | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | soubor | 1,000 | 1 016,41 | 1 016 |
| 20 | SP | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | soubor | 1,000 | 1 973,03 | 1 973 |
| 21 | SP | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1980 do 2820 mm | kus | 4,000 | 784,78 | 3 139 |
| 22 | SP | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 1,240 | 82,27 | 102 |

|  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 25 332 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | SP | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 97,499 | 203,19 | 19 811 |
| 24 | SP | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 97,499 | 52,98 | 5 165 |
| 25 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 6,000 | 42,00 | 252 |
| 26 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0,410 | 252,28 | 103 |

|  | Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 1 016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | SP | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 52,000 | 19,49 | 1 014 |
| 28 | SP | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 0,260 | 10,14 | 3 |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 8 954 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | SP | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 36,400 | 122,79 | 4 469 |
| 30 | SUB | 783_01Rz | Nátěr ocelových zárubní, včetně obroušení | ks | 3,000 | 1 494,72 | 4 484 |

|  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 17 668 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,500 | 2 944,66 | 4 417 |
| 32 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 4,500 | 2 944,66 | 13 251 |