Příloha č. 3 výzvy

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi účastníky:

Smluvní strany:

- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001

zastoupená: XXXX, XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446.

bankovní spojení: XXXX

č.účtu: XXXX

tel. XXXX, XXXX

(dále jen „objednatel“)

- KB.Stavební.s.r.o,

se sídlem: Jamborova 8.00,.592 3.1.Nové Město na Moravě

IČO: 29208181

DIČ: CZ29208181

zastoupená: XXXX- XXXX

zapsaná:_ OR Krajský. soud Brno sp..zn,. C.65772

bankovní spojení: XXXX

č.účtu: XXXX

tel. XXXX

fax:

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouvaje uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod ev. č. VZ/24/13 „Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení'" dle směrnice objednatele č. 2/2023 a Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29.6.2021 a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom skutečnosti, že objednatel má zájem realizovat předmět této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávám veřejných zakázek stanovenými v § 6 odst. 4 zákona. Odpovědné zadávání veřejných zakázek kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a také životního prostředí.

Objednatel proto klade důraz na to, aby zhotovitel při své podnikatelské činnosti v maximální možné míře naplňoval požadavky z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny dále v textu této smlouvy.

Článek 1.

Předmět smlouvy o dílo

- Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo - pod názvem: „Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení“ (dále jen „dílo“), a to řádně a včas, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- Předmět díla zahrnuj e:

- bourací práce

- sádrokartonové konstrukce

izolace

- ZTI rozvody, elektro rozvody, VZT

- akustické rastrové podhledy

- omítky a výmalby

- keramické dlažby

- podlahové konstrukce a krytiny (vinyl)

- výplně otvorů

- Rozsah a specifikace díla je dána:

- touto smlouvou a jejími přílohami,

- Výzvou k podání nabídek ve veřejné zakázce pod názvem „Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení“ ze dne 25.11.2024 (dále jen „Výzva“)

- projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení“ společností Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava, která byla přílohou č. 1 Výzvy (dále jen „projektová dokumentace“);

- oceněným položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výše uvedeného zadávacího řízení a je přílohou č. 1 této smlouvy.

Dále jen „Dokumentace k dílu“.

- Práce musí být, s ohledem na provoz celého zdravotnického zařízení, prováděny v časech: pondělí - sobota od 8:00 do 18:00 hodin, v neděli od 9:00 do 15:00 hodin nebude-li oboustranně dohodnuto a písemně odsouhlaseno jinak.

- Dílo bude realizováno za plného provozu oddělení, v těsné blízkosti místa realizace se nacházejí další zdravotnické provozy (pokoje pro pacienty, sesterna aj.). Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a realizovat stavební práce v souladu se závazným harmonogramem provádění stavby, nebude-li oboustranně dohodnuta a odsouhlasena jeho změna. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a úzce spolupracovat se zástupci objednatele i daného oddělení ve věci koordinace prací ve vztahu k provozu objektu.

- Zhotovitel je povinen v přilehlých chodbách po celou dobu stavby zachovat bezpečný koridor pro průchod personálu, návštěvníků, případně umožnit převoz pacientů na lůžku a tento koridor také řádně označit.

- Dílo musí být zhotoveno v souladu s technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě, řádně a včas.

- Zhotovitel se zavazuje dílo na vlastní nebezpečí a náklady zhotovit, předat dílo objednateli a převést na něj vlastnické právo k dílu.

- Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektovou dokumentací, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá dle cenové nabídky, kterou zhotovitel vypracoval na základě Výzvy objednatele a kterou objednatel následně odsouhlasil.

Článek 2
Místo, způsob a doba plnění, termín dokončení díla

- Místo plnění: neurologické oddělení v areálu objednatele na výše uvedené adrese.

- Způsob plnění: Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě bez vad a nedodělků v určeném čase a místě plnění, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- Doba plnění díla:

Stavební práce budou realizovány v termínu od 1.7.2025 - 01.09.2025. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve po datu nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 01.09.2025.

- Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby a uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

- Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen:

- vzniknou-li v průběhu provádění díla objektivní překážky či důvody na straně objednatele (zejména provozní důvody)

- jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv.

„vyšší moc“), podle čl. 11 této smlouvy

- v případě výskytu víceprací či méněprací, které nemohly být objednatelem předvídány

- v případě nedostatku součinnosti objednatele podle čl. 5 této smlouvy

- Zhotovitel i objednatel se zavazují, že i v případech dle odst. 5 tohoto článku vyvinou maximální úsilí k dodržení původního termínu dokončení díla.

Článek 3

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem provedení přípravy realizace sjednaného díla v potřebném předstihu dle předchozí dohody.

- Objednatel se zavazuje seznámit zástupce (zaměstnance) zhotovitele s interními předpisy místa plnění díla, jejichž znalost je nutná pro řádné, včasné a bezpečné provedení díla.

- Veškeré práce související s prováděním díla budou koordinovány dle požadavku objednatele s ohledem na nepřetržitý provoz nemocnice.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem při vlastním provádění díla dle pokynů zhotovitele nebo jím pověřených zaměstnanců a poskytnout potřebnou součinnost dle čl. 5 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo dle této smlouvy a potvrdit jeho převzetí písemnou formou zhotoviteli dle článku 7 této smlouvy a na základě zhotovitelem vystavené faktury zaplatit mu sjednanou cenu díla způsobem sjednaným dle článku 6 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn za přítomnosti zhotovitele průběžně kontrolovat provádění předmětu díla podle této smlouvy - po dobu provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními či zákonnými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Odstranění těchto vad je uplatňováno formou oboustranně stvrzeného zápisu, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat na své náklady nápravu.

Článek 4
Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě podle podkladů předaných od objednatele a v dohodnuté lhůtě a kvalitě bez vad a nedodělků jej předat objednateli. V případě, že se v podkladech, předaných objednatelem zhotoviteli, vyskytnou vady, zavazuje se zhotovitel na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit objednatele. Po dobu výskytu a odstranění vad takto zjištěných není zhotovitel v prodlení splněním předmětu díla.

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané podklady jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby (zaměstnance), které použije ke zhotovení díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen předcházet škodám, zejména na technologických zařízeních a dalším majetku objednatele. Pokud zhotovitel poškodí technologické zařízení nebo jiný majetek objednatele, musí provést na vlastní náklad jejich opravy nebo uhradit vzniklé škody.

- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení, nezbytné pro provedení díla včetně zabezpečení zařízení a zavazuje se v průběhu provádění díla udržovat v místě díla pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, provést konečný úklid a vyklizení prostor v místě díla a po celou dobu realizace díla jej mít řádně zabezpečené proti všem povětrnostním vlivům i úniku prachu. Veškeré tyto činnosti jsou obsaženy v ceně díla.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny apod. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci díla, jsou povinni používat při práci ochranné prostředky a pomůcky.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla.

- Zhotovitel je povinen dílo před jeho předáním a převzetím objednatelem řádně překontrolovat a vyzkoušet. Zkoušky tvořící součást zhotovovaného díla provádí zhotovitel na vlastní náklady. Zkoušky vyžádané objednatelem mimo standardně prováděné zkoušky hradí objednatel.

- Zhotovitel prohlašuje, že věcné plnění této smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn v dostatečném rozsahu pro případné škody, související se zhotovením díla. Proto je povinen mít po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. pojistné výši 2 mil. Kč.

- Aspekty odpovědného zadávání

- Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a z.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

- Zhotovitel se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také enviromentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí - viz https://apps.odok.cz/attachment/-Zdown/RCIAAPNEO20J .

- V rámci plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a také zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se zhotovitel tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a řádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech zhotovitele u objednatele. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 6 odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout objednateli na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a enviromentálních aspektů odpovědného zadávání.

- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 5

Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla nezbytnou součinnost, spočívající zejména v umožnění přístupu do místa plnění díla, příp. využití přívodu elektrického proudu.

- Objednatel předá zhotoviteli prostory k realizaci bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 14 odst. 13 této smlouvy, pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak. Plocha bude vymezena dle požadavku zhotovitele v takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení osob a materiálu v okolí.

Článek 6

Cena díla a platební podmínky

- Celková cena díla podle této smlouvy je stanovena pevnou částkou ve výši:

3 422 844,03 .Kč bez DPH

(slovy :třimilionyčtyřistadvacetdvatisíceosmsetčtyřicetčtyřikorunatřihaléře.)

tj.4 141 641,28 Kčs DPH

(slovy: čtyřimilionystočtyřicetjedentisícšestsetčtyřicetjedenkorunadvacetosmhaléřů)

Stanovená cena v sobě zahrnuje všechny dohodnuté dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého díla specifikovaného touto smlouvou včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena díla může být změněna:

- v případě, že dojde k vícepracím a méněpracím prokazatelně požadovaných a písemně odsouhlasených objednatelem. Práce související s dodržením technologických a pracovních postupů zabezpečujících realizaci díla podle této smlouvy nemají charakter víceprací. Pokud zhotovitel provede některé z výše uvedených prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů - zákonných sazeb upravujících výši DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:

- použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;

- položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;

- položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Objednatel je plátcem DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura dle soupisu provedených prací bude vystavená po předání nebo částečném předání díla. Faktura bude předána zástupcem zhotovitele při podpisu předávacího protokolu dle čl. 7 odst. 3 této smlouvy, nebo zaslána objednateli poštou. Smluvní splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu objednateli.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli během realizace díla žádné zálohové platby.

Článek 7
Předání a převzetí díla

- Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem) zástupce objednatele alespoň dva kalendářní dny před sjednaným termínem předání díla podle čl. 2 k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít.

- Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revizní zprávy, certifikáty a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšné převzetí díla. Pokud je pro řádné uvedení předmětu díla do provozu a jeho provozování nezbytné zajistit veřejnoprávní rozhodnutí a povolení, zajistí toto před přejímacím řízením zhotovitel.

- O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol s uvedením průběhu a výsledku zkoušek souvisejících s dílem, případných vad díla a podmínek jejich odstranění (dále „Protokol o převzetí díla).

- Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

- Na provedené dílo budou zpracovány a při předání díla předány:

- soupis provedených prací,

- předávací protokol, jehož obsahem bude zejména zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termíny jejich odstranění a jednoznačný projev vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají.

- Spolu s předáním díla předá zhotovitel, je-li to relevantní k dodávanému zboží/části díla objednateli lx v listinné podobě a lx v elektronické podobě na CD/ USB Flash:

- prohlášení o shodě na dodané zboží/výrobky (CE certifikáty),

- veškeré doklady, které jsou potřebné k používání díla (např. záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, apod.)

- doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,

- Spolu s předáním díla, je-li to relevantní, předá zhotovitel objednateli i veškeré příslušenství nutné pro řádné užívání a funkci díla.

- V případě nepředložení všech dokladů, nezbytných pro provoz díla je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

- Kontrolu řádného provedení díla a převzetí díla bude provádět pověřený zástupce objednatele (viz čl. 14 odst. 1).

Článek 8

Záruka na dílo

- Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Počátek běhu záruční doby se počítá od okamžiku podpisu Protokolu o převzetí díla. Na předměty se záručními listy poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců.

- Poskytnutá záruka znamená, že provedené dílo včetně všech dodaných předmětů v rámci díla bude po dobu uvedenou výše v odstavci 1 tohoto článku plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem, např. ČSN, EN, ISO, které se na dané dílo vztahují.

Článek 9

Vady díla a podmínky reklamace

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků a ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

- Za vady díla zjištěné po předání a převzetí díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

- V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla vady či nedodělky díla, bude tato skutečnost řešena postupem uvedeným v čl. 7 odst. 4 této smlouvy.

- Vady zjištěné až po předání a převzetí díla je objednatel povinen bez zbytečného odkladu zjištěné vady díla písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla, jakož i na vady díla způsobené jeho nesprávným používáním nebo používáním k účelu, k němuž nebylo vyrobeno nebo testováno.

- Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace) písemně vyjádřit k objednatelem uplatněným a popsaným vadám. Ve svém stanovisku zhotovitel vady buď uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat. Uznaná reklamace vady bude odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení písemného oznámení (reklamace) zhotoviteli.

- Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) objednatele, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. V této souvislosti má objednatel vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo na náhradu nákladů spojených s odstraněním vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se jedná o náklady prokazatelně a odůvodněně vynaložené.

Článek 10

Smluvní pokuty a majetkové sankce

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení, až do předání a převzetí celého díla.

- V případě, že objednatel nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky, a to za každý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody zhotovitele.

- Při prodlení zhotovitele s vyklizením místa realizace díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Toto prodlení začne běžet třetím dnem od dokončení díla.

- V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty (např. lhůta dle čl. 7 odst. 4) stanovené pro postup při odstraňování vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady uvedené v článku 9 odst. 5, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé zvlášť.

- V případě, že při plnění předmětu smlouvy zhotovitel prokazatelně poruší povinnosti uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 5 a povinnosti uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 10 definující aspekty odpovědného zadávání pro plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 4 odst. 5 a odst. 10, ze kterých vznikne objednateli škoda (např. finanční pokuta), uhradí zhotovitel objednateli vedle smluvní pokuty i plnou výši vzniklé škody.

- V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 13 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení sjednané povinnosti.

- Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škod v plném rozsahu, které vzniknou smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením jakéhokoliv ustanovení této smlouvy, (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této informační povinnosti zakládá druhé smluvní straně právo na náhradu škody.

- Sankce jsou splatné do 14 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany k úhradě sankce doručena straně povinné.

Článek 11

Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, či jinak významné události, na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla.

- V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídajících vzniklé situaci. O vzniku takových okolností jsou smluvní strany povinny vzájemně se neprodleně informovat a učinit neprodlené opatření k omezení vzniku možných škod.

- Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.

Článek 12

Odstoupení od smlouvy

- Zhotovitel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neuhradí své závazky vůči zhotoviteli ani do 10 pracovních dnů po doručení písemného upozornění na prodlení s úhradou faktury.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, které je založeno následujícími skutečnostmi:

- zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla více jak 5 dnů od smluveného termínu dokončení díla,

- kvalita prací a dodávek nebude odpovídat příslušným normám a předpisům,

- dílo bude vykazovat vady, které budou podstatným způsobem ztěžovat či znemožňovat jeho užívání (provoz).

- v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného činu

- zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 4 odst. 11 a 12 této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy ve shora uvedených případech je účinné 3. kalendářní den následujícím po dni, ve kterém bylo písemné odstoupení doručeno zhotoviteli.

Článek 13

Mlčenlivost

- V průběhu plnění předmětu této smlouvy může zhotovitel přijít do styku s důvěrnými informacemi týkající se objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů

o mající povahu osobních údajů, obchodních údajů, či údajů o jiných právních a faktických vztazích objednatele,

o které zhotovitel obdržel či obdrží, a to ať již písemně, ústně, v elektronické či jiné formě, a to na jakémkoli nosiči, na němž takováto informace může být nahrána nebo uložena.

- Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou či se stanou veřejně přístupnými a mohou být kýmkoli získány bez nutnosti vyvinout větší úsilí za předpokladu, že nejsou získány jako důsledek protiprávního jednání.

- V případě pochybností je povinností zhotovitele vyžádat si stanovisko objednatele, zda informaci považuje za důvěrnou. Nepožádal-li zhotovitel o toto stanovisko, má se v případě pochybností za to, že informace je důvěrná.

- Zhotovitel zajistí zachování mlčenlivosti o veškerých důvěrných informacích a zajistí přenesení povinnosti mlčenlivosti v plném rozsahu této smlouvy na své zaměstnance i jakékoli další osoby v právním či faktickém vztahu ke zhotoviteli, které se budou na realizaci předmětu smlouvy podílet. To platí i pro ostatní povinnosti uložené touto smlouvou.

- Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pravidla a zásady zpracování a ochrany osobních údajů identifikovatelných fyzických osob podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

- Zhotovitel prohlašuje, že v předmětu dodávky:

□ jsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů, a to následující:

[X] nejsou uchovávány osobní údaje a údaje zvláštní kategorie objednatele, jeho zaměstnanců či pacientů.

- V případě, že je předmětem dodávky počítačové vybavení uchovávající jakékoliv osobní údaje a údaje zvláštní kategorie, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost výslovně upozornit a zajistit zabezpečení proti neoprávněnému přístupu vhodnými prostředky (PIN, přihlašovací údaje, ...). Tyto údaje současně předá objednateli při předání díla.

- Objednatel prohlašuje, že v souvislosti se zajištěním servisních služeb poskytovaných zhotovitelem v záruční době nepožaduje zpracování dat (osobních údajů). V případě, že by v rámci zajištění servisních služeb muselo být zpracování dat (osobních údajů) provedeno, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a uzavřít bez zbytečného odkladu zpracovatelskou smlouvu.

- Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období platnosti této smlouvy, talc na období po jejím ukončení.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

- Pověřenými zástupci smluvních stran:

• ke kontrole a převzetí díla jsou:

Za objednatele: XXXX, XXXX;

Tel./e-mail: XXXX/ XXXX

Za zhotovitele: XXXX, XXXX.

Tel./email XXXX, XXXX

Výše uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným ke kontrole díla a jeho převzetí s výjimkou provádění změn této smlouvy. Tito zástupci mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně.

mohou určit své další spolupracovníky k zajištění dílčích činností s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. V případě změny oprávněného zástupce jsou smluvní strany povinny tuto změnu neprodleně oznámit druhé smluvní straně.

- V případě změny rozsahu prací dle čl. 6. odst 1. písm. a) bude smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se minimálně vymezí rozsah těchto prací a jejich cena.

- Ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat či rušit pouze formou písemných číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

- Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, na objednatele přechází předáním a převzetím díla.

- Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.

- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či jejích členů. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, že všechny spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny prostřednictvím věcně a místně příslušných soudů.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od šatného počátku.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Jakákoliv změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

V Novém Městě na Moravě, dne:.24.02.2025 V Novém Městě na Mor..dne.21.02.2025.

Objednatel

Zhotovitel:

XXXXXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	202317_A17-23-P

Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízeni 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 3 422 844,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 3 422 844,03 | 718 797,25 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 4 141 641,28 |

Datum a podpis:

Objednatel				                                         Uchazeč                  XXXX

XXXX

Datum a podpis:			      Razítko		     Datum a podpis			         Razítko

Projektant

Zpracovatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

202317_A17-23-P

Stavba:	Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízeni 2 pokojů zvýšené péče neurologického odděleni

19.03.2024

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě	Projektant:

Uchazeč:	KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na IV Zpracovatel:

| Náklady z rozpočtů |  | 3 422 844,03 | 4 141 641,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1.14 | Pavilon interních oborů | 3 364 844,03 | 4 071 461,28 |
| D1.14.1 | Stavební | 1 374 728,52 | 1 663 421,51 |
| D1.14.4a | Vytápění | 197 138,12 | 238 537,13 |
| D1.14.4c | Vzduchotechnika a chlazeni | 205 353,00 | 248 477,13 |
| D1.14.4e | Zdravotně technické instalace | 232 442,14 | 281 254,99 |
| D1.14.4g | Silnoproudá elektrotechnika | 769 063,17 | 930 566,44 |
| D1.14.4h1 | Slaboproudá elektrotechnika | 304 706,24 | 368 694,55 |
| D1.14.4h3 | Elektrická požární signalizace | 25 088,84 | 30 357,50 |
| D1.14.4i | Medicinální plyny | 256 324,00 | 310 152,04 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 58 000,00 | 70 180,00 |

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického odděleni

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.1 - Stavební

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 374 728,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 374 728,52 |  |  | 21,00% | 288 692,99 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 1 663 421,51 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Datum a podpis.

Razítko

Stavba:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.1 - Stavební

Nové Město na Moravě

Datum:

19.03.2024

Zadavatel:

Nemocnice Nové Město na Moravě

Projektant:

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 1 374 728,52 350 895,94 |
| --- | --- |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 33 846,70 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 82 053,18 |
| 61 - Úprava povrchů vnitrní | 64 038,23 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 18 014,95 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 234 996,06 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 4 546,75 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 15 593,50 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 104 559,45 |
| 99 - Přesuny hmot a suti | 110 296,36 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 022 782,58 |
| 713 - Izolace tepelné | 1 911,67 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 296 868,87 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 11 228,25 |
| 766.a - truhlářské vnitřní | 11 000,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 354 741,72 |
| 767.a - zámečnické vnitřní | 11 200,00 |
| 767.b - ostatní | 164 536,03 |
| 767.c - zámečnické venkovní | 5 000,00 |
| 767.d - hliníkové vnitřní | 174 000,00 |
| 776 - Podlahy povlakové | 168 529,58 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 147 974,55 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 41 527,94 |
| 1001 - Interiér | 1 050,00 |
| 1001b - Prvky infosystému | 1 050,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

□ 1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.1 - Stavební

Místo:	Nové Město na Moravě

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě

Uchazeč:	KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 1 374 728,52 □ HSV Práce a dodávky HSV 350 895,94 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 846,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ¦ K [317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC ¦ m3 ¦ 0.150 9 000,00 1 350,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC https://padminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/317234410 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. w W 1160 W "m.č.362:" 3,0*0,2*0,25 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,129 | 54 000,00 | 6 966,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/317944323 Viz. PD slavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. W W 1160 W •m.č.362." 3,0*0.0179*1,2*2 0,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 340271025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl pres 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými fl 100 mm | m2 | 3,650 | 780,00 | 2 847,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/340271025 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. w W "mx.363:" 0,5*3,65 1.825 W "m.č.364:" 0,5*3,65 1,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 24,301 | 750,00 | 18 225,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/34227222S Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. w W "m.č.360:" 0,9*2,1 1,890 W "m.č.362:" (0,69+1.875+1,7751*3,65 15,841 W "m.č.364:" 1,8*3,65 6.570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 342291111 | Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 7,040 | 80,00 | 563,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podminkv.UfS.cz/item/CS URS 2024 01/342291111 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. W W "m.č.360:" 0,9 0,900 W "mx.362:" (0,69+1,875+1,775) 4,340 W ’m.č.364:" 1.8 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 22,450 | 135,00 | 3 030,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://Dodminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/342291121 W Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. w w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. w W “mx.360. "2,1*2 4.200 W "m.č.362:" 3,65*3 10,950 W "m.č.364:" 3.65*2 7.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0,960 | 900,00 | 864,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/346244381 w Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. w W 1160 W "m.Č.362:" 3,0*0,16*2 0.960 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 82 053,18 D 61 Úprava povrchů vnitřní 64 038,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 119,751 | 80,00 | 9 580,08 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	httpsZ/podmlnkyurscz/item/CS URS 2024 01/612131301

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.355:" 3,05*3,65-2,7*2,2 |  | 5,193 |  |  |  |
|  | w |  | ,,m.č.36O:" 11,0*3,65+0,7*2,0*2 |  | 42,950 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.362." (1,95+1,625+3,05+1,875+1,95)*3,65-0,8*2,1- 2,7*2,2 |  | 30,523 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.363:" 8,4*3,65-0,8*2,1-1,7’3,65 |  | 22,775 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364;1’ 7,3*3,65-0,7*2,0-1,9*3,65 |  | 18,310 |  |  |  |
| 9 | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 59,660 | 250,00 | 14 915,00 | CS ŮRS 2024 01 |

Online PSC

W

https://podmlnkv.urs.ez/aem/CS URS 2024 01/612321321

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

Za obkladem

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 10 | K | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá | m2 | 60,091 | 310,00 | 18 628.21 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vnitřních stěn nanášená strojně |  |  |  |  |  |

Online PSC

W

30,300

2,190 15,070 12,100

w w w w w

htlDs://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612321341

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 11 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementová štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 30,000 | 135,00 | 4 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 19,751-59,66

60,091

Online PSC

PSC

w w

Poznámka k souboru cen:D

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

https://podminky.urs ez/tlem/CS URS 2024 01/612325421

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 12 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitrních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 29,938 | 285,00 | 8 532,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

30,0

30,000

Online PSC

W

w

w

https://podminky.urs.cz/aem/CS URS 2024 01/612142001

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 13 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 11,550 | 550,00 | 6 352,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

é koeficientem množství

w

w

w

119,751

29,938

119,751

119,751*0,25'Pří

Poznámka k souboru cen: a

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

Mtps7/padmmky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612135101

PSC

| 14 | K 1619991011

Online PSC

PSC

Profese

0,07*25,0+0,1*44,0+0,2*27,0

[Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/619991011

Poznámka k souboru cen:D

1. U ceny -1011 se množství měrných Jednotek určuje v m2 rozvinutě plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakryti vnějších ploch před znečištěním

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

11,550

27,0901

| 15 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 7,300 | 50,00 | 365,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

https://podminky.uri.cz/item/CS URS 2024 01/622143003

W w w

2,7*2.2*2 2,6*1,95*3

11,880

15,210

Poznámka k souboru cen:D

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodá vku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňuji cenou 629 99-1012 podle příslušně plochy otvoru.

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| vv |  | 3,65*2 |  | 7,300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 I M I | 55343022 | profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitrní omítky t! 12mm | /77 | 7,446 | 35,00 | 260,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| w |  | 7,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,446 |  |  |  |

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

18 014,95

| 17 | K | 632111_R1 | Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných části,vysátí, popřípadě sešití prasklin, Podrobný popis viz PD | m2 | 59,800 | 150,00 | 8 970,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Viz. PD stavební Část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

W	"m.č.355:" 3,05*0,4

W	•'m.č.36tt,,6.0*0.7'0.1,2

W	"m.č.362:* 25,8+1.1 '0,2

1,220

6,140

26,020

| 20 | K | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnimu litému | m2 | 40,580 | 40,00 | 1 623,20 | CS ŮRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm |  |  |  |  |  |

w w w w

’■m.č.362:11 (0,675+5,05+2,25+2,7)*0,2+(1,3*2+0,2)‘0,1

"m.č.363:" 4,24+0,8*0,1

,lm.č.364:11 3,34+0,7*0,1

Online PSC

W

W

W

W

W

9,660

17,200

13,640

234 996,06

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

w

W	Dotčené prostory

W	69,95+50,0

w

w

w

3,200

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | "m.č.363:" 26,2+1,1*0,2 |  | 26,420 |  |  |  |
| 18 | K | 632452421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm | m2 | 6,140 | 300,00 | 1 842,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/632452421 |  |  |  |  |  |
|  | W w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Vyrovnání nerovnosti ,,m.č.360:"6,0+0,7*0,1*2 |  | 6,140 |  |  |  |
| 19 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační lítý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 10,145 | 550,00 | 5 579,75 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/632451234

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a

Tech.zpr.

https://nodmlnky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/632451292

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

"m.č.362:" ((0,675+5,05+2,25+2,7)*0,2+(1,3*2+0,2)*0,1)‘4 "m.č.363:" (4,24+0,8*0,1)*4

"m.č.364:" (3,34+0,7*0,1)*4

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 546,75

|  | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s |  | 69,950 | 65,00 | 4 546,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lešeňcvcu podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  |  |  |

| Online PSC | https://padminky.urs.er/item/CS URS 2024 01/949101111 |  |
| --- | --- | --- |
| W | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |
| w |  |  |
| w | vnitřní lešení: |  |
| w | - lešení pro obklady, |  |
| w | montáž výplní otvorů, montáž podhledů, |  |
| w | montáž instalací ve větších výškách, |  |
| w | ostatní drobné stavební práce |  |
| w |  |  |
| w | 6,0+53,32+4,24+3,34 | 66,900 |
| w | 3,05 | 3,050 |

| 22 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce | m2 | 119,950 | 130,00 | 15 593,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |

p 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 593,50

Online PSC	https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/952901111

| D |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 104 559,45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 7,510 | 50,00 | 375,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://podminkv.urs.a/item/CS URS 2024 01/711131811 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | ,lm.č.364:" 6,0+0,7*0,1 *2 |  | 6,140 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.365:" 1,3+07*0,1 |  | 1,370 |  |  |  |
| 24 | K | 713120821 | Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 7,510 | 20,00 | 150,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Onl.ne PSC |  | https://podmlnkyurs.cz/item/CS URS 2024 01/713120821 |  |  |  |  |  |
|  | W w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:" 6,0+0,7*0,1*2 |  | 6,140 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.365:" 1,3+07*0,1 |  | 1,370 |  |  |  |
| 25 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 13,300 | 100,00 | 1 330,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763131821 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz. PD stavební část-výkresy půdorysu, výkresy řezů a |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.360:" 6,0 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:" 6,0 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.365:" 1,3 |  | 1,300 |  |  |  |
| 26 | K | 763431-R11 | Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky | m2 | 13,300 | 300,00 | 3 990,00 |  |
| 27 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | m2 | 3,200 | 165,00 | 528,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763431801 |  |  |  |  |  |

119,950

PSC

Poznámka k souboru cen: O

1. Vesnách demontáže podhledu-1BD1 až-1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce I panelu.

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

"m.č.355:" 3,2

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 763431871 | Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu | m2 | 30,000 | 36,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.ursa/item/C5 URS 2024 01/763431871 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 30.0 |  | 30,000 |  |  |  |
| 29 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,000 | 25,00 | 75,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podrninky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/766691914 |  |  |  |  |  |

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 30 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 2,000 | 50,00 | 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://padminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/766691915 |  |  |  |  |  |
|  | W w w |  | Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 31 | K | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cr/item/CS URS 2024 01/766825811 |  |  |  |  |  |

3

W

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy ře2Ů a Tech.zpr.

| 32 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 3,000 | 200,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W

Online PSC

W

https://Dodminky.urs cr/item/CS UfK 2024 01/766825821

Víz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 33 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky | m2 | 53,660 | 60,00 | 3 219,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ručně |  |  |  |  |  |

3

Online PSC

W

w w

https://podminky.urs.ei/item/CS URS 2024 01/776201811

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 34 | K | 776410811 | Odstranění sokliků a lišt pryžových nebo plastových | m | 51,250 | 10,00 | 512,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

w

1,220 26,020 26,420

w w w w

https://podminky.urs.eT/item/CS URS 2024 01/776410811

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 35 | K | 962031132 | Bourání příček nebo prizdivek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 19,655 | 130,00 | 2 555,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/962031132 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "mx-sez11 (1.3+0,3)"3,65-1,2*2,6 |  | 2,720 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.363:" (1,3+0,3)*3,65-1,2*2,6 |  | 2,720 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.364:" (1,3+0,9+0,85+1,6)*3,65-0,7*1,97*2 |  | 14,215 |  |  |  |
| 36 | K | 962032231 | Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC pres 1 m3 | m3 | 6,197 | 950,00 | 5 887,15 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.CT/item/CS URS 2024 01/962032231 |  |  |  |  |  |
|  | W w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.362,363:" (0,675+5,05+2,25)*3,65*0,2+2,7*2,3*0,2- 1,1*1,97*2*0,2 |  | 6,197 |  |  |  |
| 37 | K | 965046111 | Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 53,660 | 200,00 | 10 732,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padmlnkv.urs.cr/ttem/C5 URS 2024 01/965046111 |  |  |  |  |  |

w w w w

3,050

24,050

24,150

Poznámka k souboru cen:D

1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňováních nátěrů, od frézování zaolejovaných vrstev, odstraněni starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spař.

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

"m.č.355:" 3,05

"m.č^:" (3,35+8,675)*2

"m.č.363:" (3,4+8,675)*2

965042131

Online PSC

"m.č.355:" 3,05*0,4

"m.Č.362:" 25,8+1,1*0,2

"m.aaea:1126,2+1,1*0,2

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

htt0s://podminky.urs,a/item/CS URS 2024 01/965042131

1.22C

26,020

W w w w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

"m.č.362:" 0,55*0,1

"m.č.363:" 0,95*0,1

"m.č.364:" (6,0+0,7*011*2)*0,1

0,055

0,095

0,614

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | "m.č.365:‘'(1,3+0,7*0,1)*0,1 |  | 0,137 |  |  |  |
| 39 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 13,650 | 90,00 | 1 228,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/965081213 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m. 0.360:" 6,0+0,7*0,1*2 |  | 6,140 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.364:" 6,0+0,7*0,1*2 |  | 6,140 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.365-." 1,3+0,7*0,1 |  | 1,370 |  |  |  |
| 40 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4,137 | 400,00 | 1 654,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

https://podmitikyurs.cz/item/CS URS 2024 01/958072455

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 41 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl pres 2 m2 | m2 | 4,334 | 300,00 | 1 300,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,7*1,97*3

Online PSC

w w

hltps//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/968072456

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 42 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV t! do 100 mm | m2 | 3,650 | 150,00 | 547,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,1*1,97*2

Online PSC

w

w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/971033521

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 43 | K | 977312112 | Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 6,550 | 300,00 | 1 965,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

W

w

w

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/977312112

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 44 | K | 977211121 | Řezáni stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm | m | 4,600 | 1 650,00 | 7 590,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

w

w

w

‘■fn.ě.362:’' 1,95+0,8+0,8

Tn.c.363" 1.95»1.05

https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/977211121

Poznámka k souboru cen:D

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. I/ cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. IZ cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyta náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 45 | K | 974032666 | Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 3,000 | 220,00 | 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3*2

Online PSC

https://podmlnkv.urS.cz/item/CS URS 2024 01/974032665

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

W

| 46 | K | 973031344 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

w w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/573031344

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 47 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 4,000 | 190,00 | 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

Online PSC

w w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/971033431

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 48 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 44,000 | 130,00 | 5 720,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

Profese

4

w vv w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/974031133

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

44,000

| 49 | K | 974031142 | Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 25,000 | 115,00 | 2 875,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

w w w

Profese:

44.0

https://podminkv.urs.c2/1tem/CS URS 2024 01/974031142

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

25,000

| 50 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m | 27,000 | 250,00 | 6 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w w w

Profese

25,0

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky urs.a/item/CS URS 2024 01/974031155 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | Profese |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 27,0 |  | 27,000 |  |  |  |
| 51 | K | 974042553 | Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m | 2,750 | 325,00 | 893,75 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

W

https://podmlnky.urs.cr/ltem/CS URS 2024 01/974042553

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 52 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | m | 1,500 | 2 350,00 | 3 525,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

W

w

w

w

V místě nové příčky 1,95+0,8

https://podminky.urs er/item/C5 URS 2024 01/977151113

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 53 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 2,000 | 3 350,00 | 6 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

W

w

w

w

https://podminkv.urs.cr/item/CS URS 2024 01/977151118

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

Profese:

1,5

| 54 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 1,200 | 4 000,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

W

w

w

w

Profese:

2,0

https://podminky.urs cr/item/CS URS 2024 01/977151122

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 55 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchnl diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 0,600 | 6 300,00 | 3 780,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Profese:

w

1,2

Online PSC

https://podminky.urs.er/jtem/CS UfíS 2024 01/977151218

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

W	Profese

W	0,6 0,600

| 56 | K | 977151222 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 0,600 | 7 300,00 | 4 380,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | httos://padminkv.urs.cr/item/CS URS 2024 01/977151222 |  |  |  |  |  |
|  | W W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W W |  | Profese: 0,6 |  | 0,600 |  |  |  |
| 57 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 38,860 | 110,00 | 4 274,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.er/item/CS URS 2024 01/978013191 |  |  |  |  |  |
|  | W W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr, |  |  |  |  |  |
|  | W W w |  | "m.č.360:" 11,0*1,45 "m.č.364:"11,0*1,45 "m.č.365:114,8*1,45 |  | 15,950 15,950 6,960 |  |  |  |
| 58 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 46,627 | 200,00 | 9 325,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/978059511 |  |  |  |  |  |
|  | W w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w w w |  | "m.č.360:" 11,0*2,1-0,7*1,97*3 We*' 11,0*2,1-0,7*1,97*3 "m.č.365:" 4,6*2,1-0,7*1,97 |  | 18,963 18,963 8,701 |  |  |  |
|  | D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 110 296,36 |  |
| 59 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 26,668 | 1 700,00 | 45 335,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs cr/item/CS URS 2024 01/997013212 |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 12,000 | 650,00 | 7 800,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.er/item/CS URS 2024 01/997013311 |  |  |  |  |  |
|  | w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |
| 61 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 120,000 | 40,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs a/item/CS URS 2024 O1/997O13321 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 12*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120,000 |  |  |  |
| 62 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | 1 | 26,668 | 430,00 | 11 467,24 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/997013511 |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [C2K] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 453.356 | 14,00 | 6 346,98 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://apdminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013509 26,668*17 'Přepočtené koeficientem množství |  | 453,356 |  |  |  |
| 64 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,667 | 1 900,00 | 5 067,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC PSC W |  | https://podminkv.urs.cz/itcm/CS URS 2024 01/997013631 Poznámka k souboru cen:D f. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cense oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcen! stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcen! stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 26,668*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,667 |  |  |  |
| 65 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | i | 24,001 | 500.00 | 12 000,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://podrninkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997O13B69 26,668*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,001 |  |  |  |
| 66 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 7,838 | 2 230,00 | 17 478,74 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminkv.urs Cz/item/CS URS 2024 01/998018002 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 022 782,58 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 1 911,67 |  |
| 67 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 10,145 | 50,00 | 507,25 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://p0dminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/713121111 |  |  |  |  |  |
| 68 | M | 28376556 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatíženi 6,5 kN/m2) ti 20mm | m2 | 11,160 | 50,00 | 558,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N W w w w w |  | Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.362:" (0,675+5,05+2,25+2,7)*O,2+(1,3*2+0,2)*0l1 "m.č.363:" 4,24+0,8*0,1 "m.č.364:" 3,34+0,7*0,1 10,145*1,1 ’Přepočtena koeficientem množství |  | 2,415 4,320 3,410 11.160 |  |  |  |
| 69 | K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 15,700 | 20,00 | 314,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.UrS.cz/item/CS URS 2024 01/713121211 |  |  |  |  |  |
| 70 | M | 28340-R02 | pásek okrajový z pěnového polyetylénu tl 10 mm s PE folií, šíře 100 mm | m | 17,270 | 15,00 | 250,05 |  |
|  | w w w w w |  | Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.363:" 8.4 "m.č.364:" 7.3 15,7*1.1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,400 7,300 17,270 |  |  |  |
| 71 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti separačni fólií z PE | m2 | 10,145 | 20,00 | 202,90 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/713191132 |  |  |  |  |  |
|  | W W W W w |  | Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. ■m.č.362" (0,675+5.05+2,25+2.7)*0.2+(1,3*2+0,2)*0,1 "m.č.363:" 4,24+0,8*0.1 "m.č.364:" 3,34+0.7*0.1 |  | 2,415 4,320 3,410 |  |  |  |
| 72 | M | 28323020 | fólie separačni PE 2x50 m | m2 | 12,174 | 5,00 | 60,87\CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | w |  | 10,145*1,2'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,174 |  |  |  |
| 73 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,006 | 1 600,00 | 9,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998713102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 296 868,87 |  |
| 74 | K | 763121476 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 19 dB | m2 | 10,038 | 2 000,00 | 20 076,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763121476 |  |  |  |  |  |
|  | W W W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. “m.č.362:’1 (1,95+0,8)*3,65 |  | 10,038 |  |  |  |
| 75 | K | 763121477R | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 150 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 19 dB | m2 | 13,140 | 2 250,00 | 29 565,00 | Vychází z CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online Pse |  | https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/7E3121477R |  |  |  |  |  |
|  | vv w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řežů a Tech.zpr. ‘m.č.363:" 1.7*3,65 'm.č.364:" 1,9*3,65 |  | 6,205 6,935 |  |  |  |
| 76 | K ¦763131721 |  | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 3,050 | 400,00 | 1 220,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763131721 |  |  |  |  |  |
|  | W W W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.362:" 3,05 |  | 3,050 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | 763131731 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm | m | 3,203 | 400,00 | 1 281,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmtnkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/763131731 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 3,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,203 |  |  |  |
| 78 ¦ K 763121714 |  |  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 24,703 | 35,00 | 864,61 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

https://Dodminkv.urs.cz/tem/CS URS 2024 01/763121714

Poznámka k souboru cenrtj

1. I/ cenách jsou započ/eny i náklady na tmeleni a výztužnou pásku. 2. I/ cenách nejsou započteny náklady na základní penetračn! nátěr; tyto se oceňuj! cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepeni na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny-1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce Je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

5. I/ ceně -1611 a-1612 nejsou započteny náklady na profily; tylo se oceňuji ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až-1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17. pro příčky ze sádrokartonových desek.

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 79 | K | 763111720 | SDK příčka vyztuženi pro osazení skříněk, polic atd. | m | 1,950 | 670,00 | 1 306,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

W

w w w w

hnps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763111720

Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 80 | K | 763121762 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4 | m2 | 23,178 | 520,00 | 12 052,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://aodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763121762 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.362:" (1,95+0,8)*3,65 |  | 10,038 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.363:" 1,7*3,65 |  | 6,205 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:" 1,9*3.65 |  | 6,935 |  |  |  |
| 81 | K | 763173111 | Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00¦cSÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | httDs://podminkv.urs.a/ltem/CS URS 2024 01/763173111 |  |  |  |  |  |

w w w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

Horní skřínky linky

1,95

W

| 82 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1.000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | K | 763173113 | Montáž úchytu pro WC v SDK kci | kus | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |

1

Online PSC

https://p0dminky.ur5.cz/item/CS URS 2024 01/763173113

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 84 | M | 59030731 | konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CWprofilů 450-G25mm | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 763173132 | Montáž držáku baterie v SDK kci | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |

2

Online PSC

W

W

W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763173132

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 86 | M | 59030720 | konstrukce pro uchyceni baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm | kus | 2.000 | 1 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | K | 763173133 | Montáž univerzálního držáku v SDK kci | kus | 8,000 | 100,00 | 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

2

W

w

https://Dadn1inkv.ur5.c7/item/CS URS 2024 01/763173133

Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.

Online PSC

| 88 | M | 59030-R1 | držák univerzální v SDK kci | kus | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 95,900 | 690,00 | 66 171.00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

W

VXi w w w vv w w w w w w w w w

| https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763431011 |  |
| --- | --- |
| Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |
| RASTR 1 |  |
| "m.č.360:” 6,0 | 6,000 |
| "m.č.363:M 4,24 | 4,240 |
| "m.č.364:’1 3,34 | 3,340 |
| RASTR 2 "m.č.362:" 53,32 | 53,320 |
| RASTR 5 “m.6.262:" 25,8 | 25,800 |
| Doplnění stávajícího podhledu stávajícími deskami "m.č.355:" 3,2 | 3,200 |

63126320

63126360

W

Kód

Popis

panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná aw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm bílý i! 20mm

Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.

Viz Tabulky podhledů

RASTR 1

"m.č.360:116,0

"m.č.363:" 4,24

"m.č.364:" 3,34

RASTR 5

"m.S.262:" 25,8

39,38*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství

pane! akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý ti 15mm

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

Množství

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

67 142,90

6,000

4,240

3,340

25,800

43,318

58,652

76247,60 CS ÚRS 2024 01

| 92 | K | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený | m2 | 18,460 | 15,00 | 276,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rošt za výšku zavěšení pres 0,5 do 1,0 m |  |  |  |  |  |

Online PSC

53,320

58,652

https7/podminkv.ursxz/item/CS UfíS 2024 01/763431041

Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.

Viz Tabulky podhledů

RASTR 2

"m.č.362:" 53,32

53,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

W w w w w w w

RASTR 1

"m.č.360:" 6,0

"m.č.362-část:" 3,05*1,6

"m.č.363:" 4,24

"m.č.364:"3,34

| 93 | K | 763431701 | Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na | m2 | 30,000 | 80,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zavěšený rošt |  |  |  |  |  |

Online Pse

https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/763431701

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 94 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z | t | 1,148 | 1 450,00 | 1 664,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | desek v objektech v přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |

Online PSC

W W W W

Stávající kazety

4.NP

30,0

https7/podminky.Urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/958763302

| 95 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech | % | 11,000 | 20,75 | 228,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |

D 766 Konstrukce truhlářské,11 228,25

Online PSC

https://podniinkv.urs.cz/iterr/CS UfíS 2024 01/998756202

76611-R01

766.a

truhlářské vnitřní

Ozn. T01 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, D+M

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitrní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.

11 000,00

9 900,00

| 97 | K | 766821122 | Montáž korpusu vestavěné skříně šatní dvoukřídlové | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

- včetně příslušenství

1

https://podminky.urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/766821122

Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 98 | K | 766821142 | Montáž atvíravých dveří vestavěné skříně s kováním | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC

w

w w w

https7/padminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/765821142

Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.

SU12

Stávající skříň

1

w w w w

SU12

Stávající skříň

2

2,000

Konstrukce zámečnické

354 741,72

| 99 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v | % | 5,690 | 1,00 | 5,69 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | objektech v přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |

D 767

Online PSC

https://pndminky.urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/998767202

D 767.a

zámečnické vnitřní

11 200,00

| 100 | K | 76711-R01 | Ozn. Z01 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm pro posuvné dveře na stěnu, tl. stěny zděné 100 mm, pro dodatečnou montáž, D+M | kus | 1,000 | 11 200,00 | 11 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitrní), výkresy půdorysu a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | -včetně příslušenství a nátěrů |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 767.b | ostatní |  |  |  | 164 536,03 |  |
| 101 | K | 76713-R01 | Ozn. O01 - Ukončeni PVC krytiny - sokl. Podrobný pcpis viz PD, D+M | m | 47,250 | 330,00 | 15 592,50 |  |

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní) , výkresy půdorysu a Tech.2pr.

-včetně příslušenství 45,0*1,05

| 102 | K | 76713-R02 | Ozn. 002 - Zakončovací lišta pro navázání PVC a obkladu, Podrobný popis viz PD, D+M | m | 31,500 | 400,00 | 12 600,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

47,250

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.

-včetně příslušenství

| 103 | K | 76713-R03 | Ozn. 003 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v.1600 mm , Podrobný popis viz PD, D+M | kus | 2,000 | 1 250,00 | 2 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a Tech.zpr. W w 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 76713-R04 | Ozn. 004 - Podlahový nerezový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm, Podrobný popis viz PD, D+M | m | 3,885 | 165,00 | 641,03 |  |

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.

| 105 | K | 76713-R05 | Ozn. 005 - Ochrana stěn výšky 1600 mm, plnoplošný nehořlavý stěnový panel tl. 1,5 mm, bez obsahu plastu, D+M | m | 12,915 | 3 500,00 | 45 202,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a Tech.zpr. W w - včetně příslušenství W 12.3*1.05 12,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 76713-R07 | Ozn. 007 - Závěsný profil se závěsem, D+M | soubor | 1,000 | 88 000,00 | 88 000,00 |  |

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu a Tech.zpr.

-včetně příslušenství

3,7*1,05

- včetně příslušenství

-Tyč -70,0 m

- Závěs výšky 2,1 m - 28,0 m

1.000

zámečnické venkovní

| 107 | K | 76722-R00 | Ozn. Z100 - Systémová nosná konstrukce pod chladící |  | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zařízení, žárový pozink s lakováním, D+-M |  |  |  |  |  |

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní) , výkresy půdorysu a Tech.zpr.

767.d

-včetně příslušenství a nátěrů

1

hliníkové vnitřní

1,000

| 108 | K | 76721-R01 | Ozn. E01 - Vnittrni rámová hliníková prosklená stěna 2700x2250 s posuvní mi jed nok ř. dveřmi 1100x2100 mm s automatickým pohonem, D+M | kus | 1,000 | 174 000,00 | 174 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W W w w |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - včetně příslušenství 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 168 529,58 |  |
| 109 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 13,800 | 500,00 | 6 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminky.urs tz/item/CS URS 2024 01/771591112 |  |  |  |  |  |

174 000,00

w

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

W W W W

|11o| K [776111311

Online PSC

"m.č.360:" 6.0+07*0,1

"m.č.363:" 4,24+0,8*0,1

llm.č.364:N 3,34+0,7*0,1

[Vysátí podkladu povlakových podlah

10,00

w w w w w w

https://podmmky.uri cz/Hem/CS UfíS 2024 01/77S111311

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

"m.č.355:" 1,22 "m.č.360:" 6,0+0,7*0,1 "m.č.362:" 53,32+2,7*0,2 "01.0.363:" 4,24+0,8*0,1 "m.č.364:" 3,34+0,7*0,1

1,220

6,070

53,860

4,320

3,410

w	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy ře2ů a

Tech.zpr.

w

| 114 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 23,800 | 100,00 | 2 380,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w	"m.č,360:" 6,0+07*0.1	6,070

W	"m.č.363" 4,24+0,8*0,1	4,320

W"m,č,364:" 3,34+0,7*0.1 3,410

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776411212

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 74,427 | 75,00 | 5 582,03 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC w w w w |  | https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776121321 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. 13,8+1,22+53.06 (23,0+1,15+30.52)*0,1 |  | 68,880 5,547 |  |  |  |
| 112 | K | 776141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 68,880 | 300,00 | 20 664,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776141121 |  |  |  |  |  |
|  | W W w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. 13,8+1,22+53,86 |  | 68,880 |  |  |  |
| 113 | K | 776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem |  | m2 | 13,800 | 250,00 | 3 450,00 ¦CS ÚRS 2024 01 |  |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/irem/CS URS 2024 01/776222111

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a

Tech.zpr.

w

W	"m.Č.360:" 11,0-0,7*2	9,600

W	“m.č.363:" 8,4-0,a	7.600

W,'m.č,364:" 7.3-0.7 6,600

|115| K 1776411213 [Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	| kus |	18,000|	B0,00|	1 440,00[CS ÚRS 2024 01

|  | Online PSC W w w w w |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776411213 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.360:" 7 "m.č.363:" 5 "m.č.364:" 6 | 7,000 5,000 6,000 |  |  |  |  |
| 116 | K | 776411214 | Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů | kus | 2,000 | 80,00 | 160,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://padminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776411214 |  |  |  |  |  |
|  | W w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.360:" 1 "m.č 364:" 1 |  | 1,000 1,000 |  |  |  |
| 11? | M | 28411141 | PVC viny! homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž, vrstvou t! 2. OOmm náštapná vrstva 2, OOmm, hořlavost Bfí-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0.10mm, protiskluznost R10 | m2 | 19, 757 | 760,00 | 15015,32 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr, 13,8+23,8*0,1+0,05*20 17,18*1,15 Přepočtené koeficientem množství |  | 17,180 19.757 |  |  |  |
| 118 | K | 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 1,220 | 210,00 | 256,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W w w |  | https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776251111 Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. •m.č.355:111,22 |  | 1,220 |  |  |  |
| 119 | K | 776411222 | Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm | m | 1,150 | 110,00 | 126,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/776411222 |  |  |  |  |  |
|  | W w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.355:" 3,05+0,4*2-2,7 |  | 1,150 |  |  |  |
| 120 | K | 776411223 | Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnitřních rohů | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776411223 |  |  |  |  |  |
|  | w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.355:" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 121 |  | 28411069 | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky 112,5mm. zátěž 34/43, R9. hořlavost Cíl S1 | m2 | 1,650 | 699,00 | 1 153,35 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. 1,22+1,15*0,1+0,05*2 1,435*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,435 1,650 |  |  |  |
| 122¦ K ¦776221121 |  |  | Lepeni elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 53,860 | 300,00 | 16 158,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776221121 |  |  |  |  |  |
|  | vv w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.362:" 53,32+27*0.2 |  | 53,860 |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | K | 776421-R1 | Montáž tahaných obvodových sokliků z PVC výšky do 100 mm elektrostaticky vodivého | m | 30,520 | 150,00 | 4 578,00 |  |
|  | w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr, "m.č.362:" (6.95+8,8+1,26)*2O8-2,7 |  | 30,520 |  |  |  |
| 124 | K | 776411213R | Montáž tahaných sokliků z PVC elektrostaticky vodivého vnitřních rohů | kus | 6,000 | 80,00 | 480,00 | Vychází z CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://pudminky.ursxz/iten\/CS URS 2024 O1/776411213R |  |  |  |  |  |
|  | W w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.362." 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| 125 | K | 776411214R | Montáž tahaných sokliků z PVC elektrostaticky vodivého vnějších rohů | kus | 2,000 | 80,00 | 160,00 | Vychází z CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776411214R |  |  |  |  |  |
|  | W w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.aez" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 126 | M | 28411142 | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž, vrstvou, elektroistaticky vodivá t! 2, OOrnm nášlapná vrstva 2, OOrnm, hořlavost Bfí-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 | m2 | 65,909 | 990,00 | 65249,91 | CS ÚRS2024 01 |
|  | w \n w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. 53,86+30,52*0,1+0,05*8 57,312*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57,312 65,909 |  |  |  |
| ¦127¦ K ¦776421111 |  |  | Montáž obvodových lišt lepením | m | 55,470 | 100,00 | 5 547,OO¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776421111 |  |  |  |  |  |
| \l28 | M | 28342165 | lišta podlahová PVC zakončovacis fabionem | m | 55,470 | 50,00 | 2 773,50 | CS ÚRS2024 01 |
|  | \N W V/ w w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.355:" 3,05+0,4*2-2,7 "m.č.360:" 11,0-0,7*2 "m.č.362:" (6,95+8,8+1,26)*20,8-2,7 "m.č.363:" 8,4-0,8 ’'m.č.364:1' 7,3-0,7 |  | 1,150 9.600 30,520 7.600 6.600 |  |  |  |
| 129 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 119,120 | 70,00 | 8 338,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | hnps://podminky.urs.cz/ttem/CS URS 2024 01/776223111 |  |  |  |  |  |
|  | w w w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr, (13,8+53,86) *1,6 (23,8+30,521*0,1*2 |  | 108,256 10,864 |  |  |  |
| 130 | K | 776251411 | Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla | m | 2,182 | 70,00 | 152,74 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776251411 |  |  |  |  |  |
|  | W W w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. (1,22)*1,6 (1,151*0,1*2 |  | 1,952 0,230 |  |  |  |
| 131 | K | 776991121 | Základní čištěni nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 74,427 | 40,00 | 2 977,08 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/776991121 |  |  |  |  |  |
|  | W W W W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. 13,8+1,22+53,86 (23,8+1,15+30,521*0,1 |  | 68,080 5,547 |  |  |  |
| 132¦ | K | 776991141 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 74,4271 | 50,00 | 3 721,35 ¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://padminkyurs.cz/item/CS URS 2024 01/776991141 |  |  |  |  |  |
|  | W W w w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. 13,8+1.22+53.86 (23,8+1,15+30,52)*0,1 |  | 68,880 5,547 |  |  |  |
| 133 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,629 | 600,00 | 377,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998776102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 147 974,55 |  |
| 134 | K | 781131112 | zolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 60,933 | 500,00 | 30 466,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podmlnky.urs.cz/itern/CS URS 2024 01/781131112 |  |  |  |  |  |
| w w w w w |  | Viz. PD stavehní část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. "m.č.360:" 11,0*2,5-0,7*1,97*2 "m.č.363:" 8,4*2,5-0,8*2,1 "m.č.364:" 7,3*2,50,7*1,97 |  |  | 24,742 19,320 16,871 |  |  |  |
| 135¦ K ¦ |  | 781131241 [izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout |  | kus | 18,000¦ | 200,001 | 3 600,00¦cS ÚRS 2024 01 |  |
| Online PSC https://podminkv.urs.C7/item/CS URS 2024 01/781131241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W \N W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. •'m.č.360:*' 7 |  |  | 7,000 |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vv |  | "m.č.363:" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| 136 | K ¦781131242 |  | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/itern/CS UfíS 2024 01/781131242 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.360:" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.364:" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 137 | K | 781131251 | Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí | kus | 18,000 | 400,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781131251 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební čásl - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 8+5+5 |  | 18,000 |  |  |  |
| 138 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 23,800 | 200,00 | 4 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/7811312E4

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

| 139 | K | 781131264R | Izolace pod obklad těsnícími pásy v koutu mezi stěnou a stěnou | m | 12,800 | 200,00 | 2 560,00 | Vychází z CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/itcm/CS URS 2024 O1/781131264R |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.360:" 6*0,2+2,5 |  | 3,700 |  |  |  |
|  | W |  | "01.0.363:" 4*0,2+2,5 |  | 3,300 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.364:" 4*0,2+2*2,5 |  | 5,800 |  |  |  |
| 140 | K | 781474115 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 41,613 | 800,00 | 33 290,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/C5 URS 2024 01/781474115 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W |  | •'m.č.360:" 11,0*2,5-0,7*1,97*2 |  | 24,742 |  |  |  |
|  | W |  | ’’m.č.364:" 7,3*2,5-0,7*1,97 |  | 16,871 |  |  |  |
|  | M | 59761704 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý i! do 10mm pres 22 do 25ks/m2 | m2 | 45,774 | 500,00 | 22887,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N |  | 41,613*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství |  | 45,774 |  |  |  |
| 142 | K | 781474154 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 21,510 | 850,00 | 18 283,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dadmlnkv.urs cz/ttem/CS URS 2024 01/781474154 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.362:11 (1,95+1,7)*Q.6 |  | 2,190 |  |  |  |
|  | W |  | "m.č.363:" 8,4*2,5-0,8*2,1 |  | 19,320 |  |  |  |
| 143 | M | 59761707 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý i! do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 25,812 | 600,00 | 15487,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N |  | 21,51*1,2’Přepočtené koeficientem množství |  | 25,812 |  |  |  |
| 144 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 5,000 | 150,00 | 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781492211 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.360:" 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:“ 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
| 145 | K | 781492251 | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 1,200 | 100,00 | 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | hftps7/podminky.urs.cz/ltem/CS URS 2024 01/781492251 |  |  |  |  |  |
|  | W w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.362:" 0,6*2 |  | 1,200 |  |  |  |
| 146\ M |  | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 7,440 | 30 00 | 223,201 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | w |  | 6,2*1,2‘Přepočtené koeficientem množství |  | 7,440 |  |  |  |
| 147 | K | 781492221 | Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 5,750 | 200,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminky.urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/781492221 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.360:’1 0,9*2 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.363:" 0,9*2 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:" 0,9+1,25 |  | 2,150 |  |  |  |
| 148 | M | 28342003R | lišta vanová z PVC 15mm | m | 6,900 | 30,00 | 20^00 | Vychází z CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | 5,75*1.2 ’Přepočtené koeficientem množství |  | 6,900 |  |  |  |
| 149¦ K |  | 781121011 ¦ Nátěr penetrační na stěnu |  | m2 | 63,123 | 50,00 | 3 156,15¦CS ÚRS 2024 01 |  |

Online PSC

W

w w w w

https://padmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/781121011

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

’m.č.360." 11.0*2,5-0,7*1 ,97*2

24,742

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | ”m.č.362:" (1.95+1,7)*0,6 |  | 2,190 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.363:" 8,4*2,5-0,8*2,1 |  | 19,320 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:" 7,3’2,5-0,7*1,97 |  | 16,871 |  |  |  |
| 150l K |  | 781495115 | Spárování vnitrních obkladů silikonem | I m | 45,600 | 50,00, 2 28O,OO¦CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cr/item/CS UR5 2024 01/781495115 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | llm.č.36O:" 2,5*7 |  | 17,500 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.362:" 0,6 |  | 0,600 |  |  |  |
|  | w |  | ‘'m.č.363:'1 2,5*5 |  | 12,500 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.364:" 2,5*6 |  | 15,000 |  |  |  |
| 151 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,442 | 800,00 | 1 153,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/998781102 |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 41 527,94 |  |
| 152¦ K ¦784171101 |  |  | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti | m2 | 10,000 | 6,00 | 60,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784171101 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy ře2Ů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | vv |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | Stávající chodba |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 10,0 |  | 10,000 |  |  |  |
| 153 | M | 581248440 | fólie pro malířské potřeby zakrývací ti 25p 4x5m | m2 | 12,000 | 3,00 | 36,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N |  | 10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,000 |  |  |  |
| 154 | K | 78423-R1 | Nátěr N1a - Vodorozpustný epoxidový nátěr, odolný proti chemikáliím a desinfekčním prostředkům, 1x penetrace, 1x nátěr ředěný, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M | m2 | 202,107 | 205,00 | 41 431,94 |  |
|  | w |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. |  |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.355:" 3,05*3,65-2,7*2,2+4,0 |  | 9,193 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.359:" (3,35+fl,675)*3,65-2,6*1.95+4,0 |  | 42,821 |  |  |  |
|  | w |  | "m.č.362:" (6,95+8,8+1,26)*2*3,65-2,7*2,2-2,6*1,95*2+4,0*3 |  | 120,093 |  |  |  |
|  | w |  | "Ostatní:" 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  | D | 1001 | Interiér |  |  |  | 1 050,00 |  |
|  | D | 1001b | Prvky infosystému |  |  |  | 1 050,00 |  |
| 155 | K | INF001 ¦Lepená grafika - prosklených dveří, D+ M |  | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | I |
|  | w |  | viz popis výrobků PSV vč. dodávky veškerých komponentů |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 156 K 1NF002 ¦Piktogramy, D+M |  |  |  | kus | 3,000 | 150,00 | 450,00 | I |

w	viz popis výrobků PSV vč. dodávky veškerých komponentů

w

W	3	3,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4a - Vytápění

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 197 138,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 197 138,12 |  |  | 21,00% | 41 399,01 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 238 537,13 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Datum a podpis.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízeni 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4a -Vytápění

| Místo: Nové Město na Moravě Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Nové Město na Moravě Projektant: | Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava |
| Uchazeč: KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě Zpracovatel: | Ing. Lédl |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 197 138,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 197 138,12 |
| Z - Zámečnické výrobky | 1 400,00 |
| 713 - Izolace tepelné | 20 041,37 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 56 719,60 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 18 728,35 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 74 248,80 |
| HZS - HZS | 26 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4a - Vytápění

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

197 138,12

Náklady soupisu celkem

□ PSV	Práce a dodávky PSV	197 138,12

p Z Zámečnické výrobky 1 400,00

| 1 | K | 767-Z01 | Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí | kg | 5,000 | 60,00 | 300,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 767-Z02 | Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubíje uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů- povrchová úprava galvanický pozink.) | kus | 3,000 | 200,00 | 600,00 |  |
| 3 | M | 767-Z04 | Stabilizační závěs do stěny pro svislé potrubí - sestava (jednoduché kotvení stoupacího potrubí - kombišroub hmoždinou, potrubí je uchyceno v objímkách, povrchová úprava galvanický pozink) | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |

p 713 Izolace tepelné 20 041,37

| 4 | K | 713346331R | Demontáže izolací rozvodů topné vody do DN50 | m | 36,000 | 130,00 | 4 680,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D do 50 mm | m | 38,000 | 75,00 | 2 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |

OnIine PSO	httDs//nodrrinkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/713463211

| 6 | M | 631545100R | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny sAL fólií, d 18/20 mm | m | 22,000 | 130,00 | 2 860,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | M | 63154531OR | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny sAL fólií, d28/30 mm | m | 16,000 | 140,00 | 2240,00 |  |
| 8 | K | 71346-PE01 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm | m | 22,000 | 50,00 | 1 100,00 |  |
| 9 | M | 7131-PE11 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 22,000 | 90,00 | 1 980,00 |  |
| 10 | K | 71346-PE02 | Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm | m | 28,000 | 50,00 | 1 400,00 |  |
| 11 | M | 7131-PE12 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitrní průměr 18 mm | m | 12,000 | 100,00 | 1200,00 |  |
| 12 | M | 7131-PE13 | Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 16,000 | 105,00 | 1 680,00 |  |
| 13 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,028 | 1 834,64 | 51,37 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	htrDs://padminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998713103

D 733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 56 719,60

| 14 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 36,000 | 35,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.	. L. ' ■	’	. urs. -	• - ■	~ : URS 2024	'

| 15 | K | 733890803r | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m | t | 0,001 | 2 600,00 | 2,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 733223202r | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm | m | 22,000 | 460,00 | 10 120,00 |  |
| 17 | K | 733223203r | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm | m | 34,000 | 530,00 | 18 020,00 |  |
| 18 | K | 733223204r | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm | m | 16,000 | 600,00 | 9 600,00 |  |
| 19 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm | m | 16,000 | 880,00 | 14 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky urs.cz/item/CS URS 2024 01/733223205

| 201 K 1733291101 [Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	| m |	8S OOO|	15,00|	1 320,00|CS ÚRS 2024 01	|

Online PSC httarZ/ixidmlnln un a/item/CS URS 2024 01/733291101

| 21 | M | 73323114R | Přechodový kus oce!-měď DN15/d18 | kus | 4,000 | 550,00 | 2200.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 998733103 | Přesun hmot tonážni pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,065 | 1 800,00 | 117,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury 18 728,35

| 23 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 | kus | 5,000 | 165,00 | 825,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://Dadminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/734200822

□	735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 74 248,80

| 32 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 4,000 | 160,00 | 640,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://oodminkv.ursa/item/CS URS 2024 01/735151821 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 735161811R | Demontáž otopného tělesa trubkového dl do 1500 mm | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 |  |
| 34 | K | 735890803r | Přemístěni demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,016 | 2 400,00 | 38,40 |  |
| 35 | K | 735152279R | Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 20- xxxxxx-6CH výška/délka 600/1200 mm | kus | 4,000 | 16 000,00 | 64 000,00 |  |
| 36 | K | 735159240R | Montáž otopných těles panelových dvouřadých HYGIENE délky do 2820 mm | kus | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 |  |
| 37 | M | 735164203R | Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/600 mm | kus | 2,000 | 3 000,00 | 0 000,00 |  |
| 38 | K | 735164511R | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://DOdminkv urs.cz/item/CS URS 2024 01/7351G4S11R |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 998735103 | Přesun hmat tonážni pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,136 | 1 400,00 | 190,40 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://porfmiWure.czZtem/CS UfíS 2024 01/998735103

D HZS HZS 26 000,00

| 40 | K | 799-M01 | Doregulovánl hydrodynamických tlaků | hod | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 799-M02 | Uvedení do provazu | hod | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 |  |
| 42 | K | 799-M03 | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění soustavy | hod | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 |  |
| 43 | K | 799-M04 | Topná zkouška | hod | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 |  |
| 44 | K | 799-M05 | Napojení na rozvody | hod | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 |  |
| 45 | K | 799-M07 | Zkoušky v prámci montážních prací | hod | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| 46 | K | 799-M09 | HZS zednické výpomoci, prípomoci během transportu potrubí, koordinace vůdci ostatním profesím | hod | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 |  |
| 47 | K | 799-M10 | Dokumentaci skutečného provedení | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 48 | K | 799-M11 | Výrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 734890803c | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech v pres 6 do 24 m | t | 0,001 | 2 100,00 | 2,10 |  |
| 25 | K | 734 20-91TH01 | Montáž termostatických hlavic M30x1,5 | kus | 6,000 | 65,00 | 390,00 |  |
| 26 | M | 734 22-16TH1 | Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovacíkroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, připoj, závit M 30x1,5 | ks | 6,000 | 1200,00 | 7200,00 |  |
| 27 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 8,000 | 100,00 | 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

URS 2024

PSC

| 28 | M | 734 26-14RS4 | Sroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop, tělesa s integrovanou ventil, vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs~1,48) | ks | 4,000 | 1 850,00 | 7400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | M | 734 22-15TRV2 | Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term, hlavici M30x1,5 | kus | 2,000 | 730,00 | 1 460,00 |  |
| 30 | M | 734 26-14RS2 | Sroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (KVs=1,31) | ks | 2,000 | 325,00 | 650,00 |  |
| 31 | K | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,001 | 1 250,00 | 1,25 | CS ÚRS 2024 01 |

https//podmínky.urs.cz/iterr/CS UfíS 2024 01/998734103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4c - Vzduchotechnika a chlazení

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova S00, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 205 353,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 205 353,00 |  |  | 21,00% | 43 124,13 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cenas DPH |  | V | CZK |  | 248 477,13 |

Projektant

Zpracovatel

Uchazeč

Objednavatel

| Datum a podpis: | Razítko | XXXX Datum a podpis: I | XXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | XXXX Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4c - Vzduchotechnika a chlazení

| Místo: Nové Město na Moravě | Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Nové Město na Moravě | Projektant: | Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava |
| Uchazeč: KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | Zpracovatel: | Ing. Avuk |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 205 353,00 |
| K1N. - Zařízení č. K1N - Chlazení pokoje zvýšené péče 632 |  | 128 248,00 |
| H. - Zařízení č. H - Odvětrání hygienických buček (stávající zařízení) |  | 3 905,00 |
| 900. - Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže |  | 7 350,00 |
| 999. - Ostatní položky |  | 65 850,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4c - Vzduchotechnika a chlazení

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě

Uchazeč:

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 205 353,00 |  |
|  | D | K1N. | Zařízení č. K1N - Chlazení pokoje zvýšené péče |  | 632 |  | 128 248,00 |  |
| 1 | K | K1N.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 5,0kW. D+M | kus | 1,000 | 39 000,00 | 39 000,00 |  |

Technické parametry viz. D1.14,4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.14.4c-03 Technické podmínky.

SPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V

Doporučené jištěni jističem s motor, charakteristikou, typ C/ 20A

Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka stavby.

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.

Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem dle nastavené teploty na drátovém ovladači.

Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí ELE.

Viz výkres číslo D1.14.4C-06

1

Součet

| 2 | K | K1N.001a | Uzavírací kulový ventil - připojení 012mm; 1/2". D+M | kus | 2,000 | 615,00 | 1 230,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4C-06 2 Součet |  | 2,000 2,000 |  |  |  |
| 3 | K | K1N.001b | Filtr vlhkosti-dehydrátor - připojení 012mm; 1/2". D+M | kus | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres čísla D1.14.4c-06 1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |
|  | K | K1N.001c | Prúhledítko- připojení 012mm; 1/2". D+M | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres čísla D1.14,4c-06 1 Součet |  | 1,000 1.000 |  |  |  |
| 5 | K | K1N.001d | Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelovou konstrukci. D+M | kus | 4,000 | 770,00 | 3 080,00 |  |
|  | w w vv |  | Viz výkres číslo D1.14.4C-06 4 Součet |  | 4,000 4,000 |  |  |  |
| 6 | K | K1N.002 | Vnitřní chladící kanálová jednotka Qch nominální = 5,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 5,0kW. D+M | kus | 1,000 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
|  | w w |  | Technické parametry viz. D1.14.4C-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.14.4C-03 Technické padm ínky. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitrní kanálové jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu. |  |  |  |  |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4C-05 1 Součet |  | 1.000 1.000 |  |  |  |
| 7 | K | K1N.101 | Kabelový ovladač dotykový včetně prokabelování. D+M | kus | 1,000 | 3 100,00 | 3 100,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres čísla D1.14.4C-05 1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |
| 8 | K | K1N.201 | Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 1020x225 z elox. hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4c-05 1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |

1 800,00

Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 825x225 z elox. hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M

Viz výkres číslo D1.14.4c-fl5

1

Součet

Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M

Viz výkres číslo D1.14.4C-05, D1.14.4c-06

1

Součet

1 800,00

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | K1N.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, podpory a kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05, D1.14.4C-06 2 Součet |  | 2,000 2,000 |  |  |  |
| 12 | K | K1N.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnicího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 2,000 | 620,00 | 1 240,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05 2 Součet |  | 2,000 2,000 |  |  |  |
| 13 | K | K1N.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnicího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 1,000 | 620,00 | 620,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05 1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |  |
| 14 | K | K1N.803 | Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M | m | 29,000 | 420,00 | 12 180,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05, D1.14.4o06 29 Součet |  | 29,000 29.000 |  |  |  |
| 15 | K | K1N.804 | Predizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm. D+M | m | 29,000 | 420,00 | 12 180,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05, D1.14.4C-06 29 Součet |  | 29,000 29,000 |  |  |  |
| I 16 | K | K1N.805 | Napájecí kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 29,000 | 66,00 j 1 914,00 |  | I |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05, D1.14.4c-06 29 Součet |  | 29,000 29,000 |  |  |  |
| I 17 | K | K1N.806 | Komunikační kabeláž k vnitrní jednotce. D+M | m | 29,000 | 66,00 | 1 914,00 | I |
|  | w w w w w |  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měncjch, řídicích, signálních nebo datových systémech. Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. Viz výkres číslo D1.14.4o05, D1.14.4o06 29 Součet |  | 29,000 29,000 |  |  |  |
| 18 | K | K1N.901 | Izolace Cu potrubí ve větraných prostorech lůžkového zdrav, zařízení LZ2, tl. 50mm z minerální vlny s AI. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M | m2 | 9,000 | 660,00 | 5 940,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05, D1.14.4o06 9 Součet |  | 9.000 9,000 |  |  |  |
| 19 | K | K1N.951 | Chladivo R32 k doplněni systému. D+M | kg | 0,300 | 1 000,00 | 300,00 | I |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05, D1.14.4o06 0.3 Součet |  | 0,300 0,300 |  |  |  |
| 20 | K | K1N.991 | Hzs zařízení č. K1N - Chlazení pokoje zvýšené péče 632 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, prípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace ph etapizaci prací | hod | 8,000 | 200,00 | 1 600,00 |  |
| 21 | K | K1N.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0,150 | 6 000,00 | 900,00 |  |
|  | D | H. | Zařízení č. H - Odvětrání hygienických buček (stávající zařízení) |  |  |  | 3 905.00 |  |
| 22 | K | H.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125. D+M | m | 3,000 | 150,00 | 450,00 |  |
|  | w w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05 3 Součet |  | 3,000 3,000 |  |  |  |
| 23 | K | H.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třida těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3,500 | 430,00 | 1 505,00 |  |
|  | vv w w |  | Viz výkres číslo D1.14.4o05 3,5 Součet |  | 3.500 3.500 |  |  |  |
| 24 | K | H.991 | Hzs zařízeni H - Odvětrání hygienických buněk - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, prípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |  |
| 25 | K | H.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0,050 | 3 000,00 | 150,00 |  |
|  | D | 900. | Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže |  |  |  | 7 350,00 |  |
| 26 | K | 900.001a | Demontáž stávajícího ventilátoru v m. č. 360 (pozice -1.001), vyčištěni, revize, přesun a zpětná montáž do nové polohy v m. č. 360. | hod | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |  |

Technické parametry viz. D1.14.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.

W	Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájeni.

Demontáž a odpojeni bude zahájeno až po odsouhlasení

W	způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a

odpovědného zástupce investora.

W	Napájení a ovládání zajisti profese ELE.

W	Viz výkres číslo D1.14.4o04; D1.14.4o05

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w w |  | 2 Součet |  | 2,000 2,000 |  |  |  |
| 27 | K | 900.001b | Demontáž stávajícího ventilátoru v m. č. 364 (pozice H.001), vyčištěni, revize, přesun a zpětná montáž do nové polohy v m. č. 364. | hod | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |  |

| W | Technické parametry viz. D1.14.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. |
| --- | --- |
| w | Zařízeni bude před demontáží odpojena od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlaseni |
| w | způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora. |
| w | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. |
| w | Viz výkres číslo D1.14.4C-04; D1.14.4C-05 |
| w | 2 |
| w | Součet |

| 28 | K | 900.001c | Demontáž stávajícího ventilátoru v m. č. 365 (pozice H.001), vyčištění, revize, přesun a zpětná montáž do nové polohy v m. č. 363. | hod | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2,000

2,000

w	Technické parametry viz. D1.14.4c-01 Technická zpráva -

včetně příloh.

W	Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.

Demontáž a odpojení bude zahájeno áž po odsouhlasení

W	způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a

odpovědného zástupce investora.

W	Napájení a ovládáni zajistí profese	ELE.

W	Viz výkres číslo D1.14.4C-04;	D1.14.4C-05

W	2	2,000

W Součet 2,000

| 29 | K | 900.601 | Demontáže stávajících ohebných hadic k napojení VZT zařízení. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | had | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W Viz výkres číslo D1.14.4c-04 w 1 1,000 W Součet 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 900.701 | Demontáže stávajícího VZT potrubí včetně izolace. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
| W Viz výkres číslo D 1.14.4c-04 W 1 1,000 W Součet 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 900.702 | Lokální úpravy stávajícího VZT potrubí (napr. posun mimo stěnovou příčku) | hod | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |

| w w w |  |  | Viz výkres číslo D1.14.4C-04 1 Součet |  | 1,000 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 900.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT. Včetně ekologické likvidace. | hod | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  | w |  | Viz výkres číslo D1.14.4c-04 |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,000 |  |  |

| 33 | K | 900.991 | Hzs zařízení č. Demontáže včetně ekol. likvidace a zpětné montáže - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koord. vůči ostatním profesím, koord. při etap, prací | hod | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 900.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0,050 | 3 000,00 | 150,00 |  |

p 999.Ostatní položky 65 850,00

| 35 | K | 999.901 | Montážní materiál + závěsný systém (vč. všech systémových prvků a nosných lišt). | kg | 60,000 | 100,00 | 6 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 999.902 | Montážní mechanismy, plošina, pojízdné lešení, lešení. | hod | 24,000 | 750,00 | 18 000,00 |  |
| 37 | K | 999.903 | Zprovozněni, vyregulováni, přeregulováni a seznámení s obsluhou systémů VZT+CHL, viz D1.14.4c-01 Technická zprava - včetně příloh. | hod | 12,000 | 300,00 | 3 600,00 |  |
| 38 | K | 999.904 | Certifikované měření hluku VZT a KLM zařízení. | soubor | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
| 39 | K | 999.905 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 5,000 | 50,00 | 250,00 |  |
| 40 | K | 999.906 | Rezerva na nepředvídatelné náklady a vliv rekonstrukce. | hod | 20,000 | 300,00 | 6 000,00 |  |
| 41 | K | 999.907 | Vyhotoveni realizační a výrobní dokumentace. | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| 42 | K | 999.908 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 44 | K | 999.910 | Doprava | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4e -Zdravotně technické instalace

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova B00, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 232 442,14 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Základ daně 232 442,14 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 48 812,85 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 281 254,99 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razitko

Uchazeč

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| Náklady ze soupisu prací D1 15 4e - Zdravotně technické instalace | 232 442,14 232 442,14 |
| --- | --- |
| 713 - Izolace tepelné | 795,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 21 717,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 11 732,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 159 198,14 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 25 000,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 14 000,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4e - Zdravotně technické instalace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 232 442,14 |  |
|  | D | D1_15_4e | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 232 442,14 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 795,00 |  |
| 1 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 3,000 | 175,00 | 525,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | "kondenz"3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 2 | K | 713453211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 1x D do 50 mm | m | 3,000 | 90,00 | 270,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://pcdminky.un.cz/item/C5 URS 2024 01/7134632JI |  |  |  |  |  |
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 21 717,00 |  |
| 3 | K ¦721171803 |  | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | m | 3,000 | 14,00 | 42,00ÍCS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.un.cz/item/CS URS 2024 01/721171803 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 + 1 + 1 |  | 3,000 |  |  |  |
| I 4 | K ¦721171905 |  | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 2,000 | 700,00 | 1 4OO,OO¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | httDs://oodminkv.un.czfitem/CS URS 2024 01/72117190S |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 5 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 350,OOj 350,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|  | Online PSC |  | httDs://podminkv.un.cz/item/CS URS 2024 01/721171913 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 6 | K (721174042 |  | Potrubí kanalizační z PP pnpojovací DN 40 | m | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 ICS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/721174042 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 3+2 |  | 5,000 |  |  |  |
| 1 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP pnpojovací DN 50 |  | 5,000 | 375,00 | 1 875,OO¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.un.cz/item/CS URS 2024 01/721174043 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 3+1+1 |  | 5,000 |  |  |  |
| 8 | K (721174045 |  | Potrubí kanalizační z PP pňpojovaci DN 110 | m | 5,000 | 1 000,00 | 5 000,00 CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.un.cz/item/CS URS 2024 01/721174045 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2+3 |  | 5,000 |  |  |  |
| 9 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 6,000 | 85,00 | 51O,OO¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC W |  | https '//podmínky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/721194104 "U1,’1+"U2I,4+,I138,,1 |  | 6,000 |  |  |  |
| 10 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2,000 | 100,00 | 200,00 (CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podmmkyun.cz/item/CS URS 2024 01/721194105 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "Dťi+^ivsž"! |  | 2,000 |  |  |  |
| 11 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.un.cz/item/CS URS 2024 01/721194109 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "K1" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 12 | K | 721211402r | Vpust s vodorovným odtokem DN40/50, s izolačním límcem a těsnou zápachovou uzávěrkou, výškově stavitelný 10-80mm, mřížka 115x115mm. Qmin=0,5 l/s | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | w |  | hS2"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 13 | K (721211911 |  | Montáž vpusti podlahových DN 40/50 ostatní typ | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.c2/1tem/CS URS 2024 01/721211911 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "S2"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 14 ¦ K ¦721220801 |  |  | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 6,000 | 140,00 | 840,00¦cS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC W |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/721220801 4+2 |  | 6,000 |  |  |  |
| 15 | K | 722140105r | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32 | m | 3,000 | 850,00 | 2 550,00 |  |
|  | w |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 16 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 4,000 | 350,00 | 1 400,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/725861102 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | “U2“4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 17 | K | 725862103 ¦zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 |  | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00¦cS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podmlnky.urs.ez/item/C5 URS 2024 01/725862103 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "U1"-1+"D1"1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 10 | K | NC.30 | Zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm. Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomí | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  | w |  | '138"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 19 | K | NC.35 ¦ Napojení KLM jednotky vč. pnpojovací hadice |  | ks | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 | I |

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998721202

Online PSC

D 722

| 21 | K |722170801

K 722171912

Online PSC

W

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

; Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 hltps//podmínky, urs.cz/item/CS URS 2024 01/722170801 (4+3)*2

Potrubí plastové odříznuti trubky D přes 16 do 20 mm

K 722173912

Online PSC

W

K 722175002

Online PSC

W

Online PSC

722181211

Online PSC W

| 26 I K |722181851

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722171912

2+2+1

Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 16 do 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722173912 2+2+1

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722175002 2+2+1

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoízolačnimi trubicemi z PE ti do 6 mm DN do 22 mm

hltps://podminky urs.cz/item/CS URS 2024 01/722181211

12

Demontáž termaizolačních trubic z trub D do 45

Online PSC W

| 27 | K |722190401

K 722220111

Online PSC

W

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722181851

(44-3) *2

| Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722190401

,lU2',(2*2)4-"ST'(r2)4-‘lS2,,(r2)4-',K1l,1+"U1ll(r2)4-"D1"(2‘1)

Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem

Online PSC

W

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722220111

29 | K |722220121

K 722290226

Online PSC

W

i Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem

https://pndminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722220121

"S1"H."S2''1+''U2"2

K 722290234

Online PSC w

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50

https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/722290226

12

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80

K 998722203

Online PSC

W

14,000

5.000

250,00 CS ÚRS 2024 01

2 050,00 CS ÚRS 2024 01

780,00 CS ÚRS 2024 01

3 120,00|CS ÚRS 2024 01

4,000

0,00 CS ÚRS 2024 01

12,000

13,000

12,000

12,000

12,000

1 100,00 CS ÚRS 2024 01

2 000,00 CS ÚRS 2024 01

600,00 CS ÚRS 2024 01

480,00 IcS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/ttem/CS URS 2024 01/722290234

12

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech

v přes 12 do 24 m

https//podmínky urs.cz/item/CS URS 2024 01/998722203

35 M 55167392r

sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem antibakteriální, vč. mont.

K 725219102

Online PSC

I 371 M \64211046r

https://Dodminkv.urs.cz/tem/CS URS 2024 01/725219102

| umyvadlo keramické závěsné bité š 600mm

1 300,00

"6NP"0+"5NP1'0+'I4NPII0+"3NP"0+"2NP"0+"1 NPU1 +“1 PP"0

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá

soubor

1 100,00

7 300,00

4 400,00 CS ÚRS 2024 01

5 200,001

| polosploup k umyvadlu

"U2"4

W

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soubor | 2,000 | 1 039,07 | 2 078,14 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminky.urs.Er/item/CS UR5 2024 01/725319111 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "uvxn+^rxi) |  | 2,000 |  |  |  |
| 45 | M | 55141002 | ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8"s celokovovým kulatým designem | kus | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N |  | "U1"(r2)+"D1"(1‘2) |  | 4,000 |  |  |  |
| 46 | K | 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky | soubor | 4,000 | 180,00 | 720,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminkv. urs.a/ilcm/CS URS 2024 01/725819402 |  |  |  |  |  |
| 47 | M | 55144088r | baterie dřezová stojánková páková |  | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  | W |  | "D1"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| ¦ 48 | K [725829111 |  | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" | kus | 1,000 | 260,00 | 260,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkV.urs.cz/ltem/CS URS 2024 O1/72S829111 |  |  |  |  |  |
| 49 | M | 55145686r | baterie umyvadlová stojánková páková | to | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | "UV1 |  | 1.000 |  |  |  |
| 50 | K | 725829131 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/725829131 |  |  |  |  |  |
| 51 | M | 55145615r | baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom | kus | 4,000 | 2 400,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | W |  | "U2"4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 52 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 4,000 | 360,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkV.urs.cz/item/CS URS 2024 01/725829121 |  |  |  |  |  |
| 53 | M | 55145600/ | baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom | kus | 3,000 | 4 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | --S1i,2+,,S2"1 |  | 3,000 |  |  |  |
| 54 | M | 55145607r | hadice, růžice, uchycení, tyč600mm | soubor | 3,000 | 1250,00 | 3 750,00 |  |
|  | w |  | "S1"2+"S2"1 |  | 3,000 |  |  |  |
| 55 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://ppdminkv.uma/item/CS URS 2024 01/725849411 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 725865311 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmlnky.urs.cz/item/CS URS 2024 O1/72S8S5311 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 57 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zanzovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m | % |  | 1 615,98 | 0,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.a/item/CS URS 2024 01/998725203 |  |  |  |  |  |
|  | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 25 000,00 |  |
| 58 | K | 726131041 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 2,000 | 8 500,00 | 17 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httDs7/podminkv.urs.a/item/CS URS 2024 01/726131041 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "K1"1 + 1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 59 | K | 726131201 | instalační předstěna pro montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padmlnkY.urs.cz/item/CS URS 2024 01/726131201 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "U2"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 60 | K | 726131210r | Montážní rám pro baterii do lehkých stěn s kovovou kcí, vč. mont. | soubor | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
|  | w |  | "U1"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 61 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2024 01/726191001 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | ■K1"1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 62 | K | 998726213 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v pres 12 do 24 m | % |  | 250,00 | 0,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.a/item/CS URS 2024 01/998726213 |  |  |  |  |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 14 000,00 |  |
| 63 | K ¦HZS2212 |  | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 18,000 | 500,00 | 9 000,00¦cS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.a/item/CS URS 2024 O1/HZS2212 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "vyregulováni rozvodu TUV1' 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | W |  | "koordinace rozvodů s ostatními profesemi" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | W |  | "uvedeni do provazu" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | W |  | ’demont stávajících rozvodů" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | w |  | ‘přepojovací práce" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | w |  | ‘kompletace ZP" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 64 | K | R0001 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4g - Silnoproudá elektrotechnika

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 769 063,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 769 063,17 |  |  | 21,00% | 161 503,27 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 930 566,44 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Datum a podpis.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4g - Silnoproudá elektrotechnika

| Místo: Nové Město na Moravě Zadavatel: Nemocnice Nové Město na Moravě Uchazeč: KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19.03.2024 Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava XXXX |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 769 063,17 |
| D1.14.4g - Silnoproudá elektrotechnika |  | 769 063,17 |
| RTN - Rozvaděč RTN (úprava a doplnění) |  | 1 645,00 |
| RMD32 - Rozvaděč RMD3.2 (úprava a doplnění) |  | 3 250,00 |
| RMD42 - Rozvaděč RMD4.2 (úprava a doplnění) |  | 1 379,00 |
| RZ322 - Rozvaděč RZ3.22 |  | 289 994,00 |
| MX - Svorková skříň MX |  | 4 225,00 |
| BMS - Komponenty BMS |  | 39 700,00 |
| ŽLABY - Kabelový nosný systém |  | 19 554,00 |
| ULM - Úložný materiál |  | 17 568,00 |
| IPR- Instalační přístroje |  | 58 744,00 |
| VaK - Vodiče a kabely |  | 138 105,00 |
| OSV - Svítidla a světelné zdroje |  | 118 300,00 |
| ZEDP - Pomocné zednické práce |  | 30 349,17 |
| DEMPRAC - Demontáže stávajících rozvodů |  | 7 250,00 |
| ROP - Revize a ostatní práce |  | 39 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

| Stavba: | Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení |
| --- | --- |
| Objekt: | D1.14 - Pavilon interních oborů |
| Soupis: | D1.14.4g - Silnoproudá elektrotechnika |

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

769 063,17

d D1.14.4g

Silnoproudá elektrotechnika

D RTN

00241014

300,00

1 645,00

|  | W | 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 741320145 | Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 270,00 | 270,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmínkyurs.cz/item/CS URS 2024 01/741320145 |  |  |  |  |  |
| 3 | M | 00206705 | PV1020A gG, Pojistková vložka, UnAC500 V/DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | ks | 2,000 | 30,00 | 60,00 |  |
|  | \N |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 4 | K | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 5,00 | 10,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.Urs.cz/item/CS URS 2024 01/741320042 |  |  |  |  |  |
| 5 | M | 34562200 | svorka radová šroubovací PSA nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2 | kus | 2,000 | 20,00 | 40,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 6 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - radová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 30,00 | 60,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741231003 |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V(H07V-K) 1x6mm2 | 777 | 7,000 | 20,00 | 140,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
| 8 | K | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný dratovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 7,000 | 75,00 | 525,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/741120401 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8,000 | 30,00 | 240,00 | CS ŮRS 2024 01 |

Online PSC

W

Rozvaděč RTN (úprava a doplnění)

Pojistkový odpínač, !e 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2pól. provedení, bez signalizace

|  | D | RMD32 | Rozvaděč RMD3.2 (úprava a doplnění) |  |  |  | 3 250,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | M | 00241014 | Pojistkový odpínač, le 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2pól. provedení, bez signalizace | ks | 2,000 | 300,00 | 600,00 |  |
|  | w |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 11 | K | 741320145 | Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ŮRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741320145 |  |  |  |  |  |
| 12 | M | 00206705 | PV1020A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V/DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | ks | 4,000 | 30,00 | 120,00 |  |
|  | w |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
| 13 | K | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 5,00 | 20,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/741320042 |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 34562200 | svorka radová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2 | kus | 4,000 | 20,00 | 80,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | w |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
| 15 | K | 741231003 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 30,00 | 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741231003 |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V(H07V-K) 1x6mm2 | 777 | 14,000 | 20,00 | 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | 14 |  | 14,000 |  |  |  |
| 17 | K | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 14,000 | 75,00 | 1 050,00 | CSÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741120401 |  |  |  |  |  |

httos://podminkv urs.cz/item/CS URS 2024 01/741130004

4*2

| 18 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo | kus | 16,000 | 30,00 | 480,00 | CSÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | na přístroji |  |  |  |  |  |

16,000

Online PSC W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741230004

4*2*2

1 379,00

| 19 | M | 00241658 | Jistič, In 20 A, Ue AC230/400 V/DC 72 V, charakteristika C, 1pól, len 10 kA | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

lil

Rozvaděč RMD4.2 (ú

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ŮRS 2024 01 |
| Online PSC https://padminkv.urs.tt/item/C5 UR5 2024 01/741320105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | M | 34562148 | svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2 | kus | 1,000 | 00 | 14,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| W 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 25,00 | 25,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC httDs://DBdm/nkv.urs.a/item/CS URS 2024 01/741231002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu íanované izolace P VC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 6,000 | 20,00 | 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| W 6 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 6,000 | 75,00 | 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://Dodminkv.urs.tt/item/C5 URS 2024 01/741120401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4,000 | 30,00 | 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741130004 W 4 4,000 D RZ322 Rozvaděč RZ3.22 289 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | M | RT1rav8020040- 2M | Rám pro zazděni, rozměry niky 800x2000x400 mm (š x vx h), krytí ÍP 43/20, barva dle PD interiéru, přivodí vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů aid. Ve dveřích 2x větrací mřížka cca 500x300mm. | ks | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| W 1 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 741210202 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podminkv.urs.tt/item/C5 URS 2024 01/741210202 W 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 28 ¦ M 00244294 |  |  | Vypínač, in 32 A, Ue AC230/400 K 2pói | ks | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |  |
| W "ZíS-VDO" 2 2,000 W "ZIS-DO" 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 741320145 | Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://pDdmmky.urs.tt/ttem/C5 URS 2024 01/741320145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | M | B03B92057204tp | PŘEPÍNACÍ A MONITOROVACÍ MODUL, 2-póiový, 63A, 400V, sběrnice BMS + hlídač izolace + generátor <vizTPZ!S> | ks | 1,000 | 99 000,00 | 99 000,00 |  |
| W 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 741330122rr | Montáž přepínač sítí, ve skříni, dvojpólavý do 63 A | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
| 32 | M | B03B72075301 | Hlídač izolačního stavu, pro monitorování zdrav, prostor + generátor + BMS, AC 70...264V, 50...500 kOhm | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| w 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 741330122 r2 | Montáž hlídače izol. slávu | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
| 34 | M | B03B92090143tp | 1F- TRANSFORMÁTOR - oddělovací, Prim. 400V, Sek. 230V, 5,0kVA, !n=13A, le<8xln, 35 dB, iPOO, 2x TČ <viz TPZiS> | ks | 2,000 | 40 000,00 | 80 000,00 |  |
| \N 1 + 1 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 741350171 | Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojeni vodičů | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://Dodrninky.urs.tt/item/CS URS 2024 01/741350171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | M | B03B942709tp | PROUDOVÝ TRANSFORMA TOR, 50/0,05A <viz TP ZiS> | ks | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| W 1+1 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | M | B03B98021000tp | PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 100/0,1 A <vizTP Z1S> | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2500,00 |  |
| W 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 300,00 | 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podminkvurs.tt/item/C5 URS 2024 01/741350201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | M | 00241014 | Pojistkový odpínač, le32A, UeAC690 V/DC440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2pót. provedení, bez signalizace | ks | 5,000 | 200,00 | 1 000,00 |  |
| W 3+2 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 741320145 | Montáž jističů dvoupólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 5,000 | 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podmlnkv.ursa/item/CS URS 2024 01/741320145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | M | 00140750 | A*I4410 6A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V/DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použiti, Cd/Pb free | ks | 8,000 | 25,00 | 200,00 |  |
| W 2‘2+2‘2 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | M | 00106703 | PV10 16A gG, Pojistková vložka, UnAC 500 V/DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použiti, Cd/Pb free | ks | 2,000 | 25,00 | 50,00 |  |
| W 2‘1 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 741320042 | Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů | kus | 10,000 | 5,00 | 50,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podminkvurs.tt/item/C5 URS 2024 01/741320042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | M | H01SVN1299r | Kontrolka LED dvojnásobná zelená, 230VAC, na DIN lištu | ks | 2,000 | 200,00 | 400,00 |  |
| W 1+1 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 741330507 | Montáž signální postroj světelný se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 750,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | hUps//aadminky.urs.a/item/CS URS 2024 Q1/74133Q5Q7 |  |  |  |  |  |
| 45 | M \S01A9F04210-p \ Jistič MCB 2P710A7C, tcu=10/25kA |  |  | *» | 2.000 | 90,00 | 180,00 |  |
|  | w |  | ‘ZIS-VDO" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | w |  | ’ZIS-DO" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 471 M \S01A9F04216-p \ Jistič MCB 2P/16A/C, !cu=10/25kA |  |  |  | to | 24.000 | 90,00 | 2 160,00 |  |
|  | w |  | •ZIS-VDO" 12 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | w |  | •ZIS-DO" 12 |  | 12,000 |  |  |  |
| 48 | K | 741320135 | Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 26,000 | 200,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httar/Zoadminkv.urs aAltm/CS URS 2074 0)7741320135 |  |  |  |  |  |
| 49 | M | B03B924209tp | “NZ-1“ NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC / 24V DC, 10VA <viz TPZtS> | ks | 2,000 | 2500,00 | 5000,00 |  |
|  | w |  | Podrobný popis a požadované parametry viz Technické podmínky - specifikace "Komponenty pro ZIS" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "ZIS-VDO" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | w |  | "VDO-DO" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 50 | M | B03B95100250ip | "RZ-1“ Slučovač napájení - redundantní napájecí zdroj, 2xDC 9-35V, 5A+5A/DC 9-35V | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2500.00 |  |
|  | vv |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 51 | K | 741350001 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primář - 1x sekundář do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 200,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.C2/itern/CS URS 2024 01/741350001 |  |  |  |  |  |
| 52 | M | 34562148 | svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2 | kus | 58,000 | 12.00 | 696,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | "ZIS-VDO" 2*(3+12) |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  |  | "ZIS-DO" 2*(2+12) |  | 28,000 |  |  |  |
| 53 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 58,000 | 25,00 | 1 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741231002

| 54 | M | 34562230 | svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2 | kus | 6,000 | 28,00 | 168,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | "ZIS-VDO" 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | Vd |  | "ZIS-DO" 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| 55 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - radová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 6,000 | 40,00 | 240,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC

https://podminky.urs.C2/item/CS URS 2024 01/741231004

Online PSC

| 56 | M | H01MX1 | Rozvodnice plastová vestavná v=300mm, š=350mm, h=100mm | ks | 1,000 | 2450,00 | 2 450,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 57 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,000 | 275,00 | 275,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | ftrtOJ //oedminky un a/itrm/CS URS 7024 Q17741210001 |  |  |  |  |  |
| 58 | M | D01563030R | Ekvipotendá/nl pripojnice, 20x2,5-25mm2 | ks | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 |  |
| 59 | K | 741231012 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - oahranná | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

M > Svorková sk- iň V.:	 4 225,00

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741231012

W

W

w

"HIS’2 "MP"2 "TRF,,2

19 554,00

| 66 | M | K11DZ 60X60 BF | DZ60X60, ŽLAB KABELOVÝDRÁ TĚNÝ, ŽÁROVÝ ZINEK kompletní, vč. konzol, spojek a Úchytů | m | 31,000 | 350,00 | 10 850,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | "3NP" 8+3+15 |  | 26,000 |  |  |  |
|  | w |  | "PR" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 67 | K ¦741910411 |  | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 31,000 | 130,00 | 4 O3O,OO¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741910411 |  |  |  |  |  |
| 68 | M | 35432541 | příchytka kabelová 14-28mm (SONAP) | kus | 6,000 | 30,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \n |  | "4NP"6 |  | 6,000 |  |  |  |
| 69 | K | 220261143 | Připevnění příchytky kabelové [SONAP] na konstrukci 14 až 28 | kus | 6,000 | 50,00 | 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/220261143

Online PSC

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | M | K115220 ZN_F | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA18+21MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vě. hmoždinky a vrutu | ks | 51,000 | 70,00 | 3 570,00 |  |
|  | w w |  | "14m" 47 "RP" 4 |  | 47.000 4,000 |  |  |  |
| 71 | M | SKD1 | Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně hmoždinky a vrutu | ks | 30,000 | 10,00 | 300,00 |  |
|  | V\! |  | "3NP"30 |  | 30,000 |  |  |  |
| 72 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 81,000 | 4,00 | 324,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online pse |  | https://ppdminkv.urs.cz/tem/CS URS 2024 01/742111001 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | ULM | Úložný materiál |  |  |  | 17 568,00 |  |
| I 73 | M | 34571004 | \ lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | 1 m | 30,000 | 20,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w w |  | "3NP"20 ,,4NP"10 |  | 20,000 10,000 |  |  |  |
| TA | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 30,000 | 80,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/tem/CS URS 2024 01/741110511 |  |  |  |  |  |
| 75 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 40,000 | 15,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | "3NP" 40 |  | 40,000 |  |  |  |
| 76 | K | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná □ přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 40,000 | 40,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | http$://podminkv.urs.a/ilem/C5 URS 2024 01/741110062 |  |  |  |  |  |
| 77 | M | 34571075 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | m | 20,000 | 25,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N |  | "3NP" 20 |  | 20,000 |  |  |  |
| 78 | K | 741110063 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku | m | 20,000 | 45,00 | 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741110063 |  |  |  |  |  |
| 79 | M | K11kkO228B | KRA BIČE PŘÍS TROJO VÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm | ks | 35,000 | 10,00 | 350,00 |  |
|  | W w w vv w |  | "OSV 10 "Zás"16 "Územ" 3 "Loket" 2 "RPZ"4 |  | 10,000 16,000 3,000 2,000 4,000 |  |  |  |
| 80 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 35,000 | 40,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/tem/CS URS 2024 01/741112061 |  |  |  |  |  |
| 81 | M | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 4,000 | 50,00 | 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N |  | "Pospoj AP" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| ¦ 82 | K ¦741112001 |  | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 4,000 | 80,00 | 320,00¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/tem/C5 URS 2024 01/741112001 |  |  |  |  |  |
| 83 | M | K11kk00795 | KRABICE PANCÉŘOVÁ, +V/KO+PRŮCH. +SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm) | ks | 15,000 | 120,00 | 1 800,00 |  |
|  | w w w |  | "OSV" 7 "Zás" 6 "RPZ"2 |  | 7,000 6,000 2,000 |  |  |  |
| 84 | K | 741112201 | Montáž krabice pancéřová protahovaci plastová 120x120 mm | kus | 15,000 | 70,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmlnkv.urs.cz/tem/CS URS 2024 01/741112201 |  |  |  |  |  |
| 85 | M | uzem ss m8 | Samořezný šroub M6 | ks | 10,000 | 5,00 | 50,00 | n |
|  | w |  | "pospoj" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| 86 | M | uzem vp M6 | Vějířová podložka pro šroub MB | ks | 10,000 | 2,00 | 20,00 |  |
| 87 | K | 741420020 | Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem | kus | 10,000 | 99,00 | 990,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkyurs.cz/tem/CS UflS 2024 01/741420020 |  |  |  |  |  |
| 88 | M | E01H32707 | Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) | ks | 12,000 | 15,00 | 180,00 |  |
|  | w |  | "Pospoj VB" 2*6 |  | 12,000 |  |  |  |
| 89 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 12,000 | 99,00 | 1 188,00 ¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://pudminky.urs cz/tem/CS URS 2024 01/741420021 |  |  |  |  |  |
| 90 | M | E01H31307 | Zemnici svorka ZSA 16 | ks | 16,000 | 15,00 | 240,00 | ¦ |
|  | \N W |  | "Pospoj UV 2*6 "Pospoj MP" 4 |  | 12,000 4,000 |  |  |  |
| 91 | M | E01H42708 | Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m | ks | 16,000 | 25,00 | 400,00 |  |
| 92 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 16,000 | 99,00 | 1 584,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkyurs.cz/tem/CS URS 2024 01/741420021 |  |  |  |  |  |
| S3 | M | G0120020877 | 670/2 KU, Cu proudová svorka | KS | 4,000 | 200,00 | 800,00 | I |
|  | \N |  | 'Pospoj" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 94 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 4,000 | 99,00 | 396,OO¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://pudminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741420021 |  |  |  |  |  |
|  | D | IPR | Instalační přístroje |  |  |  | 58 744,00 |  |
| 95 | M | A023559-A01345 | Přístroj spínače Jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá | ks | 2,000 | 110,00 | 220,00 |  |
|  | \nj |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 96 | M | A023559B- A00651214 | Kryt spínače jednoduchý barva alpská bílá | ks | 2,000 | 5,00 | 10,00 |  |
| 97 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček die místní potřeby) | ks | 2,000 | 2,00 | 4,00 |  |
| 98 | K | 741310101 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojeni 1-jednopólový se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 50,00 | 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741310101 |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | M | A023559-A01345- 1So | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1So, barva alpská bílá | ks | 1,000 | 110,00 | 110,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 1OO | M | A023559B- A00653214 | Kryt spínače jednoduchý, s čirým průzorem, barva alpská bílá | ks | 1,000 | 140,00 | 140,00 |  |
| 101 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 1,000 | 125,00 | 125,00 |  |
| 102 | K | 741310103 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1 pólový s orientační doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Oitlne PSC |  | • .urs.c - X- URS 2024 I i:n í |  |  |  |  |  |
| 103 | M | A023559-A21345- 1S | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1S, barva alpská bílá | ks | 1,000 | 125,00 | 125,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 104 | M | A023559B- A00653214 | A7y/ spínače jednoduchý, s čitým průzorem, barva alpská bílá | ks | 1,000 | 140,00 | 140,00 |  |
| 105 | M | A 021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 1,000 | 125,00 | 125,00 |  |
| 106 | K | 741310102 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový se signální doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1.000 | 60,00 | 60,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/C5 URS 2024 01/741310102 |  |  |  |  |  |
| 107 | M | A 023559-A 06345 | Přistroj přepínače střídavého, řazení 6, barva bílá | ks | 60,000 | 110,00 | 6 600,00 |  |
|  | W |  | 4+52+4 |  | 60,000 |  |  |  |
| 108 | M | A023559B- A00651214 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 60,000 | 120,00 | 7200,00 |  |
| 109 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 60,000 | 125,00 | 7500,00 |  |
| 110 | K | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | kus | 60,000 | 60,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741310122 |  |  |  |  |  |
| 111 | M | A023559- A06345SO | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6So, barva bílá | ks | 4,000 | 110,00 | 440,00 |  |
|  | w |  | 4 |  | 4.000 |  |  |  |
| 112 | M | A023559B- A00651214 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 4,000 | 120,00 | 480,00 |  |
| 113 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 4,000 | 125,00 | 500,00 |  |
| 114 | K | 741310122 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové pnpojení 6-střídavý se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 60,00 | 240,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741310122 |  |  |  |  |  |
| 115 | M | A 023559-A07345 | Přístroj přepínače křížového, razení 7, 7So, barva | ks | 3,000 | 115,00 | 345,00 |  |
|  |  |  | 1+2 |  | 3,000 |  |  |  |
| 116 | M | A023559B- A00651214 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 3,000 | 125,00 | 375,00 |  |
| 117 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 3,000 | 125,00 | 375,00 |  |
| 118 | K | 741310126 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-krížový se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 75,00 | 225,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://pcdmlnky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741310126 |  |  |  |  |  |
| 119 | M | A026599-0-3026 | Přístrojpotenc. DAL! TW výkon. protlač, spin, a otoč, ovl. (2116/11), barva bílá | ks | 3,000 | 4 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | w |  | 3 |  | 3.000 |  |  |  |
| 120 | M | A026599-0-0237 | Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, barva alpská bílá | ks | 3,000 | 300,00 | 900,00 |  |
| 121 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 3,000 | 125,00 | 375,00 |  |
| 122 | K | 741310203 | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové pnpojení 1- jednopólový s plynulou regulací se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 80,00 | 240,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741310203 |  |  |  |  |  |
| 123 | M | A023559-A91345 | Přistroj ovládače zapínacího, řazeni 1/OSo, barva | ks | 1,000 | 120,00 | 120,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 124 | M | A023559B- A00651214 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 1,000 | 120,00 | 120,00 |  |
| 125 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1+5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 1,000 | 125,00 | 125,00 |  |
| 126 | K | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 175,00 | 175,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dodminky.urs.tt/item/CS URS 2024 01/741310011 |  |  |  |  |  |
| 127 | M | A023558A-06940 Br | Spínač jednopólový, s krytem a rámečkem, řazeni 1, IP44 | ks | 2,000 | 150,00 | 300,00 |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |

360.00 CS ÚRS 2024 01

741310251

Online PSC

Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1- jednopólových prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů

htfpy.'Z/porfm/nfe/.urs.cz/item/CS UflS 2024 01/741310251 | Loketní spínač, ovladač ei. dveří, 90x125mm

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 130 | K | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapinací prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 175,00 | 350,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741310011 |  |  |  |  |  |
| 131 | M | A025519B- A02387B | Zásuvka jednonás. chráněná, s donkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá | ks | 1,000 | 155,00 | 155,00 |  |
|  | \N |  | "Zás. úklid" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 132 | M | A025519B- A02357Z | Zásuvka jednonás. chráněná, s donkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená | ks | 1,000 | 260,00 | 260,00 |  |
|  | w |  | "Zás DO" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 133 | M | A025589B- A02357 Y | Zásuvka jednonás. s don., se signalizaci provozního stavu, bezšroub. sv., barva žlutá | ks | 5,000 | 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | W |  | "Zás ZIS-DO" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 134 | M | A025589B- A02357P | Zásuvka jednonás. s don., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva oranžová | ks | 5,000 | 500,00 | 2500,00 |  |
|  | \N |  | "Zás ZIS-VDO" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 135 | M | A022495-0-0059 | Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, barva alpská bílá | ks | 3,000 | 700,00 | 2 100,00 |  |
|  | \N |  | "Zas UZ" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 136 | M | A021754-0- 2155R | Rámeček s popisovým potem, jednonásobný, barva alpská bílá, (1*5 rámeček dle místní potřeby) | ks | 15,000 | 125,00 | 1 875,00 | i |
|  | w |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| 137 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové pnpojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 15,000 | 100,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs cz/item/CS URS 2024 01/741313001 |  |  |  |  |  |
| 138 | M | A025525N- C02357B | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s donkami, barva bílá (RAL 9010) | ks | 4,000 | 100,00 | 400,00 |  |
|  | w |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 139 | M | A013903N- C03540B | 3903N-C03540 B, Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, pro průběžnou montáž, 1P20, pro design: Variant* | ks | 4,000 | 150,00 | 600,00 |  |

4

|  |  |  | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové pnpojení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | K | 741313082 | 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 | CS ŮRS 2024 01 |

Online PSC

| 141 | M | A025518A-2999 B | Zásuvka jednonás. s donkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, barva bílá | ks | 1,000 | 200,00 | 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | "Zás IP44" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 142 | K | 741313033 R | Montáž zásuvka vestavná šroubové pnpojení 2P+PE se zapojením vodičů, IP44 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |  |

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741313082

D VaK Vodiče a kabely 138 105,00

| 143\ M |  | K03lam00175 | 1-CHA-R 2,5 | I m | 88,000 | 20,00 | 1 760,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 25+25+8+10 |  | 68,000 |  |  |  |
|  | w |  | "Z+P"20 |  | 20,000 |  |  |  |
| \144] M |  | K03lam00177 | 1-CHA-R 6 | m | 348,000 | 40,00 | 13 920,00 |  |
|  | w |  | 25+20+18+14+16+22+26+16+8+10+10+10+5+8+10+30+20 |  | 268,000 |  |  |  |
|  | w |  | "P+P"80 |  | 80,000 |  |  |  |
| \145\ M |  | K03lam00178 | 1-CHA-R 10 | m | 98,000 | 60,00 | 5880,00 |  |
|  | w |  | 24+32+10+10 |  | 76,000 |  |  |  |
|  | w |  | "P+P"22 |  | 22,000 |  |  |  |
| 146 | K | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 534,000 | 15,00 | 8 010,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741120201 |  |  |  |  |  |
| 147] M \K03lam00180 |  |  | 1-CHA-R 25 | m | 20,000 | 125,00 | 2 500,00 |  |
|  | W |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
| 148 | K | 741120203 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 20,000 | 20,00 | 400,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | httDs://podminkv.urs.czfítem/CS URS 2024 01/741120203 |  |  |  |  |  |
| 149 | M | K01DG20000150 2B-O | 1-CXKH-R(O) 2x1,5 RE B2s1d0 M | m | 30,000 | 30,00 | 900,00 |  |
|  | W |  | 5+5+5+10 |  | 25,000 |  |  |  |
|  | W |  | “Z+P" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 150 | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 30,000 | 20,00 | 600,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dndminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741122201 |  |  |  |  |  |
| 151 | M | K01DG20000150 3B-J | 1-CXKH-R(J) 3x1,5 RE B2s1d0 M | m | 156,000 | 30,00 | 4 680,00 |  |
|  | w |  | 20+20+20+5+30+15+20 |  | 130.000 |  |  |  |
|  | w |  | "Z+P" 26 |  | 26,000 |  |  |  |
| 152 |  | K01DG20000250 3B-J | 1-CXKH-R(J) 3x2,5REB2s1d0 M | m | 636,000 | 40,00 | 25440,00 |  |
|  | w |  | 8*24+8*21+2*30+2*22+21+25+16 |  | 526,000 |  |  |  |
|  | w |  | "Z+P" 110 |  | 110,000 |  |  |  |
| 153 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 792,000 | 20,00 | 15 840,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741122211 |  |  |  |  |  |
| 154 | M | K01DG20000150 5B-J | 1-CXKH-R(J) 5x1,5 RE B2s1d0 M | m | 90,000 | 45,00 | 4 050,00 |  |
|  | w |  | 50+25 |  | 75,000 |  |  |  |
|  | w |  | "Z+P" 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| 155 | K | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 90,000 | 20,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 | M | K01DG20000400 3BJ | 1-CXKH-R(J) 3X4 RE B2s1d0 M | m | 41,000 | 05,00 | 2665,00 |  |
|  | w |  | 23+5+5 |  | 33,000 |  |  |  |
|  | w |  | "Z+P" 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| 157 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (napr. CYKY) | m | 41,000 | 40,00 | 1 640,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | hřřpr//podmjW.urs.cz/7fem/CS UflS 2024 01/741122611 |  |  |  |  |  |
| \158\ M |  | KO116073021J | 1-CXKH-R(J) 4X10 RE B2s1d0 M | m | 20,000 | 200,00 | 4 000,00 |  |
|  | W |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
| 159 | K | 741122623 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (napr. CYKY) | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | l>ttp5.7/podmínkv.ufí.cz/ítem/CS UflS 2024 01/741122623 |  |  |  |  |  |
| 16Cf M \K0116075018 |  |  | 1-CXKH-VP90-R 4x10REB2s1d0 M | m | 72,000 | 400,00 | 28 800,00 |  |
|  | W |  | 72 |  | 72,000 |  |  |  |
| 161 | K | 741122623 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (napr. CYKY) | m | 72,000 | 50,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs cz/item/CS UR5 2024 01/741122623 |  |  |  |  |  |
| 162 | M \K03íam00365 |  | J-H(SI)H 2x2x0,80 | m | 146,000 | 20,00 | 2 920,00 |  |
|  | W |  | "BMS" 85 |  | 85,000 |  |  |  |
|  | w |  | "NAP" 36 |  | 36,000 |  |  |  |
|  | w |  | "Z+P" 25 |  | 25,000 |  |  |  |
| 163\ A' 2000001983 |  |  | SHXFH-R 3x2x0,5 B2ca(s 1d1) | m | 5,000 | 20,00 | 100,00 |  |
|  | w |  | "NO-CT" 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 164 | K | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (napr. JYTY) | m | 151,000 | 20,00 | 3 020,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | htřps.7/D0dm/nkv.urs.cř/iřem/CS UflS 2024 01/741124701 |  |  |  |  |  |
| 165 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 73,000 | 20,00 | 1 460,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741130001 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | ‘’OSV" 3*2*3 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | w |  | "BMS"2*2*2 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | w |  | "ZAS“ 10+10+1+2 |  | 23,000 |  |  |  |
|  | w |  | "pospoj"2*(5+5+1 +1) |  | 24,000 |  |  |  |
| 166 | K | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6,000 | 30,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741130003 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "Technologie"3*2 |  | 6,000 |  |  |  |
| 167 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 40,000 | 30,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741130004 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "Pospoj" 2*20 |  | 40,000 |  |  |  |
| 168 | K | 741130005 | Ukončeni vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 36,000 | 40,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741130005 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "HL trasy" 2*4*3 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | w |  | "Pospoj"2*(2+2+2) |  | 12,000 |  |  |  |
| 169 | K | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4,000 | 75,00 | 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741130007 |  |  |  |  |  |

W	"Pospoj" 2*2	4,000

| D |  | OSV | Svítidla a světelné zdroje |  |  | 118 300,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | M | A1s | Svítidlo A 1s, specifikace viz Technické podmínky | ks | 13,000 | 6 500,00 | 84 500,00 |  |
|  | w |  | 13 |  | 13,000 |  |  |  |
| 171\ M |  | B1 | Svítidlo 31, specifikace viz Technické podmínky | ks | 3,000 | 3 500,00 | 10 500,00 \ |  |
|  | w |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 172 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 16,000 | 400,00 | 6 400,00 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741372112 |  |  |  |  |  |
| 17^ M |  | K | Svítidlo K, specifikace viz Technické podmínky |  | 5 000 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | W |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 174 | K | 741372111 RD | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové do 0,09 m2 | kus | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 |  |
| 175 | K | 741372022 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové pres 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741372022 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "Sláv N" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | ZEDP | Pomocné zednické práce |  |  |  | 30 349,17 |  |
| 176 | K | 468081312 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl pres 15 do 30 cm | kus | 2,000 | 110,00 | 220,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/468081312 |  |  |  |  |  |

w	2  2,000

| 177 | K | 468094111 | Vyvrtání otvorů pra elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm | kus | 72,000 | 30,00 | 2 160,00 | CS ŮRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podrrinkV.urs.cz/item/CS URS 2024 01/468094111 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 10+2+16+4 |  | 32,000 |  |  |  |
|  | W |  | "OSV" 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | W |  | "LS" 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | w |  | "ZAS" 13 |  | 13,000 |  |  |  |
|  | w |  | "POSP"9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | w |  | "RP" 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| 178 | K | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 110,000 | 80,00 | 8 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/iteni/CS URS 2024 01/468101411

W	"OSV” 10*2	20,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | "LS" 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | w |  | "ZAS" 6*2 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | w |  | "pospoj"6‘1+10‘2+16‘3 |  | 74,000 |  |  |  |
| 179 | K | 460941211 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm | m | 110,000 | 50,00 | 5 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminkv.urs.a/ttem/CS URS 2024 01/460941211 |  |  |  |  |  |
| 180 | K | 468101414 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm | m | 7,000 | 100,00 | 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.a/item/CS URS 2024 01/468101414 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "LR" 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | w |  | "MX" 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 181 | K | 460941214 | Vyplnění a omítnutí rýh pň elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm | m | 7,000 | 90,00 | 630,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmmky.ursa/item/CS URS 2024 01/460941214 |  |  |  |  |  |
| 182 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážich do 1 km | t | 0,639 | 585,00 | 373,82 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.Q/item/CS URS 2024 01/469972111 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "OTV1 0,016 |  | 0,016 |  |  |  |
|  | w |  | "KAPSY10,041 |  | 0,041 |  |  |  |
|  | w |  | "RYHY" 0,22+0,035 |  | 0,255 |  |  |  |
|  | w |  | "DEM" 0,297+0,029+0,001 |  | 0,327 |  |  |  |
| 183 | K | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážich za první podlaží | t | 0,639 | 380,00 | 242,82 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv urs.a/item/CS URS 2024 01/469971111 |  |  |  |  |  |
| 184 | K | 469971121 | Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážich za každé další podlaží | t | 0,639 | 270,00 | 172,53 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.a/ítem/CS URS 2024 01/469971121 |  |  |  |  |  |
| 185\ M |  | 59081010 | tmel požárně ochranný protipožární zpěňující | litr | 7,000 | 1250,00 | 8 750,00 | C S ÚRS 2024 01 |
|  | W |  | 4+3 |  | 7,000 |  |  |  |
| 186 | K | 741920241 | Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou ti do 100 mm požární odolnost El 60 | kus | 7,000 | 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://pDdminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741920241 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 4+3 |  | 7,000 |  |  |  |

D ROP

Revize a ostatní práce

39 000.00

Online PSC w

https://pndminkv.urs.a/item/CS URS 2024 01/741820102

1

| D |  | DEMPRAC | Demontáže stávajících rozvodil |  |  |  | 7 250,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | K | 741121861 | Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2 | m | 140,000 | 20,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmlnky.urs.a/item/CS URS 2024 01/741121861 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 140 |  | 140,000 |  |  |  |
| 188 | K | 741122851 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2,12x1,5 mm2 uložený volně | m | 60,000 | 10,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/741122851

W	60 60,000

| 189 | K | 741213811 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachováni funkčnosti | kus | 5,000 | 10,00 | 50,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.ursa/item/CS URS 2024 01/741213811 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 5 |  | 5.000 |  |  |  |
| 190 | K | 741313873 | Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek | kus | 5,000 | 50,00 | 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://pndminky.urs.a/item/CS URS 2024 01/741313873 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 191 | K | 741313875 | Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek | kus | 8,000 | 50,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	httcr//aailminH un a/item/CS URS 7074 017741113875

W B                                                                                                                                                                                                                   8,000

| 192 | K | 741316823 | Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE | kus | 9,000 | 50,00 | 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC W |  | httoi //oadminkv un cr/item/CS URS 7024 01/74131682^ 9 |  | 9.000 |  |  |  |
| 193 | K | 741374821 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti | kus | 6,000 | 150.00 | 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | httni //oodminkv un a/ífrm/TA IIR.S 2024 01/741374821 6 |  | 6.000 |  |  |  |
| 194 | K | 741374823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčností | kus | 9.000 | 200.00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminkv.ursa/iteni/CS URS 2024 01/741374823

W

9

9,000

w

1.000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4h1 -Slaboproudá elektrotechnika

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 304 706,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 304 706,24 |  |  | 21,00% | 63 988,31 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 368 694,55 |

Projektant

Zpracovatel

XXXX        XXXX

XXXX        XXXX

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4h1 -Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| Náklady ze soupisu prací | 304 706,24 |
| --- | --- |
| D1.14.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika | 304 706,24 |
| DEM - Demontáže | 9 400,00 |
| SK - Strukturovaná kabeláž | 75 860,14 |
| DZ - Dorozumívací zařízení sestra-pacient | 163 754,51 |
| CCTV - Kamerový dohledový systém | 45 994,09 |
| STA - Společná televizní anténa | 1 697,50 |
| ROP - Revize a ostatní práce | 8 000,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 304 706,24 |  |
|  | D | D1.14.4h1 | Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  | 304 706,24 |  |
|  | D | DEM | Demontáže |  |  |  | 9 400,00 |  |
| 1 | I K | ¦D001SLP | Demontáž datových zásuvek | ¦ ks | 6,000¦ 350,00 |  | 2 1 oo,oo¦ |  |
|  | w |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| 2 | I K | ¦D002SLP | Demontáž kabelů SK | I m | 100,000 | 15,00 | 1 500,001 |  |
|  | w |  | 1Q0 |  | 100,000 |  |  |  |
| I 3 | I K | ¦D003SLP | Demontáž zásuvek STA | ks | 2,000 | 350,00 | 700,001 |  |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 4 | I K | D004SLP | Demontáž kabelů STA | m | 60,000 | 15,00 | 900,00¦ |  |
|  | w |  | 60 |  | 60,000 |  |  |  |
| 5 | l K | D005SLP | Demontáž DZ sestra-pacient | ks | 6,000¦ 400,00 |  | 2 400,00¦ |  |
|  | vv |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| I 6 | I K | D006SLP | Demontáž kabeláže DZ sestra-pacient | [ m | 120,000 | 15,00 | 1 800,00 |  |
|  | w |  | 120 |  | 120,000 |  |  |  |
|  | □ | SK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 75 860,14 |  |
| 7 | M | 2207028 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St, pásově zinkováno | ks | 16,000 | 25,00 | 400,00 |  |
|  | \N |  | 16 |  | 16,000 |  |  |  |
| 8 | K | 742110161 | Montáž spony pro uchyceni kabelů pro slabaproud | kus | 16,000 | 29,04 | 464,58 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://padminky.urs.C2/item/CS UR5 2024 01/742110161 16 |  | 16,000 |  |  |  |
| 9 | M | 1240653 | Elektroinstalační krabice KP 68/D KA | As | 1,000\ 30,00 |  | 30,00 | I |
|  | vj |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 10 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 1,000 | 69,69 | 69,69 | CS ŮRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://padminky.urs.ef/item/CS URS 2024 01/742110504 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| ¦ 11 | M | 39173100 | Ohebná trubka PVC 1225 L5025mm tmavě šedá | m | 32,000 | 15,00 | 480,00 |  |
|  | XTJ |  | 32 |  | 32,000 |  |  |  |
| 12 | K | 742110002 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 32,000 | 58,07 | 1 858,34 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://p0dminky.urs.c2/item/CS URS 2024 01/742110002 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 32 |  | 32,000 |  |  |  |
| 13 | M | SKDTC6A1 | Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat6 bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat6 beznástrojový certifikovaný | ks | 1,000 | 600,00 | 000,00 |  |
|  | \N |  | "strop" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 14 | M | SKDT45CSA | Modu!zásuvkový22,5x45 se záclonkou | ks | 16,000 | 25,00 | 400,00 | I |
|  | \TJ |  | "rampy lůžka"16 |  | 16,000 |  |  |  |
| 15 | M | SKDT45C6M | Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S- 10G RJ45 Cat. 6 stíněný, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 22,5x45 | ks | 16,000 | 100,00 | 1 600,00 |  |
|  | \N |  | 16 |  | 16,000 |  |  |  |
| 16 | K | 742330044 'Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic |  | kus | 17,000 | 118,49 | 2 014,30¦CS ŮRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742330044 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| 17 | M | 25286902 | Samorezný keystone CA T6 STP RJ45 SXKJ- 10G-STP- BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace, beznástrojový do patchpanelu | ks | 17,000 | 705,00 | 1 785,00 |  |
|  | \N |  | 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| 18 ¦ M \ALT35412 |  |  | Stíněný instalační kabel F/UTP Cat. 6, LSOH |  | 1200,000 | 15,00 | 18 000,00 \ |  |
|  | \N |  | 1200 |  | 1 200,000 |  |  |  |
| 19 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 1 200,000 | 23,23 | 27 875,06 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC W

https://podminky.urs cr/item/CS URS 2024 01/742124001

120D

1 200,000

| 20 | K | 742124006 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončeni kabelu spojkou | kus | 34,000 | 229,39 | 7 799,21 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podmlnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2024 01/742124006 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 34 |  | 34,000 |  |  |  |
| 21 | K ¦742330051 |  | Popis portu datové zásuvky | kus | 17,000 | 17,06 | 290,06 CS ŮRS 2024 01 |  |

17

17,000

Online PSC

W

http5://podminky.urs.ez/item/CS URS 2024 01/742330051

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 17,000 | 161,14¦ 2 739,45¦CS ÚRS 2024 01 |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742330052 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| 23 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 17,000 | 350,73 | 5 962,33 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742330101 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 17 |  | 17,000 |  |  |  |
| 24 | M | MPATCH2M | Patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 2m, šedý | Árs | 8,000 | 130,00 | 1 040,00 |  |
|  | \N |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| 25 | M | 59081010 | tmel požárně ochranný protipožární zpěčující | litr | 1,D00\ 1250,00 |  | 1 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | \N |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 26 | K | 741920301 | Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost El 60 | kus | 1,000 | 1 202,12 | 1 202,12 | CS ÚRS 2024 01 |

https://podminky.urs.ei/item/CS URS 2024 01/741320301

1

Online PSC

W

Online PSC

W

\TJ

33

K 742121001

Online PSC w

34 M LJZOO1

| 35 I K |742360012

Online PSC W

36 M LJ001

| 37 | K [742360001

Online PSC W

38 M TTNV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742110002

40

| Instalační kabel CA T5E UTP LSOH Dca-s 1,d2,a1

200

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil

https://podmlnkv.urs.cz/item/C5 URS 2024 01/742121001

200

Závěs lůžkové jednotky včetně konektoru, instalace na lůžkovou rampu

_4

- Montáž závěsu lůžkové jednotky s konektorem https://podminkv.urs.Ct/item/CS URS 2024 01/742360012

4

Lůžková jednotka dorozumívacího zařízení, nouz tlačítko, dohovor

j

| Montáž lůžkové jednotky bez osvětleni httpsV/podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742360001

4

Táhlo s tlačítkem nouzového volání, instalace do hygienické buňky

Montáž zásuvky VS s tlačítkem https://podminkv.urs cz/item/CS URS 2024 01/742360123

2

10,00\

4 645.84 CS ÚRS 2024 01

23,23

200,ODO

4000

3 500,00

14 000,00

350,73|

14 000,00

3500,00

530,83

1 600,00

800,00

200,000

4,000

4,0D0

4,000

2,000

| 40 | M | KJ001 | Komunikačníjednotka, přivolání personálu, přítomnost | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \N |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 41 | K | 742360021 | Montáž komunikační jednotky bez displeje | kus | 1,000 | 597,18 | 597,1S¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://pndminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742360021 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 42 | M \SV001 |  | Signalizační svítidlo 4 barvy | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | \N |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 43 | K ¦742360201 |  | Montáž svítidla | kus | 1,000 | 77,73 | 77,73¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs n/item/CS URS 2024 01/742360201 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 44 | M | TP001 | Terminál personálu s displejem a dohovorem, stolní | ks | 1,000 | 39 000,00 | 39 000,001 |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 45 | K | 742360127 | Montáž terminálu personálu | kus | 1,000 | 3 981,20 | 3 981,2O¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podrninkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742360127 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 46 | M | DZMAT | Příslušenství ke koncovým prvkům DZ, rámečky apod. | ks | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 \ |  |
|  | \N |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 47 | K | 742360401 | Instalace SW pacient-sestra | kus | 1,000 | 33 176,69 | 33 176,69¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742360401 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 48 | K ¦742360421 |  | Kontrola a otestováni rozvodného vedení | kus | 1,000 | 8 189,90 | 8 189,9o¦cs ÚRS 2024 01 |  |

Online PSC

W

Online PSC

W

https://podminky.urs.cz/item/CS UR5 2024 01/742360421

1

D CCTV

Kamerový dohledový systém

45 994,09

Množství

Cena celkem [CZK1

Cenová soustava

| 49 | M | M3086-V | IP dome kamera, 4MP, 24mm, H.264; H.265; MJPEG, 25fps@26B8x 1512, WDR, DLPU, záběr 130', PoE (B02.3at/B02.3at Type 1 Class 2). Provedeni kamery vnitřní zodotněné, IP42, IK08, | ks | 4,000 | 4 000.00 | 16 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| ¦ 50 | K | 742230004 | Montáž vnitřní kamery | kus | 4,000 | 616,14 | 2 464,55¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC W |  | hřfor//ooa/rrln»v uzi ezAřrm/TS L/«S 7(W4 OT/74??300<M 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 51 | M | CAPNVR3104E | NVR pro 4 IP kamery, až BMP. integrovaný switch 4xPoE, výstupy VGA.HDMI, splňuje NDAA | ks | 1,000 | 7500,00 | 7500,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 52 | M | WBXMP22 | LCD LED monitor, 22“, 16:9, 1920x1080, VGA.HDMI, audio, 230V, provoz24/7 | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 53 | K | NVRINST | Instalace NVR a monitoru pro sledování živého obrazu, bez záznamu | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | M | 1240653 | Elektroinstalační krabice KP 68/D KA | ks | 2,000 | 28,00) 56,00 |  | I |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 55 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 2,000 | 69,69 | 139,38 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://podmlnkv.urs.cz/iiem/CS URS 2024 01/742110504 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 56 | M | SKDTC6A | Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6 bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cats beznástrojový certifikovaný | ks | 2,000 | 600,00 | 1200,00 |  |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 57 | K | 742330045 | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic pňsazené na omítku | kus | 2,000 | 165,88 | 331,77 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://oodminkv.urs.cz/rtem/CS URS 2024 01/742330045 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 5B | M | LV40X20 | Lišta na kabely vkládaci LHD 40x20 HD 2m bílá | ks | 1,000 | 80,00 | 80,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 59 | K ¦742110041 ¦Montáž lišt vkládaclch pro slaboproud |  |  | m | 2,000 | 39,49 | 78,98¦CSÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC W |  | https://podminkv.urs cz/rtem/CS URS 2024 01/742110041 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 60 | M \ALT35412 |  | Stíněný instalační kabel F/UTPCat.6, LSOH | m | 200,000 | 15.00 | 3 000,00 | I |
|  | w |  | 200 |  | 200,000 |  |  |  |
| 61 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 200,000 | 23,23 | 4 645,84 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742124001 200 |  | 200,000 |  |  |  |
| 62 | K | 742124006 | Montáž kabelů datových FTP. UTP, STP ukončení kabelu spojkou | kus | 4,000 | 229,39 | 917,55 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://podminkv-urs.cz/item/CS URS 2024 01/742124005 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 63 | M | RJ45 | Konektor RJ45, CAT6, STP, 8p8c, stíněný, na drát, vč. krytky | ks | 4.000 | 20,00 | 80.00 |  |
|  | \N |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 64 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončeni kabelu konektorem | kus | 4,000 | 113,24 | 452,97 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC W |  | https://p0dminkvurs.c2/item/CS URS 2024 01/742124005 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 65 | M \MPATCH2M |  | Patch kabel Cat, 6A, stíněný, LSZH, 2m, šedý | ks | 4,000 | 150.00 | 600,00 |  |
|  | w |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 66 ¦ K [742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele |  |  |  | kus | 4,000 | 786,76 | 3 147,05¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC W |  | https://podminkv.urs.cz/rtem/CS URS 2024 01/742230103 4 |  | 4,000 |  |  |  |

Kód

Popis

| 67 | M | 1240653.1 | Elektroinstalační krabice KP 68/D KA |  | 2,000 | 30,00 | 60,00\ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V\J |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| 68 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 2,000 | 69,69 | 139,38¦cSÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742110504 |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| 69 | M | ZAS-KONC | Účastnická zásuvka Tv FM/DAB koncová | ks | 2,000 | 400,00 | 800,001 |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| 70 | K | 742420121 | Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 2,000 | 199,06 | 398,12¦CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/rtem/CS URS 2024 01/742420121 |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| 71 | K | STAINST | Zapojení do stávajícího rozvodu | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00¦ |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |

D STA Společná televizní anténa 1 697,50

D ROP

Revize a ostatní práce

8 000,00

| 72 | K | R0001 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 73 | K | R0002 | Výrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |

w

1,000

Strana ža z 60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1,14.4h3 - Elektrická požární signalizace

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |
| Poznámka; |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 25 088,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 25 088,84 |  |  | 21,00% | 5 268,66 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 30 357,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Datum a podpis.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| Náklady ze soupisu prací | 25 088,84 |
| --- | --- |
| D1.14.4h3 - Elektrická požární signalizace | 25 088,84 |
| DEM - Demontáže | 1 596,24 |
| EPS - Materiál a instalace | 15 673,33 |
| NZS - Nouzový zvukový systém | 4 319,27 |
| ROP - Revize a ostatní práce | 3 500,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 25 088,84 |  |
|  | D | D1.14.4h3 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 25 088,84 |  |
|  | D | DEM | Demontáže |  |  |  | 1 596,24 |  |
| 1 | K ¦742210861 |  | Demontáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 2,000 | 151,66 | 303,33 ¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742210861 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 2 | K | 742210821 | Demontáž hlásiče automatického bodavého | kus | 2,000 | 56,87 | 113,75¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | httDs://padminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742210821 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 3 | K | □EMEPS001 | Demontáž kabelu EPS | m | 20,000 | 20,00 | 400,00¦ |  |
|  | w |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
| 4 | K | 742410801 | Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového | kus | 2,000 | 189,58 | 379,16 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742410801 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| I 5 | K | DEMNZS001 | Demontáž kabelu NZS | m | 20,000 | 20,00 | 400,00 |  |
|  | w |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  | D | EPS | Materiál a instalace |  |  |  | 15 673,33 |  |
| 6 | M | EPSKAB-A | Bezhalogenový, plamen nešířící kabel J-H(St)H 1x2x0,8 pro kruhové linky | m | 30,000 | 20,00 | 000,00 |  |
|  | w |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
| 7 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitrní rozvody do 15 žil | m | 30,000 | 23,23 | 696,88 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://p0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/742121001 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
| I e | M | EPS-MAT1 | Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub | ks | 60,000 | 10,00 | 600,00 |  |
|  | w |  | 60 |  | 60,000 |  |  |  |
| 9 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodclné pro slaboproud | kus | 60,000 | 5,81 | 348,44 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742111001 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 60 |  | 60,000 |  |  |  |
| 10 | M | 516.800.909 | Paralelní neadresovatelná optická signalizace 801HL | ks | 1,000 | 400,00 | 400,00 |  |
|  | \TJ |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 11 | K (742210131 |  | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 2,000 | 521,35 | 1 O42,7O¦CSÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/742210131 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 12 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 2,000 | 91,95 | 183,89¦CSÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://Dodminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/742210121 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 13 | K | 742210261 | Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 1,000 | 701,45 | 701,45¦CSÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/742210261 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | "paralelní signalizace" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 14 | K | 742210421 | Programováni a oživení systému na jeden detektor EPS | kus | 2,000 | 80,57 | 161,14 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742210421 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| 15 | K ¦742210503 |  | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1,000 | 10 616,54 | 1O616,54¦CS ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742210503 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 16 | K ¦742210521 |  | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | kus | 2,000 | 161,14 | 322,29¦cs ÚRS 2024 01 |  |
|  | Online PSC |  | https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742210521 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | D | NZS | Nouzový zvukový systém |  |  |  | 4 319,27 |  |
| 17 | M | NZSKAB01 | Kabel FE180/E90 2x1,5pra reproduktorové linky | m | 30,000 | 40,00 | 1200,00\ |  |
|  | w |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
| 10 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitrní rozvody do 15 žil | m | 30,000 | 23,23 | 696,88 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://DDdmlnky.urs.C2/item/CS URS 2024 01/742121001 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
| 19 [ M \ NZS-MA T1 ] Příchytka pro kabel do 8mm, turbos roub |  |  |  | ks | 60,000 | 10,00 | 600,00 \ ¦ |  |
|  | W |  | 60 |  | 60,000 |  |  |  |
| 20 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodclné pra slaboproud | kus | 60,000 | 5,81 | 348,44 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/742111001

W	60	60,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | M | 4E-LCF6/ENC | Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W@ 100V, citlivost 80dB @ 1VW4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz- 16kHz | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1000,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 22 | K | 742410062 | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu | kus | 1,000 | 208,54 | 208,54 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminkv. urs.cr/item/CS URS 2024 01/742410062 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 23 | K ¦742410301 |  | Měření impedance rozhlasové ústředny | kus | 1,000 | 265,41 | 265,41 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.ur5.Q/item/C5 URS 2024 01/742410301 |  |  |  |  |  |

D ROP

Revize a ostatní práce

3 500,00

1,000

| 24 | K | R0001 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 25 | K | R0002 | Výrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |

W	1	1,000

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4i - Medicinální plyny

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštikova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 256 324,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 256 324,00 |  |  | 21,00% | 53 828,04 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 310 152,04 |

Projektant

Zpracovatel

| Objednavatel | Uchazeč |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | XXXX |
|  |  | XXXX | XXXX |
|  |  | XXXX | XXXX |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4i - Medicinální plyny

| Místo: Nové Město na Moravě Zadavatel: Nemocnice Nové Město na Moravě Uchazeč: KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 19.03.2024 Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava XXXX |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 256 324,00 |
| D1 - Potrubní rozvod |  | 20 324,00 |
| D2 - Ukončovací prvky |  | 180 000,00 |
| D3 - Montáže, revize, zkoušky |  | 56 000,00 |

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

D 1.14 - Pavilon interních oborů

Soupis:

D1.14.4i - Medicinální plyny

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Nové Město na Moravě

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

XXXX

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 256 324,00 |  |
|  | D | D1 | Potrubní rozvod |  |  |  | 20 324,00 |  |
| 1 | K | Poli | Potrubí Cu 0 12x1 mm | m | 19,000 | 400,00 | 7 600,00 |  |
| 2 | K | Pol2 | Prořez potrubí 3% | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
| 3 | K | Pol3 | Pájka Ag 45% | g | 70,000 | 20,00 | 1 400,00 |  |
| 4 | K | Pol4 | Chránička potrubí 0 12 | ks | 1,000 | 220,00 | 220,00 |  |
| 5 | K | Pol5 | Potrubní tvarovky Cu pro potrubí a 12x1 | ks | 6,000 | 170,00 | 1 020,00 |  |
| 6 | K | Pol6 | Potrubní tvarovky Cu pro potrubí 0 18x1 | ks | 1,000 | 170,00 | 170,00 |  |
| 7 | K | Pol7 | Konzolový systém pro jeden plyn 0 12 | ks | 10,000 | 225,00 | 2 250,00 |  |
| 8 | K | Pole | Značení potrubí | m | 19,000 | 30,00 | 570,00 |  |
| 9 | K | Pol 9 | Ochranný plyn při pájení potrubí | m | 19,000 | 8,00 | 152,00 |  |
| 10 | K | Pol10 | Čistící plyn - dusík | m | 19,000 | 18,00 | 342,00 |  |
| 11 | K | Pol11 | Tlaková zkouška, úseková | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 12 | K | Poli 2 | Tlaková zkouška, závěrečná | ks | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  |
| 13 | K | Pol 13 | Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky | ks | 2,000 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
|  | D | D2 | Ukončovací prvky |  |  |  | 180 000,00 |  |
| 14 | K | Pol 14 | Lůžková rampa pro 2 lůžka D1.14.4Í-02, Detail 01, Specifikace D1.14.4Í-03 | ks | 2,000 | 90 000,00 | 180 000,00 |  |

p D3 Montáže, revize, zkoušky 56 000,00

| 15 | K | Poli 5 | Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | Pol 16 | Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 17 | K | Pol17 | Zaškolení obsluhy | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| 18 | K | Pol 18 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 19 | K | Pol19 | Doprava, doprava materiálu, ubytování | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 20 | K | PqI20 | Výrobní a dílenská dokumentace | ks | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |  |

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| KSO: Místo: Nové Město na Moravě | CC-CZ: Datum: | 19.03.2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 29208181 |
| KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mově Město na Moravě | DIČ: | CZ29208181 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| XXXX | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 58 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 58 000,00 |  |  | 21,00% | 12 180,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 70 180,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:		Razítko		            Datum a podpis:			            Razítko

Objednavatel				           Uchazeč

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Datum a podpis. 		Razítko			Datum a podpis:                                                          Razítko

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava XXXX

| Náklady ze soupisu prací | 58 000,00 |
| --- | --- |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 58 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 15 000,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 400,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 24 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 11 100,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 2 500,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:	19.03.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Nemocnice Nové Město na Moravě

KB Stavební s.r.o., Jamborova 800, 59231 Mové Město na Moravě

Projektant:

Zpracovatel:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava XXXX

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 58 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 58 000,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/013254000 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn |  |  |  |  |  |
|  | W |  | - součástí nákladu je i tištěná a digitální forma dokumentace dle smluvních podmínek |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1.000 |  |  |  |
| 2 | K | 013294000r | Výrobní a dílenská dokumentace | Soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

w

Výrobní a dílenská dokumentace se bude vztahovat, mimo jiné, k následujícím částem:

w w w w w w w

Stavební část

Statika

Ostatní:

- ostatní konstrukce spadající do stavební části

- barevné vzorkování

1

1,000

O VRN2

Příprava staveniště

400,00

| 3 | K | 023103000r | Vyklízení předmětu pevně spojených se stavbou ve |  | 1,000 | 400,00 | 400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stávajícím objektů |  |  |  |  |  |

Náklady na zajištění vyklizeni objektů dotčených bouracími a konstrukčními prácemi.

Podrobný soupis, dle prohlídky staveniště a požadavků investora.

- součástí nákladu je i doprava a uskladnění nábytku a technologie, po celou dobu výstavby

1

1,000

D VRN3

Zařízení staveniště

| 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

24 000,00

Online PSC

W

httDi://nadminkvurs.cz/item/CS URS 2024 01/030001000

Náklady spojená s potřebou stavebníka - především pak následující:

w w w w w w

w

w w w w w w

- Náklady spojené, mimo jiné s vybudováním a provozem staveniště:

- projektové práce pro zařízení staveniště - podrobný projekt plánu organizace výstavby (POV)

- Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - oceněno na základě požadavků GD:

součásti prací je mimo jiné následující:

-zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby -zřízení a úprava provizorních komunikací

-zhotovení a správa skládek na staveništi

- ostatní náklady spojené s potřebou stavebníka

- osvětlení a zabezpečení staveniště

- Náklady spojené se samotným vybavením staveniště - oceněno na základě požadavků GD:

součásti prací je mimo jiné následující:

- oplocení staveniště

- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a sousedních pozemků

- dopravní značení na staveništi

- osvětleni staveniště

- strážní služba, připadne zabezpečovací systém

- ochranné a provozní konstrukce

- informační tabule

- Náklady spojené, mimo jiné s:

- demolicí zařízení staveniště

- rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a bezpečnost staveniště

- Veškeré další náklady spojené s potřebou GD pra zajištění stavby

1

| 5 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště | Soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w

Online PSC

W

httos://podmmkv urs cz/ttem/CS URS 2024 01/033203000

Náklady spojené, mimo jiné s:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w vv w w |  | - připojení na stávající infrastrukturu - zprovoznění zařízení staveniště - poplatky spojené s využitím elektrické energie, vody, plynu atd. 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 6 | K | 033203001r | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | Soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 7 | K | VRN3007-R | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora 0OZP. | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | w w |  | Předat samostatnou buňku s vybavením věšák, dva stoly, čtyři židle , skříň na dokumentaci se standardní elektroinstalací a připojením na internet 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| e | K | VRN3010-R | Zabezpečení stávajících zařízení a vybaveni | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |

Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti

W	mechanickému poškozeni, prachu, zatečení (pň opravách a

rekonstrukcích)

W	- zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení

1,000

D VRN4

inženýrská činnost

| 9 | K | 049002r01 | Ostatní inženýrská činnost - zpracování koordinačního plánu jednotlivých profesí | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w

w

w

w

w

w

Náklady mima jiné, vzniklé v rámci inženýrské činnosti během výstavby:

- náklady na přípravu pra koordinaci jednotlivých profesí a předcházení vzniku kolizí - činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby

- náklady na koordinaci kolizí jednotlivých profesí

-náklady na koordinaci subdodavatelů a dodavatelů

- náklady na ostatní činnost mimo definici kompletačních a koordinačních Činnosti

- náklady na kolaudační řízení

- náklady na součinnost veškerých účastníků stavebního řízeni

| 10 | K | VRN4001-R | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- náklady na koordinaci profesí se stávajícími konstrukcemi a W	stávajícími rozvody TZB v již provedených konstrukcích

(podhledy, stoupačky atd.)

w	tj. činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby

W 1 1,000

Náklady mimo jiné, na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek:

- vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy

w

w

w

w

w

- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí

-poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační Činnosti subdodavatelů zhotovitele

-zajištění a provedeni všech nezbytných opatření organizačního a stavebné technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla

- předaní všech dokladů o dokončené stavbě kompletace atestů, certifikátů, revizních 2práv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD

W

w

w

w

- náklady na koordinační práci dodávek mezi dodavateli

- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace

- vesměs se týká veškeré činnosti související se zakázkou -

koordinace mezi jednotlivými subdodavateli

1 1,000

| 11 | K | VRN4002-R | Zpracování harmonogramu | soubor | 1,000 | 100,00 | 100,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění samostatně pro každou etapu w 1 1 ,ooo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | VRN4007-R | Měření hluku | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

w	Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření po

dokončení stavby dle stanoviska hygieny

W	1

| 13 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,000

p VRN7	Provozní vlivy 5 000,00

Online PSC w w w

w

w

httDs://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2024 01/071002000

Náklady spojené, mimo jiné s:

-zpracování návrhu pro zachování provozu

-zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu

- zajištění provozu v hale

- vytvoření provizorních konstrukcí - lávek, cest, odstavných ploch atd.

1

1,000

Ostatní

| 14 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem | Soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

w

Mimo jiné náklady na:

W

D VRN9

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | -Zpracováni “Průkazu energetické náročnosti budov" (PENS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení |  |  |  |  |  |
|  | vv |  | fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 15 | K | VRN40012-R | Fotodokumentace prováděného díla | soubor | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace prováděni W	díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou

fotodokumentaci realizace díla.

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude

W	zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich

zakrytím.

w	1	1,000

Časový harmonogram ZŘÍZENÍ 2 POKOJŮ ZVÝŠENÉ PÉČE NEUROLOGIE NEMOCNICE NMNM

Zhotovitel: KB Stavební s.r.o.

| p.č. | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Počet prac. dní | ČERVENEC |  |  |  |  | SRPEN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  |  | 01.07.2025 | 31.08.2025 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BOURÁNÍ | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SVISLÉ KCE | 07.07.2025 | 11.07.2025 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SUCHÁ VÝSTAVBA | 14.07.2025 | 08.08.2025 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PODHLEDY | 14.07.2025 | 08.08.2025 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ÚPRAVY POVRCHŮ | 04.08.2025 | 15.08.2025 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PODLAHY | 28.07.2025 | 01.08.2025 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KRYTINY PODLAHOVÉ | 11.08.2025 | 15.08.2025 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TRUHLÁŘSKÉ | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZÁMEČNICKÉ | 28.07.2025 | 01.08.2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | OBKLADY A DLAŽBA | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MALBY A NÁTĚRY | 25.08.2025 | 29.08.2025 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZTI | 21.07.2025 | 22.08.2025 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VZT | 21.07.2025 | 22.08.2025 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ELEKTRO | 21.07.2025 | 22.08.2025 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MED PLYNY | 21.07.2025 | 22.08.2025 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V Nové Městě na Moravě dne: 05.02.2025

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX