Příloha č. 1	Technická specifikace zařízení

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně – bubnová třídička“ čestně prohlašujeme, že společnost EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o. dodá zařízení splňující níže definované technické parametry:

Technická specifikace bubnové třídičky EVEROPROJEKT s.r.o., WS1250D - ECO

„Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně – bubnová třídička“

Celková hmotnost zařízení minimálně 2000 kg

Pohon zařízení přes dieselový motor

Výkon motoru minimálně 10 HP

Palivo nafta

Celková délka bubnu minimálně 2950 mm

Pracovní délka bubnu minimálně 2550 mm

Průměr bubnu minimálně 1200 mm

Velikost otvorů v bubnu 20x20 mm

Stoupání závitu v bubnu minimálně 690 mm

Nakládací výška násypky maximálně 2250 mm

Délka násypky minimálně 2250 mm

Šířka násypky minimálně 1200 mm

Dopravník na podsítnou (jemnou) frakci

Jednoosý podvozek

Celková délka zařízení maximálně 5900 mm

Celková šířka zařízení maximálně 2300 mm

Čistící kartáč

Zařízení nové – nepoužité