Příloha č. 1 Technická specifikace

VZMR – Pasivní antidekubitní matrace 30 ks – ViskoMatt 50

Předmět VZMR: Dodávka 30 ks pasivních antidekubitních matrací plně kompatibilní s lůžky Linet Eleganza 1 (modelových řad od roku 2014) pro Chirurgickou kliniku FTN.

| Požadovaný parametr | Nabízený parametr (ANO/NE/Hodnota) |
| --- | --- |
| - Matrace antidekubitní pasivní, pro riziko dekubitu min. III. stupně, pro dlouhodobě ležící pacienty a pro léčbu bolesti | ANO |
| - Rozměry 200x86x16 cm s tolerancí +/- 1% | ANO, 200 x 86,5 x 16 cm |
| - Nosnost matrace 190 kg | ANO, 190 kg |
| - Spodní část matrace ze studené pěny, vyztužené okraje, v pánevní oblasti spodní vrstva zesílená. výška min. 9 cm, studená pěna hustota min. 80 kg/ m3, | ANO, výška 9 cm, hustota 80 kg/m3 |
| - Vrchní část matrace z viskoelastické pěny, výška min. 7 cm, o hustotě min. 85 kg/m3, | ANO, výška 7 cm, hustota 85 kg/m3, |
| - Jádro matrace s vlnitými prořezy, spoje matrace bez lepení | ANO |
| - Všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | ANO, CRIB 5 |
| - Povrch jádra pokryt odolnou separační tkaninou o gramáži min 140g/m2 (pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace) | ANO, 140 g/m2 |
| - Potah ze dvou částí: vnější PU potah a vnitřní polyesterová textilie | ANO |
| - Materiál potahu nepropustný kapalinám (voděodolný), prodyšný vodním párám, vysoká odolnost proti bakteriím a virům (antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod.), odolný běžným dezinfekčním prostředkům, pratelný při teplotě min. 80°C a omyvatelný přímo na lůžku, obousměrně pružný, snímatelný PES/PUR o gramáži min. 230 g/m2 | ANO, 95°, 230 g/m2 |
| - Úchyty transportní 2ks | ANO |
| - Spoje potahu svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra | ANO |
| - Zip s ochrannou chlopní proti znečištění, 180° | ANO |
| - Min. životnost matrace 5 let v nemocničním nepřetržitém provozu | ANO |
| - Záruka min. 4 roky na matraci včetně potahu | ANO, 4 roky |
| - Kompatibilní s lůžky Linet Eleganza 1 (modelové řady od roku 2014 a dál), doložit schválení kompatibility výrobcem | ANO |
| - Prohlášení o shodě ZP tř. I nesterilní | ANO |
| - Matrace musí splňovat normy ISO 13485, ISO 9001 | ANO |

……………………………………………………….

Podpis oprávněné osoby