Technická specifikace

„Malý komunální traktor včetně příslušenství“

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání 1 ks nového, nepoužitého, níže specifikovaného zařízení roku výroby 2023 nebo 2024.

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 46 odst. 5 formou požadavků na výkon a funkci komunálního vozidla.  Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální případně v uvedeném rozmezí. Zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborně navrhované řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Vymezení požadavku dle parametrů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Platný název vozidla – typové řady | Kioti CX2510 CH |  |
| Název výrobce | Kioti – Daedong industrial Co., Ltd. |  |
| www stránky výrobce | www.kioti.eu |  |
| - Základní parametry traktoru |  |  |
| Technická specifikace; Splněno; Nabízený parametr. ANO/NE. |
| Traktor vhodný pro údržbu chodníků; ANO; -----------------. Objem motoru min. 1300 cm3; ANO; 1647 cm3. Motor dieselový vodou chlazený; ANO; -----------------. Výkon motoru min. 24 HP; ANO; 24,5 HP. Objem palivové nádrže min. 25l; ANO; 25 l. Převodovka hydrostatická; ANO; -----------------. Pojezdové pedály vpřed a vzad umístěny vedle sebe; ANO; -----------------. Propojení pojezdových pedálů s otáčkami motoru; ANO; -----------------. Rozsah pojezdových rychlostí vpřed musí být v rozmezí mim. 0 - 20 km/h; ANO; 0 - 21,7 km/h. Servořízení; ANO; -----------------. Pohon všech kol 4x4; ANO; -----------------. Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy; ANO; -----------------. Dvoustupňové hydraulické čerpadlo s průtokem min 40 l/min; ANO; 42,9 l/min. Zdvihová síla na konci zadních ramen min. 500kg; ANO; 739kg. Čelní hydraulická ramena o nosnosti min. 700 kg; ANO; 750kg. Zadní ramena KAT I; ANO; -----------------. Možnost snadné demontáže čelních ramen pro práci s čelním nakladačem; ANO; -----------------. Vývodová hřídel vzadu: 1 3/8“, hřídel 6 drážek, 540/směr otáčení vpravo; ANO; -----------------. Hydraulické okruhy vzadu – min jeden samostatně ovládaný; ANO; 1. Joystick s plovoucí polohou pro ovládání čelních hydraulických ramen; ANO; -----------------. Box na nářadí; ANO; -----------------. Kabina s topením, klimatizací, přední a zadní pracovní světla po 2 ks,; ANO; -----------------. Stěrač s ostřikovačem přední i zadní; ANO; -----------------. Šípové pneumatiky; ANO; -----------------. Šířka traktoru max.120 cm; ANO; 118,5 cm. Výška s kabinou max. 2,25m; ANO; 2,2m. Poloměr otáčení max. 2,5 m; ANO; 2,35m. Světlá výška min 340mm; ANO; 340mm. Stavitelný etážový závěs; ANO; -----------------. Min. schválená povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla 2000 kg; ANO; 2000kg. 2. Čelní zametací kartáč. Technická specifikace; Splněno; Nabízený parametr. ANO/NE. Zařízení kompatibilní s traktorem; ANO; -----------------. Agregace na čelní tříbodový závěs; ANO; -----------------. Stroj vhodný pro odmetání sněhu; ANO; -----------------. Šířka kartáče max. 1,2m; ANO; 1,2m. Zimní výplet kartáče; ANO; ------------------. Průměr kartáče min 0,4m; ANO; 0,5m. Hydraulické natáčení pracovního úhlu; ANO; -----------------. Hydraulický pohon zametacího kartáče; ANO; -----------------. 3. Rozmetadlo. Technická specifikace; Splněno; Nabízený parametr. ANO/NE. Nesený stroj za traktor; ANO; ------------------. Agregace na zadní tříbodový závěs; ANO; ------------------. Rozmetadlo pro aplikaci soli; ANO; ------------------. Jednokotoučové nerezové rozmetací ústrojí; ANO; ------------------. Plastový zásobník s objemem min 200l; ANO; 220 l. Pohon kardanem od nosiče nářadí; ANO; ------------------. Clony pro stranový rozhoz; ANO; ------------------. Nastavitelná šířka rozhozu; ANO; ------------------. Osvětlení; ANO; ------------------. Ovládání otevírání výhozového otvoru z místa řidiče; ANO; ------------------. Ručně stavitelné dávkování; ANO; ------------------. Proporcionální dávkování (v závislosti na rychlosti jízdy); ANO; Proporcionál. 4. Čelní nakladač. Technická specifikace; Splněno; Nabízený parametr. ANO/NE. Příslušenství kompatibilní s traktorem; ANO; ------------------. Nakládací lopata šířky min 1,2m; ANO; 1,27m. Možnost snadného odpojení nakladače od traktoru; ANO; ------------------. Rychloupínací systém nasazení lopaty; ANO; ------------------. Výška zdvihu min. 2,2m; ANO; 2,23m. Nosnost v maximální výšce min 480kg; ANO; 495kg. 5. Cisterna přívěsná. Technická specifikace; Splněno; Nabízený parametr. ANO/NE. Zařízení kompatibilní s traktorem; ANO; ------------------. Tažený stroj za traktor; ANO; ------------------. Podvozek s nájezdovou brzdou; ANO; ------------------. Plastová nádrž s objemem min 1400l; ANO; 1550 l. Osvětlení a dokumentace pro provoz na pozemních komunikacích; ANO; ------------------. Samostatné čerpadlo s benzínovým motorem o výkonu min 5,5Hp; ANO; 6,5 Hp. Možnost regulace tlaku a průtoku při zálivce; ANO; ------------------. Průtok čerpadla min. 500l/min; ANO; 600 l/min. Sací hadice s košem délky min. 5m; ANO; 5 m. Zalévací hadice délky min 15m prům. 3/4“; ANO; 15m ¾“. Odstavné pojezdové kolečko; ANO; ------------------. Parkovací brzda; ANO; ------------------. |
| Další všeobecné požadavky |  |  |
| Záruka na dodané zařízení a všechny jeho části nebo příslušenství v trvání min. 24 měsíců | ANO | Poč. měsíců: 24 |
| Autorizovaný servis do 20 km od Roudnice n.L. | ANO | Údaj v Km: 1 |
| Součástí této vyplněné přílohy bude: - Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla - Fotodokumentace III. Kopie základního technického popisu vozidla ( ZTP ) | ANO |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Roudnici n/L.     dne  2.12.2024

…..………………………………………………

za účastníka  Ing. Rudolf Šindelář, Ph.D. - jednatel