| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Elektroforetický analyzátor | 1 ks | ANO |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1 ks elektroforetického analyzátoru pro oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING |
| Výrobce přístroje |  | SEBIA |
| Požadované parametry |  |  |
| Elektroforetický analyzátor včetně PC s komunikačním a datovým softwarem | ANO | ANO |
| Analyzátor určený pro kompletní provedení elektroforézy sérových a močových proteinů, imunofixaci, stanovení izoenzymů alkalické fosfatázy, isoelektrickou fokusaci likvoru a elektroforézu hemoglobinů včetně migrace, promytí, barvení, odbarvení, sušení, skenování a následného vyhodnocení. | ANO | ANO |
| Možnost použití kitů eliminujících interferenci terapeutických monoklonálních protilátek, umožňující vizuální vyhodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti monoklonálních proteinů bez rušivého vlivu terapeutik. | ANO | ANO |
| Všechny testy jsou realizovány na jednom samostatně stojícím přístroji. | ANO | ANO |
| Elektrická migrace na agarózových gelech | ANO | ANO |
| Minimálně 15 migračních a 10 barvících/promývacích programů, které fungují nezávisle na sobě | ANO | ANO |
| Integrované barvení a sušení gelů – analyzátor obsahující prostor pro barvení, odbarvení a sušení gelu. | ANO | ANO |
| Zabudovaná jednotka pro skenování gelů | ANO | ANO |
| Propojení a využití stávající databáze výsledků v softwaru Phoresis. | ANO | ANO |
| Všechny součásti systému musí splňovat podmínky správné laboratorní praxe v klinických laboratořích, vyhovovat nařízením Evropského a Rady EU 2017/746, ve znění pozdějších změn a požadavkům zákona č.375/2022 (Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) | ANO | ANO |
| Zajištění připojení a komunikace s laboratorním informačním systémem. | ANO | ANO |
| Součástí je pracovní počítač s integrovaným komunikačním a datovým softwarem, monitorem o velikosti minimálně 24 palců a laserovou tiskárnou. | ANO | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO | ANO |