Příloha č. 1 SOD 229/2025 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: | 101679 ČS Podhora - oprava plochy a komunikace |
| --- | --- |

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:	21. 2. 2025

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	4 180 276,82

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní 21,00%	4 180 276,82	877 858,13

snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 058 134,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 101679 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | ČS Podhora - oprava plochy a komunikace |  |
| Místo: |  | Datum: |
| Zadavatel: |  | Projektant: |
| Zhotovitel: |  | Zpracovatel: |

21. 2. 2025

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | 4 180 276,82 | 5 058 134,95 |  |
| A | Dopravní část | 2 693 628,11 | 3 259 290,01 | STA |
| B | Vodohospodářská část | 1 450 148,71 | 1 754 679,94 | STA |
| B1 | Vodovod | 133 044,86 | 160 984,28 | Soupis |
| B2 | Dešťová kanalizace | 1 134 599,71 | 1 372 865,65 | Soupis |
| B3 | Splašková kanalizace | 182 504,14 | 220 830,01 | Soupis |
| C | Vedlejší rozpočtové náklady | 36 500,00 | 44 165,00 | STA |

CC-CZ:

Datum:	21. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

A - Dopravní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 2 693 628,11 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 2 693 628,11 | 21,00% | 565 661,90 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 3 259 290,01 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: ČS Podhora - oprava plochy a komunikace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: A - Dopravní část |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 21. 2. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 693 628,11 |
|  | 1- Zemní práce |  | 237 201,64 |
|  | 18 - Povrchové úpravy terénu |  | 87 565,60 |
|  | 21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |  | 43 240,00 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 238 347,80 |
|  | 5.1 - Konstrukce živičné komunikace |  | 1 086 605,00 |
|  | 5.4 - Sanace |  | 199 524,00 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 7 725,70 |
|  | 8- Vedení trubní dálková a přípojná |  | 80 809,36 |
|  | 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  | 179 995,30 |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  | 231 941,50 |
|  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 291 476,50 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 9 195,71 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

A - Dopravní část

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	21. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 2693 628,11 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 237 201,64 |
| 1 | K 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 | M3 | 490,000 | 151,00 | 73 990,00 |
|  | PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""odkopávky včetně pro sanaci pláně |  |  |  |  |
|  | VV A1 | 490.0 |  | 490,000 |  |  |
| 2 | K 132151101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | M3 | 16,300 | 619,00 | 10 089,70 |
|  | PP | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151101 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""rýhy pro drenáž |  |  |  |  |
|  | VV A2 | ((0.3+0.6)/2)*0.3*120.0+0.1 |  | 16,300 |  |  |
| 3 | K 132154201 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | M3 | 19,000 | 751,00 | 14 269,00 |
|  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I |  |  |  |  |
|  | PP | skupiny 1 a 2 do 20 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154201 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""přípojky odvodnění vpustí |  |  |  |  |
|  | VV A3 | 1.0*1.5*12.0+1.0 |  | 19,000 |  |  |
| 4 | K 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 18,000 | 150,00 | 2 700,00 |
|  | PP | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Předepisuje-li projekt: |  |  |  |  |
| PSC |  | a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, |  |  |  |  |
|  |  | b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, |  |  |  |  |
|  |  | c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. |  |  |  |  |
| VV |  | " ""přípojky odvodnění DN 150 mm, prům.hl.1500 mm |  |  |  |  |
| VV |  | "předpoklad - cca 50% rýh bude nutno pažit |  |  |  |  |
| VV | A4 | 2*1.5*12.0*0.5 |  | 18,000 |  |  |
| 5K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 18,000 | 92,50 | 1 665,00 |
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  |  |  |  |
| 6K | 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 513,700 | 239,00 | 122 774,30 |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy |  |  |  |  |
| VV |  | " ""část A |  |  |  |  |
| VV |  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  |  |  |  |
| VV |  | "pol.122102202+122202202 |  |  |  |  |
| VV | A6 | 196.0+294.0 |  | 490,000 |  |  |
| VV |  | "pol.132101101+132201101 |  |  |  |  |
| VV | B6 | 6.5+9.8 |  | 16,300 |  |  |
| VV |  | "pol.101201+201201 |  |  |  |  |
| VV | C6 | 8.0+11.0 |  | 19,000 |  |  |
| VV |  | "méně zásyp |  |  |  |  |
| VV |  | "pol.174101101 |  |  |  |  |
| VV | D6 | -11.6 |  | -11,600 |  |  |
| VV | E6 | "Celkem: "A6+B6+C6+D6 |  | 513,700 |  |  |
| 7K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 47,800 | 47,80 | 2 284,84 |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""přemístění výkopku k místu zásypu |  |  |  |  |
| VV |  | "pol.174101101 |  |  |  |  |
| VV | A7 | 11.6 |  | 11,600 |  |  |
| VV |  | "přemístění ornice k místu rozprostření |  |  |  |  |
| VV |  | "pol.181301101 |  |  |  |  |
| VV | B7 | 290.0*0.1 |  | 29,000 |  |  |
| VV |  | "přesun sypkých hmot po staveništi |  |  |  |  |
| VV |  | "písek pro obsyp potrubí - pol.175151101 |  |  |  |  |
| VV | C7 | 5.2 |  | 5,200 |  |  |
| VV |  | "písek nebo štěrkopísek pro lože potrubí |  |  |  |  |
| VV |  | "pol.451573111 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | D7 | 2.0 |  | 2,000 |  |  |
| VV | E7 | "Celkem: "A7+B7+C7+D7 |  | 47,800 |  |  |
| 8K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 11,600 | 157,00 | 1 821,20 |
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""přípojky odvodnění |  |  |  |  |
| VV |  | "výkop |  |  |  |  |
| VV | A8 | 11.0+8.0 |  | 19,000 |  |  |
| VV |  | "méně lože |  |  |  |  |
| VV | B8 | -2.0 |  | -2,000 |  |  |
| VV |  | "méně obsyp pískem |  |  |  |  |
| VV | C8 | -5.4 |  | -5,400 |  |  |
| VV | D8 | "Celkem: "A8+B8+C8 |  | 11,600 |  |  |
| 9K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 5,200 | 235,00 | 1 222,00 |
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). |  |  |  |  |
| PSC |  | 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. |  |  |  |  |
|  |  | 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |
|  |  | 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. |  |  |  |  |
| VV |  | " ""obsyp pískem |  |  |  |  |
| VV |  | "přípojky odvodnění vpustí |  |  |  |  |
| VV | A9 | 1.0*(0.15+0.3)*12.0 |  | 5,400 |  |  |
| VV | B9 | "Mezisoučet: "A9 |  | 5,400 |  |  |
| VV |  | "méně potrubí |  |  |  |  |
| VV | C9 | -3.14*0.08*0.08*12.0 |  | -0,241 |  |  |
| VV | D9 | "Mezisoučet: "C9 |  | -0,241 |  |  |
| VV | E9 | 0.041 |  | 0,041 |  |  |
| VV | F9 | "Celkem: "A9+C9+E9 |  | 5,200 |  |  |
| 10 K | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | T | 10,400 | 614,00 | 6 385,60 |
| PP |  | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58331351 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""dodávka, doprava písku k pol.175151101 |  |  |  |  |
| VV | A10 | 5.2*2.0 |  | 10,400 |  |  |
| D | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 87 565,60 |
| 11 K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | M2 | 290,000 | 16,10 | 4 669,00 |

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111

VV	" ""plochy dotčené stavbou, které se osejí trávou

VV A15	290.0	290,000

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | M2 | 780,000 | 25,90 | 20 202,00 |
|  | PP | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 |  |  |  |  |
|  | VV A16 | " "780.0 |  | 780,000 |  |  |
|  | VV B16 | "Celkem: "A16 |  | 780,000 |  |  |
| 13 | K 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 290,000 | 60,40 | 17 516,00 |
|  | PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""nezpevněné plochy - dle TZ |  |  |  |  |
|  | VV A13 | 290.0 |  | 290,000 |  |  |
| 14 | K 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 43,500 | 595,00 | 25 882,50 |
|  | PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dodávka, doprava k pol.181301101 |  |  |  |  |
|  | VV A12 | 290.0*0.1*1.5 |  | 43,500 |  |  |
| 15 | K 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 290,000 | 25,50 | 7 395,00 |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. |  |  |  |  |
|  |  | 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. |  |  |  |  |
|  |  | 3. V cenách nejsou započteny náklady na: |  |  |  |  |
|  |  | a) přípravu půdy, |  |  |  |  |
|  | PSC | b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, |  |  |  |  |
|  |  | c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, |  |  |  |  |
|  |  | d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""nezpevněné plochy |  |  |  |  |
|  | VV A14 | 290.0 |  | 290,000 |  |  |
| 16 | K 005724100 | osivo směs travní parková | KG | 5,000 | 113,00 | 565,00 |
|  | PP | osivo směs travní parková |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/005724100 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""ztratné 3% |  |  |  |  |
|  | VV | "množství dle ceníkové přílohy |  |  |  |  |
|  | VV A11 | 290.0*0.015*1.03+0.519 |  | 5,000 |  |  |
| 17 | K 185804215 | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu | M2 | 290,000 | 34,90 | 10 121,00 |
|  | PP | Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804215 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na |  |  |  |  |
|  | PSC | vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků. |  |  |  |  |

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 K 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | M3 | 2,900 | 419,00 | 1 215,10 |
| PP Online PSC P | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 Poznámka k položce: včetně nákladů za vodu |  |  |  |  |
| VV | " ""pol.181411131 |  |  |  |  |
| VV A18 | 290.0*10*0.001 |  | 2,900 |  |  |
| D 21 | Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |  |  |  | 43 240,00 |
| 19 K 212755216 | Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm | M | 120,000 | 176,00 | 21 120,00 |
| PP | Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755216 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
|  | 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. |  |  |  |  |
| PSC | 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody zdrenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. |  |  |  |  |
| VV | " ""dle specifikace v TZ |  |  |  |  |
| VV A21 | 120.0 |  | 120,000 |  |  |
| 20 K 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | M3 | 2,000 | 1 220,00 | 2 440,00 |
| PP | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC | 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. |  |  |  |  |
|  | 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. |  |  |  |  |
| VV | " ""tl. lože 50 mm - štěrkopísek frakce 0-22 mm |  |  |  |  |
| VV A20 | 0.05*0.3*120.0+0.2 |  | 2,000 |  |  |
| 21 K 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | M3 | 12,000 | 1 640,00 | 19 680,00 |
| PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211561111 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. |  |  |  |  |
|  | 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: |  |  |  |  |
| PSC | a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, |  |  |  |  |
|  | b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. |  |  |  |  |
|  | 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. |  |  |  |  |
| VV A19 | " "((0.3+0.6)/2-0.05)*0.3*120.0 |  | 14,400 |  |  |
| VV | "méně trubky |  |  |  |  |
| VV B19 | -3.14*0.08*0.08*120.0 |  | -2,412 |  |  |
| VV C19 | 0.012 |  | 0,012 |  |  |
| VV D19 | "Celkem: "A19+B19+C19 |  | 12,000 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 238 347,80 |
| 22 K 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 2,000 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| PP | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451573111 |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSC VV VV A23 | Poznámka k souboru cen: - Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. - V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. " ""přípojky vpustí - písek frakce 0-4 mm 0.15*1.0*12.0+0.2 |  | 2,000 |  |  |
| 23 | K 46700100R PP VV VV A27 | Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN110 mm Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN110 mm " ""pro stávající kabely pod vozovkou+ochrana inž.sítí MVE 142.0 | M | 142,000 142,000 | 50,00 | 7 100,00 |
| 24 | K 12200680R PP | ochranná kabelová chránička dělená DN 110 mm - dodávka, doprava ochranná kabelová chránička dělená DN 110 mm - dodávka, doprava | M | 142,000 | 1 190,00 | 168 980,00 |
| 25 | K 460661113 PP Online PSC VV VV A25 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661113 " ""kabelové chráničky 142.0 | M | 142,000 142,000 | 237,00 | 33 654,00 |
| 26 | K 460431151 PP Online PSC VV VV A24 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431151 " ""kabelové chráničky 142.0 | M | 142,000 142,000 | 55,90 | 7 937,80 |
| 27 | K 460661511 PP Online PSC VV VV A26 D 5.1 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661511 " ""kabelové chráničky 142.0 Konstrukce živičné komunikace | M | 142,000 142,000 | 128,00 | 18 176,00 1 086 605,00 |
| 28 | K 577134121 PP Online PSC PSC VV VV A33 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121 Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. " ""dle specifikace v TZ 730.0 | M2 | 730,000 730,000 | 294,00 | 214 620,00 |
| 29 | K 573231108 PP Online PSC | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108 | M2 | 730,000 | 13,60 | 9 928,00 |
| 30 | K 565165121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | M2 | 730,000 | 499,00 | 364 270,00 |

zhutnění tl. 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565165121 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

PP

Online PSC

PSC

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K 573111113 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 | M2 | 730,000 | 40,90 | 29 857,00 |
|  | PP | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111113 |  |  |  |  |
| 32 | K 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | M2 | 730,000 | 308,00 | 224 840,00 |
|  | PP | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111 Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. |  |  |  |  |
|  | PSC | 2. V cenách nejsou započteny náklady na: |  |  |  |  |
|  |  | a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, |  |  |  |  |
|  |  | b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. |  |  |  |  |
| 33 | K 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | M2 | 730,000 | 268,00 | 195 640,00 |
|  | PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111 |  |  |  |  |
| 34 | K 919726202 | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m | M2 | 730,000 | 65,00 | 47 450,00 |
|  | PP | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726202 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
|  | PSC | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. |  |  |  |  |
|  | D 5.4 | Sanace |  |  |  | 199 524,00 |
| 35 | K 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | M2 | 780,000 | 205,00 | 159 900,00 |
|  | PP | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Sanace se provede po částech.Vlastní sanace se bude fakturovat podle skutečně provedených prací. |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dle specifikace v TZ |  |  |  |  |
|  | VV A35 | 780.0 |  | 780,000 |  |  |
| 36 | K 919726201 | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m | M2 | 780,000 | 50,80 | 39 624,00 |
|  | PP | Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726201 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
|  | PSC | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. |  |  |  |  |
|  | D 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 7 725,70 |
| 62 | K 711161220 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 80,0 mm, tl. fólie do 2,0 m | M2 | 10,000 | 605,00 | 6 050,00 |
|  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 80,0 |  |  |  |  |
|  | PP | mm, tl. fólie do 2,0 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161220 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""obnovení hydroizolace stěny |  |  |  |  |
|  | VV A37 | 13.0*0.65+1.55 |  | 10,000 |  |  |
| 63 | K 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | M | 13,000 | 126,00 | 1 638,00 |
|  | PP | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711161383 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v | T | 0,029 | 1 300,00 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101 |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. |  |  |  |
|  | PSC |  | 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. |  |  |  |
|  |  |  | 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |
|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  |
| 37 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 | M | 12,000 | 181,00 |
|  | PP |  | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121 |  |  |  |
|  | VV |  | " ""odvodnění vpustí do kanalizace - trubky DN 150 |  |  |  |
|  | VV |  | "dle specifikace v TZ |  |  |  |
|  | VV | A43 | 12.0 |  | 12,000 |  |
| 38 | K | 28611165 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8 | M | 12,360 | 426,00 |
|  | PP |  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611165 |  |  |  |
| 39 | K | 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 4,000 | 833,00 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892312121 |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. |  |  |  |
|  |  |  | 2. V cenách jsou započteny i náklady na: |  |  |  |
|  |  |  | a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku |  |  |  |
|  | PSC |  | stoky, |  |  |  |
|  |  |  | b) vystavení zkušebního protokolu. |  |  |  |
|  |  |  | 3. V cenách nejsou započteny náklady na: |  |  |  |
|  |  |  | a) utěsnění kanalizačních přípojek. |  |  |  |
|  |  |  | b) zkoušky vstupních a revizních šachet. |  |  |  |
| 40 | K | 89594R | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | KUS | 4,000 | 3 820,00 |
|  | PP |  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální |  |  |  |
|  | VV |  | " ""dle specifikace prací v TZ |  |  |  |
|  | VV | A46 | 4 |  | 4,000 |  |
| 41 | K | 89000110R | dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných betonnových dílců pro 1 ks uliční vpusti | KUS | 4,000 | 3 350,00 |
|  | PP |  | dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných betonnových dílců pro 1 ks uliční vpusti |  |  |  |
|  | VV |  | " ""dodávka, doprava k pol.895941111 |  |  |  |
|  | VV | A44 | 4 |  | 4,000 |  |
| 42 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | KUS | 4,000 | 1 570,00 |

PP	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Cena celkem [CZK]

37,70

80 809,36

- 172,00

5 265,36

- 332,00

15 280,00

13 400,00

6 280,00

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/899204112 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |
| VV | " ""uliční vpusti |  |  |  |  |
| VV A47 | 4 |  | 4,000 |  |  |
| 43 K 286619380 | mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 | KUS | 4,000 | 8 310,00 | 33 240,00 |
| PP | mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/286619380 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.899204112 |  |  |  |  |
| VV A42 | 4 |  | 4,000 |  |  |
| 44 K 28661784 | revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 | KUS | 4,000 | 460,00 | 1 840,00 |
| PP | revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28661784 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.899204112 |  |  |  |  |
| VV A41 | 4 |  | 4,000 |  |  |
| D 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 179 995,30 |
| 45 K 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be | M | 262,000 | 392,00 | 102 704,00 |
|  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z |  |  |  |  |
| PP | betonu prostého, do lože z betonu prostého |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: |  |  |  |  |
|  | a) pro osazení do lože zkameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, |  |  |  |  |
|  | b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení |  |  |  |  |
| PSC | bočních opěr. |  |  |  |  |
|  | 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek. |  |  |  |  |
|  | 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |
| VV | " ""dle specifikace v TZ |  |  |  |  |
| VV | "obrubník 150/250/1000 mm přímý |  |  |  |  |
| VV A51 | 190.0 |  | 190,000 |  |  |
| VV | "obrubník 150/250/1000 R=0,5 m (2 ks) |  |  |  |  |
| VV B51 | 1.0*2 |  | 2,000 |  |  |
| VV | "obrubník 80/250/500 mm |  |  |  |  |
| VV C51 | 70.0 |  | 70,000 |  |  |
| VV D51 | "Celkem: "A51+B51+C51 |  | 262,000 |  |  |
| 46 K 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | M | 192,000 | 233,00 | 44 736,00 |
| PP | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59217031 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.916231213 |  |  |  |  |
| VV | "ztrané 1% |  |  |  |  |
| VV A48 | 190.0*1.01+0.1 |  | 192,000 |  |  |
| 47 K 59217035 | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm | M | 2,020 | 640,00 | 1 292,80 |

PP	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59217035

VV	" ""srovnatelně rp silniční obrubník 150/250/1000 mm (R=0,5m)

VV	"dodávka, doprava k pol.916231213

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| VV | "ztrané 1% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV A49 | 2.0*1.01 |  | 2,020 |  |  |
| 48 K 59217036 | obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní | M | 71,000 | 193,00 | 13 703,00 |
| PP | obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59217036 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.916231213 |  |  |  |  |
| VV | "ztrané 1% |  |  |  |  |
| VV A50 | 70.0*1.01+0.3 |  | 71,000 |  |  |
| 49 K 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | M | 50,000 | 215,00 | 10 750,00 |
| PP Online PSC PSC | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735122 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. |  |  |  |  |
| VV | " ""odříznutí betonového krytu tl. 100 |  |  |  |  |
| VV A53 | 50.0 |  | 50,000 |  |  |
| 50 K 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 2 | M | 50,000 | 101,00 | 5 050,00 |
| PP | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122132 Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. |  |  |  |  |
| 51 K 938909311 | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu | M2 | 1 530,000 | 1,15 | 1 759,50 |
| PP | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: |  |  |  |  |
|  | a) povrchu stávající vozovky, |  |  |  |  |
| PSC | b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. |  |  |  |  |
|  | 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. |  |  |  |  |
| VV | " ""čištění vozovek během výstavby |  |  |  |  |
| VV | "stávající vozovky - předpoklad: |  |  |  |  |
| VV | "cca 50 m2 16x |  |  |  |  |
| VV A54 | 50.0*16 |  | 800,000 |  |  |
| VV | "nová vozovka 1x |  |  |  |  |
| VV B54 | 730.0 |  | 730,000 |  |  |
| VV C54 | "Celkem: "A54+B54 |  | 1 530,000 |  |  |
| D 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 231 941,50 |
| 52 K 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | M2 | 500,000 | 263,00 | 131 500,00 |
| PP | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107232 |  |  |  |  |

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód

- Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

- Ceny

- –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

- –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

PSC

–7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

- Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

P

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

A55

B55

Poznámka k položce:

položka bude čerpána podle skutečnosti, v soupisu uveden odhad plochy

" ""dle specifikace v TZ

"podkladní beton tl.200 mm

"předpoklad (odhad) plochy : 250.0

"podkladní beton tl.300 mm

"předpoklad (odhad) plochy : 250.0

250,000

250,000

| 53 K 113107235 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | M2 | 620,000 | 146,00 | 90 520,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/113107235 |  |  |  |  |

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

PSC

- Ceny

- –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

- –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

- –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

- Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

P

VV

VV

VV

Poznámka k položce:

položka bude čerpána podle skutečnosti, v soupisu uveden odhad plochy

" ""betonový armovaný kryt komunikace

"dle specifikace v TZ

"předpoklad (odhad) plochy :

| 54 K 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | KUS | 5,000 | 268,00 | 1 340,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899201211 |  |  |  |  |
| VV | " ""rám s mříží stávajících bouraných vpustí |  |  |  |  |
| VV A58 | 5 |  | 5,000 |  |  |
| 55 K 358315115 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu | M3 | 1,500 | 3 840,00 | 5 760,00 |
| PP | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/358315115 |  |  |  |  |
| VV | " ""srovnatelná položka pro bourání betonových vpustí |  |  |  |  |
| VV | "cca 0,25 m3/1 ks vpusti - celkem 5 ks vpustí |  |  |  |  |
| VV A57 | 0.3*5 |  | 1,500 |  |  |
| 56 K 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových | M | 33,000 | 85,50 | 2 821,50 |
| PP | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008212 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. |  |  |  |  |
| PSC | 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. |  |  |  |  |
|  | 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. |  |  |  |  |
| VV | " ""dle specifikace v TZ |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A59 | 33.0 |  | 33,000 |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 291 476,50 |
| 57 | K | 9970110R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z prostého betonu | T | 312,500 | 590,00 | 184 375,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z prostého betonu |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""- suť pol.113107235 (odd.96) - část A |  |  |  |  |
|  | VV | A60 | 312.5 |  | 312,500 |  |  |
| 58 | K | 9970120R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z armovaného betonu | T | 150,660 | 650,00 | 97 929,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z armovaného betonu |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""- suť pol.113107235 (odd.96 ) - část A |  |  |  |  |
|  | VV | A61 | 150.66 |  | 150,660 |  |  |
| 59 | K | 9970130R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a ker. výrobků | T | 14,850 | 600,00 | 8 910,00 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a ker. |  |  |  |  |
|  | PP |  | výrobků |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""- suť pol.966008212 (odd.96) - část A |  |  |  |  |
|  | VV | A62 | 11.55 |  | 11,550 |  |  |
|  | VV |  | "- suť pol.358315115 (odd.96) - část A |  |  |  |  |
|  | VV | B62 | 3.3 |  | 3,300 |  |  |
|  | VV | C62 | "Celkem: "A62+B62 |  | 14,850 |  |  |
| 60 | K | 9970140R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního těžkého | T | 0,250 | 1 050,00 | 262,50 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního těžkého |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""- suť pol.899201211 (odd.96) - část A |  |  |  |  |
|  | VV | A63 | 0.25 |  | 0,250 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 9 195,71 |
| 61 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | T | 112,417 | 81,80 | 9 195,71 |

PP

Online PSC

PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

CC-CZ:

Datum:	21. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

B - Vodohospodářská část

Soupis:

B1 - Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 133 044,86 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 133 044,86 | 21,00% | 27 939,42 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 160 984,28 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B - Vodohospodářská část |  |  | 21. 2. 2025 Cena celkem [CZK] |
| Soupis: B1 - Vodovod Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód dílu - Popis |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 133 044,86 |
|  | 1- Zemní práce |  | 68 383,90 |
|  | 18 - Povrchové úpravy terénu |  | 1 835,30 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 2 750,00 |
|  | 63 - Podlahy a podlahové konstrukce |  | 1 130,00 |
|  | 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných |  | 6 899,43 |
|  | 89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  | 20 032,95 |
|  | 89-VŠ - Šachta vodovodu |  | 16 784,53 |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  | 9 690,84 |
|  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 1 151,85 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 4 386,06 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace

Objekt:

B - Vodohospodářská část

Soupis:

B1 - Vodovod

Místo:	Datum:	21. 2.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 133 044,86 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 68 383,90 |
| 1 | K 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s | M | 2,500 | 382,00 | 955,00 |
|  | PP | podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001401 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dle výkresu č.6 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  |  |  |  |
|  | VV | "splašková kanalizace DN 200 + dešťová kanalizace d2 DN 200 + |  |  |  |  |
|  | VV | "stávající dešť.kanalizace DN 200 (ruší se) |  |  |  |  |
|  | VV A1 | 1.25*2 |  | 2,500 |  |  |
| 2 | K 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | M3 | 15,000 | 103,00 | 1 545,00 |
|  | PP | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/130001101 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dle výkresu č.6 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  |  |  |  |
|  | VV | "splašková kanalizace DN 200 + dešťová kanalizace d2 DN 200 + |  |  |  |  |
|  | VV | "stávající dešť.kanalizace DN 200 |  |  |  |  |
|  | VV A2 | 15.0 |  | 15,000 |  |  |
| 3 | K 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 55,000 | 455,00 | 25 025,00 |
|  |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I |  |  |  |  |
|  | PP | skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154203 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""pažený výkop - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  |  |  |  |
|  | VV A3 | 1.1*(2.14+1.4)/2*20.0 |  | 38,940 |  |  |
|  | VV B3 | 16.5*0.05+0.599 |  | 1,424 |  |  |
|  | VV C3 | 23.4*0.6+0.596 |  | 14,636 |  |  |
|  | VV D3 | "Celkem: "A3+B3+C3 |  | 55,000 |  |  |
| 4 | K 133112811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4m2 | M3 | 1,100 | 1 220,00 | 1 342,00 |

PP	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133112811

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | " ""pro šachtu v objektu |  |  |  |  |
|  | VV | A4 | 1.3*1.3*0.6+0.086 |  | 1,100 |  |  |
| 5 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 71,000 | 150,00 | 10 650,00 |
|  | PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""pažený výkop - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  |  |  |  |
|  | VV | A5 | 2*(2.14+1.4)/2*20.0+0.2 |  | 71,000 |  |  |
| 6 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 71,000 | 92,50 | 6 567,50 |
|  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 10,800 | 239,00 | 2 581,20 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""část B - Vodovod |  |  |  |  |
|  | VV |  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výkop rýh |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pol.132101202+132201202 |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 17.0+38.0 |  | 55,000 |  |  |
|  | VV |  | "pol.133202011 |  |  |  |  |
|  | VV | B7 | 1.1 |  | 1,100 |  |  |
|  | VV |  | "méně zásyp |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pol.174101101 |  |  |  |  |
|  | VV | C7 | -45.3 |  | -45,300 |  |  |
|  | VV | D7 | "Celkem: "A7+B7+C7 |  | 10,800 |  |  |
| 8 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř | M3 | 1,600 | 139,00 | 222,40 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""vykopaná zemina z objektu ven |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 1.1 |  | 1,100 |  |  |
|  | VV |  | "zásypový recyklát k místu zásypu |  |  |  |  |
|  | VV | B8 | 0.5 |  | 0,500 |  |  |
|  | VV | C8 | "Celkem: "A8+B8 |  | 1,600 |  |  |
| 9 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za | M3 | 1,600 | 128,00 | 204,80 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319 |  |  |  |  |
| 10 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 10,500 | 47,80 | 501,90 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""přesun po staveništi sypkých hmot pro obsyp a zásyp |  |  |  |  |
|  | VV |  | "v rýhách |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | 7.5 |  | 7,500 |  |  |
|  | VV | B10 | 2.2 |  | 2,200 |  |  |
|  | VV |  | "ornice po staveništi |  |  |  |  |
|  | VV | C10 | 8.0*0.1 |  | 0,800 |  |  |
|  | VV | D10 | "Celkem: "A10+B10+C10 |  | 10,500 |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | M3 | 0,500 | 653,00 | 326,50 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111102 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""zásyp nové šachty v objektu betonovým recyklátem |  |  |  |  |
|  | VV | "výkop |  |  |  |  |
|  | VV A11 | 1.1 |  | 1,100 |  |  |
|  | VV | "méně objem šacty |  |  |  |  |
|  | VV B11 | -0.75*0.9*0.9 |  | -0,608 |  |  |
|  | VV C11 | 0.008 |  | 0,008 |  |  |
|  | VV D11 | "Celkem: "A11+B11+C11 |  | 0,500 |  |  |
| 12 | K 58981122 | recyklát betonový frakce 0/32 | T | 1,000 | 378,00 | 378,00 |
|  | PP | recyklát betonový frakce 0/32 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58981122 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dodávka, doprava k pol.174101102 |  |  |  |  |
|  | VV A15 | 0.5*2.0 |  | 1,000 |  |  |
| 13 | K 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 45,300 | 157,00 | 7 112,10 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""výkop rýh |  |  |  |  |
|  | VV A12 | 17.0+38.0 |  | 55,000 |  |  |
|  | VV | "méně obsyp |  |  |  |  |
|  | VV B12 | -7.5 |  | -7,500 |  |  |
|  | VV | "méně podklad |  |  |  |  |
|  | VV C12 | -2.2 |  | -2,200 |  |  |
|  | VV D12 | "Celkem: "A12+B12+C12 |  | 45,300 |  |  |
| 14 | K 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 7,500 | 235,00 | 1 762,50 |
|  |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve |  |  |  |  |
|  | PP | vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""obsyp pískem |  |  |  |  |
|  | VV A13 | 1.1*(0.3+0.04)*20.0+0.02 |  | 7,500 |  |  |
| 15 | K 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | T | 15,000 | 614,00 | 9 210,00 |
|  | PP | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58331351 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dodávka, doprava |  |  |  |  |
|  | VV A14 | 7.5*2.0 |  | 15,000 |  |  |
|  | D 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 1 835,30 |
| 16 | K 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 8,000 | 90,50 | 724,00 |
|  | PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""obnova zatravnění |  |  |  |  |
|  | VV A18 | 8.0 |  | 8,000 |  |  |
| 17 | K 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 1,200 | 595,00 | 714,00 |
|  | PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.181301101 |  |  |  |  |
| VV A17 | 8.0*0.1*1.5 |  | 1,200 |  |  |
| 18 K 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 8,000 | 25,50 | 204,00 |
| PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131 |  |  |  |  |
| VV | " ""obnova zatravnění |  |  |  |  |
| VV A19 | 8.0 |  | 8,000 |  |  |
| 19 K 005724100 | osivo směs travní parková | KG | 0,200 | 113,00 | 22,60 |
| PP | osivo směs travní parková |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/005724100 |  |  |  |  |
| VV | " ""ztratné 3% |  |  |  |  |
| VV | "množství dle ceníkové přílohy |  |  |  |  |
| VV A16 | 8.0*0.015*1.03+0.076 |  | 0,200 |  |  |
| 20 K 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | M2 | 8,000 | 16,10 | 128,80 |
| PP | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 |  |  |  |  |
| VV | " ""původnízatravněné plochy |  |  |  |  |
| VV A20 | 1.1*7.0+0.3 |  | 8,000 |  |  |
| 21 K 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | M3 | 0,100 | 419,00 | 41,90 |
| PP | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 |  |  |  |  |
| VV | " ""pol.181411131 - včetně dodávky vody |  |  |  |  |
| VV A21 | 8.0*10*0.001+0.02 |  | 0,100 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2 750,00 |
| 22 K 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 2,200 | 1 250,00 | 2 750,00 |
| PP | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 |  |  |  |  |
| VV | " ""výkres č.6 |  |  |  |  |
| VV | "pískové lože frakce 0-4 mm - pod potrubí PE DN 32 mm |  |  |  |  |
| VV A22 | 1.1*0.1*20.0 |  | 2,200 |  |  |
| D 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 1 130,00 |
| 23 K 637211112 | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm | M2 | 1,000 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| PP | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211112 |  |  |  |  |
| VV | " ""obnova vybouraného stávajícího okapového chodníku |  |  |  |  |
| VV | "v místě napojení vodovodu do objetu v místě V3 |  |  |  |  |
| VV | "situace (výkres poř.č.2) + podélný řez (výkres č.6) |  |  |  |  |
| VV A23 | 0.6*1.1+0.34 |  | 1,000 |  |  |
| D 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  | 6 899,43 |
| 24 K 87100020R | Napojení přípojky pitné vody v montážní šachtě na stávající rozvod | NH | 5,000 | 0,00 | 0,00 |

PP	Napojení přípojky pitné vody v montážní šachtě na stávající rozvod

VV	" ""(bez armatur, tvarovek a ostatního materiálu) - pouze montáž

VV	"instalatérská práce

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A27 | 5 |  | 5,000 |  |  |
| 25 | K | 871171141R | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 40 x 2,4 mm | M | 21,500 | 88,80 | 1 909,20 |
|  | PP |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 40 x 2,4 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""včetně tvarovek |  |  |  |  |
|  | VV | A28 | 21.5 |  | 21,500 |  |  |
| 26 | K | 28613126R | potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x3,0mm | M | 22,000 | 88,20 | 1 940,40 |
|  | PP |  | potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 50x3,0mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""ztratné 1,5% |  |  |  |  |
|  | VV | A24 | 21.5*1.015+0.177 |  | 22,000 |  |  |
| 27 | K | 28614194R | oblouk 45° SDR 17 PE 100 PN 10 DN 32 mm | KUS | 1,030 | 2 387,00 | 2 458,61 |
|  | PP |  | oblouk 45° SDR 17 PE 100 PN 10 DN 32 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""ztratné 3% |  |  |  |  |
|  | VV | A25 | 1.0*1.03 |  | 1,030 |  |  |
| 28 | K | 28614811R | koleno 90° SDR 17 PE 100 PN 10 DN 32 mm | KUS | 1,030 | 574,00 | 591,22 |
|  | PP |  | koleno 90° SDR 17 PE 100 PN 10 DN 32 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""ztratné 3% |  |  |  |  |
|  | VV | A26 | 1.0*1.03 |  | 1,030 |  |  |
|  | D | 89 | Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  |  |  | 20 032,95 |
| 29 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 21,500 | 32,70 | 703,05 |
|  | PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122 |  |  |  |  |
| 30 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | M | 21,500 | 23,00 | 494,50 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111 |  |  |  |  |
| 31 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | KUS | 2,000 | 9 250,00 | 18 500,00 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 |  |  |  |  |
| 32 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm | M | 21,500 | 15,60 | 335,40 |
|  | PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""barva fólie pro vodovod dle ČSN |  |  |  |  |
|  | VV |  | "potrubí v zemi |  |  |  |  |
|  | VV | A32 | 21.5 |  | 21,500 |  |  |
|  | D | 89-VŠ | Šachta vodovodu |  |  |  | 16 784,53 |
| 33 | K | 310001102 | Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřez | KUS | 1,000 | 211,00 | 211,00 |
|  | PP |  | Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310001102 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""prostup stěnou šachty + stávající stěnou objektu |  |  |  |  |
|  | VV | A34 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 34 | K | 31111100R | chránička DN 80 s asfaltovým izolačním límcem, délka cca 0,7 m - dodávka, doprava včetně natavení límce na hydroizolaci šachty | KUS | 1,000 | 139,00 | 139,00 |
|  | PP |  | chránička DN 80 s asfaltovým izolačním límcem, délka cca 0,7 m - dodávka, doprava včetně natavení límce na hydroizolaci šachty |  |  |  |  |
| 35 | K | 342241111 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, | M2 | 3,000 | 1 730,00 | 5 190,00 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342241111 |  |  |  |  |
| VV | " ""přizdívky stěn šachty |  |  |  |  |
| VV A36 | 0.65*(0.8+0.7)*2+0.55*(0.9+0.8) |  | 2,885 |  |  |
| VV B36 | 0.115 |  | 0,115 |  |  |
| VV C36 | "Celkem: "A36+B36 |  | 3,000 |  |  |
| 36 K 631311112 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10 | M3 | 0,020 | 5 160,00 | 103,20 |
| PP | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311112 |  |  |  |  |
| VV | " ""doplnění podlahy po bourání (předpoklad) |  |  |  |  |
| VV | "podkladní beton tl.50 mm |  |  |  |  |
| VV A39 | 0.05*0.3*(1.3*0.9)+0.002 |  | 0,020 |  |  |
| 37 K 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | M3 | 0,035 | 5 270,00 | 184,45 |
| PP | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125 |  |  |  |  |
| VV | " ""doplnění podlahy po bourání (předpoklad) |  |  |  |  |
| VV | "betonová mazanina tl.100 mm |  |  |  |  |
| VV A40 | 0.1*0.3*(1.3*0.9) |  | 0,035 |  |  |
| 38 K 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 1,700 | 13,60 | 23,12 |
| PP | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001 |  |  |  |  |
| VV | " ""podkladní deska |  |  |  |  |
| VV A41 | 0.9*0.9+0.19 |  | 1,000 |  |  |
| VV | "podlaha |  |  |  |  |
| VV B41 | 0.3*(1.3+0.9)+0.04 |  | 0,700 |  |  |
| VV C41 | "Celkem: "A41+B41 |  | 1,700 |  |  |
| 39 K 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 2,000 | 29,50 | 59,00 |
| PP | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001 |  |  |  |  |
| VV | " ""stěny šachty |  |  |  |  |
| VV A42 | 0.55*0.7*4+0.46 |  | 2,000 |  |  |
| 40 K 11163150 | lak penetrační asfaltový | T | 0,001 | 67 100,00 | 67,10 |
| PP | lak penetrační asfaltový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/11163150 |  |  |  |  |
| VV | " ""množství dle ceníkové přílohy |  |  |  |  |
| VV A33 | 1.7*0.0003+2.0*0.00035 |  | 0,001 |  |  |
| VV B33 | "Celkem: "A33 |  | 0,001 |  |  |
| 41 K 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 1,700 | 140,00 | 238,00 |
| PP | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 |  |  |  |  |
| VV | " ""podkladní deska |  |  |  |  |
| VV A43 | 0.9*0.9+0.19 |  | 1,000 |  |  |
| VV | "podlaha |  |  |  |  |
| VV B43 | 0.3*(1.3+0.9)+0.04 |  | 0,700 |  |  |
| VV C43 | "Celkem: "A43+B43 |  | 1,700 |  |  |
| 42 K 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 2,000 | 160,00 | 320,00 |

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/711142559 |  |  |  |  |
| VV | " ""stěny šachty |  |  |  |  |
| VV A44 | 0.55*0.7*4+0.46 |  | 2,000 |  |  |
| 43 K 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm | M2 | 4,500 | 221,00 | 994,50 |
| PP | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/62832134 |  |  |  |  |
| VV | " ""množství dle ceníkové přílohy |  |  |  |  |
| VV | "pol.711141559+711142559 |  |  |  |  |
| VV A38 | 1.7*1.15+2.0*1.2+0.145 |  | 4,500 |  |  |
| 44 K 711161115 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 1, | M2 | 1,000 | 199,00 | 199,00 |
|  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopu |  |  |  |  |
| PP | 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161115 |  |  |  |  |
| VV | " ""pod podkladní vyztuženou desku |  |  |  |  |
| VV A45 | 0.9*0.9+0.19 |  | 1,000 |  |  |
| 45 K 711199095 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | M2 | 3,700 | 3,40 | 12,58 |
| PP | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199095 |  |  |  |  |
| 46 K 711199097 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty | M2 | 3,700 | 42,50 | 157,25 |
| PP | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199097 |  |  |  |  |
| 47 K 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | M2 | 1,500 | 354,00 | 531,00 |
| PP | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937163 |  |  |  |  |
| VV | " ""podlaha a stěny šachty |  |  |  |  |
| VV A48 | 0.5*0.5+0.55*0.5*4 |  | 1,350 |  |  |
| VV B48 | 0.15 |  | 0,150 |  |  |
| VV C48 | "Celkem: "A48+B48 |  | 1,500 |  |  |
| 48 K 894201120 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0,150 | 5 150,00 | 772,50 |
| PP | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894201120 |  |  |  |  |
| VV | " ""dno šachty |  |  |  |  |
| VV A49 | 0.1*0.7*0.7+0.001 |  | 0,050 |  |  |
| VV B49 | "Mezisoučet: "A49 |  | 0,050 |  |  |
| VV | "podkladní deska šachty |  |  |  |  |
| VV C49 | 0.1*0.9*0.9+0.019 |  | 0,100 |  |  |
| VV D49 | "Mezisoučet: "C49 |  | 0,100 |  |  |
| VV E49 | "Celkem: "A49+C49 |  | 0,150 |  |  |
| 49 K 894201193 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm | M3 | 0,150 | 76,20 | 11,43 |
| PP | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894201193 |  |  |  |  |
| 50 K 894201220 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0,150 | 4 960,00 | 744,00 |

PP	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C

PP	20/25

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/894201220 |  |  |  |  |
| VV A51 | " "0.1*0.55*(0.7+0.5)*2+0.018 |  | 0,150 |  |  |
| 51 K 894201293 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm | M3 | 0,150 | 78,00 | 11,70 |
| PP | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894201293 |  |  |  |  |
| 52 K 894501111 | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení | M2 | 3,000 | 656,00 | 1 968,00 |
| PP | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501111 |  |  |  |  |
| VV A53 | " "0.65*0.7*4+0.55*0.5*4+0.08 |  | 3,000 |  |  |
| 53 K 894501112 | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění | M2 | 3,000 | 151,00 | 453,00 |
| PP | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501112 |  |  |  |  |
| VV A54 | " "0.65*0.7*4+0.55*0.5*4+0.08 |  | 3,000 |  |  |
| 54 K 894608211 | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari | T | 0,003 | 34 900,00 | 104,70 |
| PP | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894608211 |  |  |  |  |
| VV | " ""podkladní betonová deska |  |  |  |  |
| VV | "výztuž AQ50 (3,08 kg/m2) |  |  |  |  |
| VV A55 | 0.9*0.9*3.08*1.25*0.001*1.1 |  | 0,003 |  |  |
| 55 K 899121103R | Osazení poklopů plastových | KUS | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| PP | Osazení poklopů plastových |  |  |  |  |
| 56 K 56230602 | poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 500x500x55mm | KUS | 1,000 | 3 740,00 | 3 740,00 |
| PP | poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 500x500x55mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/56230602 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.899121103R |  |  |  |  |
| VV A37 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| D 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 9 690,84 |
| 57 K 113106023 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komuni | M2 | 1,000 | 166,00 | 166,00 |
| PP | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023 |  |  |  |  |
| VV | " ""stávající okapový chodník |  |  |  |  |
| VV | "v místě napojení vodovodu do objetu v místě V3 |  |  |  |  |
| VV | "situace (výkres poř.č.2) + podélný řez (výkres č.6) |  |  |  |  |
| VV A57 | 0.6*1.1+0.34 |  | 1,000 |  |  |
| 58 K 965042121 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | M3 | 0,254 | 5 810,00 | 1 475,74 |
| PP | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121 |  |  |  |  |
| VV | " ""bourání podlahy pro šachtu v objektu |  |  |  |  |
| VV | "podkladní beton tl.50 mm předpokládané skladby podlahy |  |  |  |  |
| VV A58 | 0.05*1.3*1.3 |  | 0,085 |  |  |
| VV | "bet.mazanina tl.100 mm ředpokládané skladby podlahy |  |  |  |  |
| VV B58 | 0.1*1.3*1.3 |  | 0,169 |  |  |
| VV C58 | "Celkem: "A58+B58 |  | 0,254 |  |  |
| 59 K 969011R | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm | M | 20,500 | 205,00 | 4 202,50 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm |  |  |  |  |
| 60 K | 977151117 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm | M | 0,450 | 3 140,00 | 1 413,00 |
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151117 |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | " ""otvor v základech pro chráničku |  |  |  |  |
| VV | A60 | 0.45 |  | 0,450 |  |  |
| 61 K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm | M | 5,200 | 468,00 | 2 433,60 |
| PP |  | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312113 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""bourání podlahy pro šachtu v objektu |  |  |  |  |
| VV | A61 | 1.3*4 |  | 5,200 |  |  |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1 151,85 |
| 62 K | 9970140R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního | T | 1,097 | 1 050,00 | 1 151,85 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního |  |  |  |  |
| VV |  | " ""část B - Vodovod |  |  |  |  |
| VV |  | "suť odd.96 |  |  |  |  |
| VV | A62 | 1.097 |  | 1,097 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 386,06 |
| 63 K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopr | T | 3,717 | 1 180,00 | 4 386,06 |
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody |  |  |  |  |
| PP |  | v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998276101 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	21. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

B - Vodohospodářská část

Soupis:

B2 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 1 134 599,71 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 1 134 599,71 | 21,00% | 238 265,94 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 372 865,65 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt: B - Vodohospodářská část |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soupis: B2 - Dešťová kanalizace |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 21. 2. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 134 599,71 |
|  | 1- Zemní práce |  | 618 209,20 |
|  | 18 - Povrchové úpravy terénu |  | 22 780,00 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 31 250,00 |
|  | 63 - Podlahy a podlahové konstrukce |  | 1 130,00 |
|  | 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných |  | 220 940,62 |
|  | 89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  | 182 750,81 |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  | 30 306,00 |
|  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 7 549,50 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 19 683,58 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

B - Vodohospodářská část Soupis:

B2 - Dešťová kanalizace

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21. 2. 2025

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 1134 599,71 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 618 209,20 |
| 1 | K 119001411 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s | M | 2,500 | 483,00 | 1 207,50 |
|  | PP | podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001411 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""výkres č.4 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  |  |  |  |
|  | VV | "splašková kanalizace DN 200 + vodovod DN 32 + stávající dešť. a |  |  |  |  |
|  | VV | "splašková kanalizace DN 200 (ruší se) |  |  |  |  |
|  | VV A1 | 1.25*2 |  | 2,500 |  |  |
| 2 | K 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s | M | 15,000 | 309,00 | 4 635,00 |
|  | PP | podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""výkres č.4 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  |  |  |  |
|  | VV | "podzemní elektrické vedení 9x |  |  |  |  |
|  | VV A2 | 15.0 |  | 15,000 |  |  |
| 3 | K 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | M3 | 24,000 | 103,00 | 2 472,00 |
|  | PP | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/130001101 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""výkres č.4 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  |  |  |  |
|  | VV | "podzemní elektrické vedení 9x |  |  |  |  |
|  | VV A3 | 13.5 |  | 13,500 |  |  |
|  | VV | "splašková kanalizace DN 200 + vodovod DN 32 + stávající dešť. a |  |  |  |  |
|  | VV | "splašková kanalizace DN 200 |  |  |  |  |
|  | VV B3 | 10.5 |  | 10,500 |  |  |
|  | VV C3 | "Celkem: "A3+B3 |  | 24,000 |  |  |
| 4 | K 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 | 321,00 | 152 154,00 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154204 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  |  |  |  |
| VV |  | "Š1 - Šd1 |  |  |  |  |
| VV | A4 | 1.1*(3.05+2.43)/2*(37.0-1.0) |  | 108,504 |  |  |
| VV |  | "d2 - Šd2 - Šd3 |  |  |  |  |
| VV | B4 | 1.1*(2.71+1.69)/2*(51.0-1.5) |  | 119,790 |  |  |
| VV |  | "Š1 - Š2 - Šd4 |  |  |  |  |
| VV | C4 | 1.1*(3.05+1.5)/2*(18.3-0.5) |  | 44,545 |  |  |
| VV | D4 | 1.1*(1.53+2.02)/2*(25.4-1.5) |  | 46,665 |  |  |
| VV |  | "dk2 - d1 |  |  |  |  |
| VV | E4 | 1.1*(2.1+1.6)/2*2.0 |  | 4,070 |  |  |
| VV |  | "Šd4 - d2 |  |  |  |  |
| VV | F4 | 1.1*1.44*(12.1-0.5) |  | 18,374 |  |  |
| VV |  | "dk3 - d3 |  |  |  |  |
| VV | G4 | 1.1*1.7*5.7 |  | 10,659 |  |  |
| VV |  | "dk3 - d4 |  |  |  |  |
| VV | H4 | 1.1*1.6*2.7 |  | 4,752 |  |  |
| VV |  | "Šd1 - d5 |  |  |  |  |
| VV | I4 | 1.1*1.9*2.5 |  | 5,225 |  |  |
| VV |  | "dešťová přípojka garáže |  |  |  |  |
| VV | J4 | 1.1*1.65*2.2 |  | 3,993 |  |  |
| VV |  | "šachty Šd1, Šd2, Šd3, Šd4 - nepažený výkop |  |  |  |  |
| VV | K4 | 2.4*2.4*(2.6+2.4) |  | 28,800 |  |  |
| VV | L4 | 2.6*1.3*0.5*3.7*2 |  | 12,506 |  |  |
| VV | M4 | 2.6*1.3*0.5*(3.7-1.0)*2 |  | 9,126 |  |  |
| VV | N4 | 2.4*1.2*0.5*3.6*2 |  | 10,368 |  |  |
| VV | O4 | 2.4*1.2*0.5*(3.6-1.0)*2 |  | 7,488 |  |  |
| VV | P4 | 2.4*2.4*(1.9+1.7) |  | 20,736 |  |  |
| VV | Q4 | 1.9*0.95*0.5*3.35*2 |  | 6,047 |  |  |
| VV | R4 | 1.9*0.95*0.5*(3.35-1.0)*2 |  | 4,242 |  |  |
| VV | S4 | 1.7*0.85*0.5*3.25*2 |  | 4,696 |  |  |
| VV | T4 | 1.7*0.85*0.5*(3.25-1.0)*2 |  | 3,251 |  |  |
| VV | U4 | 0.163 |  | 0,163 |  |  |
| VV | V4 | "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K4+L4+M4+N4+O4+P4+Q4+R4+S4+T4+U4 |  | 474,000 |  |  |
| 5K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 | 150,00 | 25 650,00 |

| PP Online PSC | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | " ""pažené výkopy |  |
| VV | "Š1 - Š2 - Šd4 |  |
| VV A5 | 2*(1.53+2.02)/2*(25.4-1.5) | 84,845 |
| VV | "dk2 - d1 |  |
| VV B5 | 2*(2.1+1.6)/2*2.0 | 7,400 |
| VV | "Šd4 - d2 |  |
| VV C5 | 2*1.44*(12.1-0.5) | 33,408 |
| VV | "dk3 - d3 |  |
| VV D5 | 2*1.7*5.7 | 19,380 |
| VV | "dk3 - d4 |  |
| VV E5 | 2*1.6*2.7 | 8,640 |
| VV | "Šd1 - d5 |  |
| VV F5 | 2*1.9*2.5 | 9,500 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "dešťová přípojka garáže |  |  |  |  |
|  | VV | G5 | 2*1.65*2.2 |  | 7,260 |  |  |
|  | VV | H5 | 0.567 |  | 0,567 |  |  |
|  | VV | I5 | "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5 |  | 171,000 |  |  |
| 6 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4m | M2 | 497,000 | 270,00 | 134 190,00 |
|  | PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Š1 - Šd1 |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | 2*(3.05+2.43)/2*(37.0-1.0) |  | 197,280 |  |  |
|  | VV |  | "d2 - Šd2 - Šd3 |  |  |  |  |
|  | VV | B6 | 2*(2.71+1.69)/2*(51.0-1.5) |  | 217,800 |  |  |
|  | VV |  | "Š1 - Š2 - Šd4 |  |  |  |  |
|  | VV | C6 | 2*(3.05+1.5)/2*(18.3-0.5) |  | 80,990 |  |  |
|  | VV | D6 | 0.93 |  | 0,930 |  |  |
|  | VV | E6 | "Celkem: "A6+B6+C6+D6 |  | 497,000 |  |  |
| 7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 | 92,50 | 15 817,50 |
|  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | 2m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""pol.151101101 |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 171.0 |  | 171,000 |  |  |
| 8 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | M2 | 497,000 | 140,00 | 69 580,00 |
|  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 |  |  |  |  |
| 9 | K | 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 114,000 | 239,00 | 27 246,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""část B - Dešťová kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pol.132101202+132201202 |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | 190.0+285.0 |  | 475,000 |  |  |
|  | VV |  | "méně zásyp |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pol.174101101 |  |  |  |  |
|  | VV | B9 | -361.0 |  | -361,000 |  |  |
|  | VV | C9 | "Celkem: "A9+B9 |  | 114,000 |  |  |
| 10 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 119,000 | 47,80 | 5 688,20 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""přesun po staveništi sypkých hmot pro obsyp a zásyp |  |  |  |  |
|  | VV |  | "v rýhách |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | 84.0 |  | 84,000 |  |  |
|  | VV | B10 | 25.0 |  | 25,000 |  |  |
|  | VV |  | "ornice po staveništi |  |  |  |  |
|  | VV | C10 | 100.0*0.1 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV | D10 | "Celkem: "A10+B10+C10 |  | 119,000 |  |  |
| 11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 361,000 | 157,00 | 56 677,00 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |  |  |  |
| VV | " ""výkop rýh |  |  |  |  |
| VV A11 | 190.0+285.0 |  | 475,000 |  |  |
| VV | "méně obsyp |  |  |  |  |
| VV B11 | -89.0 |  | -89,000 |  |  |
| VV | "méně podklad |  |  |  |  |
| VV C11 | -25.0 |  | -25,000 |  |  |
| VV D11 | "Celkem: "A11+B11+C11 |  | 361,000 |  |  |
| 12 K 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 | 235,00 | 19 740,00 |
| PP | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 |  |  |  |  |
| VV | " ""obsyp pískem |  |  |  |  |
| VV | "pod potrubí dešťové kanalizace |  |  |  |  |
| VV A12 | 1.1*(0.2+0.3)*93.0 |  | 51,150 |  |  |
| VV B12 | 1.1*(0.3+0.3)*37.0 |  | 24,420 |  |  |
| VV | "potrubí přípojek dešťových dvodů DN 125 |  |  |  |  |
| VV C12 | 1.1*(0.125+0.3)*25.0 |  | 11,688 |  |  |
| VV | "dešťová přípojka garáže |  |  |  |  |
| VV D12 | 1.1*(0.125+0.3)*2.2 |  | 1,029 |  |  |
| VV E12 | 0.713 |  | 0,713 |  |  |
| VV F12 | "Mezisoučet: "A12+B12+C12+D12+E12 |  | 89,000 |  |  |
| VV | "méně potrubí |  |  |  |  |
| VV G12 | -3.14*0.15*0.15*37.0 |  | -2,614 |  |  |
| VV H12 | -3.14*0.1*0.1*93.0 |  | -2,920 |  |  |
| VV I12 | -3.14*0.0625*0.0625*(25.0+2.2) |  | -0,334 |  |  |
| VV J12 | 0.868 |  | 0,868 |  |  |
| VV K12 | "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+G12+H12+I12+J12 |  | 84,000 |  |  |
| 13 K 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | T | 168,000 | 614,00 | 103 152,00 |
| PP | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58331351 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.175151101 |  |  |  |  |
| VV A13 | 84.0*2.0 |  | 168,000 |  |  |
| D 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 22 780,00 |
| 14 K 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 100,000 | 90,50 | 9 050,00 |
| PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003 |  |  |  |  |
| VV | " ""obnova zatravnění |  |  |  |  |
| VV A16 | 100.0 |  | 100,000 |  |  |
| 15 K 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 15,000 | 595,00 | 8 925,00 |
| PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.181301101 |  |  |  |  |
| VV A15 | 100.0*0.1*1.5 |  | 15,000 |  |  |
| 16 K 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 100,000 | 25,50 | 2 550,00 |

PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181411131 |  |  |  |  |
| VV | " ""obnova zatravnění |  |  |  |  |
| VV A17 | 100.0 |  | 100,000 |  |  |
| 17 K 005724100 | osivo směs travní parková | KG | 2,000 | 113,00 | 226,00 |
| PP | osivo směs travní parková |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/005724100 |  |  |  |  |
| VV | " ""ztratné 3% |  |  |  |  |
| VV | "množství dle ceníkové přílohy |  |  |  |  |
| VV A14 | 100.0*0.015*1.03+0.455 |  | 2,000 |  |  |
| 18 K 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | M2 | 100,000 | 16,10 | 1 610,00 |
| PP | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111 |  |  |  |  |
| VV | " ""původní zatravněné plochy |  |  |  |  |
| VV A18 | 100.0 |  | 100,000 |  |  |
| 19 K 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | M3 | 1,000 | 419,00 | 419,00 |
| PP | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 |  |  |  |  |
| VV | " ""pol.181411131 - včetně dodávky vody |  |  |  |  |
| VV A19 | 100.0*10*0.001 |  | 1,000 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 31 250,00 |
| 20 K 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 25,000 | 1 250,00 | 31 250,00 |
| PP | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 |  |  |  |  |
| VV | " ""výkres č.4 - lože z písku frakce 0-4 mm |  |  |  |  |
| VV | "pod potrubí DN 300 |  |  |  |  |
| VV A20 | 1.1*0.15*37.0 |  | 6,105 |  |  |
| VV | "pod potrubí DN 200 |  |  |  |  |
| VV B20 | 1.1*0.15*(94.7-1.7) |  | 15,345 |  |  |
| VV | "pod potrubí přípojek dešťových dvodů PVC DN 125 |  |  |  |  |
| VV C20 | 1.1*0.1*25.0 |  | 2,750 |  |  |
| VV | "dešťová přípojka garáže |  |  |  |  |
| VV D20 | 1.1*0.1*2.2 |  | 0,242 |  |  |
| VV E20 | 0.558 |  | 0,558 |  |  |
| VV F20 | "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20 |  | 25,000 |  |  |
| D 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 1 130,00 |
| 21 K 637211112 | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm | M2 | 1,000 | 1 130,00 | 1 130,00 |
| PP | Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211112 |  |  |  |  |
| VV | " ""obnova vybouraného stávajícího okapového chodníku |  |  |  |  |
| VV | "v místě napojení dešťového svodu d3 |  |  |  |  |
| VV | "situace (výkres poř.č.2) |  |  |  |  |
| VV A21 | 0.6*1.1+0.34 |  | 1,000 |  |  |
| D 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  | 220 940,62 |
| 22 K 721173316 | Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 | M | 7,500 | 675,00 | 5 062,50 |

PP	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/721173316 |  |  |  |  |
| VV | " ""napojení dešťového svodu nad terénem |  |  |  |  |
| VV | "včetně čistícího kusu a tvarovek |  |  |  |  |
| VV A34 | 1.5*5 |  | 7,500 |  |  |
| 23 K 87110010R | Příplatek na nezaměřené kanalizační přípojky k bourané kanalizaci - prověření jejich funkčnosti a případná jejich demontáž nebo obnova - montáž, dodávka, doprav | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| PP | Příplatek na nezaměřené kanalizační přípojky k bourané kanalizaci - prověření jejich funkčnosti a případná jejich demontáž nebo obnova - montáž, dodávka, doprava |  |  |  |  |
| VV | " ""Poznámka : |  |  |  |  |
| VV | "položka bude čerpána (v případě zjištění nezaměřených |  |  |  |  |
| VV | " přípojek) dle skutečnosti |  |  |  |  |
| VV A35 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 24 K 871263120 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110 | M | 8,400 | 103,00 | 865,20 |
| PP | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 110 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871263120 |  |  |  |  |
| VV | " ""napojení dešť.svodů pod terénem |  |  |  |  |
| VV A36 | 1.4*6 |  | 8,400 |  |  |
| 25 K 28611116 | trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 | M | 8,652 | 138,00 | 1 193,98 |
| PP | trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611116 |  |  |  |  |
| 26 K 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 | M | 27,200 | 106,00 | 2 883,20 |
| PP | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871273120 |  |  |  |  |
| VV | " ""odvodnění dešťových svodů |  |  |  |  |
| VV A37 | 25.0 |  | 25,000 |  |  |
| VV | "dešťová přípojka garáže |  |  |  |  |
| VV B37 | 2.2 |  | 2,200 |  |  |
| VV C37 | "Celkem: "A37+B37 |  | 27,200 |  |  |
| 27 K 28611129 | trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 | M | 28,016 | 168,00 | 4 706,69 |
| PP | trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611129 |  |  |  |  |
| 28 K 871350430 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 | M | 94,700 | 217,00 | 20 549,90 |
| PP | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350430 |  |  |  |  |
| VV | " ""výkres č.4 |  |  |  |  |
| VV | "stoka d2 - Šd2 - Šd3 |  |  |  |  |
| VV A38 | 51.0 |  | 51,000 |  |  |
| VV | "stoka Š1 - Š2 - Šd4 |  |  |  |  |
| VV B38 | 43.7 |  | 43,700 |  |  |
| VV C38 | "Celkem: "A38+B38 |  | 94,700 |  |  |
| 29 K 28617276 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16 | M | 96,121 | 502,00 | 48 252,74 |
| PP | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617276 |  |  |  |  |
| 30 K 871370430 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 300 | M | 37,000 | 217,00 | 8 029,00 |
| PP | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 300 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871370430 |  |  |  |  |
| VV | " ""výkres č.4 |  |  |  |  |
| VV | "stoka Š1 - Šd1 |  |  |  |  |
| VV A39 | 37.0 |  | 37,000 |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K 28617278 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN16 | M | 37,555 | 990,00 | 37 179,45 |
|  | PP | trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN16 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617278 |  |  |  |  |
| 32 | K 877260341 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100 | KUS | 6,000 | 254,00 | 1 524,00 |
|  | PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů střešních splavenin DN 100 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260341 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""napojení dešť.svodů |  |  |  |  |
|  | VV A40 | 6.0 |  | 6,000 |  |  |
| 33 | K 56231163 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | KUS | 6,000 | 3 180,00 | 19 080,00 |
|  | PP | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/56231163 |  |  |  |  |
| 34 | K 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 | KUS | 21,000 | 435,00 | 9 135,00 |
|  | PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877275211 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""redukce PVC 150/125 mm |  |  |  |  |
|  | VV A41 | 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | "redukce 125/110 mm - napojení dešť.svodů |  |  |  |  |
|  | VV B41 | 6 |  | 6,000 |  |  |
|  | VV | "koleno 125 45°- napojení dešť.svodů |  |  |  |  |
|  | VV C41 | 2*6 |  | 12,000 |  |  |
|  | VV D41 | "Celkem: "A41+B41+C41 |  | 21,000 |  |  |
| 35 | K 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | KUS | 3,045 | 115,00 | 350,18 |
|  | PP | redukce kanalizační PVC 160/125 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611506 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  |  |  |  |
|  | VV A26 | 3.0*1.015 |  | 3,045 |  |  |
| 36 | K 28611502 | redukce kanalizační PVC 125/110 | KUS | 6,090 | 74,60 | 454,31 |
|  | PP | redukce kanalizační PVC 125/110 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611502 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  |  |  |  |
|  | VV A25 | 6.0*1.015 |  | 6,090 |  |  |
| 37 | K 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | KUS | 12,180 | 86,80 | 1 057,22 |
|  | PP | koleno kanalizační PVC KG 125x45° |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28611356 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  |  |  |  |
|  | VV A24 | 12.0*1.015 |  | 12,180 |  |  |
| 38 | K 877350420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200 | KUS | 6,000 | 6 032,00 | 36 192,00 |
|  | PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350420 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""odbočka 200/150 mm k UV |  |  |  |  |
|  | VV A42 | 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | "odbočka 200/150 mm k dešť svodům |  |  |  |  |
|  | VV B42 | 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV C42 | "Celkem: "A42+B42 |  | 6,000 |  |  |
| 39 | K 877360430 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukcí DN 250 | KUS | 1,000 | 471,00 | 471,00 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukcí DN 250 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877360430 |  |  |  |  |
| VV | " ""přechod 300/250 mm |  |  |  |  |
| VV A43 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 40 K 877370420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300 | KUS | 1,000 | 983,00 | 983,00 |
| PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370420 |  |  |  |  |
| 41 K 28617360 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160 | KUS | 6,090 | 1 840,00 | 11 205,60 |
| PP | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 200/160 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617360 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877350420 |  |  |  |  |
| VV | "ztratné 1,5% |  |  |  |  |
| VV A31 | 6.0*1.015 |  | 6,090 |  |  |
| 42 K 28617392 | odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 300/300 | KUS | 1,015 | 6 330,00 | 6 424,95 |
| PP | odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 300/300 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617392 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877370420 |  |  |  |  |
| VV | "ztratné 1,5% |  |  |  |  |
| VV A32 | 1.0*1.015 |  | 1,015 |  |  |
| 43 K 877370430 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukcí DN 300 | KUS | 1,000 | 692,00 | 692,00 |
| PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného spojek nebo redukcí DN 300 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370430 |  |  |  |  |
| VV | " ""přechod 250/200 mm |  |  |  |  |
| VV A45 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 44 K 28617246 | redukce kanalizační PP třívrstvá DN 250/200 | KUS | 1,015 | 1 890,00 | 1 918,35 |
| PP | redukce kanalizační PP třívrstvá DN 250/200 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617246 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877360430 |  |  |  |  |
| VV | "ztratné 1,5% |  |  |  |  |
| VV A27 | 1.0*1.015 |  | 1,015 |  |  |
| 45 K 28617247 | redukce kanalizační PP třívrstvá DN 300/250 | KUS | 1,015 | 2 690,00 | 2 730,35 |
| PP | redukce kanalizační PP třívrstvá DN 300/250 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617247 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877370430 |  |  |  |  |
| VV | "ztratné 1,5% |  |  |  |  |
| VV A28 | 1.0*1.015 |  | 1,015 |  |  |
| D 89 | Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  |  |  | 182 750,81 |
| 46 K 877275211a | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 | KUS | 3,000 | 438,00 | 1 314,00 |
| PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 |  |  |  |  |
| VV | " ""šachtová vložka DN 125 - šachta Šd1+Šd4+Šd2 |  |  |  |  |
| VV A57 | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |
| 47 K 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 | KUS | 1,000 | 408,00 | 408,00 |
| PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/877315211 |  |  |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| 48 K 877350440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200 | KUS | 4,000 | 347,00 | 1 388,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350440 |  |  |  |  |
| VV | " ""šachta Šd2+Šd3+Šd4 |  |  |  |  |
| VV A59 | 2+1+1 |  | 4,000 |  |  |
| 49 K 877370440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300 | KUS | 1,000 | 653,00 | 653,00 |
| PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 300 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370440 |  |  |  |  |
| VV | " ""šachta Šd1 |  |  |  |  |
| VV A60 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 50 K 28612250 | vložka šachtová kanalizační DN 160 | KUS | 1,000 | 697,00 | 697,00 |
| PP | vložka šachtová kanalizační DN 160 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28612250 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877315211 |  |  |  |  |
| VV A46 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 51 K 28612250R | vložka šachtová kanalizační DN 125 | KUS | 3,000 | 342,00 | 1 026,00 |
| PP | vložka šachtová kanalizační DN 125 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  |  |  |  |
| VV A47 | 3 |  | 3,000 |  |  |
| 52 K 28617481 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 | KUS | 4,000 | 427,00 | 1 708,00 |
| PP | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617481 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877350440 |  |  |  |  |
| VV A48 | 4 |  | 4,000 |  |  |
| 53 K 28617483 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | KUS | 1,000 | 659,00 | 659,00 |
| PP | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617483 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.877370440 |  |  |  |  |
| VV A49 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 54 K 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 6,000 | 833,00 | 4 998,00 |

Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV

A61

B61

C61

D61

E61

F61

G61

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892312121

" ""odvodnění dešťových svodů - 5 ks svodů "dk2 - d1

1

"Šd4 - d2

1

"dk3 - d3

1

"dk3 - d4

1

"Šd1 - d5

1

"dešťová přípojka garáže

1

"Celkem: "A61+B61+C61+D61+E61+F61

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | ÚSEK | 4,000 | 910,00 | 3 640,00 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892352121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""úsek d2 - Šd2 |  |  |  |  |
|  | VV | A62 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | "úsek Šd2 - Šd3 |  |  |  |  |
|  | VV | B62 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | "úsek Š1 - Š2 |  |  |  |  |
|  | VV | C62 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV |  | "úsek Š2 - Šd4 |  |  |  |  |
|  | VV | D62 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | E62 | "Celkem: "A62+B62+C62+D62 |  | 4,000 |  |  |
| 56 | K | 892372121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 | ÚSEK | 1,000 | 1 180,00 | 1 180,00 |
|  | PP |  | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""úsek Š1 - Šd1 |  |  |  |  |
|  | VV | A63 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| 57 | K | 894118001 | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu | KUS | 2,000 | 2 130,00 | 4 260,00 |
|  | PP |  | Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894118001 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""Šd1, Šd2 |  |  |  |  |
|  | VV | A64 | 1+1 |  | 2,000 |  |  |
| 58 | K | 59224416 | skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná | KUS | 9,090 | 1 650,00 | 14 998,50 |
|  | PP |  | skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59224416 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121, ztratné 1% |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dle tabulky šachet |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Šd1 + Šd2 + Šd3 + Šd4 |  |  |  |  |
|  | VV | A56 | (4+3+1+1)*1.01 |  | 9,090 |  |  |
| 59 | K | 59224056 | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo | KUS | 4,040 | 2 570,00 | 10 382,80 |
|  | PP |  | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59224056 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121, ztratné 1% |  |  |  |  |
|  | VV |  | "dle tabulky šachet |  |  |  |  |
|  | VV |  | "Šd1 + Šd2 + Šd3 + Šd4 |  |  |  |  |
|  | VV | A52 | (1+1+1+1)*1.01 |  | 4,040 |  |  |
| 60 | K | 5920010R | těsnění šachtových dílců (skruží, prstenců...) | KUS | 18,000 | 225,00 | 4 050,00 |
|  | PP |  | těsnění šachtových dílců (skruží, prstenců...) |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "skruže rovné |  |  |  |  |
|  | VV | A51 | 9 |  | 9,000 |  |  |
|  | VV |  | "přechodové skruže |  |  |  |  |
|  | VV | B51 | 4 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV |  | "prstence |  |  |  |  |
|  | VV | C51 | 5 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV | D51 | "Celkem: "A51+B51+C51 |  | 18,000 |  |  |
| 61 | K | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | KUS | 2,020 | 288,00 | 581,76 |

PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59224184

VV	" ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121

| PČ Typ Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | "šachta Šd1+Šd3 |  |  |  |  |  |
| VV A54 | (1+1)*1.01 |  |  | 2,020 |  |  |
| 62 K 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm |  | KUS | 1,010 | 359,00 | 362,59 |
| PP | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59224176 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.894411111 |  |  |  |  |  |
| VV | "šachta Šd2 |  |  |  |  |  |
| VV A53 | 1.0*1.01 |  |  | 1,010 |  |  |
| 63 K 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm |  | KUS | 2,020 | 408,00 | 824,16 |
| PP | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59224187 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.894411111 |  |  |  |  |  |
| VV | "šachta Šd2+Šd3 |  |  |  |  |  |
| VV A55 | (1+1)*1.01 |  |  | 2,020 |  |  |
| 64 K 89441100R | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení |  | M | 168,000 | 150,00 | 25 200,00 |
| PP | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení |  |  |  |  |  |
| VV | " ""potrubí PP DN 300 |  |  |  |  |  |
| VV A65 | 37.0 |  |  | 37,000 |  |  |
| VV | "potrubí PP DN 200 |  |  |  |  |  |
| VV B65 | 95.0 |  |  | 95,000 |  |  |
| VV | "potrubí PVC DN 125 |  |  |  |  |  |
| VV C65 | 25.0+4.0 |  |  | 29,000 |  |  |
| VV | "potrubí PVC DN 110 |  |  |  |  |  |
| VV D65 | 7.0 |  |  | 7,000 |  |  |
| VV E65 | "Celkem: "A65+B65+C65+D65 |  |  | 168,000 |  |  |
| 65 K 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 |  | KUS | 3,000 | 13 600,00 | 40 800,00 |
| PP | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411111 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""Šd2, Šd3, Šd4 |  |  |  |  |  |
| VV A66 | 3 |  |  | 3,000 |  |  |
| 66 K 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 |  | KUS | 1,000 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| PP | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411121 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""Šd1 |  |  |  |  |  |
| VV A67 | 1 |  |  | 1,000 |  |  |
| 67 K 899104112 | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 |  | KUS | 4,000 | 3 820,00 | 15 280,00 |
| PP | Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""šachta Šd1 až Šd4 |  |  |  |  |  |
| VV A68 | 4 |  |  | 4,000 |  |  |
| 68 K 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 |  | KUS | 4,000 | 8 310,00 | 33 240,00 |
| PP | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 |  |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28661935 |  |  |  |  |  |
| VV | " ""včetně rámu |  |  |  |  |  |
| VV | "dodávka, doprava k pol.899104112 |  |  |  |  |  |
| VV A50 | 4.0 |  |  | 4,000 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 30 306,00 |
| 69 K | 113106023 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komuni | M2 | 1,000 | 166,00 | 166,00 |
|  |  | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní |  |  |  |  |
| PP |  | prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023 |  |  |  |  |
| VV |  | " ""stávající okapový chodníkv místě d3 |  |  |  |  |
| VV |  | "v místě napojení dešťového svodu d3 |  |  |  |  |
| VV |  | "situace (výkres poř.č.2) |  |  |  |  |
| VV | A69 | 0.6*1.1+0.34 |  | 1,000 |  |  |
| 70 K | 96902R | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | M | 110,000 | 274,00 | 30 140,00 |
| PP |  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm |  |  |  |  |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 7 549,50 |
| 71 K | 9970140R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního | T | 7,190 | 1 050,00 | 7 549,50 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního |  |  |  |  |
| VV |  | " ""část B - Dešťová kanalizace |  |  |  |  |
| VV |  | "suť odd.96 |  |  |  |  |
| VV | A71 | 7.19 |  | 7,190 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 19 683,58 |
| 72 K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopr | T | 16,681 | 1 180,00 | 19 683,58 |
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody |  |  |  |  |
| PP |  | v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998276101 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	21. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

B - Vodohospodářská část

Soupis:

B3 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 182 504,14 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 182 504,14 | 21,00% | 38 325,87 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 220 830,01 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt: B - Vodohospodářská část |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soupis: B3 - Splašková kanalizace |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 21. 2. 2025 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 182 504,14 |
|  | 1- Zemní práce |  | 115 001,20 |
|  | 18 - Povrchové úpravy terénu |  | 5 018,38 |
|  | 4- Vodorovné konstrukce |  | 8 750,00 |
|  | 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných |  | 31 746,72 |
|  | 89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  | 7 895,00 |
|  | 96 - Bourání konstrukcí |  | 11 097,00 |
|  | 997 - Doprava suti a vybouraných hmot |  | 2 679,60 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 316,24 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

B - Vodohospodářská část Soupis:

B3 - Splašková kanalizace

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	21. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu D1 1 K 119001411 | celkem Zemní práce Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě | M | 2,500 | 483,00 | 182 504,14 115 001,20 1 207,50 |
| PP Online PSC VV VV VV VV A1 2 K 130001101 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001411 " ""výkres č.3 - zakresleno umístění (nutné zaměření) "pitná voda mezi objekty DN 32 + dešť.kanalizace DN 200 + "stávající dešť.kanalizace DN 200 (ruší se) 1.25*2 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | M3 | 2,500 10,000 | 103,00 | 1 030,00 |
| PP Online PSC VV VV VV VV A2 3 K 132154203 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/130001101 " ""výkres č.3 - zakresleno umístění (nutné zaměření) "pitná voda mezi objekty DN 32 + dešť.kanalizace DN 200 + "stávající dešť.kanalizace DN 200 (ruší se) 10.0 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 10,000 73,000 | 455,00 | 33 215,00 |

|  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I |  |
| --- | --- | --- |
| PP | skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154203 |  |
| VV | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  |
| VV | "septik - Š3 stávající |  |
| VV A3 | 1.1*(1.9+1.5)/2*27.9 | 52,173 |
| VV B3 | 1.1*(1.5+2.4)/2*(3.2-0.5) | 5,792 |
| VV | "septik - objekt |  |
| VV C3 | 1.1*1.45*9.4 | 14,993 |
| VV D3 | 0.042 | 0,042 |
| VV E3 | "Celkem: "A3+B3+C3+D3 | 73,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 133,000 | 150,00 | 19 950,00 |
|  | PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  |  |  |  |
|  | VV |  | "septik - Š3 stávající |  |  |  |  |
|  | VV | A4 | 2*(1.9+1.5)/2*27.9 |  | 94,860 |  |  |
|  | VV | B4 | 2*(1.5+2.4)/2*(3.2-0.5) |  | 10,530 |  |  |
|  | VV |  | "septik - objekt |  |  |  |  |
|  | VV | C4 | 2*1.45*9.4 |  | 27,260 |  |  |
|  | VV | D4 | 0.35 |  | 0,350 |  |  |
|  | VV | E4 | "Celkem: "A4+B4+C4+D4 |  | 133,000 |  |  |
| 5 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 133,000 | 92,50 | 12 302,50 |
|  | PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""pol.151101101 |  |  |  |  |
|  | VV | A5 | 133.0 |  | 133,000 |  |  |
| 6 | K | 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 30,000 | 239,00 | 7 170,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""část B - Splašková kanalizace |  |  |  |  |
|  | VV |  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "výkop rýh |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pol.132101202+132201202 |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | 29.2+43.8 |  | 73,000 |  |  |
|  | VV |  | "méně zásyp |  |  |  |  |
|  | VV |  | "pol.174101101 |  |  |  |  |
|  | VV | B6 | -43.0 |  | -43,000 |  |  |
|  | VV | C6 | "Celkem: "A6+B6 |  | 30,000 |  |  |
| 7 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 31,000 | 47,80 | 1 481,80 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""přesun po staveništi sypkých hmot pro obsyp a zásyp |  |  |  |  |
|  | VV |  | "v rýhách |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 21.8 |  | 21,800 |  |  |
|  | VV | B7 | 7.0 |  | 7,000 |  |  |
|  | VV |  | "ornice po staveništi |  |  |  |  |
|  | VV | C7 | 22.0*0.1 |  | 2,200 |  |  |
|  | VV | D7 | "Celkem: "A7+B7+C7 |  | 31,000 |  |  |
| 8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 43,000 | 157,00 | 6 751,00 |

| PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh n vykopávkách | ebo kolem objektů v těchto |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |
| VV | " ""výkop rýh |  |
| VV A8 | 29.2+43.8 | 73,000 |
| VV | "méně obsyp |  |
| VV B8 | -23.0 | -23,000 |
| VV | "méně podklad |  |
| VV C8 | -7.0 | -7,000 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV D8 | "Celkem: "A8+B8+C8 |  | 43,000 |  |  |
| 9 K 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 21,800 | 235,00 | 5 123,00 |
| PP | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 |  |  |  |  |
| VV | " ""obsyp pískem |  |  |  |  |
| VV | "pod potrubí DN 200 |  |  |  |  |
| VV A9 | 1.1*(0.2+0.3)*40.5 |  | 22,275 |  |  |
| VV B9 | 0.725 |  | 0,725 |  |  |
| VV C9 | "Mezisoučet: "A9+B9 |  | 23,000 |  |  |
| VV | "méně potrubí |  |  |  |  |
| VV D9 | -3.14*0.1*0.1*40.5 |  | -1,272 |  |  |
| VV E9 | 0.072 |  | 0,072 |  |  |
| VV F9 | "Celkem: "A9+B9+D9+E9 |  | 21,800 |  |  |
| 10 K 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | T | 43,600 | 614,00 | 26 770,40 |
| PP | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58331351 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.175151101 |  |  |  |  |
| VV A10 | 21.8*2.0 |  | 43,600 |  |  |
| D 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 5 018,38 |
| 11 K 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | M2 | 22,000 | 90,50 | 1 991,00 |
| PP | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003 |  |  |  |  |
| VV | " ""obnova zatravnění |  |  |  |  |
| VV A13 | 22.0 |  | 22,000 |  |  |
| 12 K 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | T | 3,300 | 595,00 | 1 963,50 |
| PP | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101 |  |  |  |  |
| VV | " ""dodávka, doprava k pol.181301101 |  |  |  |  |
| VV A12 | 22.0*0.1*1.5 |  | 3,300 |  |  |
| 13 K 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 22,000 | 25,50 | 561,00 |
| PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131 |  |  |  |  |
| VV | " ""obnova zatravnění |  |  |  |  |
| VV A14 | 22.0 |  | 22,000 |  |  |
| 14 K 005724100 | osivo směs travní parková | KG | 0,500 | 113,00 | 56,50 |
| PP | osivo směs travní parková |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/005724100 |  |  |  |  |
| VV | " ""ztratné 3% |  |  |  |  |
| VV | "množství dle ceníkové přílohy |  |  |  |  |
| VV A11 | 22.0*0.015*1.03+0.16 |  | 0,500 |  |  |
| 15 K 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | M2 | 22,000 | 16,10 | 354,20 |

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111

VV	" ""původní zatravněné plochy

VV A15	22.0	22,000

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | M3 | 0,220 | 419,00 | 92,18 |
|  | PP | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""pol.181411131 - včetně dodávky vody |  |  |  |  |
|  | VV A16 | 22.0*10*0.001 |  | 0,220 |  |  |
|  | D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 8 750,00 |
| 17 | K 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 7,000 | 1 250,00 | 8 750,00 |
|  | PP | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""výkres č.3 - lože z písku frakce 0-4 mm |  |  |  |  |
|  | VV | "pod potrubí splaškové kanalizace DN 200 |  |  |  |  |
|  | VV A17 | 1.1*0.15*40.5+0.317 |  | 7,000 |  |  |
|  | D 87 | Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  | 31 746,72 |
| 18 | K 871350430 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 | M | 40,500 | 217,00 | 8 788,50 |
|  | PP | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871350430 |  |  |  |  |
|  | VV A20 | " "40.5 |  | 40,500 |  |  |
|  | VV B20 | "Celkem: "A20 |  | 40,500 |  |  |
| 19 | K 28617276 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16 | M | 41,108 | 502,00 | 20 636,22 |
|  | PP | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617276 |  |  |  |  |
| 20 | K 877350440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200 | KUS | 3,000 | 347,00 | 1 041,00 |
|  | PP | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350440 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""Propojení splaškové kanalizace DN 200 se stávající kanalizací objektu |  |  |  |  |
|  | VV | " - napojení do stávající šachty a septiku |  |  |  |  |
|  | VV A21 | 3.0 |  | 3,000 |  |  |
| 21 | K 28617481 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 | KUS | 3,000 | 427,00 | 1 281,00 |
|  | PP | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28617481 |  |  |  |  |
|  | VV | " ""dodávka, doprava k pol.877350440 |  |  |  |  |
|  | VV A19 | 3 |  | 3,000 |  |  |
|  | D 89 | Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení |  |  |  | 7 895,00 |
| 22 | K 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | ÚSEK | 2,000 | 910,00 | 1 820,00 |
|  | PP | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892352121 |  |  |  |  |
| 23 | K 89441100R | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení | M | 40,500 | 150,00 | 6 075,00 |
|  | PP | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení |  |  |  |  |
|  | D 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 11 097,00 |
| 24 | K 96902R | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | M | 40,500 | 274,00 | 11 097,00 |
|  | PP | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 2 679,60 |
| 25 K | 9970140R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního | T | 2,552 | 1 050,00 | 2 679,60 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - suť z odpadu směsného stavebního a demoličního |  |  |  |  |
| VV |  | " ""část B - Splašková kanalizace |  |  |  |  |
| VV |  | "suť odd.96 |  |  |  |  |
| VV | A25 | 2.552 |  | 2,552 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 316,24 |
| 26 K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopr | T | 0,268 | 1 180,00 | 316,24 |
|  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody |  |  |  |  |
| PP |  | v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998276101 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	21. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace Objekt:

C - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 36 500,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 36 500,00 | 21,00% | 7 665,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 44 165,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace

Objekt:

C - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Datum:	21. 2. 2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost	11 500,00

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 36 500,00 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 17 000,00 |
| 1 | K | 01210300 | Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby |  |  |  |  |
| 2 | K | 01210301 | Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Geodetické práce před výstavbou - Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců |  |  |  |  |
| 3 | K | 01230300 | Geodetické práce po výstavbě | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""geodetické zaměření realizované stavby |  |  |  |  |
|  | VV | A3 | 1.0 |  | 1,000 |  |  |
| 4 | K | 01325400 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | KPL | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

PP	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Poznámka k položce:

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

P	skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

- dokumentace skutečného provedení stavby bude předána: 3x paré v listinné podobě a elektronicky v pdf (bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci) a v editovatelném tvaru (formátu *.doc, *.xls a *.dwg apod.).

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Podhora - oprava plochy a komunikace

Objekt:

C - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Datum:	21. 2.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| D VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 8 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 K 03000100 | Zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| PP | Zařízení staveniště |  |  |  |  |
| VV | " ""(zahrnuje vybavení staveniště, připojení a spotřebu energií pro ZS, |  |  |  |  |
| VV | "zabezpečení staveniště a zrušení staveniště |  |  |  |  |
| VV A5 | 1.0 |  | 1,000 |  |  |
| D VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 11 500,00 |
| 6 K 04313400 | Zkoušky zatěžovací | KPL | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |

PP	Zkoušky zatěžovací

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV | A6 | " ""zkoušky hutnění 1.0 |  | 1,000 |  |  |
| 7 | K PP VV VV VV | 04319400 A7 | Ostatní zkoušky Ostatní zkoušky " ""zkoušky neobsažené v soupisu, ale obsažené v plánu kontrol, průběžné "meření skutečných rozměrů konstrukčních vrstev 1 | KPL | 1,000 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | K | 04520300 | Kompletační činnost | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

PP	Kompletační činnost

SEZNAM FIGUR

Kód:	101679

Stavba:	ČS Podhora - oprava plochy a komunikace

Datum:	21. 2. 2025

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Dopravní část |  |  |
| A1 | A1 |  | 490,000 |
|  | " ""odkopávky včetně pro sanaci pláně |  | 0,000 |
| A1 | 490.0 |  | 490,000 |
| A10 | A10 |  | 10,400 |
|  | " ""dodávka, doprava písku k pol.175151101 |  | 0,000 |
| A10 | 5.2*2.0 |  | 10,400 |
| A11 | A11 |  | 5,000 |
|  | " ""ztratné 3% |  | 0,000 |
|  | "množství dle ceníkové přílohy |  | 0,000 |
| A11 | 290.0*0.015*1.03+0.519 |  | 5,000 |
| A12 | A12 |  | 43,500 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.181301101 |  | 0,000 |
| A12 | 290.0*0.1*1.5 |  | 43,500 |
| A13 | A13 |  | 290,000 |
|  | " ""nezpevněné plochy - dle TZ |  | 0,000 |
| A13 | 290.0 |  | 290,000 |
| A14 | A14 |  | 290,000 |
|  | " ""nezpevněné plochy |  | 0,000 |
| A14 | 290.0 |  | 290,000 |
| A15 | A15 |  | 290,000 |
|  | " ""plochy dotčené stavbou, které se osejí trávou |  | 0,000 |
| A15 | 290.0 |  | 290,000 |
| A16 | A16 |  | 780,000 |
| A16 | " "780.0 |  | 780,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | M2 | 780,000 |
| A18 | A18 |  | 2,900 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

|  | " ""pol.181411131 |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A18 | 290.0*10*0.001 |  | 2,900 |
| A19 | A19 |  | 14,400 |
| A19 | " "((0.3+0.6)/2-0.05)*0.3*120.0 |  | 14,400 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | M3 | 12,000 |
| A2 | A2 |  | 16,300 |
|  | " ""rýhy pro drenáž |  | 0,000 |
| A2 | ((0.3+0.6)/2)*0.3*120.0+0.1 |  | 16,300 |
| A20 | A20 |  | 2,000 |
|  | " ""tl. lože 50 mm - štěrkopísek frakce 0-22 mm |  | 0,000 |
| A20 | 0.05*0.3*120.0+0.2 |  | 2,000 |
| A21 | A21 |  | 120,000 |
|  | " ""dle specifikace v TZ |  | 0,000 |
| A21 | 120.0 |  | 120,000 |
| A23 | A23 |  | 2,000 |
|  | " ""přípojky vpustí - písek frakce 0-4 mm |  | 0,000 |
| A23 | 0.15*1.0*12.0+0.2 |  | 2,000 |
| A24 | A24 |  | 142,000 |
|  | " ""kabelové chráničky |  | 0,000 |
| A24 | 142.0 |  | 142,000 |
| A25 | A25 |  | 142,000 |
|  | " ""kabelové chráničky |  | 0,000 |
| A25 | 142.0 |  | 142,000 |
| A26 | A26 |  | 142,000 |
|  | " ""kabelové chráničky |  | 0,000 |
| A26 | 142.0 |  | 142,000 |
| A27 | A27 |  | 142,000 |
|  | " ""pro stávající kabely pod vozovkou+ochrana inž.sítí MVE |  | 0,000 |
| A27 | 142.0 |  | 142,000 |
| A3 | A3 |  | 19,000 |
|  | " ""přípojky odvodnění vpustí |  | 0,000 |
| A3 | 1.0*1.5*12.0+1.0 |  | 19,000 |
| A33 | A33 |  | 730,000 |

Kód	Popis	MJ	Výměra

" ""dle specifikace v TZ	0,000

A33	730.0	730,000

A35	A35	780,000

" ""dle specifikace v TZ	0,000

A35	780.0	780,000

A37	A37	10,000

" ""obnovení hydroizolace stěny	0,000

A37	13.0*0.65+1.55	10,000

A4	A4	18,000

" ""přípojky odvodnění DN 150 mm, prům.hl.1500 mm	0,000

"předpoklad - cca 50% rýh bude nutno pažit	0,000

A4	2*1.5*12.0*0.5	18,000

A41	A41	4,000

" ""dodávka, doprava k pol.899204112	0,000

A41	4	4,000

A42	A42	4,000

" ""dodávka, doprava k pol.899204112	0,000

A42	4	4,000

A43	A43	12,000

" ""odvodnění vpustí do kanalizace - trubky DN 150	0,000

"dle specifikace v TZ	0,000

A43	12.0	12,000

A44	A44	4,000

" ""dodávka, doprava k pol.895941111	0,000

A44	4	4,000

A46	A46	4,000

" ""dle specifikace prací v TZ	0,000

A46	4	4,000

A47	A47	4,000

" ""uliční vpusti	0,000

A47	4	4,000

A48	A48	192,000

" ""dodávka, doprava k pol.916231213	0,000

"ztrané 1%	0,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A48 | 190.0*1.01+0.1 | 192,000 |
| --- | --- | --- |
| A49 | A49 | 2,020 |
|  | " ""srovnatelně rp silniční obrubník 150/250/1000 mm (R=0,5m) | 0,000 |
|  | "dodávka, doprava k pol.916231213 | 0,000 |
|  | "ztrané 1% | 0,000 |
| A49 | 2.0*1.01 | 2,020 |
| A50 | A50 | 71,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.916231213 | 0,000 |
|  | "ztrané 1% | 0,000 |
| A50 | 70.0*1.01+0.3 | 71,000 |
| A51 | A51 | 190,000 |
|  | " ""dle specifikace v TZ | 0,000 |
|  | "obrubník 150/250/1000 mm přímý | 0,000 |
| A51 | 190.0 | 190,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M be | 262,000 |
| A53 | A53 | 50,000 |
|  | " ""odříznutí betonového krytu tl. 100 | 0,000 |
| A53 | 50.0 | 50,000 |
| A54 | A54 | 800,000 |
|  | " ""čištění vozovek během výstavby | 0,000 |
|  | "stávající vozovky - předpoklad: | 0,000 |
|  | "cca 50 m2 16x | 0,000 |
| A54 | 50.0*16 | 800,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 938909311 | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně M2 povrchu M2 | 1 530,000 |
| A55 | A55 | 250,000 |
|  | " ""dle specifikace v TZ | 0,000 |
|  | "podkladní beton tl.200 mm | 0,000 |
|  | "předpoklad (odhad) plochy : | 0,000 |
| A55 | 250.0 | 250,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní M2 prostředek M2 | 500,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A56 | A56 |  | 620,000 |
|  | " ""betonový armovaný kryt komunikace |  | 0,000 |
|  | "dle specifikace v TZ |  | 0,000 |
|  | "předpoklad (odhad) plochy : |  | 0,000 |
| A56 | 620.0 |  | 620,000 |
| A57 | A57 |  | 1,500 |
|  | " ""srovnatelná položka pro bourání betonových vpustí |  | 0,000 |
|  | "cca 0,25 m3/1 ks vpusti - celkem 5 ks vpustí |  | 0,000 |
| A57 | 0.3*5 |  | 1,500 |
| A58 | A58 |  | 5,000 |
|  | " ""rám s mříží stávajících bouraných vpustí |  | 0,000 |
| A58 | 5 |  | 5,000 |
| A59 | A59 |  | 33,000 |
|  | " ""dle specifikace v TZ |  | 0,000 |
| A59 | 33.0 |  | 33,000 |
| A6 | A6 |  | 490,000 |
|  | " ""část A |  | 0,000 |
|  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  | 0,000 |
|  | "pol.122102202+122202202 |  | 0,000 |
| A6 | 196.0+294.0 |  | 490,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 513,700 |
| A60 | A60 |  | 312,500 |
|  | " ""- suť pol.113107235 (odd.96) - část A |  | 0,000 |
| A60 | 312.5 |  | 312,500 |
| A61 | A61 |  | 150,660 |
|  | " ""- suť pol.113107235 (odd.96 ) - část A |  | 0,000 |
| A61 | 150.66 |  | 150,660 |
| A62 | A62 |  | 11,550 |
|  | " ""- suť pol.966008212 (odd.96) - část A |  | 0,000 |
| A62 | 11.55 |  | 11,550 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 9970130R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a ker. výrobků | T | 14,850 |
| A63 | A63 |  | 0,250 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

" ""- suť pol.899201211 (odd.96) - část A	0,000

A63	0.25	0,250

| A7 | A7 |  | 11,600 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " ""přemístění výkopku k místu zásypu |  | 0,000 |
|  | "pol.174101101 |  | 0,000 |
| A7 | 11.6 |  | 11,600 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 47,800 |
| A8 | A8 |  | 19,000 |
|  | " ""přípojky odvodnění |  | 0,000 |
|  | "výkop |  | 0,000 |
| A8 | 11.0+8.0 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 11,600 |
| A9 | A9 |  | 5,400 |
|  | " ""obsyp pískem |  | 0,000 |
|  | "přípojky odvodnění vpustí |  | 0,000 |
| A9 | 1.0*(0.15+0.3)*12.0 |  | 5,400 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 5,200 |
| B16 | B16 |  | 780,000 |
| B16 | "Celkem: "A16 |  | 780,000 |
| B19 | B19 |  | -2,412 |
|  | "méně trubky |  | 0,000 |
| B19 | -3.14*0.08*0.08*120.0 |  | -2,412 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | M3 | 12,000 |
| B51 | B51 |  | 2,000 |
|  | "obrubník 150/250/1000 R=0,5 m (2 ks) |  | 0,000 |
| B51 | 1.0*2 |  | 2,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be | M | 262,000 |
| B54 | B54 |  | 730,000 |
|  | "nová vozovka 1x |  | 0,000 |

B54	730.0	730,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

Použití figury:

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně

938909311	povrchu	M2

| B55 | B55 |  | 250,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "podkladní beton tl.300 mm |  | 0,000 |
|  | "předpoklad (odhad) plochy : |  | 0,000 |
| B55 Použití figury: | 250.0 |  | 250,000 |
| 113107232 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | M2 | 500,000 |
| B6 | B6 |  | 16,300 |
|  | "pol.132101101+132201101 |  | 0,000 |
| B6 Použití figury: | 6.5+9.8 |  | 16,300 |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 513,700 |
| B62 | B62 |  | 3,300 |
|  | "- suť pol.358315115 (odd.96) - část A |  | 0,000 |
| B62 Použití figury: | 3.3 |  | 3,300 |
| 9970130R | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy - směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a ker. výrobků | T | 14,850 |
| B7 | B7 |  | 29,000 |
|  | "přemístění ornice k místu rozprostření |  | 0,000 |
|  | "pol.181301101 |  | 0,000 |
| B7 Použití figury: | 290.0*0.1 |  | 29,000 |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 47,800 |
| B8 | B8 |  | -2,000 |
|  | "méně lože |  | 0,000 |
| B8 Použití figury: | -2.0 |  | -2,000 |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 11,600 |
| B9 | B9 |  | 5,400 |
| B9 | "Mezisoučet: "A9 |  | 5,400 |
| C19 | C19 |  | 0,012 |

1 530,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

| C19 | 0.012 |  | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Použití figury: |  |  |  |
| 211561111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | M3 | 12,000 |
| C51 | C51 |  | 70,000 |
|  | "obrubník 80/250/500 mm |  | 0,000 |
| C51 | 70.0 |  | 70,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be | M | 262,000 |
| C54 | C54 |  | 1 530,000 |
| C54 | "Celkem: "A54+B54 |  | 1 530,000 |
| C55 | C55 |  | 500,000 |
| C55 | "Celkem: "A55+B55 |  | 500,000 |
| C6 | C6 |  | 19,000 |
|  | "pol.101201+201201 |  | 0,000 |
| C6 | 8.0+11.0 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 513,700 |
| C62 | C62 |  | 14,850 |
| C62 | "Celkem: "A62+B62 |  | 14,850 |
| C7 | C7 |  | 5,200 |
|  | "přesun sypkých hmot po staveništi |  | 0,000 |
|  | "písek pro obsyp potrubí - pol.175151101 |  | 0,000 |
| C7 | 5.2 |  | 5,200 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 47,800 |
| C8 | C8 |  | -5,400 |
|  | "méně obsyp pískem |  | 0,000 |
| C8 | -5.4 |  | -5,400 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 11,600 |
| C9 | C9 |  | -0,241 |
|  | "méně potrubí |  | 0,000 |
| C9 | -3.14*0.08*0.08*12.0 |  | -0,241 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 5,200 |
| --- | --- | --- | --- |
| D19 | D19 |  | 12,000 |
| D19 | "Celkem: "A19+B19+C19 |  | 12,000 |
| D51 | D51 |  | 262,000 |
| D51 | "Celkem: "A51+B51+C51 |  | 262,000 |
| D6 | D6 |  | -11,600 |
|  | "méně zásyp |  | 0,000 |
|  | "pol.174101101 |  | 0,000 |
| D6 | -11.6 |  | -11,600 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 513,700 |
| D7 | D7 |  | 2,000 |
|  | "písek nebo štěrkopísek pro lože potrubí |  | 0,000 |
|  | "pol.451573111 |  | 0,000 |
| D7 | 2.0 |  | 2,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 47,800 |
| D8 | D8 |  | 11,600 |
| D8 | "Celkem: "A8+B8+C8 |  | 11,600 |
| D9 | D9 |  | -0,241 |
| D9 | "Mezisoučet: "C9 |  | -0,241 |
| E6 | E6 |  | 513,700 |
| E6 | "Celkem: "A6+B6+C6+D6 |  | 513,700 |
| E7 | E7 |  | 47,800 |
| E7 | "Celkem: "A7+B7+C7+D7 |  | 47,800 |
| E9 | E9 |  | 0,041 |
| E9 | 0.041 |  | 0,041 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 5,200 |
| F9 | F9 |  | 5,200 |
| F9 | "Celkem: "A9+C9+E9 |  | 5,200 |
| B/ B1 | Vodovod |  |  |
| A1 | A1 |  | 2,500 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

|  | " ""dle výkresu č.6 - zakresleno umístění (nutné zaměření) | 0,000 |
| --- | --- | --- |
|  | "splašková kanalizace DN 200 + dešťová kanalizace d2 DN 200 + | 0,000 |
|  | "stávající dešť.kanalizace DN 200 (ruší se) | 0,000 |
| A1 | 1.25*2 | 2,500 |
| A10 | A10 | 7,500 |
|  | " ""přesun po staveništi sypkých hmot pro obsyp a zásyp | 0,000 |
|  | "v rýhách | 0,000 |
| A10 | 7.5 | 7,500 |
| Použití figury: |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 | 10,500 |
| A11 | A11 | 1,100 |
|  | " ""zásyp nové šachty v objektu betonovým recyklátem | 0,000 |
|  | "výkop | 0,000 |
| A11 | 1.1 | 1,100 |
| Použití figury: |  |  |
| 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu M3 | 0,500 |
| A12 | A12 | 55,000 |
|  | " ""výkop rýh | 0,000 |
| A12 | 17.0+38.0 | 55,000 |
| Použití figury: |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 | 45,300 |
| A13 | A13 | 7,500 |
|  | " ""obsyp pískem | 0,000 |
| A13 | 1.1*(0.3+0.04)*20.0+0.02 | 7,500 |
| A14 | A14 | 15,000 |
|  | " ""dodávka, doprava | 0,000 |
| A14 | 7.5*2.0 | 15,000 |
| A15 | A15 | 1,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.174101102 | 0,000 |
| A15 | 0.5*2.0 | 1,000 |
| A16 | A16 | 0,200 |
|  | " ""ztratné 3% | 0,000 |
|  | "množství dle ceníkové přílohy | 0,000 |
| A16 | 8.0*0.015*1.03+0.076 | 0,200 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A17 |  | A17 |  |  | 1,200 |
|  |  | " ""dodávka, doprava k pol.181301101 |  |  | 0,000 |
| A17 |  | 8.0*0.1*1.5 |  |  | 1,200 |
| A18 |  | A18 |  |  | 8,000 |
|  |  | " ""obnova zatravnění |  |  | 0,000 |
| A18 |  | 8.0 |  |  | 8,000 |
| A19 |  | A19 |  |  | 8,000 |
|  |  | " ""obnova zatravnění |  |  | 0,000 |
| A19 |  | 8.0 |  |  | 8,000 |
| A2 |  | A2 |  |  | 15,000 |
|  |  | " ""dle výkresu č.6 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  |  | 0,000 |
|  |  | "splašková kanalizace DN 200 + dešťová kanalizace d2 DN 200 + |  |  | 0,000 |
|  |  | "stávající dešť.kanalizace DN 200 |  |  | 0,000 |
| A2 |  | 15.0 |  |  | 15,000 |
| A20 |  | A20 |  |  | 8,000 |
|  |  | " ""původnízatravněné plochy |  |  | 0,000 |
| A20 |  | 1.1*7.0+0.3 |  |  | 8,000 |
| A21 |  | A21 |  |  | 0,100 |
|  |  | " ""pol.181411131 - včetně dodávky vody |  |  | 0,000 |
| A21 |  | 8.0*10*0.001+0.02 |  |  | 0,100 |
| A22 |  | A22 |  |  | 2,200 |
|  |  | " ""výkres č.6 |  |  | 0,000 |
|  |  | "pískové lože frakce 0-4 mm - pod potrubí PE DN 32 mm |  |  | 0,000 |
| A22 |  | 1.1*0.1*20.0 |  |  | 2,200 |
| A23 |  | A23 |  |  | 1,000 |
|  |  | " ""obnova vybouraného stávajícího okapového chodníku |  |  | 0,000 |
|  |  | "v místě napojení vodovodu do objetu v místě V3 |  |  | 0,000 |
|  |  | "situace (výkres poř.č.2) + podélný řez (výkres č.6) |  |  | 0,000 |
| A23 |  | 0.6*1.1+0.34 |  |  | 1,000 |
| A24 |  | A24 |  |  | 22,000 |
|  |  | " ""ztratné 1,5% |  |  | 0,000 |
| A24 |  | 21.5*1.015+0.177 |  |  | 22,000 |
| A25 |  | A25 |  |  | 1,030 |
|  |  | " ""ztratné 3% |  |  | 0,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A25 | 1.0*1.03 |  | 1,030 |
| --- | --- | --- | --- |
| A26 | A26 |  | 1,030 |
|  | " ""ztratné 3% |  | 0,000 |
| A26 | 1.0*1.03 |  | 1,030 |
| A27 | A27 |  | 5,000 |
|  | " ""(bez armatur, tvarovek a ostatního materiálu) - pouze montáž |  | 0,000 |
|  | "instalatérská práce |  | 0,000 |
| A27 | 5 |  | 5,000 |
| A28 | A28 |  | 21,500 |
|  | " ""včetně tvarovek |  | 0,000 |
| A28 | 21.5 |  | 21,500 |
| A3 | A3 |  | 38,940 |
|  | " ""pažený výkop - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  | 0,000 |
| A3 Použití figury: | 1.1*(2.14+1.4)/2*20.0 |  | 38,940 |
| 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 55,000 |
| A32 | A32 |  | 21,500 |
|  | " ""barva fólie pro vodovod dle ČSN |  | 0,000 |
|  | "potrubí v zemi |  | 0,000 |
| A32 | 21.5 |  | 21,500 |
| A33 | A33 |  | 0,001 |
|  | " ""množství dle ceníkové přílohy |  | 0,000 |
| A33 Použití figury: | 1.7*0.0003+2.0*0.00035 |  | 0,001 |
| 11163150 | lak penetrační asfaltový | T | 0,001 |
| A34 | A34 |  | 1,000 |
|  | " ""prostup stěnou šachty + stávající stěnou objektu |  | 0,000 |
| A34 | 1 |  | 1,000 |
| A36 | A36 |  | 2,885 |
|  | " ""přizdívky stěn šachty |  | 0,000 |
| A36 Použití figury: | 0.65*(0.8+0.7)*2+0.55*(0.9+0.8) |  | 2,885 |
| 342241111 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, | M2 | 3,000 |
| A37 | A37 |  | 1,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

|  | " ""dodávka, doprava k pol.899121103R |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A37 | 1 |  | 1,000 |
| A38 | A38 |  | 4,500 |
|  | " ""množství dle ceníkové přílohy |  | 0,000 |
|  | "pol.711141559+711142559 |  | 0,000 |
| A38 | 1.7*1.15+2.0*1.2+0.145 |  | 4,500 |
| A39 | A39 |  | 0,020 |
|  | " ""doplnění podlahy po bourání (předpoklad) |  | 0,000 |
|  | "podkladní beton tl.50 mm |  | 0,000 |
| A39 | 0.05*0.3*(1.3*0.9)+0.002 |  | 0,020 |
| A4 | A4 |  | 1,100 |
|  | " ""pro šachtu v objektu |  | 0,000 |
| A4 | 1.3*1.3*0.6+0.086 |  | 1,100 |
| A40 | A40 |  | 0,035 |
|  | " ""doplnění podlahy po bourání (předpoklad) |  | 0,000 |
|  | "betonová mazanina tl.100 mm |  | 0,000 |
| A40 | 0.1*0.3*(1.3*0.9) |  | 0,035 |
| A41 | A41 |  | 1,000 |
|  | " ""podkladní deska |  | 0,000 |
| A41 | 0.9*0.9+0.19 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 1,700 |
| A42 | A42 |  | 2,000 |
|  | " ""stěny šachty |  | 0,000 |
| A42 | 0.55*0.7*4+0.46 |  | 2,000 |
| A43 | A43 |  | 1,000 |
|  | " ""podkladní deska |  | 0,000 |
| A43 | 0.9*0.9+0.19 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 1,700 |
| A44 | A44 |  | 2,000 |
|  | " ""stěny šachty |  | 0,000 |
| A44 | 0.55*0.7*4+0.46 |  | 2,000 |
| A45 | A45 |  | 1,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

|  | " ""pod podkladní vyztuženou desku |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A45 | 0.9*0.9+0.19 |  | 1,000 |
| A48 | A48 |  | 1,350 |
|  | " ""podlaha a stěny šachty |  | 0,000 |
| A48 | 0.5*0.5+0.55*0.5*4 |  | 1,350 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | M2 | 1,500 |
| A49 | A49 |  | 0,050 |
|  | " ""dno šachty |  | 0,000 |
| A49 | 0.1*0.7*0.7+0.001 |  | 0,050 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 894201120 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0,150 |
| A5 | A5 |  | 71,000 |
|  | " ""pažený výkop - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  | 0,000 |
| A5 | 2*(2.14+1.4)/2*20.0+0.2 |  | 71,000 |
| A51 | A51 |  | 0,150 |
| A51 | " "0.1*0.55*(0.7+0.5)*2+0.018 |  | 0,150 |
| A53 | A53 |  | 3,000 |
| A53 | " "0.65*0.7*4+0.55*0.5*4+0.08 |  | 3,000 |
| A54 | A54 |  | 3,000 |
| A54 | " "0.65*0.7*4+0.55*0.5*4+0.08 |  | 3,000 |
| A55 | A55 |  | 0,003 |
|  | " ""podkladní betonová deska |  | 0,000 |
|  | "výztuž AQ50 (3,08 kg/m2) |  | 0,000 |
| A55 | 0.9*0.9*3.08*1.25*0.001*1.1 |  | 0,003 |
| A57 | A57 |  | 1,000 |
|  | " ""stávající okapový chodník |  | 0,000 |
|  | "v místě napojení vodovodu do objetu v místě V3 |  | 0,000 |
|  | "situace (výkres poř.č.2) + podélný řez (výkres č.6) |  | 0,000 |
| A57 | 0.6*1.1+0.34 |  | 1,000 |
| A58 | A58 |  | 0,085 |
|  | " ""bourání podlahy pro šachtu v objektu |  | 0,000 |
|  | "podkladní beton tl.50 mm předpokládané skladby podlahy |  | 0,000 |
| A58 | 0.05*1.3*1.3 |  | 0,085 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| Použití figury: 965042121 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | M3 | 0,254 |
| --- | --- | --- | --- |
| A60 | A60 |  | 0,450 |
|  | """otvor v základech pro chráničku |  | 0,000 |
| A60 | 0.45 |  | 0,450 |
| A61 | A61 |  | 5,200 |
|  | """bourání podlahy pro šachtu v objektu |  | 0,000 |
| A61 | 1.3*4 |  | 5,200 |
| A62 | A62 |  | 1,097 |
|  | """část B - Vodovod |  | 0,000 |
|  | "suť odd.96 |  | 0,000 |
| A62 | 1.097 |  | 1,097 |
| A7 | A7 |  | 55,000 |
|  | """část B - Vodovod |  | 0,000 |
|  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  | 0,000 |
|  | "výkop rýh |  | 0,000 |
|  | "pol.132101202+132201202 |  | 0,000 |
| A7 Použití figury: | 17.0+38.0 |  | 55,000 |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 10,800 |
| A8 | A8 |  | 1,100 |
|  | """vykopaná zemina z objektu ven |  | 0,000 |
| A8 Použití figury: | 1.1 |  | 1,100 |
| 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř | M3 | 1,600 |
| B10 | B10 |  | 2,200 |
| B10 Použití figury: | 2.2 |  | 2,200 |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 10,500 |
| B11 | B11 |  | -0,608 |
|  | "méně objem šacty |  | 0,000 |
| B11 Použití figury: | -0.75*0.9*0.9 |  | -0,608 |
| 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | M3 | 0,500 |

"bet.mazanina tl.100 mm ředpokládané skladby podlahy	0,000

B58	0.1*1.3*1.3	0,169

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| B12 | B12 |  | -7,500 |
|  | "méně obsyp |  | 0,000 |
| B12 Použití figury: | -7.5 |  | -7,500 |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 45,300 |
| B3 | B3 |  | 1,424 |
| B3 Použití figury: | 16.5*0.05+0.599 |  | 1,424 |
| 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 55,000 |
| B33 | B33 |  | 0,001 |
| B33 | "Celkem: "A33 |  | 0,001 |
| B36 | B36 |  | 0,115 |
| B36 Použití figury: | 0.115 |  | 0,115 |
| 342241111 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, | M2 | 3,000 |
| B41 | B41 |  | 0,700 |
|  | "podlaha |  | 0,000 |
| B41 Použití figury: | 0.3*(1.3+0.9)+0.04 |  | 0,700 |
| 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 1,700 |
| B43 | B43 |  | 0,700 |
|  | "podlaha |  | 0,000 |
| B43 Použití figury: | 0.3*(1.3+0.9)+0.04 |  | 0,700 |
| 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 1,700 |
| B48 | B48 |  | 0,150 |
| B48 Použití figury: | 0.15 |  | 0,150 |
| 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | M2 | 1,500 |
| B49 | B49 |  | 0,050 |
| B49 | "Mezisoučet: "A49 |  | 0,050 |
| B58 | B58 |  | 0,169 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| Použití figury: 965042121 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 | M3 | 0,254 |
| --- | --- | --- | --- |
| B7 | B7 |  | 1,100 |
|  | "pol.133202011 |  | 0,000 |
| B7 Použití figury: | 1.1 |  | 1,100 |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 10,800 |
| B8 | B8 |  | 0,500 |
|  | "zásypový recyklát k místu zásypu |  | 0,000 |
| B8 Použití figury: | 0.5 |  | 0,500 |
| 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř | M3 | 1,600 |
| C10 | C10 |  | 0,800 |
|  | "ornice po staveništi |  | 0,000 |
| C10 Použití figury: | 8.0*0.1 |  | 0,800 |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 10,500 |
| C11 | C11 |  | 0,008 |
| C11 Použití figury: | 0.008 |  | 0,008 |
| 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | M3 | 0,500 |
| C12 | C12 |  | -2,200 |
|  | "méně podklad |  | 0,000 |
| C12 Použití figury: | -2.2 |  | -2,200 |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 45,300 |
| C3 | C3 |  | 14,636 |
| C3 Použití figury: | 23.4*0.6+0.596 |  | 14,636 |
| 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 55,000 |
| C36 | C36 |  | 3,000 |
| C36 | "Celkem: "A36+B36 |  | 3,000 |
| C41 | C41 |  | 1,700 |
| C41 | "Celkem: "A41+B41 |  | 1,700 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| C43 | C43 |  | 1,700 |
| C43 | "Celkem: "A43+B43 |  | 1,700 |
| C48 | C48 |  | 1,500 |
| C48 | "Celkem: "A48+B48 |  | 1,500 |
| C49 | C49 |  | 0,100 |
|  | "podkladní deska šachty |  | 0,000 |
| C49 | 0.1*0.9*0.9+0.019 |  | 0,100 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 894201120 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0,150 |
| C58 | C58 |  | 0,254 |
| C58 | "Celkem: "A58+B58 |  | 0,254 |
| C7 | C7 |  | -45,300 |
|  | "méně zásyp |  | 0,000 |
|  | "pol.174101101 |  | 0,000 |
| C7 | -45.3 |  | -45,300 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 10,800 |
| C8 | C8 |  | 1,600 |
| C8 | "Celkem: "A8+B8 |  | 1,600 |
| D10 | D10 |  | 10,500 |
| D10 | "Celkem: "A10+B10+C10 |  | 10,500 |
| D11 | D11 |  | 0,500 |
| D11 | "Celkem: "A11+B11+C11 |  | 0,500 |
| D12 | D12 |  | 45,300 |
| D12 | "Celkem: "A12+B12+C12 |  | 45,300 |
| D3 | D3 |  | 55,000 |
| D3 | "Celkem: "A3+B3+C3 |  | 55,000 |
| D49 | D49 |  | 0,100 |
| D49 | "Mezisoučet: "C49 |  | 0,100 |
| D7 | D7 |  | 10,800 |
| D7 | "Celkem: "A7+B7+C7 |  | 10,800 |
| E49 | E49 |  | 0,150 |
| E49 | "Celkem: "A49+C49 |  | 0,150 |
| B/ B2 | Dešťová kanalizace |  |  |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | A1 |  | 2,500 |
|  | " ""výkres č.4 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  | 0,000 |
|  | "splašková kanalizace DN 200 + vodovod DN 32 + stávající dešť. a |  | 0,000 |
|  | "splašková kanalizace DN 200 (ruší se) |  | 0,000 |
| A1 | 1.25*2 |  | 2,500 |
| A10 | A10 |  | 84,000 |
|  | " ""přesun po staveništi sypkých hmot pro obsyp a zásyp |  | 0,000 |
|  | "v rýhách |  | 0,000 |
| A10 | 84.0 |  | 84,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 119,000 |
| A11 | A11 |  | 475,000 |
|  | " ""výkop rýh |  | 0,000 |
| A11 | 190.0+285.0 |  | 475,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 361,000 |
| A12 | A12 |  | 51,150 |
|  | " ""obsyp pískem |  | 0,000 |
|  | "pod potrubí dešťové kanalizace |  | 0,000 |
| A12 | 1.1*(0.2+0.3)*93.0 |  | 51,150 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 |
| A13 | A13 |  | 168,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.175151101 |  | 0,000 |
| A13 | 84.0*2.0 |  | 168,000 |
| A14 | A14 |  | 2,000 |
|  | " ""ztratné 3% |  | 0,000 |
|  | "množství dle ceníkové přílohy |  | 0,000 |
| A14 | 100.0*0.015*1.03+0.455 |  | 2,000 |
| A15 | A15 |  | 15,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.181301101 |  | 0,000 |
| A15 | 100.0*0.1*1.5 |  | 15,000 |
| A16 | A16 |  | 100,000 |
|  | " ""obnova zatravnění |  | 0,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A16 | 100.0 |  | 100,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A17 | A17 |  | 100,000 |
|  | " ""obnova zatravnění |  | 0,000 |
| A17 | 100.0 |  | 100,000 |
| A18 | A18 |  | 100,000 |
|  | " ""původní zatravněné plochy |  | 0,000 |
| A18 | 100.0 |  | 100,000 |
| A19 | A19 |  | 1,000 |
|  | " ""pol.181411131 - včetně dodávky vody |  | 0,000 |
| A19 | 100.0*10*0.001 |  | 1,000 |
| A2 | A2 |  | 15,000 |
|  | " ""výkres č.4 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  | 0,000 |
|  | "podzemní elektrické vedení 9x |  | 0,000 |
| A2 | 15.0 |  | 15,000 |
| A20 | A20 |  | 6,105 |
|  | " ""výkres č.4 - lože z písku frakce 0-4 mm |  | 0,000 |
|  | "pod potrubí DN 300 |  | 0,000 |
| A20 | 1.1*0.15*37.0 |  | 6,105 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 25,000 |
| A21 | A21 |  | 1,000 |
|  | " ""obnova vybouraného stávajícího okapového chodníku |  | 0,000 |
|  | "v místě napojení dešťového svodu d3 |  | 0,000 |
|  | "situace (výkres poř.č.2) |  | 0,000 |
| A21 | 0.6*1.1+0.34 |  | 1,000 |
| A24 | A24 |  | 12,180 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  | 0,000 |
| A24 | 12.0*1.015 |  | 12,180 |
| A25 | A25 |  | 6,090 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  | 0,000 |
| A25 | 6.0*1.015 |  | 6,090 |
| A26 | A26 |  | 3,045 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  | 0,000 |
| A26 | 3.0*1.015 |  | 3,045 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A27 | A27 |  | 1,015 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877360430 |  | 0,000 |
|  | "ztratné 1,5% |  | 0,000 |
| A27 | 1.0*1.015 |  | 1,015 |
| A28 | A28 |  | 1,015 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877370430 |  | 0,000 |
|  | "ztratné 1,5% |  | 0,000 |
| A28 | 1.0*1.015 |  | 1,015 |
| A3 | A3 |  | 13,500 |
|  | " ""výkres č.4 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  | 0,000 |
|  | "podzemní elektrické vedení 9x |  | 0,000 |
| A3 | 13.5 |  | 13,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | M3 | 24,000 |
| A31 | A31 |  | 6,090 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877350420 |  | 0,000 |
|  | "ztratné 1,5% |  | 0,000 |
| A31 | 6.0*1.015 |  | 6,090 |
| A32 | A32 |  | 1,015 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877370420 |  | 0,000 |
|  | "ztratné 1,5% |  | 0,000 |
| A32 | 1.0*1.015 |  | 1,015 |
| A34 | A34 |  | 7,500 |
|  | " ""napojení dešťového svodu nad terénem |  | 0,000 |
|  | "včetně čistícího kusu a tvarovek |  | 0,000 |
| A34 | 1.5*5 |  | 7,500 |
| A35 | A35 |  | 1,000 |
|  | " ""Poznámka : |  | 0,000 |
|  | "položka bude čerpána (v případě zjištění nezaměřených |  | 0,000 |
|  | " přípojek) dle skutečnosti |  | 0,000 |
| A35 | 1 |  | 1,000 |
| A36 | A36 |  | 8,400 |
|  | " ""napojení dešť.svodů pod terénem |  | 0,000 |
| A36 | 1.4*6 |  | 8,400 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A37 | A37 |  | 25,000 |
|  | " ""odvodnění dešťových svodů |  | 0,000 |
| A37 | 25.0 |  | 25,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 | M | 27,200 |
| A38 | A38 |  | 51,000 |
|  | " ""výkres č.4 |  | 0,000 |
|  | "stoka d2 - Šd2 - Šd3 |  | 0,000 |
| A38 | 51.0 |  | 51,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 871350430 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 | M | 94,700 |
| A39 | A39 |  | 37,000 |
|  | " ""výkres č.4 |  | 0,000 |
|  | "stoka Š1 - Šd1 |  | 0,000 |
| A39 | 37.0 |  | 37,000 |
| A4 | A4 |  | 108,504 |
|  | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  | 0,000 |
|  | "Š1 - Šd1 |  | 0,000 |
| A4 | 1.1*(3.05+2.43)/2*(37.0-1.0) |  | 108,504 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| A40 | A40 |  | 6,000 |
|  | " ""napojení dešť.svodů |  | 0,000 |
| A40 | 6.0 |  | 6,000 |
| A41 | A41 |  | 3,000 |
|  | " ""redukce PVC 150/125 mm |  | 0,000 |
| A41 | 3 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 | KUS | 21,000 |
| A42 | A42 |  | 3,000 |
|  | " ""odbočka 200/150 mm k UV |  | 0,000 |
| A42 | 3 |  | 3,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 877350420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200 | KUS | 6,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A43 | A43 |  | 1,000 |
|  | " ""přechod 300/250 mm |  | 0,000 |
| A43 | 1 |  | 1,000 |
| A45 | A45 |  | 1,000 |
|  | " ""přechod 250/200 mm |  | 0,000 |
| A45 | 1 |  | 1,000 |
| A46 | A46 |  | 1,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877315211 |  | 0,000 |
| A46 | 1 |  | 1,000 |
| A47 | A47 |  | 3,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877275211 |  | 0,000 |
| A47 | 3 |  | 3,000 |
| A48 | A48 |  | 4,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877350440 |  | 0,000 |
| A48 | 4 |  | 4,000 |
| A49 | A49 |  | 1,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.877370440 |  | 0,000 |
| A49 | 1 |  | 1,000 |
| A5 | A5 |  | 84,845 |
|  | " ""pažené výkopy |  | 0,000 |
|  | "Š1 - Š2 - Šd4 |  | 0,000 |
| A5 | 2*(1.53+2.02)/2*(25.4-1.5) |  | 84,845 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| A50 | A50 |  | 4,000 |
|  | " ""včetně rámu |  | 0,000 |
|  | "dodávka, doprava k pol.899104112 |  | 0,000 |
| A50 | 4.0 |  | 4,000 |
| A51 | A51 |  | 9,000 |
|  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121 |  | 0,000 |
|  | "skruže rovné |  | 0,000 |
| A51 | 9 |  | 9,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 5920010R | těsnění šachtových dílců (skruží, prstenců...) | KUS | 18,000 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A52 |  | A52 |  |  | 4,040 |
|  |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121, ztratné 1% |  |  | 0,000 |
|  |  | "dle tabulky šachet |  |  | 0,000 |
|  |  | "Šd1 + Šd2 + Šd3 + Šd4 |  |  | 0,000 |
| A52 |  | (1+1+1+1)*1.01 |  |  | 4,040 |
| A53 |  | A53 |  |  | 1,010 |
|  |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111 |  |  | 0,000 |
|  |  | "šachta Šd2 |  |  | 0,000 |
| A53 |  | 1.0*1.01 |  |  | 1,010 |
| A54 |  | A54 |  |  | 2,020 |
|  |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121 |  |  | 0,000 |
|  |  | "šachta Šd1+Šd3 |  |  | 0,000 |
| A54 |  | (1+1)*1.01 |  |  | 2,020 |
| A55 |  | A55 |  |  | 2,020 |
|  |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111 |  |  | 0,000 |
|  |  | "šachta Šd2+Šd3 |  |  | 0,000 |
| A55 |  | (1+1)*1.01 |  |  | 2,020 |
| A56 |  | A56 |  |  | 9,090 |
|  |  | " ""dodávka, doprava k pol.894411111+894411121, ztratné 1% |  |  | 0,000 |
|  |  | "dle tabulky šachet |  |  | 0,000 |
|  |  | "Šd1 + Šd2 + Šd3 + Šd4 |  |  | 0,000 |
| A56 |  | (4+3+1+1)*1.01 |  |  | 9,090 |
| A57 |  | A57 |  |  | 3,000 |
|  |  | " ""šachtová vložka DN 125 - šachta Šd1+Šd4+Šd2 |  |  | 0,000 |
| A57 |  | 1+1+1 |  |  | 3,000 |
| A58 |  | A58 |  |  | 1,000 |
|  |  | " ""šachtový vložka DN 160 mm - šachta Šd3 |  |  | 0,000 |
| A58 |  | 1 |  |  | 1,000 |
| A59 |  | A59 |  |  | 4,000 |
|  |  | " ""šachta Šd2+Šd3+Šd4 |  |  | 0,000 |
| A59 |  | 2+1+1 |  |  | 4,000 |
| A6 |  | A6 |  |  | 197,280 |
|  |  | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  |  | 0,000 |
|  |  | "Š1 - Šd1 |  |  | 0,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A6 | 2*(3.05+2.43)/2*(37.0-1.0) |  | 197,280 |
| --- | --- | --- | --- |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | M2 | 497,000 |
| A60 | A60 |  | 1,000 |
|  | " ""šachta Šd1 |  | 0,000 |
| A60 | 1 |  | 1,000 |
| A61 | A61 |  | 1,000 |
|  | " ""odvodnění dešťových svodů - 5 ks svodů |  | 0,000 |
|  | "dk2 - d1 |  | 0,000 |
| A61 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 6,000 |
| A62 | A62 |  | 1,000 |
|  | " ""úsek d2 - Šd2 |  | 0,000 |
| A62 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | ÚSEK | 4,000 |
| A63 | A63 |  | 1,000 |
|  | " ""úsek Š1 - Šd1 |  | 0,000 |
| A63 | 1 |  | 1,000 |
| A64 | A64 |  | 2,000 |
|  | " ""Šd1, Šd2 |  | 0,000 |
| A64 | 1+1 |  | 2,000 |
| A65 | A65 |  | 37,000 |
|  | " ""potrubí PP DN 300 |  | 0,000 |
| A65 | 37.0 |  | 37,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 89441100R | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení | M | 168,000 |
| A66 | A66 |  | 3,000 |
|  | " ""Šd2, Šd3, Šd4 |  | 0,000 |
| A66 | 3 |  | 3,000 |
| A67 | A67 |  | 1,000 |
|  | " ""Šd1 |  | 0,000 |
| A67 | 1 |  | 1,000 |

Kód	Popis	MJ	Výměra

| A68 | A68 |  | 4,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " ""šachta Šd1 až Šd4 |  | 0,000 |
| A68 | 4 |  | 4,000 |
| A69 | A69 |  | 1,000 |
|  | " ""stávající okapový chodníkv místě d3 |  | 0,000 |
|  | "v místě napojení dešťového svodu d3 |  | 0,000 |
|  | "situace (výkres poř.č.2) |  | 0,000 |
| A69 | 0.6*1.1+0.34 |  | 1,000 |
| A7 | A7 |  | 171,000 |
|  | " ""pol.151101101 |  | 0,000 |
| A7 | 171.0 |  | 171,000 |
| A71 | A71 |  | 7,190 |
|  | " ""část B - Dešťová kanalizace |  | 0,000 |
|  | "suť odd.96 |  | 0,000 |
| A71 | 7.19 |  | 7,190 |
| A9 | A9 |  | 475,000 |
|  | " ""část B - Dešťová kanalizace |  | 0,000 |
|  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  | 0,000 |
|  | "pol.132101202+132201202 |  | 0,000 |
| A9 | 190.0+285.0 |  | 475,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 114,000 |
| B10 | B10 |  | 25,000 |
| B10 | 25.0 |  | 25,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 119,000 |
| B11 | B11 |  | -89,000 |
|  | "méně obsyp |  | 0,000 |
| B11 | -89.0 |  | -89,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 361,000 |
| B12 | B12 |  | 24,420 |
| B12 | 1.1*(0.3+0.3)*37.0 |  | 24,420 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od M3	84,000

| B20 | B20 |  | 15,345 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "pod potrubí DN 200 |  | 0,000 |
| B20 Použití figury: | 1.1*0.15*(94.7-1.7) |  | 15,345 |
| 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 25,000 |
| B3 | B3 |  | 10,500 |
|  | "splašková kanalizace DN 200 + vodovod DN 32 + stávající dešť. a |  | 0,000 |
|  | "splašková kanalizace DN 200 |  | 0,000 |
| B3 Použití figury: | 10.5 |  | 10,500 |
| 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | M3 | 24,000 |
| B37 | B37 |  | 2,200 |
|  | "dešťová přípojka garáže |  | 0,000 |
| B37 Použití figury: | 2.2 |  | 2,200 |
| 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 | M | 27,200 |
| B38 | B38 |  | 43,700 |
|  | "stoka Š1 - Š2 - Šd4 |  | 0,000 |
| B38 Použití figury: | 43.7 |  | 43,700 |
| 871350430 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 | M | 94,700 |
| B4 | B4 |  | 119,790 |
|  | "d2 - Šd2 - Šd3 |  | 0,000 |
| B4 Použití figury: | 1.1*(2.71+1.69)/2*(51.0-1.5) |  | 119,790 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| B41 | B41 |  | 6,000 |
|  | "redukce 125/110 mm - napojení dešť.svodů |  | 0,000 |
| B41 Použití figury: | 6 |  | 6,000 |
| 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 | KUS | 21,000 |
| B42 | B42 |  | 3,000 |
|  | "odbočka 200/150 mm k dešť svodům |  | 0,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| B42 Použití figury: | 3 |  | 3,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 877350420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200 | KUS | 6,000 |
| B5 | B5 |  | 7,400 |
|  | "dk2 - d1 |  | 0,000 |
| B5 Použití figury: | 2*(2.1+1.6)/2*2.0 |  | 7,400 |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| B51 | B51 |  | 4,000 |
|  | "přechodové skruže |  | 0,000 |
| B51 Použití figury: | 4 |  | 4,000 |
| 5920010R | těsnění šachtových dílců (skruží, prstenců...) | KUS | 18,000 |
| B6 | B6 |  | 217,800 |
|  | "d2 - Šd2 - Šd3 |  | 0,000 |
| B6 Použití figury: | 2*(2.71+1.69)/2*(51.0-1.5) |  | 217,800 |
| 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | M2 | 497,000 |
| B61 | B61 |  | 1,000 |
|  | "Šd4 - d2 |  | 0,000 |
| B61 Použití figury: | 1 |  | 1,000 |
| 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 6,000 |
| B62 | B62 |  | 1,000 |
|  | "úsek Šd2 - Šd3 |  | 0,000 |
| B62 Použití figury: | 1 |  | 1,000 |
| 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | ÚSEK | 4,000 |
| B65 | B65 |  | 95,000 |
|  | "potrubí PP DN 200 |  | 0,000 |
| B65 Použití figury: | 95.0 |  | 95,000 |
| 89441100R | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení | M | 168,000 |
| B9 | B9 |  | -361,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

|  | "méně zásyp |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "pol.174101101 |  | 0,000 |
| B9 | -361.0 |  | -361,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 114,000 |
| C10 | C10 |  | 10,000 |
|  | "ornice po staveništi |  | 0,000 |
| C10 | 100.0*0.1 |  | 10,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 119,000 |
| C11 | C11 |  | -25,000 |
|  | "méně podklad |  | 0,000 |
| C11 | -25.0 |  | -25,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 361,000 |
| C12 | C12 |  | 11,688 |
|  | "potrubí přípojek dešťových dvodů DN 125 |  | 0,000 |
| C12 | 1.1*(0.125+0.3)*25.0 |  | 11,688 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 |
| C20 | C20 |  | 2,750 |
|  | "pod potrubí přípojek dešťových dvodů PVC DN 125 |  | 0,000 |
| C20 | 1.1*0.1*25.0 |  | 2,750 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 25,000 |
| C3 | C3 |  | 24,000 |
| C3 | "Celkem: "A3+B3 |  | 24,000 |
| C37 | C37 |  | 27,200 |
| C37 | "Celkem: "A37+B37 |  | 27,200 |
| C38 | C38 |  | 94,700 |
| C38 | "Celkem: "A38+B38 |  | 94,700 |
| C4 | C4 |  | 44,545 |
|  | "Š1 - Š2 - Šd4 |  | 0,000 |
| C4 | 1.1*(3.05+1.5)/2*(18.3-0.5) |  | 44,545 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| C41 | C41 |  | 12,000 |
|  | "koleno 125 45°- napojení dešť.svodů |  | 0,000 |
| C41 | 2*6 |  | 12,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125 | KUS | 21,000 |
| C42 | C42 |  | 6,000 |
| C42 | "Celkem: "A42+B42 |  | 6,000 |
| C5 | C5 |  | 33,408 |
|  | "Šd4 - d2 |  | 0,000 |
| C5 | 2*1.44*(12.1-0.5) |  | 33,408 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| C51 | C51 |  | 5,000 |
|  | "prstence |  | 0,000 |
| C51 | 5 |  | 5,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 5920010R | těsnění šachtových dílců (skruží, prstenců...) | KUS | 18,000 |
| C6 | C6 |  | 80,990 |
|  | "Š1 - Š2 - Šd4 |  | 0,000 |
| C6 | 2*(3.05+1.5)/2*(18.3-0.5) |  | 80,990 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | M2 | 497,000 |
| C61 | C61 |  | 1,000 |
|  | "dk3 - d3 |  | 0,000 |
| C61 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 6,000 |
| C62 | C62 |  | 1,000 |
|  | "úsek Š1 - Š2 |  | 0,000 |
| C62 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | ÚSEK | 4,000 |

Použití figury:

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| C65 | C65 |  | 29,000 |
|  | "potrubí PVC DN 125 |  | 0,000 |
| C65 | 25.0+4.0 |  | 29,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 89441100R | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení | M | 168,000 |
| C9 | C9 |  | 114,000 |
| C9 | "Celkem: "A9+B9 |  | 114,000 |
| D10 | D10 |  | 119,000 |
| D10 | "Celkem: "A10+B10+C10 |  | 119,000 |
| D11 | D11 |  | 361,000 |
| D11 | "Celkem: "A11+B11+C11 |  | 361,000 |
| D12 | D12 |  | 1,029 |
|  | "dešťová přípojka garáže |  | 0,000 |
| D12 | 1.1*(0.125+0.3)*2.2 |  | 1,029 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 |
| D20 | D20 |  | 0,242 |
|  | "dešťová přípojka garáže |  | 0,000 |
| D20 | 1.1*0.1*2.2 |  | 0,242 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 25,000 |
| D4 | D4 |  | 46,665 |
| D4 | 1.1*(1.53+2.02)/2*(25.4-1.5) |  | 46,665 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| D41 | D41 |  | 21,000 |
| D41 | "Celkem: "A41+B41+C41 |  | 21,000 |
| D5 | D5 |  | 19,380 |
|  | "dk3 - d3 |  | 0,000 |
| D5 | 2*1.7*5.7 |  | 19,380 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| D51 | D51 |  | 18,000 |
| D51 | "Celkem: "A51+B51+C51 |  | 18,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| D6 | D6 |  | 0,930 |
| D6 | 0.93 |  | 0,930 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | M2 | 497,000 |
| D61 | D61 |  | 1,000 |
|  | "dk3 - d4 |  | 0,000 |
| D61 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 6,000 |
| D62 | D62 |  | 1,000 |
|  | "úsek Š2 - Šd4 |  | 0,000 |
| D62 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 892352121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 | ÚSEK | 4,000 |
| D65 | D65 |  | 7,000 |
|  | "potrubí PVC DN 110 |  | 0,000 |
| D65 | 7.0 |  | 7,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 89441100R | Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí včetně vyhodnocení | M | 168,000 |
| E12 | E12 |  | 0,713 |
| E12 | 0.713 |  | 0,713 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 |
| E20 | E20 |  | 0,558 |
| E20 | 0.558 |  | 0,558 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 25,000 |
| E4 | E4 |  | 4,070 |
|  | "dk2 - d1 |  | 0,000 |
| E4 | 1.1*(2.1+1.6)/2*2.0 |  | 4,070 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| E5 | E5 |  | 8,640 |
|  | "dk3 - d4 |  | 0,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| E5 Použití figury: | 2*1.6*2.7 |  | 8,640 |
| --- | --- | --- | --- |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| E6 | E6 |  | 497,000 |
| E6 | "Celkem: "A6+B6+C6+D6 |  | 497,000 |
| E61 | E61 |  | 1,000 |
|  | "Šd1 - d5 |  | 0,000 |
| E61 Použití figury: | 1 |  | 1,000 |
| 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 6,000 |
| E62 | E62 |  | 4,000 |
| E62 | "Celkem: "A62+B62+C62+D62 |  | 4,000 |
| E65 | E65 |  | 168,000 |
| E65 | "Celkem: "A65+B65+C65+D65 |  | 168,000 |
| F12 | F12 |  | 89,000 |
| F12 | "Mezisoučet: "A12+B12+C12+D12+E12 |  | 89,000 |
| F20 | F20 |  | 25,000 |
| F20 | "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20 |  | 25,000 |
| F4 | F4 |  | 18,374 |
|  | "Šd4 - d2 |  | 0,000 |
| F4 Použití figury: | 1.1*1.44*(12.1-0.5) |  | 18,374 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| F5 | F5 |  | 9,500 |
|  | "Šd1 - d5 |  | 0,000 |
| F5 Použití figury: | 2*1.9*2.5 |  | 9,500 |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| F61 | F61 |  | 1,000 |
|  | "dešťová přípojka garáže |  | 0,000 |
| F61 Použití figury: | 1 |  | 1,000 |
| 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | ÚSEK | 6,000 |
| G12 | G12 |  | -2,614 |

"méně potrubí	0,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

G12	-3.14*0.15*0.15*37.0	-2,614

Použití figury:

175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od M3	84,000

| G4 | G4 |  | 10,659 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | "dk3 - d3 |  | 0,000 |
| G4 Použití figury: | 1.1*1.7*5.7 |  | 10,659 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| G5 | G5 |  | 7,260 |
|  | "dešťová přípojka garáže |  | 0,000 |
| G5 Použití figury: | 2*1.65*2.2 |  | 7,260 |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| G61 | G61 |  | 6,000 |
| G61 | "Celkem: "A61+B61+C61+D61+E61+F61 |  | 6,000 |
| H12 | H12 |  | -2,920 |
| H12 Použití figury: | -3.14*0.1*0.1*93.0 |  | -2,920 |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 |
| H4 | H4 |  | 4,752 |
|  | "dk3 - d4 |  | 0,000 |
| H4 Použití figury: | 1.1*1.6*2.7 |  | 4,752 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| H5 | H5 |  | 0,567 |
| H5 Použití figury: | 0.567 |  | 0,567 |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 171,000 |
| I12 | I12 |  | -0,334 |
| I12 Použití figury: | -3.14*0.0625*0.0625*(25.0+2.2) |  | -0,334 |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 |
| I4 | I4 |  | 5,225 |

"Šd1 - d5

1.1*1.9*2.5

0,000

5,225

I4

Použití figury:

| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| I5 | I5 |  | 171,000 |
| I5 | "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5 |  | 171,000 |
| J12 | J12 |  | 0,868 |
| J12 | 0.868 |  | 0,868 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 84,000 |
| J4 | J4 |  | 3,993 |
|  | "dešťová přípojka garáže |  | 0,000 |
| J4 | 1.1*1.65*2.2 |  | 3,993 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| K12 | K12 |  | 84,000 |
| K12 | "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+G12+H12+I12+J12 |  | 84,000 |
| K4 | K4 |  | 28,800 |
|  | "šachty Šd1, Šd2, Šd3, Šd4 - nepažený výkop |  | 0,000 |
| K4 | 2.4*2.4*(2.6+2.4) |  | 28,800 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| L4 | L4 |  | 12,506 |
| L4 | 2.6*1.3*0.5*3.7*2 |  | 12,506 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| M4 | M4 |  | 9,126 |
| M4 | 2.6*1.3*0.5*(3.7-1.0)*2 |  | 9,126 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| N4 | N4 |  | 10,368 |
| N4 | 2.4*1.2*0.5*3.6*2 |  | 10,368 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| O4 | O4 |  | 7,488 |
| O4 Použití figury: | 2.4*1.2*0.5*(3.6-1.0)*2 |  | 7,488 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| P4 | P4 |  | 20,736 |
| P4 Použití figury: | 2.4*2.4*(1.9+1.7) |  | 20,736 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| Q4 | Q4 |  | 6,047 |
| Q4 Použití figury: | 1.9*0.95*0.5*3.35*2 |  | 6,047 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| R4 | R4 |  | 4,242 |
| R4 Použití figury: | 1.9*0.95*0.5*(3.35-1.0)*2 |  | 4,242 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| S4 | S4 |  | 4,696 |
| S4 Použití figury: | 1.7*0.85*0.5*3.25*2 |  | 4,696 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| T4 | T4 |  | 3,251 |
| T4 Použití figury: | 1.7*0.85*0.5*(3.25-1.0)*2 |  | 3,251 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| U4 | U4 |  | 0,163 |
| U4 Použití figury: | 0.163 |  | 0,163 |
| 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 | M3 | 474,000 |
| V4 | V4 |  | 474,000 |

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra

V4	"Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K4+L4+M4+N4+O4+P4+Q4+R4+S4+T4+U4	474,000

B/ B3	Splašková kanalizace

A1	A1	2,500

" ""výkres č.3 - zakresleno umístění (nutné zaměření)	0,000

"pitná voda mezi objekty DN 32 + dešť.kanalizace DN 200 +	0,000

"stávající dešť.kanalizace DN 200 (ruší se)	0,000

A1	1.25*2	2,500

A10	A10	43,600

" ""dodávka, doprava k pol.175151101	0,000

A10	21.8*2.0	43,600

A11	A11	0,500

" ""ztratné 3%	0,000

"množství dle ceníkové přílohy	0,000

A11	22.0*0.015*1.03+0.16	0,500

A12	A12	3,300

" ""dodávka, doprava k pol.181301101	0,000

A12	22.0*0.1*1.5	3,300

A13	A13	22,000

" ""obnova zatravnění	0,000

A13	22.0	22,000

A14	A14	22,000

" ""obnova zatravnění	0,000

A14	22.0	22,000

A15	A15	22,000

" ""původní zatravněné plochy	0,000

A15	22.0	22,000

A16	A16	0,220

" ""pol.181411131 - včetně dodávky vody	0,000

A16	22.0*10*0.001	0,220

A17	A17	7,000

" ""výkres č.3 - lože z písku frakce 0-4 mm	0,000

"pod potrubí splaškové kanalizace DN 200	0,000

A17	1.1*0.15*40.5+0.317	7,000

A19	A19	3,000

Kód

Popis

MJ

Výměra

|  | " ""dodávka, doprava k pol.877350440 |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A19 | 3 |  | 3,000 |
| A2 | A2 |  | 10,000 |
|  | " ""výkres č.3 - zakresleno umístění (nutné zaměření) |  | 0,000 |
|  | "pitná voda mezi objekty DN 32 + dešť.kanalizace DN 200 + |  | 0,000 |
|  | "stávající dešť.kanalizace DN 200 (ruší se) |  | 0,000 |
| A2 | 10.0 |  | 10,000 |
| A20 | A20 |  | 40,500 |
| A20 | " "40.5 |  | 40,500 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 871350430 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200 | M | 40,500 |
| A21 | A21 |  | 3,000 |
|  | " ""Propojení splaškové kanalizace DN 200 se stávající kanalizací objektu |  | 0,000 |
|  | " - napojení do stávající šachty a septiku |  | 0,000 |
| A21 | 3.0 |  | 3,000 |
| A25 | A25 |  | 2,552 |
|  | " ""část B - Splašková kanalizace |  | 0,000 |
|  | "suť odd.96 |  | 0,000 |
| A25 | 2.552 |  | 2,552 |
| A3 | A3 |  | 52,173 |
|  | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  | 0,000 |
|  | "septik - Š3 stávající |  | 0,000 |
| A3 | 1.1*(1.9+1.5)/2*27.9 |  | 52,173 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 73,000 |
| A4 | A4 |  | 94,860 |
|  | " ""pažené výkopy - dle TZ od hloubky 1,0m pod terénem |  | 0,000 |
|  | "septik - Š3 stávající |  | 0,000 |
| A4 | 2*(1.9+1.5)/2*27.9 |  | 94,860 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 133,000 |
| A5 | A5 |  | 133,000 |
|  | " ""pol.151101101 |  | 0,000 |
| A5 | 133.0 |  | 133,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| A6 | A6 |  | 73,000 |
|  | " ""část B - Splašková kanalizace |  | 0,000 |
|  | "přebytečný výkopek na placenou skládku |  | 0,000 |
|  | "výkop rýh |  | 0,000 |
|  | "pol.132101202+132201202 |  | 0,000 |
| A6 | 29.2+43.8 |  | 73,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 30,000 |
| A7 | A7 |  | 21,800 |
|  | " ""přesun po staveništi sypkých hmot pro obsyp a zásyp |  | 0,000 |
|  | "v rýhách |  | 0,000 |
| A7 | 21.8 |  | 21,800 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 31,000 |
| A8 | A8 |  | 73,000 |
|  | " ""výkop rýh |  | 0,000 |
| A8 | 29.2+43.8 |  | 73,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 43,000 |
| A9 | A9 |  | 22,275 |
|  | " ""obsyp pískem |  | 0,000 |
|  | "pod potrubí DN 200 |  | 0,000 |
| A9 | 1.1*(0.2+0.3)*40.5 |  | 22,275 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 21,800 |
| B20 | B20 |  | 40,500 |
| B20 | "Celkem: "A20 |  | 40,500 |
| B3 | B3 |  | 5,792 |
| B3 | 1.1*(1.5+2.4)/2*(3.2-0.5) |  | 5,792 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 73,000 |
| B4 | B4 |  | 10,530 |
| B4 | 2*(1.5+2.4)/2*(3.2-0.5) |  | 10,530 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 133,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| B6 | B6 |  | -43,000 |
|  | "méně zásyp |  | 0,000 |
|  | "pol.174101101 |  | 0,000 |
| B6 | -43.0 |  | -43,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 1600010R | Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku a poplatku dle platné legislativy | M3 | 30,000 |
| B7 | B7 |  | 7,000 |
| B7 | 7.0 |  | 7,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 31,000 |
| B8 | B8 |  | -23,000 |
|  | "méně obsyp |  | 0,000 |
| B8 | -23.0 |  | -23,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 43,000 |
| B9 | B9 |  | 0,725 |
| B9 | 0.725 |  | 0,725 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 21,800 |
| C3 | C3 |  | 14,993 |
|  | "septik - objekt |  | 0,000 |
| C3 | 1.1*1.45*9.4 |  | 14,993 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 73,000 |
| C4 | C4 |  | 27,260 |
|  | "septik - objekt |  | 0,000 |
| C4 | 2*1.45*9.4 |  | 27,260 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 133,000 |
| C6 | C6 |  | 30,000 |
| C6 | "Celkem: "A6+B6 |  | 30,000 |
| C7 | C7 |  | 2,200 |
|  | "ornice po staveništi |  | 0,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| C7 | 22.0*0.1 |  | 2,200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Použití figury: |  |  |  |
| 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 31,000 |
| C8 | C8 |  | -7,000 |
|  | "méně podklad |  | 0,000 |
| C8 | -7.0 |  | -7,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 43,000 |
| C9 | C9 |  | 23,000 |
| C9 | "Mezisoučet: "A9+B9 |  | 23,000 |
| D3 | D3 |  | 0,042 |
| D3 | 0.042 |  | 0,042 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 132154203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 | M3 | 73,000 |
| D4 | D4 |  | 0,350 |
| D4 | 0.35 |  | 0,350 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 133,000 |
| D7 | D7 |  | 31,000 |
| D7 | "Celkem: "A7+B7+C7 |  | 31,000 |
| D8 | D8 |  | 43,000 |
| D8 | "Celkem: "A8+B8+C8 |  | 43,000 |
| D9 | D9 |  | -1,272 |
|  | "méně potrubí |  | 0,000 |
| D9 | -3.14*0.1*0.1*40.5 |  | -1,272 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od | M3 | 21,800 |
| E3 | E3 |  | 73,000 |
| E3 | "Celkem: "A3+B3+C3+D3 |  | 73,000 |
| E4 | E4 |  | 133,000 |
| E4 | "Celkem: "A4+B4+C4+D4 |  | 133,000 |
| E9 | E9 |  | 0,072 |
| E9 | 0.072 |  | 0,072 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

" ""zkoušky neobsažené v soupisu, ale obsažené v plánu kontrol, průběžné	0,000

"meření skutečných rozměrů konstrukčních vrstev	0,000

| F9 | F9 | 21,800 |
| --- | --- | --- |
| F9 | "Celkem: "A9+B9+D9+E9 | 21,800 |
| C | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
| A3 | A3 | 1,000 |
|  | " ""geodetické zaměření realizované stavby | 0,000 |
| A3 | 1.0 | 1,000 |
| A5 | A5 | 1,000 |
|  | " ""(zahrnuje vybavení staveniště, připojení a spotřebu energií pro ZS, | 0,000 |
|  | "zabezpečení staveniště a zrušení staveniště | 0,000 |
| A5 | 1.0 | 1,000 |
| A6 | A6 | 1,000 |
|  | " ""zkoušky hutnění | 0,000 |
| A6 | 1.0 | 1,000 |
| A7 | A7 | 1,000 |

175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od M3	21,800

A7	1	1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |