|  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 2424-008A |  | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |  |  |  |  |
| Fakultní nemocnice Brno Zadavatel Jihlavská 340/20 Brno - Bohunice 62500 |  |  | IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705 |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČO: DIČ: |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  | 47 891 885,77 |  |
| PSV |  |  |  |  | 10 313 814,99 |  |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 572 500,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 79 799,50 |  |
| Celkem |  |  |  |  | 58 858 000,26 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 12 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 58 858 000,26 | CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 58 858 000,26 |  | CZK |
| v | dne Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 1 z 138

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt Budova L-14.NP Bourací práce Stavební práce |  |  |  |  |  |
| SO 01 0,00 58 858 000,26 |  |  |  | 58 858 000,26 | ### |
| D.1.1. 0,00 5 471 631,87 |  |  |  | 5 471 631,87 | ### |
| D.1.1.1 0,00 13 591 984,90 |  |  |  | 13 591 984,90 | ### |
| D.1.2.4-a 0,00 5 720 876,40 |  |  |  | 5 720 876,40 | ### |
| VZT - JIP VZT - TPS Vytápění a Chlazení Silnoproudé instalace Slaboproudé instalace D.1.2.4-b 0,00 956 869,49 |  |  |  | 956 869,49 | ### |
| D.1.2.4-c 0,00 3 559 391,40 |  |  |  | 3 559 391,40 | ### |
| D.1.2.5 0,00 8 089 419,00 |  |  |  | 8 089 419,00 | ### |
| D.1.2.5.1 0,00 7 547 357,00 |  |  |  | 7 547 357,00 | ### |
| D.1.4.9 0,00 2 983 122,00 |  |  |  | 2 983 122,00 | ### |
| MaR Potrubní pošta Medicinální plyny ZTI Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou D.2.1. 0,00 977 535,00 |  |  |  | 977 535,00 | ### |
| D.2.2. 0,00 5 336 442,40 |  |  |  | 5 336 442,40 | ### |
| D.2.3. 0,00 1 651 810,80 |  |  |  | 1 651 810,80 | ### |
| D.5.2. 0,00 2 971 560,00 |  |  |  | 2 971 560,00 | ### |
| Celkem za stavbu | 0,00 58 858 000,26 0,00 |  |  | 58 858 000,26 | ### |

Popis stavby: 2424-008A - Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér Popis objektu: SO 01 - Budova L-14.NP

Popis rozpočtu: D.1.1. - Bourací práce

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.2.4-a - VZT - JIP

Popis rozpočtu: D.1.2.4-b - VZT - TPS

Popis rozpočtu: D.1.2.4-c - Vytápění a Chlazení

Popis rozpočtu: D.1.2.5 - Silnoproudé instalace

Popis rozpočtu: D.1.2.5.1 - Slaboproudé instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.9	- MaR

Popis rozpočtu: D.2.1. - Potrubní pošta

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků,  přípravků). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, návody k obsluze, komplexní vyzkoušení, zaintegrování systému do celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související  potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných

v technické zprávě. Součástí dodávky je dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla

do provozu.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost a funkční vybavení jsou uvedeny v Technické  zprávě.

Popis rozpočtu: D.2.2. - Medicinální plyny

Popis rozpočtu: D.2.3. - ZTI

Popis rozpočtu: D.5.2. - Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 2 z 138

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-50 | Systém technologie | HSV |  |  | 531 905,00 | 0,9 |
| 01-51 | Periferie vstupní | HSV |  |  | 188 121,00 | 0,3 |
| 01-52 | Periferie výstupní | HSV |  |  | 119 999,00 | 0,2 |
| 01-53 | Rozvaděče | HSV |  |  | 340 237,00 | 0,6 |
| 01-54 | Montážní materiál | HSV |  |  | 225 302,00 | 0,4 |
| 01-55 | SW technologie | HSV |  |  | 52 437,00 | 0,1 |
| 10 | Kuchyňské a pracovní linky | HSV |  |  | 1 888 600,00 | 3,2 |
| 100 | PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-1 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ ROZVODNY MDO+DO | HSV |  |  | 22 068,00 | 0,0 |
| 100 | ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU | HSV |  |  | 17 646,00 | 0,0 |
| 100 | VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT jednotky - OHŘEV | HSV |  |  | 32 443,00 | 0,1 |
| 100 | Zařízení č. 1 - Klimatizace JIP a zázemí | HSV |  |  | 5 008 364,80 | 8,5 |
| 110 | PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-2 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ ROZVODNY MDO+DO | HSV |  |  | 22 068,00 | 0,0 |
| 110 | STANICE | HSV |  |  | 282 921,00 | 0,5 |
| 120 HSV 35 115,00 0,1 | PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |  |
| 120 HSV 22 068,00 0,0 | PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-3 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ ROZVODNY MDO+DO |  |  |  |  |  |
| 130 | ROZVADĚČ R-14. NP-1 | HSV |  |  | 352 444,00 | 0,6 |
| 130 | VÝHYBKY | HSV |  |  | 33 275,00 | 0,1 |
| 140 | ROZVADĚČ R-14. NP-2 | HSV |  |  | 349 884,00 | 0,6 |
| 140 | SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ | HSV |  |  | 33 748,00 | 0,1 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 3 z 138

| 150 | JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ | HSV |  |  | 306 183,00 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | ROZVADĚČ R-14. NP-3 | HSV |  |  | 407 576,00 | 0,7 |
| 160 | DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADČE R- ROZVODNA | HSV |  |  | 60 954,00 | 0,1 |
| 160 | NAPÁJENÍ | HSV |  |  | 27 522,00 | 0,0 |
| 170 | OVLADAČ TOTAL STOP U ROZVADĚČŮ R-14NP-1,R-14NP-2,R- 14NP-3 | HSV |  |  | 2 583,00 | 0,0 |
| 170 | ŘÍDICÍ SYSTÉM | HSV |  |  | 20 848,00 | 0,0 |
| 180 | KABELY BEZ ŽALUZIÍ A FAINCOILŮ A RPBZ | HSV |  |  | 1 585 550,00 | 2,7 |
| 180 | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | HSV |  |  | 19 262,00 | 0,0 |
| 18-80 | Ostatní služby | HSV |  |  | 54 000,00 | 0,1 |
| 190 | PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU | HSV |  |  | 201 015,00 | 0,3 |
| 190 | PŘIPOJENÍ ŽALUZIOVÝCH OVLADAČŮ | HSV |  |  | 118 664,00 | 0,2 |
| 19-51 | Elektromontážní práce | HSV |  |  | 340 646,00 | 0,6 |
| 19-53 | Software DDC - práce | HSV |  |  | 853 955,00 | 1,5 |
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky | HSV |  |  | 62 560,00 | 0,1 |
| 19-55 | Inženýring | HSV |  |  | 110 400,00 | 0,2 |
| 19-57 | Projekční práce | HSV |  |  | 103 560,00 | 0,2 |
| 200 | PŘIPOJENÍ TERMOSTATŮ PRO FAINCOILY A SKŘÍNÍ RMA | HSV |  |  | 45 738,00 | 0,1 |
| 200 | VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT jednotky - CHLAZENÍ | HSV |  |  | 42 974,00 | 0,1 |
| 200 | Zařízení č. 2 - Demontáže stávajících zařízení | HSV |  |  | 211 492,00 | 0,4 |
| 210 | PŘÍSTROJE-SPÍNAČE | HSV |  |  | 73 652,00 | 0,1 |
| 2100a | 21a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 21a | HSV |  |  | 3 303,00 | 0,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 4 z 138

| 2100a1 | Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm | HSV |  |  | 960,96 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100a2 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné | HSV |  |  | 5 349,23 | 0,0 |
| 2100a3 | Ohebné hliníkové hadice | HSV |  |  | 2 897,31 | 0,0 |
| 220 | SVORKY WAGO | HSV |  |  | 13 530,00 | 0,0 |
| 2200 | 15 - VĚTRÁNÍ CHODEB | HSV |  |  | 26 900,00 | 0,0 |
| 22001 | Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, rovné + tvarovky sk. I, t = 0,9 mm | HSV |  |  | 1 801,80 | 0,0 |
| 22002 | Ohebné hliníkové hadice | HSV |  |  | 1 779,05 | 0,0 |
| 230 | PŘÍSTROJE-ZÁSUVKY | HSV |  |  | 223 126,00 | 0,4 |
| 2300 | 15P - VĚTRÁNÍ NOVÉHO CHÚC | HSV |  |  | 147 016,00 | 0,2 |
| 23001 | Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm | HSV |  |  | 1 801,80 | 0,0 |
| 23002 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné | HSV |  |  | 178 639,85 | 0,3 |
| 23003 | Ohebné hliníkové hadice | HSV |  |  | 2 018,25 | 0,0 |
| 23004 | Izolace potrubí | HSV |  |  | 60 920,10 | 0,1 |
| 240 | PARAPETNÍ KANÁL DISPEČINK | HSV |  |  | 8 835,00 | 0,0 |
| 2400 | 1CH- CHLAZENÍ SERVEROVNY | HSV |  |  | 131 460,00 | 0,2 |
| 250 | PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ RPBZ KABELÁŽ | HSV |  |  | 46 060,00 | 0,1 |
| 2500 | 0 - Demontáž včetně odvozu a likvidace | HSV |  |  | 39 930,00 | 0,1 |
| 260 | DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY | HSV |  |  | 236 180,00 | 0,4 |
| 2600 | Všeobecné konstrukce a práce D+M | HSV |  |  | 140 601,00 | 0,2 |
| 270 | TRANSFORMÁTORY DO ZIS A VDO ZIS | HSV |  |  | 339 147,00 | 0,6 |
| 280 | SKŘÍNĚ PRO NAPÁJENÍ SERVERŮ | HSV |  |  | 5 996,00 | 0,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 5 z 138

| 290 | DEMONTÁŽE | HSV |  |  | 33 000,00 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | 63 778,56 | 0,1 |
| 30 | Rozšíření strukturované kabeláže | HSV |  |  | 19 322,00 | 0,0 |
| 300 | 3 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3 | HSV |  |  | 54 243,00 | 0,1 |
| 300 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ | HSV |  |  | 443 918,00 | 0,8 |
| 300 | VZT - Větrací systémy, D+M glykolový okruh - ZZT | HSV |  |  | 34 087,00 | 0,1 |
| 300 | Zařízení č. 3P - Požární větrání filtrů JIP | HSV |  |  | 501 019,60 | 0,9 |
| 300a | 3a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3a | HSV |  |  | 4 368,00 | 0,0 |
| 300a1 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné | HSV |  |  | 3 963,02 | 0,0 |
| 300a2 | Ohebné hliníkové hadice | HSV |  |  | 12 244,05 | 0,0 |
| 301 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné | HSV |  |  | 52 801,10 | 0,1 |
| 302 | Ohebné hliníkové hadice | HSV |  |  | 1 166,10 | 0,0 |
| 310 | NOUZOVÉ A PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ-PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY | HSV |  |  | 100 700,00 | 0,2 |
| 320 | SVÍTDLA | HSV |  |  | 3 512 978,00 | 6,0 |
| 330 | OSTANÍ POLOŽKY | HSV |  |  | 62 700,00 | 0,1 |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké | HSV |  |  | 2 650 500,66 | 4,5 |
| 35 | Datové rozvaděče L14 A,B | HSV |  |  | 504 289,00 | 0,9 |
| 40 | Optika do racků L14A,B a Z00 | HSV |  |  | 243 901,00 | 0,4 |
| 400 | VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky - OHŘEV | HSV |  |  | 28 393,00 | 0,0 |
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV |  |  | 215 357,92 | 0,4 |
| 45 | Zálohování UPS | HSV |  |  | 218 254,00 | 0,4 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 6 z 138

| 50 | Strukturovaná kabeláž | HSV |  |  | 2 497 432,00 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 5 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5 | HSV |  |  | 15 504,00 | 0,0 |
| 500 | VZT - Větrací systémy, D+M REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních jednotek - OHŘEV | HSV |  |  | 43 862,00 | 0,1 |
| 500a | 5a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5a | HSV |  |  | 1 248,00 | 0,0 |
| 500a1 | Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I, t = 0,9 mm | HSV |  |  | 9 514,56 | 0,0 |
| 500a2 | Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm | HSV |  |  | 2 882,88 | 0,0 |
| 500a3 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné | HSV |  |  | 5 577,62 | 0,0 |
| 500a4 | Ohebné hliníkové hadice | HSV |  |  | 2 332,20 | 0,0 |
| 501 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné | HSV |  |  | 13 013,18 | 0,0 |
| 502 | Ohebné hliníkové hadice | HSV |  |  | 313,95 | 0,0 |
| 55 | Telefonní přívod, přístroje | HSV |  |  | 55 583,00 | 0,1 |
| 60 | CCTV kamerový systém | HSV |  |  | 336 710,00 | 0,6 |
| 600 | VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky - CHLAZENÍ | HSV |  |  | 40 913,00 | 0,1 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 137 692,51 | 0,2 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | 738 088,93 | 1,3 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |  |  | 2 891 784,31 | 4,9 |
| 65 | Společná TV anténa STA | HSV |  |  | 39 537,00 | 0,1 |
| 80 | Jednotný čas | HSV |  |  | 76 710,00 | 0,1 |
| 800 | VZT - Větrací systémy, D+M připojení na stávající rozvod vtp a chl v 18.np | HSV |  |  | 20 480,00 | 0,0 |
| 804 | Rozvody medicinálních plynů | HSV |  |  | 730 247,40 | 1,2 |
| 810 | VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ | HSV |  |  | 206 055,60 | 0,4 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 7 z 138

| 820 | VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ | HSV |  |  | 582 288,00 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830 | ÚT D+M ARMATURY | HSV |  |  | 252 080,00 | 0,4 |
| 840 | ÚT D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ | HSV |  |  | 319 856,40 | 0,5 |
| 85 | Elektrická požární signalizace EPS | HSV |  |  | 1 477 951,00 | 2,5 |
| 850 | ÚT D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ | HSV |  |  | 350 270,40 | 0,6 |
| 860 | ÚT D+M Fancoily D+M | HSV |  |  | 1 119 262,00 | 1,9 |
| 870 | ÚT D+M TOT elektrické D+M | HSV |  |  | 32 400,00 | 0,1 |
| 873 | Ostatní | HSV |  |  | 4 606 195,00 | 7,8 |
| 880 | Zkoušky | HSV |  |  | 21 450,00 | 0,0 |
| 890 | Všeobecné konstrukce a práce D+M | HSV |  |  | 304 690,00 | 0,5 |
| 90 | Domácí rozhlas | HSV |  |  | 349 189,00 | 0,6 |
| 900 | Bourací práce vč. odvozu a likvidace | HSV |  |  | 57 325,00 | 0,1 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | 342 340,26 | 0,6 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 295 068,00 | 0,5 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 2 113 481,04 | 3,6 |
| 99 | ON | HSV |  |  | 37 752,00 | 0,1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 164 700,37 | 0,3 |
| 70 | Zařízení pacient- sestra dorozumívací (dodávka+montáž) | PSV |  |  | 1 508 139,00 | 2,6 |
| 700 | 7 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7 | PSV |  |  | 10 336,00 | 0,0 |
| 700 | VZT - Větrací systémy, D+M REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních jednotek - CHLAZENÍ | PSV |  |  | 64 062,00 | 0,1 |
| 700a | 7a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7a | PSV |  |  | 832,00 | 0,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 8 z 138

| 700a1 | Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I, t = 0,9 mm | PSV |  |  | 9 622,68 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700a2 | Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm | PSV |  |  | 1 681,68 | 0,0 |
| 700a3 | Ohebné hliníkové hadice | PSV |  |  | 1 166,10 | 0,0 |
| 701 | Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné | PSV |  |  | 8 474,71 | 0,0 |
| 702 | Ohebné hliníkové hadice | PSV |  |  | 206,31 | 0,0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | 55 341,40 | 0,1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | 239 354,27 | 0,4 |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové | PSV |  |  | 130 445,21 | 0,2 |
| 721 | Vnitřní kanalizace D+M - Potrubí z polypropylenu | PSV |  |  | 107 348,40 | 0,2 |
| 722 | Tiché potrubí z polypropylenu | PSV |  |  | 269 613,60 | 0,5 |
| 723 | Izolace | PSV |  |  | 32 538,00 | 0,1 |
| 724 | Prostupy pro kanalizaci | PSV |  |  | 20 000,00 | 0,0 |
| 725 | Přislušenství | PSV |  |  | 14 295,00 | 0,0 |
| 726 | Demolice - kanalizace | PSV |  |  | 46 225,00 | 0,1 |
| 727 | Ostatní - kanalizace | PSV |  |  | 40 092,00 | 0,1 |
| 728 | Zkouška a zaměření | PSV |  |  | 14 436,00 | 0,0 |
| 729 | Požární vodovod + suchovod | PSV |  |  | 15 560,40 | 0,0 |
| 730 | Vodovod pro studenou vodu | PSV |  |  | 156 484,80 | 0,3 |
| 731 | Vodovod pro cirkulaci | PSV |  |  | 26 568,00 | 0,0 |
| 731 | Vodovod pro teplou vodu | PSV |  |  | 142 293,60 | 0,2 |
| 732 | Proplach a dezinfekce | PSV |  |  | 15 990,00 | 0,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 9 z 138

| 733 | Vnitřní vodovod - armatury - Kulový uzávěr | PSV |  |  | 10 394,00 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 734 | Regulace | PSV |  |  | 5 400,00 | 0,0 |
| 735 | Rohový ventil | PSV |  |  | 810,00 | 0,0 |
| 736 | Prostupy pro vodovod | PSV |  |  | 2 500,00 | 0,0 |
| 737 | Demolice - vodovod | PSV |  |  | 9 240,00 | 0,0 |
| 738 | Ostatní - vodovod | PSV |  |  | 16 140,00 | 0,0 |
| 739 | Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M | PSV |  |  | 594 122,00 | 1,0 |
| 740 | Napojení prvků interiéru | PSV |  |  | 24 300,00 | 0,0 |
| 75 | Kontrola vstupu, Interkom | PSV |  |  | 182 588,00 | 0,3 |
| 750 | Všeobecné konstrukce a práce D+M | PSV |  |  | 87 460,00 | 0,1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře | PSV |  |  | 1 102 946,56 | 1,9 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 3 275 362,48 | 5,6 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV |  |  | 1 247 516,05 | 2,1 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  | 646 500,44 | 1,1 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 3 058,80 | 0,0 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 174 370,50 | 0,3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 3 013 089,00 | 5,1 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 572 500,00 | 1,0 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | 79 799,50 | 0,1 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 58 858 000,26 | ### |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

Stránka 10 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 19 986,56 |  |  |  |  |
| 1 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 113,56000 | 134,00 | 15 217,04 | 800-766 | RTS 24/ II |

PÚ1 : 32,96	32,96000

PAR1 : 37,03+43,57	80,60000

2 766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	113,56000	42,00	4 769,52 800-766	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 113,56000	113,56000

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 305 591,84 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 264,39000 | 297,00 | 78 523,83 | 800-767 | RTS 24/ II |

PD5 : 264,39	264,39000

4 767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	750,39000	239,00	179 343,21 800-767	RTS 24/ II

PD1 : 667,80	667,80000

PD4 : 82,59	82,59000

5 767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	750,39000	63,60	47 724,80 800-767	RTS 24/ II

PD4 : 82,59	82,59000

PD1 : 667,80	667,80000

| Díl: 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 56 616,57 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 803,49000 | 17,60 | 14 141,42 | 800-775 | RTS 24/ II |

PD1 : 576,5	576,50000

PD2 : 86,75	86,75000

PD4 : 100,53	100,53000

PD7 : 39,71	39,71000

| 7 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 805,98000 | 52,70 | 42 475,15 | 800-775 | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD1 : 588,48	588,48000

PD2 : 79,93	79,93000

PD4 : 94,84	94,84000

PD7 : 42,73	42,73000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	169 468,26

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 11 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 1 014,78000 | 167,00169 46 | 8,26 | 800-3 | RTS 24/ II |

PD5 : 264,39	264,39000

PD1 : 667,8	667,80000

PD4 : 82,59	82,59000

| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 114 369,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 1 138,00000 100,50 114 369,00 801-1 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

13.NP : 295	295,00000

14.NP : 843	843,00000

| Díl: 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 1 747 711,14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 96_EZA | Demontáž opláštěníz desek Ezalitových | m2 | 657,79000 | 1 174,00 | 772 245,46 |  | Vlastní |

Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatřeních pro práci s výrobky na bázi azbestu. Pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami, rouškami apod.

Prostory budou utěsněny a po skončení prací vyčištěny.

PAR2 : 52,57	52,57000

ZD7 : 45,32	45,32000

ZD8 : 6,2	6,20000

ZD9 : 95,16	95,16000

ZD10 : 100,36	100,36000

ZD11 : 358,18	358,18000

11 962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm	m2	11,09000	126,50	1 402,89 801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

ZD13 : 11,09	11,09000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 12 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 32,25205 | 1 057,0034 09 | 0,42 | 801-3 | RTS 24/ II |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace)

ZD2 : 0,1*191,60	19,16000

ZD3 : 0,075*47,01	3,52575

ZD4 : 0,15*29,47	4,42050

ZD5 : 0,065*37,92	2,46480

ZD6 : 0,05*53,62	2,68100

| 13 | 962032432R00 | Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 32,52900 893,00 29 048,40 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Poznámka k provádění - stěny se bourají včetně instalací v nich (vodovod, kanalizace)

ZD1 : 0,15*216,86	32,52900

| 14 | 962036412R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 42,37000 147,50 6 249,58 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZD12 : 42,37	42,37000

| 15 | 962036991R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 40 mm | m2 51,52000 16,60 855,23 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZD8 : 6,2	6,20000

ZD7 : 45,32	45,32000

| 16 | 962036993R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm | m2 95,16000 31,60 3 007,06 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZD9 : 95,16	95,16000

| 17 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 40,38000 186,50 7 530,87 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 13 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD2 : 40,38	40,38000

| 18 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 210,08000 119,00 24 999,52 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD3 : 210,08	210,08000

| 19 | 964011211R00 | Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 1,49000 | 7 645,00 | 11 391,05 | 801-3 | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

1,0*0,1*0,2*(2+3+2+7+13+3+4)	0,68000

1,5*0,1*0,2*(4+3+19+1)	0,81000

| 20 | 965042141RT4 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 125,46600 2 685,00 336 876,21 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD1 : 0,1*589,82	58,98200

PD2 : 0,1*79,93	7,99300

PD3 : 0,9*58,41	52,56900

PD5 : 0,9*6,58	5,92200

| 21 | 965049111RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 125,46600 2 220,00 278 534,52 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 125,46600	125,46600

22 965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	70,56000	55,10	3 887,86 801-3	RTS 24/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

PD3 : 58,41	58,41000

PD5 : 6,58	6,58000

PD6 : 5,57	5,57000

23 968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	29,00000	23,00	667,00 801-3	RTS 24/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

2+7+13+3+4	29,00000

24 968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	31,00000	41,30	1 280,30 801-3	RTS 24/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 14 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

24+7	31,00000

25 968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	3,00000	45,20	135,60 801-3	RTS 24/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

O1 : 2	2,00000

O2 : 1	1,00000

26 968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	70,20	70,20 801-3	RTS 24/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

D10 : 1	1,00000

27 968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	10,08640	70,20	708,07 801-3	RTS 24/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1,1*1,97*2	4,33400

1,46*1,97*2	5,75240

| 28 | 968072246R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 10,48680 188,00 1 971,52 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O1 : 1,08*3,25*2	7,02000

O2 : 1,08*3,21*1	3,46680

| 29 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 40,65200 511,00 20 773,17 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,7*2,02*2	2,82800

0,6*1,97*7	8,27400

0,7*1,97*13	17,92700

0,9*1,97*3	5,31900

0,8*1,97*4	6,30400

| 30 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 62,09440 394,50 24 496,24 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 15 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,1*1,97*(24+2)	56,34200

1,460*1,97*2	5,75240

31 968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	3,76000	218,50	821,56 801-3	RTS 24/ II

O4 : 3,76	3,76000

32 968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	4,25000	188,50	801,13 801-3	RTS 24/ II

O3 : 4,25	4,25000

33 968083011R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2	m2	7,19050	309,00	2 221,86 801-3	RTS 24/ II

D3 : 0,7*1,97*2	2,75800

D7 : 0,75*1,97*3	4,43250

34 968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	8,66800	284,00	2 461,71 801-3	RTS 24/ II

D5 : 1,1*1,97*4	8,66800

35 968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	4,13700	281,50	1 164,57 801-3	RTS 24/ II

D2 : 0,7*1,97*3	4,13700

36 968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	13,44000	61,10	821,18 801-3	RTS 24/ II

3,25*2	6,50000

3,21	3,21000

1,98	1,98000

1,75	1,75000

| 37 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 743,56000 241,00 179 197,96 801-3 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

PÚ2 : 743,56	743,56000

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 3 013 089,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 452,09535 | 471,00 | 212 936,91 | 801-3 | RTS 24/ II |
| 39 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 5 425,14000 | 74,00 | 401 460,36 | 801-3 | RTS 24/ II |

12*452,095	5 425,14000

40 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	452,09535	432,50	195 531,24 801-3	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 16 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 17 179,61000 | 28,20484 46 | 5,00 | 801-3 | RTS 24/ II |

452,095*38	17 179,61000

42 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	452,09535	407,50	184 228,86 800-6	RTS 24/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

43 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	2 260,47500	31,60	71 431,01 800-6	RTS 24/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

452,095*5	2 260,47500

| 44 | 979087017R00 | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, do 5000 m | t | 14,48000 | 1 200,00 | 17 376,00 | 801-5 | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 979087018R00 | Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m | t 202,72000 1,00 202,72 801-5 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

14,48*14	202,72000

46 979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	426,01500	2 653,00	1 130 217,80 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

452,095	452,09500

SDK : -24,17	-24,17000

vata : -0,38	-0,38000

sklo : -0,25	-0,25000

PVC : -0,82	-0,82000

koberec : -0,13	-0,13000

plasty : -0,33	-0,33000

47 979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	24,17395	6 060,00	146 494,14 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

SDK příčka : (146,68+42,37)*0,038	7,18390

Podhled : (264,39+210,08+40,38)*0,033	16,99005

48 979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,38469	6 060,00	2 331,22 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky

51,52*0,00139	0,07161

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 17 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

95,16*0,00329	0,31308

49 979990168R00	Poplatek za likvidaci, skla,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,25020	2 330,00	582,97 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 02 02

okna : 18,5*0,0075	0,13875

dveře : 14,86*0,0075	0,11145

50 979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,81998	5 987,00	4 909,22 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 02 03 plasty

PD1 : 588,48*0,0012	0,70618

PD4 : 94,84*0,0012	0,11381

51 979990182R00	Poplatek za uložení, koberce,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13121	6 060,00	795,13 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 02 03 plasty

PD2 : 79,93*0,001	0,07993

PD7 : 42,73*0,0012	0,05128

52 979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,33000	6 060,00	1 999,80 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 02 03 plasty

53 979990201R00	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky,  , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	14,48046	4 920,00	71 243,86 801-3	RTS 24/ II

kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest

PAR2 : 52,57*0,01*1,8	0,94626

ZD7 : 45,32*2*0,01*1,8	1,63152

ZD8 : 6,2*2*0,01*1,8	0,22320

ZD9 : 95,16*2*0,01*1,8	3,42576

ZD10 : 100,36*0,01*1,8	1,80648

ZD11 : 358,18*0,01*1,8	6,44724

| 54 | D96_E | Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, desky Ezalit - zabalení,přeprava, naložení | t | 14,48046 | 6 000,00 | 86 882,76 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PAR2 : 52,57*0,01*1,8	0,94626

ZD7 : 45,32*2*0,01*1,8	1,63152

ZD8 : 6,2*2*0,01*1,8	0,22320

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 18 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1. | Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZD9 : 95,16*2*0,01*1,8	3,42576

ZD10 : 100,36*0,01*1,8	1,80648

ZD11 : 358,18*0,01*1,8	6,44724

| Díl: ON Ostatní náklady |  |  |  | 44 799,50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ON-02.1 | Protiprašné stěny výška 3,0 m | m2 | 35,00000 | 658,00 | 23 030,00 |  | Vlastní |

Protiprašné stěny - oddělení pracoviště od okolního provozu od podlahy až ke stropu. Maximámlní výška 3,0 m. Spodní část cca 2,3m bude opláštěna s OSB P+D tl.18mm deskami a zbývající část bude provedena z geotextilie min 500g /m v takovém provedení aby zabránila šíření prachu do okolního  provozu.

Nosná konstrukce jednotlivých protiprašných stěn je předpokládaná z ocel.profilů pro SDK konstrukce, které budou upenněny jednotlivé materiály (OSB a geotextilie). Nosná konstrukce bude vždy na straně prováděných prací, tak aby nezasahovala do ostatních provozů.

Tato položka je uvažována jako kompletní - dodávka materiálu, montáž, demontáž a likvidace použitého materiálu vč. odvozu na skládku.

56 ON-2.2	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	395,80900	55,00	21 769,50	Vlastní

kde probíhají rekonstrukční práce, ale zůstává stávající podlaha. Zakrytí folií PVC, geotex., starý koberec apod.

(44+107,4)*2,185	330,80900

65	65,00000

Celkem	5 471 631,87

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 19 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 63 778,56 |  |  |  |  |
| 1 | 342248144R00 | tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu | m2 | 29,70000 | 1 207,00 | 35 847,90 |  | RTS 24/ II |

W9 : 29,70 :  
29,7	29,70000

2 342255028RT1	tloušťky 150 mm	m2	19,77000	1 258,00	24 870,66	RTS 24/ II

W10 : 19,77 :  
19,77	19,77000

3 342948111R00	kotvami na hmoždinky	m	18,00000	170,00	3 060,00	RTS 24/ II

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

| Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 2 650 500,66 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 342_P1 | D+M Kryt rohu plastový 50x50x2000mm vč. kotvícího materiálu | ks | 49,00000 | 838,00 | 41 062,00 |  | Vlastní |

Ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně strukturovaného

matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskiřici, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví, desinfikovatelný. Celoplošně lepit. Profil L o stejných stranách 50

mm, tl. materiálu 3 mm. 
Rozměr 50 x 50 x 2000 mm

5 342_P2	D+M Ochranný pás plastový 5000x1400mm vč. kotvícího materiálu	ks	6,00000	16 928,00	101 568,00	Vlastní

Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou

povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným

kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 20 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Plát výšky 1400 mm celoplošně nalepit na stěnu, plát umístit od soklu podlahy, horní hrana ve výšce 1500 mm nad podlahou. Barevné provedení:

- dle barevného řešení

6 342_P3	D+M Ochranný pás plastový 2000x1400mm vč. kotvícího materiálu	ks	4,00000	16 928,00	67 712,00	Vlastní

Ochranný plát - celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům,

benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický.

Plát výšky 1400 mm celoplošně nalepit na stěnu, plát umístit od soklu podlahy, horní hrana ve výšce 1500 mm nad podlahou. Barevné provedení:

- dle barevného řešení

7 342_P4	D+M Ochranný pás stěn plastový vč. kotvícího materiálu	m	128,77000	1 104,00	142 162,08	Vlastní

Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, z jemně strukturovaného (neporézní pomerančová struktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1.

Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti

dezinfekčním prostředkům.

Pás má zaoblenou horní a spodní hranu, tloušťka materiálu 3 mm. Celoplošně lepit.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 21 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Spodní pás šířky 200 je umístěn na soklu podlahy (vytažené PVC), horní pás šířky 150 mm má horní hranu ve výšce výšky lůžek, cca 900 mm. V místě požárních hydrantů, rozvaděčů a

případných madel vyříznout / přerušit dle výšky umístění. Přesné výškové umístění konzultovat s uživatelem.

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

8 342_P5	D+M Ochranný pás stěn plastový vč. kotvícího materiálu	m	33,80000	768,00	25 958,40	Vlastní

Ochranné pásy dveří, instalačních jader a vestavných skříní nárazuvzdorné, z jemně strukturovaného (neporézní

pomerančová struktura) matného celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Určený pro zdravotnictví, bakteriostatický, odolný proti dezinfekčním prostředkům.

Dva pásy nad sebou osazené směrem do chodby, tloušťka

materiálu 1 mm. Celoplošně lepit.

Spodní pás šířky 300 mm je umístěn horní hranou s hranou pásů na stěn, horní pás šířky 150 mm má horní hranu ve výšce cca 900 mm od podlahy. Navazuje na ochranné pásy na stěně - výškově, materiálově i barevně.

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

9 342_RD	D+M Revizní dvířka plastová, 200x200 mm	kus	7,00000	468,00	3 276,00	Vlastní

P9 : 7 :  
7	7,00000

| 10 | 342_VP | D+M Úprava SDK příčky nebo předstěny pro osazení koncových prvků, kompletní dodávka montáž | bm 544,71000 647,00 352 427,37 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 22 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Koncové prvky jako například umyvadla, baterie, wc, police, skříňky - nábytek atd.

Dodávka a montáž v kompletní skladbědaného systému vč. systémových lišt, tmelení broušení apod. Jedná se také o výztuhy viz. položky A1, A2, A3 na výkrese D.1.1.3.9.

Platí pro všechny položky oddílu 342

11 342012123RW8	Příčka SDK tl.55 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm, min izolace tl.30mm	m2	6,20000	1 491,00	9 244,20	Vlastní

W8 : 6,20 :  
6,2	6,20000

| 12 | 342013124RT2 | tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90 | m2 176,03000 2 079,00 365 966,37 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W4 : 176,03	176,03000

| 13 | 342013224RT3 | tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 58,10000 2 156,00 125 263,60 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W3 : 58,10 :  
58,1	58,10000

| 14 | 342013324RT3 | tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI 90 | m2 446,62000 2 222,00 992 389,64 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W2 : 446,62 :  
446,62	446,62000

| 15 | 342016224R00 | tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90 | m2 26,64000 2 745,00 73 126,80 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W1 : 26,64 :  
26,64	26,64000

| 16 | 347015114R00 | 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 | m2 340,14000 1 030,00 350 344,20 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

W5 : 340,14 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 23 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

340,14	340,14000

| Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 215 357,92 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 342266211RT4 | tloušťka desky 12,5 mm, protipožární impregnovaná | m2 | 239,96000 | 710,00 | 170 371,60 |  | RTS 24/ II |

W6 : 21,66*2 :

W7 : 196,64 :  
239,96	239,96000

18 416021124R00	1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	42,36000	1 062,00	44 986,32	RTS 24/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

PD2 : 42,36 :  
42,36	42,36000

| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 137 692,51 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 612451320R00 | Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 458,30000 224,50 102 888,35 801-4 RTS 24/ II |  |  |  |  |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

W6 : 21,66	21,66000

W7 : 196,64	196,64000

13.NP : 240	240,00000

20 612475111RT2	bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	97,60000	356,60	34 804,16	RTS 24/ II

ÚP7 : 9,2	9,20000

29,7+25+19,7+14	88,40000

| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 738 088,93 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 632418102RT3 | samonivelační zušlechtěná stěrka cementem pojená, tloušťky 2 mm, včetně penetrace | m2 | 928,35000 | 311,00 | 288 716,85 |  | RTS 24/ II |

F1 : 279,58 :

F2 : 21,32 :

F3 : 406,92 :

F4 : 153,05 :

F5 : 67,48 :  
928,35	928,35000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 24 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 632443231R00 | pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm | m2 | 753,98000 | 488,00367 94 | 2,24 |  | RTS 24/ II |

F3 : 406,92 :

F5 : 67,48 :

F1 : 279,58 :  
753,98	753,98000

| 23 | 632443232R00 | pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 | 2 261,94000 | 36,00 | 81 429,84 |  | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F3 : 406,92*3 :

F5 : 67,48*3 :

F1 : 279,58*3 :  
2261,94	2 261,94000

| Díl: 64 Výplně otvorů |  |  |  | 2 891 784,31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 64_H1 | D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD | m2 | 3,82000 | 15 293,00 | 58 419,26 |  | Vlastní |

Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídlo 1100/1970

Zvuková izolace:

- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB)

dveře R´w min. 27 dB

Výplně:

- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně

Rám:

- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení

D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídla 1100/1970

Zvuková izolace:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 25 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB)

dveře R´w min. 27 dB

Výplně:

- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- výplně plné: neprůhledné desky

- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně

Rám:

- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení

| 25 | 64_H2 | D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD | m2 | 6,77000 | 13 570,00 | 91 868,90 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídlo 1100/1970

Zvuková izolace:

- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB)

dveře R´w min. 27 dB

Výplně:

- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi 
- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně

Rám:

- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení

D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídla 1100/1970

Zvuková izolace:

- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB) 
dveře R´w min. 27 dB

Výplně:

- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 26 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- výplně plné: neprůhledné desky

- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně Rám:

- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení

| 26 | 64_H3 | D+M Sklo osazené po obouch površích příčky. bezpečnostní sklo, dle specifikace uvedených v PD | m2 | 2,24000 | 12 567,00 | 28 150,08 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídlo 1100/1970

Zvuková izolace:

- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB)

dveře R´w min. 27 dB

Výplně:

- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi

- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně

Rám:

- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení

D+M vnitřní prosklenné příčky se skrytými Al profily vč. dveří dle specifikace uvedených v PD Příčka se skrytými profily mezi lůžkovým pokojem a chodbou. Součástí skleněné příčky jsou i

vložené žauzie ovládané manuálně a dveřní křídla 1100/1970

Zvuková izolace:

- mezi pokoji a chodbou: stěna R´w min. 47 dB (dle ČSN 730532 lze snížit až o 10 dB)

dveře R´w min. 27 dB

Výplně:

- výplně skleněné: dvojité prosklení s vloženými manuálně ovládanými hliníkovými žaluziemi

- výplně plné: neprůhledné desky

- dveře v hliníkovém rámu s vloženou žaluzií, která je ovládaná manuálně Rám:

- hliníkový rám prosklené stěny a dveří dle barevného provedení

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 27 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 64_iD10 | D+M Dveře dvoukřídlové z AL profilů, rozměr 1900x2200 mm | kus | 2,00000 | 212 233,00 424 46 | 6,00 |  | Vlastní |

Dveře vnitřní dvoukřídlové z hliníkových profilů oboustranně opáštěné. Zasklení dvojsklem bezpečnostním tvrzeným

čirým. Ovládání oboustranně tlačítkem, zámek, záložní baterie, možnost ručního otevření při výpadku el.proudu. Kování:

- dveře v hliníkovém rámu

- ovládání oboustranně tlačítkem

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ve výšce 900 a 1400 mm barevnými terčíky 50x50 mm dobře viditelnými proti pozadí

Rozměr: 1900 x 2200 mm

28 64_iD11	D+M Dveře jednokřídlové z AL profilů, 1/2 zasklení, rozměr 1100x1970 mm	kus	3,00000	36 931,00	110 793,00	Vlastní

Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé, z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2

dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií manuálně ovládanou (naklápění a vytahování).

Kování:

- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Rám:

- dveře vloženy do stávajícího rámu, ten není součástí dodávky Barevné provedení:

- dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Rozměr: 1100 x 1970 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 28 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 64_iD12 | D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 1100x1970 mm | kus | 2,00000 | 11 832,00 23 66 | 4,00 |  | Vlastní |

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou,

vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň:

- dveře vloženy do stávajícího rámu, ten není součástí dodávky, dojde pouze k její natření

Rozměr: 1100 x 1970 mm

30 64_iD13	D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	2,00000	12 432,00	24 864,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou,

vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň:

- dveře vloženy do stávající zárubně, ta není součástí dodávky, dojde pouze k její natření

Rozměr: 800 x 1970 mm

31 64_iD14a	D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 900x1970 mm	kus	4,00000	14 832,00	59 328,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 29 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou,

vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Rozměr: 900 x 1970 mm

32 64_iD14b	D+M Dveře jednokřídlové dřevěné, HPL, WC zámek rozměr 900x1970 mm	kus	3,00000	11 160,00	33 480,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, WC zámek Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Rozměr: 900 x 1970 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 30 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 64_iD15a | D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 900x1970 mm | ks | 1,00000 | 7 080,007 08 | 0,00 |  | Vlastní |

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Zárubeň:

- dveře vloženy do stávající zárubně, ta není součástí dodávky, dojde pouze k její natření

Rozměr: 900 x 1970 mm

34 64_iD16	D+M Dveře dvoukřídlové ocelové, rozměr 1100x1970 mm, EI 30DP3+C+S200	kus	5,00000	91 086,00	455 430,00	Vlastní

Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé,  z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2 dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií manuálně ovládanou (naklápění a vytahování).

Kování:

- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, paniková klika, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety Rám:

- dveře vloženy do hliníkového rámu

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky PBŘ:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 31 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- EI 30DP3+C+S200+PK Rozměr: 1100 x 1970 mm

35 64_iD17	D+M Dveře jednokřídlé ocelové, rozměr 1100x1970 mm, C+S200+PK	kus	2,00000	26 436,00	52 872,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní ocelové, plné, hladké, otočné Kování:

- dveře opatřené panikovou klikou

Povrchová úprava:

- porvch je z oceli

Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní

barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení PBŘ:

- S200+C+PK

Rozměr: 1560 x 1970 mm

36 64_iD18	D+M Dveře dvoukřídlové ocelové, rozměr 1560x1970 mm, C+S200+PK	kus	2,00000	42 396,00	84 792,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní ocelové, plné, hladké, otočné

Kování:

- dveře opatřené panikovou klikou

Povrchová úprava:

- porvch je z oceli

Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře

jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 32 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PBŘ:

- S200+C+PK

Rozměr: 1560 x 1970 mm

37 64_iD19	D+M Dveře dvoukřídlové z AL profilů, rozměr 1900x2200 mm, EI 30DP3+C+S200+PK	kus	2,00000	174 145,00	348 290,00	Vlastní

Dveře vnitřní dvoukřídlové z hliníkových profilů oboustranně opáštěné. Zasklení dvojsklem bezpečnostním tvrzeným matným s požární odolností. Dveře jsou kouřotěsné s panikovou klikou. Ovádání jednostranně kartou-tačítkem. Kování:

- dveře v hliníkovém rámu opatřené panikovou klikou

- ovládání jednostranně kartou-tlačítkem

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ve výšce 800 a 1400 mm barevnými terčíky 50x50 mm dobře viditelnými proti pozadí

PBŘ:

- EI 30DP3+C+S200+PK Rozměr: 1900 x 2200 mm

38 64_iD1a	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové AL profilů rozměr 1100x1970 mm	ks	3,00000	36 931,00	110 793,00	Vlastní

Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé, z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2 dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií manuálně ovládanou (naklápění a vytahování).

Kování:

- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Rám:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 33 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- dveře vloženy do hliníkového rámu Barevné provedení:

- dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky Rozměr: 1100 x 1970 mm

39 64_iD1b	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové AL profilů rozměr 1100x1970 mm	kus	3,00000	36 931,00	110 793,00	Vlastní

Dveře vnitřní jednokřídlové, manuálně otočné pravé/levé, z hliníkových profilů, oboustranně opláštěné. Zasklení z 1/2 dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým s meziskelní žaluzií

manuálně ovládanou (naklápění a vytahování).

Kování:

- oboustranná klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Rám:

- dveře vloženy do hliníkového rámu

Barevné provedení:

- dle barevného řešení Rozměr: 1100 x 1970 mm

40 64_iD20	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné , rozměr 700x1970 mm	kus	1,00000	19 308,00	19 308,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné, s vnitřní výplňí z desky DTD.

Kování:

- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 34 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře

jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou 
-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Rozměr: 700 x 1970 mm

41 64_iD21	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 600x1970 mm	kus	1,00000	7 080,00	7 080,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře

jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Rozměr: 600 x 1970 mm

42 64_iD22	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové prosklené dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	1,00000	12 432,00	12 432,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, prosklené, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 35 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Rozměr: 800 x 1970 mm

43 64_iD23	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	1,00000	12 432,00	12 432,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety 
- jednotný systém zámků s možností generáního klíče

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm

Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 36 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozměr: 800 x 1970 mm

44 64_iD2a	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 700x1970 mm	kus	2,00000	10 320,00	20 640,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Rozměr: 700 x 1970 mm

45 64_iD2b	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, WC zámek, rozměr 700x1970 mm	kus	13,00000	10 320,00	134 160,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou,

vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, WC zámek Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 37 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 700 x 1970 mm

46 64_iD3	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 800x1970 mm	kus	5,00000	12 432,00	62 160,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou,

vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení

- dveře na chodbě(2xL a 1xP) jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky

Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm

47 64_iD4	D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, rozměr 1100x1970 mm	kus	3,00000	13 428,00	40 284,00	Vlastní

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD.

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek

vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení 
- dveře jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 38 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře

jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení

Rozměr: 1100 x 1970 mm

| 48 | 64_iD5 | D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, neprozvučnost min. 32dB, rozměr 900x1970 mm | kus | 7,00000 | 16 272,00 | 113 904,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň deskou DTD se zvýšenou akustickou izolací.

Vzuková neprůzvučnost min. 32 dB

Kování:

- oboustranně klika z broušené nerez oceli s rozetou, zámek vložkový včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení

- dveře na chodbě(2xL a 1xP) jsou opatřeny ochranným pásem dveří viz plastové výrobky

Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře jednokřídlové otočné s polodrážkou. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm

| 49 | 64_iD6 | D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné do pouzdra, rozměr 800x1970 mm | kus | 3,00000 | 11 988,00 | 35 964,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, s vnitřní výplňí z desky DTD.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 39 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kování:

- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový

včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm

| 50 | 64_iD7 | D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné do pouzdra, rozměr 900x1970 mm | kus | 1,00000 | 21 588,00 | 21 588,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, s vnitřní výplňí z desky DTD.

Kování:

- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový

včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm

| 51 | 64_iD8 | D+M Dveře vnitřní jednokřídlové dřevěné, HPL, posuvné do pouzdra, rozměr 700x1970 mm | kus | 1,00000 | 17 868,00 | 17 868,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, posuvné do pouzdra, s vnitřní výplňí z desky DTD.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 40 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kování:

- oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový

včetně vložky a oboustranné rozety

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě dle barevného řešení Zárubeň:

- z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm, pro dveře 
jednokřídlové posuvné do pouzdra. Základní nátěr reaktivní barvou

-2x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 700 x 1970 mm

52 64_iD9	D+M Dveře dvoukřídlové z AL profilů, rozměr 1900x2200 mm, EI 30DP3+C+S200+PK	kus	2,00000	174 145,00	348 290,00	Vlastní

Dveře vnitřní dvoukřídlové z hliníkových profilů oboustranně opáštěné. Zasklení dvojsklem bezpečnostním tvrzeným matným s požární odolností. Dveře jsou kouřotěsné s panikovou klikou. Ovádání jednostranně kartou-tačítkem.

Kování:

- dveře v hliníkovém rámu opatřené panikovou klikou

- ovládání jednostranně kartou-tlačítkem

Barevné provedení:

- dle barevného řešení

- dveře jsou opatřeny ve výšce 800 a 1400 mm barevnými

terčíky 50x50 mm dobře viditelnými proti pozadí PBŘ:

- EI 30DP3+C+S200+PK

Rozměr: 1900 x 2200 mm

53 648991113RT2	šířky 250 mm	m	27,16500	758,00	20 591,07	RTS 24/ II

P6 : 2*1,42 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 41 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P7 : 7*0,91 :

P8 : 7*2,565 :  
27,165	27,16500

| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 172 872,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 941955002R00 | pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 1 029,00000 | 168,00 | 172 872,00 |  | RTS 24/ II |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 180 699,00 |  |  |  |  |
| 55 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 1 798,00000 100,50 180 699,00 801-1 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

13.NP : 160	160,00000

14.NP : 1540	1 540,00000

15-18.np : 98	98,00000

| Díl: 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 365 769,90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 965048515R00 | do tloušťky 5 mm | m2 | 928,35000 | 394,00 | 365 769,90 |  | RTS 24/ II |

F1 : 279,58 :

F2 : 21,32 :

F3 : 406,92 :

F4 : 153,05 :

F5 : 67,48 :  
928,35	928,35000

| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 164 700,37 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 998012027R00 | výšky přes 52 do 64 m | t | 173,18651 | 951,00 | 164 700,37 |  | RTS 24/ II |
| Díl: 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 55 341,40 |  |  |  |  |
| 58 | 711212000RU1 | pod hydroizolační stěrky | m2 | 67,48000 | 40,00 | 2 699,20 |  | RTS 24/ II |

F5 : 67,48 :  
67,48	67,48000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 42 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 711212001R00 | proti vlhkosti | m2 | 67,48000 | 345,0023 28 | 0,60 |  | RTS 24/ II |

F5 : 67,48 :  
67,48	67,48000

| 60 | 711212601RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m | 65,23000 | 138,00 | 9 001,74 | 800-711 | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 711212602RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 53,00000 | 242,00 | 12 826,00 | 800-711 | RTS 24/ II |
| 62 | 711212611RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů | m | 35,50000 | 138,00 | 4 899,00 | 800-711 | RTS 24/ II |
| 63 | 998711103R00 | svisle do 60 m | t | 0,13424 | 19 628,00 | 2 634,86 |  | RTS 24/ II |
| Díl: 713 Izolace tepelné |  |  |  | 239 354,27 |  |  |  |  |
| 64 | 28314030R | páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm | m | 1 120,00000 | 18,00 | 20 160,00 | SPCM | RTS 24/ II |

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1120,00000	1 120,00000

| 65 | 631514492R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa | m2 753,98000 168,00 126 668,64 SPCM RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F1 : 279,58 :  F3 : 406,92 :  F5 : 67,48 :

753,98	753,98000

66 713121111RT1	jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	753,98000	84,00	63 334,32	RTS 24/ II

F1 : 279,58 :  F3 : 406,92 :  F5 : 67,48 :

753,98	753,98000

| 67 | 713121118RT1 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, | m | 1 120,00000 | 8,00 | 8 960,00 | 800-713 | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 713191100RT9 | položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 753,98000 | 18,00 | 13 571,64 |  | RTS 24/ II |

F1 : 279,58 :  F3 : 406,92 :  F5 : 67,48 :

753,98	753,98000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 43 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 998713106R00 | v objektech výšky do 60 m | t | 3,54993 | 1 876,006 65 | 9,67 |  | RTS 24/ II |
| Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 130 445,21 |  |  |  |  |
| 70 | 714_ÚP3 | Akustický obklad - Ecophon industry 100 - 1200x600x50mm vč. nosného rastru | m2 | 38,91000 | 2 749,00 106 96 | 3,59 |  | Vlastní |

ÚP3 : 38,91 :  
38,91	38,91000

71 714111201R00	se zdůrazněnými spárami vloženou lištou	m2	38,91000	600,00	23 346,00	RTS 24/ II

ÚP3 : 38,91 :  
38,91	38,91000

| 72 | 998714105R00 | v objektech výšky do 48 m | t | 0,03268 | 4 150,00 | 135,62 |  | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 2 969 770,64 |  |  |  |  |
| 73 | 767_Z1 | D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy 950x2000mm | kus | 2,00000 | 22 211,00 | 44 422,00 |  | Vlastní |

Dveře do sprchových kabin zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě bílé

Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm Rozměr 950 x 2000 mm

74 767_Z10	D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené k WC, délka 900mm	kus	1,00000	5 828,00	5 828,00	Vlastní

Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené k WC pro imobilní pacienty

Dodávka včetně kotvícího materiálu a rozet

Délka 900 mm

| 75 | 767_Z11 | D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené k umyvadlu naWC, délka 500mm | kus | 3,00000 | 3 016,00 | 9 048,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné vertikální, k umyvadlu na WC a do sprchy pro imobilní pacienty.

Průměr trubky cca 28mm, včetně kotvícího materiálu a rozet. Délka 500 mm

76 767_Z12	D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné, osazené na WC, délka 800mm	kus	1,00000	5 640,00	5 640,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 44 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Madlo opěrné trubkové z nerez oceli sklápěcí, osazené k WC pro imobilní pacienty

Dodávka včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 800 mm

| 77 | 767_Z13 | D+M Madlo opěrné trubkové z nerez oceli pevné se sklopnou nohou, osazené ke sprše, délka 900mm | kus | 1,00000 | 6 173,00 | 6 173,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Madlo opěrné trubkové z nerez oceli sklápěcí, osazené ke sprše pro imobilní pacienty

Dodávka včetně kotvícího materiálu a rozet

Délka 900 mm

| 78 | 767_Z14 | D+M Kovová větrací mřížka do parapetů o rozměru 600x250 mm | kus | 74,00000 | 2 149,00 | 159 026,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 767_Z15 | D+M Kovová větrací mřížka do parapetů o rozměru 600x100 mm | kus | 37,00000 | 1 446,00 | 53 502,00 |  | Vlastní |
| 80 | 767_Z16 | D+M Ocelová revizní dvířka o rozměru 1000x1000 mm, s pož. odolností EW 30DP1 | kus | 6,00000 | 10 500,00 | 63 000,00 |  | Vlastní |
| 81 | 767_Z17 | D+M Nehořlavé ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, z lakovaného plechu | m | 16,81000 | 1 547,00 | 26 005,07 |  | Vlastní |
| 82 | 767_Z18 | D+M Nehořlavé ochranné pásy dveří nárazuvzdorné, z lakovaného plechu | m | 6,00000 | 1 648,00 | 9 888,00 |  | Vlastní |
| 83 | 767_Z19 | skříňka dolní s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2275/600/900 mm | kus | 1,00000 | 50 400,00 | 50 400,00 |  | Vlastní |

povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

84 767_Z2	D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy rohová 900x900x2000mm	kus	4,00000	30 106,00	120 424,00	Vlastní

Dveře do sprchových kabin rohových. Dveře zasouvací dvoukřídlové do dvou stran, vždy jedno křídlo pevné, jedno křídlo posuvné, z hliníkových slitin v barvě bílé

Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm

Rozměr 900 x 900 x 2000 mm

85 767_Z20	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2275/350/600 mm	kus	1,00000	36 674,00	36 674,00	Vlastní

povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

| 86 | 767_Z21 | skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná 900/600/1800mm | kus | 1,00000 | 33 821,00 | 33 821,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 767_Z22 | stůl mycí - 1-dřez, zadní límec - NR, rozměr 2000/600/850 mm | kus | 1,00000 | 27 000,00 | 27 000,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 45 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

88 767_Z23	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2000/350/600 mm	kus	1,00000	26 825,00	26 825,00	Vlastní

povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

89 767_Z24	stůl mycí - 1-dřez, skříňový, zadní límec - NR, rozměr 2370/600/850 mm	kus	1,00000	57 000,00	57 000,00	Vlastní

lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

90 767_Z25	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 2370/350/600 mm	kus	1,00000	29 717,00	29 717,00	Vlastní

povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

| 91 | 767_Z26 | skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná 1000/500/1800 mm | kus | 1,00000 | 27 403,00 | 27 403,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 767_Z27 | skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná 1000/500/1800mm | kus | 1,00000 | 27 403,00 | 27 403,00 |  | Vlastní |
| 93 | 767_Z28 | stůl mycí - 1-dřez, bezdotykové umyvadlo, skříňový, zadní límec - NR, rozměr 3150/600/850 mm | kus | 1,00000 | 63 120,00 | 63 120,00 |  | Vlastní |

lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

94 767_Z29	skříňka závěsná s posuvnými dvířky - NR, rozměr 3150/350/600 mm	kus	1,00000	35 498,00	35 498,00	Vlastní

povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo

95 767_Z3	D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy rohová 800x2000mm	kus	4,00000	19 961,00	79 844,00	Vlastní

Dveře do sprchových kabin zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě bílé Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm

Rozměr 800 x 2000 mm

96 767_Z30	regál 5-polic 900/500/1850 mm	kus	16,00000	8 760,00	140 160,00	Vlastní

univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50 mm,

| 97 | 767_Z31 | D+M Kovová větrací mřížka protiprachová o rozměru 200x200 mm | ks | 2,00000 | 1 100,00 | 2 200,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 767_Z4 | D+M Hliníková zasouvací zástěna do sprchy rohová 900x2000mm | kus | 1,00000 | 19 961,00 | 19 961,00 |  | Vlastní |

Dveře do sprchových kabin zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo 
pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě bílé 
Výplň - bezpečnostní sklo průhledné tl. 6 mm

Rozměr 900 x 2000 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 46 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 767_Z5 | D+M Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, osazené do sprchového boxu.Průměr, trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 350 mm | kus | 7,00000 | 2 752,0019 26 | 4,00 |  | Vlastní |
| 100 | 767_Z6 | D+M Madlo do sprchového boxu pevné, 600 mm | kus | 5,00000 | 2 972,0014 86 | 0,00 |  | Vlastní |

Madlo do sprchového boxu pevné, nástěnné z nerezové ocelové trubky osazené 800mm nad podlahou.

Průměr trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 600 mm

101 767_Z7	D+M Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, délka 1100mm	kus	2,00000	3 701,00	7 402,00	Vlastní

Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, osazené na hodbě.

Průměr trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 1100 mm

102 767_Z8	D+M Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, délka 1500mm	kus	1,00000	4 464,00	4 464,00	Vlastní

Madlo horizontální, opěrné, pevné, trubkové, z nerez oceli, osazené na hodbě.

Průměr trubky cca 38 mm, včetně kotvícího materiálu a rozet Délka 2500 mm

103 767_Z9	D+M Sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, 450x450mm	kus	8,00000	9 132,00	73 056,00	Vlastní

Sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, osazené do sprchy pro imobilní pacienty. Sedátko osadit 460 mm nad

podlahou.

Rozměr 450 x 450 mm

104 767584502R00	na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	264,39000	578,00	152 817,42	RTS 24/ II

PD5 : 264,39 :  
264,39	264,39000

| 105 | 767586101RU1 | rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily | m2 791,06000 963,00 761 790,78 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 47 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

PD1 : 429,35 :  
PD3 : 361,71 :  
791,06	791,06000

106 767586203RT1	minerální, s částečně zapuštěnou hranou	m2	791,06000	810,00	640 758,60	RTS 24/ II

Dodávka a montáž kazet.

PD1 : 429,35 :  
PD3 : 361,71 :  
791,06	791,06000

| 107 | 767587111RT4 | hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily, požárně odolné | m2 | 20,54000 | 941,00 | 19 328,14 |  | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PD6 : 20,54 :  
20,54	20,54000

108 767587211RT2	minerální,  , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	20,54000	1 227,00	25 202,58	RTS 24/ II

PD6 : 20,54 :  
20,54	20,54000

109 767995102R00	hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	70,60650	365,00	25 771,37	RTS 24/ II

PŘ1 : 9*1,25*4,57 :

PŘ2 : 1*1,5*4,57 :

PŘ3 : 3*0,9*4,57 :  
70,6065	70,60650

| 110 | 998767106R00 | v objektech výšky do 60 m | t | 5,79205 | 11 235,00 | 65 073,68 |  | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 1 190 899,48 |  |  |  |  |
| 111 | 28412326R | Krytina podlahová vinylová homogenní; elektrostatická; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1 | m2 325,14000 1 139,00 370 334,46 SPCM RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

F1 : 279,58 : F2 : 21,32 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 48 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÚP6 : 24,24 :  
325,14	325,14000

112 766_1	PVC s protismykovými nopy tl.2,0 mm	m2	80,36000	805,00	64 689,80	Vlastní

F5 : 67,48 :

ÚP4 : 12,88 :  
80,36	80,36000

113 776101101R00	vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	928,35000	17,00	15 781,95	RTS 24/ II

F1 : 279,58 :

F2 : 21,32 :

F3 : 406,92 :

F4 : 153,05 :

F5 : 67,48 :  
928,35	928,35000

114 776421300R00	ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	73,00000	230,00	16 790,00	RTS 24/ II

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

ÚP4 : 12,88 :  
ÚP5 : 35,88 :  
ÚP6 : 24,24 :  
73	73,00000

115 776521100R00	z PVC, montáž,	m2	80,36000	518,00	41 626,48	RTS 24/ II

F5 : 67,48 :

ÚP4 : 12,88 :  
80,36	80,36000

116 776521100RU2	z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	595,85000	920,00	548 182,00	RTS 24/ II

F3 : 406,92 :  F4 : 153,05 :  ÚP5 : 35,88 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 49 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

595,85	595,85000

117 776521230RT1	z podlahovin ve formě čtverců, bez dodávky podlahoviny,	m2	325,14000	403,00	131 031,42	RTS 24/ II

F1 : 279,58 :

F2 : 21,32 :

ÚP6 : 24,24 :  
325,14	325,14000

| 118 | 998776106R00 | v objektech výšky do 60 m | t | 3,33338 | 739,00 | 2 463,37 |  | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 781 Obklady keramické |  |  |  | 646 500,44 |  |  |  |  |
| 119 | 597813746R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá | m2 417,42000 748,00 312 230,16 SPCM RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

ÚP1 : 417,42	417,42000

120 781101210RT1	penetrace podkladu pod obklady	m2	417,42000	40,00	16 696,80	RTS 24/ II

včetně dodávky materiálu.

ÚP1 : 417,42	417,42000

121 781419705RAX	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad -Epoxid	m2	55,00000	518,00	28 490,00	Vlastní

místnost 14202, 14203, 14076 : 55	55,00000

| 122 | 781419706RT1 | příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 417,42000 | 115,00 | 48 003,30 |  | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 781475120R00 | 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 417,42000 | 529,00 | 220 815,18 |  | RTS 24/ II |

ÚP1 : 417,42	417,42000

| 124 | 998781106R00 | v objektech výšky do 60 m | t | 10,47287 | 1 935,00 | 20 265,00 |  | RTS 24/ II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 783 Nátěry |  |  |  | 3 058,80 |  |  |  |  |
| 125 | 783-01 | Protiprašný nátěr stropu, kompletní dodávka vč. penetrace, 2x nátěr a lešení | m2 | 3,08000 | 120,00 | 369,60 |  | Vlastní |

ÚP8 : 3,08	3,08000

126 783-02	Protiprašný nátěr podlahy, kompletní dodávka vč. penetrace 2x nátěr	m2	3,08000	120,00	369,60	Vlastní

ÚP8 : 3,08	3,08000

127 783-03	Protiprašný nátěr stěn, kompletní dodávka vč. penetrace, 2x nátěr a lešení	m2	19,33000	120,00	2 319,60	Vlastní

ÚP8 : 19,33	19,33000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 50 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 784 Malby |  |  |  | 174 370,50 |  |  |  |  |
| 128 | 784161401R00 | disperzní, jednonásobná | m2 | 1 162,47000 | 66,00 | 76 723,02 |  | RTS 24/ II |

ÚP2 : 1162,47	1 162,47000

129 784165512R00	otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 162,47000	84,00	97 647,48	RTS 24/ II

ÚP2 : 1162,47	1 162,47000

| Díl: VN Vedlejší náklady |  |  |  | 572 500,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Součástí zařízení staveniště jsou i buňky pro TDI, BOZP a Zasedací místnost vč. standartního vybavení - stoly, židle, tiskárna, wifi, klimatizace atd.

Dle požadavků investora.

131 005121020R	Provoz zařízení staveniště

Soubor	1,00000	370 000,00	370 000,00	RTS 24/ II

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

132 005121030R	Odstranění zařízení staveniště

Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 24/ II

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

133 005124010R	Koordinační činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

134 005241010R	Dokumentace skutečného provedení

Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ II

Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

| 135 | VRN1 | Přenosné hasící přístroje - provední kontroly stávajích hasících přístrojů dle PBŘ, přemístění a, nebo případná výměna. | kompl | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | VRN3 | Dopravně inženýrská opatření | ks | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  | Vlastní |
| 137 | VRN4 | Pasort stavby - dokumentace vč. potřebných průzkumů a poplatků | soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 51 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.1.1 | Stavební práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | VRN5 | Provozní vlivy | soubor | 1,00000 | 5 000,005 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 139 VRN6 Územní vlivy |  |  | soubor | 1,00000 | 5 000,005 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: ON Ostatní náklady |  |  |  | 28 500,00 |  |  |  |  |
| 140 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

141 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi

Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ II

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

142 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Soubor	1,00000	13 500,00	13 500,00	RTS 24/ II

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování  potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

143 005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení

Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ II

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Celkem	13 591 984,90

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 52 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 100 Zařízení č. 1 - Klimatizace JIP a zázemí |  |  |  | 5 008 364,80 |  |  |  |  |
| 1 | 1.01 | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu - D+M, ve skladbě: | ks | 1,00000 | 836 037,00 | 836 037,00 |  | Vlastní |

Vnitřní hygienické provedení, atypické provedení, rám s nožičkami, rámová modulová konstrukce pružně podložená, vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2,

nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). Provozní hmotnost max. 970 kg. Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022.

Vývody na čele a ze shora jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.

Uzavírací těsné klapky s přípravou na servopohon na sání a výfuku jednotky. Servopohony s havarijní funkcí jsou dodávkou profese MaR.

Přívodní ventilátor jednootáčkový s volným oběžným kolem řízený frekvenčním měničem. Včetně frekvenčního měniče.

Externí dispoziční tlak ventilátoru 600 Pa při průtoku 2800 m3/h.

Odvodní ventilátor jednootáčkový s volným oběžným kolem řízený frekvenčním měničem. Včetně frekvenčního měniče. Externí dispoziční tlak ventilátoru 550 Pa při průtoku 2750 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 50% (M6), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 80% (F9).

Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM10 50% (M6).

Výměník ZZT s glykolovým okruhem. Propojení glykolového okruhu, včetně dodávky čerpadel, armatur a 30% směsi ethylenglykolu - dodávka ÚT,

Tlakové zkoušky a zprovoznění - dodávka ÚT. Včetně 1ks sifonu DN 40 pro odvod kondenzátu z odkapové vany v odvodní části glykolového okruhu.

Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT.

Vodní chladič. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL.

Volná komora pro umístění distributoru páry, včetně odkapové vany a 1 ks sifonu pro odvod kondenzátu DN 40 - společný odvod kondenzátu od chladiče

a parní komory.

Všechna hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami.

Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínače.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 53 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vybavení jednotky prvky MaR (kromě frekvenčních měničů) je dodávkou profese MaR. Převodníky snímání průtoku vzduchu jsou dodávkou profese MaR.

Transport jednotky je uvažován v rozloženém stavu s následnou místní montáží v místě osazení.

Včetně podložení nožiček VZT jednotky rýhovanou gumou.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

2 1.01a	Elektrický odporový vyvíječ páry (20 kg/h páry) , provozní hmotnost 66 kg, D+M	ks	1,00000	217 235,00	217 235,00	Vlastní

včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4m, distributoru pro krátkou rozptylovou vdálenost - "mříž" pro průřez 930x620 mm, filtru 5 mikronů, včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe)

včetně nosné konstrukce pro tělo vyvíječe

vybavení prvky MaR - dodávka MaR

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

3 1.02	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní

Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce.

vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022.

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.

Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 1050 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9).

Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL.

Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami.

Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 54 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR.

Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu.

Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou.

Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována.

Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

4 1.03	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní

Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce.

vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022.

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.

Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 1050 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9).

Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL.

Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT.

Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami.

Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač.

Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR.

Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu.

Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou.

Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace.

Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 55 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

5 1.04	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní

Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce.

vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022.

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 700 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9).

Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL.

Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT.

Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami.

Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač.

Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu.

Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou.

Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována.

Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

6 1.05	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 56 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce.

vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022.

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.

Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 950 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9). 
Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL.

Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT. Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami.

Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač.

Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR.

Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu.

Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou.

Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována.

Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

7 1.06	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní

Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce.

vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 57 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran.

Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 950 m3/h.

Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9).

Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL.

Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT.

Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami.

Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač.

Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR.

Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu.

Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou.

Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace.

Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována.

Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

8 1.07	VZT jednotka pro cirkulaci vzduchu - D+M, ve skladbě:	ks	1,00000	175 377,00	175 377,00	Vlastní

Vnitřní hygienické provedení, podstropní provedení, rámová modulová konstrukce.

vzduchotěsnost skříně třídy L1, mechanická stabilita D1, koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB2. Provozní hmostnost max. 150 kg.

Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign, ErP 2018 a VDI 6022.

Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno ze sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran. Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem. Externí dispoziční tlak ventilátoru 400 Pa při průtoku 700 m3/h. 
Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): 1.stupěň filtrace ISO ePM10 70% (F7), 2.stupeň filtrace ISO ePM1 90% (F9).

Vodní chladič umístěný před ohřívačem ve směru proudění vzduchu. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Al. Směšovací uzel je dodávkou profese CHL.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 58 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodní ohřívač. Materiál trubek/lamel/rámu = Cu/Al/Fez. Směšovací uzel je dodávkou profese ÚT.

Hrdla jednotky zakončeny pružnými manžetami.

Součástí jednotky jsou ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku a servisní vypínač.

Vybavení jednotky prvky MaR je dodávkou profese MaR. Převodník snímání průtoku vzduchu je dodávkou profese MaR. Včetně speciálních vnitřních závěsů, umožňujících osazení jednotky těsně ke stropu.

Včetně podložení jednotky na stropě rýhovanou gumou.

Včetně obalení jednotky do tvrzená, nenasákavé protihlukové izolace tl. 6 cm - zlepšení akustických vlastností, cca 6,0 m2 izolace. Horní strana jednotky nebude protihlukově izolována.

Transport jednotky je uvažován ve dvou transportních blocích ručně na místo osazení.

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 9 | 1.08 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, náběhy na, obou koncích tlumiče, D+M | ks | 2,00000 | 4 879,00 | 9 758,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 10 | 1.09 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, náběhy na, obou koncích tlumiče, D+M | ks | 2,00000 | 3 105,00 | 6 210,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 11 | 1.10 | Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, náběhy na, obou koncích tlumiče, D+M | ks | 18,00000 | 2 883,00 | 51 894,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 12 | 1.11 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, náběhy na obou koncích tlumiče, D+M | ks | 2,00000 | 4 287,00 | 8 574,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 59 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.12 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, náběhy na obou koncích tlumiče, D+M | ks | 8,00000 | 2 735,0021 88 | 0,00 |  | Vlastní |

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 14 | 1.13 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, náběhy na obou koncích tlumiče, D+M | ks | 18,00000 | 2 587,00 | 46 566,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

15 1.14	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 710 x 500, pozink., D+M	ks	1,00000	3 844,00	3 844,00	Vlastní

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

16 1.15	Síto do čtyřhranného potrubí s přírubou 2075 x 200, atyp., pozink., D+M	ks	1,00000	1 544,00	1 544,00	Vlastní

objednat po doměření na místě stavby. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 17 | 1.16 | Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/U15 horizontální čtyřhranné připojení 500x100, D+M | ks | 16,00000 | 23 151,00 | 370 416,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení vyústky: laminarizující tkanina, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou ULPA filtr třída U15 575/575/78-530

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

18 1.17	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/U15 horizontální připojení d=250, D+M	ks	1,00000	17 739,00	17 739,00	Vlastní

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

ULPA filtr třída U15 575/575/78-530 Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

19 1.18	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/U15 horizontální připojení d=200, D+M	ks	6,00000	15 040,00	90 240,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 60 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

ULPA filtr třída U15 457/457/78-340

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

20 1.19	Čistý filtrační nástavec přívodní 318x318x78/U15 horizontální připojení d=160, D+M	ks	16,00000	11 094,00	177 504,00	Vlastní

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

ULPA filtr třída U15 305/305/78-150

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 21 | 1.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 600 x 40 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 8,00000 | 3 089,00 | 24 712,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=250 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 22 | 1.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 600 x 24 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 6,00000 | 2 917,00 | 17 502,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně připojovací krabice o rozměru 600 s připojovacím rozměrem d=200

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 23 | 1.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 400 x 16 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 4,00000 | 2 145,00 | 8 580,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně připojovací krabice o rozměru 400 s připojovacím rozměrem d=200 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 61 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 24 | 1.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 300 x 8 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 7,00000 | 1 630,00 | 11 410,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160 RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

25 1.24	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M	ks	6,00000	257,00	1 542,00	Vlastní

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

26 1.25	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M	ks	4,00000	189,00	756,00	Vlastní

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

27 1.26	Talířový ventil kovový d=100 odvodní + rámeček, D+M	ks	3,00000	146,00	438,00	Vlastní

RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

28 1.27	Síto do kruhového potrubí d=100, pozink., D+M	ks	1,00000	502,00	502,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

29 1.28	Regulační klapka těsná 500 x 355, ovl. ruční, D+M	ks	2,00000	2 488,00	4 976,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

30 1.29	Regulační klapka těsná 500 x 200, ovl. ruční, D+M	ks	4,00000	1 973,00	7 892,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

31 1.30	Regulační klapka těsná 450 x 250, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	2 128,00	2 128,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

32 1.31	Regulační klapka těsná 355 x 200, ovl. ruční, D+M	ks	3,00000	1 699,00	5 097,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

33 1.32	Regulační klapka těsná 280 x 280, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	1 836,00	1 836,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 62 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1.33 | Regulační klapka těsná 280 x 250, ovl. ruční, D+M | ks | 1,00000 | 1 785,001 78 | 5,00 |  | Vlastní |

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

35 1.34	Regulační klapka těsná 250 x 160, ovl. ruční, atyp., D+M	ks	1,00000	1 493,00	1 493,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

36 1.35	Regulační klapka těsná 200 x 250, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	1 613,00	1 613,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

37 1.36	Regulační klapka těsná 125 x 200, ovl. ruční, atyp., D+M	ks	1,00000	1 407,00	1 407,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

38 1.37	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	1,00000	995,00	995,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

39 1.38	Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční, D+M	ks	24,00000	995,00	23 880,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

40 1.39	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	16,00000	824,00	13 184,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

41 1.40	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	26,00000	738,00	19 188,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

42 1.41	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M	ks	4,00000	686,00	2 744,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

43 1.42	Regulační klapka těsná d = 100, ovl. ruční, D+M	ks	7,00000	669,00	4 683,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

44 1.43	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	3,00000	377,00	1 131,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 63 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

45 1.44	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 229, D+M	bm	72,00000	377,00	27 144,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

46 1.45	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	48,00000	286,00	13 728,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

47 1.46	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	87,00000	221,00	19 227,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

48 1.47	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M	bm	12,00000	208,00	2 496,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

49 1.48	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 102, D+M	bm	12,00000	169,00	2 028,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

50 1.49	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	449,00000	1 001,00	449 449,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

51 1.50	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	49,00000	547,00	26 803,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

52 1.51	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	331,00000	486,00	160 866,00	Vlastní

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

53 1.52	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M	m2	180,00000	443,00	79 740,00	Vlastní

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 54 | 1.200 | Montážní materiál k z.č. 1 | kg | 300,00000 | 132,00 | 39 600,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1.201 | Zaregulování z.č. 1, koordinace s MaR | hod | 55,00000 | 440,00 | 24 200,00 |  | Vlastní |
| 56 | 1.202 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3,60000 | 119 538,00 | 430 336,80 |  | Vlastní |
| 57 | 1.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 57 192,00 | 571 920,00 |  | Vlastní |
| 58 | 1.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 30,00000 | 330,00 | 9 900,00 |  | Vlastní |
| 59 | 1.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30,00000 | 330,00 | 9 900,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 64 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1.206 | Finální provozní zkoušky v délce minimálně 1 týdne bezporuchového provozu v automatickém režimu při, výchozím nastavení zhotovitelem | hod | 30,00000 | 330,009 90 | 0,00 |  | Vlastní |
| 61 | 1.207 | Zaškolení obsluhy | hod | 3,00000 | 550,001 65 | 0,00 |  | Vlastní |
| 62 | 1.208 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 63 | 1.209 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor | prostor | 1,00000 | 8 800,008 80 | 0,00 |  | Vlastní |
| 64 | 1.210 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 30,00000 | 330,009 90 | 0,00 |  | Vlastní |
| 65 | 1.211 | Dílenská a dodavatelská dokumentace | ks | 1,00000 | 4 400,004 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| 66 | 1.212 | PD skutečného provedení | ks | 1,00000 | 22 000,00 22 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 67 | 1.213 | Vypracování provozního řádu | ks | 1,00000 | 2 200,002 20 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 200 Zařízení č. 2 - Demontáže stávajících zařízení |  |  |  | 211 492,00 |  |  |  |  |
| 68 | 2.01 | Demontáž stávající indukční jednotky, včetně odvozu a ekologické likvidace. | ks | 16,00000 | 880,0014 08 | 0,00 |  | Vlastní |

Odpojení jednotky od médií je dodávkou jednotlivých profesí viz TZ. Viz výkres číslo: 04 Půdorys 14.NP - demontáže

| 69 | 2.02 | Demontáž stávajícího VZT potrubí, včetně izolací, závěsů, potrubních a koncových elementů, pružných, hadic atd., | m2 | 214,00000 | 220,00 | 47 080,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně odvozu a ekologické likvidace.

Je nutné počítat s možným vyšším rozsahem demontáží z důvodů popsaných v kapitole 2 v TZ. Viz výkres číslo: 04 Půdorys 14.NP - demontáže

| 70 | 2.03 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C - pro zaslepení větví demontovaného potrubí, D+M | m2 | 2,00000 | 220,00 | 440,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 71 | 2.200 | Montážní materiál k z.č. 2 | kg | 120,00000 | 132,00 | 15 840,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 2.201 | Měření průtoku vzduchu na stávajících z.č. 7A, 11, 11A, 15 A 15C před započetím demontáží | hod | 100,00000 | 330,00 | 33 000,00 |  | Vlastní |
| 73 | 2.202 | Zaregulování z.č. 7A, 11, 11A, 15 A 15C po ukončení prací, včetně opětovného změření průtoků,, koordinace s MaR | hod | 100,00000 | 330,00 | 33 000,00 |  | Vlastní |
| 74 | 2.203 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3,60000 | 570,00 | 2 052,00 |  | Vlastní |
| 75 | 2.204 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 4 620,00 | 46 200,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 65 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 2.205 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5,00000 | 330,001 65 | 0,00 |  | Vlastní |
| 77 | 2.206 | Zhodnocení skutečného rozsahu demontáží po sundání podhledů na stavbě, včetně řešení případných, koordinačních problémů, které nemohly být | hod 50,00000 330,00 16 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

odhaleny z důvodů popsaných v kapitole 2 v TZ

| 78 | 2.207 | PD skutečného provedení | ks | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 300 Zařízení č. 3P - Požární větrání filtrů JIP |  |  |  | 501 019,60 |  |  |  |  |
| 79 | 3P.01 | Přívodní potrubní radiální ventilátor 700 x 400 v provedení do vnitřního prostředí, průtok 650 3/h, při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M | ks 1,00000 53 088,00 53 088,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

ventilátor jednootáčkový s motorovými oběžnými koly, hmotnost = 67 kg

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 80 | 3P.01a | Uzavírací těsná klapka 160 x 160, atyp., se servopohonem 230 V s krouticím momentem 10 Nm s, havarijní funkcí a snímačem polohy, | ks | 1,00000 | 7 293,00 | 7 293,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ovládáná ON/OFF, D+M

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 81 | 3P.02 | Odvodní potrubní radiální ventilátor 700 x 400 v provedení do vnitřního prostředí, průtok 650 3/h, při 750 Pa, včetně 2ks pružných manžet, D+M | ks | 1,00000 | 59 444,00 | 59 444,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ventilátor jednootáčkový s motorovými oběžnými koly, hmotnost = 67 kg

Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě VZT. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 82 | 3P.02a | Uzavírací těsná klapka 160 x 160, atyp., se servopohonem 230 V s krouticím momentem 10 Nm s, havarijní funkcí a snímačem polohy, | ks | 1,00000 | 7 293,00 | 7 293,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ovládáná ON/OFF, D+M

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

83 3P.03	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 315 x 315, pozink., D+M	ks	2,00000	2 094,00	4 188,00	Vlastní

vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování, D+M Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

84 3P.04	Čistý filtrační nástavec přívodní 587x587x78/U15 horizontální připojení d=250, D+M	ks	1,00000	16 537,00	16 537,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 66 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

ULPA filtr třída U15 575/575/78-530 Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

85 3P.05	Čistý filtrační nástavec přívodní 470x470x78/U15 horizontální připojení d=200, D+M	ks	1,00000	13 228,00	13 228,00	Vlastní

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

ULPA filtr třída U15 457/457/78-340

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ. Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

86 3P.06	Čistý filtrační nástavec odvodní 587x587x78/U15 horizontální připojení d=250, D+M	ks	1,00000	16 537,00	16 537,00	Vlastní

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

ULPA filtr třída U15 575/575/78-530

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

87 3P.07	Čistý filtrační nástavec odvodní 470x470x78/U15 horizontální připojení d=200, D+M	ks	1,00000	13 228,00	13 228,00	Vlastní

Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyvzorkování Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou

ULPA filtr třída U15 457/457/78-340

Standardy VZT zařízení jsou popsány v TZ.

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

88 3P.08	Regulační klapka těsná 250 x 125, ovl. ruční, atyp., D+M	ks	2,00000	1 493,00	2 986,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

89 3P.09	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M	ks	2,00000	995,00	1 990,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 67 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

90 3P.10	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	2,00000	824,00	1 648,00	Vlastní

pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

91 3P.11	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M	bm	6,00000	377,00	2 262,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

92 3P.12	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M	bm	6,00000	286,00	1 716,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

93 3P.13	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	89,00000	801,00	71 289,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

V PD není zobrazeno 15.-17.NP - potrubí zde pouze prochází rovně od shora dolů šachtou.

94 3P.14	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	1,00000	547,00	547,00	Vlastní

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 95 | 3P.15 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 93,00000 | 910,00 | 84 630,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně montážního příslušenství dle montážního předpisu pro provedení izolace, včetně provedení požárních ucpávek včetně montážního příslušenství pro montáž požárně izolovaného potrubí

Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

V PD není zobrazeno 15.-17.NP - celoplošně požárně izolované potrubí zde pouze prochází rovně od shora dolů šachtou.

| 96 | 3P.16 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 10 cm - iz. deskami nebo pásy, s oplechováním pozink., plechem, D+M | m2 | 4,00000 | 1 705,00 | 6 820,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz výkres číslo: 02 Půdorysy - nový stav

| 97 | 3P.200 | Montážní materiál k z.č. 3P | kg | 50,00000 | 132,00 | 6 600,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 3P.201 | Zaregulování z.č. 3P, koordinace s EPS a SIL | hod | 15,00000 | 440,00 | 6 600,00 |  | Vlastní |
| 99 | 3P.202 | Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu) | % | 3,60000 | 11 496,00 | 41 385,60 |  | Vlastní |
| 100 | 3P.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10,00000 | 5 201,00 | 52 010,00 |  | Vlastní |
| 101 | 3P.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10,00000 | 330,00 | 3 300,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 68 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-a | VZT - JIP |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 3P.205 | Řešení případných koordinačních problémů ve stávající šachtě, do které nemohlo být během projekčních, prací nahlédnuto. | hod | 20,00000 | 330,006 60 | 0,00 |  | Vlastní |
| 103 | 3P.206 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10,00000 | 330,003 30 | 0,00 |  | Vlastní |
| 104 | 3P.207 | Finální provozní zkoušky v délce minimálně 1 týdne bezporuchového provozu v automatickém režimu při, výchozím nastavení zhotovitelem | hod 10,00000 330,00 3 300,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 105 | 3P.208 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,00000 | 550,001 10 | 0,00 |  | Vlastní |
| 106 | 3P.209 | Čištění a desinfekce VZT zařízení | hod | 10,00000 | 330,003 30 | 0,00 |  | Vlastní |
| 107 | 3P.210 | Dílenská a dodavatelská dokumentace | ks | 1,00000 | 2 200,002 20 | 0,00 |  | Vlastní |
| 108 | 3P.211 | PD skutečného provedení | ks | 1,00000 | 5 500,005 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 109 | 3P.212 | Vypracování provozního řádu | ks | 1,00000 | 1 100,001 10 | 0,00 |  | Vlastní |

Celkem	5 720 876,40

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 69 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 300 3 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3 |  |  |  | 54 243,00 |  |  |  |  |
| 1 | 3.01 | D+M Distribuční přívodní připojovací box pro napojení přívodní mřízky, čtyřhranný 600x100 mm, boční, kruhové napojení DN100, včetně nátrubku na mřížku 600x100 a ohebné potrubí DN100, mřížka je v | ks 21,00000 1 208,00 25 368,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

dodávce stavební části v rámci výrobku parapetu Rozměry: 600x100, O 100, +90 m3/h

| 2 | 3.02 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm | ks | 21,00000 | 1 375,00 | 28 875,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 301 Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné |  |  |  | 52 801,10 |  |  |  |  |
| 3 | 3.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 7,47500 338,00 2 526,55 Vlastní |  |  |  |  |  |

(5,5+1)*1,15 :  
7,475	7,47000

| 4 | 3.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (80 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 5,29000 416,00 2 200,64 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1+3,6)*1,15 :  
5,29	5,29000

| 5 | 3.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D150 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 10,81000 521,00 5 632,01 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(7,3+2,1)*1,15 :  
10,81	10,81000

| 6 | 3.74 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D180 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 5,29000 677,00 3 581,33 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3,2+1,4)*1,15 :  
5,29	5,29000

| 7 | 3.75 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 10,12000 703,00 7 114,36 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(7,6+1,2)*1,15 :  
10,12	10,12000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 70 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.76 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D225 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb | 20,24000 | 937,0018 96 | 4,88 |  | Vlastní |

(15,5+2,1)*1,15 :  
20,24	20,24000

| 9 | 3.77 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D250 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (10 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 14,03000 911,00 12 781,33 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(11+1,2)*1,15 :  
14,03	14,03000

| Díl: 302 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 1 166,10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3.81 | D+M Ohebná hliníková hadice, D100, uvažováno s prožezem 15 % | mb | 14,95000 | 78,00 | 1 166,10 |  | Vlastní |

13*1,15 :  
14,95	14,95000

| Díl: 300a 3a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 3a |  |  |  | 4 368,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3a.01 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 160,, -90 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá |  |  |  |  |  |  |
| ks 21,00000 208,00 4 368,00 Vlastní Díl: 300a1 Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné 3 963,02 12 3a.72 D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (70 %), uvažováno s prořezem 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mb | 7,24500 | 547,00 | 3 963,02 |  | Vlastní |

(2,1+4,2)*1,15 :  
7,245	7,25000

| Díl: 300a2 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 12 244,05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3a.92 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice, tl. Izolace 25 mm, D100, uvažováno s, prožezem 15 % | mb 72,45000 169,00 12 244,05 Vlastní |  |  |  |  |

63*1,15 :  
72,45	72,45000

| Díl: 500 5 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5 |  |  |  | 15 504,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5.01 | D+M Distribuční přívodní připojovací box pro napojení přívodní mřízky, čtyřhranný 600x100 mm, boční, kruhové napojení DN100, včetně nátrubku na mřížku 600x100 a ohebné potrubí DN100, mřížka je v | ks 6,00000 1 208,00 7 248,00 Vlastní |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 71 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dodávce stavební části v rámci výrobku parapetu Rozměry: 600x100, O 100, +90 m3/h

| 15 | 5.02 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm | ks | 6,00000 | 1 376,00 | 8 256,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 501 Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné |  |  |  | 13 013,18 |  |  |  |  |
| 16 | 5.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (50 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 4,94500 338,00 1 671,41 Vlastní |  |  |  |  |  |

(2,4+1,9)*1,15 :  
4,945	4,95000

| 17 | 5.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 2,64500 416,00 1 100,32 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1,6+0,7)*1,15 :  
2,645	2,65000

| 18 | 5.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D140 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 3,56500 521,00 1 857,37 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2,4+0,7)*1,15 :  
3,565	3,56000

| 19 | 5.74 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D180 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 4,02500 677,00 2 724,93 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3+0,5)*1,15 :  
4,025	4,03000

| 20 | 5.75 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 8,05000 703,00 5 659,15 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(6+1)*1,15 :  
8,05	8,05000

| Díl: 502 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 313,95 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5.81 | D+M Ohebná hliníková hadice, D100, uvažováno s prožezem 15 % | mb | 4,02500 | 78,00 | 313,95 |  | Vlastní |

3,5*1,15 :  
4,025	4,03000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 72 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 500a 5a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 5a 1 248,00 22 5a.01 D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 160,, -150/120 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ks | 6,00000 | 208,00 | 1 248,00 |  | Vlastní |
| Díl: 500a1 Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I, t = 0,9 mm |  |  |  | 9 514,56 |  |  |  |  |
| 23 | 5a.61 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 10,56000 901,00 9 514,56 Vlastní |  |  |  |  |  |

8,8*1,2 :  
10,56	10,56000

| Díl: 500a2 Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm |  |  |  | 2 882,88 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5a.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 2,88000 1 001,00 2 882,88 Vlastní |  |  |  |  |

2,4*1,2

| Díl: 500a3 Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné |  |  |  | 5 577,62 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5a.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (70 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 2,07000 547,00 1 132,29 Vlastní |  |  |  |  |

(0,6+1,2)*1,15 :  
2,07	2,07000

| 26 | 5a.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 1,72500 703,00 1 212,68 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1,1+0,4)*1,15 :  
1,725	1,73000

| 27 | 5a.74 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D225 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 3,45000 937,00 3 232,65 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2,4+0,6)*1,15 :  
3,45	3,45000

| Díl: 500a4 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 2 332,20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5a.92 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s, prožezem 15 % | mb 13,80000 169,00 2 332,20 Vlastní |  |  |  |  |

12*1,15 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 73 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13,8	13,80000

| Díl: 700 7 - PŘÍVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7 |  |  |  | 10 336,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 7.01 | D+M Distribuční přívodní připojovací box pro napojení přívodní mřízky, čtyřhranný 600x100 mm, boční, kruhové napojení DN100, včetně nátrubku na mřížku 600x100 a ohebné potrubí DN100, mřížka je v | ks 4,00000 1 208,00 4 832,00 Vlastní |  |  |  |  |

dodávce stavební části v rámci výrobku parapetu Rozměry: 600x100, O 100, +90 m3/h

| 30 | 7.02 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 100 mm | ks | 4,00000 | 1 376,00 | 5 504,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 701 Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné |  |  |  | 8 474,71 |  |  |  |  |
| 31 | 7.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 3,22000 338,00 1 088,36 Vlastní |  |  |  |  |  |

(2+0,8)*1,15 :  
3,22	3,22000

| 32 | 7.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D125 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 1,95500 416,00 813,28 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1,1+0,6)*1,15 :  
1,955	1,96000

| 33 | 7.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D140 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 1,95500 521,00 1 018,56 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1,1+0,6)*1,15 :  
1,955	1,96000

| 34 | 7.74 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D180 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 4,02500 677,00 2 724,93 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3+0,5)*1,15 :  
4,025	4,03000

| 35 | 7.75 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 4,02500 703,00 2 829,58 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3+0,5)*1,15 :  
4,025	4,03000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 74 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 702 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 206,31 |  |  |  |  |
| 36 | 7.81 | D+M Ohebná hliníková hadice, D100, uvažováno s prožezem 15 % | mb | 2,64500 | 78,00 | 206,31 |  | Vlastní |

2,3*1,15 :  
2,645	2,65000

| Díl: 700a 7a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 7a |  |  |  | 832,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 7a.01 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 160,, -150/135/120 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá |  |  |  |  |  |  |
| ks 4,00000 208,00 832,00 Vlastní Díl: 700a1 Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I, t = 0,9 mm 9 622,68 38 7a.61 D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | 10,68000 | 901,00 | 9 622,68 |  | Vlastní |

8,9*1,2 :  
10,68	10,68000

| Díl: 700a2 Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm |  |  |  | 1 681,68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 7a.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 1,68000 1 001,00 1 681,68 Vlastní |  |  |  |  |

1,4*1,2 :  
1,68	1,68000

| Díl: 700a3 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 1 166,10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 7a.92 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s, prožezem 15 % | mb 6,90000 169,00 1 166,10 Vlastní |  |  |  |  |

6*1,15 :  
6,9	6,90000

| Díl: 2100a 21a - ODVOD VZDUCHU ZAŘÍZENÍ 21a |  |  |  | 3 303,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 21a.01 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 100,, -50 m3/h, 20 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks 5,00000 156,00 780,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 42 | 21a.02 | D+M Odvodní talířový ventil plastový, bílý včetně příslušenství (manžety, spojky…)Rozměry: O 160,, -150/120 m3/h, 25 Pa, Povrchová úprava: bílá | ks | 4,00000 | 208,00 | 832,00 |  | Vlastní |
| 43 | 21a.03 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 160 mm | ks | 1,00000 | 799,00 | 799,00 |  | Vlastní |
| 44 | 21a.04 | D+M Regulační klapka, ruční, uzavírací, těsná, O 200 mm | ks | 1,00000 | 892,00 | 892,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 75 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 2100a1 Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm |  |  |  | 960,96 |  |  |  |  |
| 45 | 21a.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 0,96000 1 001,00 960,96 Vlastní |  |  |  |  |  |

0,8*1,2 :  
0,96	0,96000

| Díl: 2100a2 Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné |  |  |  | 5 349,23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 21a.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D100 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (20 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 5,06000 338,00 1 710,28 Vlastní |  |  |  |  |

(3,6+0,8)*1,15 :  
5,06	5,06000

| 47 | 21a.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D160 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (40 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 4,14000 547,00 2 264,58 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2,3+1,3)*1,15 :  
4,14	4,14000

| 48 | 21a.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (50 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 1,95500 703,00 1 374,37 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(0,9+0,8)*1,15 :  
1,955	1,96000

| Díl: 2100a3 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 2 897,31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 21a.91 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D100, uvažováno s, prožezem 15 % | mb 7,82000 169,00 1 321,58 Vlastní |  |  |  |  |

6,8*1,15 :  
7,82	7,82000

| 50 | 21a.92 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D160, uvažováno s, prožezem 15 % | mb 7,13000 221,00 1 575,73 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6,2*1,15 :  
7,13	7,13000

Díl: 2200	15 - VĚTRÁNÍ CHODEB	26 900,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 76 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 15.01 | D+M Přívodní mřížka, hliníková, včetně příslušenství (manžety, spojky…), dvouřadá s regulační, klapkou, všetně plenum boxu pro umístění do kazetového podhledu s nátrubkem pro boční napojení | ks | 4,00000 | 1 766,007 06 | 4,00 |  | Vlastní |

DN160

Rozměry: O 200x400 -150 m3/h, 15 Pa, Povrchová úprava: bílá

| 52 | 15.02 | D+M Požární klapka s odolnosti 120 min., rozměr 355 x 200, předpokládané ovládání: napajená profesí, SIL, spouštěná profesí SIL na základě signálu z EPS, monitoring polohy profese MaR, rám pro klapku, | ks | 2,00000 | 9 918,00 | 19 836,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

požární ucpávka

Přesný typ klapky nutno zjistit v průběhu prací (napětí servopohonu, napájení, ovládání a monitoring tak, aby odpovídalo systému v budově, v době tvorby projektu nebylo známo)

| Díl: 22001 Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, rovné + tvarovky sk. I, t = 0,9 mm |  |  |  | 1 801,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 15.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I rovné + tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem, 20 % | m2 1,80000 1 001,00 1 801,80 Vlastní |  |  |  |  |

1,5*1,2 :  
1,8	1,80000

| Díl: 22002 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 1 779,05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 15.91 | D+M Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice tl. izolace 25 mm, D160, uvažováno s, prožezem 15 % | mb 8,05000 221,00 1 779,05 Vlastní |  |  |  |  |

7*1,15 :  
8,05	8,05000

| Díl: 2300 15P - VĚTRÁNÍ NOVÉHO CHÚC |  |  |  | 147 016,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 15P.01 | D+M kanálový ventilátor do čtyřhranného potrubí 600/350mm, konstrukce složená ze dvou současně, pracujících diagoálních ventilátrů v jedné obdelníkové skříně, délka 405mm. Včetně 2ks pružných | ks 2,00000 39 468,00 78 936,00 Vlastní |  |  |  |  |

připojovacích manžet  Napojeno profesí SIL se 100% zálohou min. 45 minut. Spouštěn profesí SIL na signál z EPS (kabelové propojení v dodávce SIL) Parametry: 2 550m3/h, 500 Pa,230, max. 5,2A

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 77 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

viz. referenční standard

| 56 | 15P.02 | D+M Uzavírací těsná klapka do kruhového potrubí průměru 355mm, se servopohonem 230 V s krouticím, momentem 10 Nm s havarijní funkcí a snímačem polohy. Otevírá spolu s chodem ventilátorů (zajistí | ks | 2,00000 | 11 926,00 | 23 852,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

profese SIL), ovládaná off/on, profese MaR monitoruje polohu listu klapky

| 57 | 15P.03 | D+M Protidešťový sací element se sítem proti practvu - obrácené koleno min. 135°, D355 mm, V = 2, 550m3/h | ks | 1,00000 | 2 467,00 | 2 467,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 15P.04 | D+M Protidešťový výfukový element se sítem proti practvu - obrácené koleno min. 135°, D355 mm, V =, 2 550m3/h | ks | 1,00000 | 2 467,00 | 2 467,00 |  | Vlastní |
| 59 | 15P.05 | D+M Vířivý anemostat přívodní s připojovacím plenum boxem s bočním napojení DN200, čtyřhranný 600 x, 48 mm, včetně regulační klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel | ks | 6,00000 | 3 689,00 | 22 134,00 |  | Vlastní |

čtvercový 600x600 mm s nastavitelnými lamelami Rozměry: O 200, -400-450 m3/h, tlak ztráta max. 25Pa Povrchová úprava: bílá

| 60 | 15P.06 | D+M Vířivý anemostat odvodní s připojovacím plenum boxem s bočním napojení DN200, čtyřhranný 600 x, 48 mm, včetně regulační klapky (regulace ovládaná zevnitř přes připojovací box), čelní panel | ks | 5,00000 | 3 432,00 | 17 160,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

čtvercový 600x600 mm s nastavitelnými lamelami

Rozměry: O 200, -450-600 m3/h, tlak ztráta max. 25Pa Povrchová úprava: bílá

| Díl: 23001 Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, tvarovky sk. I, t = 0,9 mm |  |  |  | 1 801,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 15P.62 | D+M Potrubí čtyřhranné pozinkované, těsné, sk. I tvarovky t = 0,9 mm, uvažováno s prořezem 20 % | m2 1,80000 1 001,00 1 801,80 Vlastní |  |  |  |  |

1,5*1,2 :  
1,8	1,80000

| Díl: 23002 Kruhové potrubí z pozink. plechu sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné |  |  |  | 178 639,85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 15P.71 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D200 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 29,90000 703,00 21 019,70 Vlastní |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 78 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(19+7)*1,15 :  
29,9	29,90000

| 63 | 15P.72 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D250 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 58,65000 911,00 53 430,15 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(40+11)*1,15 :  
58,65	58,65000

| 64 | 15P.73 | D+M Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu D355 sk. I - SPIRO, ON 120311 - těsné. Včetně tvarovek, (30 %), uvažováno s prořezem 15 % | mb 69,00000 1 510,00 104 190,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(43+17)*1,15 :  
69	69,00000

| Díl: 23003 Ohebné hliníkové hadice |  |  |  | 2 018,25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 15P.81 | D+M Ohebná hliníková hadice, D200, uvažováno s prožezem 15 % | mb | 17,25000 | 117,00 | 2 018,25 |  | Vlastní |

15*1,15 :  
17,25	17,25000

| Díl: 23004 Izolace potrubí |  |  |  | 60 920,10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 15P.81 | D+M Izolace potrubí tepelná, požární s požární odolností 45 minut, parotěsná, deska z minerální, plsti s AL polepem, vnitřní, tloušťka 40 mm, hustota 80 kg/m3 | mb 125,35000 486,00 60 920,10 Vlastní |  |  |  |  |  |

109*1,15 :  
125,35	125,35000

| Díl: 2400 1CH- CHLAZENÍ SERVEROVNY |  |  |  | 131 460,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 1CH.01 | D+M Vnější split chladící jednotka inverter o chladícím výkonu 7,1 kW , Cu propojovací potrubí,, izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže, trasa kabeláže a trasa dvojice potrubí cca 22m - | ks 1,00000 82 554,00 82 554,00 Vlastní |  |  |  |  |

tzn cca 44m potrubí), propojení s vnitřní jednotkou včetně požárních u ucpávek, ocelový rám pod jednotkou (cca 30 cm vysoký), uchycení na podlahu balkonu, antivirbrační uchycení.  Včetně naplnění chladivem.

Napájení: 50Hz, 230V, 2,5kW

viz referenční standard

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 79 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 1CH.02 | D+M Vnitřní nástěnná split jednotka o chladícím výkonu 7,1 kW, odvod kondenzátu přirozeně do, kanalilzace (připravený vývod kanalizace od profese ZTI), vč. příslušenství, uchycení na stěnu atd. | ks | 1,00000 | 48 906,00 48 90 | 6,00 |  | Vlastní |

Ovládání pomocí termostatu vestavěného v jednotce + infraovladač (součást dodávky) viz referenční standard

Díl: 2500	0 - Demontáž včetně odvozu a likvidace	39 930,00

| 69 | 01 | pzn.: u všech položek demontáží včetně likvidace Demontáž stávajících kruhových tlumičů hluku O 100 - O 250 mm. Umístění: v podhledu | ks | 15,00000 | 275,00 | 4 125,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 02 | Demontáž stávajícího kruhového potrubí, O 100 - O 250 mm, včetně regulačních prvků, kotvení atd.,, demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů a nad podlahou po odstranění parapetu | mb 120,00000 99,00 11 880,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

(předpokládaná délka)

| 71 | 03 | Demontáž stávajícího flexi ptorubí, O 100 - O 200 mm, demonáž potrubí pod stropem po odstranění, podhledů (odhad výměry) | mb | 70,00000 | 55,00 | 3 850,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 04 | Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (rovné + tvarovky), včetně regulačních prvků, kotvení atd., , demonáž potrubí pod stropem po odstranění podhledů (odhad výměry) | m2 | 45,00000 | 121,00 | 5 445,00 |  | Vlastní |
| 73 | 05 | Demontáž stávajících koncových prvků (vyústek) včetně zaslepení potrubí, které nebude demontováno, (mřížky, talířové ventily…). | ks | 55,00000 | 220,00 | 12 100,00 |  | Vlastní |
| 74 | 06 | Demontáž potrubí (výřez) pro vsazení nových požárních klapek větrání CHÚC v délce cca 1,5m | ks | 2,00000 | 495,00 | 990,00 |  | Vlastní |
| 75 07 Demontáž stávajících koncových prvků na chodbě (štěrbiny délky cca 1m) včetně plenuboxu a flexi, potrubí v délce cca 1,5m |  |  | ks | 4,00000 | 385,00 | 1 540,00 |  | Vlastní |
| Díl: 2600 Všeobecné konstrukce a práce D+M |  |  |  | 140 601,00 |  |  |  |  |
| 76 | 08 | Napojení na stávající kruhové vzt potrubí nebo VZT prvky O 100 - 250 mm - v instalačních šachtách,, v podhledu | ks 35,00000 156,00 5 460,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 77 | 09 | Provizorní zaslepení potrubí O 100 - 250 mm během stavebních prací | ks | 35,00000 | 130,00 | 4 550,00 |  | Vlastní |
| 78 | 10 | Napojení na stávající čtyřhranné potrubí (výřez, vsazení odbočky) do průměru 200mm | ks | 2,00000 | 195,00 | 390,00 |  | Vlastní |
| 79 | 11 | Napojení na stávající, čtyřhranné potrubí/požární klapky od velikosti 100/200mm - 315/400mm | ks | 10,00000 | 558,00 | 5 580,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 80 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 12 | Provizorní zaslepení čtyřhranného potrubí/požárních klapek o velikosti 100/200mm - 315/400mm | ks | 10,00000 | 465,004 65 | 0,00 |  | Vlastní |
| 81 | 13 | revize stávajících požárních klapek - celkem předpoklad 2ks klapek | ks | 1,00000 | 1 100,001 10 | 0,00 |  | Vlastní |
| 82 | 14 | Opravy stávající tepelné izolace v místech napojování nového potrubí na stávající (odhad 2 m2 tl., 40mm, tepelné izolace) | ks 1,00000 887,00 887,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 83 | 15 | Kontrola stávajících požárních ucpávek (v případě nevyhovujícího stavu osazení nových požárních, ucpávek) - potrubí do DN200 | ks | 2,00000 | 605,001 21 | 0,00 |  | Vlastní |
| 84 | 16 | Provizorní zaslepení potrubí (355/200mm) při osazování nových požárních klapek do stávajícího, potrubí | ks | 2,00000 | 465,0093 | 0,00 |  | Vlastní |
| 85 | 17 | Koordinace a úprava trasy potrubí s ostatním stávajícím vedením po odstranění podhledu (stávající, vedení v podhledu nebyly při tvorbě podhledu známy) | soubor | 1,00000 | 4 400,004 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| 86 | 18 | Úprava tras stávajícího VZT potrubí při montáži nového odvětrání chúc (projekt předpokládá cca 12m2, čtyřhranných tvarovek, těsných, sk. I, t = 0,9 mm), včetně provizorního zaslepení stávajícího | ks | 1,00000 | 11 619,00 11 61 | 9,00 |  | Vlastní |

potrubí při realizace (bude zřejmé až po demontáži podhledu)

| 87 | 19 | Příplatek za montáž stoupacího potrubí nového větrání chúc (montáž v instalační šachtě bez stropu, pomocí revizních dvířek cca 1m/1m v každém podlaží) | ks | 1,00000 | 4 400,00 | 4 400,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 20 | D+M Požární ucpávka pro kovové potrubí nad DN200 | ks | 6,00000 | 605,00 | 3 630,00 |  | Vlastní |
| 89 | 21 | Ověření přesných rozměrů a poloh stávajího potrubí, které nebude demontováno (nápojná místa nového, potrubí) | mb 15,00000 220,00 3 300,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 90 | 22 | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušeným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu | soubor | 1,00000 | 5 500,00 | 5 500,00 |  | Vlastní |

zbývající části budovy

| 91 | 23 | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu | ks | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 24 | Výkresová dokumentace - skutečné provedení | h | 8,00000 | 330,00 | 2 640,00 |  | Vlastní |
| 93 | 25 | Vedení stavebního deníku | h | 5,00000 | 275,00 | 1 375,00 |  | Vlastní |
| 94 | 26 | Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi | h | 20,00000 | 275,00 | 5 500,00 |  | Vlastní |
| 95 | 27 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | h | 20,00000 | 275,00 | 5 500,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 81 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-b | VZT - TPS |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 28 | Zaučení obsluhy | h | 2,00000 | 550,001 10 | 0,00 |  | Vlastní |
| 97 | 29 | D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení,, atd. ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, | HZS 40,00000 275,00 11 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

atd.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady.

Včetně poplatku.

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

| 98 | 30 | D+M Provedení prostupů v sdk stěnách včetně zapravení (nad podhledy mezi jednotlivými místnostmi) | ks | 15,00000 | 550,00 | 8 250,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 31 | D+M Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je předpoklad., Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | kg | 50,00000 | 132,00 | 6 600,00 |  | Vlastní |
| 100 | 32 | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové | HZS | 8,00000 | 660,00 | 5 280,00 |  | Vlastní |

ceně.

| 101 | 33 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | soubor | 1,00000 | 2 750,00 | 2 750,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 34 | Přesun hmotHmotnost je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho, zohlednit v jednotkové ceně. | t | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 |  | Vlastní |

Celkem	956 869,49

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 82 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 100 VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT jednotky - OHŘEV |  |  |  | 32 443,00 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | MIX3 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 2,5 m3/hod | ks | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |  | Vlastní |
| 2 | 10 | VK Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2,00000 | 137,00 | 274,00 |  | Vlastní |
| 3 | 11 | Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 25 | ks | 2,00000 | 1 112,00 | 2 224,00 |  | Vlastní |
| 4 | 2 | KK Kulový kohout DN25 | ks | 6,00000 | 475,00 | 2 850,00 |  | Vlastní |
| 5 | 3 | ZK Zpětná klapka DN25 | ks | 1,00000 | 456,00 | 456,00 |  | Vlastní |
| 6 | 4 | Č1.1 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 826 kg/h, H = 31 kPa | ks | 1,00000 | 12 812,00 | 12 812,00 |  | Vlastní |
| 7 | 5 | Manometr | ks | 2,00000 | 891,00 | 1 782,00 |  | Vlastní |
| 8 | 6 | Teploměr | ks | 2,00000 | 588,00 | 1 176,00 |  | Vlastní |
| 9 | 7 | F1 Mosazný filtr se sítkem DN25 | ks | 1,00000 | 332,00 | 332,00 |  | Vlastní |
| 10 | 8 | RVV Ruční vyvažovací ventil DN25- včetně izolace | ks | 1,00000 | 4 661,00 | 4 661,00 |  | Vlastní |
| 11 | 9 | AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 | ks | 2,00000 | 273,00 | 546,00 |  | Vlastní |
| Díl: 200 VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT jednotky - CHLAZENÍ |  |  |  | 42 974,00 |  |  |  |  |
| 12 | 12 | MIX1 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 6.3 m3/hod | ks | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |  | Vlastní |
| 13 | 13 | KK Kulový kohout DN40 | ks | 4,00000 | 1 021,00 | 4 084,00 |  | Vlastní |
| 14 | 14 | ZK Zpětná klapka DN40 | ks | 1,00000 | 761,00 | 761,00 |  | Vlastní |
| 15 | 15 | Č1.2 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 2057 kg/h, H = 39.8 kPa | ks | 1,00000 | 18 532,00 | 18 532,00 |  | Vlastní |
| 16 | 16 | Manometr | ks | 2,00000 | 891,00 | 1 782,00 |  | Vlastní |
| 17 | 17 | Teploměr | ks | 2,00000 | 553,00 | 1 106,00 |  | Vlastní |
| 18 | 18 | F1 Mosazný filtr se sítkem DN40 | ks | 1,00000 | 761,00 | 761,00 |  | Vlastní |
| 19 | 19 | RVV Ruční vyvažovací ventil DN40- včetně izolace | ks | 1,00000 | 7 612,00 | 7 612,00 |  | Vlastní |
| 20 | 20 | AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 | ks | 2,00000 | 85,00 | 170,00 |  | Vlastní |
| 21 | 21 | VK Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2,00000 | 137,00 | 274,00 |  | Vlastní |
| 22 | 22 | Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 40 | ks | 2,00000 | 1 281,00 | 2 562,00 |  | Vlastní |
| Díl: 300 VZT - Větrací systémy, D+M glykolový okruh - ZZT |  |  |  |  | 34 087,00 |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 83 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 23 | MIX5 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 2,5 m3/hod | ks | 1,00000 | 5 330,005 33 | 0,00 |  | Vlastní |
| 24 | 24 | Č1.3 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 0.26 l/s, H = 164.8 kPa | ks | 1,00000 | 10 212,00 10 21 | 2,00 |  | Vlastní |
| 25 | 25 | KK Kulový kohout DN25 | ks | 4,00000 | 475,001 90 | 0,00 |  | Vlastní |
| 26 | 26 | Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 6,00000 891,00 5 346,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

| 1,2 *5 : 6 6,00000 27 27 Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 40 ks 4,00000 1 281,00 5 124,00 Vlastní 28 28 30% ethylen glykol l 15,00000 195,00 2 925,00 Vlastní 29 29 tlaková zkouška ks 1,00000 1 300,00 1 300,00 Vlastní 30 30 zprovoznění ks 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní Díl: 400 VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky - OHŘEV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 393,00 |  |  |
| 31 | 31 | MIX4 trojcestný směšovací ventilDN20, Kvs 2,5 m3/hod | ks | 1,00000 | 5 330,00 | 5 330,00 |  | Vlastní |
| 32 | 32 | KK Kulový kohout DN25 | ks | 2,00000 | 475,00 | 950,00 |  | Vlastní |
| 33 | 33 | ZK Zpětná klapka DN25 | ks | 1,00000 | 456,00 | 456,00 |  | Vlastní |
| 34 | 34 | Č2.1 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 628 kg/h, H = 40.6 kPa | ks | 1,00000 | 13 761,00 | 13 761,00 |  | Vlastní |
| 35 | 35 | Manometr | ks | 2,00000 | 891,00 | 1 782,00 |  | Vlastní |
| 36 | 36 | Teploměr | ks | 2,00000 | 553,00 | 1 106,00 |  | Vlastní |
| 37 | 37 | F1 Mosazný filtr se sítkem DN25 | ks | 1,00000 | 332,00 | 332,00 |  | Vlastní |
| 38 | 38 | RVV Ruční vyvažovací ventil DN20- včetně izolace | ks | 1,00000 | 4 232,00 | 4 232,00 |  | Vlastní |
| 39 | 39 | AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 | ks | 2,00000 | 85,00 | 170,00 |  | Vlastní |
| 40 | 40 | VK Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2,00000 | 137,00 | 274,00 |  | Vlastní |
| Díl: 500 VZT - Větrací systémy, D+M REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních jednotek 43 862,00 41 41 KK Kulový kohout DN15 ks 12,00000 389,00 4 668,00 Vlastní 42 42 F1 Mosazný filtr se sítkem DN15 ks 6,00000 300,00 1 800,00 Vlastní 43 43 TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL DN10 ks 4,00000 3 899,00 15 596,00 Vlastní - OHŘEV |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 84 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 44 TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15 ks 2,00000 5 064,00 10 128,00 Vlastní 45 45 AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 ks 12,00000 273,00 3 276,00 Vlastní 46 46 VK Vypouštěcí kohout DN15 ks 6,00000 137,00 822,00 Vlastní 47 47 Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 15 ks 12,00000 631,00 7 572,00 Vlastní Díl: 600 VZT - Větrací systémy, D+M směšovací okruh VZT cirkulační jednotky - CHLAZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 913,00 |  |  |
| 48 | 48 | MIX2 trojcestný směšovací ventilDN32, Kvs 16 m3/hod | ks | 1,00000 | 7 799,00 | 7 799,00 |  | Vlastní |
| 49 | 49 | KK Kulový kohout DN50 | ks | 2,00000 | 1 429,00 | 2 858,00 |  | Vlastní |
| 50 | 50 | ZK Zpětná klapka DN50 | ks | 1,00000 | 1 112,00 | 1 112,00 |  | Vlastní |
| 51 | 51 | Č2.2 oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q = 3856 kg/h, H = 45.7 kPa | ks | 1,00000 | 13 592,00 | 13 592,00 |  | Vlastní |
| 52 | 52 | Manometr | ks | 2,00000 | 891,00 | 1 782,00 |  | Vlastní |
| 53 | 53 | Teploměr | ks | 2,00000 | 553,00 | 1 106,00 |  | Vlastní |
| 54 | 54 | F1 Mosazný filtr se sítkem DN50 | ks | 1,00000 | 1 112,00 | 1 112,00 |  | Vlastní |
| 55 | 55 | RVV Ruční vyvažovací ventil DN50- včetně izolace | ks | 1,00000 | 10 732,00 | 10 732,00 |  | Vlastní |
| 56 | 56 | AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 | ks | 2,00000 | 273,00 | 546,00 |  | Vlastní |
| 57 | 57 | VK Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2,00000 | 137,00 | 274,00 |  | Vlastní |
| Díl: 700 VZT - Větrací systémy, D+M REGULAČNÍ UZEL vzt cirkulačních jednotek - CHLAZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 062,00 58 58 KK Kulový kohout DN25 ks 12,00000 475,00 5 700,00 Vlastní 59 59 F1 Mosazný filtr se sítkem DN25 ks 6,00000 456,00 2 736,00 Vlastní 60 60 TNRVV-1 TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL DN20 ks 6,00000 6 364,00 38 184,00 Vlastní 61 61 AOV Ruční odvzdušňovací ventil DN15 ks 12,00000 273,00 3 276,00 Vlastní 62 62 VK Vypouštěcí kohout DN15 ks 6,00000 137,00 822,00 Vlastní 63 63 Pancéřová hadice délky 500 mm, DN 25 ks 12,00000 1 112,00 13 344,00 Vlastní Díl: 800 VZT - Větrací systémy, D+M připojení na stávající rozvod vtp a chl v 18.np |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 480,00 |  |  |
| 64 | 64 | KK Kulový kohout DN32 | ks | 2,00000 | 807,00 | 1 614,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 85 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | KK Kulový kohout DN65 | ks | 2,00000 | 2 464,004 92 | 8,00 |  | Vlastní |
| 66 | 66 | Manometr | ks | 2,00000 | 891,001 78 | 2,00 |  | Vlastní |
| 67 | 67 | Teploměr | ks | 2,00000 | 553,001 10 | 6,00 |  | Vlastní |
| 68 | 68 | Napojení se do stvajícího rozvodu | h | 10,00000 | 1 105,0011 05 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 810 VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 206 055,60 |  |  |  |  |
| 69 | 69 | Potrubí měděné 15x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 28,80000 553,00 15 926,40 Vlastní |  |  |  |  |  |

1,2 *24 :  
28,8	28,80000

| 70 | 70 | Potrubí měděné 18x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 13,20000 666,00 8 791,20 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *11 :  
13,2	13,20000

| 71 | 71 | Potrubí měděné 22x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 16,80000 783,00 13 154,40 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *14 :  
16,8	16,80000

| 72 | 72 | Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 46,80000 943,00 44 132,40 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *39 :  
46,8	46,80000

| 73 | 73 | Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 109,20000 1 136,00 124 051,20 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *91 :  
109,2	109,20000

| Díl: 820 VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ |  |  |  | 582 288,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 74 | Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 31,20000 891,00 27 799,20 Vlastní |  |  |  |  |

1,2 *26 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 86 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

31,2	31,20000

| 75 | 74 | Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 9,60000 1 067,00 10 243,20 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *8 :  
9,6	9,60000

| 76 | 75 | Potrubí měděné 42x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 55,20000 1 299,00 71 704,80 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *46 :  
55,2	55,20000

| 77 | 76 | Potrubí měděné 54x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 8,40000 2 412,00 20 260,80 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *7 :  
8,4	8,40000

| 78 | 77 | Potrubí měděné 64x2 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 120,00000 3 769,00 452 280,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *100 :  
120	120,00000

| Díl: 830 ÚT D+M ARMATURY |  |  |  | 252 080,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 78 | RV Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci DN20 | ks | 20,00000 | 5 181,00 | 103 620,00 |  | Vlastní |
| 80 | 79 | RV Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci DN25 | ks | 20,00000 | 6 369,00 | 127 380,00 |  | Vlastní |
| 81 | 80 | KKV Kulový kohout s vypouštěním DN20 | ks | 20,00000 | 501,00 | 10 020,00 |  | Vlastní |
| 82 | 81 | KKV Kulový kohout s vypouštěním DN25 | ks | 20,00000 | 553,00 | 11 060,00 |  | Vlastní |
| Díl: 840 ÚT D+M POTRUBÍ - VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 319 856,40 |  |  |  |  |
| 83 | 82 | Potrubí měděné 22x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 192,00000 783,00 150 336,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

1,2 *160 :  
192	192,00000

| 84 | 83 | Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 54,00000 943,00 50 922,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 87 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *45 :  
54	54,00000

| 85 | 84 | Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 104,40000 1 136,00 118 598,40 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *87 :  
104,4	104,40000

| Díl: 850 ÚT D+M POTRUBÍ - CHLAZENÍ |  |  |  | 350 270,40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 85 | Potrubí měděné 22x1,0 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 46,80000 783,00 36 644,40 Vlastní |  |  |  |  |

1,2 *39 :  
46,8	46,80000

| 87 | 86 | Potrubí měděné 28x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 204,00000 943,00 192 372,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *170 :  
204	204,00000

| 88 | 87 | Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 33,60000 1 136,00 38 169,60 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *28 :  
33,6	33,60000

| 89 | 88 | Potrubí měděné 42x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 19,20000 1 197,00 22 982,40 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *16 :  
19,2	19,20000

| 90 | 89 | Potrubí měděné 54x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení | m 42,00000 1 431,00 60 102,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1,2 *35 :  
42	42,00000

| Díl: 860 ÚT D+M Fancoily D+M |  |  |  | 1 119 262,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 90 | FCU1 - FCU kanálová, hor.i ver. 4-tr. DC mot. | ks | 26,00000 | 27 514,00 | 715 364,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 88 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 91 | FCU2 - FCU kanálová, hor.i ver. 4-tr. DC mot. | ks | 5,00000 | 30 360,00 151 80 | 0,00 |  | Vlastní |
| 93 | 92 | FCU3 - Fancoil kazetový 4-tr 600x600 motor DC | ks | 3,00000 | 47 894,00 143 68 | 2,00 |  | Vlastní |
| 94 | 93 | FCU4 - Fancoil kazetový 4-tr 600x600 motor DC | ks | 2,00000 | 54 208,00 108 41 | 6,00 |  | Vlastní |
| Díl: 870 ÚT D+M TOT elektrické D+M |  |  |  | 32 400,00 |  |  |  |  |
| 95 | 94 | Elektrické přímotopné těleso s rovnými profily, ROZMĚR 690x450 mm, výkon 300 W | ks | 9,00000 | 3 600,0032 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 880 Zkoušky |  |  |  | 21 450,00 |  |  |  |  |
| 96 | 95 | Tlaková zkouška soustavy (24h) | ks | 1,00000 | 8 450,008 45 | 0,00 |  | Vlastní |
| 97 | 96 | Topná a provozní zkouška dle normy (72 hod) | ks | 1,00000 | 6 500,006 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 98 | 97 | Provozní chladicí zkouška dle normy (72 hod) | ks | 1,00000 | 6 500,006 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 890 Všeobecné konstrukce a práce D+M |  |  |  | 304 690,00 |  |  |  |  |
| 99 | 100 | Popis potrubí, ventilů a zařízení | h | 10,00000 | 520,005 20 | 0,00 |  | Vlastní |
| 100 | 101 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | ks | 1,00000 | 11 050,00 11 05 | 0,00 |  | Vlastní |
| 101 | 102 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | ks | 1,00000 | 6 500,006 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 102 | 103 | Přesun hmot | t | 5,00000 | 6 500,0032 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 103 | 104 | Doprava osob | km | 500,00000 | 7,003 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 104 | 105 | Dokumentace skutečného provedení požárních ucpávek, vč. knihy požárních ucpávek a vytvoření, protokolu | h 20,00000 250,00 5 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 105 | 106 | Výkresová dokumentace - skutečné provedení | h | 20,00000 | 520,0010 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| 106 | 107 | Vedení stavebního deníku | h | 10,00000 | 195,001 95 | 0,00 |  | Vlastní |
| 107 | 108 | Inženýrská čínnost - koordinace s ostatními profesemi | h | 50,00000 | 520,0026 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 108 | 109 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | h | 50,00000 | 520,0026 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 109 | 110 | Zaučení obsluhy | h | 10,00000 | 520,005 20 | 0,00 |  | Vlastní |
| 110 | 111 | Součinnost se správcem a ztížení prací spojených s nepřerušeným provozem budovy- možné nařízení, prací po etapách / ve specifické časy tak, aby nedošlo, popřípadě pouze částečnému, omezení provozu | ks 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

zbývající části budovy

| 111 | 112 | Likvidace odpadu, recyklační poplatky | ks | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 113 | Protokol o zaregulování otopné soustavy | ks | 1,00000 | 32 500,00 | 32 500,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 89 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.4-c | Vytápění a Chlazení |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 114 | Protokol o zaregulování chladicí soustavy | ks | 1,00000 | 32 500,00 32 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 114 | 115 | Vypuštění soustavy | h | 30,00000 | 325,009 75 | 0,00 |  | Vlastní |
| 115 | 116 | Znovu uvedení soustavy do provozu - napuštění, proplach, odvzdušnění | h | 100,00000 | 520,0052 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 116 | 117 | Odstavení soustavy chlazení z provozu | h | 10,00000 | 520,005 20 | 0,00 |  | Vlastní |
| 117 | 118 | Odstavení soustavy vytápění z provozu | h | 10,00000 | 520,005 20 | 0,00 |  | Vlastní |
| 118 | 98 | Požární ucpávky akusticky neprůzvučné pro kovové potrubí do DN 65, včetně označení štítkem a revizní, přístup k ucpávce | ks 4,00000 1 560,00 6 240,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 119 | 99 | Provedení prostupů do 200 mm vrtáním ve železobetonové konstrukci, zapravení | ks | 4,00000 | 2 500,0010 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: ON Ostatní náklady |  |  |  | 6 500,00 |  |  |  |  |
| 120 | 005231010R | Revize | Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 RTS 24/ II |  |  |  |  |  |

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

| Díl: 900 Bourací práce vč. odvozu a likvidace |  |  |  | 57 325,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 119 | Demontáž stávajících indukčních jednotek včetně napojení (radierů) | ks | 31,00000 | 585,00 | 18 135,00 |  | Vlastní |
| 122 | 120 | Demontáž stávajících otopných těles | ks | 4,00000 | 325,00 | 1 300,00 |  | Vlastní |
| 123 | 121 | Demontáž potrubí ve 14.NP - stoupačky, rozměr do DN32 (vytápění i chlazení) | m | 168,00000 | 46,00 | 7 728,00 |  | Vlastní |
| 124 | 122 | Demontáž potrubí ve 14.NP - horizontální rouzvod, rozměr do DN50 (vytápění i chlazení) | m | 176,00000 | 59,00 | 10 384,00 |  | Vlastní |
| 125 | 123 | Demontáž připojovacích potrubí stávajících indukčních jednotek, rozměr do DN25 (vytápění i chlazení) | m 208,00000 46,00 9 568,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 126 | 124 | Demontáž připojovacích potrubí stávajících otopných těles, rozměr do DN25 (vytápění i chlazení) | m | 10,00000 | 46,00 | 460,00 |  | Vlastní |
| 127 | 125 | Přesun suti | t | 5,00000 | 1 950,00 | 9 750,00 |  | Vlastní |

Celkem	3 559 391,40

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 90 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 100 PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-1 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ ROZVODNY MDO+DO |  |  |  |  |  | 22 068,00 |  |  |
| 1 | 1 | 358 246738.R ODPÍNAČ POJISTKOVÝ 3NP1121-1CA20 3X160A NH000 DODÁVKA | KS | 2,00000 | 1 466,00 | 2 932,00 |  | Vlastní |
| 2 | 2 | 358 251020.R POJISTKA VÝKONOVÁ NÍZKOZTRÁTOVÁ PHNA 00, DO 100 A GG VČETNĚ MONTÁŽE | KS 6,00000 81,00 486,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 650 06-2644.R00MONTÁŽ ODPÍNAČE 3P DO 160 A | KS | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 |  | Vlastní |
| 4 | 4 | TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE | KS 2,00000 7 895,00 15 790,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ MDO | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |
| 6 | 6 | PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ DO | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |
| Díl: 110 PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-2 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ ROZVODNY MDO+DO |  |  |  |  |  | 22 068,00 |  |  |
| 7 | 7 | 358 246738.R ODPÍNAČ POJISTKOVÝ 3NP1121-1CA20 3X160A NH000 DODÁVK | KS | 2,00000 | 1 466,00 | 2 932,00 |  | Vlastní |
| 8 | 8 | 358 251020.R POJISTKA VÝKONOVÁ NÍZKOZTRÁTOVÁ PHNA 00, GG, DO 100 A VČETNĚ MONTÁŽE | KS 6,00000 81,00 486,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 650 06-2644.R00MONTÁŽ ODPÍNAČE 3P DO 160 A | KS | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 |  | Vlastní |
| 10 | 10 | TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE | KS 2,00000 7 895,00 15 790,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ MDO | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |
| 12 | 12 | PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ DO | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |
| Díl: 120 PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE R-14NP-3 Z DO ROZVADĚČE RH HLAVNÍ ROZVODNY MDO+DO |  |  |  |  |  | 22 068,00 |  |  |
| 13 | 13 | 358 246738.R ODPÍNAČ POJISTKOVÝ 3NP1121-1CA20 3X160A NH000 DODÁVK | KS | 2,00000 | 1 466,00 | 2 932,00 |  | Vlastní |
| 14 | 14 | 358 251020.R POJISTKA VÝKONOVÁ NÍZKOZTRÁTOVÁ PHNA 00, GG, DO 100 A VČETNĚ MONTÁŽE | KS 6,00000 81,00 486,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 91 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 650 06-2644.R00MONTÁŽ ODPÍNAČE 3P DO 160 A | KS | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 |  | Vlastní |
| 16 | 16 | TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE | KS 2,00000 7 895,00 15 790,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ MDO | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |
| 18 18 PROPOJOVACÍ VODIČE , ÚPRAVY V KRYTU ROZVADĚČE, OZNAČENÍ JISTCÍCH PŘÍSTROJŮA VODIČ, KABELŮ, DODÁVKA+MONTÁŽ DO |  |  | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |
| Díl: 130 ROZVADĚČ R-14. NP-1 |  |  |  | 352 444,00 |  |  |  |  |
| 19 | 19 | ROZVADĚČ R-14 NP-1 EI30 VESTAVNÝ DVĚ POLE NÁPLŇ DLE VÝKRESU | KS | 1,00000 | 334 834,00 | 334 834,00 |  | Vlastní |
| 20 | 20 | 650 03-2111.R00 MONTÁŽ ROZVÁDĚČE SKŘÍŇOVÉHO DĚLITELNÉHO DO 200 KG | KS | 2,00000 | 2 750,00 | 5 500,00 |  | Vlastní |
| 21 | 21 | 650 14-1121.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 50 MM2 | KS | 10,00000 | 55,00 | 550,00 |  | Vlastní |
| 22 | 22 | 650 14-1113.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 | KS | 180,00000 | 17,00 | 3 060,00 |  | Vlastní |
| 23 | 23 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU | KS | 80,00000 | 50,00 | 4 000,00 |  | Vlastní |
| 24 | 24 | POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY | SOUBOR 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | DOPRAVA ROZVADĚČE | SOUBOR | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
| 26 26 PODRUŽNÝ MATERIÁL |  |  | SOUBOR | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
| Díl: 140 ROZVADĚČ R-14. NP-2 |  |  |  | 349 884,00 |  |  |  |  |
| 27 | 27 | ROZVADĚČ R-14 NP-2 EI30 VESTAVNÝ DVĚ POLE NÁPLŇ DLE VÝKRESU | KS | 1,00000 | 334 034,00 | 334 034,00 |  | Vlastní |
| 28 | 28 | 650 03-2111.R00 MONTÁŽ ROZVÁDĚČE SKŘÍŇOVÉHO DĚLITELNÉHO DO 200 KG | KS | 2,00000 | 2 750,00 | 5 500,00 |  | Vlastní |
| 29 | 29 | 650 14-1121.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 50 MM2 | KS | 10,00000 | 55,00 | 550,00 |  | Vlastní |
| 30 | 30 | 650 14-1113.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 | KS | 150,00000 | 17,00 | 2 550,00 |  | Vlastní |
| 31 | 31 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU | KS | 55,00000 | 50,00 | 2 750,00 |  | Vlastní |
| 32 | 32 | POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY | SOUBOR 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 33 | 33 | DOPRAVA ROZVADĚČE | SOUBOR | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
| 34 34 PODRUŽNÝ MATERIÁL |  |  | SOUBOR | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
| Díl: 150 ROZVADĚČ R-14. NP-3 |  |  |  | 407 576,00 |  |  |  |  |
| 35 | 35 | ROZVADĚČ R-14 NP-3 EI30 VESTAVNÝ DVĚ POLE NÁPLŇ DLE VÝKRESU | KS | 1,00000 | 387 936,00 | 387 936,00 |  | Vlastní |
| 36 | 36 | 650 03-2111.R00 MONTÁŽ ROZVÁDĚČE SKŘÍŇOVÉHO DĚLITELNÉHO DO 200 KG | KS | 2,00000 | 2 750,00 | 5 500,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 92 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 37 | 650 14-1121.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 50 MM2 | KS | 10,00000 | 55,00 | 550,00 |  | Vlastní |
| 38 | 38 | 650 14-1113.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 | KS | 270,00000 | 17,00 | 4 590,00 |  | Vlastní |
| 39 | 39 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU | KS | 90,00000 | 50,00 | 4 500,00 |  | Vlastní |
| 40 | 40 | POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY | SOUBOR 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 41 | 41 | DOPRAVA ROZVADĚČE | SOUBOR | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
| 42 42 PODRUŽNÝ MATERIÁL |  |  | SOUBOR | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Vlastní |
| Díl: 160 DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADČE R-ROZVODNA |  |  |  | 60 954,00 |  |  |  |  |
| 43 | 43 | 358 891402.R CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-10B-1N-030AC DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A | KS | 4,00000 | 2 099,00 | 8 396,00 |  | Vlastní |
| 44 | 44 | 358 891402.R CHRÁNIČ NADPROUDOVÝ OLI-16B-1N-030AC DODÁVKA+MONTÁŽ TYP A | KS | 9,00000 | 1 853,00 | 16 677,00 |  | Vlastní |
| 45 | 45 | 358 22001016.R JISTIČ DO 80 A 1 PÓL. CHARAKTERISTIKA B, LTN-10B-1 VČETNĚ MONTÁŽE JISTIČE | KS | 5,00000 | 303,00 | 1 515,00 |  | Vlastní |
| 46 | 46 | 358 22002413.R JISTIČ DO 80 A 3 PÓL. CHARAKTERIST. B, LTN-25B-3 VČETNĚ MONTÁŽE JISTIČE | KS | 1,00000 | 870,00 | 870,00 |  | Vlastní |
| 47 | 47 | 220 30-0961.R00 SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5 - 4 | KS | 45,00000 | 24,00 | 1 080,00 |  | Vlastní |
| 48 | 48 | 345 61101.R SVORKA ŘADOVÁ RS 2,5/0 PŘÍRODNÍ | KS | 40,00000 | 24,00 | 960,00 |  | Vlastní |
| 49 | 49 | 345 61102.R SVORKA ŘADOVÁ RS 6/0 PŘÍRODNÍ | KS | 5,00000 | 28,00 | 140,00 |  | Vlastní |
| 50 | 50 | 650 14-1111.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 2,5 MM2 | KS | 60,00000 | 11,00 | 660,00 |  | Vlastní |
| 51 | 51 | 650 14-1113.R00 UKONČENÍ VODIČE V ROZVADĚČI + ZAPOJENÍ DO 6 MM2 | KS | 5,00000 | 17,00 | 85,00 |  | Vlastní |
| 52 | 52 | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ PRO PŘÍSTROJE - LEPENÝ VČETNĚ DODÁVKY ŠTÍTKU | KS | 25,00000 | 33,00 | 825,00 |  | Vlastní |
| 53 | 53 | PROPOJOVACÍ VODIČE DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE | SOUBOR 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 54 54 POPISY VODIČŮ VČETNĚ DODÁVKY BUŽÍRKY A ÚPRAV V KRYTU ROZVADĚČE |  |  | SOUBOR | 1,00000 | 2 750,00 | 2 750,00 |  | Vlastní |
| 55 | 55 | 650 07-2165.R00MONTÁŽ VYPÍNAČE HLAVNÍHO 3PÓL MODULOVÉHO DO 125 A | KS | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00 |  | Vlastní |
| 56 | 56 | VYPÍNAČ MSN-125-3 DODÁVKA | KS | 2,00000 | 2 303,00 | 4 606,00 |  | Vlastní |
| 57 | 57 | TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR COUNTIS E3X 100A PŘÍMÉ MĚŘENÍ M-BUS DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE | KS 2,00000 7 895,00 15 790,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 93 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 170 OVLADAČ TOTAL STOP U ROZVADĚČŮ R-14NP-1,R-14NP-2,R-14NP-3 |  |  |  | 2 583,00 |  |  |  |  |
| 58 | 58 | TLAČÍTKO POŽÁRNÍ GEWISS IP 55 DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE | KS | 3,00000 | 861,00 | 2 583,00 |  | Vlastní |
| Díl: 180 KABELY BEZ ŽALUZIÍ A FAINCOILŮ A RPBZ |  |  |  | 1 585 550,00 |  |  |  |  |
| 59 | 59 | 650 12-4147.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 6 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 3 X 6 MM2 | M 270,00000 141,00 38 070,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 60 | 60 | 650 12-4149.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 10 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 3 X 10 MM2 | M | 260,00000 | 189,00 | 49 140,00 |  | Vlastní |
| 61 | 61 | 650 12-4141.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 3 X 1,5 MM2 | M | 4 000,00000 | 73,00 | 292 000,00 |  | Vlastní |
| 62 | 62 | 650 12-4261.RT7 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-V 5 X 1,5 MM2 | M | 230,00000 | 89,00 | 20 470,00 |  | Vlastní |
| 63 | 63 | 650 12-4143.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 2,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1-CXKH-R 3 X 2,5 MM2 | M | 7 200,00000 | 86,00 | 619 200,00 |  | Vlastní |
| 64 64 650 12-4267.RT6 |  | ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 6 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 5 X 6 MM2 | M | 320,00000 | 195,00 | 62 400,00 |  | Vlastní |
| 65 | 65 | 650 12-4273.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 25 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 5 X 25 MM2 | M | 310,00000 | 627,00 | 194 370,00 |  | Vlastní |
| 66 | 66 | 650 12-4275.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 35 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 5 X 35 MM2 | M | 200,00000 | 881,00 | 176 200,00 |  | Vlastní |
| 67 67 650 12-4277.RT6 |  | ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 50 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 5 X 50 MM2 | M | 100,00000 | 1 235,00 | 123 500,00 |  | Vlastní |
| 68 68 650 09-40505 .RT6 ULOŽENÍ KABELU CU J-H(ST)H 2X2X0,8 PEVNĚ VČETNĚ DODÁVKY KABELU J-H(ST)H 2X2X0,8 |  |  | M | 150,00000 | 68,00 | 10 200,00 |  | Vlastní |
| Díl: 190 PŘIPOJENÍ ŽALUZIOVÝCH OVLADAČŮ |  |  |  | 118 664,00 |  |  |  |  |
| 69 | 69 | 650 12-4141.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 3 X 1,5 MM2 | M 830,00000 73,00 60 590,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 70 | 70 | 222 26-0072.R00KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU | KS | 47,00000 | 86,00 | 4 042,00 |  | Vlastní |
| 71 | 71 | 345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA | KS | 47,00000 | 86,00 | 4 042,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 94 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky |  | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 72 | 210 01-0003.RU2TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 25 MM, VČETNĚ DODÁVKY MONOFLEX 1425 |  | M | 470,00000 | 52,0024 44 | 0,00 |  | Vlastní |
| 73 | 73 | 460 68-0023.RT1 | PRŮRAZ ZDIVEM V CIHLOVÉ ZDI TLOUŠŤKY 45 CM, DO PRŮMĚRU 6 CM | KS | 47,00000 | 55,002 58 | 5,00 |  | Vlastní |
| 74 | 74 | 974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE |  | M | 100,00000 | 44,004 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| 75 | 75 | SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1+1 S BLOKOVÁNÍM, S KRYTEM A RÁMEČKEM VČETNĚ MONTÁŽE |  | KS 47,00000 395,00 18 565,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

POZNÁMKA  NAPOJENÍ POHONŮ ŽALUZIÍ Z ŽALUZIOVÝCH OVLADAČŮ JE SOUČÁSTÁ DODAVATEL ŽAUZIÍ

| Díl: 200 PŘIPOJENÍ TERMOSTATŮ PRO FAINCOILY A SKŘÍNÍ RMA |  |  |  | 45 738,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 76 | 650 12-4141.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-R 3 X 1,5 MM2 | M 300,00000 73,00 21 900,00 Vlastní |  |  |  |  |
| 77 | 77 | 650 12-4143.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 2,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1-CXKH-R 3 X 2,5 MM2 | M | 220,00000 | 86,00 18 920,00 |  | Vlastní |
| 78 | 78 | 345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA | KS | 19,00000 | 86,001 634,00 |  | Vlastní |
| 79 | 79 | 222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU | KS 19,00000 86,00 1 634,00 Vlastní |  |  |  |  |
| 80 | 80 | 974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE | M | 30,00000 | 55,001 650,00 |  | Vlastní |

POZNÁMKA PŘIPOJENÍ FAINCOILŮ Z TERMOSTATŮ VČETNĚ DODÁVKY TERMOSTATŮ JE SUUČÁSTÁ DODAVATE  REGULACE FAINCOILŮ

| Díl: 210 PŘÍSTROJE-SPÍNAČE |  |  |  | 73 652,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 81 | 345 35400.R PŘÍSTROJ SPÍNAČE JEDNOPÓLOVÉHO, ŘAZENÍ 1, 1SO 3558-A01340 VČETNĚ KRYTU A RÁMEČKU | KS 38,00000 250,00 9 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 82 | 82 | 210 11-0001.R00 210 11-0001.R00 SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ JEDNOPÓL.- ŘAZ. 1, OBYČ.PROSTŘEDÍ | KS | 38,00000 | 250,00 | 9 500,00 |  | Vlastní |
| 83 | 83 | 345 35443.R PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE SÉRIOVÉHO, ŘAZENÍ 5 3559-A05345 VČETNĚ KRYTU A RÁMEČKU | KS | 29,00000 | 300,00 | 8 700,00 |  | Vlastní |
| 84 | 84 | 210 11-0003.R00 SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ SERIOVÝ - ŘAZ. 5, OBYČ.PROSTŘEDÍ | KS | 29,00000 | 300,00 | 8 700,00 |  | Vlastní |
| 85 | 85 | 345 35444.RPŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO, ŘAZENÍ 6, 6SO 3559-A06345 VČETNĚ KRYTU A RÁMEČKU | KS 31,00000 258,00 7 998,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 86 | 86 | 210 11-0004.R00SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ STŘÍDAVÝ - ŘAZ. 6, OBYČ.PROSTŘEDÍ | KS | 31,00000 | 258,00 | 7 998,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 95 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 87 | 345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA | KS | 98,00000 | 86,00 | 8 428,00 |  | Vlastní |
| 88 | 88 | 222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU | KS 98,00000 86,00 8 428,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 89 | 89 | 974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE | M | 80,00000 | 55,00 | 4 400,00 |  | Vlastní |
| Díl: 220 SVORKY WAGO |  |  |  | 13 530,00 |  |  |  |  |
| 90 | 90 | 210 01-0535.RT2 ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 2 /2273-202/ | KS 350,00000 10,00 3 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 91 | 91 | 210 01-0535.RT3 ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 3 /2273-203/ | KS | 300,00000 | 10,00 | 3 000,00 |  | Vlastní |
| 92 | 92 | 210 01-0535.RT4 ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 4 /2273-204/ | KS | 290,00000 | 11,00 | 3 190,00 |  | Vlastní |
| 93 | 93 | 210 01-0535.RT5 ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 5 /2273-205/ | KS | 120,00000 | 15,00 | 1 800,00 |  | Vlastní |
| 94 94 210 01-0535.RT8 ZAPOJENÍ VODIČE DO WAGO SVORKY, VČETNĚ WAGO COMPACT 8 /2273-208/ |  |  | KS | 85,00000 | 24,00 | 2 040,00 |  | Vlastní |
| Díl: 230 PŘÍSTROJE-ZÁSUVKY |  |  |  | 223 126,00 |  |  |  |  |
| 95 | 95 | 345 51612.RZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM, S CLONKAMI 5518A- A2359 VČETNĚ RÁMEČKU | KS 97,00000 170,00 16 490,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 96 | 96 | 345 51622.R ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S OCHRANNÝMI KOLÍKY, S CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINOU | KS | 105,00000 | 206,00 | 21 630,00 |  | Vlastní |
| 97 | 97 | 650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE | KS | 202,00000 | 110,00 | 22 220,00 |  | Vlastní |
| 98 | 98 | JEDNOZÁSUVKA MEDICAL VČETNĚ RÁMEČKU DO PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU BARVA DLE OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č., 25/2022 | KS 25,00000 208,00 5 200,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 99 | 99 | JEDNOZÁSUVKA MEDICAL DO S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU A MONITORY BARVA DLE, OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 | KS | 4,00000 | 640,00 | 2 560,00 |  | Vlastní |
| 100 | 100 | 650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE | KS | 29,00000 | 110,00 | 3 190,00 |  | Vlastní |
| 101 | 101 | DVOJZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ DATOVÉ TECHNIKY (PC)- PRACOVNÍ MÍSTA ZAPUŠTĚNÁ BARVA DLE OBĚŽNÍKU, ŘEDITELE Č. 25/2022 | KS 115,00000 206,00 23 690,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 96 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 102 | DVOJZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ DATOVÉ TECHNIKY (PC) PRO PRACOVNÍ MÍSTA ZAPUŠTĚNÁ SPŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A, SIGNALIZACÍ STAVU BARVA DLE OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 | KS | 16,00000 | 1 098,0017 56 | 8,00 |  | Vlastní |
| 103 | 103 | 650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE | KS | 131,00000 | 110,0014 41 | 0,00 |  | Vlastní |
| 104 | 104 | ZÁSUVKA MEDICAL DVOJNÁSOBNÁ PRO PŘIPOJENÍ DATOVÉ TECHNIKY (PC) V PARAPETNÍM ŽLABU DISPEČINK BARVA, DLE OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 | KS 30,00000 496,00 14 880,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 105 | 105 | ZÁSUVKA MEDICAL DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO PŘIPOJENÍ DATOVÉ TECHNIKY (PC) V PARAPETNÍM, ŽLABU SPŘEPĚŤOVOU OCHRANOU A SIGNALIZACÍ STAVU DISPEČINK BARVA DLE OBĚŽNÍKU ŘEDITELE Č. 25/2022 | KS | 3,00000 | 1 098,003 29 | 4,00 |  | Vlastní |
| 106 | 106 | 650 05-2711.R00 MONTÁŽ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ 2P+PE | KS | 33,00000 | 110,003 63 | 0,00 |  | Vlastní |
| 107 | 107 | 222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU | KS 362,00000 86,00 31 132,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 108 | 108 | 345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA | KS | 362,00000 | 86,0031 13 | 2,00 |  | Vlastní |
| 109 | 109 | 974 05-1313.R00FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY DO 30X30 MM, ZDIVO,CIHEL.TVÁRNICE | M | 220,00000 | 55,0012 10 | 0,00 |  | Vlastní |

POZNÁMKA ZÁSUVKY DO ZIS A VDO ZIS UMÍSTĚNÉ VE ZDROJOVÝCH SOUPECH, MOSTECH A VE ZDROJOVÝCH RAMPÁCH JSOU DODÁVKOU DODAVETELE NEMOCNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ

| Díl: 240 PARAPETNÍ KANÁL DISPEČINK |  |  |  | 8 835,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 110 | 345 7099953.R KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ PK 170 X 70D, DÉLKA 2 M VČETNĚ PŘEPÁŽEK A KONCOVEK | KS 5,00000 1 103,00 5 515,00 Vlastní |  |  |  |  |
| 111 111 MONTÁŽ PARAPETNÍHO ŽLABU |  |  | SOUBOR | 1,00000 | 1 100,00 1 100,00 |  | Vlastní |
| 112 | 112 | KRABICE DO PARAPETNÍHO ŽLABU VŠETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE | KS | 30,00000 | 74,002 220,00 |  | Vlastní |
| Díl: 250 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ RPBZ KABELÁŽ |  |  |  | 46 060,00 |  |  |  |
| 113 | 113 | 650 12-4261.RT7 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-V 5 X 1,5 MM2 | M 260,00000 111,00 28 860,00 Vlastní |  |  |  |  |
| 114 | 114 | 650 12-4143.RT6 ULOŽENÍ KABELU CU 3 X 2,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1-CXKH-R 3 X 2,5 MM2 | M | 200,00000 | 86,00 17 200,00 |  | Vlastní |

POZNÁMKA : PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ (VENTILÁTORY, POŽÁRNÍ KLAPKY) VČETNĚ PŘIPOJENÍ KABELŮ OD PRVLŮ DO DVOU ROZVDĚČŮ UPS +RPPBZ JE SOUČÁSTÍ PROFESE MAR

POZNÁMKA ROZVADĚČE UPS+RPBZ  NEJSOU SUUČÁSTÍ SILNOPROUDU- SAMOSTATNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ PROFESE MAR

Díl: 260	DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY	236 180,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 97 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 115 | 553 1300006.R ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZI 60 X 400 BZNCR L = 3 M, S INTEGROVANOU SPOJKOU DODÁVKA | KS | 120,00000 | 1 464,00 175 68 | 0,00 |  | Vlastní |
| 116 | 116 | 220 26-4116.R00 KABEL.ŽLAB DRÁTĚNÝ S INTEGR.SPOJKOU DZI 60X400 MM VČETNĚ UCYCENÍ NA STĚNU MONTÁŽ | M | 350,00000 | 110,0038 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 117 | 117 | 553 1300066.R PODPĚRA NA STĚNU PRO KABELOVÝ ŽLAB DZI 500 DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE,, VZDÁLENOSTI PODPĚR DLE MÍSTNÍHO ZATÍŽENÍ PODLE POŽADAVKU VÝROBCE | SOUBOR | 1,00000 | 11 000,00 11 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 118 118 KOTVY, ŠROUBY, VRTÁNÍ, ZÁVITOVÉ TYČE DODÁVKA MATERIÁLU VETNĚ MONTÁŽE |  |  | SUBOR | 1,00000 | 11 000,00 11 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 270 TRANSFORMÁTORY DO ZIS A VDO ZIS |  |  |  | 339 147,00 |  |  |  |  |
| 119 | 119 | CP305-IO - DOTYKOVÝ PANELB95100051 DODÁVKA | KS | 1,00000 | 22 908,00 22 90 | 8,00 |  | Vlastní |
| 120 | 120 | CP305 - KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ - PŘÍSLUŠENSTVÍB923710 DODÁVKA | KS | 1,00000 | 586,0058 | 6,00 |  | Vlastní |
| 121 | 121 | ES710/3150-GL - ODDĚLOVACÍ TRANSF. JEDNOFÁZOVÝ 230/230 B92090001 U1N 230 V, U2N 230 V, P2N 3150 VA, DODÁVKA | KS 1,00000 30 159,00 30 159,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 122 | 122 | ES710/5000-GL - ODDĚLOVACÍ TRANSF. JEDNOFÁZOVÝ 230/230 B92090003, U1N 230 V, U2N 230 V, P2N 5000 VA, DODÁVKA | KS | 2,00000 | 39 262,00 78 52 | 4,00 |  | Vlastní |
| 123 | 123 | ES710/6300-GL - ODDĚLOVACÍ TRANSF. JEDNOFÁZOVÝ 230/230 B92090004, U1N 230 V, U2N 230 V, P2N 6300 VA, DODÁVKA | KS | 2,00000 | 42 135,00 84 27 | 0,00 |  | Vlastní |
| 124 | 124 | SLUŽBA - NASTAVENÍ A OVĚŘENÍ PŘÍSTROJŮ BENDER ,S00000004 | KS | 1,00000 | 11 000,00 11 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 125 | 125 | KRYT TRANSFORMÁTORŮ IP23 / RAL7032, ESDS0107-1 | KS | 5,00000 | 19 440,00 97 20 | 0,00 |  | Vlastní |
| 126 | 126 | DOPRAVA | SOUBOR 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 127 127 PODRUŽNÝ MATERIÁL |  |  | SOUBOR | 1,00000 | 2 000,002 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 128 | 128 | MONTÁŽ KOMPONENTŮ | KS | 1,00000 | 11 000,00 11 00 | 0,00 |  | Vlastní |

POZNÁMKA : ULOŽENÍ KTYTŮ TRANSFORMÁTORŮ S TRANSFORMÁTORY DO ODDĚLENÉHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU DPI 30 JE SOUČÁSTÍ STAVBY

| Díl: 280 SKŘÍNĚ PRO NAPÁJENÍ SERVERŮ |  |  |  | 5 996,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 129 | PLASTVÁ SKŘÍŇ 18 MODULŮ, IP65 S VÝVODKAMI OSAZENA : 5XJISTIČ JEDNOPOĹOVÝ 16A, 10KA DODÁVKA, +MONTÁŽ | KS 2,00000 2 118,00 4 236,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 130 | 130 | PŘIPOJENÍ, OZNAČENÍ KABELŮ A JISTÍCÍCH PRVKŮ-SKŘÍŇ1 DODÁVKA+MONTÁŽ | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |
| 131 | 131 | PŘIPOJENÍ, OZNAČENÍ KABELŮ A JISTÍCÍCH PRVKŮ-SKŘÍŇ 2 DODÁVKA+MONTÁŽ | SOUBOR | 1,00000 | 880,00 | 880,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 98 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 290 DEMONTÁŽE |  |  |  | 33 000,00 |  |  |  |  |
| 132 | 132 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE V DOTČENÝCH REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH VČETNĚ VEŠKERÝCH, STÁVAJÍCÍCH KABELŮ A PŘÍSTROJŮ A VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU | SOUBOR 1,00000 16 500,00 16 500,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 133 | 133 | DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V PROSTORU NOVÉHO ROZVADĚČE R-14NP-1 VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH A, ODOVODNÍCH KABELŮ K ROZVADĚČI A VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU | SOUBOR | 1,00000 | 16 500,00 | 16 500,00 |  | Vlastní |
| Díl: 300 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  |  | 443 918,00 |  |  |  |

SKŘÍNĚ HOP MX

| 134 | 134 | KRABICE ODBOČNÁ KT 250, BEZ ZAPOJENÍ - OBDÉLNÍKOVÁ, VČETNĚ DODÁVKY KT 250 S VÍČKEM 210 01-0315.RT3 |  | KS 13,00000 514,00 6 682,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 135 | SVORKOVNICE HOP |  | KS | 13,00000 | 272,00 | 3 536,00 |  | Vlastní |
| 136 | 136 | 650 12-1115.RT4 ULOŽENÍ VODIČE CU 4 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY VODIČE (CY) 4 MM2 |  | M 3 800,00000 48,00 182 400,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 137 | 137 | 650 12-1117.RT4 ULOŽENÍ VODIČE CU 6 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY VODIČE (CY) 6 MM2 |  | M | 400,00000 | 57,00 | 22 800,00 |  | Vlastní |
| 138 | 138 | 650 12-1121.RT2 (CY) 16 MM2 | ULOŽENÍ VODIČE CU 16 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY VODIČE H07V-R | M | 1 850,00000 | 105,00 | 194 250,00 |  | Vlastní |
| 139 | 139 | MONTÁŽ PŘIPOJOVACÍCH SVOREK VČETNĚ DODÁVKY SVOREK |  | KS | 130,00000 | 165,00 | 21 450,00 |  | Vlastní |
| 140 | 140 | SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ DVOJNÁSOBNÁ, ZAPUŠTĚNÁ+RÁMEČEK REFLEX DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE |  | KS 6,00000 840,00 5 040,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 141 | 141 | 345 715165.R KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 DODÁVKA |  | KS | 30,00000 | 86,00 | 2 580,00 |  | Vlastní |
| 142 | 142 | 222 26-0072.R00 KRABICE KPR 68 DO DUTÝCH STĚN MONTÁŽ VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU |  | KS 30,00000 86,00 2 580,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 143 | 143 | 210 01-0003.RU2 TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 25 MM, VČETNĚ DODÁVKY MONOFLEX 1425 |  | M | 50,00000 | 52,00 | 2 600,00 |  | Vlastní |
| Díl: 310 NOUZOVÉ A PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ-PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY |  |  |  |  |  |  | 100 700,00 |  |  |
| 144 | 144 | 345 7160101.R KRABICE KSK 100 PO DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE |  | KS | 50,00000 | 156,00 | 7 800,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 99 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 145 | 220 26-4991.R00 MONTÁŽ DESKY PRO EL. KRABICE NA KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ DODÁVKY DESKY A UPEVNĚNÍ, KRABICE" | KS | 50,00000 | 88,00 | 4 400,00 |  | Vlastní |
| 146 | 146 | 650 12-4261.RT7 ULOŽENÍ KABELU CU 5 X 1,5 MM2 PEVNĚ, VČETNĚ DODÁVKY KABELU 1- CXKH-V 5 X 1,5 MM2 | M | 200,00000 | 111,00 | 22 200,00 |  | Vlastní |
| 147 | 147 | 210 20-0212.R00 SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ PŘISAZENÉ, 2 ZDROJE | KS | 50,00000 | 1 326,00 | 66 300,00 |  | Vlastní |
| Díl: 320 SVÍTDLA |  |  |  | 3 512 978,00 |  |  |  |  |
| 148 | 148 | F-SVÍTIDLO NOČNÍ DO PODHLEDU, LED, IP65 TYP A PŘÍKON DLE POŽADAVKU INVESTORA | KS 4,00000 645,00 2 580,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 149 | 149 | G-SVÍTIDLO POCHŮZKOVÉ DO PODHLEDU, LED, IP65 TYP A PŘÍKON DLE POŽADAVKU INVESTORA | KS | 12,00000 | 645,00 | 7 740,00 |  | Vlastní |
| 150 | 150 | N- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÍ IP65 LED 13W | KS | 5,00000 | 830,00 | 4 150,00 |  | Vlastní |
| 151 | 151 | 650 10-1511.R00 MONTÁŽ LED SVÍTIDLA STROPNÍHO VESTAVNÉHO | KS | 21,00000 | 385,00 | 8 085,00 |  | Vlastní |
| 152 | 152 | A-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO DO ČISTÝCH PROSTOR 4600LM, STMÍVATELNÉ DALI, ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K | KS 6,00000 23 345,00 140 070,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 153 | 153 | B -VESTAVNÉ SVÍTÍDLO DO ČISTÝCH PROSTOR 6600LM, STMÍVATELNÉ DALI, ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K | KS | 8,00000 | 23 834,00 | 190 672,00 |  | Vlastní |
| 154 | 154 | B TW-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO DO ČISTÝCH PROSTOR 6600LM, DALI, , ČTVERCOVÉ 598X598MM, 2700K-6500K ZMĚNA, CHROMATIČNOSTI | KS | 48,00000 | 32 108,00 | 1 541 184,00 |  | Vlastní |
| 155 | 155 | C-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO, DWONLIGHT 2000LM, 200MM, 4000K | KS | 37,00000 | 4 237,00 | 156 769,00 |  | Vlastní |
| 156 | 156 | D-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO 3200LM, STMÍVATELNÉ DALI, ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K | KS | 29,00000 | 3 983,00 | 115 507,00 |  | Vlastní |
| 157 | 157 | DR-MONTÁŽNÍ RÁM PRO SVÍTÍDLO PRO PŘÍSAZNOU MONTÁŽ | KS | 2,00000 | 2 091,00 | 4 182,00 |  | Vlastní |
| 158 | 158 | E-VESTAVNÉ SVÍTÍDLO 4100LM, STMÍVATELNÉ DALI, ČTVERCOVÉ 598X598MM, 4000K | KS | 15,00000 | 4 043,00 | 60 645,00 |  | Vlastní |
| 159 | 159 | D TW -VESTAVNÉ SVÍTÍDLO 4450LM, DALI, , ČTVERCOVÉ 598X598MM, 2700K-6500K ZMĚNA CHROMATIČNOSTI | KS | 35,00000 | 9 580,00 | 335 300,00 |  | Vlastní |
| 160 | 160 | NO1- VESTAVNÍ NOUZOVÉ ANTIPANIK SVÍTÍDLO | KS | 1,00000 | 4 240,00 | 4 240,00 |  | Vlastní |
| 161 | 161 | NO2-VESTAVNÍ NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ SVÍTÍDLO | KS | 7,00000 | 4 240,00 | 29 680,00 |  | Vlastní |
| 162 | 162 | NO3 -VESTAVNÍ NOUZOVÉ SPOT SVÍTÍDLO | KS | 2,00000 | 4 240,00 | 8 480,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 100 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5 | Silnoproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | 163 | NO4 -LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO - TĚLO SVÍTÍDLA S ELEKTRONIKOU A ZDROJEM, BEZ PIKTOGRAMU | KS | 46,00000 | 4 975,00 228 85 | 0,00 |  | Vlastní |
| 164 | 164 | 1D ÚNIKOVÝ PIKTOGRAM PRO ERGOSIGN MSW - ŠIPKA DOLŮ | KS | 43,00000 | 1 081,0046 48 | 3,00 |  | Vlastní |
| 165 | 165 | 1L ÚNIKOVÝ PIKTOGRAM PRO ERGOSIGN MSW - ŠIPKA DO LEVA | KS | 2,00000 | 1 081,002 16 | 2,00 |  | Vlastní |
| 166 | 166 | 1R ÚNIKOVÝ PIKTOGRAM PRO ERGOSIGN MSW - ŠIPKA DO LEVA | KS | 1,00000 | 1 081,001 08 | 1,00 |  | Vlastní |
| 167 | 167 | 1DR -DRŽÁK NOUZOVÉHOS VÍTÍDLA PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ | KS | 45,00000 | 385,0017 32 | 5,00 |  | Vlastní |
| 168 | 168 | ENLG GATEWAY SYSTÉMOVÁ IOT GATEWAY PRO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ | KS | 1,00000 | 60 858,00 60 85 | 8,00 |  | Vlastní |
| 169 | 169 | ENLG SENSOR MULTI . SENZOR ENLIGHTED - MOTION,DAYLIGHT | KS | 12,00000 | 5 721,0068 65 | 2,00 |  | Vlastní |
| 170 | 170 | ENLG CONVERTOR ENLIGHTED TO DALI CONVEROTR | KS | 17,00000 | 4 915,0083 55 | 5,00 |  | Vlastní |
| 171 | 171 | ENLG SWITCH OVLADAČ ENLIGHTED - BATERRY FREE SWITCH CONTROLLER | KS | 27,00000 | 10 024,00 270 64 | 8,00 |  | Vlastní |
| 172 | 172 | 650 10-1511.R00 MONTÁŽ LED SVÍTIDLA STROPNÍHO VESTAVNÉHO | KS | 282,00000 | 440,00124 08 | 0,00 |  | Vlastní |

POZNÁMKA : DETAILNÍ POPIS TECHNOLOGIE VIZ	KNIHA SVÍTIDEL A TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Díl: 330 OSTANÍ POLOŽKY |  |  |  | 62 700,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 173 | ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | SOUBOR 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní |  |  |  |  |
| 174 | 174 | SÁDROVÉ POJIVO | SOUBOR | 1,00000 | 2 200,00 2 200,00 |  | Vlastní |
| 175 | 175 | DOPRAVA DO 20KM | SOUBOR | 1,00000 | 5 500,00 5 500,00 |  | Vlastní |
| 176 | 176 | REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE | SOUBOR | 1,00000 | 33 000,00 33 000,00 |  | Vlastní |
| 177 | 177 | NÁKLADY, KTERÉ NELZE PŘEDVIDAT OHLEDNĚ REKONSTUKCE V PODLAŽÍ VE VÝŠKOVÉ BUDOVĚ PŘI OMEZENÉM BĚŽNÉM, LÉKAŘSKÉM PROVOZU NA ODDĚLENÍ VE 14NP | SOUBOR | 1,00000 | 16 500,00 16 500,00 |  | Vlastní |

Celkem	8 089 419,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 101 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 30 Rozšíření strukturované kabeláže |  |  |  | 19 322,00 |  |  |  |  |
| 1 | 10_1 | Přepojení stávajícího rozvaděče, materiál+ montáž | kpl | 1,00000 | 9 661,00 | 9 661,00 |  | Vlastní |
| 2 | 10_2 | Demontáž stávajících datových rozvodů v modernozované části | kpl | 1,00000 | 9 661,00 | 9 661,00 |  | Vlastní |
| Díl: 35 Datové rozvaděče L14 A,B |  |  |  | 504 289,00 |  |  |  |  |
| 3 | 10_4a | RACK 45U 800x800, kompletní, aktivní větrání, termostat, unikátní zámek pro podporu GDPR, podpora, Ramos - Ultra, plechové dveře, kartáčové prostupy. | ks 2,00000 41 188,00 82 376,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 4 | 10_4b | RACK 42U 600x600, pro Z00, kompletní, aktivní větrání, termostat, unikátní zámek pro podporu GDPR, podpora Ramos - Ultra, plechové dveře, kartáčové prostupy. | ks | 1,00000 | 41 188,00 | 41 188,00 |  | Vlastní |
| 5 | 10_4c | Osvětlovací jednotka 1U | kus | 2,00000 | 2 439,00 | 4 878,00 |  | Vlastní |
| 6 | 10_5 | Ventilační jednotka do horního dílu s termostatem (0°C - 60°C), 4x ventilátor, napětí 230V/50Hz,, příkon max 60W dodavka a montáž | ks 2,00000 7 859,00 15 718,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 7 | 10_6 | 2U patch panel 48 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnícím drátem., Systémová záruka min. 15let u výrobce. | ks | 9,00000 | 9 530,00 | 85 770,00 |  | Vlastní |
| 8 | 10_7 | Keystone CAT6A, RJ45 do patch panelu, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | ks | 960,00000 | 114,00 | 109 440,00 |  | Vlastní |
| 9 | 10_8 | Zakončení kabelu | ks | 960,00000 | 133,00 | 127 680,00 |  | Vlastní |
| 10 | 10_9 | 1U vyvazovací panel plastový, černý | ks | 20,00000 | 785,00 | 15 700,00 |  | Vlastní |
| 11 | 10_10 | Vertikální vyvazovací panel plastový 42U, černý, hřeben dvouřadý, výklopný, odnímatelný kryt | ks | 4,00000 | 1 021,00 | 4 084,00 |  | Vlastní |
| 12 | 10_11 | Napájecí kabel ventilační jednotky, kabel síťový 230V k počítači 3m | ks | 2,00000 | 394,00 | 788,00 |  | Vlastní |
| 13 | 10_12 | Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů | ks | 7,00000 | 694,00 | 4 858,00 |  | Vlastní |
| 14 | 10_13 | Kabel síťový 230V pro UPS a PC 3m | ks | 2,00000 | 694,00 | 1 388,00 |  | Vlastní |
| 15 | 10_14 | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou | ks | 2,00000 | 1 681,00 | 3 362,00 |  | Vlastní |
| 16 | 10_15 | Redukce do UPS, prodlužovací přívod sEURO konektorem (např. Premium Cord ppu1-01) | ks | 2,00000 | 399,00 | 798,00 |  | Vlastní |
| 17 | 10_16 | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 50ks | ks | 6,00000 | 140,00 | 840,00 |  | Vlastní |
| 18 | 10_17 | Ostatní | ks | 1,00000 | 5 421,00 | 5 421,00 |  | Vlastní |
| Díl: 40 Optika do racků L14A,B a Z00 |  |  |  |  | 243 901,00 |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 102 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 10_19 | Optická vana 1U, kovová, vč. masky s24 pozicemi (pro 48 vláken skonektory LC duplex), kazetami a, příslušenstvím, možnost zakončit víc optických kabelů. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | ks | 3,00000 | 3 161,00 | 9 483,00 |  | Vlastní |
| 20 | 10_20 | LC/PC duplexni spojka (adaptér) pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | ks | 132,00000 | 113,00 | 14 916,00 |  | Vlastní |
| 21 | 10_21 | LC/PC pigtail pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | ks | 132,00000 | 561,00 | 74 052,00 |  | Vlastní |
| 22 | 10_22 | Opticky kabel SMF 12 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H), (metry)., Systémová záruka min. 15let u výrobce. | ks 300,00000 32,00 9 600,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 23 | 10_23a | Opticky kabel SMF 48 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H), (metry)., Systémová záruka min. 15let u výrobce. | ks | 60,00000 | 60,00 | 3 600,00 |  | Vlastní |
| 24 | 10_23b | Spojka optockého kabelu 12vl SM v rozavděčí L14 vařením, nástěnný optícký rozvaděč s krycím boxem a příslušenstvím + montáž | kompl | 1,00000 | 7 623,00 | 7 623,00 |  | Vlastní |
| 25 | 10_24 | Chráničky, příchytky, HDPE trubky, záslepky | ks | 330,00000 | 39,00 | 12 870,00 |  | Vlastní |
| 26 | 10_25 | Pokládka optických kabelů | ks | 330,00000 | 39,00 | 12 870,00 |  | Vlastní |
| 27 | 10_26 | Práce - vaření optických kabelů | ks | 1,00000 | 1 210,00 | 1 210,00 |  | Vlastní |
| 28 | 10_27 | Optický patch cord 9/125µm LC/PC – LC/PC duplex, 2m, modrý | ks | 16,00000 | 417,00 | 6 672,00 |  | Vlastní |
| 29 | 10_28 | Štítek označovací, vana, kabel | ks | 48,00000 | 100,00 | 4 800,00 |  | Vlastní |
| 30 | 10_29 | Měření optického vlákna metodou OTDR + protokol | ks | 72,00000 | 484,00 | 34 848,00 |  | Vlastní |
| 31 | 10_30 | Držák rezervy optických kabelů - pro bezpečné uchycení rezervy optických kabelů | ks | 4,00000 | 4 280,00 | 17 120,00 |  | Vlastní |
| 32 | 10_31 | Požární ucpávky na trase kabelů | kpl | 1,00000 | 24 000,00 | 24 000,00 |  | Vlastní |
| 33 | 10_32 | Drobný a spotřební materiál | ks | 1,00000 | 10 237,00 | 10 237,00 |  | Vlastní |
| Díl: 45 Zálohování UPS |  |  |  | 218 254,00 |  |  |  |  |
| 34 | 10_34 | UPS APC Smart-UPS 3000VA 2U | ks | 2,00000 | 87 381,00 | 174 762,00 |  | Vlastní |
| 35 | 10_35 | APC - síťová karta pro správu UPS 2 se sledováním prostředí, | ks | 2,00000 | 13 862,00 | 27 724,00 |  | Vlastní |
| 36 | 10_36 | Prodloužená záruka APC Smart - 3 roky (1 zařízení) | ks | 2,00000 | 4 472,00 | 8 944,00 |  | Vlastní |
| 37 | 10_37 | Drobný a spotřební materiál | ks | 2,00000 | 3 412,00 | 6 824,00 |  | Vlastní |
| Díl: 50 Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 2 497 432,00 |  |  |  |  |
| 38 | 10_39 | Kabel CAT6 v provedení LZSZH (LS0H), drát, s certifikací do zdravotnických zařízení. Systémová, záruka min. 15let u výrobce. | m 30 000,00000 21,00 630 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 39 | 10_40 | Kabel 6 montáž | m | 30 000,00000 | 34,00 | 1 020 000,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 103 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 10_41 | Zásuvka datová 2xRJ45 CAT6A | ks | 235,00000 | 335,00 | 78 725,00 |  | Vlastní |
| 41 | 10_42 | Zásuvka datová 1xRJ45 CAT6A | ks | 10,00000 | 288,00 | 2 880,00 |  | Vlastní |
| 42 | 10_43 | Zásuvka montáž včetně ukončení kabelů | ks | 245,00000 | 545,00 | 133 525,00 |  | Vlastní |
| 43 | 10_44 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 1m | ks | 100,00000 | 198,00 | 19 800,00 |  | Vlastní |
| 44 | 10_45 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m | ks | 200,00000 | 239,00 | 47 800,00 |  | Vlastní |
| 45 | 10_46 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 3m | ks | 100,00000 | 280,00 | 28 000,00 |  | Vlastní |
| 46 | 10_47 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 5m | ks | 50,00000 | 346,00 | 17 300,00 |  | Vlastní |
| 47 | 10_48 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 7m | ks | 25,00000 | 429,00 | 10 725,00 |  | Vlastní |
| 48 | 10_49 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 10m | ks | 25,00000 | 538,00 | 13 450,00 |  | Vlastní |
| 49 | 10_50 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), červený 1m | ks | 25,00000 | 198,00 | 4 950,00 |  | Vlastní |
| 50 | 10_51 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), červený 2m | ks | 25,00000 | 239,00 | 5 975,00 |  | Vlastní |
| 51 | 10_52 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), modrý 1m | ks | 25,00000 | 198,00 | 4 950,00 |  | Vlastní |
| 52 | 10_53 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), modrý 2m | ks | 25,00000 | 227,00 | 5 675,00 |  | Vlastní |
| 53 | 10_54 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), žlutý 1m | ks | 25,00000 | 210,00 | 5 250,00 |  | Vlastní |
| 54 | 10_55 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), žlutý 2m | ks | 25,00000 | 227,00 | 5 675,00 |  | Vlastní |
| 55 | 10_56 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), zelený 1m | ks | 25,00000 | 210,00 | 5 250,00 |  | Vlastní |
| 56 | 10_57 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), zelený 2m | ks | 25,00000 | 227,00 | 5 675,00 |  | Vlastní |
| 57 | 10_58 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), zelený 3m | ks | 25,00000 | 268,00 | 6 700,00 |  | Vlastní |
| 58 | 10_59 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), černý 1m | ks | 25,00000 | 196,00 | 4 900,00 |  | Vlastní |
| 59 | 10_60 | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), černý 2m | ks | 25,00000 | 239,00 | 5 975,00 |  | Vlastní |
| 60 | 10_61 | Certifikační měčení strukturované kabeláže certifikovaným měřákem | ks | 1,00000 | 101 640,00 | 101 640,00 |  | Vlastní |
| 61 | 10_62 | Štítek označovací na zásuvku, patch panel | ks | 500,00000 | 100,00 | 50 000,00 |  | Vlastní |
| 62 | 10_63 | Žlab pro kabely v chodbe, 250/100 | m | 200,00000 | 798,00 | 159 600,00 |  | Vlastní |
| 63 | 10_64 | Požární ucpávka do 100x100 | ks | 30,00000 | 638,00 | 19 140,00 |  | Vlastní |
| 64 | 10_65 | Krabice instalační | ks | 200,00000 | 160,00 | 32 000,00 |  | Vlastní |
| 65 | 10_66 | Vyhledání vývodu, krabice | ks | 200,00000 | 30,00 | 6 000,00 |  | Vlastní |
| 66 | 10_67 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 200,00000 | 205,00 | 41 000,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 104 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 10_68 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 300,00000 | 7,002 10 | 0,00 |  | Vlastní |
| 68 | 10_69 | AY 2,5 B | m | 200,00000 | 34,006 80 | 0,00 |  | Vlastní |
| 69 | 10_70 | Drobný a spotřební materiál | ks | 1,00000 | 8 228,008 22 | 8,00 |  | Vlastní |
| 70 | 10_71 | Instalační a konfigurační práce - aktivní prvky | kpl | 1,00000 | 7 744,007 74 | 4,00 |  | Vlastní |
| Díl: 55 Telefonní přívod, přístroje |  |  |  | 55 583,00 |  |  |  |  |
| 71 | 10_73 | 1U patch panel telefonní ISDN, cat3, 50xRJ45 portů, zakončeno na PINy 4,5, černý | ks | 1,00000 | 4 822,004 82 | 2,00 |  | Vlastní |
| 72 | 10_74 | Kabel telefonní SHKFR 50x2x0,5 dodávka | m | 100,00000 | 176,0017 60 | 0,00 |  | Vlastní |
| 73 | 10_75 | Kabel montáž | m | 100,00000 | 58,005 80 | 0,00 |  | Vlastní |
| 74 | 10_76 | Svorkovnice LSA PLUS 10 párů nerozpojovací | ks | 5,00000 | 614,003 07 | 0,00 |  | Vlastní |
| 75 | 10_77 | Držák svorkovnice LSA | ks | 5,00000 | 520,002 60 | 0,00 |  | Vlastní |
| 76 | 10_78 | Přístroj systémový digitální Alcatel Lucent 8029 | ks | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 77 | 10_79 | Přístroj systémový IP Alcatel Lucent 8028 | ks | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 78 | 10_80 | Alcatel-Lucent 4760 Configuration additional software licence for 100 extensions 3BA09634AA | ks | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 79 | 10_81 | VoIP access board INT-IP3 board including one 10/100/1000 BT connecting card 3BA00759AA | ks | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 80 | 10_82 | IP Premium license - 1 user | ks | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 81 | 10_83 | OmniPCX Enterprise High Availability – 1 Business Telephony user license 3BA09912JA | ks | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 82 | 10_84 | Ranžárování, číslovací plán | hod | 16,00000 | 666,0010 65 | 6,00 |  | Vlastní |
| 83 | 10_85 | Drobný a spotřební materiál | ks | 1,00000 | 11 035,00 11 03 | 5,00 |  | Vlastní |
| Díl: 60 CCTV kamerový systém |  |  |  | 336 710,00 |  |  |  |  |
| 84 | 10_87 | IP kamera -Min 4MP IP dome kamera s IR LED přísvitem 15m, s fixním objektivem 2,8 mm, komprese H.264, , nebo H.265, H.264CCTV nebo H.265CCTV, napájení 12 VDC nebo PoE., barva bílá. | ks 10,00000 8 176,00 81 760,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 85 | 10_88 | licence Avigilon v.7 Enterprise pro každou kameru | ks | 10,00000 | 7 998,0079 98 | 0,00 |  | Vlastní |
| 86 | 10_89 | Implementace do systému | hod | 10,00000 | 15 488,00 154 88 | 0,00 |  | Vlastní |
| 87 | 10_90 | Drobný a spotřební materiál | ks | 10,00000 | 2 009,0020 09 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 65 Společná TV anténa STA |  |  |  | 39 537,00 |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 105 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 10_92 | Dodávka a montáž účast.zásuvky | ks | 5,00000 | 826,00 | 4 130,00 |  | Vlastní |
| 89 | 10_93 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | ks | 5,00000 | 182,00 | 910,00 |  | Vlastní |
| 90 | 10_94 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 250,00000 | 34,00 | 8 500,00 |  | Vlastní |
| 91 | 10_95 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH | m | 250,00000 | 20,00 | 5 000,00 |  | Vlastní |
| 92 | 10_96 | ŠP zesilovač domovní, značkový, včetně zdroje a montáže do podhledu | ks | 1,00000 | 6 010,00 | 6 010,00 |  | Vlastní |
| 93 | 10_97 | Závěrečné měření hlavní stanice | ks | 1,00000 | 1 936,00 | 1 936,00 |  | Vlastní |
| 94 | 10_98 | 2-násobný rozbočovač | ks | 0,00000 | 3 500,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 95 | 10_99 | 8-násobný rozbočovač | ks | 1,00000 | 661,00 | 661,00 |  | Vlastní |
| 96 | 10_100 | Montáž rozbočovače do krabice | ks | 1,00000 | 242,00 | 242,00 |  | Vlastní |
| 97 | 10_101 | Krabice pro zásuvku | ks | 5,00000 | 160,00 | 800,00 |  | Vlastní |
| 98 | 10_102 | Vyhledání vývodu, krabice | ks | 5,00000 | 30,00 | 150,00 |  | Vlastní |
| 99 | 10_103 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 10,00000 | 205,00 | 2 050,00 |  | Vlastní |
| 100 | 10_104 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 10,00000 | 7,00 | 70,00 |  | Vlastní |
| 101 | 10_105 | AY 2,5 B | m | 25,00000 | 34,00 | 850,00 |  | Vlastní |
| 102 | 10_106 | Drobný a spotřební materiál | ks | 1,00000 | 8 228,00 | 8 228,00 |  | Vlastní |
| Díl: 80 Jednotný čas |  |  |  | 76 710,00 |  |  |  |  |
| 103 | 10_145 | Podružné hodiny jednotného času, digitální zobrazení času (hh:mm), číslice 57mm, dvostranné, IP,, provedení, včetně stropní konzoly | ks 3,00000 24 118,00 72 354,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 104 | 10_146 | Podružné hodiny jednotného času montáž | ks | 3,00000 | 1 452,00 | 4 356,00 |  | Vlastní |
| Díl: 85 Elektrická požární signalizace EPS |  |  |  | 1 477 951,00 |  |  |  |  |
| 105 | 10_148 | Demontáž stávajícíci technologie EPS a uvedení do provozu po dobu vástavby | kpl | 1,00000 | 19 481,00 | 19 481,00 |  | Vlastní |
| 106 | 10_149 | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, včetně montáže patice | ks | 90,00000 | 2 844,00 | 255 960,00 |  | Vlastní |
| 107 | 10_150 | Dodávka OT hlásiče včetně patice | ks | 90,00000 | 3 083,00 | 277 470,00 |  | Vlastní |
| 108 | 10_151 | Montáž papalelního svítidla LED EPS | ks | 79,00000 | 303,00 | 23 937,00 |  | Vlastní |
| 109 | 10_152 | Dodávka paralelního LED svítidla | ks | 79,00000 | 391,00 | 30 889,00 |  | Vlastní |
| 110 | 10_153 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž | ks | 7,00000 | 448,00 | 3 136,00 |  | Vlastní |
| 111 | 10_154 | Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka | ks | 7,00000 | 2 603,00 | 18 221,00 |  | Vlastní |
| 112 | 10_155 | Oživení EPS, úprava SW EPS, funkční zkoušky | kpl | 1,00000 | 33 880,00 | 33 880,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 106 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 10_156 | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | m | 1 500,00000 | 54,0081 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 114 | 10_157 | Vybudování kabelové trasy včetně ohniodolných příchytek. Funkční integrita 45 minut. | m | 2 000,00000 | 142,00284 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 115 | 10_158 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x1, - dodávka, montáž | m | 500,00000 | 83,0041 50 | 0,00 |  | Vlastní |
| 116 | 10_159 | Připojení požární klapky, požárního ventilátoru, přídržného magnetu, zařízení central stop, (servo+koncový spínač) | ks | 11,00000 | 2 311,0025 42 | 1,00 |  | Vlastní |
| 117 | 10_160 | Svorkovací krabice P45 | ks | 8,00000 | 1 784,0014 27 | 2,00 |  | Vlastní |
| 118 | 10_161 | Koppler 4/2 včetně krabice, D+M | kpl | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 119 | 10_162 | Koppler 12 rel včetně krabice, D+M | kpl | 2,00000 | 8 436,0016 87 | 2,00 |  | Vlastní |
| 120 | 10_163 | Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M | kpl | 2,00000 | 18 421,00 36 84 | 2,00 |  | Vlastní |
| 121 | 10_164 | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby | kpl | 1,00000 | 33 880,00 33 88 | 0,00 |  | Vlastní |
| 122 | 10_165 | Doplnění adresného bodu do grafické nadstavby | ks | 90,00000 | 151,0013 59 | 0,00 |  | Vlastní |
| 123 | 10_166 | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče | ks | 40,00000 | 182,007 28 | 0,00 |  | Vlastní |
| 124 | 10_167 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 4,00000 | 666,002 66 | 4,00 |  | Vlastní |
| 125 | 10_168 | Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapek) | hod | 8,00000 | 968,007 74 | 4,00 |  | Vlastní |
| 126 | 10_169 | Skříň pro zařízení s funkční odolností 30 minut, 750x750x250m, D+M | ks | 2,00000 | 54 135,00 108 27 | 0,00 |  | Vlastní |
| 127 | 10_170 | Doplění ústředny EPS (HW doplnění mikromodul linkový, D+M rezerva) | ks | 0,00000 | 250 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 128 | 10_171 | Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS | ks | 90,00000 | 100,009 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 129 | 10_172 | Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M | m | 100,00000 | 643,0064 30 | 0,00 |  | Vlastní |
| 130 | 10_173 | Požární ucpávka do 100x100 | ks | 20,00000 | 622,0012 44 | 0,00 |  | Vlastní |
| 131 | 10_174 | Přídržný magnet , 100 kg, miontáž na střih, D+M | ks | 4,00000 | 4 501,0018 00 | 4,00 |  | Vlastní |
| 132 | 10_175 | Zdroj pro magnety dveří a pro inverzní zámky nezálohovaný, 10A, box, | ks | 2,00000 | 9 874,0019 74 | 8,00 |  | Vlastní |
| 133 | 10_176 | montáž a uvedení do provozu návazných zařízení | ks | 11,00000 | 1 650,0018 15 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 90 Domácí rozhlas |  |  |  | 349 189,00 |  |  |  |  |
| 134 | 10_178 | Reproduktor EVAC 100V, do 2x6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54. Použít dvousystémový, reproduktor (dva elektricky oddělené okruhy v jednom reproduktoru). Zapojit na 1W (dle akustických | ks 30,00000 1 541,00 46 230,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

zkoušek)

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 107 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 10_179 | Reproduktor 100V , pro čisté prostory speciální například DNH BK-560CRT | ks | 6,00000 | 1 973,0011 83 | 8,00 |  | Vlastní |
| 136 | 10_180 | Montáž reproduktoru, kordinace s ostatními součástmi podhledu | ks | 36,00000 | 545,0019 62 | 0,00 |  | Vlastní |
| 137 | 10_181 | Demontáž reproduktorů a kabeláže, ekologická likvidace, dočstné prpojení linek | ks | 1,00000 | 6 152,006 15 | 2,00 |  | Vlastní |
| 138 | 10_182 | Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 4x1,5, včetně, ohniodolných příchytek. | m 1 000,00000 99,00 99 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 139 | 10_183 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) | hod | 4,00000 | 666,002 66 | 4,00 |  | Vlastní |
| 140 | 10_184 | Svorkovací krabice P45 min. | ks | 36,00000 | 1 912,0068 83 | 2,00 |  | Vlastní |
| 141 | 10_185 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | hod 8,00000 666,00 5 328,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 142 | 10_186 | Kontrola stávajícího zatížení reproduktorové linky dle skutečnosti | hod | 4,00000 | 666,002 66 | 4,00 |  | Vlastní |
| 143 | 10_187 | Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi | hod | 4,00000 | 666,002 66 | 4,00 |  | Vlastní |
| 144 | 10_188 | Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi | hod | 4,00000 | 666,002 66 | 4,00 |  | Vlastní |
| 145 | 10_189 | Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M | m | 90,00000 | 666,0059 94 | 0,00 |  | Vlastní |
| 146 | 10_190 | Požární ucpávka do 100x100 | ks | 20,00000 | 638,0012 76 | 0,00 |  | Vlastní |
| 147 | 10_191 | Pomocný a spotřební montážní materiál | ks | 1,00000 | 8 833,008 83 | 3,00 |  | Vlastní |
| Díl: 99 ON |  |  |  | 37 752,00 |  |  |  |  |
| 148 | 10_192 | Ukončení kabeláže z nové JIP a stávající kabeláže v provizorní rozavděči L14D | kpl | 1,00000 | 14 520,00 14 52 | 0,00 |  | Vlastní |

Ukončení kabeláže z nové JIP a stávající kabeláže v provizorní rozavděči L14D a následné přepojení do nových rozavděčů L14A,B.

L14D - 45U 800x800, včetně optické vany , ISDN patch panelu a DAT patech panelů s příslušenstvím, ventilační a osvětlovací jednotky – zajistí dodavatel čísti DAT

Instalace prvků a kabeláže – dodavatel čísti DAT

Zprovoznění sítě - správa IT FN ve spolupráci s dodavatelem části DAT

| 149 | 10_193 | Revize | kpl | 1,00000 | 7 744,00 | 7 744,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 10_194 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1,00000 | 15 488,00 | 15 488,00 |  | Vlastní |
| Díl: 70 Zařízení pacient- sestra dorozumívací (dodávka+montáž) |  |  |  | 1 508 139,00 |  |  |  |  |
| 151 | 10_108 | hlavní sesterský terminál | ks | 2,00000 | 176 571,00 | 353 142,00 |  | Vlastní |
| 152 | 10_109 | orientační svítidlo nad dveře jednotlivých pokojů, minimálně 3 barvy | ks | 10,00000 | 2 175,00 | 21 750,00 |  | Vlastní |
| 153 | 10_110 | pokojová kontrolní skříňka - pokojový terminál možností hovoru | ks | 10,00000 | 12 544,00 | 125 440,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 108 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 10_111 | zásuvka pacienta s reproduktorem | ks | 22,00000 | 7 574,00 166 62 | 8,00 |  | Vlastní |
| 155 | 10_112 | terminál pacienta včetně odkládacího závěsu a přívodní šňůry | ks | 22,00000 | 9 570,00 210 54 | 0,00 |  | Vlastní |
| 156 | 10_113 | tlačítko nouzového volání | ks | 10,00000 | 2 199,0021 99 | 0,00 |  | Vlastní |
| 157 | 10_114 | táhlo nouzového volání | ks | 10,00000 | 2 199,0021 99 | 0,00 |  | Vlastní |
| 158 | 10_115 | aktivní prvek- dle konkrétního dodavatele včetně rozvaděče rack | kpl | 2,00000 | 4 582,009 16 | 4,00 |  | Vlastní |
| 159 | 10_116 | zdroj pro zařízení nezálohovaný | ks | 2,00000 | 27 358,00 54 71 | 6,00 |  | Vlastní |
| 160 | 10_117 | zřízení přívodu 230V pro zdroj(e) pro napájení dorozumívacího zařízení | ks | 2,00000 | 7 429,0014 85 | 8,00 |  | Vlastní |

vše dodat včetně potřebných licencí, včetně SW i HW komponentů pro možnost plné funkce a správy zařízení, včetně přístupu do databáze událostí

| 161 | 10_119 | Bezdrátová základna pro přenosné telefony pro vykrytí podlaží, včetně zřízení napájení | ks | 3,00000 | 14 172,00 | 42 516,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | 10_120 | Bedrátový telefon- přenosný telefon s displejem, integrovaný do systému, s nabíjecím dokem | ks | 5,00000 | 16 545,00 | 82 725,00 |  | Vlastní |
| 163 | 10_121 | Dveřní interkom, integrovaný do systému, pro vstupní dveře | ks | 2,00000 | 23 401,00 | 46 802,00 |  | Vlastní |
| 164 | 10_122 | Hlasitý duplexní interkom, s možností dohovoru přes sklo, s možností dohovoru z lůžka. | ks | 0,00000 | 50 000,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 165 | 10_123 | Elektromotorický zámek pro vstupní dveře, dělený čtyřhran, paniková funkce, včetně napájení, D+M, včetně prostupu z křídla dveří do zárubně. | ks 0,00000 50 000,00 0,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 166 | 10_124 | Demontáž stávajícího dorozumívacího zařízení, včetně ekologické likvidace, včetně demontáže, nepotřebných kabelů z podhledů | kpl | 1,00000 | 15 488,00 | 15 488,00 |  | Vlastní |
| 167 | 10_125 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm | m | 100,00000 | 205,00 | 20 500,00 |  | Vlastní |
| 168 | 10_126 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 120,00000 | 7,00 | 840,00 |  | Vlastní |
| 169 | 10_127 | AY 2,5 B | m | 120,00000 | 34,00 | 4 080,00 |  | Vlastní |
| 170 | 10_128 | HW centrála pro zařízení, včetně racku a PoE switche | ks | 2,00000 | 75 424,00 | 150 848,00 |  | Vlastní |
| 171 | 10_129 | Drobný a spotřební materiál | ks | 2,00000 | 17 061,00 | 34 122,00 |  | Vlastní |
| 172 | 10_130 | Kabel CAT6 v provedení LZSZH (LS0H), drát, s certifikací do zdravotnických zařízení. Systémová, záruka min. 15let u výrobce. | m 2 000,00000 21,00 42 000,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 173 | 10_131 | Kabel 6 montáž | m | 2 000,00000 | 34,00 | 68 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: 75 Kontrola vstupu, Interkom |  |  |  | 182 588,00 |  |  |  |  |
| 174 | 10_133 | IP dveřní komunikátor | kpl | 2,00000 | 27 166,00 | 54 332,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 109 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.2.5.1 | Slaboproudé instalace |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 10_134 | SIP licence pro registraci intekomu do sítě tlf ústředny Alcatel Lucent OXE. | kpl | 2,00000 | 5 397,0010 79 | 4,00 |  | Vlastní |
| 176 | 10_135 | elektromechanický zámek | kpl | 2,00000 | 31 605,00 63 21 | 0,00 |  | Vlastní |
| 177 | 10_136 | čtečka karet | kpl | 2,00000 | 8 785,0017 57 | 0,00 |  | Vlastní |
| 178 | 10_137 | montáž | kpl | 1,00000 | 605,0060 | 5,00 |  | Vlastní |
| 179 | 10_138 | kabel 2x1,5 licna | m | 10,00000 | 54,0054 | 0,00 |  | Vlastní |
| 180 | 10_139 | konfigurace systému | kpl | 1,00000 | 14 520,00 14 52 | 0,00 |  | Vlastní |
| 181 | 10_140 | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm, pro licnu a UTP | m | 20,00000 | 174,003 48 | 0,00 |  | Vlastní |
| 182 | 10_141 | AY 2,5 B | m | 20,00000 | 48,0096 | 0,00 |  | Vlastní |
| 183 | 10_142 | Oživení, nastavení, proškolení obsluhy | kpl | 1,00000 | 7 744,007 74 | 4,00 |  | Vlastní |
| 184 | 10_143 | Pomocný a spotřební montážní materiál | kpl | 1,00000 | 8 833,008 83 | 3,00 |  | Vlastní |

Celkem	7 547 357,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 110 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.4.9 | MaR |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 01-50 Systém technologie |  |  |  | 531 905,00 |  |  |  |  |
| 1 | 01-50.01 | Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 9x I/O, 230 V | ks | 19,00000 | 6 338,00 | 120 422,00 |  | Vlastní |
| 2 | 01-50.02 | Frekvenční měnič, 1.5kW, filtr třídy B, IP20, bez BOP panelu | ks | 2,00000 | 19 023,00 | 38 046,00 |  | Vlastní |
| 3 | 01-50.03 | BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči G120P, IP55 | ks | 2,00000 | 1 183,00 | 2 366,00 |  | Vlastní |
| 4 | 01-50.04 | Modulární automatizační stanice PXC7, 400x I/O (600x DB), Island bus, 4x Modbus RTU, Modbus TCP; BACnet/IP | ks 1,00000 90 404,00 90 404,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 5 | 01-50.05 | Prostorový přístroj KNX, teplota, displej pro regulaci HVAC | ks | 20,00000 | 3 118,00 | 62 360,00 |  | Vlastní |
| 6 | 01-50.06 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 8,00000 | 5 108,00 | 40 864,00 |  | Vlastní |
| 7 | 01-50.07 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 7,00000 | 5 815,00 | 40 705,00 |  | Vlastní |
| 8 | 01-50.08 | Univerzální modul s místním ovládáním a LCD, 8x UIO | ks | 11,00000 | 11 610,00 | 127 710,00 |  | Vlastní |
| 9 | 01-50.09 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | ks | 2,00000 | 4 514,00 | 9 028,00 |  | Vlastní |
| Díl: 01-51 Periferie vstupní |  |  |  | 188 121,00 |  |  |  |  |
| 10 | 01-51.01 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 2,00000 | 858,00 | 1 716,00 |  | Vlastní |
| 11 | 01-51.02 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | ks | 1,00000 | 4 032,00 | 4 032,00 |  | Vlastní |
| 12 | 01-51.03 | Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | ks | 9,00000 | 1 462,00 | 13 158,00 |  | Vlastní |
| 13 | 01-51.04 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | ks | 8,00000 | 3 446,00 | 27 568,00 |  | Vlastní |
| 14 | 01-51.05 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 22,00000 | 979,00 | 21 538,00 |  | Vlastní |
| 15 | 01-51.06 | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | ks | 7,00000 | 4 511,00 | 31 577,00 |  | Vlastní |
| 16 | 01-51.07 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | ks | 17,00000 | 4 485,00 | 76 245,00 |  | Vlastní |
| 17 | 01-51.08 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | ks | 1,00000 | 5 343,00 | 5 343,00 |  | Vlastní |
| 18 | 01-51.09 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 7,00000 | 992,00 | 6 944,00 |  | Vlastní |
| Díl: 01-52 Periferie výstupní |  |  |  | 119 999,00 |  |  |  |  |
| 19 | 01-52.01 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2,00000 | 4 650,00 | 9 300,00 |  | Vlastní |
| 20 | 01-52.02 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks 15,00000 5 941,00 89 115,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 21 | 01-52.03 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, pro kombiventily VPP/VPI46.. (do DN32), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM, 270 s, připoj. kabel 1 m | ks | 38,00000 | 568,00 | 21 584,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 111 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.4.9 | MaR |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 01-53 Rozvaděče |  |  |  | 340 237,00 |  |  |  |  |
| 22 | 01-53.01 | Nástěnný plastový rozvaděč pro kompaktní regulátor místností vč. kompletní výbavy dle PD | ks | 19,00000 | 5 463,00 | 103 797,00 |  | Vlastní |
| 23 | 01-53.02 | Rozvodnice oceloplechová 2000x1800x400 + 100mm podstavec, kompletně vybavená dle PD | ks | 1,00000 | 236 440,00 | 236 440,00 |  | Vlastní |
| Díl: 01-54 Montážní materiál |  |  |  | 225 302,00 |  |  |  |  |
| 24 | 01-54.01 | PRAFlaCom 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 | m | 300,00000 | 26,00 | 7 800,00 |  | Vlastní |
| 25 | 01-54.02 | PRAFlaCom 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 | M | 1 400,00000 | 39,00 | 54 600,00 |  | Vlastní |
| 26 | 01-54.03 | PRAFlaCom 3x2x0,8, B2ca s1d1a1 | M | 600,00000 | 71,00 | 42 600,00 |  | Vlastní |
| 27 | 01-54.04 | PRAFlaSafe X-J 3x 1,5, B2ca s1d1a1 | M | 600,00000 | 39,00 | 23 400,00 |  | Vlastní |
| 28 | 01-54.05 | PRAFlaSafe X-J 5x2,5, B2ca s1d1a1 | m | 50,00000 | 90,00 | 4 500,00 |  | Vlastní |
| 29 | 01-54.06 | Termistorové relé | KS | 11,00000 | 2 516,00 | 27 676,00 |  | Vlastní |
| 30 | 01-54.07 | Sběrnicový kabel KNX YCYM 2x2x0,8 kotouč 100m | m | 500,00000 | 39,00 | 19 500,00 |  | Vlastní |
| 31 | 01-54.08 | Hlídací relé HRN-54N | KS | 1,00000 | 2 145,00 | 2 145,00 |  | Vlastní |
| 32 | 01-54.09 | Přepínač AUT - 0 - RUČNĚ | ks | 7,00000 | 719,00 | 5 033,00 |  | Vlastní |
| 33 | 01-54.10 | Spínač ZAP/VYP motorový | ks | 8,00000 | 1 152,00 | 9 216,00 |  | Vlastní |
| 34 | 01-54.11 | Porucha VZT - kontrolka červená | ks | 7,00000 | 575,00 | 4 025,00 |  | Vlastní |
| 35 | 01-54.12 | Patch kabel pro LAN, cat6, 15m | ks | 15,00000 | 201,00 | 3 015,00 |  | Vlastní |
| 36 | 01-54.13 | Patch kabel pro LAN, cat6, 20m | ks | 11,00000 | 272,00 | 2 992,00 |  | Vlastní |
| 37 | 01-54.14 | Vícepárový nízkokapacitní počítačový kabel pro EIA RS485 aplikace. Impedance 120Ohm (ref. výrobek Belden 9841) |  |  |  |  |  |  |
| m 200,00000 94,00 18 800,00 Vlastní Díl: 01-55 SW technologie 52 437,00 38 01-55.01 Desigo CC, licence 500 DB (BA - Building Automation) ks 1,00000 52 437,00 52 437,00 Vlastní Díl: 18-80 Ostatní služby 54 000,00 39 18-80.01 Doprava osob (km) km 3 000,00000 18,00 54 000,00 Vlastní Díl: 19-51 Elektromontážní práce 340 646,00 40 19-51.01 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 1 200,00000 14,00 16 800,00 Vlastní 41 19-51.02 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 500 kg kus 2,00000 7 935,00 15 870,00 Vlastní |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 112 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.4.9 | MaR |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 19-51.03 | Kabel Praflasafe 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 600,00000 | 40,00 | 24 000,00 |  | Vlastní |
| 43 | 19-51.04 | Kabel Praflasafe 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 50,00000 | 40,00 | 2 000,00 |  | Vlastní |
| 44 | 19-51.05 | Kabel Praflacom 1x2x0,8mm volně uložený | m | 300,00000 | 40,00 | 12 000,00 |  | Vlastní |
| 45 | 19-51.06 | Kabel sběrnicový YCYM 2x2x0,8 mm volně uložený | m | 500,00000 | 40,00 | 20 000,00 |  | Vlastní |
| 46 | 19-51.07 | Kabel Praflacom 2x2x0,8mm volně uložený | m | 1 400,00000 | 40,00 | 56 000,00 |  | Vlastní |
| 47 | 19-51.08 | Kabel Praflacom 3x2x0,8mm volně uložený | m | 600,00000 | 40,00 | 24 000,00 |  | Vlastní |
| 48 | 19-51.09 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | m | 445,00000 | 40,00 | 17 800,00 |  | Vlastní |
| 49 | 19-51.10 | Montáž spínače vačkového v krytu 25 A | kus | 15,00000 | 564,00 | 8 460,00 |  | Vlastní |
| 50 | 19-51.11 | Montáž relé pomocného na DIN lištu | kus | 11,00000 | 334,00 | 3 674,00 |  | Vlastní |
| 51 | 19-51.12 | Montáž relé hlídacího | kus | 1,00000 | 334,00 | 334,00 |  | Vlastní |
| 52 | 19-51.13 | Montáž signálky modulární na DIN lištu | kus | 7,00000 | 334,00 | 2 338,00 |  | Vlastní |
| 53 | 19-51.14 | Montáž regulátor MaR | ks | 1,00000 | 1 484,00 | 1 484,00 |  | Vlastní |
| 54 | 19-51.15 | Montáž regulátor MaR | ks | 19,00000 | 794,00 | 15 086,00 |  | Vlastní |
| 55 | 19-51.16 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 26,00000 | 334,00 | 8 684,00 |  | Vlastní |
| 56 | 19-51.17 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 20,00000 | 794,00 | 15 880,00 |  | Vlastní |
| 57 | 19-51.18 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW | ks | 2,00000 | 1 484,00 | 2 968,00 |  | Vlastní |
| 58 | 19-51.19 | Montáž napájecí zdroj do rozvaděče | ks | 2,00000 | 334,00 | 668,00 |  | Vlastní |
| 59 | 19-51.20 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 9,00000 | 564,00 | 5 076,00 |  | Vlastní |
| 60 | 19-51.21 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 2,00000 | 564,00 | 1 128,00 |  | Vlastní |
| 61 | 19-51.22 | Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí | ks | 17,00000 | 564,00 | 9 588,00 |  | Vlastní |
| 62 | 19-51.23 | Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti | ks | 7,00000 | 564,00 | 3 948,00 |  | Vlastní |
| 63 | 19-51.24 | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový | ks | 1,00000 | 564,00 | 564,00 |  | Vlastní |
| 64 | 19-51.25 | Montáž hygrostat do VZT kanálu | ks | 1,00000 | 564,00 | 564,00 |  | Vlastní |
| 65 | 19-51.26 | Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 8,00000 | 564,00 | 4 512,00 |  | Vlastní |
| 66 | 19-51.27 | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 22,00000 | 564,00 | 12 408,00 |  | Vlastní |
| 67 | 19-51.28 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 7,00000 | 564,00 | 3 948,00 |  | Vlastní |
| 68 | 19-51.29 | Montáž servopohon klapkový VZT | ks | 2,00000 | 564,00 | 1 128,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 113 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.1.4.9 | MaR |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 19-51.30 | Montáž servopohon ventilový | ks | 15,00000 | 564,008 46 | 0,00 |  | Vlastní |
| 70 | 19-51.31 | Montáž termoelektrická hlavice | ks | 38,00000 | 564,0021 43 | 2,00 |  | Vlastní |
| 71 | 19-51.32 | Montáž Ovl. panel FM | ks | 2,00000 | 564,001 12 | 8,00 |  | Vlastní |
| 72 | 19-51.33 | Nástěnný plastový rozvaděč pro IRC | ks | 19,00000 | 564,0010 71 | 6,00 |  | Vlastní |
| 73 | 19-51.34 | Vícepárový nízkokapacitní počítačový kabel pro EIA RS485 aplikace. Impedance 120Ohm | m | 200,00000 | 40,008 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 19-53 Software DDC - práce |  |  |  | 853 955,00 |  |  |  |  |
| 74 | 19-53.01 | Uživatelský software pro DDC, (250-499) | d.b. | 475,00000 | 633,00300 67 | 5,00 |  | Vlastní |
| 75 | 19-53.02 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 475,00000 | 633,00300 67 | 5,00 |  | Vlastní |
| 76 | 19-53.03 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 19,00000 | 8 970,00 170 43 | 0,00 |  | Vlastní |
| 77 | 19-53.04 | Test zařízení 1:1 | d.b. | 475,00000 | 173,0082 17 | 5,00 |  | Vlastní |
| Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 62 560,00 |  |  |  |  |
| 78 | 19-54.01 | Zkoušky v ramci BMS. Komplexni vyzkoušeni | hod | 16,00000 | 1 380,0022 08 | 0,00 |  | Vlastní |
| 79 | 19-54.02 | Revizní práce | hod | 16,00000 | 2 530,0040 48 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 19-55 Inženýring |  |  |  | 110 400,00 |  |  |  |  |
| 80 | 19-55.01 | Vedoucí zakázky | hod | 80,00000 | 1 380,00 110 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 19-57 Projekční práce |  |  |  | 103 560,00 |  |  |  |  |
| 81 | 19-57.01 | Projekční práce-skutečný stav | hod | 24,00000 | 863,0020 71 | 2,00 |  | Vlastní |
| 82 | 19-57.02 | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 96,00000 | 863,0082 84 | 8,00 |  | Vlastní |

Celkem	2 983 122,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 114 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.1. | Potrubní pošta |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 100 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU |  |  |  | 17 646,00 |  |  |  |  |
| 1 | 100_1 | Autorizovaný přesun stávající nemocniční stanice vč. souvisejícícího příslušenství | kus | 1,00000 | 15 136,00 | 15 136,00 |  | Vlastní |

demontáž a zpětná montáž na nové pozici

| 2 | 100_2 | Autorizovaná demontáž jízdního potrubí a systémového kabelu vč. souvisejícího příslušenství | m | 5,00000 | 502,00 | 2 510,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 110 STANICE |  |  |  | 282 921,00 |  |  |  |  |
| 3 | 110_1 | Nemocniční antimikrobiální stanice s horním plněním | kus | 1,00000 | 136 769,00 | 136 769,00 |  | Vlastní |

Poznámka k položce:

RFID – čipová technologie ve stanicích

Ovládání stanice - antimikrobiální – barevný multifunkční dotykový displej Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky

Možnost připojení až 16 signalizací s různou adresou, USB připojení Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra)

| 4 | 110_2 | Nerezová spojka k napojení stanice | kus | 4,00000 | 437,00 | 1 748,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 110_3 | Elektronický obvod RIFID | kus | 1,00000 | 31 147,00 | 31 147,00 |  | Vlastní |

Poznámka k položce:

pro stanice PP, pro čtení čipů v pouzdrech a kontrolu dojezdu

6 110_4	Záchytný koš antimikrobiální s polstrováním	kus	1,00000	6 189,00	6 189,00	Vlastní

Poznámka k položce:

Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra)

| 7 | 110_5 | Polstrování do záchytného koše pro přesunutou stanici | kus | 1,00000 | 759,00 | 759,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 110_6 | Nástěnný držák antimikrobiální pro 5ks přepravních pouzder | kus | 1,00000 | 2 676,00 | 2 676,00 |  | Vlastní |

Poznámka k položce:

Antimikrobiální provedení (příměs iontů stříbra)

| 9 | 110_7 | Koncový díl dolní ke stanici včetně klapek - kovový | kus | 1,00000 | 21 357,00 | 21 357,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 110_8 | Sada pro odvod vzduchu ze stanice ("bypass") - kovová | kus | 1,00000 | 20 293,00 | 20 293,00 |  | Vlastní |
| 11 | 110_9 | Koncový díl dolní ke stanici včetně klapek - plastový | kus | 1,00000 | 5 310,00 | 5 310,00 |  | Vlastní |
| 12 | 110_10 | Sada pro odvod vzduchu ze stanice ("bypass") - plastová | kus | 1,00000 | 9 698,00 | 9 698,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 115 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.1. | Potrubní pošta |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 110_11 | Antibakteriální filtr pro koncové stanice - vysoce účinný H14 HEPA filtr, prům. 200mm x 400mm,, submikronové skleněné vlákno | kus | 2,00000 | 19 410,00 38 82 | 0,00 |  | Vlastní |
| 14 | 110_12 | Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra ke stanici | kus | 1,00000 | 5 965,005 96 | 5,00 |  | Vlastní |

Poznámka k položce:

napájecí kabel v liště  - signalizace do 10m od stanice PP

| 15 | 110_13 | Značení komponentů stanic | kus | 2,00000 | 83,00 | 166,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 110_13 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | kus | 2,00000 | 1 012,00 | 2 024,00 |  | Vlastní |
| Díl: 120 PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 35 115,00 |  |  |  |  |
| 17 | 120_1 | Přepravní pouzdro antimikrobiální krátké - vnitřní délka 230 mm, vnitřní průměr 80 mm | kus | 5,00000 | 4 389,00 | 21 945,00 |  | Vlastní |

Poznámka k položce:

oboustranně otevíratelné

nárazuvzdorné

jízdní kroužky typu BRUSH z uhlíkových vláken včetně 2 čipů

| 18 | 120_2 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | kus | 5,00000 | 234,00 | 1 170,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 120_3 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | kus | 4 000,00000 | 3,00 | 12 000,00 |  | Vlastní |
| Díl: 130 VÝHYBKY |  |  |  | 33 275,00 |  |  |  |  |
| 20 | 130_1 | Třícestná elektronická výhybka - systémová | kus | 1,00000 | 31 188,00 | 31 188,00 |  | Vlastní |
| 21 | 130_2 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | kus | 1,00000 | 2 004,00 | 2 004,00 |  | Vlastní |
| 22 | 130_3 | Značení komponentů | kus | 1,00000 | 83,00 | 83,00 |  | Vlastní |
| Díl: 140 SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ |  |  |  | 33 748,00 |  |  |  |  |
| 23 | 140_1 | Systémový kabel pro napájení a přenost dat | m | 40,00000 | 217,00 | 8 680,00 |  | Vlastní |
| 24 | 140_2 | Systémový kabel pro napájení a přenost dat - bezhalogenový | m | 50,00000 | 246,00 | 12 300,00 |  | Vlastní |
| 25 | 140_3 | Kabelová chránička systémového kabelu - kovová | m | 50,00000 | 178,00 | 8 900,00 |  | Vlastní |
| 26 | 140_4 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a zapojení systemového kabelu | kpl | 1,00000 | 3 868,00 | 3 868,00 |  | Vlastní |
| Díl: 150 JÍZDNÍ A VZDUCHOVÉ POTRUBÍ |  |  |  |  | 306 183,00 |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 116 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.1. | Potrubní pošta |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 150_1 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé | m | 21,00000 | 920,0019 32 | 0,00 |  | Vlastní |
| 28 | 150_2 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm,, včetně spojek, šedé | kus | 9,00000 | 2 434,0021 90 | 6,00 |  | Vlastní |
| 29 | 150_3 | Vzduchové potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, včetně spojek | m | 5,00000 | 746,003 73 | 0,00 |  | Vlastní |
| 30 | 150_4 | Vzduchové koleno plastové - vnější průměr 110 mm | ks | 2,00000 | 906,001 81 | 2,00 |  | Vlastní |
| 31 | 150_5 | Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny kompatibilní s plastovým JP, včetně, nerezových spojek | m 27,00000 3 298,00 89 046,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 32 | 150_6 | Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny kompatibilní s plastovým JP, poloměr, oblouku min. 800 mm, včetně nerezových spojek | kus | 11,00000 | 10 969,00 120 65 | 9,00 |  | Vlastní |
| 33 | 150_7 | Vzduchové potrubí kovové - vnější průměr 110 mm, včetně nerezových spojek | m | 3,00000 | 2 877,008 63 | 1,00 |  | Vlastní |
| 34 | 150_8 | Vzduchové koleno 90° kovové - vnější průměr 110 mm | kus | 3,00000 | 2 460,007 38 | 0,00 |  | Vlastní |
| 35 | 150_9 | Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí | kus | 1,00000 | 2 156,002 15 | 6,00 |  | Vlastní |
| 36 | 150_10 | Značení tras potrubí dle linek s označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm, (každých 10 m trasy jízdního potrubí) | kus 10,00000 83,00 830,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 37 | 150_11 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, , lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | kpl | 1,00000 | 26 769,00 26 76 | 9,00 |  | Vlastní |
| 38 | 150_12 | Zemnící pásky pro připojení zemnícího vodiče 6mm2 na kovové potrubí | kus | 8,00000 | 208,001 66 | 4,00 |  | Vlastní |
| 39 | 150_13 | Zemnící Cu vodič, 6mm2 | m | 30,00000 | 76,002 28 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 160 NAPÁJENÍ |  |  |  | 27 522,00 |  |  |  |  |
| 40 | 160_1 | Napájecí zdroj impulsní včetně řídicí elektroniky a aktivního chlazení | kus | 1,00000 | 27 128,00 27 12 | 8,00 |  | Vlastní |
| 41 | 160_2 | Montážní a instalační materiál k napojení a uchycení komponentů | kus | 1,00000 | 311,0031 | 1,00 |  | Vlastní |
| 42 | 160_3 | Značení komponentů | kus | 1,00000 | 83,008 | 3,00 |  | Vlastní |
| Díl: 170 ŘÍDICÍ SYSTÉM |  |  |  | 20 848,00 |  |  |  |  |
| 43 | 170_1 | Rozšíření SW vybavení jednotlivých vizualizací, serveru a řídicího systému pro nové rozšířené části | kpl 1,00000 20 848,00 20 848,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

Vizualizační a programovací SW SW pro statistiky a vyhodnocování

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 117 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.1. | Potrubní pošta |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Čipová RFID technologie Řízení rizika

Funkce kalendář – plánování

Automatická údržba pouzder Automatická údržba komponentů Zasílání informací mailem

RFID manager

Řízení rychlosti přepravy 
Kontrola dojezdu pouzder

| Díl: 180 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 19 262,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 180_1 | Protipožární zajištění prostupu plastového jízdního potrubí 110mm mezi požárními úseky | kus | 1,00000 | 2 969,00 | 2 969,00 |  | Vlastní |

Poznámka k položce:

protipožární manžeta pro potrubí 110mm, EI 120 protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů

ID štítek

45 180_2	Protipožární zajištění prostupu kovového jízdního potrubí 110mm mezi požárními úseky	kus	3,00000	3 757,00	11 271,00	Vlastní

Poznámka k položce:

protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů

protipožární vata pro zajištění protipožárního ošetření potrubí u prostupu do vzdálenosti 500mm od prostupu protipožární nátěr

ID štítek

46 180_3	Protipožární zajištění prostupu systémového kabelu mezi požárními úseky	kus	1,00000	479,00	479,00	Vlastní

Poznámka k položce:

protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů ID štítek

| 47 | 180_4 | Protipožární zajištění prostupu systémového bezhalogenového kabelu a kovové chráničky kabelu mezi, požárními úseky | kus | 3,00000 | 479,00 | 1 437,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 118 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.1. | Potrubní pošta |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

protipožární vata a tmel k utěsnění prostupů protipožární nátěr

ID štítek

| 48 | 180_5 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | kus | 1,00000 | 1 320,00 | 1 320,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 180_6 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | kpl | 1,00000 | 1 786,00 | 1 786,00 |  | Vlastní |
| Díl: 190 PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  | 201 015,00 |  |  |  |  |
| 50 | 190_1 | Autorizované parametrování a spuštění rozšířené části systému, naprogramování nové části systému dle, požadavků zákazníka, odstávky | kus 1,00000 18 993,00 18 993,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 51 | 190_2 | Individuální a komplexní zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za, účelem prokázání kvality a funkčnosti díla | kus | 1,00000 | 15 682,00 | 15 682,00 |  | Vlastní |
| 52 | 190_3 | Školení obsluhy - uživatelů autorizovaným technikem včetně související dokumentace | kus | 1,00000 | 3 538,00 | 3 538,00 |  | Vlastní |
| 53 | 190_4 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků | kus | 1,00000 | 86 084,00 | 86 084,00 |  | Vlastní |
| 54 | 190_5 | Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu, nemocnice | kus | 1,00000 | 1 681,00 | 1 681,00 |  | Vlastní |
| 55 | 190_6 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | kus | 1,00000 | 6 310,00 | 6 310,00 |  | Vlastní |
| 56 | 190_7 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě | kus | 3,00000 | 13 877,00 | 41 631,00 |  | Vlastní |
| 57 | 190_8 | Izometrie - barevné 3D schéma systému PP ve formátu A0 (příslušná část objektu) | kus | 2,00000 | 13 548,00 | 27 096,00 |  | Vlastní |

Celkem	977 535,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 119 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.2. | Medicinální plyny |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 804 Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 730 247,40 |  |  |  |  |
| 1 | 80401 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 vč tvarovek | m | 92,00000 | 333,00 | 30 636,00 |  | Vlastní |
| 2 | 80402 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 vč tvarovek | m | 155,00000 | 439,00 | 68 045,00 |  | Vlastní |
| 3 | 80403 | D+M Trubka Cu průměr 18x1vč tvarovek | m | 98,00000 | 593,00 | 58 114,00 |  | Vlastní |
| 4 | 80404 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 vč tvarovek | m | 116,00000 | 713,00 | 82 708,00 |  | Vlastní |
| 5 | 80405 | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 vč tvarovek | m | 34,00000 | 770,00 | 26 180,00 |  | Vlastní |
| 6 | 80406 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 8,20000 | 3 904,00 | 32 012,80 |  | Vlastní |
| 7 | 80407 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 12,00000 | 169,00 | 2 028,00 |  | Vlastní |
| 8 | 80408 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 2,00000 | 250,00 | 500,00 |  | Vlastní |
| 9 | 80409 | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 1,80000 | 317,00 | 570,60 |  | Vlastní |
| 10 | 80410 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m) | ks | 285,00000 | 244,00 | 69 540,00 |  | Vlastní |
| 11 | 80411 | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod omítku (3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x, manometr, 3x snímač tlaku) | ks 3,00000 17 112,00 51 336,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 12 | 80412 | D+M Signalizace medicinálních plynů (Snímá až 8 snímačů tlaku) | ks | 3,00000 | 17 105,00 | 51 315,00 |  | Vlastní |
| 13 | 80413 | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. | ks | 8,00000 | 759,00 | 6 072,00 |  | Vlastní |
| 14 | 80414 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 5,00000 | 758,00 | 3 790,00 |  | Vlastní |
| 15 | 80415 | Napojení na stávající rozvody | ks | 15,00000 | 619,00 | 9 285,00 |  | Vlastní |
| 16 | 80416 | Zaslepení rozvodů, demontáž stávajících manometrových panelů | ks | 3,00000 | 619,00 | 1 857,00 |  | Vlastní |
| 17 | 80417 | Demontáž stávajících rozvodů - předpopklad | m | 380,00000 | 62,00 | 23 560,00 |  | Vlastní |
| 18 | 80418 | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 495,00000 | 7,00 | 3 465,00 |  | Vlastní |
| 19 | 80419 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 495,00000 | 12,00 | 5 940,00 |  | Vlastní |
| 20 | 80420 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 495,00000 | 31,00 | 15 345,00 |  | Vlastní |
| 21 | 80421 | Tlaková zkouška úseková | ks | 5,00000 | 619,00 | 3 095,00 |  | Vlastní |
| 22 | 80422 | Tlaková zkouška závěrečná | ks | 5,00000 | 714,00 | 3 570,00 |  | Vlastní |
| 23 | 80423 | Vedení montážních prací | ks | 1,00000 | 16 500,00 | 16 500,00 |  | Vlastní |
| 24 | 80424 | Předání, proškolení obsluhy | ks | 1,00000 | 4 290,00 | 4 290,00 |  | Vlastní |
| 25 | 80425 | Výchozí revize rozvodů MP | ks | 1,00000 | 13 750,00 | 13 750,00 |  | Vlastní |
| 26 | 80426 | Výchozí revize elektro | ks | 1,00000 | 8 800,00 | 8 800,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 120 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.2. | Medicinální plyny |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 80427 | D+M Protipožární ucpávky | ks | 35,00000 | 1 033,0036 15 | 5,00 |  | Vlastní |
| 28 | 80428 | Prostupy příčkami | ks | 35,00000 | 103,003 60 | 5,00 |  | Vlastní |
| 29 | 80429 | Drážkování pro lůžkové rampy a ventilovou skříň | ks | 13,00000 | 103,001 33 | 9,00 |  | Vlastní |

v ceně není zahrnuto zapravení

| 30 | 80430 | Dohled pro svářecích pracích - ZAJIŠŤUJE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY | ks | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 80431 | Dopravné | kpl | 1,00000 | 95 744,00 | 95 744,00 |  | Vlastní |
| Díl: 873 Ostatní |  |  |  | 4 606 195,00 |  |  |  |  |
| 32 | 87301 | D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko | ks | 4,00000 | 145 674,00 | 582 696,00 |  | Vlastní |

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14108 a N.14109 o délce 1 600mm

33 87302	D+M Lůžková rampa pro dvě lůžka	ks	2,00000	286 491,00	572 982,00	Vlastní

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14110 a N.14111 o délce 4 000mm

34 87303	D+M Lůžková rampa pro tři lůžka	ks	4,00000	427 307,00	1 709 228,00	Vlastní

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14098, N.14113, N.14118 a N.14119 o délce 4 700mm

35 87304	D+M Zdrojový most pro jedno lůžko	ks	2,00000	733 763,00	1 467 526,00	Vlastní

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14120 a N.14121 o délce 2 500mm

36 87307	D+M Stropní zdrojový stativ pro zákrokový sálek	ks	1,00000	265 991,00	265 991,00	Vlastní

vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14198 o délce 2 500mm

| 37 | 87305 | D+M Terminální nástěnná jednotka ve skladu N.14073 - podomítkové řešení, 1x rychlospojka kyslík,, instalace v panelu do zdi | ks | 1,00000 | 2 591,00 | 2 591,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vybavení jednotky dle přílohy technické zprávy medicinální plyny

| 38 | 87306 | D+M Terminální nástěnná jednotka ve vyšetřovně N.14200 - podomítkové řešení, 1x rychlospojka kyslík,, 1x rychlospojka vakuum, instalace v panelu do zdi | ks | 1,00000 | 5 181,00 | 5 181,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vybavení jednotky dle přílohy technické zprávy medicinální plyny

Celkem	5 336 442,40

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 121 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace D+M - Potrubí z polypropylenu |  |  |  | 107 348,40 |  |  |  |  |
| 1 | 72101 | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 32,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | m 224,40000 366,00 82 130,40 Vlastní |  |  |  |  |  |

187*1,2 :  
224,4	224,40000

| 2 | 72102 | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | m 36,00000 421,00 15 156,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

30*1,2 :  
36	36,00000

| 3 | 72103 | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | m 4,80000 482,00 2 313,60 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4*1,2 :  
4,8	4,80000

| 4 | 72104 | D+M KS1.1 - Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN, 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 75,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | m 13,20000 587,00 7 748,40 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11*1,2 :  
13,2	13,20000

| Díl: 722 Tiché potrubí z polypropylenu |  |  |  | 269 613,60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 72201 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m 99,60000 942,00 93 823,20 Vlastní |  |  |  |  |

KANALIZACE

83*1,2 :  
99,6	99,60000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 122 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 72202 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 75,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m | 13,20000 | 1 182,0015 60 | 2,40 |  | Vlastní |

KANALIZACE

11*1,2 :  
13,2	13,20000

| 7 | 72203 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 110,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m 39,60000 1 547,00 61 261,20 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KANALIZACE

33*1,2 :  
39,6	39,60000

| 8 | 72204 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 125,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m 44,40000 1 902,00 84 448,80 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KANALIZACE

37*1,2 :  
44,4	44,40000

| 9 | 72205 | D+M KS1.1 - Odhlučněné kanalizační potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné, podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 160,vč. Tvarovek - SPLAŠKOVÁ | m 6,00000 2 413,00 14 478,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KANALIZACE

5*1,2 :  
6	6,00000

| Díl: 723 Izolace |  |  |  | 32 538,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m 224,40000 145,00 32 538,00 Vlastní Díl: 724 Prostupy pro kanalizaci 20 000,00 10 | 72301 | D+M Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl. 13 mm proti kondenzaci pro potrubí 32 mm - SPLAŠKOVÁ, KANALIZACE (odvod kondenzátu) |  |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 123 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 72401 D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně zapravení |  |  | ks | 8,00000 | 2 500,0020 00 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 725 Přislušenství |  |  |  | 14 295,00 |  |  |  |  |
| 12 | 72501 | D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 75 | ks | 1,00000 | 359,0035 | 9,00 |  | Vlastní |
| 13 | 72502 | D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 110 | ks | 6,00000 | 481,002 88 | 6,00 |  | Vlastní |
| 14 | 72503 | D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 125 | ks | 14,00000 | 722,0010 10 | 8,00 |  | Vlastní |
| 15 | 72504 | D+M Čistící kus z materiálu tichého potrubí DN 160 | ks | 1,00000 | 942,0094 | 2,00 |  | Vlastní |
| Díl: 726 Demolice - kanalizace |  |  |  | 46 225,00 |  |  |  |  |
| 16 | 72601 | Demolice stávajícího kanalizačního potrubí DN32-50 - potrubí pro odvod kondenzátuVčetně likvidace, vybouraného a demontovaného materiálu. | m 224,40000 25,00 5 610,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

délka je předpokládaná, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

| 17 | 72602 | Demolice stávajícího kanalizačního potrubí DN50-160Včetně likvidace vybouraného a demontovaného, materiálu. | m | 200,40000 | 35,00 | 7 014,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

délka je předpokládaná, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

| 18 | 72603 | Demontáž stávajícího umyvadla Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. | ks | 22,00000 | 78,00 | 1 716,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

| 19 | 72604 | Demontáž stávajícího WC včetně nádržkyVčetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. | ks | 17,00000 | 83,00 | 1 411,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

20 72605	Demontáž stávající sprchy Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.	ks	6,00000	252,00	1 512,00	Vlastní

počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

21 72606	Demontáž stávajícího dřezu Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.	ks	2,00000	66,00	132,00	Vlastní

počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

| 22 | 72607 | Dočasné zaslepení kanalizace po demolici potrubí - předpoklad | ks | 34,00000 | 120,00 | 4 080,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 72608 | Demontáž a zpětná obnova podhledu v 1.PP - předpoklad | m2 | 45,00000 | 550,00 | 24 750,00 |  | Vlastní |

předpokládá se demontáž a zpětná montáž stávajících kazet podhledu, demontáž a obnova stávajícího rastru podhledu

Díl: 727	Ostatní - kanalizace	40 092,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 124 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 72701 | Napojení kanalizačního PP potrubí DN75-160 na stávající stoupací odpadní potrubí v 14.NP a 13.NP | ks | 27,00000 | 186,005 02 | 2,00 |  | Vlastní |
| 25 | 72702 | Napojení kanalizačního HT potrubí na stávající stoupací odpadní potrubí z HT - napojení na, stávající stoupací potrubí pro odvod kondenzátu | ks | 41,00000 | 240,009 84 | 0,00 |  | Vlastní |
| 26 | 72703 | Pachotěsné zavičkování kanalizačního potrubí DN 110 - příprava pro budoucí napojení | ks | 1,00000 | 120,0012 | 0,00 |  | Vlastní |
| 27 | 72704 | Napojení chladících jednotek (odvod kondenzátu) přes "obrácenou zápachovou uzávěrku" - vyskládána z, HT kolen | ks 5,00000 222,00 1 110,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 28 | 72705 | Napojení stávajícího potrubí od ZP z 15.NP | ks | 4,00000 | 360,001 44 | 0,00 |  | Vlastní |

počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984

| 29 | 72706 | Revize stávajícího stavu rozvodů kanalizace - předpokládá se vyhovující stav stávajícího potrubí | HZS | 6,00000 | 500,00 | 3 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 72707 | Drážka v podlaze pro umístěný kondenzačního sifónu | ks | 6,00000 | 300,00 | 1 800,00 |  | Vlastní |
| 31 | 72708 | Provizorní zaslepení stávajícího potrubí po rušeném potrubí | ks | 80,00000 | 102,00 | 8 160,00 |  | Vlastní |

počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984

32 72709	Napojení na provizorně zaslepené potrubí	ks	80,00000	120,00	9 600,00	Vlastní

počet je předpoklad, stávající potrubí převzato z PD z roku 1984

| Díl: 728 Zkouška a zaměření |  |  |  | 14 436,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 72801 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 včetně | m | 481,20000 | 30,00 | 14 436,00 |  | Vlastní |
| Díl: 729 Požární vodovod + suchovod |  |  |  | 15 560,40 |  |  |  |  |
| 34 | 72901 | Ověření stávajícího stavu rozvodů požární vody a hydrantů | HZS | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
| 35 | 72902 | D+M Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 25, tvarovky, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce | m 3,60000 467,00 1 681,20 Vlastní |  |  |  |  |  |

3*1,2 :  
3,6	3,60000

| 36 | 72903 | D+M Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 32, tvarovky, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce | m 21,60000 587,00 12 679,20 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18*1,2 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 125 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21,6	21,60000

| Díl: 730 Vodovod pro studenou vodu |  |  |  | 156 484,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 73001 | D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 20x1,5 vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ | m 195,60000 492,00 96 235,20 Vlastní |  |  |  |  |

163*1,2 :  
195,6	195,60000

| 38 | 73002 | D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 25x1,9 vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ | m 84,00000 594,00 49 896,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

70*1,2 :  
84	84,00000

39 73003	D+M Vodovod pro studenou vodu z PVC-C trubek 32x2,4 vč. tvarovek, izolace potrubí dle

vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ

|  |  |  | m | 14,40000 | 719,00 | 10 353,60 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 731 Vodovod pro teplou vodu |  |  |  | 142 293,60 |  |  |  |  |
| 40 | 73101 | D+M Vodovod pro teplou vodu z PVC-C trubek 20x1,5 (PN22) vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky, č. 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce zkoušky, těsnosti, proplach a dezinfekce, | m 174,00000 492,00 85 608,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

KOTVENÍ

145*1,2 :  
174	174,00000

| 41 | 73102 | D+M Vodovod pro teplou vodu z PVC-C trubek 25x1,9 vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce zkoušky, těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ | m 78,00000 594,00 46 332,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

65*1,2 :  
78	78,00000

| 42 | 73103 | D+M Vodovod pro teplou vodu z PVC-C trubek 32x2,4 vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007 a dle montážního pokynu daného vyrobce zkoušky, těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ | m 14,40000 719,00 10 353,60 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12*1,2 :  
14,4	14,40000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 126 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 731 Vodovod pro cirkulaci |  |  |  | 26 568,00 |  |  |  |  |
| 43 | 73101 | D+M Vodovod pro cirkulaci z PVC-C trubek 20x1,5 vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č., 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ | m 54,00000 492,00 26 568,00 Vlastní |  |  |  |  |  |

45*1,2 :  
54	54,00000

| Díl: 732 Proplach a dezinfekce |  |  |  | 15 990,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 73201 | D+M Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50 | m | 639,60000 | 25,00 | 15 990,00 |  | Vlastní |
| Díl: 733 Vnitřní vodovod - armatury - Kulový uzávěr |  |  |  | 10 394,00 |  |  |  |  |
| 45 | 73301 | D+M Uzavírací ventil K83 DN 15 | ks | 10,00000 | 359,00 | 3 590,00 |  | Vlastní |
| 46 | 73302 | D+M Uzavírací ventil K83 DN 20 | ks | 10,00000 | 462,00 | 4 620,00 |  | Vlastní |
| 47 | 73303 | D+M Uzavírací ventil K83 DN 25 | ks | 4,00000 | 546,00 | 2 184,00 |  | Vlastní |
| Díl: 734 Regulace |  |  |  | 5 400,00 |  |  |  |  |
| 48 | 73401 | D+M Zaregulování systému distribuce TV | ks | 1,00000 | 5 400,00 | 5 400,00 |  | Vlastní |
| Díl: 735 Rohový ventil |  |  |  | 810,00 |  |  |  |  |
| 49 | 73501 | D+M Rohový ventil DN 15 | ks | 5,00000 | 162,00 | 810,00 |  | Vlastní |
| Díl: 736 Prostupy pro vodovod |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 50 | 73601 | D+M Provedení prostupů do 200 mm vrtáním v betonových a zděných konstrukcích, včetně zapravení |  |  |  |  |  |  |
| ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Díl: 737 Demolice - vodovod 9 240,00 51 73701 Demolice stávajícího vodovodního potrubí potrubí DN15-DN25Včetně likvidace vybouraného a, demontovaného materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 220,00000 | 42,00 | 9 240,00 |  | Vlastní |

počet je předpoklad, počty zařizovacích předmětů převzaty z PD z roku 1984 a z prohlídky stávajícího potrubí v budově

| Díl: 738 Ostatní - vodovod |  |  |  | 16 140,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 73801 | Napojení na stávající potrubí pitné vody | ks | 33,00000 | 300,00 | 9 900,00 |  | Vlastní |
| 53 | 73802 | Napojení na stávající potrubí požární vody | ks | 2,00000 | 540,00 | 1 080,00 |  | Vlastní |
| 54 | 73803 | Napojení na stávající potrubí suchovodu | ks | 2,00000 | 540,00 | 1 080,00 |  | Vlastní |
| 55 | 73804 | zaslepení stávajícího rozvodu pitné vody | ks | 33,00000 | 102,00 | 3 366,00 |  | Vlastní |
| 56 | 73805 | zaslepení stávajícího rozvodu požární vody | ks | 2,00000 | 120,00 | 240,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 127 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 73806 | zaslepení stávajícího rozvodu suchovodu | ks | 2,00000 | 120,0024 | 0,00 |  | Vlastní |
| 58 | 73807 | Ukončení vodovodu pomocí rohového ventilu - příprava pro budoucí napojení | ks | 3,00000 | 78,0023 | 4,00 |  | Vlastní |
| Díl: 739 Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M |  |  |  | 594 122,00 |  |  |  |  |

pozn - BUDOU DODRŽENY TECHNICKÉ STANDARDY STAVBY

| 59 | 73901 | U1 Umyvadlo keramické 600x490 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie s usměrňovačem toku, umyvadlováumyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“ | ks 11,00000 4 200,00 46 200,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 73902 | U2 Umyvadlo keramické zaoblené 550x450 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, páková chirurgická, baterie s usměrňovačem toku umyvadlová umyvadlová směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil | ks | 2,00000 | 3 906,00 | 7 812,00 |  | Vlastní |

1/2“

| 61 | 73903 | U3 Umyvadlo keramické zapuštěné 520x410 mm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, páková chirurgická, baterie s usměrňovačem toku umyvadlová směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“ | ks | 5,00000 | 3 960,00 | 19 800,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 73904 | Ui Umyvadlo keramické invalidní 640x550 mm, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková, umyvadlová baterie s prodlouženým ovládáním, perlátor 2 x rohový ventil 1/2“, madla – provedení dle | ks | 1,00000 | 5 400,00 | 5 400,00 |  | Vlastní |

vyhlášky 398/2009 Sb, D+M

| 63 | 73905 | Um1 Umývátko keramické rohové, umyvadlový sifón, baterie s usměrňovačem toku umyvadlová stojánková, směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M | ks | 4,00000 | 3 426,00 | 13 704,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 73906 | Wc1 Závěsný klozet keramický, nádržka propředstěnovou montáž, hluboké splachování,souprava pro, tlumení hluku, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítko sdvoj. splachováním, | ks | 13,00000 | 9 420,00 | 122 460,00 |  | Vlastní |

antibakteriální sedátko s automatickým pozvolným sklápěním, D+M

| 65 | 73907 | WCi Závěsný klozet keramický imobilní, nádržka propředstěnovou montáž, souprava pro tlumení hluku,, sedátko, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání; madla – provedení dle vyhlášky | ks | 1,00000 | 10 200,00 | 10 200,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

398/2009 Sb.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 128 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 73908 | D1 Nerezový dřez, dřezový sifón, baterie termostatická dřezová stojánková (integrovaný omezovač, teplé vody s ochranou proti opaření), výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, | ks | 11,00000 | 8 220,0090 42 | 0,00 |  | Vlastní |
| 67 | 73909 | D2 Nerezový dřez zapuštěný, dřezový sifón, baterie termostatická dřezová stojánková (integrovaný, omezovač teplé vody s ochranou proti opaření), výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M | ks | 5,00000 | 7 980,0039 90 | 0,00 |  | Vlastní |
| 68 | 73910 | Sp1 Sprchová vanička hranatá 900x900 mm - litý mramor, zástěna, sifon sprchový, sprchová, termostatická nástěnná baterie s usměrňovačem toku (integrovaný omezovač teplé vody s ochranou | ks | 10,00000 | 18 000,00 180 00 | 0,00 |  | Vlastní |

proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy D+M

| 69 | 73911 | Sp2 Sprchová vpust DN 50 pro 1 sprchu se svislým odtokem s přídavnou mechanickou zápachovou, uzávěrkou a příslušenstvím, vtokové mřížky, izolační límec dle izolace, sprchová termostatická | ks | 1,00000 | 10 200,00 | 10 200,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nástěnná baterie s usměrňovačem toku  (integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy, příslušenství včetně madel a sedátka pro osoby s omezením pohybu D+M

| 70 | 73912 | Sp3 Sprchová vpust DN 50 pro 1 sprchu se svislým odtokem s přídavnou mechanickou zápachovou, uzávěrkou a příslušenstvím, vtokové mřížky, izolační límec dle izolace, sprchová termostatická | ks | 1,00000 | 10 200,00 | 10 200,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nástěnná baterie s usměrňovačem toku  (integrovaný omezovač teplé vody s ochranou proti opaření) se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy, příslušenství	D+M

| 71 | 73913 | Vy1 - Výlevka keramická závěsná s plastovou mříží, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem,, systém pro závěsnou výlevku, D+M | ks | 1,00000 | 9 721,00 | 9 721,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 73914 | Příprava pro napojení myčka nádobí/kávovaru, 1x ventil 1/2" - SV, napojeno na dřezovou zápachovou, uzávěrku | ks | 2,00000 | 480,00 | 960,00 |  | Vlastní |
| 73 | 73915 | Vp1 Podlahová vpust DN 100 se svislým odtokem a s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou a, příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D+M - viz referenční standard | ks | 1,00000 | 7 026,00 | 7 026,00 |  | Vlastní |
| 74 | 73916 | Dm napojení instalační lišty srychlospojkami se sifonem a trychtýřem, vestavěná do příčky pro, připojení mobilního dialyzačního přístroje, přívod studené vody DN15 ukončený uzavíracím ventilem PV | ks | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  | Vlastní |

G1/2“ 650mm na čistou podlahou,  napojení odpadu DN50

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 129 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 73916 | Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, (kulička), hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. Vzduchotechnika) | ks | 21,00000 | 839,0017 61 | 9,00 |  | Vlastní |
| Díl: 740 Napojení prvků interiéru 24 300,00 76 74001 Napojení prvků interiéruPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento, předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HZS | 45,00000 | 540,0024 30 | 0,00 |  | Vlastní |
| Díl: 750 Všeobecné konstrukce a práce D+M |  |  |  | 87 460,00 |  |  |  |  |
| 77 | 75001 | D+M Stavební výpomoci a úpravy. | HZS | 25,00000 | 540,0013 50 | 0,00 |  | Vlastní |

Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady.

Včetně poplatku.

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

| 78 | 75002 | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro vodovodní potrubí do DN 50 (VODOVOD). Včetně, označení štítkem a revizní přístup k ucpávce. | ks | 4,00000 | 900,00 | 3 600,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 75003 | D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové kanalizační potrubí přes DN 50 (KANLIZACE)., Včetně označení štítkem a revizní přístup k ucpávce. | ks | 8,00000 | 1 560,00 | 12 480,00 |  | Vlastní |
| 80 | 75004 | Montážní, těsnící a spojovací materiálPoznámka k položce:Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | kg | 45,00000 | 300,00 | 13 500,00 |  | Vlastní |
| 81 | 75005 | Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulováníPoznámka k položce:Počet hodin je, předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové | HZS | 4,00000 | 780,00 | 3 120,00 |  | Vlastní |

ceně.

| 82 | 75006 | Příplatek za provádění prací, tak aby byl proovoz budovy omezen co nejméně | soubor | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 75007 | Ochrana místa demolice a montáže před poškozením včetně následného úklidu pracovního místa | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  | Vlastní |
| 84 | 75008 | Mechanizace, plošiny, stavební lešení | soubor | 1,00000 | 5 400,00 | 5 400,00 |  | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 130 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.2.3. | ZTI |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 75009 | Přesun hmot | t | 8,00000 | 1 800,0014 40 | 0,00 |  | Vlastní |
| 86 | 75010 | Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhuPoznámka k položce:Počet hodin je předpoklad. Pokud, shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně. | HZS 2,00000 780,00 1 560,00 Vlastní |  |  |  |  |  |
| 87 | 75011 | krácený laboratorní rozbor znové části vodovodoního rozvodu a doklady prokazující zdravotní, nezávadnost materiálů a výrobků přicházející do styku spitnou vodou | soubor | 1,00000 | 5 400,005 40 | 0,00 |  | Vlastní |

Celkem	1 651 810,80

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 131 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.5.2. | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 1 082 960,00 |  |  |  |  |
| 1 | 10_01 | Štítek plný | kus | 24,00000 | 50,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
| 2 | 10_02 | Štítek s označením čísla místností | ks | 66,00000 | 50,00 | 3 300,00 |  | Vlastní |
| 3 | 10_03 | Piktogram nástěnný - cena bude stanovena dle požadavků investora | kompl | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |  | Vlastní |
| 4 | 766_T1 | D+M Jednokřídlové dveře (600/2050) pro uzavření instalačního | ks | 30,00000 | 22 800,00 | 684 000,00 |  | Vlastní |

Jednokřídlové dveře (600/2050) pro uzavření instalačního prostoru. Desky z nehořlavých desek z expandovaného

vermikulitu tl. 12 mm. Reakce na oheň samotné desky bez povrchové úpravy dle ČSN EN 13501-1, třída A1.

ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

Kotvení na stávající ocelovou konstrukci Kování:

Madlo z nerez oceli, zajištění dveří čtyřhranem

Povrchová úprava:

-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS Barevná úprava:

-dle barevného řešení

!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!!

Rozměry dveří 650/2050 mm

5 766_T2	D+M Policová skříňka (400/400)	ks	2,00000	9 360,00	18 720,00	Vlastní

skřínky z lam. DT, jednostranný postflorming, tl. 38 mm, opatřena hranou ABS tl. 3 mm použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky

a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 132 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.5.2. | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

včetně silikonového těsnění,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

6 766_T29	skříň šatní, 2500/500/2000 mm	kus	1,00000	79 680,00	79 680,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky

a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace, uzamykatelná, včetně kotevního

materiálu

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

7 766_T3	D+M Jednokřídlové dveře (450/2050) pro uzavření instalačního	ks	3,00000	21 720,00	65 160,00	Vlastní

Desky z nehořlavých desek z expandovaného

vermikulitu tl. 12 mm. Reakce na oheň samotné desky bez povrchové úpravy dle ČSN EN 13501-1, třída A1. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech

stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Kování:

Madlo z nerez oceli, zajištění dveří čtyřhranem

Povrchová úprava:

-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS

Barevná úprava:

-dle barevného řešení

PBŘ:

-EI 30DP1

!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!!

Rozměry dveří 450/2050 mm

8 766_T44	skříň šatní, 500/500/2400 mm	kus	8,00000	28 800,00	230 400,00	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 133 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.5.2. | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky

a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 1 polic s možností rektifikace, uzamykatelná, včetně kotevního materiálu

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

| Díl: 10 Kuchyňské a pracovní linky |  |  |  | 1 888 600,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10_ŠV | Štítek s možností vložení vizitky | kus | 20,00000 | 50,00 | 1 000,00 |  | Vlastní |
| 10 | IN-023 | linka kuchyňská, dřez, bezdotykové umyvadlo, skříňky dolní + horní, délka 4350 mm | kus | 1,00000 | 170 640,00 | 170 640,00 |  | Vlastní |

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran

ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

11 IN-024	linka kuchyňská, 2xdřez, skříňky dolní + horní, délka 4200 mm	kus	1,00000	199 320,00	199 320,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný

vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

12 IN-025	linka kuchyňská, skříňky dolní + horní, délka 2600 mm	kus	1,00000	132 120,00	132 120,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

13 IN-026	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní +horní uzamykatelné, délka 2060 mm	kus	1,00000	85 080,00	85 080,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 134 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.5.2. | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran

ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

14 IN-027	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní , délka 1200 mm	kus	1,00000	55 680,00	55 680,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran

ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

15 IN-028	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní +horní uzamykatelné, délka 1500 mm	kus	1,00000	65 520,00	65 520,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran

ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

16 IN-029	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní + horní, v dolní části šuplíky, délka 2700 mm	kus	1,00000	119 400,00	119 400,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran

ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

17 IN-030	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní + horní, v dolní části šuplíky, délka 1800 mm	kus	2,00000	95 400,00	190 800,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný

vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 135 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.5.2. | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

| 18 | IN-031 | linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní(šuplíky)+horní, prostor pro lednici a mikrovlnku, délka 2280 mm | kus | 1,00000 | 107 160,00 | 107 160,00 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

19 IN-032	linka kuchyňská, dřez, skříňky dolní + horní, délka 2200 mm	kus	2,00000	108 360,00	216 720,00	Vlastní

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran

ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

20 N-0202	věšák nástěnný - 3 háčky	kus	30,00000	816,00	24 480,00	Vlastní

nástěnný - 3 háčky, součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný

včetně silikonového těsnění,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

21 NP-0417	linka pracovní, dřez, skříňky dolní(šuplíky 3 menší, 1 větší) + horní	kus	1,00000	107 400,00	107 400,00	Vlastní

rozměr délka 2400 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou,

1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka se zásuvkami, horní skříňky s dvířky (prosklené),

skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 136 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.5.2. | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ Celkem |  | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | NP-0421 | linka pracovní, umyvadlo, skříňky spodní (hluboké zásuvky) + horní otevřené | kus | 1,00000 | 101 640,00 101 64 | 0,00 |  | Vlastní |

rozměr délka 1700 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou,

1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka se zásuvkami, horní skříňky s dvířky (prosklené),

skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

23 NP-0422	linka kuchyňská, 1-dřez, skříňky spodní + horní, prostor pro podstav. myčku	kus	1,00000	93 120,00	93 120,00	Vlastní

rozměr délka 1300 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, olepení namáhaných hran

ABS hranou,

prostor pro umístění podstavené myčky šířky 600 mm, horní skříňky s dvířky, skříňky s dvířky vybaveny policemi,

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

24 NP-0426	linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky spodní + horní	kus	1,00000	108 480,00	108 480,00	Vlastní

délka 2200 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran

ABS hranou, 1x spodní skříňka se šuplíky, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka s dvířky,  horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky

s dvířky vybaveny policemi

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

25 NP-0435	linka pracovní, skříňky spodní + horní	kus	1,00000	110 040,00	110 040,00	Vlastní

délka 2450 mm, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu

s tepelnou odolností, olepení namáhaných hran ABS hranou,  skříňky vybaveny policemi

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 137 z 138

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 2424-008A | Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L - interiér |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Budova L-14.NP |
| R: | D.5.2. | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

barevné provedení a upřesnění viz dokumentace "Barevné řešení"

Celkem	2 971 560,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 138 z 138