Předmětem plnění je stanovení únosnosti a zbytkové životnosti vozovek pozemních komunikací v souladu s TP 207, ČSN 736192, TP 87, TP 170, které se bude provádět na území hlavního města Prahy.

Na základě výzvy Objednatele ve formě předávacího protokolu, který bude zaslán e-mailem Poskytovateli, přičemž Poskytovatel je povinen tento předávací protokol odsouhlasit. To znamená potvrdit podpisem a zaslat zpět obratem Objednateli.

Objednatel dodá Poskytovateli potřebné podklady (situaci s vyznačením předmětného úseku měření (ev. maximálního počtu měřících bodů), délku úseku, dopravní zatížení (intenzity dopravy) úseku, pokud byla v daném úseku měřena, skladbu konstrukce vozovky včetně tlouštěk jednotlivých vrstev). Tyto podklady jsou předány rovněž e-mailem Poskytovateli.

Příslušné měření rázovým zatěžovacím zařízením (deflektometr FWD) s následným vyhodnocením ve formě Zprávy musí být provedeno nejdéle do 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele. Výslednou Zprávu ve formátu pdf Poskytovatel zašle elektronicky na mailovou adresu: josef.penkava@tsk-praha.cz

Výsledná Zpráva stanovení únosnosti a zbytkové životnosti vozovky musí obsahovat:

- vstupní údaje potřebné pro hodnocení únosnosti a stanovení tloušťky zesílení;

- specifikace vstupních podmínek (návrhová úroveň porušení, teplota, normové zatížení, …);

- naměřené průhybové křivky na povrchu vozovky a vypočtené hodnoty rázových modulů pružnosti vrstev zjednodušeného modelu;

- hodnoty napětí v kritických místech modelu konstrukce vozovky pro jednotlivé vrstvy a body včetně statistického zpracování;

- hodnoty zbytkové provozní výkonnosti jednotlivých vrstev modelu s určením kritické vrstvy včetně statistického zpracování;

- hodnoty zbytkové životnosti včetně zatížitelnosti;

- pokud je vozovka hodnocena jako neúnosná, uvést optimální zesílení vozovky (na základě výpočtu);

- grafický výstup – staničení / průhyby pro jednotlivé vrstvy modelu.