REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 SOD 267/2025 Oceněný soupis prací

| Kód: Stavba: | 302765 VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu |
| --- | --- |

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 2. 2025 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 2 886 960,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 2 886 960,53 | 606 261,71 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 3 493 222,24 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: Stavba: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | 302765 VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu |  | 27. 2. 2025 |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 886 960,53 | 3 493 222,24 |  |
| SO 01 | Pravý břeh |  | 1 511 699,59 | 1 829 156,50 | STA |
| SO 02 | Levý břeh |  | 1 100 472,52 | 1 331 571,75 | STA |
| SO 03 | Úprava vývaru |  | 110 788,42 | 134 053,99 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  | 164 000,00 | 198 440,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu

Objekt:

SO 01 - Pravý břeh

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 2. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 1 511 699,59 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 511 699,59 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 317 456,91 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 1 829 156,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:

SO 01 - Pravý břeh

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:	27. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

| 2- Zakládání | 84 383,20 |
| --- | --- |
| 23-M - Montáže potrubí | 255,60 |
| 3- Svislé a kompletní konstrukce | 663 698,10 |
| 4- Vodorovné konstrukce | 9 000,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 021,09 |
| 8- Vedení trubní dálková a přípojná | 12 855,00 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání | 484 320,83 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 35 716,10 |
| 998 - Přesun hmot | 4 168,38 |

1 511 699,59

216 281,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:

SO 01 - Pravý břeh

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 27. 2. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 1511 699,59 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 216 281,29 |
| 1 K 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty | M3 | 8,137 | 809,00 | 6 582,83 |
| PP | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202 |  |  |  |  |
| VV A1 | 8.137 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p. |  | 8,137 |  |  |
| VV B1 | "Celkem: "8.137 |  | 8,137 |  |  |
| 2 K 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m | M3 | 8,137 | 248,00 | 2 017,98 |
| PP | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203401 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění |  |  |  |  |
| VV A2 | 8.137 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p. |  | 8,137 |  |  |
| VV B2 | "Celkem: "8.137 |  | 8,137 |  |  |
| 3 K 11500113R | Demontáž a zpětná montáž kanalizačního potrubí délky 6m ocel průměru 219/12,5mm, vč. 1x dočasného zaslepení ocelového potrubí, s dočasným převedením potrubí PEH | KPL | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | Demontáž a zpětná montáž kanalizačního potrubí délky 6m ocel průměru 219/12,5mm, vč. 1x dočasného zaslepení ocelového potrubí, s |  |  |  |  |
| PP | dočasným převedením potrubí PEHD D 220/13,4mm v délce 30m zaústěným do vodoteče.Potrubí spojené multitolerančními spojkami. |  |  |  |  |
| VV | "" ""`viz Technická zpráva D.1 |  |  |  |  |
| VV A3 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV B3 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 4 K 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | M3 | 4,018 | 600,00 | 2 410,80 |
| PP | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí |  |  |  |  |
| VV A4 | 40.179*0.1 |  | 4,018 |  |  |
| VV B4 | "Celkem: "4.018 |  | 4,018 |  |  |
| 5 K 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | M3 | 32,348 | 1 450,00 | 46 904,60 |
|  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |
| PP | nesoudržných |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
| VV | ""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3 |  |  |  |  |
| VV A5 | (2.85*22.7)*0.5 |  | 32,348 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | B5 | "Celkem: "32.348 |  | 32,348 |  |  |
| 6 | K | 132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných | M3 | 32,348 | 2 050,00 | 66 313,40 |
|  | PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312132 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4 |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | (2.85*22.7)*0.5 |  | 32,348 |  |  |
|  | VV | B6 | "Celkem: "32.348 |  | 32,348 |  |  |
| 7 | K | 162206113 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m | M3 | 8,036 | 400,00 | 3 214,40 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`použití drobné mechanizace |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 4.018*2 |  | 8,036 |  |  |
|  | VV | B7 | "Celkem: "8.036 |  | 8,036 |  |  |
| 8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 54,708 | 280,00 | 15 318,24 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`použití drobné mechanizace |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 32.348 "na meziskládku k přetřídění |  | 32,348 |  |  |
|  | VV | B8 | 22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště |  | 22,360 |  |  |
|  | VV | C8 | "Celkem: "32.348+22.36 |  | 54,708 |  |  |
| 9 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 54,708 | 280,00 | 15 318,24 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez |  |  |  |  |
|  | PP |  | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`použití drobné mechanizace |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | 32.348 "na meziskládku k přetřídění |  | 32,348 |  |  |
|  | VV | B9 | 22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště |  | 22,360 |  |  |
|  | VV | C9 | "Celkem: "32.348+22.36 |  | 54,708 |  |  |
| 10 | K | 16275113R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 9,989 | 1 500,00 | 14 983,50 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`z meziskládky na skládku |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | 32.348-22.3595 |  | 9,989 |  |  |
|  | VV | B10 | "Celkem: "9.989 |  | 9,989 |  |  |
| 11 | K | 16275114R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 4 až 5 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 9,989 | 1 400,00 | 13 984,60 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 4 až 5 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`z meziskládky na skládku |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | 32.348-22.3595 |  | 9,989 |  |  |
|  | VV | B11 | "Celkem: "9.989 |  | 9,989 |  |  |
| 12 | K | 167103101 | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění | M3 | 4,018 | 45,70 | 183,62 |
|  | PP |  | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`z meziskládky |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV A12 | 4.018 |  | 4,018 |  |  |
|  | VV B12 | "Celkem: "4.018 |  | 4,018 |  |  |
| 13 | K 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 22,360 | 167,00 | 3 734,12 |
|  | PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`zemina z meziskládky na skládku |  |  |  |  |
|  | VV A13 | 22.3595 |  | 22,360 |  |  |
|  | VV B13 | "Celkem: "22.36 |  | 22,360 |  |  |
| 14 | K 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | M3 | 22,360 | 217,00 | 4 852,12 |
|  | PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`zemina z meziskládky na skládku |  |  |  |  |
|  | VV A14 | 22.3595 |  | 22,360 |  |  |
|  | VV B14 | "Celkem: "22.36 |  | 22,360 |  |  |
| 15 | K 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 44,719 | 21,90 | 979,35 |
|  | PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`meziskládka |  |  |  |  |
|  | VV A15 | 44.719 "výkopek pro zpětný zásyp |  | 44,719 |  |  |
|  | VV B15 | "Celkem: "44.719 |  | 44,719 |  |  |
| 16 | K 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 44,719 | 157,00 | 7 020,88 |
|  | PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`zásyp z místního materiálu |  |  |  |  |
|  | VV A16 | 1.97*22.7 |  | 44,719 |  |  |
|  | VV B16 | "Celkem: "44.719 |  | 44,719 |  |  |
| 17 | K 181006111 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m | M2 | 4,018 | 20,00 | 80,36 |
|  | PP | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111 |  |  |  |  |
|  | VV A17 | 4.018 |  | 4,018 |  |  |
|  | VV B17 | "Celkem: "4.018 |  | 4,018 |  |  |
| 18 | K 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 40,179 | 30,00 | 1 205,37 |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV A18 | 1.77*22.7 |  | 40,179 |  |  |
|  | VV B18 | "Celkem: "40.179 |  | 40,179 |  |  |
| 19 | K 00572470 | osivo směs travní univerzál | KG | 0,804 | 220,00 | 176,88 |
|  | PP | osivo směs travní univerzál |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572470 |  |  |  |  |
|  | D2 | Zakládání |  |  |  | 84 383,20 |
| 20 | K 21153111R | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm | M3 | 20,044 | 2 300,00 | 46 101,20 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV A20 | (0.556+0.327)*22.7 |  | 20,044 |  |  |
|  | VV B20 | "Celkem: "20.044 |  | 20,044 |  |  |
| 21 | K 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší | M2 | 209,748 | 50,40 | 10 571,30 |
|  | PP | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV A21 | (3.4+2.9)*22.7*1.2 "geotextílie |  | 171,612 |  |  |
|  | VV B21 | 1.4*22.7*1.2 "fólie |  | 38,136 |  |  |
|  | VV C21 | "Celkem: "171.612+38.136 |  | 209,748 |  |  |
| 22 | K 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | M2 | 175,044 | 25,00 | 4 376,10 |
|  | PP | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69311068 |  |  |  |  |
|  | VV A22 | (3.4+2.9)*22.7*1.2 |  | 171,612 |  |  |
|  | VV B22 | "Celkem: "171.612 |  | 171,612 |  |  |
|  | VV C22 | 171.612*1.02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 175,044 |  |  |
|  | VV D22 | "Celkem: "175.044 |  | 175,044 |  |  |
| 23 | K 28323112 | fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm | M2 | 38,899 | 400,00 | 15 559,60 |
|  | PP | fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28323112 |  |  |  |  |
| 24 | K 21275116R | Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 160 | M | 24,000 | 300,00 | 7 200,00 |
|  | PP | Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu PVC SN 4 DN 160 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Situace D.2 |  |  |  |  |
|  | VV A24 | 24.0 "drenážní trubka |  | 24,000 |  |  |
|  | VV B24 | "Celkem: "24 |  | 24,000 |  |  |
| 25 | K 28613276 | koleno PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť 90° DN 150 | KUS | 1,000 | 575,00 | 575,00 |
|  | PP | koleno PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť 90° DN 150 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28613276 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Situace D.2 |  |  |  |  |
|  | VV A25 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV B25 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
|  | D 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 255,60 |
| 63 | K 230011123 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm | M | 0,150 | 874,00 | 131,10 |
|  | PP | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230011123 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající |  |  |  |  |
|  | VV | ""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru |  |  |  |  |
|  | VV A26 | 0.15 |  | 0,150 |  |  |
|  | VV B26 | "Celkem: "0.15 |  | 0,150 |  |  |
| 64 | K 14011112 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm | M | 0,150 | 830,00 | 124,50 |
|  | PP | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/14011112 |  |  |  |  |
|  | D3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 663 698,10 |
| 26 | K 31732101R | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3 | M3 | 9,493 | 12 500,00 | 118 662,50 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV A28 | 0.85*0.35*31.91 |  | 9,493 |  |  |
|  | VV B28 | "Celkem: "9.493 |  | 9,493 |  |  |
| 27 | K 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení | M2 | 30,207 | 2 200,00 | 66 455,40 |
|  | PP | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353111 |  |  |  |  |
|  | VV A29 | 0.9*31.91+(0.85*0.35*5) |  | 30,207 |  |  |
|  | VV B29 | "Celkem: "30.207 |  | 30,207 |  |  |
| 28 | K 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | M2 | 30,207 | 450,00 | 13 593,15 |
|  | PP | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353112 |  |  |  |  |
| 29 | K 317361016 | Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0,723 | 65 000,00 | 46 995,00 |
|  | PP | Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361016 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 |  |  |  |  |
|  | VV A31 | 723.443/1000 "průměr 8 mm |  | 0,723 |  |  |
|  | VV B31 | "Celkem: "0.723 |  | 0,723 |  |  |
| 30 | K 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 11,160 | 14 000,00 | 156 240,00 |
|  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a |  |  |  |  |
|  | PP | výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV | ""`dodatečná přibetonávka líce |  |  |  |  |
|  | VV A32 | 73.30*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3 |  | 11,160 |  |  |
|  | VV B32 | "Celkem: "11.16 |  | 11,160 |  |  |
| 31 | K 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 75,581 | 2 600,00 | 196 510,60 |
|  | PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`bednění líce přibetonávky |  |  |  |  |
|  | VV | ""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 46,6m |  |  |  |  |
|  | VV A33 | 73.30+(1.97+2.1+3.8)*0.15+1.1*1 |  | 75,581 |  |  |
|  | VV B33 | "Celkem: "75.581 |  | 75,581 |  |  |
| 32 | K 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 75,581 | 450,00 | 34 011,45 |
|  | PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010 |  |  |  |  |
| 33 | K 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných | T | 0,694 | 45 000,00 | 31 230,00 |
|  | PP | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361040 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 |  |  |  |  |
|  | VV A35 | 87.80*7.9/1000 "KARI 8/100 |  | 0,694 |  |  |
|  | VV B35 | "Celkem: "0.694 |  | 0,694 |  |  |
|  | D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 9 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 463211142 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmot | M3 | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  | PP |  | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211142 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`vyústění nové drenáže |  |  |  |  |
|  | VV | A36 | 1.0 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B36 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1 021,09 |
| 61 | K | 783634591 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový | M2 | 1,049 | 137,00 | 143,71 |
|  | PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783634591 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`nátěr ocelové trubky |  |  |  |  |
|  | VV | A37 | 1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm |  | 1,049 |  |  |
|  | VV | B37 | "Celkem: "1.049 |  | 1,049 |  |  |
| 62 | K | 783637691 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový | M2 | 2,099 | 418,00 | 877,38 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783637691 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`nátěr ocelové trubky |  |  |  |  |
|  | VV | A38 | 1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm |  | 2,099 |  |  |
|  | VV | B38 | "Celkem: "2.099 |  | 2,099 |  |  |
|  | D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 12 855,00 |
| 35 | K | 831352121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | M | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 |
|  | PP |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/831352121 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A39 | 5.0 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV | B39 | "Celkem: "5 |  | 5,000 |  |  |
| 36 | K | 59710704 | trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 | M | 5,075 | 1 400,00 | 7 105,00 |
|  | PP |  | trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59710704 |  |  |  |  |
|  | VV | A40 | 5*1.015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5,075 |  |  |
|  | VV | B40 | "Celkem: "5.075 |  | 5,075 |  |  |
| 37 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 | M3 | 0,500 | 8 500,00 | 4 250,00 |
|  | PP |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899623151 |  |  |  |  |
|  | VV | A41 | 0.5 "obetonování napojení potrubí |  | 0,500 |  |  |
|  | VV | B41 | "Celkem: "0.5 |  | 0,500 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 484 320,83 |
| 38 | K | 931992121 | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm | M2 | 1,640 | 178,00 | 291,92 |
|  | PP |  | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121 |  |  |  |  |
|  | VV | A42 | (2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)*0.15 |  | 1,640 |  |  |
|  | VV | B42 | "Celkem: "1.64 |  | 1,640 |  |  |
| 39 | K | 931994105 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní | M | 46,600 | 661,00 | 30 802,60 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994105 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Technická zpráva D.1 |  |  |  |  |
|  | VV A43 | 9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8 |  | 46,600 |  |  |
|  | VV B43 | "Celkem: "46.6 |  | 46,600 |  |  |
| 40 | K 931994142 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | M | 19,180 | 291,00 | 5 581,38 |
|  | PP | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  |  |  |  |
|  | VV | ""`dilatační spára |  |  |  |  |
|  | VV A44 | (2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1 |  | 19,180 |  |  |
|  | VV B44 | "Celkem: "19.18 |  | 19,180 |  |  |
| 41 | K 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm | M | 46,600 | 65,00 | 3 029,00 |
|  | PP | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994151 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  |  |  |  |
|  | VV A45 | 46.60 |  | 46,600 |  |  |
|  | VV B45 | "Celkem: "46.6 |  | 46,600 |  |  |
| 42 | K 93199415R | Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm | M | 19,180 | 60,00 | 1 150,80 |
|  | PP | Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  |  |  |  |
|  | VV | ""`dilatační spára |  |  |  |  |
|  | VV A46 | (2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1 |  | 19,180 |  |  |
|  | VV B46 | "Celkem: "19.18 |  | 19,180 |  |  |
| 43 | K 953334118 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm | M | 46,600 | 269,00 | 12 535,40 |
|  | PP | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  |  |  |  |
|  | VV A47 | 9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8 |  | 46,600 |  |  |
|  | VV B47 | "Celkem: "46.6 |  | 46,600 |  |  |
| 44 | K 941111121 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž | M2 | 73,500 | 220,00 | 16 170,00 |
|  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do |  |  |  |  |
|  | PP | 10 m montáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121 |  |  |  |  |
| 45 | K 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z | M2 | 2 352,000 | 1,80 | 4 233,60 |
|  | PP | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221 |  |  |  |  |
|  | VV A49 | 73.50*32 "m2 x dny |  | 2 352,000 |  |  |
|  | VV B49 | "Celkem: "2352 |  | 2 352,000 |  |  |
| 46 | K 941111821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | M2 | 73,500 | 120,00 | 8 820,00 |
|  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do |  |  |  |  |
|  | PP | 10 m demontáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821 |  |  |  |  |
| 47 | K 966025111 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, | M3 | 8,137 | 2 020,00 | 16 436,74 |
|  | PP | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`odbourání stávajících kamenných říms |  |  |  |  |
|  | VV A51 | 31.91*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p. |  | 8,137 |  |  |
|  | VV B51 | "Celkem: "8.137 |  | 8,137 |  |  |
| 48 | K 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm | M2 | 10,995 | 478,00 | 5 255,61 |
|  | PP | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112112 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm |  |  |  |  |
|  | VV A52 | 73.30*0.15 |  | 10,995 |  |  |
|  | VV B52 | "Celkem: "10.995 |  | 10,995 |  |  |
| 49 | K 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | M | 5,250 | 1 910,00 | 10 027,50 |
|  | PP | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`vyvrtání otvorů pro perfaraci 220 stupnů do kameninového potrubí DN 200 za zeď |  |  |  |  |
|  | VV A53 | 5*5*5.0*0.042 |  | 5,250 |  |  |
|  | VV B53 | "Celkem: "5.25 |  | 5,250 |  |  |
| 50 | K 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | M2 | 73,300 | 329,00 | 24 115,70 |
|  | PP | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121122 |  |  |  |  |
| 51 | K 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 73,300 | 151,00 | 11 068,30 |
|  | PP | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 |  |  |  |  |
|  | VV A55 | 73.30 "200 baru |  | 73,300 |  |  |
|  | VV B55 | "Celkem: "73.3 |  | 73,300 |  |  |
| 52 | K 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 15,709 | 207,00 | 3 251,76 |
|  | PP | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311 |  |  |  |  |
|  | VV A56 | 73.30*0.2 "očištění výztuže |  | 14,660 |  |  |
|  | VV B56 | 3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky |  | 1,049 |  |  |
|  | VV C56 | "Celkem: "14.66+1.049 |  | 15,709 |  |  |
| 53 | K 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | M2 | 29,320 | 346,00 | 10 144,72 |
|  | PP | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Technická zpráva D.1 |  |  |  |  |
|  | VV | ""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách |  |  |  |  |
|  | VV A57 | 14.66*2 |  | 29,320 |  |  |
|  | VV B57 | "Celkem: "29.32 |  | 29,320 |  |  |
| 54 | K 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | M | 179,100 | 1 200,00 | 214 920,00 |
|  | PP | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 |  |  |  |  |
|  | VV A58 | 597*0.30 |  | 179,100 |  |  |
|  | VV B58 | "Celkem: "179.1 |  | 179,100 |  |  |
| 55 | K 13021013 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm | T | 0,254 | 30 300,00 | 7 696,20 |
|  | PP | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021013 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A59 | 597*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm |  | 0,254 |  |  |
|  | VV | B59 | "Celkem: "0.254 |  | 0,254 |  |  |
| 56 | K | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm | M | 64,800 | 1 400,00 | 90 720,00 |
|  | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331215 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 |  |  |  |  |
|  | VV | A60 | 216*0.3 |  | 64,800 |  |  |
|  | VV | B60 | "Celkem: "64.8 |  | 64,800 |  |  |
| 57 | K | 13021015 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm | T | 0,262 | 30 800,00 | 8 069,60 |
|  | PP |  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021015 |  |  |  |  |
|  | VV | A61 | 216*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm |  | 0,262 |  |  |
|  | VV | B61 | "Celkem: "0.262 |  | 0,262 |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 35 716,10 |
| 58 | K | 99732151R | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton | T | 7,113 | 2 500,00 | 17 782,50 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton |  |  |  |  |
|  | VV | A62 | 0.726+5.131+0.065+0.011+1.18 |  | 7,113 |  |  |
|  | VV | B62 | "Celkem: "7.113 |  | 7,113 |  |  |
| 59 | K | 99732155R | Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa | T | 22,417 | 800,00 | 17 933,60 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa |  |  |  |  |
|  | VV | A63 | 23.597-1.18 "očištěné kameny |  | 22,417 |  |  |
|  | VV | B63 | "Celkem: "22.417 |  | 22,417 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 168,38 |
| 60 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 12,224 | 341,00 | 4 168,38 |

PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu

Objekt:

SO 02 - Levý břeh

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 2. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 1 100 472,52 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 100 472,52 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 231 099,23 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 1 331 571,75 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:

SO 02 - Levý břeh

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:	27. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

| 23-M - Montáže potrubí | 255,60 |
| --- | --- |
| 3- Svislé a kompletní konstrukce | 613 916,10 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 021,09 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání | 428 651,78 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 32 769,30 |
| 998 - Přesun hmot | 1 155,65 |

1 100 472,52

22 703,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu

Objekt:

SO 02 - Levý břeh

Místo:	Datum:	27. 2.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 1100 472,52 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 22 703,00 |
| 1 | K 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty | M3 | 7,321 | 809,00 | 5 922,69 |
|  | PP | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202 |  |  |  |  |
|  | VV A1 | 7.321 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p. |  | 7,321 |  |  |
|  | VV B1 | "Celkem: "7.321 |  | 7,321 |  |  |
| 2 | K 114203401 | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m | M3 | 7,321 | 248,00 | 1 815,61 |
|  | PP | Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203401 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění |  |  |  |  |
|  | VV A2 | 7.321 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p. |  | 7,321 |  |  |
|  | VV B2 | "Celkem: "7.321 |  | 7,321 |  |  |
| 3 | K 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | M3 | 5,500 | 600,00 | 3 300,00 |
|  | PP | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí |  |  |  |  |
|  | VV A3 | 2.0*27.5*0.1 |  | 5,500 |  |  |
|  | VV B3 | "Celkem: "5.5 |  | 5,500 |  |  |
| 4 | K 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | M3 | 0,750 | 1 450,00 | 1 087,50 |
|  | PP | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV | ""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3 |  |  |  |  |
|  | VV A4 | 1.5*0.5 |  | 0,750 |  |  |
|  | VV B4 | "Celkem: "0.75 |  | 0,750 |  |  |
| 5 | K 132312132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných | M3 | 0,750 | 2 050,00 | 1 537,50 |
|  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 |  |  |  |  |
|  | PP | nesoudržných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132312132 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | ""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4 |  |  |  |  |
|  | VV | A5 | 1.5*0.5 |  | 0,750 |  |  |
|  | VV | B5 | "Celkem: "0.75 |  | 0,750 |  |  |
| 6 | K | 162206113 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m | M3 | 11,000 | 400,00 | 4 400,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206113 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`použití drobné mechanizace |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | 5.50*2 |  | 11,000 |  |  |
|  | VV | B6 | "Celkem: "11 |  | 11,000 |  |  |
| 7 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 1,500 | 280,00 | 420,00 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez |  |  |  |  |
|  | PP |  | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`na meziskládku a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`použití drobné mechanizace |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 0.75*2 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV | B7 | "Celkem: "1.5 |  | 1,500 |  |  |
| 8 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 1,500 | 280,00 | 420,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`na meziskládku a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""`použití drobné mechanizace |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 0.75*2 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV | B8 | "Celkem: "1.5 |  | 1,500 |  |  |
| 9 | K | 167103101 | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění | M3 | 5,500 | 45,70 | 251,35 |
|  | PP |  | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`z meziskládky |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | 5.50 |  | 5,500 |  |  |
|  | VV | B9 | "Celkem: "5.5 |  | 5,500 |  |  |
| 10 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 0,750 | 167,00 | 125,25 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`zemina z meziskládky |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | 0.75 |  | 0,750 |  |  |
|  | VV | B10 | "Celkem: "0.75 |  | 0,750 |  |  |
| 11 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | M3 | 0,750 | 217,00 | 162,75 |
|  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, |  |  |  |  |
|  | PP |  | skupiny 4 a 5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`zemina z meziskládky |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | 0.75 |  | 0,750 |  |  |
|  | VV | B11 | "Celkem: "0.75 |  | 0,750 |  |  |
| 12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 1,500 | 21,90 | 32,85 |

| PČ | Typ Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 |  |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`meziskládka |  |  |  |  |  |
|  | VV A12 | 0.75+0.75 "výkopek pro zpětný zásyp |  |  | 1,500 |  |  |
|  | VV B12 | "Celkem: "1.5 |  |  | 1,500 |  |  |
| 13 | K 174151101 PP | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  | M3 | 1,500 | 157,00 | 235,50 |
|  |  | vykopávkách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 |  |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`zásyp z místního materiálu |  |  |  |  |  |
|  | VV A13 | 1.5 |  |  | 1,500 |  |  |
|  | VV B13 | "Celkem: "1.5 |  |  | 1,500 |  |  |
| 14 | K 181006111 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m |  | M2 | 55,000 | 20,00 | 1 100,00 |
|  | PP | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111 |  |  |  |  |  |
|  | VV A14 | 2.0*27.50 |  |  | 55,000 |  |  |
|  | VV B14 | "Celkem: "55 |  |  | 55,000 |  |  |
| 15 | K 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  | M2 | 55,000 | 30,00 | 1 650,00 |
|  | PP | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121 |  |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |  |
|  | VV A15 | 2.0*27.50 |  |  | 55,000 |  |  |
|  | VV B15 | "Celkem: "55 |  |  | 55,000 |  |  |
| 16 | K 00572470 | osivo směs travní univerzál |  | KG | 1,100 | 220,00 | 242,00 |
|  | PP | osivo směs travní univerzál |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572470 |  |  |  |  |  |
|  | D 23-M | Montáže potrubí |  |  |  |  | 255,60 |
| 49 | K 230011123 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm |  | M | 0,150 | 874,00 | 131,10 |
|  | PP | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 8,0 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230011123 |  |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající |  |  |  |  |  |
|  | VV | ""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru |  |  |  |  |  |
|  | VV A17 | 0.15 |  |  | 0,150 |  |  |
|  | VV B17 | "Celkem: "0.15 |  |  | 0,150 |  |  |
| 50 | K 14011112 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm |  | M | 0,150 | 830,00 | 124,50 |
|  | PP | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/14011112 |  |  |  |  |  |
|  | D3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 613 916,10 |
| 17 | K 31732101R | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3 |  | M3 | 8,541 | 12 500,00 | 106 762,50 |
|  | PP | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF3 |  |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |  |
|  | VV A19 | 0.85*0.35*28.71 |  |  | 8,541 |  |  |
|  | VV B19 | "Celkem: "8.541 |  |  | 8,541 |  |  |
| 18 | K 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení |  | M2 | 27,029 | 2 200,00 | 59 463,80 |
|  | PP | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353111 |  |  |  |  |
|  | VV A20 | 0.9*28.71+(0.85*0.35*4) |  | 27,029 |  |  |
|  | VV B20 | "Celkem: "27.029 |  | 27,029 |  |  |
| 19 | K 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | M2 | 27,029 | 450,00 | 12 163,05 |
|  | PP | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353112 |  |  |  |  |
| 20 | K 317361016 | Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0,652 | 65 000,00 | 42 380,00 |
|  | PP | Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361016 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 |  |  |  |  |
|  | VV A22 | 651.6796/1000 "průměr 8 mm |  | 0,652 |  |  |
|  | VV B22 | "Celkem: "0.652 |  | 0,652 |  |  |
| 21 | K 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr | M3 | 10,556 | 14 000,00 | 147 784,00 |
|  |  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a |  |  |  |  |
|  | PP | výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  |  |  |  |
|  | VV | ""`dodatečná přibetonávka líce |  |  |  |  |
|  | VV A23 | 69.27*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3 |  | 10,556 |  |  |
|  | VV B23 | "Celkem: "10.556 |  | 10,556 |  |  |
| 22 | K 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 71,255 | 2 600,00 | 185 263,00 |
|  | PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`bednění líce přibetonávky |  |  |  |  |
|  | VV | ""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 42,4m |  |  |  |  |
|  | VV A24 | 69.27+(2.1+3.8)*0.15+1.1*1 |  | 71,255 |  |  |
|  | VV B24 | "Celkem: "71.255 |  | 71,255 |  |  |
| 23 | K 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | M2 | 71,255 | 450,00 | 32 064,75 |
|  | PP | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010 |  |  |  |  |
| 24 | K 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných | T | 0,623 | 45 000,00 | 28 035,00 |
|  | PP | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361040 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 |  |  |  |  |
|  | VV A26 | 78.80*7.90/1000 "KARI 8/100 |  | 0,623 |  |  |
|  | VV B26 | "Celkem: "0.623 |  | 0,623 |  |  |
|  | D 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1 021,09 |
| 47 | K 783634591 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový | M2 | 1,049 | 137,00 | 143,71 |
|  | PP | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm epoxidový |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783634591 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`nátěr ocelové trubky |  |  |  |  |
|  | VV A27 | 1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm |  | 1,049 |  |  |
|  | VV B27 | "Celkem: "1.049 |  | 1,049 |  |  |

31

M2

220,00

PP

Online PSC

VV

VV A34

VV B34

K 941111121

PP

Online PSC

42,400

42,400

69,300

Cena celkem [CZK]

877,38

428 651,78

233,18

28 026,40

4 461,03

2 756,00

919,80

11 405,60

15 246,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 783637691 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový | M2 | 2,099 | 418,00 |
|  | PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm dvojnásobný epoxidový |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783637691 |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`nátěr ocelové trubky |  |  |  |
|  | VV | A28 | 1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm |  | 2,099 |  |
|  | VV | B28 | "Celkem: "2.099 |  | 2,099 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |
| 25 | K | 931992121 | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm | M2 | 1,310 | 178,00 |
|  | PP |  | Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121 |  |  |  |
|  | VV | A29 | (2.4+4.1+0.3+1.93)*0.15 |  | 1,310 |  |
|  | VV | B29 | "Celkem: "1.31 |  | 1,310 |  |
| 26 | K | 931994105 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní | M | 42,400 | 661,00 |
|  | PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994105 |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz Technická zpráva D.1 |  |  |  |
|  | VV | A30 | 9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3 |  | 42,400 |  |
|  | VV | B30 | "Celkem: "42.4 |  | 42,400 |  |
| 27 | K | 931994142 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 | M | 15,330 | 291,00 |
|  | PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994142 |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  |  |  |
|  | VV |  | ""`dilatační spára |  |  |  |
|  | VV | A31 | (2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1 |  | 15,330 |  |
|  | VV | B31 | "Celkem: "15.33 |  | 15,330 |  |
| 28 | K | 931994151 | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm | M | 42,400 | 65,00 |
|  | PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994151 |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  |  |  |
|  | VV | A32 | 42.40 |  | 42,400 |  |
|  | VV | B32 | "Celkem: "42.4 |  | 42,400 |  |
| 29 | K | 93199415R | Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm | M | 15,330 | 60,00 |
|  | PP |  | Těsnění spáry betonové konstrukce výplňového PE provazce průměr 25mm |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  |  |  |
|  | VV |  | ""`dilatační spára |  |  |  |
|  | VV | A33 | (2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1 |  | 15,330 |  |
|  | VV | B33 | "Celkem: "15.33 |  | 15,330 |  |
| 30 | K | 953334118 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm | M | 42,400 | 269,00 |

Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118

"" ""`viz výkres Detaily D.7

9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3

"Celkem: "42.4

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K 941111221 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z | M2 | 1 663,200 | 1,80 | 2 993,76 |
|  | PP | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221 |  |  |  |  |
|  | VV A36 | 69.30*24 |  | 1 663,200 |  |  |
|  | VV B36 | "Celkem: "1663.2 |  | 1 663,200 |  |  |
| 33 | K 941111821 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž | M2 | 69,300 | 120,00 | 8 316,00 |
|  | PP | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821 |  |  |  |  |
| 34 | K 966025111 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, | M3 | 7,321 | 2 020,00 | 14 788,42 |
|  | PP | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`odbourání stávajících kamenných říms |  |  |  |  |
|  | VV A38 | 28.71*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p. |  | 7,321 |  |  |
|  | VV B38 | "Celkem: "7.321 |  | 7,321 |  |  |
| 35 | K 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm | M2 | 10,391 | 478,00 | 4 966,90 |
|  | PP | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112112 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm |  |  |  |  |
|  | VV A39 | 69.27*0.15 |  | 10,391 |  |  |
|  | VV B39 | "Celkem: "10.391 |  | 10,391 |  |  |
| 36 | K 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | M2 | 69,270 | 329,00 | 22 789,83 |
|  | PP | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121122 |  |  |  |  |
| 37 | K 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 69,270 | 151,00 | 10 459,77 |
|  | PP | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 |  |  |  |  |
|  | VV A41 | 69.270 "200 baru |  | 69,270 |  |  |
|  | VV B41 | "Celkem: "69.27 |  | 69,270 |  |  |
| 38 | K 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 14,903 | 207,00 | 3 084,92 |
|  | PP | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311 |  |  |  |  |
|  | VV A42 | 69.27*0.2 "očištění výztuže |  | 13,854 |  |  |
|  | VV B42 | 3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky |  | 1,049 |  |  |
|  | VV C42 | "Celkem: "13.854+1.049 |  | 14,903 |  |  |
| 39 | K 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | M2 | 27,708 | 346,00 | 9 586,97 |
|  | PP | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`viz Technická zpráva D.1 |  |  |  |  |
|  | VV | ""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách |  |  |  |  |
|  | VV A43 | 13.854*2 |  | 27,708 |  |  |
|  | VV B43 | "Celkem: "27.708 |  | 27,708 |  |  |
| 40 | K 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | M | 160,800 | 1 200,00 | 192 960,00 |
|  | PP | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 |  |  |  |  |
|  | VV | A44 | 536*0.30 |  | 160,800 |  |  |
|  | VV | B44 | "Celkem: "160.8 |  | 160,800 |  |  |
| 41 | K | 13021013 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm | T | 0,228 | 30 300,00 | 6 908,40 |
|  | PP |  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021013 |  |  |  |  |
|  | VV | A45 | 536*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm |  | 0,228 |  |  |
|  | VV | B45 | "Celkem: "0.228 |  | 0,228 |  |  |
| 42 | K | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm | M | 58,200 | 1 400,00 | 81 480,00 |
|  | PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331215 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 |  |  |  |  |
|  | VV | A46 | 194*0.30 |  | 58,200 |  |  |
|  | VV | B46 | "Celkem: "58.2 |  | 58,200 |  |  |
| 43 | K | 13021015 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm | T | 0,236 | 30 800,00 | 7 268,80 |
|  | PP |  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021015 |  |  |  |  |
|  | VV | A47 | 194*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm |  | 0,236 |  |  |
|  | VV | B47 | "Celkem: "0.236 |  | 0,236 |  |  |
|  | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 32 769,30 |
| 44 | K | 99732151R | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton | T | 6,653 | 2 500,00 | 16 632,50 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton |  |  |  |  |
|  | VV | A48 | 0.686+4.849+0.058+1.06 |  | 6,653 |  |  |
|  | VV | B48 | "Celkem: "6.653 |  | 6,653 |  |  |
| 45 | K | 99732155R | Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa | T | 20,171 | 800,00 | 16 136,80 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění kamene na dvůr Povodí Ohře Česká Lípa |  |  |  |  |
|  | VV | A49 | 21.231-1.06 "očištěné kameny |  | 20,171 |  |  |
|  | VV | B49 | "Celkem: "20.171 |  | 20,171 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 155,65 |
| 46 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 3,389 | 341,00 | 1 155,65 |

PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu

Objekt:

SO 03 - Úprava vývaru

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 2. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 110 788,42 |
| DPH základní snížená | Základ daně 110 788,42 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 23 265,57 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 134 053,99 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu

Objekt:

SO 03 - Úprava vývaru

Místo:	Datum:	27. 2.	2025

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	110	788,42

1- Zemní práce	61	225,60

4- Vodorovné konstrukce	45	390,00

998 - Přesun hmot	4	172,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:

SO 03 - Úprava vývaru

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 27. 2. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 110 788,42 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 61 225,60 |
| 1 K 11510121R | Hrázkování z pytlů plněných pískem, prvotní odčerpání vč. průběžného čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení, přemístění, odstranění vč. likvidace | KPL | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | Hrázkování z pytlů plněných pískem, prvotní odčerpání vč. průběžného čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení, přemístění, |  |  |  |  |
| PP | odstranění vč. likvidace dle platné legislativy |  |  |  |  |
| 2 K 124253100 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 | M3 | 13,120 | 600,00 | 7 872,00 |
| PP | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`vyčištění vývaru - vytěžení sedimentu |  |  |  |  |
| VV A2 | 65.6*0.2 |  | 13,120 |  |  |
| VV B2 | "Celkem: "13.12 |  | 13,120 |  |  |
| 3 K 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 13,120 | 280,00 | 3 673,60 |
|  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez |  |  |  |  |
| PP | rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`použití drobné mechanizace |  |  |  |  |
| VV A3 | 13.120 "na meziskládku |  | 13,120 |  |  |
| VV B3 | "Celkem: "13.12 |  | 13,120 |  |  |
| 4 K 16275113R | Vodorovné přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 13,120 | 1 500,00 | 19 680,00 |
| PP | Vodorovné přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| VV | "" ""`z meziskládky na skládku |  |  |  |  |
| VV A4 | 13.120 "sediment |  | 13,120 |  |  |
| VV B4 | "Celkem: "13.12 |  | 13,120 |  |  |
| D4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 45 390,00 |
| 5 K 46751011R | Osazení solitérních kamenů z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s vyklínováním, rozměr kamene 1,0-1,2m | M3 | 5,100 | 8 900,00 | 45 390,00 |
| PP | Osazení solitérních kamenů z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s vyklínováním, rozměr kamene 1,0-1,2m |  |  |  |  |
| VV | "" ""`viz Situace D.2 |  |  |  |  |
| VV A5 | 1.7*3 |  | 5,100 |  |  |
| VV B5 | "Celkem: "5.1 |  | 5,100 |  |  |

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

D 998

6 K 998332011 PP

Online PSC

Přesun hmot	4 172,82

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	12,237	341,00	4 172,82

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 27. 2. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 164 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 164 000,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 34 440,00 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 198 440,00 |

Datum:	27. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

67 500,00

40 000,00

25 000,00

11 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště VRN4 - Inženýrská činnost VRN6 - Územní vlivy VRN9 - Ostatní náklady

Náklady stavby celkem

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

164 000,00

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

| VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 27. 2. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 164 000,00 |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 20 000,00 |
| 1K | 013254001 | Geometrického zaměření stavby | KČ | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | Geometrického zaměření stavby |  |  |  |  |
| VV | A1 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | B1 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 14 K | 013254002 | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | KČ | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Poznámka k položce: - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace |  |  |  |  |
|  |  | beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy |  |  |  |  |
| P |  | skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“ - dokumentace skutečného provedení stavby bude předána: 1x paré v listinné podobě a elektronicky v pdf (bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci) a v editovatelném tvaru (formátu *.doc, *.xls a *.dwg apod.). |  |  |  |  |
| VV | A2 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | B2 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 67 500,00 |
| 2K | 032002001 | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení, oplocení, provizorní lávky a uvedení do původního stavu | KČ | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| PP |  | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení, oplocení, provizorní lávky a uvedení do původního stavu Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu, vč. dočasné provizorní lávky pro pěší a přejezd mechanizace |  |  |  |  |
| VV | A3 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | B3 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 3K | 032103001 | Samostatná stavební buňka pro TD | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| PP |  | Samostatná stavební buňka pro TD |  |  |  |  |
| 4K | 032103002 | Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| PP |  | Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie |  |  |  |  |

Stavba:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

| 5 | K | 032603001 | Očista stavebních strojů opouštějících staveniště | KČ | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Očista stavebních strojů opouštějících staveniště |  |  |  |  |
| 6 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | KČ | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | PP |  | Informační tabule na staveništi Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm |  |  |  |  |
|  | P |  | nad terénum - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 40 000,00 |
| 7 | K | 040001001 | Ostatní inženýrská činnost | KČ | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | PP |  | Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště) |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B8 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 8 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | KČ | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | PP |  | Zkoušky a ostatní měření |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | 1 "zkoušky pevnosti pro C30/37 1 zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B9 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 9 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B10 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 25 000,00 |
| 10 | K | 062303001 | Příplatek za použití malé mechanizace | KČ | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | PP |  | Příplatek za použití malé mechanizace |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B11 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 11 500,00 |
| 11 | K | 091002001 | Kontrola reprofilovaného povrchu akustickou trasovací metodou | KČ | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | PP |  | Kontrola reprofilovaného povrchu akustickou trasovací metodou |  |  |  |  |
| 12 | K | 093002001 | Doplnění a schválení havarijního a protipovodňového plánu | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | Doplnění a schválení havarijního a protipovodňového plánu |  |  |  |  |
|  | VV | A13 | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B13 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 13 | K | 093002002 | Opatření vyplývající z havarijního a protipovodňového plánu | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Opatření vyplývající z havarijního a protipovodňového plánu |  |  |
| VV | A14 | 1 |  | 1,000 |
| VV | B14 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |

SEZNAM FIGUR

Kód:	302765

Stavba:	VD Chřibská - sanace zdiva vývaru bezpečnostního přelivu

| Datum: | 27. 2. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| SO 01 | Pravý břeh |  |  |
| A1 | A1 |  | 8,137 |
| A1 | 8.137 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p. |  | 8,137 |
| A10 | A10 |  | 9,989 |
|  | "" ""`z meziskládky na skládku |  | 0,000 |
| A10 | 32.348-22.3595 |  | 9,989 |
| A11 | A11 |  | 9,989 |
|  | "" ""`z meziskládky na skládku |  | 0,000 |
| A11 | 32.348-22.3595 |  | 9,989 |
| A12 | A12 |  | 4,018 |
|  | "" ""`z meziskládky |  | 0,000 |
| A12 | 4.018 |  | 4,018 |
| A13 | A13 |  | 22,360 |
|  | "" ""`zemina z meziskládky na skládku |  | 0,000 |
| A13 | 22.3595 |  | 22,360 |
| A14 | A14 |  | 22,360 |
|  | "" ""`zemina z meziskládky na skládku |  | 0,000 |
| A14 | 22.3595 |  | 22,360 |
| A15 | A15 |  | 44,719 |
|  | "" ""`meziskládka |  | 0,000 |
| A15 | 44.719 "výkopek pro zpětný zásyp |  | 44,719 |
| A16 | A16 |  | 44,719 |
|  | "" ""`zásyp z místního materiálu |  | 0,000 |
| A16 | 1.97*22.7 |  | 44,719 |
| A17 | A17 |  | 4,018 |
| A17 | 4.018 |  | 4,018 |
| A18 | A18 |  | 40,179 |
|  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  | 0,000 |

A18

1.77*22.7

| A2 | A2 | 8,137 |
| --- | --- | --- |
|  | "" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění | 0,000 |
| A2 | 8.137 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p. | 8,137 |
| A20 | A20 | 20,044 |
|  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 | 0,000 |
| A20 | (0.556+0.327)*22.7 | 20,044 |
| A21 | A21 | 171,612 |
|  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 | 0,000 |
| A21 | (3.4+2.9)*22.7*1.2 "geotextílie | 171,612 |
| A22 | A22 | 171,612 |
| A22 | (3.4+2.9)*22.7*1.2 | 171,612 |
| A24 | A24 | 24,000 |
|  | "" ""`viz Situace D.2 | 0,000 |
| A24 | 24.0 "drenážní trubka | 24,000 |
| A25 | A25 | 1,000 |
|  | "" ""`viz Situace D.2 | 0,000 |
| A25 | 1 | 1,000 |
| A26 | A26 | 0,150 |
|  | "" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající | 0,000 |
|  | ""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru | 0,000 |
| A26 | 0.15 | 0,150 |
| A28 | A28 | 9,493 |
|  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 | 0,000 |
| A28 | 0.85*0.35*31.91 | 9,493 |
| A29 | A29 | 30,207 |
| A29 | 0.9*31.91+(0.85*0.35*5) | 30,207 |
| A3 | A3 | 1,000 |
|  | "" ""`viz Technická zpráva D.1 | 0,000 |
| A3 | 1 | 1,000 |
| A31 | A31 | 0,723 |
|  | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 | 0,000 |
| A31 | 723.443/1000 "průměr 8 mm | 0,723 |
| A32 | A32 | 11,160 |

40,179

"" ""`viz Vzorové řezy D.3 ""`dodatečná přibetonávka líce 73.30*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3

0,000

0,000

11,160

A32

"" ""`viz Technická zpráva D.1 9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8

0,000

46,600

| A33 | A33 | 75,581 |
| --- | --- | --- |
|  | "" ""`bednění líce přibetonávky | 0,000 |
|  | ""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 46,6m | 0,000 |
| A33 | 73.30+(1.97+2.1+3.8)*0.15+1.1*1 | 75,581 |
| A35 | A35 | 0,694 |
|  | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 | 0,000 |
| A35 | 87.80*7.9/1000 "KARI 8/100 | 0,694 |
| A36 | A36 | 1,000 |
|  | "" ""`vyústění nové drenáže | 0,000 |
| A36 | 1.0 | 1,000 |
| A37 | A37 | 1,049 |
|  | "" ""`nátěr ocelové trubky | 0,000 |
| A37 | 1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm | 1,049 |
| A38 | A38 | 2,099 |
|  | "" ""`nátěr ocelové trubky | 0,000 |
| A38 | 1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm | 2,099 |
| A39 | A39 | 5,000 |
|  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 | 0,000 |
| A39 | 5.0 | 5,000 |
| A4 | A4 | 4,018 |
|  | "" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí | 0,000 |
| A4 | 40.179*0.1 | 4,018 |
| A40 | A40 | 5,075 |
| A40 | 5*1.015 "Přepočtené koeficientem množství | 5,075 |
| A41 | A41 | 0,500 |
| A41 | 0.5 "obetonování napojení potrubí | 0,500 |
| A42 | A42 | 1,640 |
| A42 | (2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)*0.15 | 1,640 |
| A43 | A43 | 46,600 |

A43

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A44 |  | A44 |  | 19,180 |
|  |  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  | 0,000 |
|  |  | ""`dilatační spára |  | 0,000 |
| A44 |  | (2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1 |  | 19,180 |
| A45 |  | A45 |  | 46,600 |
|  |  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  | 0,000 |
| A45 |  | 46.60 |  | 46,600 |
| A46 |  | A46 |  | 19,180 |
|  |  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  | 0,000 |
|  |  | ""`dilatační spára |  | 0,000 |
| A46 |  | (2.3+2.3+4.1+0.3+1.93)+5*0.85+2*5*0.35+5*0.1 |  | 19,180 |
| A47 |  | A47 |  | 46,600 |
|  |  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 |  | 0,000 |
| A47 |  | 9.8+20.2+4.1+3.3+3+4.4+1.8 |  | 46,600 |
| A49 |  | A49 |  | 2 352,000 |
| A49 |  | 73.50*32 "m2 x dny |  | 2 352,000 |
| A5 |  | A5 |  | 32,348 |
|  |  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  | 0,000 |
|  |  | ""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3 |  | 0,000 |
| A5 |  | (2.85*22.7)*0.5 |  | 32,348 |
| A51 |  | A51 |  | 8,137 |
|  |  | "" ""`odbourání stávajících kamenných říms |  | 0,000 |
| A51 |  | 31.91*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p. |  | 8,137 |
| A52 |  | A52 |  | 10,995 |
|  |  | "" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm |  | 0,000 |
| A52 |  | 73.30*0.15 |  | 10,995 |
| A53 |  | A53 |  | 5,250 |
|  |  | "" ""`vyvrtání otvorů pro perfaraci 220 stupnů do kameninového potrubí DN 200 za zeď |  | 0,000 |
| A53 |  | 5*5*5.0*0.042 |  | 5,250 |
| A55 |  | A55 |  | 73,300 |
| A55 |  | 73.30 "200 baru |  | 73,300 |
| A56 |  | A56 |  | 14,660 |
| A56 |  | 73.30*0.2 "očištění výztuže |  | 14,660 |
| A57 |  | A57 |  | 29,320 |

"" ""`viz Technická zpráva D.1

""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách

| A57 | 14.66*2 | 29,320 |
| --- | --- | --- |
| A58 | A58 | 179,100 |
|  | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 | 0,000 |
| A58 | 597*0.30 | 179,100 |
| A59 | A59 | 0,254 |
| A59 | 597*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm | 0,254 |
| A6 | A6 | 32,348 |
|  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 | 0,000 |
|  | ""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4 | 0,000 |
| A6 | (2.85*22.7)*0.5 | 32,348 |
| A60 | A60 | 64,800 |
|  | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 | 0,000 |
| A60 | 216*0.3 | 64,800 |
| A61 | A61 | 0,262 |
| A61 | 216*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm | 0,262 |
| A62 | A62 | 7,113 |
| A62 | 0.726+5.131+0.065+0.011+1.18 | 7,113 |
| A63 | A63 | 22,417 |
| A63 | 23.597-1.18 "očištěné kameny | 22,417 |
| A7 | A7 | 8,036 |
|  | "" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět | 0,000 |
|  | ""`použití drobné mechanizace | 0,000 |
| A7 | 4.018*2 | 8,036 |
| A8 | A8 | 32,348 |
|  | "" ""`použití drobné mechanizace | 0,000 |
| A8 | 32.348 "na meziskládku k přetřídění | 32,348 |
| A9 | A9 | 32,348 |
|  | "" ""`použití drobné mechanizace | 0,000 |
| A9 | 32.348 "na meziskládku k přetřídění | 32,348 |
| B1 | B1 | 8,137 |
| B1 | "Celkem: "8.137 | 8,137 |
| B10 | B10 | 9,989 |

0,000

0,000

| B10 | "Celkem: "9.989 | 9,989 |
| --- | --- | --- |
| B11 | B11 | 9,989 |
| B11 | "Celkem: "9.989 | 9,989 |
| B12 | B12 | 4,018 |
| B12 | "Celkem: "4.018 | 4,018 |
| B13 | B13 | 22,360 |
| B13 | "Celkem: "22.36 | 22,360 |
| B14 | B14 | 22,360 |
| B14 | "Celkem: "22.36 | 22,360 |
| B15 | B15 | 44,719 |
| B15 | "Celkem: "44.719 | 44,719 |
| B16 | B16 | 44,719 |
| B16 | "Celkem: "44.719 | 44,719 |
| B17 | B17 | 4,018 |
| B17 | "Celkem: "4.018 | 4,018 |
| B18 | B18 | 40,179 |
| B18 | "Celkem: "40.179 | 40,179 |
| B2 | B2 | 8,137 |
| B2 | "Celkem: "8.137 | 8,137 |
| B20 | B20 | 20,044 |
| B20 | "Celkem: "20.044 | 20,044 |
| B21 | B21 | 38,136 |
| B21 | 1.4*22.7*1.2 "fólie | 38,136 |
| B22 | B22 | 171,612 |
| B22 | "Celkem: "171.612 | 171,612 |
| B24 | B24 | 24,000 |
| B24 | "Celkem: "24 | 24,000 |
| B25 | B25 | 1,000 |
| B25 | "Celkem: "1 | 1,000 |
| B26 | B26 | 0,150 |
| B26 | "Celkem: "0.15 | 0,150 |
| B28 | B28 | 9,493 |
| B28 | "Celkem: "9.493 | 9,493 |
| B29 | B29 | 30,207 |

| B29 | "Celkem: "30.207 | 30,207 |
| --- | --- | --- |
| B3 | B3 | 1,000 |
| B3 | "Celkem: "1 | 1,000 |
| B31 | B31 | 0,723 |
| B31 | "Celkem: "0.723 | 0,723 |
| B32 | B32 | 11,160 |
| B32 | "Celkem: "11.16 | 11,160 |
| B33 | B33 | 75,581 |
| B33 | "Celkem: "75.581 | 75,581 |
| B35 | B35 | 0,694 |
| B35 | "Celkem: "0.694 | 0,694 |
| B36 | B36 | 1,000 |
| B36 | "Celkem: "1 | 1,000 |
| B37 | B37 | 1,049 |
| B37 | "Celkem: "1.049 | 1,049 |
| B38 | B38 | 2,099 |
| B38 | "Celkem: "2.099 | 2,099 |
| B39 | B39 | 5,000 |
| B39 | "Celkem: "5 | 5,000 |
| B4 | B4 | 4,018 |
| B4 | "Celkem: "4.018 | 4,018 |
| B40 | B40 | 5,075 |
| B40 | "Celkem: "5.075 | 5,075 |
| B41 | B41 | 0,500 |
| B41 | "Celkem: "0.5 | 0,500 |
| B42 | B42 | 1,640 |
| B42 | "Celkem: "1.64 | 1,640 |
| B43 | B43 | 46,600 |
| B43 | "Celkem: "46.6 | 46,600 |
| B44 | B44 | 19,180 |
| B44 | "Celkem: "19.18 | 19,180 |
| B45 | B45 | 46,600 |
| B45 | "Celkem: "46.6 | 46,600 |
| B46 | B46 | 19,180 |

| B46 | "Celkem: "19.18 |
| --- | --- |
| B47 | B47 |
| B47 | "Celkem: "46.6 |
| B49 | B49 |
| B49 | "Celkem: "2352 |
| B5 | B5 |
| B5 | "Celkem: "32.348 |
| B51 | B51 |
| B51 | "Celkem: "8.137 |
| B52 | B52 |
| B52 | "Celkem: "10.995 |
| B53 | B53 |
| B53 | "Celkem: "5.25 |
| B55 | B55 |
| B55 | "Celkem: "73.3 |
| B56 | B56 |
| B56 | 3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky |
| B57 | B57 |
| B57 | "Celkem: "29.32 |
| B58 | B58 |
| B58 | "Celkem: "179.1 |
| B59 | B59 |
| B59 | "Celkem: "0.254 |
| B6 | B6 |
| B6 | "Celkem: "32.348 |
| B60 | B60 |
| B60 | "Celkem: "64.8 |
| B61 | B61 |
| B61 | "Celkem: "0.262 |
| B62 | B62 |
| B62 | "Celkem: "7.113 |
| B63 | B63 |
| B63 | "Celkem: "22.417 |
| B7 | B7 |

19,180

46,600

46,600 2 352,000 2 352,000

32,348

32,348

8,137

8,137

10,995

10,995

5,250

5,250

73,300

73,300

1,049

1,049

29,320

29,320

179,100

179,100

0,254

0,254

32,348

32,348

64,800

64,800

0,262

0,262

7,113

7,113

22,417

22,417

8,036

| B7 | "Celkem: "8.036 | 8,036 |
| --- | --- | --- |
| B8 | B8 | 22,360 |
| B8 | 22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště | 22,360 |
| B9 | B9 | 22,360 |
| B9 | 22.3595 "z meziskládky zpět na staveniště | 22,360 |
| C21 | C21 | 209,748 |
| C21 | "Celkem: "171.612+38.136 | 209,748 |
| C22 | C22 | 175,044 |
| C22 | 171.612*1.02 "Přepočtené koeficientem množství | 175,044 |
| C56 | C56 | 15,709 |
| C56 | "Celkem: "14.66+1.049 | 15,709 |
| C8 | C8 | 54,708 |
| C8 | "Celkem: "32.348+22.36 | 54,708 |
| C9 | C9 | 54,708 |
| C9 | "Celkem: "32.348+22.36 | 54,708 |
| D22 | D22 | 175,044 |
| D22 | "Celkem: "175.044 | 175,044 |
| SO 02 | Levý břeh |  |
| A1 | A1 | 7,321 |
| A1 | 7.321 "očištění kamenů, které budou uloženy na dvůr Povodí Ohře, s.p. | 7,321 |
| A10 | A10 | 0,750 |
|  | "" ""`zemina z meziskládky | 0,000 |
| A10 | 0.75 | 0,750 |
| A11 | A11 | 0,750 |
|  | "" ""`zemina z meziskládky | 0,000 |
| A11 | 0.75 | 0,750 |
| A12 | A12 | 1,500 |
|  | "" ""`meziskládka | 0,000 |
| A12 | 0.75+0.75 "výkopek pro zpětný zásyp | 1,500 |
| A13 | A13 | 1,500 |
|  | "" ""`zásyp z místního materiálu | 0,000 |
| A13 | 1.5 | 1,500 |
| A14 | A14 | 55,000 |
| A14 | 2.0*27.50 | 55,000 |

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A15 |  | A15 |  | 55,000 |
|  |  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  | 0,000 |
| A15 |  | 2.0*27.50 |  | 55,000 |
| A17 |  | A17 |  | 0,150 |
|  |  | "" ""`prodloužení prostupující trubky odvodnění rubu - navařena na stávající |  | 0,000 |
|  |  | ""`rozměry nutno zkontrolovat po zpřístupnění vývaru |  | 0,000 |
| A17 |  | 0.15 |  | 0,150 |
| A19 |  | A19 |  | 8,541 |
|  |  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  | 0,000 |
| A19 |  | 0.85*0.35*28.71 |  | 8,541 |
| A2 |  | A2 |  | 7,321 |
|  |  | "" ""`v rámci této položky bude kámen narovnán na palety pro přepravu vč. zajištění |  | 0,000 |
| A2 |  | 7.321 "kámen bude uložen na dvůr Povodí Ohře, s.p. |  | 7,321 |
| A20 |  | A20 |  | 27,029 |
| A20 |  | 0.9*28.71+(0.85*0.35*4) |  | 27,029 |
| A22 |  | A22 |  | 0,652 |
|  |  | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 |  | 0,000 |
| A22 |  | 651.6796/1000 "průměr 8 mm |  | 0,652 |
| A23 |  | A23 |  | 10,556 |
|  |  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 |  | 0,000 |
|  |  | ""`dodatečná přibetonávka líce |  | 0,000 |
| A23 |  | 69.27*0.15+1*1.1*0.15 "beton C30/37 - XC4, XF3 |  | 10,556 |
| A24 |  | A24 |  | 71,255 |
|  |  | "" ""`bednění líce přibetonávky |  | 0,000 |
|  |  | ""`vložit do bednění trojúhelníkovou lištu pro řízení pracovní spáry 42,4m |  | 0,000 |
| A24 |  | 69.27+(2.1+3.8)*0.15+1.1*1 |  | 71,255 |
| A26 |  | A26 |  | 0,623 |
|  |  | "" ""`viz výkres Schéma výztuže D.6 |  | 0,000 |
| A26 |  | 78.80*7.90/1000 "KARI 8/100 |  | 0,623 |
| A27 |  | A27 |  | 1,049 |
|  |  | "" ""`nátěr ocelové trubky |  | 0,000 |
| A27 |  | 1.04929*1 "celkem 3 vrstvy á 100 µm |  | 1,049 |
| A28 |  | A28 |  | 2,099 |
|  |  | "" ""`nátěr ocelové trubky |  | 0,000 |

A28

1.04929*2 "celkem 3 vrstvy á 100 µm

2,099

0,000

0,000

| A29 | A29 | 1,310 |
| --- | --- | --- |
| A29 | (2.4+4.1+0.3+1.93)*0.15 | 1,310 |
| A3 | A3 | 5,500 |
|  | "" ""`zemina bude uložena na mezideponii a použita zpět pro osetí | 0,000 |
| A3 | 2.0*27.5*0.1 | 5,500 |
| A30 | A30 | 42,400 |
|  | "" ""`viz Technická zpráva D.1 | 0,000 |
| A30 | 9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3 | 42,400 |
| A31 | A31 | 15,330 |
|  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 | 0,000 |
|  | ""`dilatační spára | 0,000 |
| A31 | (2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1 | 15,330 |
| A32 | A32 | 42,400 |
|  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 | 0,000 |
| A32 | 42.40 | 42,400 |
| A33 | A33 | 15,330 |
|  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 | 0,000 |
|  | ""`dilatační spára | 0,000 |
| A33 | (2.4+4.1+0.3+1.93)+4*0.85+2*4*0.35+4*0.1 | 15,330 |
| A34 | A34 | 42,400 |
|  | "" ""`viz výkres Detaily D.7 | 0,000 |
| A34 | 9.5+17.3+4+3.2+2.9+4.2+1.3 | 42,400 |
| A36 | A36 | 1 663,200 |
| A36 | 69.30*24 | 1 663,200 |
| A38 | A38 | 7,321 |
|  | "" ""`odbourání stávajících kamenných říms | 0,000 |
| A38 | 28.71*0.85*0.3 "kameny budou deponovány na dvoře Povodí Ohře, s.p. | 7,321 |
| A39 | A39 | 10,391 |
|  | "" ""`dobrourání stávající reprofilační stěrky v tl. cca 20 mm | 0,000 |
| A39 | 69.27*0.15 | 10,391 |
| A4 | A4 | 0,750 |

"" ""`viz Vzorové řezy D.3

""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 3

| A4 | 1.5*0.5 | 0,750 |
| --- | --- | --- |
| A41 | A41 | 69,270 |
| A41 | 69.270 "200 baru | 69,270 |
| A42 | A42 | 13,854 |
| A42 | 69.27*0.2 "očištění výztuže | 13,854 |
| A43 | A43 | 27,708 |
|  | "" ""`viz Technická zpráva D.1 | 0,000 |
|  | ""`pasivace odhalené výztuže ve dvou vrstvách | 0,000 |
| A43 | 13.854*2 | 27,708 |
| A44 | A44 | 160,800 |
|  | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 | 0,000 |
| A44 | 536*0.30 | 160,800 |
| A45 | A45 | 0,228 |
| A45 | 536*0.480*0.888/1000 "dl. 480mm | 0,228 |
| A46 | A46 | 58,200 |
|  | "" ""`viz Schéma vyztužení D.6 | 0,000 |
| A46 | 194*0.30 | 58,200 |
| A47 | A47 | 0,236 |
| A47 | 194*0.77*1.578/1000 "dl. 770mm | 0,236 |
| A48 | A48 | 6,653 |
| A48 | 0.686+4.849+0.058+1.06 | 6,653 |
| A49 | A49 | 20,171 |
| A49 | 21.231-1.06 "očištěné kameny | 20,171 |
| A5 | A5 | 0,750 |
|  | "" ""`viz Vzorové řezy D.3 | 0,000 |
|  | ""`výkop za rubem - těžitelnost 50% třída 4 | 0,000 |
| A5 | 1.5*0.5 | 0,750 |
| A6 | A6 | 11,000 |
|  | "" ""`odvoz zeminy na mezideponii a zpět | 0,000 |
|  | ""`použití drobné mechanizace | 0,000 |
| A6 | 5.50*2 | 11,000 |
| A7 | A7 | 1,500 |
|  | "" ""`na meziskládku a zpět | 0,000 |
|  | ""`použití drobné mechanizace | 0,000 |

| A7 | 0.75*2 |
| --- | --- |
| A8 | A8 "" ""`na meziskládku a zpět ""`použití drobné mechanizace |
| A8 | 0.75*2 |
| A9 | A9 "" ""`z meziskládky |
| A9 | 5.50 |
| B1 | B1 |
| B1 | "Celkem: "7.321 |
| B10 | B10 |
| B10 | "Celkem: "0.75 |
| B11 | B11 |
| B11 | "Celkem: "0.75 |
| B12 | B12 |
| B12 | "Celkem: "1.5 |
| B13 | B13 |
| B13 | "Celkem: "1.5 |
| B14 | B14 |
| B14 | "Celkem: "55 |
| B15 | B15 |
| B15 | "Celkem: "55 |
| B17 | B17 |
| B17 | "Celkem: "0.15 |
| B19 | B19 |
| B19 | "Celkem: "8.541 |
| B2 | B2 |
| B2 | "Celkem: "7.321 |
| B20 | B20 |
| B20 | "Celkem: "27.029 |
| B22 | B22 |
| B22 | "Celkem: "0.652 |
| B23 | B23 |
| B23 | "Celkem: "10.556 |

1,500

1,500

0,000

0,000

1.500

5.500

0,000

5.500

7,321

7,321

0,750

0,750

0,750

0,750

1.500

1,500

1,500

1,500 55,000 55,000 55,000 55,000

0,150

0,150

8,541

8,541

7,321

7,321 27,029 27,029

0,652

0,652

10,556

10,556

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B24 |  | B24 |  |  | 71,255 |
| B24 |  | "Celkem: "71.255 |  |  | 71,255 |
| B26 |  | B26 |  |  | 0,623 |
| B26 |  | "Celkem: "0.623 |  |  | 0,623 |
| B27 |  | B27 |  |  | 1,049 |
| B27 |  | "Celkem: "1.049 |  |  | 1,049 |
| B28 |  | B28 |  |  | 2,099 |
| B28 |  | "Celkem: "2.099 |  |  | 2,099 |
| B29 |  | B29 |  |  | 1,310 |
| B29 |  | "Celkem: "1.31 |  |  | 1,310 |
| B3 |  | B3 |  |  | 5,500 |
| B3 |  | "Celkem: "5.5 |  |  | 5,500 |
| B30 |  | B30 |  |  | 42,400 |
| B30 |  | "Celkem: "42.4 |  |  | 42,400 |
| B31 |  | B31 |  |  | 15,330 |
| B31 |  | "Celkem: "15.33 |  |  | 15,330 |
| B32 |  | B32 |  |  | 42,400 |
| B32 |  | "Celkem: "42.4 |  |  | 42,400 |
| B33 |  | B33 |  |  | 15,330 |
| B33 |  | "Celkem: "15.33 |  |  | 15,330 |
| B34 |  | B34 |  |  | 42,400 |
| B34 |  | "Celkem: "42.4 |  |  | 42,400 |
| B36 |  | B36 |  |  | 1 663,200 |
| B36 |  | "Celkem: "1663.2 |  |  | 1 663,200 |
| B38 |  | B38 |  |  | 7,321 |
| B38 |  | "Celkem: "7.321 |  |  | 7,321 |
| B39 |  | B39 |  |  | 10,391 |
| B39 |  | "Celkem: "10.391 |  |  | 10,391 |
| B4 |  | B4 |  |  | 0,750 |
| B4 |  | "Celkem: "0.75 |  |  | 0,750 |
| B41 |  | B41 |  |  | 69,270 |
| B41 |  | "Celkem: "69.27 |  |  | 69,270 |
| B42 |  | B42 |  |  | 1,049 |
| B42 |  | 3.14*0.334*1 "očištění prostupující ocelové trubky |  |  | 1,049 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

13,120

0,000

13,120

13,120

0,000

13,120

13,120

27,708

27,708

160,800

160,800

0,228

0,228

58,200

58,200

0,236

0,236

6,653

6,653

20,171

20,171

0,750

0,750

11,000

11,000

1,500

1,500

1,500

1.500

5.500

5,500

14,903

14,903

| B43 | B43 |
| --- | --- |
| B43 | "Celkem: "27.708 |
| B44 | B44 |
| B44 | "Celkem: "160.8 |
| B45 | B45 |
| B45 | "Celkem: "0.228 |
| B46 | B46 |
| B46 | "Celkem: "58.2 |
| B47 | B47 |
| B47 | "Celkem: "0.236 |
| B48 | B48 |
| B48 | "Celkem: "6.653 |
| B49 | B49 |
| B49 | "Celkem: "20.171 |
| B5 | B5 |
| B5 | "Celkem: "0.75 |
| B6 | B6 |
| B6 | "Celkem: "11 |
| B7 | B7 |
| B7 | "Celkem: "1.5 |
| B8 | B8 |
| B8 | "Celkem: "1.5 |
| B9 | B9 |
| B9 | "Celkem: "5.5 |
| C42 | C42 |
| C42 | "Celkem: "13.854+1.049 |
| SO 03 | Úprava vývaru |
| A2 | A2 "" ""`vyčištění vývaru - vytěžení sedimentu |
| A2 | 65.6*0.2 |
| A3 | A3 "" ""`použití drobné mechanizace |
| A3 | 13.120 "na meziskládku |
| A4 | A4 |

A4

A5

A5 B2 B2

B3

B3

B4

B4

B5 B5 VON

A1 A1 A10 A10 A11 A11 A13 A13 A14 A14 A2

A2

A3

A3

A8

A8

A9

A9

B1

B1

"" ""`z meziskládky na skládku

13.120 "sediment

A5

"" ""`viz Situace D.2

1.7*3

B2

"Celkem: "13.12

B3

"Celkem: "13.12

B4

"Celkem: "13.12

B5

"Celkem: "5.1

Vedlejší a ostatní náklady

A1

1

A10

1

A11

1

A13

1

A14

1

A2

1

A3

1

A8

1

A9

1 "zkoušky pevnosti pro C30/37 1 zkouška mrazuvzdornosti pro XF3

B1

"Celkem: "1

0,000

13,120

5,100

0,000

5,100

13,120

13,120

13,120

13,120

13,120

13,120

5,100

5,100

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Kód

Popis

MJ

B10

B10

B11

B11

B13

B13

B14

B14 B2 B2 B3 B3 B8 B8 B9

B10 "Celkem: "1

B11

"Celkem: "1

B13

"Celkem: "1

B14

"Celkem: "1

B2

"Celkem: "1

B3

"Celkem: "1

B8

"Celkem: "1

B9

Výměra

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

B9

"Celkem: "1

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |