Příloha č.2	Specifikace dodávaného zboží

Číslo dokladu:	NA17060354	Datum:	16.6.2017

Garant:	******************

Katalog. číslo	Název - popis	Ks

IVC stojany pro minimálně 70 - Stojan chovných nádob (klecí)

v konfiguraci:

DGM70	IVC stojan SealSafe Plus, pro 70 x GM500	2 ks

stojan pro 70 individuálně ventilovaných chovných nádob typu GM500, pro myši,

až 4 stojany na ventilační jednotku typu SmartFlow, EasyFlow, WiFllow nebo SkyFlow

spojení s ventilační jednotkou pružnými spojkami,

nerezové provedení stojanu, snadno rozebíratelné pro čištění,

rozvody k chovným nádobám s horizontálně orientovanými centrálními snadno demontovatelnými kruhovými trubkami a

vertikálním rozvodem z trubek oválného průřezu, eliminace zanášení, nerezové provedení a chemicky odolné materiály,

možnost chemické dekontaminace,

napojení chovných nádob přes pružné hermeticky těsné spojky,

indikace správného zasunutí nádoby do stojanu, samonaváděcí ližiny,

stojan lze provozovat i pouze částečně osazený chovnými nádobami

možný upgarde na DVC verzi s kontinuálním monitoringem chovného přostředí v každé chovné nádobě a stavu zvířat

rozměry stojanu š x h x v: 1528 x 500 x 2076 (výška včetně demontovatelného rozvod a napojení na jednotku) mm, 
 	výška horní řady 1790 mm, stojan lze stěhovat otvorem 1875 x 500 mm

kolečka 100 mm (volitelně 60 mm), brzditelná

ACSCVF70M	Hadice spojovací ohebná 0,5 m kompletní  	4 ks

05GM	se 2 silikonovými manžetami (76-76mm)

IVC chovné nádoby 500 cm2

v konfiguraci:

GM500SU	Chovná nádoba GM500, 501 cm2,	140 ks

H-Temp (Polysulfonát)

typ II, 501 cm2, max 8 myší 20 g, max 5 myší > 30 g, dle ČS vyhlášky

autoklávovatelné až do 134°C

GM500LID	nerez krmítko pro nádobu GM500	140 ks

kapacita 250 g až 300 g granulovaného krmiva podle typu

GM500TOP	kryt nádoby GM500, H-Temp, s depresí pro láhev,  	140 ks

SEALSU	filtrem a svorkami

deprese pro lahev na vodu umožňuje výměnu lahví bez otevírání krytu,

0,2 µm filtr ve vrchní časti krytu, účinnost > 99.99998% pro viry a baktérie,

umožňuje udržet limit pro CO2 v době, kdy box není připojen k ventilačnímu systému,

svorky zajišťují bezpečné uzavření boxu, přívod a odvod vzduchu,

do klece víkem, nikde v prostředí pobytu zvířete není proudění > 0,2 m/s

ACBT0262SU	láhev na vodu 260 ml, H-Temp,	140 ks

se silikonovým těsněním

materiál H-Temp PSU,

autoklávovatelá až do 134°C,

maximální objem 300 ml, stupnice do 260 ml

rozměr: 55 x 55 x 128 mm

ACCP3421GM	víčko nerez na láhev, 34 mm hubice,	140 ks

otvor prům. 1,8mm

určeno pro IVC nádoby GM a GR, těsnění na hubici

materiál AISI 316

ACPC0050GM	plastový držák štítků	140 ks

univerzální, pro libovolný rozměr štítku

rozměr: 75 x 105 mm

4-00002503-0	mikrobakteriální filtr 141x170mm, Green Line,	2 sady

sada 100 ks

rozměr: 141 x 170 mm,

pro klece GM500, GR900 a GR1800

účinnost > 99.99998% pro viry a baktérie

Chovné nádoby typ IIL

v konfiguraci:

1284L001	1284L chovná nádoba - spodní část, 530 cm2, PC	150 ks

chovná nádoba typ II L

materiál: transparentní polykarbonát,

autoklávovatelné při 121°C

rozměr: 365 x 207 x 140 mm (dxšxv)

podlahová plocha: 530 cm2

1284L116	víko nerezové s vnitřním uchycením pro 1284L,	150 ks

s přepážkou

přepážka odděluje prostor pro láhev na vodu od krmiva,

přepážka je sklopná

ACBT0262	láhev na vodu se silikonovým těsněním 260 ml, PC	150 ks

materiál polykarbonát,

autoklávovatelá při 121°C,

maximální objem 300 ml, stupnice do 260 ml

rozměr: 55 x 55 x 128 mm

ACCP2521	víčko nerezové na láhev, délka hubice 25 mm,	150 ks

otvor prům. 1,8  mm

materiál AISI 316

Stojany pro chovné nádoby pro celkem alespoň 180 chovných nádob typ IIL

v konfiguraci:

2CL49B1001T	stojan nerezový bezpolicový pro 49 x 1264C	3 ks

nebo 1284L, 1722 x 480 x 1871 mm

bezpolicové zasouvací provedení,

7 řad x 7 sloupců,

kapacita 49 x nádoba 1264 nebo 1284L

pozice nádoby bočně fixovaná, zadní doraz

svařovaný rám, kolečka nebo stavitelné patky

rozměr: 1722 x 480 x 1871 mm (dxšxv)

demontovatelný na dva samostatné rámy velikosti  886x480x1871 mm

2CL42B1001T	stojan nerezový bezpolicový pro 42 x 1264C	2 ks

nebo 1284L, 1482 x 480 x 1871 mm

bezpolicové zasouvací provedení,

7 řad x 6 sloupců

pozice nádoby bočně fixovaná, zadní doraz,

kapacita 42 x nádoba 1264 nebo 1284L

demontovatelný na dva samostatné rámy velikosti

svařovaný rám, kolečka nebo stavitelné patky

rozměr: 1482 x 480 x 1871 mm (dxšxv)

demontovatelný na dva samostatné rámy velikosti  741x480x1871 mm

Transportní instrumentační vozíky

v konfiguraci:

V9982001T	instrumentační vozík 630x430 mm, s kolečky	2 ks

dvě úrovně

2 ložné plochy

horní ložná plocha 630x430 mm,

spodní police cca 200 mm nad zemí

průměr pojezdových kol 120 mm, otočná, běhoun polyuretan, volitelně s brzdou

nosnost max 100 kg

provedení nerezová ocel AISI304

madla z obou stran

výška horní ložné plochy 780 mm

4 x pryžový nárazník

celkové rozměry délka x šířka x výška:770x580x890 mm

na přání verze bez madel

V9982012T	kolečka s brzdou pro vozík V9982001T, sada 2 ks	2 ks

Pozn. vyobrazení stojanů zobrazuje technické provedení, nemusí ale zobrazovat konkrétní konfiguraci a kapacitu

Součástí dodání je doprava na místo, provedení instalace a nastavení, provedení validace parametrů u IVC systémů

Ing. Martin Musil

Jednatel TRIGON PLUS s.r.o.