Technická data – Specifikace technických, užitných a funkčních parametrů

SCHMIDT Kompaktní zametací stroj Cleango 500 –Euro6

Rozměry zametacího vozu

Výška s výstražným majákem        2.707 mm                       Rozvor náprav                           1.850 mm

Výška s ruční odsávací hadicí        2.870 mm                       Rozchod přední                         1.600 mm

Délka s 3.kartáčem                         5.485 mm                       Rozchod zadní                           1.310 mm

Délka bez 3.kartáče                        4.473 mm                       Výška vyklápění (standardní)       800 mm

Šířka včetně kartáčů                       2.050 mm                       Úhel vyklápění (standardní)           55°

Šířka bez kartáčů                            1.810 mm                      Výška vyklápění (výškové) 800 - 1.500 mm

Průměr bočních kartáčů                 Ø 900 mm

Průměr čelního třetího kartáče       Ø 900 mm

MOTOR

Typ                                              VM R756EU6 - Euro6

6-válcový - Common Rail

přeplňovaný ; 4-taktní, řadový

kapalinou chlazený

chlazení nasávaného vzduchu

recirkulace spalin

Objem                                         4.455 cm³

Výkon (max.)                              120 kW (163 PS)

Kroutící moment (max.)              500 Nm @ 1.400 1/min

Řídící jednotka                            CAN-Bus

Euro 6

Zplodiny                                     DOC + DPF

a snižování zplodin                    močovina (AdBlue) a SCR-Kat

Otáčky motoru (při zametání)    1.100 - 1.700 1/min

Alternátor                                   12V-105 A / 24V-110 A

HMOTNOSTI

Vlastní hmotnost Euro6                                 5.500 kg (základní provedení)

Celková hmotnost 50 km/h                          11.500 kg

Užitečná hmotnost Euro6 50 km/h        cca. 6.000 kg

OBJEMY

Palivová nádrž                              110 l                      Zásobník na smetky  (Brutto - systém)      5 m³

Zásobník hydraulického oleje         70 l                      Zásobník na smetky                                  4 m³

Zásobník skrápěcí vody                685 l                     +

DATA VÝKONOVÁ

Přepravní rychlosti (max.)                 50 km/h              Otáčky kartáčů                        0 - 140 1/min

Rychlost zametání (max.)                 12 km/h              Šířka zametání                            2.200 mm

Otáčky turbíny (max.)                3.300 ot/min              Šířka zametání s 3.kartáčem       3.100 mm

Sací výkon turbíny (max.)          14.000 m³/h              Výška obrubníku přejezdná (max.) 150 mm

Stoupavost (max.)                            25 %

Vodní sloupec (podtlak)            850 mm H²O

ŘÍZENÍ                                                                       POLOMĚRY OTÁČENÍ

Přední nápravy                                                          vnější obrysy (ode zdi ke zdi)             7.250 mm

Úhel natočení kol (přední)                   68°                 kola (od obrubníku k obrubníku)        5.950 mm

vnější obrysy 3.kartáč (zeď/zeď)        8.100 mm

PNEUMATIKY                                                          NÁPRAVY

Přední a zadní          215/75R17,5                            Zatížení přední nápravy (50 km/h)        4.000 kg

Zatížení zadní nápravy (50 km/h)          8.500 kg

Vybavení Cleango 500 - Euro6

Motor:

 VM R756 Eu6 – Euro6 - Common Rail

 6-válcový,   objem    4.455 cm³

 120 kW (163 PS)

 Max. kroutící moment  500 Nm @ 1.400 1/min

 vč. uzavřený filtr pevných částic a AdBlue zařízení s SCR-Kat

 Otáčky při zametání 1.500 1/min

Pohon:

 Hydrostatický pohon se 2 rychlostními rozsahy (Zametání + Transport)

 Bezstupňová automatická regulace pojezdu v závislosti na zatížení (automatická jízda)

 Tempomat

 Ovládání pojezdu při zametání pomocí multifunkční páky na dveřích řidiče

 Zadní náprava = hnaná náprava

 Euro6 Verse s  Eco-Modus – max. rychlost je redukována dle otáček motoru

Nápravy:

 Hydrostatické řízení přední nápravy

 Pneumatiky 215/75R17,5

 Robustní konstrukce s listovými péry pro přední i zadní nápravu

 Hydrostatický pohon se 2 rychlostními rozsahy (Zametání + Transport)

 Senzor zatížení zadní nápravy

Kabina:

 Klimatizace

 Elasticky uložená dvoumístná kabina

 Zdravotní sedadlo řidiče s pneumatickým odpružením, individuálně nastavitelné a

plynulé nastavení odpružení dle hmotnosti

 Zdravotní sedadlo spolujezdce s mechanickým odpružením

 Velké prosklení pro dobrý volný výhled na pracovní plochu i dopravní situaci

 Posuvná okna vlevo i vpravo

 Zvukotěsná pro optimální nízkou úroveň vnitřní hlučnosti

 Vícestupňový ventilátor topení a větrání pro dobrou cirkulaci vzduchu

 Výškově nastavitelný a sklopný volant

 Centrální displej pro všechna potřebná provozní data a palubní počítač pro diagnostiku stroje

 Ovládání zametání prostřednictvím joysticku ergonomicky umístěného v konzole ve dveřích

 Tempomat ve střešní konzole

 Průhledná podlahy pro optimální výhled na zametání a na sací hubici

 Sluneční clona pro řidiče a spolujezdce

 Přihrádka pro dokumentaci

 Příprava pro autorádio + autorádio

 Monitor  pro zadní kameru vč. zadní kamery a kamery snímající prostor sací hubice

Zkrápění vodou:

 Zásobník pro čistou vodu plastový PE: 685 l

 Hydrostaticky hnané výkonné vodní čerpadlo s výkonem až 8 bar a 11 l/min

 Ovládání v kabině pro regulaci množství vody pro zkrápění zametané plochy a

pro sací potrubí

 Recirkulace vody pro zkrápění v sací hubici

 Vysokotlaká mycí pistole o pracovním tlaku 100 bar včetně navíjení hadice do automatického navijáku

Zametání:

 Profesionálně zavěšený 2-kartáčový systém (umístěný pod kabinou)

Průměr kartáčů 900 mm, hydraulické zdvihání a naklápění,

hydraulický posun vpravo-vlevo (o 300mm)

 Nastavení zametacího obrazu manuální pomocí gola-klíče

 Hydraulická regulace přítlaku na povrch

 Optimální ochrana proti nájezdu do překážky díky zavěšení kartáčů

 Otáčky zametacího kartáče plynule nastavitelní (totožné na obou stranách)

 Výplet kartáčů ocelový

 Nezávislé ovládání jednotlivých kartáčů

(separátně nastavitelný přítlak na plochu a hydraulické naklápění kartáče na straně řidiče)

 3. kartáč s kompletním hydraulickým nastavením,

připraven pro použití agresivního kartáče

 Skrápění všech kartáčů pomocí trysek s mechanickým ovládáním

Sací hubice:

 Připevněna k zametacímu zařízení – sací hubice se automaticky posouvá do stran spolu s kartáči

 Vedena pomocí 2 stabilních natáčeních kolech

 Hydraulicky ovládaná klapka pro hrubé nečistoty

 Hydraulický zdvih

 Tažené provedení pod kabinou pro lepší nájezdové jištění

 Pogumované provedení sací hubice a sací roury

 Skrápění vodou v sací hubici pro optimální snižování prašnosti

Zásobník na smetky:

 Stabilní ocelový rám zásobníků s dnem a bočními stěnami v nerezovém provedení s hliníku

 Objem brutto 4 m³

 Hydraulické vyklápění dozadu

 Zadní víko separátně ovládáno – otevírání a zavírání pomocí hydrauliky se zajištěním vzpěrou

 Sací roura z oceli s kontrolním otvorem (přístup z kabiny)

 Ovládání zásobníku z kabiny

 Komora turbíny z otěruvzdorné oceli

 Vyklápění

 Ventil pro vypouštění přebytečné vody

 Výkon sací turbíny plynule regulovatelný

Hydraulika:

 Load-Sensing hydraulický systém

 Hydraulický zásobník z oceli

 Chladič hydraulického oleje vpravo integrován v kombinovaném chladiči

 Hydraulické rozvody s přídavným plastovým krytováním  (Zistaplex) pro lepší antikorozní ochranu

 Kontrola a signalizace znečištění filtru hydrauliky, množství a teploty hydraulického oleje

Brzdy:

 Hydraulické 2-okruhové s účinností pro přední i zadní nápravu

 Diskové brzdy přední nápravy s jednoduchým přítlačným kotoučem

 U 50km/h verse nebo u strojů s 3.kartáčem: diskové brzdy s dvojitým přítlačným kotoučem pro

přední nápravu a zátěžovým brzdovým ventilem na zadní nápravě

 Bubnové brzdy zadní nápravy

 Hydraulicky ovládaná ruční brzda s účinností na zadní nápravu

Rámy a nástavby:

 Odolná, tuhá a stabilní rámová konstrukce

 Pracovní světlomet pro boční kartáč

 Pracovní světlomet pro sací šachtu

 Zpětná zrcátka

 1x výstražný maják na střeše kabiny a 1x výstražný maják na zásobníku

 Box pro uložení nářadí na zadní stěně zásobníku v hliníkovém provedení

 Přídavná sací hubice s přívodem skrápěcí vody včetně prodlužovacího nástavce délky 1,5 m pro vysávání vpustí s výsuvem na vyklápěcím rameni

Ilustrativní foto