| Dodavatel: Brio Hranice s.r.o. Teplická 232 753 01 Hranice OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vl. 5099 IČO:47669365 DIČ:CZ47669365 | Odběratel: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství Ústí nad Labem Kontaktní osoba: xxx E-mail: xxx Tel.: |
| --- | --- |
| Nabídka č.: SP 25-01-15/010 Ze dne: 15.01.2025 Platnost nabídky do: 1.4.2025 Vyhotovil: xxx, tel.: xxx email: xxx@xxx; xxx@xxx |  |

Míchačka žáruvzdorných hmot HMZ-20

Laboratorní míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 13 litrů /dle konsistence/ v laboratořích oboru stavebních hmot.

Míchačka má samostatný pohon lopatky a míchací nádoby. Lopatka je umístěna excentricky vůči nádobě, umožňuje to nastavování technologické mezery mezi lopatkou, dnem a stěnou nádoby v rozsahu cca 2 až 20 mm. Ovládací elektro panel je umístěn na boku míchačky, nebo na

samostatném stojanu. Elektro panel obsahuje start a stop jednotlivých pohonů, central stop a hlavní vypínač.

Typ HMZ-20 2f je doplněn o frekvenční měnič ( 2 ks.) pro lopatku a pro nádobu, které plynule regulují otáčky lopatky a nádoby v nastaveném poměru . Lopatku je možno regulovat v rozmezí  15 až 180 ot./ min. a nádobu v rozmezí 5 až 60 ot./ min.

| Technická data | HMZ-20 | HMZ-20 2f |
| --- | --- | --- |
| Rozměry ( š x d x v ) | 500x800x1220mm | 500x800x1220mm |
| Objem nádoby | 20l. | 20l. |
| Objem míchané směsi | až 13l. | až 13l. |
| Otáčky lopatek | 138 ot./ min | 15 až 180ot./min |
| Otáčky nádoby | 46 ot./min | 5 až 60 ot./min |
| Příkon | 2,6 kW | 2,6 kW |
| Napájecí napětí | 3x400 / 50 Hz | 3x400 / 50 Hz |
| Hmotnost | 140 kg | 155 kg |

HMZ-20	lopatka   HMZ 20, mísa	HMZ 20 2f	rozvaděč HMZ 20 2f

Nastavení vertikální a horizontální  mezery a pojištění středovým šroubem	Přenášení nádoby

Pozn.- doplnění :

- Bezpečnostní kryt s mřížkou pro sypání směsi za chodu, ručně zvedaný, pojištěný koncovým spínačem, možnost překlenutí.

- Jednotlivé motory v kombinaci s převodovkou.

Výkon motoru metly, 1,1 kW, výkon motoru nádoby 1,1 kW .

- Lopatka a nádoba z nerez oceli otěruvzdorné

- Nízko-otáčkový režim při uzavírání mísy je možný s kombinací tlačítek pro obě ruce.

PŘÍPLATEK

- Otáčky mísy a lopatky regulovatelné.

- Nastavení doby míchání je možné - PŘÍPLATEK

- Směr míchání mísy je daný zámky pro uchycení mísy. Směr točení lopatky je rovněž daný a je proti směru otáčení mísy

- Manipulace s mísou pomocí ruční tyčky.

# Cenová nabídka:

- míchačka HMZ 20	166 930,00 CZK

- míchačka HMZ 20 2f	192 020.00 CZK

# Volitelné:

- nízkootáčkový režim	5 500,00 CZK

- nastavení času míchání	4 800,00 CZK

Balné, doprava, instalace, zaškolení	7 500,00 CZK

# Pouznámka:

Je možné vyrobit také atypickou míchačku s pevnými otáčkami nádoby a s regulací lopatky . Cena 179 000,- CZK

Obchodní podmínky:

- Ceny jsou uvedeny v CZK, bez DPH

- Dodací lhůta – 10 až 12 týdnů ( dlouhé dodací termíny komponentů, převodovky apod.)

- Způsob platby – záloha 30 %, 70% na fakturu, splatnost 4 týdny

- Záruka 2 roky

Těšíme se na spolupráci a rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

S pozdravem

xxxx

Brio Hranice s.r.o.

Teplická 232

753 01 Hranice

Mob.: + 420 724 080 133

e-mail: info@briohranice.cz web:	www.briohranice.cz