- Příloha č. 1 - soupis základnch prací a úkonů

Příloha k servisní smlouvě č.  503/2025 o provádění servisních paušálních činností pro zdroj tepla

- Provozní dokumentace

- Aktualizace revizí a kontrol a jejich archivace

- Pravidelná prohlídka výměníkových stanic

- Zjištění stavu výměníků

- Zkouška funkce čerpadel

- Čištění filtrů

- Zkouška funkce třícestných ventilů a pohonů

- Zkouška funkce teploměrů a manometrů

- Zkouška havarijních stavů

- Odkalení zásobníku TV

- Pravidelná prohlídka plynové kotelny

- Prohlídka plynových kotlů

- Vyčištění a seřízení hořáků plynových kotlů

- Zkouška provozních stavů plynových kotlů

- Zkouška funkce čerpadel

- Čištění filtrů

- Zkouška funkce třícestných ventilů a pohonů

- Zkouška funkce teploměrů a manometrů

- Zkouška havarijních stavů

- Četnost prací a úkonů souvisejících s provozem  výměníkových stanic

- 1×měsíc	Kontrola teplot a tlaků v jednotlivých okruzích

Kontrola všech oběhových čerpadel

Celková vizuální kontrola předávací stanice

Odvzdušnění rozvodů

Kontrola těsnosti armatur

Zkouška pojistných ventilů

Kontrola těsnosti trubních rozvodů

- 1×3měsíce	Kontrola nastavené hodnoty na regulátorech

Kontrola nulové hodnoty na manometrech

- 1× rok	Provozní revize tlakové nádoby

- 1×3 roky	Školení obsluhujícího personálu tlakových nádob

- 1×5 let	Vnitřní revize tlakové nádoby se zkouškou těsnosti

- 1×9 let	Tlaková zkouška tlakové nádoby

- Před topnou sezonou	Vyčištění filtrů, odkalení

- Četnost prací a úkonů souvisejících s provozem plynového zařízení

- 1xza rok 	provozní revize TNS

- 1x5 let	vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS

- 1x9 let	tlaková zkouška TNS

- 1x5 let 	revize pojistných ventilů

- 1x rok	kontrola OPZ

- 1xrok	revize OPZ

- 1xrok	kontrola spalinových cest

- 1xrok	servis kotlů

- 1xrok	údržba strojního zařízení

- 1×3 roky	obsluha TNS – přezkoušení s vydáním osvědčení

- 1×3 roky	obsluha OPZ – přezkoušení s vydáním osvědčení

- Seznam tepelných zařízení

- 2× plynové kotle De Dietrich 330 kW

- 16× výměníkové stanice Tenza

- 2× zásobník TUV 1000 l

- 2× zásobník TUV 2000 l

- 2×zásobník TUV  500 l

- Lakovací kabina

- KPS Cetetherm MAXI UT 160 kW, TUW 236 kW

Cena poskytovaných služeb:

Roční paušální sazba za služby uvedené v bodech 1. až 3.	105 000,- Kč bez DPH

Hodinová zúčtovací sazba – havárie	750,- Kč bez DPH

Dopravné 1 km	21,- Kč bez DPH