|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | NM Rožnov- Chalupa č.p. 56 Z Komorní Lhotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 27775003 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TESLICE CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ27775003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  |  |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 393 254,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 027 799,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NM Rožnov- Chalupa č.p. 56 Z Komorní Lhotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TESLICE CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 027 799,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | NM Rožnov- Chalupa č.p. 56 Z Komorní Lhotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 027 799,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NM Rožnov- Chalupa č.p. 56 Z Komorní Lhotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 27775003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TESLICE CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZ27775003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00% |  | 1 393 254,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00% |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  | 8 027 799,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NM Rožnov- Chalupa č.p. 56 Z Komorní Lhotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TESLICE CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 982,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 540,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 085,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 408,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 453,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 431,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 - Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 812,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 418,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 163,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 041 461,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 712 - Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 810,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 814 915,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062 098,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 772 - Podlahy z kamene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 775 - Podlahy skládané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 726,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 550,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 795 - Lokální vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 797,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NM Rožnov- Chalupa č.p. 56 Z Komorní Lhotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TESLICE CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ |  | Typ |  | Kód |  |  |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  |  |  | Množství |  |  |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cenová soustava |  |  |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 544,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | HSV |  |  |  |  |  |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 982,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 540,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | K |  | 119003211 |  |  |  |  |  |  |  | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 56,000 |  |  |  | 120,00 |  | 6 720,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18*2+10*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | K |  | 119003212 |  |  |  |  |  |  |  | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 56,000 |  |  |  | 80,00 |  | 4 480,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | K |  | 121151104 |  |  |  |  |  |  |  | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 180,000 |  |  |  | 70,00 |  | 12 600,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | K |  | 122251103 |  |  |  |  |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 153,000 |  |  |  | 146,00 |  | 22 338,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1*17*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | K |  | 131351201 |  |  |  |  |  |  |  | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 8,800 |  |  |  | 843,00 |  | 7 418,40 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4*1,1*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | K |  | 132251102 |  |  |  |  |  |  |  | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 84,669 |  |  |  | 590,00 |  | 49 954,71 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1*0,8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95*0,8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6*1*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,35*1*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05*1*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*1*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75*1*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | K |  | 151101101 |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 44,000 |  |  |  | 155,00 |  | 6 820,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20*1,1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | K |  | 151101111 |  |  |  |  |  |  |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 44,000 |  |  |  | 35,00 |  | 1 540,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | K |  | 166151101 |  |  |  |  |  |  |  | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 153,000 |  |  |  | 203,00 |  | 31 059,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | K |  | 167151101 |  |  |  |  |  |  |  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 153,000 |  |  |  | 290,00 |  | 44 370,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | K |  | 167151121 |  |  |  |  |  |  |  | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 153,000 |  |  |  | 195,00 |  | 29 835,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | K |  | 171151112 |  |  |  |  |  |  |  | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 84,669 |  |  |  | 142,00 |  | 12 023,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | K |  | 175111101 |  |  |  |  |  |  |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 720,00 |  | 17 280,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | K |  | 180405111 |  |  |  |  |  |  |  | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 118,000 |  |  |  | 22,00 |  | 2 596,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | M |  | 00572474 |  |  |  |  |  |  |  | osivo směs travní krajinná-svahová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,360 |  |  |  | 100,00 |  | 236,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osivo směs travní krajinná-svahová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | K |  | 181351004 |  |  |  |  |  |  |  | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 118,000 |  |  |  | 150,00 |  | 17 700,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | K |  | 181951111 |  |  |  |  |  |  |  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 118,000 |  |  |  | 15,00 |  | 1 770,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | K |  | 185851121 |  |  |  |  |  |  |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 300,00 |  | 1 800,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 085,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | K |  | 211531111 |  |  |  |  |  |  |  | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 7,210 |  |  |  | 140,00 |  | 1 009,40 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2*0,5*(7,1+3+30+26+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | M |  | 58343930 |  |  |  |  |  |  |  | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 128,970 |  |  |  | 570,00 |  | 73 512,90 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,21*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | K |  | 211971110 |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 84,152 |  |  |  | 40,00 |  | 3 366,08 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2*3,14*(15+15+7+10+20)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | M |  | 69311080 |  |  |  |  |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 99,678 |  |  |  | 22,00 |  | 2 192,92 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,152*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | K |  | 212572111 |  |  |  |  |  |  |  | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 6,400 |  |  |  | 1 280,00 |  | 8 192,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | K |  | 271532211 |  |  |  |  |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4,800 |  |  |  | 1 240,00 |  | 5 952,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | K |  | 273362021 |  |  |  |  |  |  |  | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,086 |  |  |  | 49 000,00 |  | 4 214,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | K |  | 274211411 |  |  |  |  |  |  |  | Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 9,612 |  |  |  | 4 810,00 |  | 46 233,72 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdivo základových pásů z lomového kamene nelícované na maltu cementovou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3*0,25*7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3*0,25*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5*0,25*14,6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5*0,25*6,4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5*0,25*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,358*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | K |  | 274211492 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za jednostranné lícování zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 9,612 |  |  |  | 1 350,00 |  | 12 976,20 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdivo základových pásů z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | K |  | 279113144 |  |  |  |  |  |  |  | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 23,250 |  |  |  | 1 937,00 |  | 45 035,25 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7*1,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | K |  | 279113146 |  |  |  |  |  |  |  | Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 95,700 |  |  |  | 2 930,00 |  | 280 401,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6*1,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5*1,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3*1,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*1,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 408,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | K |  | 31423R1 |  |  |  |  |  |  |  | Obezdívka komínů z cihel lícových plných šamotových dl 290 mm na MVC včetně spárování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 3,524 |  |  |  | 44 100,00 |  | 155 408,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obezdívka komínů v nadstřešní části z lícových cihel pálených pevnosti P 60, na maltu MVC včetně spárování, délky 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72*0,89*5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 453,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | K |  | 417361821 |  |  |  |  |  |  |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 2,026 |  |  |  | 55 150,00 |  | 111 733,90 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2276,5*0,00089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | K |  | 451573111 |  |  |  |  |  |  |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 1 280,00 |  | 30 720,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 431,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | K |  | 612351131 |  |  |  |  |  |  |  | Hliněná omítka hladká (jádrová) s příměsí řezanky jednovrstvá tl 10 mm vnitřních stěn ručně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 54,510 |  |  |  | 650,00 |  | 35 431,50 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Omítka hliněná vnitřních ploch nanášená ručně jádrová jednovrstvá s příměsí organických vláken, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená (prováděná od ruky, částečně nerovná) hladká (stažená do omítníků) svislých konstrukcí stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5*2,3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4*2,3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75*2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,425*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 812,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | K |  | 8712R1 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž potrubí drenážního d 150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 66,000 |  |  |  | 30,00 |  | 1 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15+15+7+9+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | M |  | 2861R |  |  |  |  |  |  |  | potrubí drenážní D 150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 66,990 |  |  |  | 69,00 |  | 4 622,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | K |  | 87135R4 |  |  |  |  |  |  |  | Vsakovací jáma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 790,00 |  | 37 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4*2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | K |  | 894411111 |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11 290,00 |  | 11 290,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 418,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | K |  | 941121111 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 162,080 |  |  |  | 80,00 |  | 12 966,40 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,62*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | K |  | 941121211 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 6 483,200 |  |  |  | 1,00 |  | 6 483,20 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,08*40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 483,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 483,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | K |  | 941121311 |  |  |  |  |  |  |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 162,080 |  |  |  | 1,00 |  | 162,08 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  | K |  | 941121811 |  |  |  |  |  |  |  | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 162,080 |  |  |  | 60,00 |  | 9 724,80 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  | K |  | 949101111 |  |  |  |  |  |  |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 256,000 |  |  |  | 120,00 |  | 30 720,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  | K |  | 993111111 |  |  |  |  |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 418,080 |  |  |  | 10,00 |  | 4 180,80 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,08+256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | K |  | 993111119 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 418,080 |  |  |  | 10,00 |  | 4 180,80 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 997 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 163,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  | K |  | 997013212 |  |  |  |  |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 198,900 |  |  |  | 320,00 |  | 63 648,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153*1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  | K |  | 997013501 |  |  |  |  |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 198,900 |  |  |  | 244,00 |  | 48 531,60 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  | K |  | 997013509 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 198,900 |  |  |  | 15,00 |  | 2 983,50 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 998 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | K |  | 998018002 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 78,600 |  |  |  | 750,00 |  | 58 950,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  | K |  | 998018011 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 78,600 |  |  |  | 200,00 |  | 15 720,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | PSV |  |  |  |  |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 041 461,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  | Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | K |  | 71239R1 |  |  |  |  |  |  |  | Provedení povlakové krytiny kůlna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 28,200 |  |  |  | 1 500,00 |  | 42 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,05*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 741 |  |  |  |  |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 810,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | K |  | 74111R1 |  |  |  |  |  |  |  | Samostatný soupis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 54 810,80 |  | 54 810,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 742 |  |  |  |  |  |  |  | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  | K |  | 74211R1 |  |  |  |  |  |  |  | Samostatná soupis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 238 734,00 |  | 238 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 762 |  |  |  |  |  |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 814 915,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | K |  | 76208R1 |  |  |  |  |  |  |  | Sestavení kopie původního zhlaví trámu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 249,000 |  |  |  | 850,00 |  | 211 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*10*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*5*4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*3*4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*3*4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*5*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*2*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*2*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5*7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | K |  | 76208R2 |  |  |  |  |  |  |  | Kopie zhlaví trámu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 249,000 |  |  |  | 220,00 |  | 54 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné lišty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  | K |  | 762085103 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  | 56,000 |  |  |  | 210,00 |  | 11 760,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  | K |  | 762131124 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 82,024 |  |  |  | 83,00 |  | 6 807,99 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1*3,8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3*1,86*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04*1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | M |  | 60515111 |  |  |  |  |  |  |  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm, sušené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 3,032 |  |  |  | 7 500,00 |  | 22 740,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025*7,05*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025*82,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,756*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  | K |  | 762195000 |  |  |  |  |  |  |  | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2,256 |  |  |  | 600,00 |  | 1 353,60 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  | K |  | 76221R5 |  |  |  |  |  |  |  | Schodiště přímočaré - restaurování, montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene do 1,00 m, stupně z prken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | K |  | 762332922 |  |  |  |  |  |  |  | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 402,400 |  |  |  | 764,00 |  | 307 433,60 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,4+60+32+35+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40+30+15+15+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  | K |  | 76233R |  |  |  |  |  |  |  | Doplnění části stěn hranoly průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 693,800 |  |  |  | 1 682,00 |  | 1 166 971,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,05*5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,25*3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8*3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,7*5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,9*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,45*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  | K |  | 762333914 |  |  |  |  |  |  |  | Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 282,400 |  |  |  | 400,00 |  | 112 960,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  | K |  | 762333915 |  |  |  |  |  |  |  | Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 450 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 693,800 |  |  |  | 400,00 |  | 277 520,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | K |  | 762341210 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 28,200 |  |  |  | 100,00 |  | 2 820,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,05*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | K |  | 762342216 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 736,000 |  |  |  | 85,00 |  | 62 560,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  | M |  | 6051R9 |  |  |  |  |  |  |  | řezivo jehličnaté lať žerdka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 846,400 |  |  |  | 65,00 |  | 55 016,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  | K |  | 762395000 |  |  |  |  |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 25,050 |  |  |  | 1 300,00 |  | 32 565,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | K |  | 762512261 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž podlahové kce podkladového roštu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 69,250 |  |  |  | 150,00 |  | 10 387,50 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  | M |  | 60512125 |  |  |  |  |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,493 |  |  |  | 8 500,00 |  | 12 690,50 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14*0,14*69,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  | K |  | 762524108 |  |  |  |  |  |  |  | Položení podlahy z hoblovaných fošen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 171,750 |  |  |  | 350,00 |  | 60 112,50 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  | M |  | 61189990 |  |  |  |  |  |  |  | palubky podlahové smrk tl 28mm A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 171,750 |  |  |  | 700,00 |  | 120 225,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | palubky podlahové smrk tl 28mm A/B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  | K |  | 762633110 |  |  |  |  |  |  |  | Osazení vrat tesařských otočných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8 500,00 |  | 8 500,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osazení vrat tesařských otočných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  | K |  | 76281R6 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 102,500 |  |  |  | 220,00 |  | 22 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | K |  | 998762101 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 26 064,03 |  | 182 448,23 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  | K |  | 998762181 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 26 064,03 |  | 26 064,03 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 764 |  |  |  |  |  |  |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  | K |  | 76450R4 |  |  |  |  |  |  |  | D+M žlabu podokapního půlkulatého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 1 650,00 |  | 14 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  | Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062 098,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  | K |  | 76511R1 |  |  |  |  |  |  |  | Závětrná lišta dřevěná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 460,00 |  | 14 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho lištou závětrnou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  | K |  | 765162002 |  |  |  |  |  |  |  | Montáž krytiny ze šindelů dřevěných sklon do 45° jednoduché krytí rovné na laťování Pz hřeby přes 35 do 50 ks/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 184,000 |  |  |  | 1 600,00 |  | 294 400,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° na laťování, přibití pozinkovanými hřeby jednoduché krytí rovné, počet šindelů přes 35 do 50 ks/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  | M |  | 60592R1 |  |  |  |  |  |  |  | šindel štípaný impregnovaný rovný dl 700mm tl cca 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  | 7 148,400 |  |  |  | 84,00 |  | 600 465,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | šindel štípaný impregnovaný rovný dl 500mm tl cca 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184*38,85 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 148,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | K |  | 765192001 |  |  |  |  |  |  |  | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 552,000 |  |  |  | 40,00 |  | 22 080,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nouzové zakrytí střechy plachtou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  | K |  | 998765102 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 9 316,66 |  | 65 216,59 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  | K |  | 998765181 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 9 316,66 |  | 65 216,59 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 766 |  |  |  |  |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  | K |  | 76662R |  |  |  |  |  |  |  | Oprava oken restaurování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 8 600,00 |  | 77 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava oken dřevěných dvojitých bez deštění s výměnou kování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  | K |  | 76662R1 |  |  |  |  |  |  |  | Oprava oken restaurování malá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 7 200,00 |  | 14 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava oken dřevěných dvojitých bez deštění s výměnou křídel a kování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  | K |  | 76666R3 |  |  |  |  |  |  |  | Oprava dveřních vrátek a vrat restaurování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 14 530,00 |  | 43 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání z měkkého dřeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  | K |  | 76666R4 |  |  |  |  |  |  |  | Oprava dveřních křídel s rámem a obložkami, včetně zámku a kování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 34 850,00 |  | 209 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava dveřních křídel dřevěných z měkkého dřeva s výměnou kování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 772 |  |  |  |  |  |  |  | Podlahy z kamene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 |  | K |  | 77299R2 |  |  |  |  |  |  |  | Kamenná dlažba - šledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6 400,00 |  | 38 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 775 |  |  |  |  |  |  |  | Podlahy skládané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 726,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  | K |  | 77511R1 |  |  |  |  |  |  |  | Betonová podlaha síň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 3,352 |  |  |  | 3 200,00 |  | 10 726,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příprava podkladu skládaných podlah broušení schodišť nového podkladu betonového |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15*19,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94*1,14 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 783 |  |  |  |  |  |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  | K |  | 783214101 |  |  |  |  |  |  |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 184,000 |  |  |  | 160,00 |  | 29 440,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  | K |  | 783214121 |  |  |  |  |  |  |  | Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 105,800 |  |  |  | 60,00 |  | 6 348,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 784 |  |  |  |  |  |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 550,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  | K |  | 784331001 |  |  |  |  |  |  |  | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 182,505 |  |  |  | 140,00 |  | 25 550,70 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5*2,3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4*2,3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75*2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75*2,3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4*2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3*2,3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 795 |  |  |  |  |  |  |  | Lokální vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 797,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  | K |  | 795411006 |  |  |  |  |  |  |  | Sokl krbový tl 290 mm zděný z cihel pálených plných dl 290 mm pod omítku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2,400 |  |  |  | 8 600,00 |  | 20 640,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sokl krbový zděný z cihel pálených plných dl. 290 mm pod omítku, zdivo tl. 290 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  | K |  | 795451236 |  |  |  |  |  |  |  | Obestavba těžká teplovzdušné komory krbu z kachlů pl přes 0,1 m2 na kamnářskou maltu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 8,140 |  |  |  | 24 500,00 |  | 199 430,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obestavba teplovzdušné komory krbu z keramických kachlů konstrukce těžká lepená na kamnářskou maltu plochy kachle přes 0,1 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  | K |  | 795451909 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k obestavbě teplovzdušné komory krbu z kachlů za tvar obestavby složitosti 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 8,140 |  |  |  | 2 500,00 |  | 20 350,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obestavba teplovzdušné komory krbu Příplatek k ceně za tvar obestavby, složitosti III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  | K |  | 795944012 |  |  |  |  |  |  |  | Šamotové tahy ze speciálních keramických tvarovek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 15 300,00 |  | 91 800,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šamotové tahy ze speciálních tvarovek keramických akumulačních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  | K |  | 998795101 |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 3 322,20 |  | 23 255,40 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  | K |  | 998795181 |  |  |  |  |  |  |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3 322,20 |  | 3 322,20 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | M |  |  |  |  |  |  |  | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | 46-M |  |  |  |  |  |  |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  | K |  | 460191R2 |  |  |  |  |  |  |  | Rýhy kabelové včetně zásypu a zhutnění v hornině tř I skupiny 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 90,000 |  |  |  | 850,00 |  | 76 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | HZS |  |  |  |  |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  | K |  | HZS2132 |  |  |  |  |  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hod |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 600,00 |  | 9 600,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN |  |  |  |  |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN1 |  |  |  |  |  |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | K |  | 011503000 |  |  |  |  |  |  |  | Stavební průzkum bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavební průzkum bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | K |  | 011544000 |  |  |  |  |  |  |  | Průzkum restaurátorský |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Průzkum restaurátorský |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  | K |  | 012002000 |  |  |  |  |  |  |  | Geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hod |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 1 000,00 |  | 16 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geodetické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  | K |  | 013002000 |  |  |  |  |  |  |  | Projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hod |  |  |  | 16,000 |  |  |  | 1 000,00 |  | 16 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  | K |  | 013254000 |  |  |  |  |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  | K |  | 013303000 |  |  |  |  |  |  |  | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady na ocenění stavby bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN3 |  |  |  |  |  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  | K |  | 030001000 |  |  |  |  |  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  | VRN4 |  |  |  |  |  |  |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  | K |  | 042503000 |  |  |  |  |  |  |  | Plán BOZP na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plán BOZP na staveništi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  | K |  | 045002000 |  |  |  |  |  |  |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | CS ÚRS 2023 01 |  |  |  |
|  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozice | Název |  | Mj |  | Počet |  |  |  |  |  |  |  | Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiál celkem |  |  |  | Montáž |  |  |  | Montáž celkem |  | Cena |  |  |  |  |  |  | Cena celkem |  |  |  |
|  | Rozvaděč R-03a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plastová ozvodnice na omítku, 36 modulů, rozměry 310x586x148 (ŠxVxHL), IP65, b. šedá, vč. N/PE svorkovnic |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 548,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | 2 048,00 |  |  |  |  |  |  | 2 048,00 |  |  |  |
| 2 | 32/4 Hlavní vypínač, 4-pól, In=32A |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 1 084,00 |  |  |  |  |  |  | 1 084,00 |  |  |  |
| 3 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 240 kA(8/20), 50 kA (10/350) |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 984,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  | 5 134,00 |  |  |  |  |  |  | 5 134,00 |  |  |  |
| 4 | 40/4/03-A Proudový chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.30A, In=40A |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | 1 654,00 |  |  |  |  |  |  | 1 654,00 |  |  |  |
| 5 | 16/1N/B/003-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ir=250A+puls.SS,typ A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A |  | ks |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 290,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 300,00 |  | 1 295,00 |  |  |  |  |  |  | 2 590,00 |  |  |  |
| 6 | 10/1N/C/003-A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ir=250A+puls.SS, typ A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  | 1 395,00 |  |  |  |  |  |  | 1 395,00 |  |  |  |
| 7 | B6/1N Jistič char B, 1+N-pólový, Icn=10kA, In=6A |  | ks |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 215,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 430,00 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 300,00 |  | 1 365,00 |  |  |  |  |  |  | 2 730,00 |  |  |  |
| 8 | Propojovací lišta 1m, 3x(1+Npól), In=80A, 16mm2 |  | ks |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  | 399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,50 |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 75,00 |  | 549,00 |  |  |  |  |  |  | 274,50 |  |  |  |
| 9 | Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |
| 10 | Řadová svorka bílá 4 mm2 |  | ks |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 150,00 |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  | 525,00 |  |  |  |
| 11 | Ucpávka plastová vč. matice Pg13.5 |  | ks |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 60,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 12 | Ucpávka plastová vč. matice Pg21 |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
|  | Rozvaděč R-03a - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 659,50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 664,50 |  |  |  |
|  | Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Montáž rozvodnic do 50 kg |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
| 14 | Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné do pořizovací ceny 2 000,- Kč - bude vzorkováno uživatelem |  | ks |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 816,00 |  |  |  | 350,00 |  |  |  | 1 400,00 |  | 2 304,00 |  |  |  |  |  |  | 9 216,00 |  |  |  |
| 15 | Spínač jednopólový nástěnný IP54; řazení 1; bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) |  | ks |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  | 130,00 |  |  |  | 520,00 |  | 325,00 |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  |
| 16 | Zásuvka jednonásobná nástěnná IP54, průchozí, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) |  | ks |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,00 |  |  |  | 130,00 |  |  |  | 520,00 |  | 328,00 |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |  |  |
| 17 | Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. |  | ks |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 500,00 |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |
| 18 | Svorka ekvipotenciální s krytem |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | 1 068,00 |  |  |  |  |  |  | 1 068,00 |  |  |  |
| 19 | Vodič jednožílový, izolace PVC - H07V-K 16 zž, pevně |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  | 72,00 |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  | 202,00 |  |  |  |
| 20 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-O 3x1.5 , pevně |  | m |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  | 288,00 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  |  |  |
| 21 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevně |  | m |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 140,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  | 2 160,00 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  | 3 300,00 |  |  |  |
| 22 | Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x2.5 , pevně |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,00 |  |  |  | 36,00 |  |  |  | 1 080,00 |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  | 1 950,00 |  |  |  |
| 23 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 |  | ks |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 150,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| 24 | Ukončení kabelu do 5x4 mm2 |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 25 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 26 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 27 | Tvarování mont.dílu |  | ks |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 28 | Příchytka kabelová kovová oboustraná |  | ks |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 1 800,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 29 | Trubka ocelová závitová žárově pozinkovaná D36 |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832,00 |  |  |  | 45,00 |  |  |  | 180,00 |  | 503,00 |  |  |  |  |  |  | 2 012,00 |  |  |  |
| 30 | Příchytka trubky D36 |  | ks |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 400,00 |  | 134,00 |  |  |  |  |  |  | 1 072,00 |  |  |  |
| 31 | Zhotovení kabelových prostupů přes příčky a stropy |  | hod |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |
| 32 | Zabezpeceni pracoviste |  | hod |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 1 000,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 33 | Zauceni obsluhy |  | hod |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 34 | Koordinace postupu prací ostatnimi profesemi |  | hod |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 1 000,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 35 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revizni technik |  | hod |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 3 000,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 36 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 2000-6 ed.2 - Spoluprace s reviz.technikem |  | hod |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 900,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |
| 37 | Podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 434,30 |  |  |  |
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 936,30 |  |  |  |  |  |  |  | 20 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 146,30 |  |  |  |
| SO03a - NMVP, Kolibiska - Chalupa č.56 z Komorní Lhotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Národní muzeum v přírodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál a dodávky celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 084,00 |  |  |  |
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 650,00 |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 734,00 |  |  |  |
| Celkem bez DPH (zaokrouhleno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 734,00 |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks/m |  |  | MJ |  |  | Jedn. cena |  |  |  |  | Celková cena |  | Montáž/ks/m |  |  |  |  | Mont. celk. |  |  |  |
| Přívodní kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optický box 8xSC na DIN lištu 8xSC Simplex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  | ks |  |  | 3 458,00 |  |  |  |  | 6 916,00 |  | 500,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| OPTIX SC/APC Optická spojka SM bez příruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  | ks |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 8 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |  |  |  |
| OPTIX SC/APC Optický pigtail 09/125 1m G657A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  | ks |  |  | 154,00 |  |  |  |  | 2 464,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |
| OPTIX SC/APC-SC/APC optický patch cord 09/125 1m Simplex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | ks |  |  | 248,00 |  |  |  |  | 992,00 |  | 350,00 |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |  |
| Kabel gelový UNIV 09/125um, 4 vl., G657A1,FRLSOH Dca-s2,d1,a1, CLT se základní ochranou proti hlodavcům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  | m |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 3 360,00 |  | 36,00 |  |  |  |  | 4 320,00 |  |  |  |
| Měření optického vlákna, včetně protokolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  | ks |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 500,00 |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
| Mikrotrubička Mikrohard 12/10 primární |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | m |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |  | 36,00 |  |  |  |  | 3 600,00 |  |  |  |
| Optohard 40x3,5 hl. 300 m - ORANŽOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | m |  |  | 26,00 |  |  |  |  | 5 200,00 |  | 36,00 |  |  |  |  | 7 200,00 |  |  |  |
| Dodávky PZTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP, Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 1x GE port, 4x Fast Ethernet port s PoE, podpora UPOE, POH, 802.3af/at/bt, max. 95W na port, maximální celkový odebíraný výkon PoE přes všechny por |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 2 984,00 |  |  |  |  | 2 984,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
| BX-1000-20-W4-L Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 987,00 |  |  |  |  | 987,00 |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| BX-1000-20-W5-L Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), MM/SM univerzální, WDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 985,00 |  |  |  |  | 985,00 |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| PWR533 - PS Dvojitý napájecí zdroj - plošný spoj, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| TP 12-40 Akumulátor 12V/40Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  | ks |  |  | 1 894,00 |  |  |  |  | 3 788,00 |  | 200,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
| ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupní karty (relé nebo otevřený kolektor). Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupní karty (relé nebo otevře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | ks |  |  | 2 458,00 |  |  |  |  | 12 290,00 |  | 200,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| V KMU4N-W.HF.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 6 845,00 |  |  |  |  | 6 845,00 |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| SLIM-DUAL-PRO Duální PIR + MW detektor (aktivní IR masking, stupeň 3, obsahuje držák BRACKET D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | ks |  |  | 1 848,00 |  |  |  |  | 9 240,00 |  | 200,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| MAXGLASSAMG3 detektor tříštění skla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | ks |  |  | 1 689,00 |  |  |  |  | 6 756,00 |  | 200,00 |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |
| Satel TSD-1 detektor tepla a kouře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  | ks |  |  | 1 548,00 |  |  |  |  | 13 932,00 |  | 200,00 |  |  |  |  | 1 800,00 |  |  |  |
| MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  | ks |  |  | 514,00 |  |  |  |  | 8 738,00 |  | 150,00 |  |  |  |  | 2 550,00 |  |  |  |
| MC2110C MG kontakt čtyřdrátový s úhelníkem a pracovní mezerou 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 514,00 |  |  |  |  | 514,00 |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |
| RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  | ks |  |  | 89,00 |  |  |  |  | 890,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| Programování a nastavení systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  | hod |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 500,00 |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
| Integrace do grafické nadstavby LATIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | kpl |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 500,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |
| Dodávka vnitřní kabeláže, vntřní kabelové trasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FTP kabel (drát) Cat5e Outdoor černý -40 - 70°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  | m |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 8 250,00 |  | 28,00 |  |  |  |  | 15 400,00 |  |  |  |
| CYKY-J 3x2,5 RE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  | m |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 700,00 |  | 36,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |
| CY 6 zelenožlutá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  | m |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 375,00 |  | 28,00 |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
| Drobný instalační materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | kpl |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| KOPOS LHD 40X40 TD LIŠTA HRANATÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  | m |  |  | 49,00 |  |  |  |  | 1 960,00 |  | 36,00 |  |  |  |  | 1 440,00 |  |  |  |
| KOPOS LHD 40X20 TD LIŠTA HRANATÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  | m |  |  | 41,00 |  |  |  |  | 820,00 |  | 36,00 |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  |
| KOPOS LHD 20X20 I2 LIŠTA HRANATÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  | m |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 500,00 |  | 36,00 |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  |
| Dodávka VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IPC-HDBW2441R-ZAS-27135 4 Mpx dome IP kamera exteriérová, IR 40m, obj. 2,7–13,5 mm, IP 67, IK 10, PoE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | ks |  |  | 2 984,00 |  |  |  |  | 11 936,00 |  | 250,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| PFB203W Držák na stěnu pro kamery HDBW1xxx/2xxx/4xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | ks |  |  | 315,00 |  |  |  |  | 1 260,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
| ACC7-ENT kamerová licence na ACC7 - ENTERPRISE edice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | ks |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 400,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
| BK-M-PS110.H 12480802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 5 345,00 |  |  |  |  | 5 345,00 |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |
| TP 12-2.2 Akumulátor 12V/2,2Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | ks |  |  | 918,00 |  |  |  |  | 3 672,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
| Technologický rozvaděč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologický rozvaděč oceloplech 800x600x300 - Vystrojení rozvaděče, montáž, dokladová část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | ks |  |  | 12 485,00 |  |  |  |  | 12 485,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| Dodávka prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 084,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž prvků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 650,00 |  |  |  |
| Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | kpl |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
| Doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | kpl |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| Revizní zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | kpl |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |