Návrh změnového požadavku (ISTEM CORE 1965) IS DTM PSK

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Atribut NeuplnaData (ISTEM CORE 1965)

## Požadavek

Požadavek z DTM WIKY v kapitole 1.1.7. Zjednodušené vedení údaje o DTI

Atribut „NeuplnaData“ nabývá hodnoty „1“ (tedy ANO) v případě, kdy údaje o objektu nedosahují požadované úplnosti (viz § 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje). V případě zjednodušeného vedení údaje musí být vyplněny minimálně údaje dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje.

Atribut „NeuplnaData“ nabývá hodnoty „0“ (tedy NE) v případě, kdy údaje o objektu dosahují požadované úplnosti, tedy jsou vyplněny všechny údaje dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje.

Podrobnější vysvětlení:

O zjednodušené vedení údaje (neúplná data = ANO) se jedná pokud:

- přesnost údajů o poloze objektu nebo zařízení neodpovídá alespoň třídě přesnosti 3 podle přílohy č. 2 vyhlášky 393/2020 Sb. nebo

- není vyplněn některý z následujících údajů:

  - Vlastník

  - Správce či Provozovatel, pokud se liší od Vlastníka

Zjednodušeným způsobem se u DTI vedou minimálně tyto údaje:

- Kategorie, skupina a typ

- Vlastník nebo správce nebo provozovatel (tj. alespoň jeden z nich)

- Údaje o poloze a údaj vyjadřující umístění ve vztahu k povrchu a k jiným objektům dopravní a technické infrastruktury nebo objektům základní prostorové situace (LEVEL).

Poznámka k ostatním atributům zmiňovaným v § 4 odst. 3 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje:

- Atributy identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do DTM zapsala, jsou údaje, které přiděluje IS DTM. V případě vkládání nových prvků je datem změny myšleno datum vkladu.

- Do atributu Popis je možné, je-li to potřeba, doplnit další informace popisující vlastnosti objektu. Tento atribut není nutné vyplňovat.

Za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů zodpovídá Vlastník / Správce / Provozovatel nebo jím pověřený editor.

## Návrh řešení

Návrh vychází z úpravy AK 15

Výchozí stav:

AK 15 kontroluje:

- ID_EXTERNI is not null

- not null ( ID_VLASTNIK or ID_SPRAVCE or ID_PROVOZOVATEL) … tj. alespoň jeden atribut z uvedených musí být vyplněný

AK 15 se spouští pro:

- DTI_B

- DTI_DB

- DTI_L

- DTI_P

Úprava kontroly “vlastník/správce/provozovatel”:

Úpravy pro "Neúplná data" = ANO: musí platit:

- třída_přesnosti_výška >= 4

- alespoň jeden z “vlastník/správce/provozovatel” musí být NOT NULL

- jsou-li vyplněny pak platí, že vlastnik != spravce a vlastnik != provozovatel

Úpravy pro "Neúplná data" = NE: musí platit:

- třída_přesnosti_výška <= 3

Poznámka: kontrolou povinnosti pro dalšími atributy se v AK 15 není nutné zabývat, protože v metadatech (CS_ATR_OBJEKT_DTM) již většinou jsou označené jako povinné a kontrola povinnosti již je realizována v AK 8.

Atributové kontroly budou upraveny dle zadání výše.

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) |
| --- | --- | --- |
|  | Analýza | 0,50 |
|  | DB | 5,50 |
|  | Testování | 1,00 |
|  | PM | 0,95 |
| Suma |  | 7,95 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 71 550,- Kč bez DPH