PŘÍLOHA Č. 1

KUPNÍ SMLOUVY A

SMLOUVY O TECHNICKÉ PODPOŘE

Dodávaná technologie elektronické kontroly parkování bude mít nejméně tyto parametry:

Systém bude nainstalován na elektromobil Škoda Enyaq ve vlastnictví kupujícího ( upozornění: do elektroinstalace baterií pro pohon vozidla nelze žádným způsobem zasahovat ), který bude k dispozici po podpisu smlouvy a technologie bude splňovat následující požadavky:

- Provádí monitoring na všech komunikacích na území města Hradec Králové.

- Ověřuje oprávněnost stání vozidel (RZ) s databází oprávněných RZ a zasílá data (Agenda SDP – popis WS pro příjem vstupních dat z Carpark) na zadaný server (Popis webové služby pro příjem vstupních dat z automatizovaných měřících zařízení (Carpark) do Agendy SDP – obecný popis, XSD a WSDL) popsáno v příloze č. 1 této výzvy.

- Je schopná rozpoznat RZ vč. zahraniční u všech typů parkovacích stání podél pozemní  komunikace, a to kolmé, šikmé i podélné stání s úspěšností minimálně 93 % při rychlosti  alespoň 25 km/h, a to i za šera, umělého osvětlení či jinak snížené viditelnosti.

- Musí být v minimálním krytí IP 67.

- Musí být schopná zaznamenat a rozpoznat RZ a detekovat typ stání zaparkovaných vozidel po obou stranách komunikace, a to minimálně pro jednosměrné komunikace, kde se parkuje po obou stranách v jednom směru.

- Určuje polohu (GNSS lokalizace) snímaného vozidla (RZ) na celém území města Hradec Králové.

- Musí mít možnost kontroly jiných dopravních přestupků při zastavení a stání motorových vozidel (např. stání na přechodu pro chodce či neoprávněné stání na zastávce).

- V případě vozidel, u nichž došlo k detekci podezření na přestupek, systém vygeneruje dokumentaci použitelnou pro správní řízení. Její součástí bude minimálně:

  - situační fotografie dokumentující stav svislého dopravního značení upravující parkování na daném úseku nebo zóně včetně dodatkových tabulek ( v případě zónového značení zadavatel předpokládá, že obsluha kamerového vozidla zónu nejprve objede, aby zadokumentovala její vyznačení na všech vjezdech do ní a následně provede kontrolu dané zóny či její vybrané části, přičemž součástí dokumentace budou situační fotografie dopravního značení u všech vjezdů do dané zóny

  - fotografie vozidla s detailem RZ,

  - situační fotografie parkujícího vozidla včetně vodorovného dopravního značení,

  - minimální rozměr všech snímků je 800 x 600 px.

- Má přesnou synchronizaci času GNSS/NTP.

- Musí mít statistiku úspěšnosti detekci RZ.

- Musí mít schopnost zaznamenat dokumentační foto na základě individuálního pokynu řidiče kontrolního vozidla.

- Má záznam projeté trasy.

- Musí mít schopnost datově zaznamenat i průjezd úsekem/ulicí bez stojícího vozidla (nulový průjezd).

- Systém musí umožňovat předem nadefinovat kontrolní trasy odpovídající efektivnímu průjezdu  v konkrétním území, avšak nahodile sestavených za sebou v průběhu každého dne – to musí zohledňovat zdokumentování podezření na přestupek (tzn. opakované projetí trasy).

- Sběr dat k vyhodnocení nesmí být podmíněn dokončením předem nadefinované trasy.

- Systém musí umožňovat sběr statistických a analytických dat, a to zejména pro následující údaje:

  - celkový počet zaparkovaných vozidel dle ulice, případně úseku, data, času a typu parkování (kolmé, šikmé, podélné),

  - celkový počet podezření na přestupek dle ulice, případně úseku, data a času,

  - veškeré výsledky bude možné snadno exportovat v datovém formátu k dalšímu zpracování (např. výstupy csv, xml).

- Splňuje podmínky zákona 56/2001 Sb., o schvalování  technické způsobilosti vozidel. Všechny prvky umístěné ve/na vozidle musí splňovat certifikát 8SD, popř. jiný tento plně nahrazující.

- Součástí dodávky technologie bude i nezbytné příslušenství, zejména:

  - střešní ližiny na uchycení kamer,

  - doplnění potřebných zásuvek, kabeláže, konektorů, držáků, apod.

  - baterie napájení kamerového systému s minimální délkou provozu 12 hod. bez  nutnosti dobíjení,

  - nabíječka baterie,

  - zobrazovací zařízení k zobrazení aktuálního záběru ve vozidle s min. 4GB RAM, a velikostí min. 10´´, včetně držáku,

  - kapacitní datové úložiště v osazeném vozidle, postačující k uchování veškerých  nasnímaných dat za 8 hod provozu,

  - maják oranžové barvy na přední a zádní části vozidla v souladu s přílohou 12 písm. E vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

- Opatření veškeré fotodokumentace časovým razítkem a GPS pozicí („HASHem“).

V Praze, dne ………	 				V Hradci Králové, dne ………

za prodávajícího:		 	         	                          	za kupujícího:

...................................................                                               .........................................................

Mgr. Michaela Sedláková, MBA				     Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

předseda představenstva 						    primátorka