- Nabídka: 2025_066_Traktorservis_TS_Slavkov_KIOTI_K9

Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Petr Zvonek – ředitel

Československé armády 1676

684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 221 302

Mobil: 603 156 818

E-mail: reditel@tsslavkov.cz

Zadání:

Zadavatel zvažule pořídit komunální vozidlo pro přepravu osob a materiálu v rámci města a okolí.

Řešení:

Navrhuji terénní užitkové vozidlo KIOTI K9 2400 poháněné dieselovým motorem s připojitelným pohonem všech kol, uzávěrkou diferenciálu, ochranným rámem kabiny. Vozidlo je vybaveno originální 3-místnou vytápěnou a klimatizovanou kabinou. Homologace pro provoz na pozemních komunikacích. Součástí výbavy vozidla je také tažná lišta a maják bez příplatku.

Ilustrativní vyobrazení – univerzální terénní vozidlo Kioti K9 s originální tovární 3-místnou klimatizovanou kabinou, Alu koly a polyuretanovou korbou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – UTV KIOTI K9 2400

Motor Daedong (obchodní značka Kioti), vznětový čtyřtaktní řadový 3 válec vodou chlazený, obsah 1 007 cm³, 24,5 HP při 3 200 ot/min

Pohon 4x4, uzávěrka diferenciálu, posilovač řízení

Palivová nádrž 37 l

Převodovka CVT řemenový variátor, redukční převodovka

Rychlosti 2 sk.rychlostí vpřed, jedna vzad (L-H-N-R), max. rychlost 50 km/h

Brzdy s posilovačem, hydraulické kotoučové vpředu a vzadu, mechanická parkovací brzda

Řízení s posilovačem, zubové čerpadlo v základní výbavě

Zavěšení kol nezávislé, každé kolo samostatně, dle nákladu nastavitelné

Odpružení nezávislé na pružinových vzpěrách a hydraulických tlumičích

Přístrojová deska digitální osvětlená, tachometr, otáčkoměr, počítadlo mth, zařazený rychlostní stupeň, ukazatel teplot, paliva, směrových světel

Kabina originální 3-místná, samostatné sedadlo řidiče, ochr.rám kabiny ROPS, topení, klimatizace, rohožka, zrcátka, přední LED světla

Délka 3045 mm

Šířka 1640 mm

Výška 1990 mm

Rozvor 2180 mm

Poloměr otáčení 4600 mm

Min. světlá výška 317 mm

Rozměry ložné plochy (dxšxv) 1110x1480x293 mm

Maximální užitečná nosnost korby 500 kg

Největší tech. přípustná/povolená brzděný: 590/590 kg, nebrzděný: 590/590 kg hmotnost přípojného vozidla:

Největší tech. přípustná/povolená 1700/1700 kg hmotnost vozidla:

Největší tech. přípustná/povolená 2290/2290 kg hmotnost jízdní soupravy:

Hmotnost s tovární kabinou 1050 kg

| ID stroje |  |  | název stroje |  |  |  |  |  | ks | cena bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K9 2410CU-EU |  |  | KIOTI K9 2400 (4x4, tovární 3-místná kabina, topení, klimatizace, ALU kola, polyuretanová korba, tažná lišta, maják) |  |  |  |  |  | 1 | 690 000 | Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Volitelná výbava |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | . | 690 000 | Kč |

- Ceníková cena:				690 000,-Kč bez DPH

- Sleva (referenční akce):				 -38 000,-Kč bez DPH

- Cena celkem:					652 000,-Kč bez DPH

- Obchodní a dodací podmínky:

- Ceny:						všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%

- Vyobrazení:					veškerá vyobrazení mají ilustrativní charakter

- Termín dodání:				1 týden

Doprava:					v ceně zařízení je zahrnuta doprava a instalace

Záruka:					24 měsíců

Zaškolení obsluhy:				v ceně zařízení je zahrnuto zaškolení obsluhy

Servis:		zajišťujeme autorizovaný záruční a pozáruční servis

Náhradní díly:					zajišťujeme dodávky originálních náhradních dílů

Platnost nabídky:				do 31.3.2025

Nabídku pro Vás zpracoval Ing. Stanislav Mrkvička, tel.: +420 725 336 421.

Ilustrativní vyobrazení – univerzální terénní vozidlo Kioti K9 s originální tovární 3-místnou klimatizovanou kabinou, Alu koly a polyuretanovou korbou.