## Příloha č.3 - Soupis povinných úkonů pro preventivní údržbu výtahu

- Stroj výtahu

- kontrola a seřízení brzdy

- kontrola ložisek

- kontrola trakčního kotouče

- Strojovna a zařízení ve výtahové šachtě

- vyčištění a seřízení všech elektropřístrojů

- čištění a kontrola upevnění vodítek a dotažení všech šroubů na příchytkách a spojích vodítek

- seřízení výtahu – dojezdy, stání ve stanicích

- odsátí oleje z lapačů

- Šachetní dveře, poklopy a jejich příslušenství

- seřízení dveří, event. bariér a poklopů

- seřízení a kontrola doteku el. kontaktů

- seřízení dveřní uzávěry

- kontrola tlačítek pro přivolání

- Rám kabiny a vyvažovací závaží

- vyčištění a seřízení zachycovačů

- seřízení patrových snímačů

- seřízení závěsů klece a vyvažovacího závaží

- úprava přejezdových klínů a odkláněcí křivky

- vyčištění a seřízení vodících čelistí klece a závaží

- kontrola spojů

- seřízení magnetů

- kontrola nosných lan

- Kabina výtahu

- seřízení kabinových dveří

- kalibrace zařízení pro snímání zatížení kabiny výtahu

- údržba dorozumívacího zařízení, mimo pevnou telefonní linku poskytovanou objednatelem

- Mazací úkony

- mazací úkony dle mazacích plánů výrobce výtahu nebo výrobců jeho komponent, mimo výměny oleje ve stroji výtahu