Příloha č. 7.1 ke smlouvě č. SML-2024-178-VZ

POVODŇOVÝ  PLÁN

pro provoz kapitanátu a sportovního přístavu

„Hluboká nad Vltavou“

Vodní tok: Vltava ř. km 228,76 – 229,31( vjezd do přístavu ř. km 229,12)

Katastrální území: Hluboká nad Vltavou, ČHP 1 – 06 – 03 – 060

ADONIX, spol. s r.o., Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice

Aktualizace a doplnění 05/2021 zpracovaná ŘVC ČR

květen 2021

POVODŇOVÝ PLÁN SCHVÁLIL:

Vlastník/Provozovatel sportovního přístavu/Provozovatel kapitanátu

ODBORNÉ STANOVISKO SPRÁVCE TOKU:

Správce vodního toku – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

SOULAD S POVODŇOVÝM PLÁNEM PROVEDL :

Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Dne :	    			Č.j. :				Podpis, razítko

## OBSAH

###### A.		VĚCNÁ  ČÁST							  4

1.	Základní identifikační údaje		  4

2.	Právní předpisy a normy		  5

3.	Podklady pro zpracování povodňového plánu		  5

- Hydrologie velkých vod 	    5

5.                    Situace a popis sportovního přístavu	 10

6.                    Popis přístavu z hlediska protipovodňové bezpečnosti     	   13

B.	Organizační část		 15

1.	Hlásná a povodňová služba 	   15

2.	Vyhlašování stupňů povodňové aktivity 	 16

3.	Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity		 24

4.	Důležitá telefonická spojení		 30

5.                    Osoby odpovědné za dodržování povodňového plánu		 31

6.	Závěrečná ustanovení 		 32

###### C.		GRAFICKÁ  ČÁST							 32

1.	Seznam příloh 		 32

# A. 	VĚCNÁ  ČÁST

1.	 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Účel 	Sportovní přístav pro osobní lodě a malá plavidla

Umístění přístavu			  V katastru Hluboké nad Vltavou na levém 						  břehu Vltavy nad VD Hluboká nad Vltavou

Vodní tok				 Vltava ř. km 228,76 – 229,31, ČHP 1-06-03-060

(vjezd do přístavu ř. km 229,12)

Obec	Hluboká nad Vltavou

Katastrální území 	k.ú. Hluboká nad Vltavou 639605

Obec s rozšířenou působností	České Budějovice

Kraj	Jihočeský

Projektant				 Pöyry Environment a.s.

Pobočka Praha, Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Investor (vlastník)			 Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem 						 dopravy ČR

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Správce vodního toku			  Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Zpracovatel povodňového plánu       	ADONIX, spol. s r.o.

Bratranců Veverkových 645, 530 02 Pardubice

Výškový systém	všechny výškové kóty jsou uvedeny ve  výškovém systému  Balt po vyrovnání

Příslušný vodoprávní úřad		 Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí

Náměstí Přemysla Otakara II. č.1 a č.2

370 92 České Budějovice

Příslušný stavební úřad		 Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Masarykova 36,  373 41 Hluboká nad Vltavou

Příslušný povodňový orgán		v době mimo povodeň – Městský úřad  Hluboká 						nad Vltavou, Oddělení životního prostředí

Příslušný povodňový orgán		v době povodně – Povodňová komise města  						Hluboká nad Vltavou

PROVOZOVATEL SPORTOVNÍHO

PŘÍSTAVU:

(dle smluvního vztahu s vlastníkem

přístavu ŘVC ČR)

2.	PRÁVNÍ PŘEDPISY

Povodňový plán byl zpracován na základě níže uvedených právních předpisů:

- Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad, ve znění pozdějších předpisů

- Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP částka 11/2011)

3.	Doplňující technické a správní podklady:

- Odvětvová technická norma vodního hospodářství  - TNV 75 2931 Povodňové plány

- Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz

- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - Pöyry Environment a.s., Praha

- Místní šetření zpracovatele povodňového plánu

- Povodňová komise města Hluboká nad Vltavou

- Evidenční list limnigrafické stanice „A“ v hlásném profilu České Budějovice a výše položené hlásné profily na Vltavě a Malši

- Záplavové území při Q5, Q20 a Q100 v profilu VD Hluboká nad Vltavou a okolí

- HYDROLOGIE VELKÝCH VOD

4.1.	Úvod

Povodňový plán řeší  opatření  potřebná k odvrácení, nebo zmírnění  povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít v případě zaplavení sportovního přístavu a souvisejícího okolí a případně při dalších nespecifikovaných krizových situacích spojených se zvýšenými stavy a průtoky ve Vltavě.

4.2.	Hydrologický režim a charakteristika území

Hydrologické poměry

Povodí Vltavy k profilu sportovního přístavu umístěného u VD Hluboká nad Vltavou (pod Bezdrevským potokem)

Číslo hydrologického pořadí				1-06-03-050

Plocha povodí						3 313,62 km2

Průběh velkých vod a úrovně hladin ve Vltavě v úrovni přístavu (ř. km 228,76 – 229,31, vjezd do přístavu ř. km 229,12) jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Průběh velkých vod a úrovně hladin ve Vltavě nad vjezdem do sportovního přístavu (ř.km 229,310) je uveden v následující tabulce:

| QN | Hladina (Bpv) | Průtok (Q) v m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | 190 |
| Q2 |  | 263 |
| Q5 | 373,18 | 387 |
| Q10 |  | 500 |
| Q20 | 374,19 | 631 |
| Q50 |  | 830 |
| Q100 | 375,33 | 1004 |

Průběh velkých vod a úrovně hladin ve Vltavě v místě vjezdu do sportovního přístavu (ř.km 229,120) je uveden v následující tabulce:

| QN | Hladina (Bpv) | Průtok (Q) v m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | 190 |
| Q2 |  | 263 |
| Q5 | 373,10 | 387 |
| Q10 |  | 500 |
| Q20 | 374,12 | 631 |
| Q50 |  | 830 |
| Q100 | 375,28 | 1004 |

Průběh velkých vod a úrovně hladin ve Vltavě v profilu jezu Hluboká nad Vltavou (ř.km 229,044) je uveden v následující tabulce:

| QN | Hladina (Bpv) | Průtok (Q) v m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | 190 |
| Q2 |  | 263 |
| Q5 | 373,08 | 387 |
| Q10 |  | 500 |
| Q20 | 374,10 | 631 |
| Q50 |  | 830 |
| Q100 | 375,26 | 1004 |

Průběh velkých vod a úrovně hladin ve Vltavě v dolní vodě jezu Hluboká nad Vltavou (ř.km 228,960) je uveden v následující tabulce:

| QN | Hladina (Bpv) | Průtok (Q) v m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | 190 |
| Q2 |  | 263 |
| Q5 | 373,00 | 387 |
| Q10 |  | 500 |
| Q20 | 374,06 | 631 |
| Q50 |  | 830 |
| Q100 | 375,20 | 1004 |

Průběh velkých vod a úrovně hladin ve Vltavě v dolní vodě jezu Hluboká nad Vltavou (ř.km 228,760) je uveden v následující tabulce:

| QN | Hladina (Bpv) | Průtok (Q) v m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | 190 |
| Q2 |  | 263 |
| Q5 | 372,85 | 387 |
| Q10 |  | 500 |
| Q20 | 373,79 | 631 |
| Q50 |  | 830 |
| Q100 | 374,97 | 1004 |

Pro výpočty (které provedla firma DHI a.s. v roce 2010) úrovně hladin byly použity aktuální hodnoty n-letých vod, z novelizovaného katastru vodnosti, zpracované ČHMÚ – pobočka České Budějovice (dopis značky 374/10 ze dne 13.8.2010 – základní hydrologické údaje třídy II. dle ČSN 75  1400 ).

Pro orientaci (informaci) jsou uvedeny i hodnoty průtoků QMd a průměrného průtoku včetně ročního úhrnu srážek.

M- denní průtoky (QMd) v m3.s-1

| ###### N | 30 | 60 | 90 | 180 | 270 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QMd | 63,4 | 45,6 | 36,5 | 22,3 | 14,1 | 6,4 | 4,1 |

Průměrný průtok dlouhodobý roční průtok		30,10 m3.s-1

Průměrný roční úhrn srážek				739 mm

Řeka Vltava

Celková délka Vltavy je cca 430,30 km. Hlavní pramen (Teplé Vltavy) vyvěrá na Šumavě na východním svahu Černé hory, 4,5 km jihozápadně od obce Kvilda, nedaleko hranice s Německem, kterou v první části toku sleduje. Pro určení ohrožených lokalit v předmětném okolí toku Vltavy jsou použita záplavová území zpracovaná firmou DHI a.s. pro Q5, Q20 a Q100.

Nebezpečné povodňové průtoky z hlediska ohrožení sportovního přístavu lze v tomto místě očekávat především z regionálních dešťů, které zasahují velká území, prakticky celé povodí dotčených toků, vyznačují se denními srážkovými úhrny nad 20 mm celoplošně, s výrazným orografickým efektem (vyšší úhrny s rostoucí nadmořskou výškou), dlouhou dobou trvání (řádově desítky hodin až několik dní). Jejich intenzita je menší než u místních  dešťů,  ale  jejich objem je značný. Regionální deště doprovázejí oblast tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti ve frontách. Zvýšené vodní stavy na drobných tocích většinou nepůsobí vážnější potíže, avšak na větších už ano. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich vývoj lze obvykle poměrně dobře předpovídat. Z hlediska možností ochrany před povodněmi představují typ povodně, u které lze provádět operativní opatření ke snížení škod ještě před nástupem povodňové vlny. Způsob osazení hradících tabulí na vjezdu do sportovního přístavu je uveden v příloze 6a (poloha hrazení ve vjezdu za povodně).

Další nebezpečí pro přístav představují zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích, ale mohou postupovat i dále do nížinných úseků velkých toků. Z hlediska ohrožení sportovního přístavu se jedná o zadržení ledových ker a tříště u vjezdu do přístavu případně v kombinaci s námrazou (případně s dalšími ledovými jevy) vytvořenou ve vodících drážkách určených pro osazení tabulí hradících vjezd do přístavu při povodňových situacích. Nahromaděný led včetně námrazy může mít nebezpečný vliv na realizaci prací spojených s osazením hradících tabulí na vjezdu do přístavu při různých povodňových situacích, ale také za situace při převádění ledů přes jez s doprovodným snížení hladiny v nadjezí (viz. odstavec 4.3. Zimní režim).

Místní deště tzn. srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), vysoké intenzity (nad 20 mm za hodinu), zasahující malou plochu, která zpravidla nebývá větší než 50 km2. Tyto deště vznikají z ojedinělých místně vyvinutých oblaků typu Cumulus nebo Cumulonimbus. Jejich následky mohou být místně katastrofální, a to dokonce v místech, kde není žádná vodoteč. Nedají se téměř vůbec předpovídat, respektive prostorově a časově lokalizovat. Tento typ povodně prakticky nemůže ani v extrémním případě ohrozit sportovní přístav.

4.3.	Zimní režim

Tání sněhu s deštěm je zimní obdobou povodní z regionálních dešťů, kterými je také doprovázeno. Intenzita deště bývá zpravidla menší než v létě, avšak v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou teplý vítr a promrzlá půda bývají následky obdobné. Tyto povodně bývají často zpočátku doprovázeny ledochody.

Ledové povodně vznikají většinou při nízkých průtocích. Často k jejich vzniku přispívá činnost člověka, respektive provoz MVE, kdy i drobné změny průtoku vedou k porušení vytvořené ledové celiny v jezových zdržích, která se rozláme, kolmo naskládá a vytvoří ledové bariery, které pak vzdouvají vodu. Mohou tak vzniknout lokální problémy.

Z hlediska možnosti výskytu zimních tzv. "ledových" povodní, způsobených ledovými jevy většinou při relativně nízkém průtoku není objekt přístavu situován v úseku s extrémním výskytem ledových jevů, ale při transportu ledových ker a tříště může dojít k jejich zachycení u vjezdu do přístavu, což může mít nebezpečné důsledky z hlediska realizace osazení hradících tabulí chránících sportovní přístav při vzniku nebezpečné povodňové situace. Další nebezpečná situace vznikne při převodu ledů přes jez, při kterém dojde k poklesu hladiny v nadjezí (což může mít za následek nasednutí lodí v přístavním, bazénu na dno) a z důvodu ochrany lodí v přístavním bazénu je nutné osadit provizorní hrazení do vjezdu do sportovního přístavu, které však musí být osazeno ze statických důvodů v obrácené poloze oproti hrazení za povodně. Způsob osazení je uveden v příloze 6a (za povodně) a 6b (při převodu ledů přes jez). Celková hmotnost mobilních součástí provizorního hrazení je cca 15,5 t. Hmotnost dolní hradící desky se šoupátky a lávkou pro manipulaci jeřábem na vyložení cca 11 m činí 8400 kg (poloha viz. příloha č.6b a hmotnost hradících tabulí určují parametry zvedacího prostředku – jeřábu). Osazení a vyvázání jednotlivých břemen (tzn. jednotlivých tabulí provizorního hrazení) musí provádět pracovníci s příslušným proškolením (tzn. Musí mít platné jeřábnické a vazačské zkoušky – předpokládá se použití jeřábu od externí firmy, která musí tyto předpoklady splňovat).

Po ukončení manipulací na VD Hluboká nad Vltavou souvisejících s převodem ledů přes jez (tzn. stabilizování nominální hladiny v jezové zdrži) zajistí provozovatel po projednání se správcem toku (předání informací o aktuální situaci tvorby ledových jevů a prognóze jejich vývoje ve vazbě na případné další manipulace tzn. jedná o koordinaci vyhrazení tabulí s případnými dalšími manipulacemi na jezu, aby v případě déletrvající nebezpečné „ledové“ situace nedošlo k zbytečnému vyhrazení tabulí) vyhrazení tabulí z vjezdu do přístavu. Před vyhrazením informuje o této manipulaci provozovatele vodárny „zámek“ a MVE.

Činnost provozovatele přístavu při převodu ledů jezem

V případě vzniku ledových jevů na Vltavě tuto situaci komplexně sleduje správce toku tzn. Povodí Vltavy, státní podnik, dle potřeby průběžně vyhodnocuje situaci a operativně rozhodne o převodu extrémních ledových jevů tzn. ledových ker, tříště apod., které se hromadí v nadjezí a mohou nebezpečně omezit plnoprůtočnost koryta toku Vltavy, přes jezová pole VD Hluboká nad Vltavou. Převod ledových jevů přes VD Hluboká nad Vltavou řídí správce toku prostřednictvím vodohospodářského dispečinku (PVL České Budějovice). V případě nutnosti manipulace na VD Hluboká nad Vltavou spojené s převodem jezů přes jez předá informace o harmonogramu manipulací provozovateli přístavu vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik – závod České Budějovice.

Na základě této informace zpracuje provozovatel přístavu časový harmonogram zahrazení vjezdu do přístavu. Reálný časový předpoklad o možnosti zahrazení (limitujícím faktorem je dojezd zvedacího prostředku nutného pro osazení hradících tabulí) provozovatel přístavu projedná se správcem toku a sladí čas zahrazení vjezdu do přístavu s manipulacemi na VD Hluboká nad Vltavou (pokles hladiny v nadjezí může být realizován až po zahrazení vjezdu do přístavu, neboť v opačném případě hrozí nasednutí lodí ukotvených v přístavu na dno přístavního bazénu s možností jejich následného poškození).

5.	SITUACE A POPIS SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU

Popis sportovního přístavu a souvisejícího okolí

Sportovní přístav se všemi svými objekty je součástí výstavby a modernizace dopravní infrastruktury vodní cesty. Sportovní přístav je součástí dopravně významné, využívané vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb. dle §3 odst. 4 písm. b).

Jedná se o trvalý a bezpečný sportovní přístav pro osobní lodě i malá rekreační plavidla přizpůsobený výstupu a nástupu invalidních občanů, pro krátké a střednědobé, omezeně dlouhodobé vyvázání malých plavidel a dále pro stání pro osobní lodní dopravu na řece a umožnění stání kabinových lodí v prostoru přístavu. Doplňkovou funkcí je ochranná funkce při povodních a mimo plavební sezónu možnost spouštění plavidel. Součástí stavby je zajištění napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu města. Sportovní přístav a jeho součásti jsou napojeny na pozemní komunikaci II/146. Hlavní příjezd do areálu je realizován v místě původní komunikace, která odbočuje ze silnice II/146 a pokračuje směrem k ubytovně a tenisovým kurtům. Obsluha sportovního přístavu může využívat také příjezdovou komunikaci k jezu a objektu Povodí Vltavy, státní podnik, která vede přes plovárnu. Navržené trasy cyklostezek jsou napojeny na navrhované trasy cyklostezek investované Městem Hluboká nad Vltavou. Napojení na technickou infrastrukturu je provedeno přípojkou NN z nové rozvodné skříně v místě parkoviště dále z rozvodné skříně v objektu Povodí Vltavy, státní podnik u jezu a přípojkou vodovodu na vodovodní řad města.

Přístav se sestává z následujících částí:

Území, kde je situován přístav, využívá bývalý zabahněný meandr řeky Vltavy. Prostorem meandru protéká náhon k lokalitě Hamry, který je využíván jednak pro přivádění vody pro elektrárnu a dále pro vodárnu dopravující závlahovou vodu do státního zámku v Hluboké.  Tvar původního meandru byl z velké části zachován, do břehů bylo zasahováno minimálně. Zajištění plavební hloubky 1,8 m od minimální plavební hladiny bylo realizováno prostřednictvím vytěžení uložených sedimentů. Svahy v okolí přístavního bazénu jsou upraveny s plynulým napojením na svahy stávající v jejich horní části. Dále v rámci úpravy přístavního bazénu došlo k částečnému odtěžení středové šíje, čímž vznikly dva spojené vodní bazény. V severní části přístavního bazénu je situováno přístavní molo nábřeží. Svým tvarem a umístěním respektuje linii stávajícího břehu. Molo je umístěno před stávající svah s minimálním zásahem do břehu. S východní částí, kterou charakterizuje linie pevného mola, je spojeno pevnou lávkou. Pevné molo vedoucí k jižní straně je plynule napojeno na stání osobních lodí ve sportovním přístavu. Stání tvoří svislá zeď s dvěma úrovněmi (0,4 m a 0,9 m nad maximální plavební hladinou ve sportovním přístavu). Dominantu přístavu tvoří vjezdový objekt s architektonicky řešeným zdvižným mostem (zdvižnou lávkou). Lávka je zdvihána vertikálně pomocí čtveřice hydraulických válců. Západní obvod přístavu je osazen plovoucím molem a je spojen se břehem lávkou. Železobetonová rampa je realizována ve sklonu 1:7, o šířce 6 m. Ohraničená je svislými zdmi proměnné výšky. Přístavní molo u rampy pro zavážení plavidel je realizováno v místě, kde stávající břeh ve značné míře zasahuje do prostoru přístavního bazénu. Na rozhraní přístavního mola u rampy pro zavážení plavidel a přístavního mola nábřeží je osazena lávka umožňující přístup na plovoucí mola umístěna kolem stávajícího ostrova. Příjezd do sportovního přístavu je řešen ze stávající komunikace přímo na parkoviště situované v severní části sportovního přístavu. Provoz na parkovišti je řešen jednosměrně.

Kapitanát zajišťuje funkci informačního a servisního centra, včetně hygienického i provozního zázemí pro zaměstnance a návštěvníky ve Sportovním přístavu Hluboká nad Vltavou. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt.

V 1.NP je umístěn hlavní provoz kapitanátu – informační a servisní centrum přístavu s hygienickým zázemím, skladem a kanceláří, a dále v 1.NP je hygienické zázemí pro tělesně postižené. Hygienické zázemí provozu kapitanátu v přízemí je určeno pro max 5 osob. V místnosti kapitanátu (m.č. 1.01) nebude vykonávána trvalá pracovní činnost. Ve 2.NP jsou navržena hygienická zařízení pro muže a ženy, úklidová komora a kancelář pro obsluhu přístavu s vlastním hygienickým zázemím. Budovu „Kapitanátu“ doplňují konstrukce lávek a částečně i stínící prvky.

Splaškové vody jsou z objektu gravitačně svedeny do kanalizační revizní šachty umístěné před budovou, ve které je umístěna uzavírací zpětná klapka z důvodu protipovodňových opatření. Z revizní šachty je splašková kanalizace napojena do šachty na hranici pozemku,  ze které gravitačně pokračuje kanalizační řad do čerpací stanice kanalizačního výtlaku.

Dešťové odpadní vody ze střechy objektu jsou odvedeny odděleně od splaškových vod a jsou zaústěny do přípojky dešťové kanalizace. Tato přípojka ústí do revizní šachty přeloženého trubního kanálu.

Napojení objektu „Kapitanátu“ na vodovod je provedeno samostatnou přípojkou. Napojení na vodovodní řad je realizováno v silnici na pozemku parc. č.1681/2, přípojka je vedena od místa napojení na řad kolmo k objektu, kde je na hranici pozemku na parc. č. 1843/2 v podzemní armaturní komoře osazena vodoměrná sestava s možností vypuštění.

Zdrojem tepla jsou elektrické přímotopné panely. Vytápění je zajištěno pomocí elektrických přímotopných panelů instalovaných v jednotlivých místnostech. Elektrické panely jsou s částečnou akumulací tepla z důvodu eliminace poklesu vnitřních teplot v době výluky nízkého tarifu. Instalovaný výkon elektrických přímotopů je celkem 18 kW. Ohřev teplé vody je zajištěn zásobníkem.

V rámci vzduchotechnických zařízení je zajištěno nucené větrání hygienických zařízení, technické místnosti, skladu a kanceláře s kuchyňským koutem. Ostatní místnosti v objektu jsou dostatečně větrány přirozeným způsobem okny. Odpadní vzduch z odsávání hygienických zařízení je vyfukován nad střechu budovy, přívod je přes mřížky nad dveřmi z okolních větraných prostorů. Pro větrání jsou použity elektro ventilátory ovládané autonomně, termostatem či časovým relé.

Pro elektrické napojení zřídíla společnost EON na základě uzavřené smlouvy o odběru NN trafostanici u severní hranice stávajícího parkoviště, odtud je provedena v rámci „Kapitanátu“ přípojka NN k objektu, která ústí do hlavního rozváděče umístěného v severní fasádě objektu. Kapacita přípojky odpovídá předpokládaným odběrům objektu.

Slaboproudé systémy řeší přípojku telefonu, televizní rozvod a EZS pro objekt „Kapitanátu“. Přípojka telefonu „Kapitanátu“ uložena v trubkování na trase ke stávajícímu rozváděči SR20 u parkoviště. Pro objekt „Kapitanátu“ je realizován přívod telefonní linky + ADSL. V místnosti 2.04 je osazena skříň RACK, ze které je proveden rozvod strukturované kabeláže po objektu k datovým dvojzásuvkám (počítačová síť + telefon v jednom kabelu). Na rozváděč je vnitřním rozvodem napojen také sousední objekt SPS.

Rozvody televizního signálu jsou provedeny koaxiálním kabelem pod omítkou. Objekt je chráněn celoplášťovým autonomním zabezpečením pomocí pohybových čidel, detektorů tříštění skla a magnetických kontaktů. Dále je v 1.N.P a v kanceláři ve 2.N.P instalováno jedno optokouřové čidlo požáru. Zprávy a poplachy jsou na vybraná telefonní čísla zasílána pomocí GSM modulu.

Přístup k objektu Kapitanátu je z komunikace č. II/146 přes komunikaci areálu Sportovního přístavu. Před objektem „Kapitanátu“ je navržena manipulační plocha, která je oddělena od komunikací parkoviště, ale na kterou je umožněn přístup motorovým vozidlům.

Situace umístění „Kapitanátu“ je uvedena v příloze č.1.

Servisní centrum se nachází v západní části přístavu a je složeno ze zařízení pro odběr fekálních a nádních vod a z čerpací stanice pro tankování pohonných hmot do plavidel tvořené přenosným čerpacím strojem AVK - přístavní verze.

Zařízení je umístěno v úrovni přístavní hrany (372,45 m n. m.) mezi chodníkem vedoucím podél rampy pro zavážení plavidel a chodníkem vedoucím k lávce na plovoucí molo. Sloup pro ovládání čerpadel a výlevky je konstrukčně proveden jako nerezový plášť s odnímatelnými kryty. Součástí sloupku jsou dvě čerpadla v nerezových krytech a dva držáky na hadice. Zařízení pro odběr fekálních a nádních vod je ukotveno k železobetonovému základu. V případě hrozících povodní vyšších než Q20 (hrazení přístavu umožňuje ochranu do hladiny v úrovni Q20) bude zařízení demontováno a odvezeno. Sací hadice jsou napojeny na čerpadlo a dále na výtlačné potrubí.

Výtlačné potrubí fekálních vod (PE 100, DN 50) z vývěvy odvádí splaškové vody z plavidel do kanalizační šachty Š1. V konstrukci šachty jsou prostupy pro přítoky kanalizace od výlevky a splaškových vod z vývěvy, opatřené zpětnou klapkou. Šachta bude opatřena stupadly. Na odpadu je osazeno nožové šoupátko DN 160 s ovládací tyčí prostupující stropem šachty. Šoupátko je uzavíráno při nástupu povodně pro zabránění vnikání povodňových vod do kanalizace.

Z kanalizační šachty Š1 jsou splašky dále svedeny gravitačním potrubím (PP 100 DN 160) do stávající stoky splaškové kanalizace kapitanátu. Stávající stokou jsou následně fekální vody odváděny na čističku odpadních vod.

Výtlačné potrubí nádních vod (PE 100, DN 80) je zaústěno do jednoplášťové ocelové jímky o objemu 5 m3 výrobce AMP CHOMUTOV a.s. typu P 5 1PL. Jímka je opatřena hladinovým čidlem, které signalizuje ve dvou stavech blížící se zaplnění jímky do objektu kapitanátu se zobrazením na řídícím systému přístavu. Jímka je kotvena k železobetonové základové desce, deska je přitížena okolní zeminou a nabetonováním, aby nedošlo k vyplavání prázdné jímky za povodní. Jímka je v zatravněném terénu v bezprostřední blízkosti parkoviště a je tak umožněn příjezd vozidel zajišťujících vývoz jímky.

Vedle jímky se nachází výlevka fekálních vod z plavidel. Poklop výlevky je zabezpečen elektromagnetem a bude ovládán z řídícího sloupku umístěného u vývěvy.

Z výlevky jsou splaškové vody svedeny gravitačně (potrubí PP DN 110) do šachty Š1. Výlevka je rovněž napojena na areálový vodovod přístaviště pro umožnění opláchnutí nádob na odpadní vody.

Na ploše pevného mola mezi hranou a schodištěm se nachází sorpční vpusť SOL-2/4 M výrobce SEKOPROJEKT s jmenovitým průtokem 2 ls-1 a maximálním průtokem 4 ls-1. Sorpční vpust slouží pro záchyt splachů úkapů ropných látek z plochy vymezené pro tankování a z navazujícího schodiště mezi plochou u vody a tankovací stanicí. Plocha vymezeného území je 38 m2. Sorpční vpust je napojena na stávající výust dešťové kanalizace přístavu. Na přípojce je osazena elektricky ovládaná klapka, které zajistí, aby v případě, že bude probíhat tankování a hrozí tak zvýšené riziko znečištění byl veškerý odtok ze sorpční vpustě přesměrován do záchytné bezodtoké jímky objemu 0,93 m3 z polypropylenu s obetonováním, výrobce C plastik spol. s r.o.. Klapka se automaticky otevře po ukončení tankování. Na tankovací stanici je tlačítko STOP, které zajistí uzavření šoupěte v případě zjištěné havárie.

Bezodtoká jímka je umístěna též v ploše „u vody“ a je vybavena elektronickým sledováním hladiny a signalizací v případě naplnění do kapitanátu.

Pro přístup k výlevce od nábřežní hrany se zařízením pro odčerpání fekálních a nádních vod a pro přístup k tankovací stanici je vybudováno železobetonové schodiště s obkladem z kamenné dlažby s ocelovým trubkovým zábradlím a navazující chodník. Pro umístění kontejnerové tankovací stanice byla prodloužena opěrná zeď podél rampy pro spouštění plavidel a v ploše nad schodištěm a zdí byly vybudovány patky pro umístění kontejnerové tankovací stanice a pro umístění pohledové pergoly.

Ocelová pergola s popínavými rostlinami kontejner pohledově zakrývá ze tří stran. Při pergole je osazen záhon s popínavými rostlinami, které pokryjí stěny pergoly a vytvoří živou zelenou stěnu. Konstrukce pergoly je ocelová ze systému sloupků a paždíků, spoje prvků jsou šroubované, tedy demontovatelné. Výška konstrukce pergoly je 3,2m nad upravený terén, půdorysné rozměry pergoly jsou 9,82×5,15m. Ze dvou stran je opláštěná tahokovem tl. do 2mm, který bude tvořit oporu pro popínavé rostliny. Na třetí stěnu je v horní části umístěn portál s označením servisního centra a s panely pro zobrazení cen pohonných hmot.

Přenosný čerpací stroj AVK je proveden jako jednostranný výdejní stojan, obsahuje modifikovanou místně tříplášťovou nádrž, typ výrobku AVK 1B(9125x2438x2438), dělená nádrž na naftu (NM) a natural (BA), výdejní stojan (PETROCard Czech s.r.o), bezobslužné čerpání s bankovními terminály, bez záložní elektrocentrály. V případě povodňového ohrožení prostoru přístavu na kótě 373,80 m n.m. (tj. při povodni vyšší než Q20, kdy povodňová ochrana vjezdu přístavu již nebude dostačující a bude okolí přístavu zaplaveno) umožňuje konstrukce AVK jeho okamžité přemístění včetně PHM.

6.   POPIS PŘÍSTAVU Z HLEDISKA PROTIPOVODŇOVÉ bezpečnosti

Rozsah záplavových území a ohrožených lokalit v okolí toku Vltavy v předmětném úseku toku je zpracován firmou DHI a.s. (2010), pro Q5, Q20 a  Q100 a příslušná mapa je uvedena v příloze č.7. - mapa záplavových území. Dle mapy záplavového území lze operativně reagovat na postupně zaplavované území a odklonit případnou evakuační trasu dle momentální hydrometeorologické situace a místních podmínek na příjezdových komunikacích. Hladiny vody ve Vltavě pro výše uvedené QN v profilu sportovního přístavu jsou uvedeny včetně průtoků v kapitole 4. Hydrologie velkých vod.

Sportovní přístav a přístupová komunikace v Hluboké nad Vltavou

Sportovní přístav je umístěný v Hluboké nad Vltavou na levém břehu Vltavy nad VD Hluboká nad Vltavou. Sportovní přístav včetně souvisejících objektů a přístupové komunikace, vedoucí k němu po levém břehu Vltavy, je situován v  záplavovém území Vltavy.

Využití sportovního přístavu pro ukotvení plavidel je limitováno dosažením průtoku ve Vltavě v hodnotě 100 m3.s-1, což představuje zastavení plavby. Při dosažení tohoto limitního stavu musí být všechna plavidla, v koordinaci se Státní plavební správou, umístěna na chráněná místa. Při dosažení průtoku ve Vltavě v hodnotě 200 m3.s-1 , zajistí město Hluboká nad Vltavou v souladu se svým povodňovým plánem osazení hradících tabulí na vjezdu do sportovního přístavu. Provozovatel sportovního přístavu zajistí před osazením hradících tabulí vyčištění vodících drážek tabulí (odstranění spláví případně ledových jevů bránících bezpečnému osazení hradících tabulí). Před osazením hradících tabulí na vjezdu do sportovního přístavu musí být MVE a „zámecká vodárna“ odstaveny z provozu. Po osazení hradících tabulí na vjezdu do sportovního přístavu provozovatel sportovního přístavu zajistí zafixování zdvižné lávky (u vjezdu do sportovního přístavu) v částečně zdvižené poloze tak, aby nedošlo k jejímu zaplavení tzn.  (v úrovni 0,5m nad Q100). Dále provozovatel sportovního přístavu odmontuje odběrné sloupky umístěné na pevných molech a uschová na bezpečné místo. Během průběhu povodně (za začátek povodně na Vltavě je považováno vyhlášení II. stupně povodňové aktivity dle limitu dosaženého na hlásném profilu „A“ České Budějovice) provozovatel zajistí sledování stavu hladiny ve sportovním přístavu a pomocí stavítka na ruční pohon udržuje hladinu v přístavu na kótě 371,75 m n.m. +/- 30 cm. Tato činnost může probíhat pouze do doby než dojde k ohrožení ústupových cest z areálu sportovního přístavu postupně vybřežující vodou z Vltavy. Tento stav je limitní pro provedení evakuace sportovního přístavu.

V případě vyhlášení II.SPA dle limitu dosaženého na hlásném profilu „A“ České Budějovice, dojde k přesunutí malých plavidel do prostoru malého přístavního bazénu viz. umístění uvedené v příloze č.3. - situace stání v přístavu za povodně. První jsou vyvázána plavidla u výložníků. Další plavidla se vyvazují k plavidlům u výložníku, nebo k sobě navzájem, postupně směrem od budovy budoucího kapitanátu ke vjezdu do přístavu. O pořadí a poloze rozhoduje provozovatel sportovního přístavu bez ohledu na rozdělení stání. Plavidlo pro osobní lodní dopravu je bezpečně vyvázáno k  vysokovodním dalbám. K tomuto plavidlu je možné vyvázat druhé plavidlo pro osobní lodní dopravu. Rozmístění plavidel je patrné z přílohy č.3. „Stání plavidel v přístavu za povodně“. Při povodni může být ve sportovním přístavu ochráněno 60 malých plavidel a dvě lodě pro osobní lodní dopravu (o maximálních rozměrech 5,5 x 26,5 m a 5,6 x 44 m). Ostatní plavidla musí být z přístavního bazénu vytažena nebo přemístěna na jiné chráněné místo. Plavidla mohou měnit v zahrazeném sportovním přístavu svou polohu do doby, než dojde na toku Vltavy k vyhlášení III.SPA dle limitu dosaženého na hlásném profilu „A“ České Budějovice.

Z výše uvedených důvodů je třeba v průběhu nástupu povodně objekt sportovního přístavu kontrolovat, zabezpečit (jedná se z hlediska provozovatele sportovního přístavu o kontrolu správného osazení hradících tabulí na vjezdu do sportovního přístavu při uzavření vstupu do přístavu hradícími tabulemi – vlastní osazení hradících tabulí do vodících drážek na vjezdu do sportovního přístavu zajišťuje město Hluboká nad Vltavou,  provozovatel sportovního přístavu v případě potřeby zajistí před osazením hradících tabulí odstranění ledových jevů případně zachyceného spláví z vodících drážek hradících tabulí a dále provozovatel zajistí rozmístění plavidel ve sportovním přístavu před povodňovou situací apod.) a případně dle vývoje hydrometeorologické situace (ve spolupráci s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou)  evakuovat.

### PŘÍSTUPOVÉ A  EVAKUAČNÍ CESTY

Sportovní přístav a jeho součásti jsou napojeny na pozemní komunikaci II/146. Hlavní příjezd do areálu je v místě původní komunikace, která odbočuje ze silnice II/146 a pokračuje směrem k ubytovně a tenisovým kurtům. V souvislosti s obsluhou sportovního přístavu je využívána i příjezdová komunikace vedoucí k jezu a objektu Povodí Vltavy, státní podnik, která vede přes plovárnu. Přístupová (respektive ústupová) cesta v nadjezí (tzn. nad vjezdem do sportovního přístavu) je vedena po levém břehu Vltavy  podél břehové hrany sportovního přístavu a navazuje na zpevněnou cestu ve sportovním areálu. Výšková úroveň přístupové respektive ústupové cesty a plochy, na které je umístěno parkoviště, se pohybuje v úrovni výškové kóty 374,00 m n.m., což představuje ohrožení průtoky z Vltavy cca v hodnotě větší než Q10  (dle záplavové mapy je předmětné území při průtoku Q20 ve Vltavě zaplavené včetně sportovního areálu až po státní silnici).  Ohrožení přístupové respektive ústupové cesty v podjezí (tzn. přístup ke sportovnímu přístavu od přemostění náhonu a realizované cyklostezky) je z hlediska terénu přilehlého k Vltavě (levý břeh Vltavy) v úrovni Q5. Zvýšený terén v této lokalitě vytváří do Q20 nezaplavený „ostrov“, ale vzhledem ke skutečnosti, že náhon a cyklostezka bude zaplavena průtokem Q5 , je tento průtok limitním pro opuštění tohoto přilehlého území.  Pro úplnost udáváme v místě vjezdu do sportovního přístavu i úroveň hladiny pro Q100 (Q100 = 1004 m3 . s-1) , což představuje hodnotu 375,28 m n.m.. Tato záplava představuje masívní rozliv vody do přilehlého záplavového území na levém břehu Vltavy a to v souvislé ploše až po státní silnici. V lokalitě sportovního přístavu to znamená zaplavení přilehlého terénu hloubkou vody v hodnotě cca 128 cm.

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že sportovní přístav musí být postupně od úrovně průtoku limitujícího zastavení plavby dle postupující záplavy zabezpečen a v případě prognózy na dosažení průtoků Q20 a vyšších evakuován (jedná se o pracovníky případně další osoby pohybující se v daném čase v areálu přístavu a vytipované předměty a zařízení operativně určené k evakuaci dle aktuální situace ve sportovním přístavu). Před dosažením průtoků Q20 musí být ve sportovním přístavu v předstihu ukončena realizace zabezpečovacích prací a sportovní přístav musí být v souladu s povodňovým plánem evakuován, neboť průtoky v hodnotě Q20 již celý areál přístavu a přilehlé  území až po státní silnici zaplaví.

Přístup a ústup z areálu sportovního přístavu je tedy realizován po výše uvedených komunikacích (před jejich zaplavením).

# B.	ORGANIZAČNÍ ČÁST

- HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

Ochrana před povodněmi je věcí jednotlivých dotčených fyzických a právnických osob.  Povodňová služba včetně zajišťování informací o stavech a průtocích na Vltavě pro sportovní přístav je organizována provozovatelem sportovního přístavu.

Povodňová komise města Hluboká nad Vltavou informuje vlastníky (správce) nemovitostí v záplavovém území o vzniku povodně v souladu se svým povodňovým plánem.

VLASTNÍK PŘÍSTAVU  (Ředitelství vodních cest ČR)

Vlastník přístavu při zvyšujících se vodních stavech zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu sportovního přístavu a jejich předání provozovateli sportovního přístavu. Zajistí následující informace:

- stavy a průtoky na Vltavě na limnigrafické stanici kategorie „A“ České Budějovice - četnost odečtu po dosažení 1.SPA za setrvalé průtokové situace bude minimálně 1x denně – provozovatel získá tímto způsobem průběžný přehled o vývoji hydrologické situace po dosažení 1.SPA a zápis v povodňovém deníku dokládá činnost provozovatele v souvislosti se včasným shromážděním informací a pokud možno zajištěním předstihu pro provedení zabezpečovacích prací v areálu sportovního přístavu před jeho evakuací (1.SPA může být dosažen několik dní a potom po dalším výpadku dešťových srážek může být dosažen limit platný pro vyhlášení 2.SPA a případně 3.SPA a je tedy nutné, aby provozovatel dle 1.SPA byl „bdělý“ a včas identifikoval další nárůst stavů a průtoků směřujících ke kulminaci povodně, a který současně zvyšuje četnost výskytu nebezpečných situací z hlediska např. hromadění spláví případně ledových jevů v profilu vjezdu do sportovního přístavu apod.), v případě nárůstu stavů a průtoků četnost odečtu stanoví provozovatel sportovního přístavu na základě potřeby za dané hydrologické situace, informace o dosažených vodních stavech a průtocích a předpokládaném vývoji je možno je získat na www.pvl.cz nebo www.chmi.cz (včetně předpovědi počasí), v případě nedostupnosti Internetu dotazem přímo na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik - závod České Budějovice

### PROVOZOVATEL PŘÍSTAVU

Provozovatel přístavu vyhlásí při zvyšujících se vodních stavech příslušný stav povodňové aktivity pro sportovní přístav a zároveň zajistí dle vývoje hydrologické situace hlídkovou činnost (provozovatel určí hlídku, tzn. pracovníka, který v souladu s činností při jednotlivých stupních povodňové aktivity provede kontrolu sportovního přístavu, identifikaci ohrožení z hlediska zachyceného spláví a ledových jevů u vjezdu do sportovního přístavu, identifikaci zámrzu vodících drážek pro hradící tabule u vjezdu do sportovního přístavu, kontrolu rozmístění lodí před povodní apod.) ve sportovním  přístavu a jeho okolí (tzn. u vjezdu do sportovního přístavu a na ústupových cestách) a následující opatření:

Zavedení povodňového deníku (příloha povodňového plánu č.16.), kde budou zapisovány tyto údaje:

- všechna provedená opatření ochrany před povodněmi

- vyhlášení stupňů povodňové aktivity pro sportovní přístav

-      znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi

POZOR ! KAŽDÝ ZÁPIS V POVODŇOVÉM DENÍKU MUSÍ BÝT PODEPSÁN.

2.   VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇů POVODŇOVÉ AKTIVITY

2.1.	Ochrana přilehlého území

Povodňový orgán města Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik vyhlásí při zjištěném zvýšeném vodním stavu příslušný stav povodňové aktivity na Vltavě.

Úsek řeky Vltavy v profilu VD Hluboká nad Vltavou je zařazen do povodňového úseku Vltavy od ústí Malše po vtok do VD Hněvkovice. Platí pro něj stupně povodňové aktivity, které se určují podle limnigrafické stanice (hlásný profil „A“) České Budějovice takto :

### ČESKÉ BUDĚJOVICE (VLTAVA)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 300 | 244 |
| II. st. pohotovost | 370 | 361 |
| III. st. ohrožení | 430 | 489 |

Získání informací o nárůstu stavů a průtoků ve Vltavě a tím určitého předstihu pro zorganizování zabezpečovacích prací umožňuje výše položený (situovaný v ř.km 249,7  tzn. cca 20,6 km nad přístavem) hlásný profil „A“ Březí:

### BŘEZÍ (VLTAVA – ř.km 249,70)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 170 | 113 |
| II. st. pohotovost | 200 | 157 |
| III. st. ohrožení | 230 | 207 |

Další výše položený hlásný profil „B“ je na Vltavě v Českém Krumlově (situovaný v ř.km 285,60 tzn. cca 56,5 km nad přístavem):

### ČESKÝ KRUMLOV (VLTAVA – ř.km 285,60)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 185 | 70 |
| II. st. pohotovost | 200 | 89 |
| III. st. ohrožení | 220 | 115 |

Informaci o nárůstu stavů a průtoků na Malši, což je významný přítok Vltavy v Českých Budějovicích, lze získat z hlásného profilu „A“ Roudné, který je situovaný cca  5 km nad soutokem Malše s Vltavou v Českých Budějovicích (tzn. cca 15,5 km nad přístavem).

### ROUDNÉ (MALŠE – ř.km 5,40)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 160 | 43,7 |
| II. st. pohotovost | 210 | 65,6 |
| III. st. ohrožení | 270 | 96,2 |
| III. st. ohrožení (extrém) | 419 |  |

Další výše položený hlásný profil „A“ je na Malši v Římově (situovaný v ř.km 19,40 tzn. cca 29,5 km nad přístavem):

### ŘÍMOV (MALŠE – ř.km 19,40)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 91 | 29,8 |
| II. st. pohotovost | 134 | 50,1 |
| III. st. ohrožení | 206 | 90,2 |

2.2.	Ochrana sportovního přístavu

### STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PRO SPORTOVNÍ PŘÍSTAV JSOU STANOVENY NÁSLEDUJÍCÍM Způsobem (Komentář ke stanovení SPA pro SPORTOVNÍ PŘÍSTAV):

První stupeň povodňové aktivity je vyhlášen v případě vydání varovné předpovědi ČHMÚ, nebo stanovení prognózy vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy na vzestup průtoků ve Vltavě a to v tomto čase s ohledem na dosažení limitu pro zastavení plavby v předmětném úseku Vltavy.

Jedná se o situaci, kdy pro daný region hrozí výpadek nebezpečných dešťových srážek s předpokladem povodňové odezvy. Vlastník/provozovatel přístavu zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu sportovního přístavu. Provozovatel zajistí hlídkovou činnost v areálu sportovního přístavu a jeho bezprostředním okolí. Cílem je zjistit v předstihu vývoj nebezpečné povodňové situace a bezpečně se připravit na realizaci zabezpečovacích prací a v případě nepříznivého vývoje na evakuaci sportovního přístavu.

Druhý stupeň povodňové aktivity pro sportovní přístav je vyhlášen při dosažení limitu pro zastavení plavby tzn. při průtoku ve Vltavě v hodnotě 100 m3.s-1.

Tento stav charakterizuje již výraznější zvýšení průtoku v toku Vltavy. Provozovatel sportovního přístavu zajišťuje shromažďování informací o vývoji povodňové situace ve Vltavě. Provozovatel sportovního přístavu je v kontaktu s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou, kterou informuje o aktuální situaci ve sportovním přístavu ve vztahu k časovému harmonogramu hrazení vjezdu do sportovního přístavu, který za této situace zpracovává povodňová komise města Hluboká nad Vltavou. Za této situace (při povodni hradí vjezd do přístavu město Hluboká nad Vltavou) povodňová komise města Hluboká nad Vltavou zajistí před zahrazením vjezdu do přístavu u provozovatele vodárny „zámek“ a MVE odstavení jejich zařízení z provozu a na základě této informace upřesní časový údaj, kdy je možno hradit vjezd do přístavu (před zahrazením vjezdu do sportovního přístavu musí být oba výše uvedené objekty mimo provoz, jinak hrozí nebezpečný pokles hladiny v přístavu případně jeho vypuštění se všemi následnými nepříznivými důsledky na ukotvené lodě). O čase hrazení vjezdu do přístavu informuje povodňová komise města Hluboká nad Vltavou provozovatele sportovního přístavu.

Provozovatel sportovního přístavu zajišťuje hlídkovou činnost a musí být připraven v případě potřeby a nebo i na výzvu správce toku nebo města Hluboká nad Vltavou (zahrazuje v případě potřeby vjezd do sportovního přístavu) zajistit zabezpečovací práce na sportovním přístavu (při nahromadění spláví nebo ledových jevů u vjezdu do přístavu při nástupu povodně apod.). Průtoky mezi 100 m3.s-1 a  200  m3.s-1 charakterizují nástup povodně na Vltavě, při kterém lze těžko odhadnout množství neseného spláví případně hromadění ledových jevů u vjezdu do přístavu, což může ohrozit osazení hradících tabulí u vjezdu do přístavu. Situace se může poměrné rychle měnit, tudíž interval četnosti hlídkové činnosti provozovatel sportovního přístavu  přizpůsobí aktuálnímu vývoji hydrometeorologické situace).

V případě převodu ledů přes jez zajistí provozovatel sportovního přístavu ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou a správcem toku (Povodí Vltavy, státní podnik) osazení hradících tabulí do vjezdu do sportovního přístavu. Způsob osazení je uveden v příloze  6b (poloha tabulí při převodu ledů přes jez).

Třetí stupeň povodňové aktivity pro přístav je vyhlášen při dosažení průtoku 200 m3.s-1, což představuje limit pro osazení hradících tabulí na vjezdu do sportovního přístavu.

Tento stav charakterizuje počátek ohrožení sportovního přístavu a je limitující pro uzavření vjezdu do sportovního přístavu hradícími tabulemi (osazení hradících tabulí souvisí prováděním manipulací na přilehlém VD Hluboká nad Vltavou ve vztahu k nárůstu povodňových průtoků). Vlastní osazení hradících tabulí provede město Hluboká nad Vltavou v souladu se svým povodňovým plánem. Provozovatel sportovního přístavu zajišťuje shromažďování informací o vývoji povodňové situace ve Vltavě a v areálu sportovního přístavu a ve spolupráci se správcem toku a městem Hluboká nad Vltavou monitoruje zahrazení vjezdu do sportovního přístavu (zahrazení se předpokládá nejpozději při dosažení průtoku 200 m3.s-1). O konkrétním čase hrazení vjezdu do přístavu informuje povodňová komise města Hluboká nad Vltavou provozovatele sportovního přístavu, který vydá souhlas (v souladu s aktuální situací ve sportovním přístavu případně projedná jeho úpravu) k zahrazení vjezdu do sportovního přístavu (povodňová komise města Hluboká nad Vltavou před zahrazením vjezdu do sportovního přístavu provede kontrolu odstavení MVE a vodárny „zámek“ z provozu). Po zahrazení vjezdu provozovatel sportovního přístavu zdvihne zdvižnou lávku o +0,5 m nad Q100 a v této poloze ji zafixuje. Dále provozovatel sportovního přístavu odmontuje odběrné sloupky umístěné na pevných molech a uschová na bezpečné místo. Dále provozovatel sportovního přístavu koriguje úroveň hladiny v přístavním bazénu pomocí hradítek osazených v dolní hradící tabuli tak, aby nedošlo k poklesu hladiny v přístavním bazénu na úroveň ohrožující ukotvená plavidla. Dále zajistí rozmístění plavidel dle schematu „Stání plavidel v přístavu za povodně“ uvedeném v příloze č.3.. V případě prognózy na další stoupání stavů a průtoků k hodnotě Q10 a vyšších připraví a provede evakuaci vytipovaných předmětů a zařízení. Před opuštěním přístavu provede fotodokumentaci areálu.

ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ V RÁMCI POVODŇOVÉHO PLÁNU (přístav a kapitanát)

| Číslo | Prováděná činnost | Četnost |
| --- | --- | --- |
|  | Činnost prováděná v rámci povinností stanovených povodňovým plánem |  |
| 1. | Vlastník/provozovatel přístavu |  |
| 1.1. | Zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu přístavu a předává je provozovateli přístavu | Po dosažení 1.SPA minimálně 1x denně V případě potřeby se četnost zvýší na základě aktuálního vývoje povodňové situace |
| 1.2. | Aktualizace údajů v povodňovém plánu (personální obsazení povodňové čety, telefonní spojení) | 1x měsíčně |
| 2. | Provozovatel přístavu |  |
| 2.1. | Vyhlásí při zvyšujících se vodních stavech a průtocích příslušný stav povodňové aktivity pro přístav | Při dosažení příslušných limitů dle povodňového plánu |
| 2.2. | Vede povodňový deník | Průběžně po vyhlášení 1.SPA |
| 2.3. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v areálu a u vjezdu do přístavu a v jeho bezprostředním okolí tzn. kontrolu ústupové cesty z hlediska identifikace nebezpečné situace a provede vizuální kontrolu zpětné klapky (není-li poškozena – v případě poškození upozorní provozovatele tzn. město Hluboká n.V.) a kontrolu funkčnosti vřetenových hradítek osazených na dolní tabuli hrazení vjezdu do přístavu | Po vyhlášení 1.SPA - 1x denně případně častěji dle aktuální povodňové situace |
| 2.4. | Zajistí provedení zabezpečovacích prací při vzniku nebezpečné situace v areálu přístavu (hromadění spláví nebo ledových jevů u vjezdu apod.) - v souladu s povodňovým plánem přístavu | Po identifikaci nebezpečné situace – dle potřeby |
| 2.5. | Po převzetí informace od správce toku o časovém předpokladu převodu ledů přes jez zpracuje provozovatel přístavu časový harmonogram hrazení vjezdu do přístavu (provozovatel přístavu zajistí pohotovost zvedacího prostředku schopného osadit hradící tabule u vjezdu do přístavu) a projedná jej se správcem toku a sladí čas zahrazení vjezdu do přístavu s manipulacemi na VD Hluboká nad Vltavou. | Po předání informace od správce toku o převodu ledů přes VD Hluboká nad Vltavou |
| 2.6. | Zajistí předání informace o časovém harmonogramu hrazení vjezdu do přístavu (při převodu ledů přes jez) provozovateli vodárny „zámek“ a MVE a sladí s nimi dle aktuální situace v přístavu harmonogram odstavení jejich objektů (provozovatel vodárny „zámek“ a provozovatel MVE odstaví čerpadla respektive MVE z provozu tzn. uzavře nátokové stavidlo na čerpací stanici a současně přeruší čerpání a u MVE uzavře rozváděcím kolem nátok na turbínu a případný průtok převáděný náhonem před uzavřením vjezdu do přístavu je převáděn bez nebezpečí poklesu hladiny v přístavním bazénu hrazeným bezpečnostním přelivem) v návaznosti na hrazení vjezdu do přístavu. | Po předání informace od správce toku o převodu ledů přes VD Hluboká nad Vltavou |
| 2.7. | Provozovatel zajistí osazení hradících tabulí na vjezdu do přístavu (osazení je v opačné pozici než při osazení při povodni – poloha hrazení je uvedena v příloze č.6b) | Po výzvě správce toku – převod ledů přes jez |
| 2.8. | Zajistí předání informace (v případě povodně po dohodě s městským úřadem Hluboká nad Vltavou – hradí při povodni vjezd do přístavu v souladu se svým povodňovým plánem) o možnosti hrazení vjezdu do přístavu provozovateli vodárny „zámek“ a MVE a dohodne s nimi dle aktuální situace v přístavu harmonogram hrazení jejich objektů v návaznosti na hrazení vjezdu do přístavu | Po vyhlášení 1.SPA a prognóze na stoupání stavů a průtoků |
| 2.9. | Provozovatel přístavu je v kontaktu s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou, kterou informuje o aktuální situaci v přístavu ve vztahu k časovému harmonogramu hrazení vjezdu do přístavu, který za této situace zpracovává povodňová komise města Hluboká nad Vltavou. Za této situace (při povodni hradí vjezd do přístavu město Hluboká nad Vltavou) povodňová komise města Hluboká nad Vltavou zajistí před zahrazením vjezdu do přístavu u provozovatele vodárny „zámek“ a MVE odstavení jejich zařízení z provozu a na základě této informace upřesní časový údaj, kdy je možno hradit vjezd do přístavu. O čase hrazení vjezdu do přístavu informuje povodňová komise města Hluboká nad Vltavou provozovatele přístavu,který vydá souhlas (v souladu s aktuální situací ve sportovním přístavu případně projedná jeho úpravu) k zahrazení vjezdu do sportovního přístavu. | Po vyhlášení 2.SPA |
| 2.10. | Po dohodě s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou a provozovateli vodárny „zámek“ (NPÚ) a MVE (provedeno zahrazení obou objektů) vydá provozovatel přístavu souhlas se zahrazením vjezdu do přístavu (při povodni hradí vjezd město Hluboká nad Vltavou - poloha hrazení je uvedena v příloze č.6a) | Po vyhlášení 3.SPA |
| 2.11. | Provozovatel kontroluje polohu osazení hradících tabulí - poloha hrazení je uvedena v příloze č.6a | Při osazování hradících tabulí u vjezdu do přístavu |
| 2.12. | Provozovatel po osazení hradících tabulí zajistí zvednutí (za povodňové situace) zdvižné lávky +0,5 m nad Q100 a zafixuje ji v této poloze | Po osazení hradících tabulí za povodňové situace |
| 2.13. | Provozovatel zajistí demontáž odběrných sloupků, vývěvy pro odčerpávání odpadních a nádních vod, vyčerpá obsah havarijní jímky a sorpční vpustě do nádrže na nádní vody a jejich bezpečné uložení mimo dosah záplavy | Po vyhlášení 3.SPA s prognózou na zaplavení přístavu |
| 2.14. | Zajistí rozmístění plavidel dle schematu „Stání plavidel v přístavu za povodně“ - příloha č.3. | Po vyhlášení 3.SPA pro úsek toku Vltavy dle hlásného profilu „A“ České Budějovice |
| 2.15. | Provozovatel zajišťuje činnosti v souladu s povodňovým plánem přístavu, které však operativně přizpůsobuje vývoji hydrometeorologické situace a povodňovému ohrožení přístavu | Během průběhu povodně |
| 2.16. | Provozovatel v souladu s povodňovým plánem pro přístav zajistí v případě prognózy na zaplavení přístavu jeho evakuaci. Před evakuací provozovatel sestaví dle aktuálního stavu ve sportovním přístavu seznam vytipovaných zařízení, věcí a dokumentů určených k evakuaci (jedná se o předměty, který by mohly být poškozeny v případě zaplavení areálu sportovního přístavu). Dle rozsahu a objemu předmětů určených k evakuaci v rámci areálu sportovního přístavu s předstihem naplánuje množství a nosnost dopravních prostředků a dostatečnou výkonnost zvedacích prostředků k naložení předmětů a sestaví orientační časový harmonogram evakuace sportovního přístavu. Ve spolupráci s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou rozhodne provozovatel na základě vývoje hydrometeorologické situace o zahájení evakuace. Během povodně pořizuje provozovatel přístavu v souladu s povodňovým plánem dokumentaci o průběhu povodně, která slouží jako podklad pro sestavení zprávy o povodni a případně jako podklad pro pojišťovnu při řešení povodňových škod. | Při prognóze průtoků ve Vltavě větších než Q10 |
| 2.17. | Činnost provozovatele kapitanátu při povodni:*) 1) Obsluha kapitanátu dle aktuální hydrometeorologické situace tzn. především dle prognózy doběhové doby průtoků větších jak Q10, operativně získává v rámci povodňového plánu přístavu informace o vývoji povodně a předpokladu dosažení průtoku Q20, který představuje přímé ohrožení kapitanátu (nepodaří-li se přístav zahradit na vjezdu bude voda volně stoupat k vybřežení při Q20, podaří-li se přístav zahradit na vjezdu potom průtoky větší jak Q20, hrazení přetečou a velice rychle zaplaví přístav až k úrovni kapitanátu. 2) V případě prognózy na dosažení průtoků ve Vltavě v úrovni Q20 a vyšších obsluha zahájí evakuaci a dále postupuje dle harmonogramu evakuace (uveden na konci HCÚ pod ****)). V harmonogramu je rozčleněno vybavení, na to které bude polohově možno ochránit v prostoru kapitanátu (vynesení do 2.NP) – jedná se o běžný kancelářský nábytek a vybavení, které lze snadno vynést do vyššího patra (židle, stolky, skříňky, běžný obsah skříněk apod.) a na vybavení, které bude evakuováno mimo kapitanát – jedná se o důležitou provozní dokumentaci, provozní deník, povodňový deník přenosné počítače, cennosti a osobní věci obsluhy. Pro evakuaci je možno operativně využít zaparkovaných osobních automobilů před kapitanátem, nejsou-li k dispozici je nutno dle rozsahu materiálů evakuovaných mimo kapitanát zajistit vhodný dopravní prostředek – lze předpokládat, že postačí osobní automobil úložným prostorem v případě nouze je možno využít taxislužbu. 3) Po provedení zabezpečovacích prací v objektu kapitanátu a naložení evakuovaných věcí do automobilů (nebudou-li k dispozici u kapitánátu zajistí provozovatel kapitanátu náhradní odvoz evakuovaných věcí) bude provedena kontrola kapitanátu (bude pořízena fotodokumentace stavu před zaplavením) po jejímž ukončení bude vypnut přívod elektrické energie do objektu a dále bude provedena kontrola pracovníků, kteří budou opouštět ohrožovaný areál (nikdo nesmí zůstat v zaplavovaném území) a po provedené kontrole opustí všechny dopravní prostředky areál kapitanátu. Zápisy ve vztahu k povodňové situaci budou vedeny v povodňovém deníku přístavu a sběr informací případně ostatní činnost bude prováděna v souladu s povodňovým plánem přístavu. | Při prognóze průtoků ve Vltavě větších než Q10 (Q10 = 500 m3.s-1, což odpovídá u vjezdu do přístavu kótě cca 373,65 m n.m., která je o cca 57 cm pod úrovní 1. NP kapitanátu) Orientačně lze očekávat odstup mezi průtoky Q10 a Q20 cca 7- 8 hodin (upozorňujeme, že průběh povodně velmi záleží na momentálních hydrologických podmínkách v předmětném povodí a doba může být kratší – ve vztahu k předpokládané době evakuace kapitanátu je však rezerva pro provedení evakuace dostatečná). Kapitanát musí být opuštěn před zaplavením ústupové cesty tzn. plochy před kapitanátem a komunikace napojené na státní silnici. |
| 2.18. | Činnost provozovatele servisního centra při povodni: 1) Obsluha kapitanátu dle aktuální hydrometeorologické situace tzn. především dle prognózy doběhové doby průtoků větších jak Q10, operativně získává v rámci povodňového plánu přístavu informace o vývoji povodně a předpokladu dosažení průtoku Q20, který představuje přímé ohrožení objektu čerpací stanice pohonných hmot (nepodaří-li se přístav zahradit na vjezdu bude voda volně stoupat k vybřežení při Q20, podaří-li se přístav zahradit na vjezdu potom průtoky větší jak Q20, hrazení přetečou a velice rychle zaplaví přístav až k úrovni kapitanátu. 2) V případě prognózy na dosažení průtoků ve Vltavě v úrovni Q20 a vyšších provozovatel přístavu zajistí následující úkony: 1. Pro přečerpání PHM z kontejneru je nutno zajistit požární bezpečnost a bezpečnost práce. 2. V případě, že dojde k vypnutí zdroje elektrické energie před zahájením nebo v průběhu vyčerpávání PHM z nádrží, je možné stroj provizorně napájet z jednofázové elektrocentrály o výkonu 3,5kW. 3. Zajistit přečerpání PHM do vhodných nádob či cisternového automobilu. 4. Odpojení od napájení provádí zaškolený pracovník. Nejprve je nutné vypnout napájení z panelu rozvaděče v pořadí – vypínač pro denní a noční režim, central stop, total stop. Pak vypnout UPS na boční stěně rozvaděče, a hlavní vypínač v uvnitř rozvaděče. Posledním úkonem vypnutí je shození jističe v přípojkovém sloupku nebo vypnutí elektrocentrály. 5. Po odpojení napájení a zemnění je možné přívodní kabely přípojky, totemu, reklamy, ventilu jímky a dat rozpojit v příslušných zásuvkách a při zvednutí stroje vysunout kabely z kontejneru. 6. Po vyčerpání PHM (zůstatek možných 400 l pro manipulaci) se kontejner zvedne jeřábem pomocí rohových prvků v kontejneru. Předpokládaná potřeba jeřábu je 35 t z důvodu vzdálenosti ramene jeřábu. 7. Kontejner se umístí na dopravní prostředek k tomu určený (váha prázdného kontejneru cca 10 tun) 8. Čerpací stroj AVK se převeze na bezpečné místo mimo záplavové území | Při prognóze průtoků ve Vltavě větších než Q10 (Q10 = 500 m3.s-1, což odpovídá u vjezdu do přístavu kótě cca 373,65 m n.m., která je o cca 57 cm pod úrovní 1. NP kapitanátu) Orientačně lze očekávat odstup mezi průtoky Q10 a Q20 cca 7- 8 hodin (upozorňujeme, že průběh povodně velmi záleží na momentálních hydrologických podmínkách v předmětném povodí a doba může být kratší – ve vztahu k předpokládané době evakuace čerpací stanice pohonných hmot je však rezerva pro provedení evakuace dostatečná). Čerpací stanice pohonných hmot musí být odvezena před zaplavením ústupové cesty tzn. plochy parkoviště a komunikace napojené na státní silnici. |
| 3. | Odvolá postupně jednotlivé stupně povodňové aktivity a s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou projedná na podkladě aktuální situace v přístavu harmonogram vyhrazení (zajišťuje město Hluboká nad Vltavou) hradících tabulí z vjezdu do přístavu. | V závislosti na podkročení limitů platných pro jednotlivé SPA |
| 4. | Provozovatel zajistí odstranění povodňových škod a následnou postupnou obnovu provozu přístavu Provozovatel kapitanátu: Po skončení povodňového ohrožení (stupně povodňové aktivity odvolává provozovatel přístavu zápisem v povodňovém deníku) zajistí provozovatel kapitanátu prohlídku objektu kapitanátu. V případě zatopení elektroinstalace může být elektrický proud znovu zapojen až po provedené revizi celého elektrického zařízení. V případě katastrofické povodně nebo při porušení stability objektu je třeba zajistit posouzení objektu kapitanátu odborným statikem. Vzhledem k rozsahu zaplavení provozovatel zajistí vyčištění a vysušení objektu kapitanátu a jeho případnou dezinfekci. Práce budou probíhat v následujícím sledu: 1) prohlídka kapitanátu a soupis poškozeného vybavení jedná se i o pevně nainstalovaný mobiliář, který nepodléhá evakuaci (poškození pevně nainstalovaného mobiliáře bude záležet na době jeho zaplavení vodou, což záleží na průběhu konkrétní povodně, která je odvislá od konkrétních hydrometeorologických podmínek a nelze ji dopředu spolehlivě odhadnout) 2) objednávka poškozených věcí a zařízení (mohou být rozbitá skla v zaskleném vstupu do kapitanátu apod.) 3) vyčištění podlah a stěn v 1.NP kapitanátu 4) osazení dvou vysoušečů do 1.NP kapitanátu 5) zajištění průběžné kontroly činnosti vysoušečů a měření vlhkosti v místnostech kapitanátu (1.NP) 6) po poklesu vlhkosti na hodnotu 40 – 60% (což odpovídá standardu pro kancelářské prostory) bude provedeno vymalování stěn a znovu ověřena hodnota vlhkosti – v případě nedosažení standardu bude obnoveno vysoušení 7) v případě dosažení standardu vlhkosti v kapitanátu v 1.NP bude provedeno vyčištění podlah a namontován nový pevně osazený mobiliář (za poškozený) 8) na závěr bude ze 2.NP osazen mobilní mobiliář zpět do místnosti v 1.NP a provozovatel zajistí zpětnou instalaci evakuovaných věcí a vybavení. Následně bude obnoven normální provoz. Činnost provozovatele servisního centra po povodni: Provedeno bude zpětné přivezení a montáž kontejneru čerpací stanice. Odbornou firmou bude provedeno odzkoušení těsnosti provozních nádrží a zpětné uvedení do provozu. | Po opadnutí povodně |
| 5. | Zpracuje zprávu o povodni | Po opadnutí povodně |

### ROZHODUJÍCÍ LIMITY SPA PRO PŘÍSTAV

| Stupeň p.a. | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- |
|  | Hlásný profil České Budějovice |
| I. st. bdělost | Vydání varovné předpovědi ČHMÚ nebo stanovení prognózy vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy na vzestup průtoků ve Vltavě k dosažení limitu pro zastavení plavby tzn. 100 m3.s-1 . |
| II. st. pohotovost | 100 m3.s-1 (limit zastavení plavby) |
| III. st. ohrožení | 200 m3.s-1 (limit pro zahrazení vjezdu do sportovního přístavu) |

Stupně povodňové aktivity pro sportovní přístav (jsou odlišné od obecně platných stupňů povodňové aktivity vyhlašovaných na základě dosažených limitů v hlásném profilu „A“ České Budějovice a platných pro předmětný úsek toku, ve kterém je umístěn sportovní přístav) vyhlašuje na základě dosaženého vodního stavu a průtoku ve Vltavě provozovatel sportovního přístavu. O vyhlášení stupně povodňové aktivity se provede záznam v povodňovém deníku.

Ochrana objektu sportovního přístavu spočívá v zorganizování hlídkové služby a případně povodňové čety, která zajišťuje organizaci a provedení preventivních opatření protipovodňové ochrany a zabezpečovacích a následné provedení základních prací po opadnutí povodně ve smyslu činností uvedených v kapitole „Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity“.

3.   ČINNOST PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH POVODŇOVÉ AKTIVITY

3.1.	Technické a dokumentační zázemí

- povodňový plán

- provozní pokyny pro obsluhu instalovaných zařízení

- dokumentace skutečného provedení stavby

3.2.	Preventivní opatření

- 1x denně vlastník sportovního přístavu zjistí informace o vývoji hydrometeorologické situace v toku Vltavy v profilu areálu sportovního přístavu (včasné zjištění vydání výstrah ČHMÚ na zvýšení stavů a průtoků ve Vltavě v profilu sportovního přístavu), informace lze zjistit (včetně vydání výstrah) na Internetu adresa – www.chmi.cz nebo www.pvl.cz a údaje zapíše do provozního deníku, v případě vydání výstrahy informuje provozovatele sportovního přístavu

- průběžně sleduje možnost příjmu varovné informace o možnosti vzniku extrémních hydrometeorologických jevů – www.chmi.cz

- 1x měsíčně ověří platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňové čety a telefonní spojení

## 3.3.		1. STAV BDĚLOSTI

Vyhlášen při vydání varovné předpovědi ČHMÚ nebo stanovení prognózy vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy na vzestup průtoků ve Vltavě k dosažení limitu pro zastavení plavby tzn. 100 m3.s-1 .

Provozovatel sportovního přístavu zajistí sledování vývoje hydrometeorologické situace v lokalitě sportovního přístavu a provádí zápis do povodňového deníku o výše uvedených skutečnostech.  Provozovatel sportovního přístavu informuje o dosažení stavu bdělosti vedoucího povodňové čety a v případě potřeby zajistí jeho dostupnost, případně mu nařídí pohotovost. Provozovatel sportovního přístavu v případě povodňového nebezpečí v zimním období zajistí kontrolu funkčnosti systému WAP (nasazení při rozmrazování ledu v drážkách hrazení vjezdu do sportovního přístavu) tzn. prověří funkčnost zařízení, připojení ke zdroji vody apod. a dále zajistí sledování zámrzu drážek náhradního hrazení a průběžně je uvolňuje od námrazy a zachyceného spláví. Provozovatel sportovního přístavu průběžně plní opatření uvedená v povodňovém plánu.

Provozovatel sportovního přístavu v případě, že vlastními technickými prostředky nedokáže spláví případně ledové jevy zachycené ve vjezdu do sportovního přístavu odstranit, předběžně zajišťuje dostupnost mechanizace, která by v případě potřeby byla schopná provést odstranění zachyceného spláví u vjezdu do sportovního přístavu případně v případě potřeby odstranit zachycené ledové kry nebo odstranit jiné ledové jevy.

Provozovatel sportovního přístavu zajistí hlídkovou činnost v prostoru areálu přístavu a zajistí provedení kontroly funkčnosti zpětné klapky (osazené na výtoku z dešťové kanalizace) a vřetenových hradítek osazených na dolní tabuli hrazení vjezdu do sportovního přístavu. Hlídková činnost se soustředí před dosažením limitu zatavení plavby v předmětném úseku Vltavy na zjištění nebezpečných jevů ovlivňujících především vjezd do sportovního přístavu (zachycené spláví případně ledové jevy). V případě potřeby, nestačí-li spláví či ledové jevy vlastními prostředky odstraňovat, po dohodě s městským úřadem Hluboká nad Vltavou a se správcem toku zajistí jejich bezpečné odstranění prostřednictvím odborně a technicky vybavené externí firmy.

Provozovatel sportovního přístavu za této situace zajistí provedení kontroly sportovního přístavu z hlediska ohrožení extrémními průtoky a kontrolu vyvázaných lodí v předstihu před dosažením limitu pro zastavení plavby tzn. průtoku 100 m3.s-1. Dále provozovatel s ohledem na skutečnost, že při povodni může být v přístavu ochráněno 60 malých plavidel a dvě lodě pro osobní lodní dopravu (o maximálních rozměrech 5,5 x 26,5 m a 5,6 x 44 m), zajistí v předstihu před zastavením plavby přemístění ostatních plavidel z přístavního bazénu na jiné chráněné místo (v případě potřeby zajistí vytažení plavidel, která jsou v přístavu ukotvena nad výše stanovený povodňový limitní počet plavidel). V souvislosti s výše uvedenou činností je nutné respektovat skutečnost, že přístup na plavidla a jejich kontrola je prováděna do úrovně hladiny 372,45 m n.m. z pevných mol, plovoucích mol a lávek. V případě překročení této hladiny je možné kontrolu provádět pouze za pomoci plavidla.

Současně provozovatel v rámci hlídkové činnosti za dané hydrometeorologické situace zjišťuje případně další skutečnosti, které by mohly ohrozit provoz sportovního přístavu během nástupu povodně (např. zachycené spláví u vjezdu do přístavu nesené zvýšeným průtokem při nástupu povodně apod.). Z hlediska výskytu ledových jevů je limitující pro zahájení hlídkové činnosti s četností 1x denně vyhlášení výstrahy ČHMÚ (případě Povodím Vltavy, státní podnik) na tvorbu nebezpečných ledových jevů (nebezpečné ledové jevy mohou za určitých okolností vzniknout i při nízkých průtocích tzn. nemusí doprovázet zvýšené až povodňové průtoky). Tento nebezpečný stav je nutno včas identifikovat z důvodu případného odstranění námrazy z vodících drážek hradících tabulí, neboť silná námraza v drážkách může znemožnit osazení hradících tabulí při povodni.

## 3.4.		2. STAV POHOTOVOSTI

Druhý stupeň povodňové aktivity pro areál sportovního přístavu je vyhlášen při dosažení průtoku v hlásném profilu „A“ České Budějovice 100 m3.s-1, což představuje limit pro zastavení plavby.

Vyhlášení provede provozovatel sportovního přístavu a o vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity informuje vedoucího povodňové čety a ostatní uživatele sportovního přístavu, kteří jsou v daném čase v areálu sportovního přístavu. Provozovatel sportovního přístavu organizuje hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka kontroluje areál sportovního přístavu) v areálu sportovního přístavu a jeho okolí v souvislosti s vývojem hydrometeorologické situace a zajišťuje informace o stavu hladin, průtocích a případně o časovém průběhu povodně a prognóze vývoje vodních stavů a průtoků na Vltavě a vede zápisy (související s povodňovou ochranou) v povodňovém deníku. Provozovatel sportovního přístavu v případě možnosti reálného nasazení hradících tabulí na vjezdu do sportovního přístavu (dle hydrometeorologické prognózy) provede kontrolu vjezdu do sportovního přístavu především se zaměřením na vodící drážky hradících tabulí (je třeba, aby drážky byly volné a umožnily bezpečné osazení hradících tabulí) tzn. je nutné vlastními prostředky za použití lodi s motorem, která je součástí vybavení sportovního přístavu odstranit pomocí ručního nářadí aktuálně zachycené spláví. V případě výskytu ledových jevů při extrémních mrazech tzn. vodící drážky jsou zamrzlé a neumožňují volný průchod hradící tabule, je z lodě nebo v případě výhodnější pozice (z hlediska vytvořené námrazy) ze břehu (ovšem za dodržení všech bezpečnostních pravidel pro práci nad vodní hladinou) prostřednictvím horké vody ze systému WAP (je i s prodlužovacími hadicemi ve vybavení sportovního přístavu)  rozrušena námraza ve vodících drážkách a současně je v ploše hladiny, kterou bude procházet hradící tabule mechanicky rozlámána ledová celina a odstraněny ledové kry vzniklé touto činností. Není přípustné rozlamovat ledovou celinu spouštěnou hradící tabulí.  V případě, že odstranění zachycených předmětů u vjezdu do sportovního přístavu přesahuje možnosti technických prostředků dosažitelných provozovatelem sportovního přístavu, zorganizuje provozovatel sportovního přístavu po dohodě s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou a správcem toku zabezpečovací práce s pomocí techniky zajištěné prostřednictvím povodňové komise města. V případě nouze lze též využít technické prostředky HZS a případně správce toku Povodí Vltavy, státní podnik. Vjezd respektive drážky pro osazení hradících tabulí musí být přístupné a volné, aby v případě nepříznivého vývoje povodňové situace bylo možno bez problémů do nich osadit hradící tabule (osazení zajišťuje město Hluboká nad Vltavou  v souladu s vlastním povodňovým plánem).

Provozovatel sportovního přístavu dále zkontroluje a případně odstraní nebo zajistí všechny odplavitelné předměty. Při zabezpečovacích pracích je nutné nejprve odstranit látky vodám závadné (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb.). Jedná se především o ropné produkty a nebezpečné odpady shromažďované na určeném místě v areálu sportovního přístavu. Provozovatel sportovního přístavu je v kontaktu s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou, kterou informuje o aktuální situaci v přístavu ve vztahu k časovému harmonogramu hrazení vjezdu do sportovního přístavu, který za této situace zpracovává povodňová komise města Hluboká nad Vltavou. Za této situace (při povodni hradí vjezd do sportovního přístavu město Hluboká nad Vltavou) povodňová komise města Hluboká nad Vltavou zajistí před zahrazením vjezdu do sportovního přístavu u provozovatele vodárny „zámek“ a MVE odstavení jejich zařízení z provozu a na základě této informace upřesní časový údaj, kdy je možno hradit vjezd do sportovního přístavu. O čase hrazení vjezdu do sportovního přístavu informuje povodňová komise města Hluboká nad Vltavou provozovatele sportovního přístavu.

## 3.5.		3. STAV OHROŽENÍ

Třetí stupeň povodňové aktivity pro areál sportovního přístavu je vyhlášen při dosažení průtoku v hlásném profilu „A“ České Budějovice 200 m3.s-1, což představuje limit pro zahrazení vjezdu do sportovního přístavu.

Vyhlášení provede provozovatel sportovního přístavu a o vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity informuje vedoucího povodňové čety a ostatní uživatele sportovního přístavu, kteří jsou v daném čase v areálu sportovního přístavu. Provozovatel sportovního přístavu organizuje hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka kontroluje sportovní přístav) v areálu sportovního přístavu v souvislosti s vývojem hydrometeorologické situace a zajišťuje informace o stavu hladin, průtocích a případně o časovém průběhu povodně a prognóze vývoje vodních stavů a průtoků na Vltavě a vede zápisy (související s povodňovou ochranou) v povodňovém deníku. V případě potřeby prostřednictvím povodňové čety zajišťuje průběžné odstraňování zachyceného spláví nebo ledových ker u vjezdu do sportovního přístavu. Před osazením hradících tabulí musí být vodící drážky náhradního hrazení v objektu vjezdu volné, aby do nich bylo možno osadit bez problémů hradící tabule.

O konkrétním čase hrazení vjezdu do přístavu informuje povodňová komise města Hluboká nad Vltavou provozovatele sportovního přístavu, který vydá souhlas (v souladu s aktuální situací ve sportovním přístavu případně projedná jeho úpravu) k zahrazení vjezdu do sportovního přístavu (povodňová komise města Hluboká nad Vltavou před zahrazením vjezdu do sportovního přístavu provede kontrolu odstavení MVE a vodárny „zámek“ z provozu).

Provozovatel sportovního přístavu kontroluje správnost osazení hradících tabulí do vodících drážek. Desky v případě povodně musí být osazeny do drážek provizorního hrazení tak, aby byly nosníky a žebra desek natočeny směrem do řeky (tzn. svislá strana desek směrem do přístavu). Po osazení hradících tabulí zajistí provozovatel sportovního přístavu zvednutí zdvižné lávky +0,5 m nad nad Q100 a současně odstraní odběrné sloupky  umístěné na pevných molech a uschová je na bezpečné místo.

Jiná situace nastává v případě nutnosti osazení hradících tabulí při převádění  ledů jezem s následným poklesem hladiny v nadjezí tzn. v přístavním bazénu. Za této situace jsou osazeny hradící tabule opačně než za povodně. Způsob osazení je uveden v příloze 6a (za povodně) a 6b (při převádění ledů jezem). Během průběhu povodně (za začátek povodně na Vltavě je považováno vyhlášení II. stupně povodňové aktivity dle limitu dosaženého na hlásném profilu „A“ České Budějovice) provozovatel zajistí sledování stavu hladiny v přístavu a pomocí stavítka na ruční pohon udržuje hladinu v přístavu na kótě 371,75 m n.m. +/- 30 cm. Tato činnost může probíhat pouze do doby než dojde k ohrožení ústupových cest z areálu sportovního přístavu postupně vybřežující vodou z Vltavy. Tento stav je limitní pro provedení evakuace přístavu.

V případě vyhlášení II.SPA, pro úsek toku Vltavy dle limitu dosaženého na hlásném profilu „A“ České Budějovice, zajistí provozovatel rozmístění plavidel dle schematu „Stání plavidel v přístavu za povodně“ uvedeném v příloze č.3. povodňového plánu. Plavidla mohou měnit v zahrazeném sportovním přístavu svou polohu do doby, než dojde na toku Vltavy k vyhlášení III.SPA dle limitu dosaženého na hlásném profilu „A“ České Budějovice.

V případě prognózy na zaplavení sportovního přístavu tzn. dosažení průtoků větších než Q10 provozovatel sestaví dle aktuálního stavu ve sportovním přístavu seznam vytipovaných zařízení, věcí a dokumentů určených k evakuaci (jedná se o předměty, který by mohly být poškozeny v případě zaplavení areálu sportovního přístavu). Součástí evakuace bude i odvoz kontejneru čerpací stanice PHM. Dle rozsahu a objemu předmětů určených k evakuaci v rámci areálu sportovního přístavu s předstihem naplánuje množství a nosnost dopravních prostředků a dostatečnou výkonnost zvedacích prostředků k naložení předmětů a sestaví orientační časový harmonogram evakuace sportovního přístavu. Dále je třeba operativně dle aktuální hydrometeorologické situace určit bezpečné místo mimo záplavu, kde budou evakuované předměty dočasně umístěny a zajistit jejich ostrahu. Dle vývoje hydrologické situace provozovatel orientačně určí dobu příjezdu naplánovaných prostředků využitelných pro evakuaci sportovního přístavu a dobu potřebnou k naložení předmětů a ostatních komponentů určených k evakuaci na dopravní prostředky. Začátek evakuace sportovního přístavu konzultuje se správcem toku Vltavy (Povodí Vltavy, státní podnik) a s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou. Provozovatel po kontrole areálu sportovního přístavu z hlediska úplnosti provedených přípravných prací k evakuaci vydá po dosažení stavu 430 cm a průtoku 489 m3.s-1 pokyn evakuačnímu transportu k opuštění areálu sportovního přístavu. V případě dopravních problémů s výjezdem na státní komunikaci tzn. ústupovou cestu požádá (v případě nouze prostřednictvím povodňové komise města Hluboká nad Vltavou) o spolupráci policii ČR.  Po ukončení evakuačních prací ve sportovním přístavu a odtransportování všech technických a dopravních prostředků mimo ohrožení stoupající vodou provozovatel sportovního přístavu zajistí vypnutí přívodu elektrické energie do areálu sportovního přístavu. Provozovatel sportovního přístavu zajistí fotodokumentaci sportovního přístavu před jeho opuštěním (tzn. před zaplavením) a dále provede zápis do povodňového deníku. Provozovatel sportovního přístavu zajistí dokumentování průběhu povodně v místě sportovního přístavu a pravidelnou informovanost o vývoji situace. V souvislosti s prognózou na další stoupání vody v toku k vybřežení tzn. k dosažení průtoku v úrovni větší jak Q10, představuje tento stav a průtok ještě potřebnou časovou rezervu, kdy je možno provést prohlídku přístavu před zaplavením přístupové cesty (průtok Q10 a vyšší postupně zaplaví levý břeh Vltavy a odřízne možnost přístupu ke sportovnímu přístavu).  V případě prognózy na dosažení průtoků ve Vltavě v úrovni Q20 a vyšších obsluha kapitanátu zahájí evakuaci.

3.6. 	  Opatření při průběhu povodně

Provozovatel sportovního přístavu zajistí průběžné dokumentování povodně tzn. fotografickou dokumentaci případně videozáznam, dokumentování vzniklých škod na sportovním přístavu a průběžné shromažďování veškerých podkladů dotýkajících se činností při povodni. Tyto zdokumentované informace budou tvořit podklad pro zprávu o povodni.

3.7. 	  Opatření po opadnutí povodně

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, odvolává provozovatel sportovního přístavu jednotlivé stupně povodňové aktivity (zápisem v povodňovém deníku) a s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou projedná na podkladě aktuální situace v přístavu harmonogram vyhrazení (zajišťuje město Hluboká nad Vltavou) hradících tabulí z vjezdu do přístavu.

V případě osazení hrazení na vjezdu do přístavu z hlediska převodu ledů přes VD Hluboká nad Vltavou zajistí po dohodě se správcem toku jeho vyhrazení (zajišťuje provozovatel přístavu).

Provozovatel sportovního přístavu zajistí postupnou obnovu provozu sportovního přístavu.

Provozovatel kapitanátu zajistí postupnou obnovu provozu kapitanátu.

Provozovatel sportovního přístavu zajistí vizuální kontrolu sportovního přístavu a přilehlých pozemků.

Provozovatel sportovního přístavu zajistí vyčištění areálu sportovního přístavu od naplaveného spláví a ostatního materiálu a  zajistí kontrolu objemu naplavenin před vjezdovým objektem do sportovního přístavu.

Provozovatel sportovního přístavu zajistí odstranění naplavenin zachycených na komunikacích, případně na pozemcích v areálu sportovního přístavu.

Provozovatel sportovního přístavu zajistí před uvedením do normálního provozu provedení funkčních zkoušek, případně revizi elektrozařízení, kontrolu a prohlídku všech dalších zařízení sportovního přístavu.

Provozovatel přístavu zajistí zpětné navezení a uvedení do provozu kontejnerové čerpací stanice PHM.

Provozovatel sportovního přístavu zajistí zpětné namontování odběrných sloupků na pevná mola.

Obnovení normálního provozu MVE a vodárny „zámek“ (NPÚ) po povodni bude realizováno po dohodě povodňové komise města Hluboká nad Vltavou (provede vyhrazení hradících tabulí z vjezdu do sportovního přístavu) s provozovatelem sportovního přístavu, který bude připraven obnovit normální provoz sportovního přístavu a s provozovateli MVE a vodárny „zámek“ (NPÚ). Obnovení provozu na MVE a vodárně „zámek“, po vyhrazení tabulí z vjezdu do přístavu, si zajistí provozovatelé uvedených objektů v souladu s vlastní provozní dokumentací (tzn. provozním a manipulačním řádem).

Provozovatel sportovního přístavu zajistí odbornou prohlídku objektů sportovního přístavu za účelem posouzení jejich stavu, podmínky obnovení provozu sportovního přístavu a zjištění celkových povodňových škod momentálních i následných spojených s přerušením provozu a návrhu opatření k jejich odstranění ve sledu podle důležitosti.

Provozovatel sportovního přístavu dále zajistí splnění následujících zvláštních požadavků:

Zvláštní požadavky pro mostní objekty (po zaplavení):

-	 Kompletní očištění lávek od naplavenin a nečistot.

-	 Případná výměna poškozených prvků (zejména mostovkové fošny)

-      Provést kontrolu stavu a revizi elektroinstalace.

-	  Provést kontrolu stavu a revizi hydraulického agregátu, v případě potřeby provést

výměnu oleje.

-	  Provést kontrolu geometrie lávky zejména s ohledem na polohu a funkčnost

vodícího zařízení a hydraulických válců.

Zvláštní požadavky pro elektrická zařízení (po zaplavení):

-	Provést vizuální kontrolu kompletnosti a neporušenosti zařízení.

-	Provést kontrolu, zda nejsou v zařízení cizí předměty.

-	Provést vyčištění zařízení od naplavenin – zejména je třeba vyčistit svorkovnice přípojných kabelů.

-	Provést po vysušení zařízení kontrolní měření izolačního stavu kabelů a jednotlivých prvků zařízení – případné závady opravit.

-	Provést po připojení napájecího napětí kontrolu plné funkčnosti zařízení

-	Po obnově poškozeného zařízení zajistit před jeho opětovným uvedením do provozu provedení mimořádné revize.

Zprávu o provedené prohlídce a soupis škod (příloha č.18. - osnova zprávy o povodni) předkládá provozovatel sportovního přístavu povodňové komisi města Hluboká nad Vltavou a Povodí Vltavy, státní podnik.

# 4.	DůLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ

Seznam a telefonní spojení na členy povodňové komise města Hluboká nad Vltavou  je uveden ve společných přílohách pro povodňový plán a provozní řád a to v příloze číslo 9.

Povodňová komise města Hluboká nad Vltavou zajišťuje přenos informací o hrozícím povodňovém nebezpečí a dosažených stupních povodňové aktivity a vlastník nebo  provozovatel sportovního přístavu případně předává povodňové komisi města Hluboká nad Vltavou informace o situaci v areálu sportovního přístavu a o provedených opatřeních v rámci protipovodňové ochrany sportovního přístavu.

Další důležitá telefonní čísla a kontakty jsou vzhledem k snadné operativní aktualizaci uvedeny ve společných přílohách pro povodňový plán a provozní řád a to v samostatné příloze číslo 15.

# 5.     OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODRŽOVÁNÍ 	POVODŇOVÉHO PLÁNU

Provozovatel sportovního přístavu:

telefon

Osoba odpovědná za dodržování povodňového plánu – Povodňová komise (četa) provozovatele sportovního přístavu:

Vedoucí povodňové čety:

Zástupce vedoucího povodňové čety:

Členové povodňové čety:

6.	ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- provozovatel sportovního přístavu je povinen tento plán dodržovat a řídit se jím

- členové povodňové čety budou s plánem podrobně seznámeni a poučeni o svých povinnostech

- povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě u provozovatele sportovního přístavu

- nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový plán vychází, je nutné jej novým podmínkám přizpůsobit

- při změně členů povodňové čety budou do povodňového plánu, kap.B.5., doplněny příslušná jména a telefonní spojení.

# C.	GRAFICKÁ ČÁST

1.	seznam PŘÍLOH

společnÉ přílohY pro POVODŇOVÝ a provozní řád

A.	Výkresová  dokumentace

Př.č.1.			Situace sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou

Př.č.2.			Situace stání ve sportovním přístavu

Př.č.3.			Situace stání ve sportovním přístavu za povodně

Př.č.4.			Vzorové řezy přístavním bazénem

Př.č.5.			Stání plavidel správy vodní cesty

Př.č.6			Hrazení vjezdu - za povodně, při převodu ledů jezem

Př.č.7.			Mapa záplavového území

Př.č.8.			Evidenční listy hlásných profilů

Př.č.9.			PK Hluboká nad Vltavou

Př.č.10.		Činnost města při jednotlivých SPA (ve vztahu k přístavu)

Př.č.11.		Seznámení s PP

Př.č.12.		Tabulka aktualizací PP

Př.č.13.		Seznámení s PŘ

Př.č.14.		Tabulka aktualizací PŘ

Př.č.15. 		Seznam důležitých spojení

B.	Provozní a povodňová dokumentace

Př.č.16.		Povodňový deník

Př.č.17.		Provozní deník

Př.č.18.		Osnova zprávy o povodni

Př.č.19.		Harmonogram cyklické údržby

Př.č.20.		Provozní předpis pro hydraulický systém

Př.č.21.		Situace propojení řídícího sytému

Př.č.22.		Schema propojení řídícího systému

Př.č.23.		Schema propojení komunikačního systému

Př č.24.		Blokové schema – datová komunikace mezi vodními díly

Př.č.25.		Propojení kamerového systému

Př.č.26.		Situace elektroobjekty

Př.č.27.		Schema zapojení elektrorozváděčů RP a RM/RMA

Př.č.28.		Systém řízení – návod k obsluze

Př.č.29.		Pokyny pro obsluhu elektrického zařízení