Příloha č. 7.3 ke smlouvě č. SML-2024-178-VZ

POVODŇOVÝ	PLÁN

pro provoz přístaviště

„Hluboká nad Vltavou - Hamry“

„Stání pro osobní lodní dopravu na řece“

Vodní tok: Vltava ř. km 228,295

## Katastrální území: Hluboká nad Vltavou, ČHP 1 – 06 – 03 - 060

ADON IX,

spol. s r.o., Bratra nců Vever kovýc h 645,

530

02

Pardu bice Leden 2014

## POVODŇOVÝ PLÁN SCHVÁLIL:

Vlastník/Provozovatel přístaviště

## ODBORNÉ STANOVISKO SPRÁVCE TOKU:

Správce vodního toku – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice

## SOULAD S POVODŇOVÝM PLÁNEM PROVEDL :

Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Dne :	Č.j. :	Podpis, razítko

## OBSAH

| A. | VĚCNÁ ČÁST | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Základní identifikační údaje | 4 |
| 2. | Právní předpisy a normy | 6 |
| 3. | Podklady pro zpracování povodňového plánu | 6 |
| 4. | Hydrologie velkých vod | 7 |
| 5. | Situace a popis přístaviště | 9 |
| 6. | Popis přístaviště z hlediska protipovodňové bezpečnosti | 13 |
| B. | ORGANIZAČNÍ ČÁST | 15 |
| 1. | Hlásná a povodňová služba | 15 |
| 2. | Vyhlašování stupňů povodňové aktivity | 16 |
| 3. | Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity | 20 |
| 4. | Důležitá telefonická spojení | 23 |
| 5. | Osoby odpovědné za dodržování povodňového plánu | 24 |
| 6. | Závěrečná ustanovení | 24 |
| C. | GRAFICKÁ ČÁST | 25 |
| 1. | Seznam příloh | 25 |

- VĚCNÁ ČÁST

  - ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Účel	Přístaviště pro osobní lodní dopravu na Vltavě

Umístění přístaviště	Hluboká nad Vltavou u levého břehu, ve vzdálenosti cca 160 m pod silničním mostem v Hluboké nad Vltavou

Vodní tok	Vltava ř. km 228,295 (ČHP 1-06-03-060)

Obec	Hluboká nad Vltavou

Katastrální území	k.ú. Hluboká nad Vltavou 639605 Obec s rozšířenou působností	České Budějovice

Kraj	Jihočeský

Projektant	Pöyry Environment a.s.

Pobočka Praha Bezová 1658

147 14 Praha 4

Investor (vlastník)	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

Správce vodního toku	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8

150 24 Praha 5

Zpracovatel povodňového plánu	ADONIX, spol. s r.o.

Bratranců Veverkových 645

530 02 Pardubice

Výškový systém	všechny výškové kóty jsou uvedeny ve výškovém systému  Balt po vyrovnání

Příslušný vodoprávní úřad	Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí Náměstí Přemysla Otakara II. č.1 a č.2 370 92 České Budějovice

Příslušný stavební úřad	Městský úřad Hluboká nad Vltavou

Masarykova 36

373 41 Hluboká nad Vltavou

Příslušný povodňový orgán	v době mimo povodeň – Městský úřad Hluboká

nad Vltavou, Oddělení životního prostředí

Příslušný povodňový orgán	v době povodně – Povodňová komise města

Hluboká nad Vltavou

PROVOZOVATEL PŘÍSTAVIŠTĚ:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

## PRÁVNÍ PŘEDPISY

Povodňový plán byl zpracován na základě níže uvedených právních předpisů:

- Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),    ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů

- Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad, ve znění pozdějších předpisů

## Zákon	č.239/2000	Sb.,	o	integrovaném	záchranném	systému,	ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.305/2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.7/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č.471/2001Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č.333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností, souvisejících se správou vodních toků

- Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP částka 11/2011)

## Doplňující technické a správní podklady:

- Odvětvová technická norma vodního hospodářství  - TNV 75 2931 Povodňové plány

- Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz

- Projektová dokumentace

- Místní šetření zpracovatele povodňového plánu

- Povodňová komise města Hluboká nad Vltavou

- Evidenční list limnigrafické stanice „A“ v hlásném profilu České Budějovice a výše položené hlásné profily na Vltavě a Malši

- Záplavové území při Q5, Q20 a Q100 v profilu VD Hluboká nad Vltavou a okolí

## HYDROLOGIE VELKÝCH VOD

    - Úvod

Povodňový plán řeší  opatření  potřebná k odvrácení, nebo zmírnění  povodňových škod,

ke kterým by mohlo dojít v případě nahromadění spláví u přístavního mola nebo při omezení pohybu přístaviště ve vztahu ke stoupající hladině vody ve Vltavě a případně při dalších nespecifikovaných krizových situacích spojených se zvýšenými stavy a průtoky ve Vltavě.

## Hydrologický režim a charakteristika území Hydrologické poměry

Povodí Vltavy k profilu jezu VD Hluboká nad Vltavou (pod Bezdrevským potokem)

Číslo hydrologického pořadí	1-06-03-050

Plocha povodí	3 313,62 km2

Průběh velkých vod a úrovně hladin na Vltavě v úrovni přístaviště (ř.km 228,295) je uveden v následující tabulce:

| QN | Hladina (Bpv) | Průtok (Q) v m3.s-1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 |  | 190 |
| Q2 |  | 263 |
| Q5 | 372,50 | 387 |
| Q10 |  | 500 |
| Q20 | 373,38 | 631 |
| Q50 |  | 830 |
| Q100 | 374,56 | 1004 |

Pro výpočty (které provedla firma DHI a.s. v roce 2010) úrovně hladin byly použity aktuální hodnoty n-letých vod, z novelizovaného katastru vodnosti, zpracované ČHMÚ – pobočka České Budějovice (dopis značky 374/10 ze dne 13.8.2010 – základní hydrologické údaje třídy II. dle ČSN 75  1400 ).

Pro orientaci (informaci) jsou uvedeny i hodnoty průtoků QMd a průměrného průtoku včetně ročního úhrnu srážek.

## M-denní průtoky (QMd) v m3.s-1

| N | 30 | 60 | 90 | 180 | 270 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QMd | 63,4 | 45,6 | 36,5 | 22,3 | 14,1 | 6,4 | 4,1 |

Průměrný průtok dlouhodobý roční průtok	30,10 m3/s Průměrný roční úhrn srážek	739 mm

## Řeka Vltava

Celková délka Vltavy je cca 430,30 km. Hlavní pramen (Teplé Vltavy) vyvěrá na Šumavě na východním svahu Černé hory, 4,5 km jihozápadně od obce Kvilda, nedaleko hranice s Německem,  kterou   v   první   části   toku   sleduje.   Pro   určení   ohrožených   lokalit   v předmětném okolí toku Vltavy jsou použita záplavová území zpracovaná firmou DHI

a.s. pro Q5, Q20  a Q100.

Nebezpečné povodňové průtoky lze v tomto místě očekávat především z regionálních dešťů, které zasahují velká území, prakticky celé povodí dotčených toků, vyznačují se denními srážkovými úhrny nad 20 mm celoplošně, s výrazným orografickým efektem (vyšší úhrny s rostoucí nadmořskou výškou), dlouhou dobou trvání (řádově desítky hodin až několik dní). Jejich intenzita je menší než u místních dešťů, ale jejich objem je  značný. Regionální deště doprovázejí oblast tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti ve frontách. Zvýšené vodní stavy na drobných tocích většinou nepůsobí vážnější potíže, avšak na větších už ano. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich vývoj lze obvykle poměrně dobře předpovídat. Z hlediska možností ochrany před povodněmi představují typ povodně, u které lze provádět operativní opatření ke snížení škod ještě před nástupem povodňové vlny.

Další nebezpečí pro přístaviště představují zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích, ale mohou postupovat i dále  do nížinných úseků velkých toků. Z hlediska ohrožení přístaviště se jedná o zadržení ledových ker a tříště u mola případně v kombinaci s námrazou (případně s dalšími ledovými jevy) na bocích betonových plováků. Nahromaděný led může mít nebezpečný vliv na pohyb přístaviště ve vztahu ke stoupající hladině vody ve Vltavě případně může přístaviště staticky namáhat v jiné poloze, než bylo projektováno, což může způsobit deformace propojení a uchycení jednotlivých konstrukcí apod..

Místní deště tzn. srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), vysoké intenzity (nad 20 mm za hodinu), zasahující malou plochu, která zpravidla nebývá větší než 50 km2. Tyto deště vznikají z ojedinělých místně vyvinutých oblaků typu Cumulus nebo Cumulonimbus.  Jejich  následky  mohou být  místně  katastrofální,  a  to  dokonce v místech, kde není žádná vodoteč. Nedají se téměř vůbec předpovídat, respektive prostorově a časově lokalizovat. Tento typ povodně prakticky nemůže ani v extrémním případě ohrozit přístaviště.

## Zimní režim

Tání sněhu s deštěm je zimní obdobou povodní z regionálních dešťů, kterými je také doprovázeno.  Intenzita  deště  bývá  zpravidla  menší  než  v létě,  avšak  v kombinaci   s dalšími faktory, jako jsou teplý vítr a promrzlá půda bývají následky obdobné. Tyto povodně bývají často zpočátku doprovázeny ledochody.

Ledové povodně vznikají většinou při nízkých průtocích. Často k jejich vzniku přispívá činnost člověka, respektive provoz MVE, kdy i drobné změny průtoku vedou k porušení vytvořené ledové celiny v jezových zdržích, která se rozláme, kolmo naskládá a vytvoří ledové bariery, které pak vzdouvají vodu. Mohou tak vzniknout lokální problémy.

Z hlediska možnosti výskytu zimních tzv. "ledových" povodní, způsobených ledovými  jevy většinou  při  relativně  nízkém  průtoku  není  objekt  přístaviště  situován  v úseku  s extrémním výskytem ledových jevů, ale při transportu ledových ker a tříště může dojít k jejich zachycení u přístaviště, což může mít nebezpečné důsledky z hlediska   statického

namáhání konstrukce přístaviště i vzhledem ke vzniku deformací propojení jednotlivých konstrukcí. Současně může být omezen pohyb přístaviště ve vztahu ke zvyšujícím se vodním stavům a průtokům ve Vltavě.

## SITUACE A POPIS PŘÍSTAVIŠTĚ Popis přístaviště a souvisejícího okolí

Přístaviště se nachází v katastrálním území Hluboká nad Vltavou – k. ú. 639605.   Jedná

se o území, které je součástí vodního toku nebo leží v jeho těsné blízkosti. Přístaviště  pro osobní lodě je situováno cca 160 pod silničním mostem v Hluboké nad Vltavou. Základové bloky a přístupová komunikace jsou umístěny na levém břehu Vltavy. Břeh je tvořen úbočím ochranné hráze, na jejímž vrcholu se nachází nezpevněná komunikace. Stání je provedeno tak, aby umožnilo bezpečné nastoupení do plavidla nebo vystoupení z plavidla na břeh. Spojení mezi stáním plavidla a břehem je provedeno jako bezbariérové. Technologické vybavení stání se sestává zejména z vázacích prvků, záchranného kruhu a zábradlí.

Od stání přístaviště je řešen systém cyklostezek, který bude napojen v místech plánovaných cyklostezek investovaných Městem Hluboká nad Vltavou.

Přístaviště je napojeno u mostu přes Vltavu na pozemní komunikaci č.146 Hluboká nad Vltavou – České Budějovice (ulice Podskalí na levém břehu a Pražská na pravém břehu Vltavy). Hlavní příjezd k přístavišti je v místě napojení příjezdové komunikace u mostu, která odbočuje po levém břehu Vltavy a pokračuje směrem k přístavišti.

## Přístaviště se sestává z následujících částí:

- plovoucí železobetonové molo

- přístupová lávka

- kotevní prvky: kotevní lana, pojistný řetěz

- základové bloky kotevních prvků

- přístupová komunikace (část zpevněného úseku stávající komunikace)

- prvky plavebního a informačního značení

- plovoucí železobetonové molo

Plovoucí můstek se skládá ze dvou betonových plováků o šířce 2,4 m, délce 10 m a výšce boku 1,85 m, která se na přistávací hraně postupně snižuje na 1,45 m, což umožňuje pohodlný nástup do plavidel s různou výškou boku. Betonové plováky jsou tvořeny palubou, boky, dvěma příčnými přepážkami a podhonovými čely ze železobetonové skořepiny o tloušťce 80 mm. Vnitřní prostor je kompletně vyplněn extrudovaným polystyrenem. Jednotlivé pontony byly schváleny ČLPR dopisem číslo IO- 0420/09/Er ze dne 29.10. 2009.

Konstrukce plováků je natolik pevná, že odolá zamrznutí v ledu i při kolísání hladiny. Použitý beton má pevnost 25 MPa. Horní plochy plováků (paluba) mají protiskluzovou úpravu,  která  je  docílena  protiskluzovým  nátěrem  na  bázi  akrylátové        pryskyřice

(VULCAN U.V.. Zbývající povrch betonu je chráněn proti povětrnostním vlivům ochranným nátěrem MC – 702 (MC Bauchemie Plzeň).

Plováky jsou vzájemně spojeny boky do celku o šířce 4,8 m. Spoje jsou pevné, které neumožňují vzájemný pohyb plováků, takže plováky působí jako jeden celek. Spoje jsou provedeny tak, že v boku každého plováku je provedena drážka tvaru T, takže po přistavení plováků vedle sebe vznikne drážka tvaru H, do níž se vsouvá spojovací člen příslušného tvaru. Spoje jsou zapuštěny pod úroveň paluby a otvor je zarovnán kompozitovým víkem s překrytím nerez plechem. Na celém můstku jsou použity dva spojovací prvky.

Návodní plovák je na protiproudní straně vysoký 1,85 m a jeho výška postupně klesá až na 1,45 m na poproudní straně. Uvedená úprava slouží k pohodlnějšímu nastupování cestujících do plavidel.

## Vystrojení plováků

V rozích plováku jsou úchyty upevňovacích lan. Vzhledem k výpočtovým silám v lanech jsou úchyty z plechu tloušťky 20 mm a k plovákům jsou upevněny osmi šrouby M24, které jsou součástí armování plováku. Kolem plováku mimo přechodu na návodní plovák je ocelové pozinkované zábradlí o výšce 1 100 mm, které je k plováku připevněno chemickými kotvami. Na nábřežní hraně ve vybrání plováku v místech pod podélnými nosníky lávky jsou dorazy, které chrání hranu plováku před poškozením při dosednutí lávky na plovák. Dorazy jsou připevněny k plováku zavrtanými kotvami. Návodní plovák je u přistávací hrany vybaven dvěma uvazovacími pacholaty dimenzovanými na úvaznou sílu 60 kN. Každé pachole je po obvodu přivařeno k základovému plechu tloušťky 12  mm, který je zakomponován do armování plováku tak, že jeho horní plocha je v jedné rovině s palubou plováku. Přistávací hrana je opatřena plastovou oděrkou. Na čelech návodního plováku mimo přistávací hrany a na spoji obou plováků je ocelové pozinkované zábradlí o výšce 1 100 mm, které je k plovákům připevněno chemickými kotvami. Na šikmé části paluby je zábradlí doplněno shora uchopitelným madlem ve výšce 900 mm. Na zábradlí můstku jsou umístěny dva záchranné kruhy.

## Ukotvení můstku

Můstek je vzepřen proti břehu lávkou, která je v můstku i na břehu volně položena a proti rázům je chráněna pryžovými dorazy. Toto upevnění zajišťuje volný pohyb můstku na hladině při její libovolné výšce. Proti posunu je můstek zabezpečen dvěma lany  vedenými z rohů nábřežního plováku na břeh a jako pojistka proti uplavání je ještě upevněn na protiproudní straně ke břehu řetězem. Při vyšších vodních stavech nebo při větším počtu osob na návodním plováku (při úhlu mezi palubou a lávkou 2,5°) dojde ke kontaktu okraje nábřežního plováku s konstrukcí lávky. Nábřežní plovák je z tohoto důvodu chráněn dorazy.

## přístupová lávka

Lávka je dlouhá 16,4 m, široká 1,86 m s užitnou šířkou 1,5 m. Základem lávky jsou 2 profily I 24 a 2 profily U24. Mezi profily je příhradová konstrukce z jekl profilů 90x90x4. Lávka je dále vyztužena svislou příhradovou konstrukcí z jekl profilů 90x90x4 s horním profilem 140x140x4,5 a překryta kompozitovým pororoštem  Prefapor. Lávka je v můstku

i na břehu volně položena a proti rázům je chráněna pryžovými dorazy. Proti vypadnutí je lávka v můstku chráněna zarážkami a na břehu řetízky.

## kotevní prvky: kotevní lana, pojistný řetěz

Kotvení mola je řešeno prostřednictvím lávky, která plní kromě přístupové funkce ještě funkci vzpěry. Molo je pružně kotveno kotevními ocelovými lany ukotvenými do železobetonových základových bloků a pojistným, volně položeným řetězem. Kotvení mola je realizováno dvěma lany od rohů krajního pontonu. Kotevní úvazy tvoří 8- pramenné protisměrně vinuté pozinkované lano s pevností v tahu 1960 N/mm2. Na obou koncích jsou provedena oka. Oko na rohu pontonu je připojeno na prvek zabudovaný v rohu konstrukce pontonu. Oko pro břehové připojení je napojeno vázacím kruhem na kotevní břehový blok. Jako další pojistné jištění je realizováno kotvení řetězem, s použitím vysokopevnostního řetězu třídy 8 dle EN 818 Ni 26.

## základové bloky kotevních prvků

Základové bloky jsou provedeny z vyztuženého betonu C 30/37 XC3 XA1, maximální průsak 50 mm dle ČSN EN 12-390-8 na vrstvu podkladního betonu tloušťky 150 mm. Použitá výztuž je z oceli R 10 505. Do bloků jsou zavedeny mikropiloty, zachycující  vnější zatížení jednotlivých bloků. Jednotlivé bloky zahrnují kromě hlav mikropilot s výztuží kolem hlavy pilot i vlastní obvodovou výztuž. Dále zahrnují tuhou kotevní troubu TR 324/10, na kterou je ve zhlaví nosně přivařena ocelová deska z plechu 20 mm s vázacím kruhem D = 50 mm, z oceli S 355 a průměru kruhu 30 cm. Výztuž kolem hlav mikropilot je upravena s ohledem k tuhé výztuži v centrální části bloku. Tvary bloků Z2, Z3 a Z4 jsou v půdoryse čtvercové o straně1,5 m s výškovým zešikmeným povrchem po svahu. Opěrný blok vzpěrné lávky Z1 je v půdoryse obdélníkový o rozměrech 2,4 x 2,6

m. Směrem do řeky v délce 0,5 m je vytvořen úložný práh pro lávku (celková délka je tedy 3,1 m), který je v povrchu opatřen kotveným plechem tloušťky 14 mm. V rozích opěrného bloku ve směru do řeky jsou ocelové trubky osazeny naproti sobě, a zabrání tak vypadnutí lávky do stran. Po stranách opěrného bloku jsou osazeny závěsy jistícího řetězu. Závěsy jsou vytvořené do pravého úhlu svařenými plechy tloušťky 14 mm o rozměrech 0,25 x 0,25 m s vevařením čtvrtkruhu tyče DN 30 mm. Plechy jsou zakotveny táhly DN 16 k výztuži piloty. Zbývající prostor v okolí jednotlivých bloků je dosypán výkopkem a zhutněn. U bloku Z1 je výkopek nahrazen těžkým kamenným záhozem. Terén v okolí bloků je urovnán. Mikropiloty jsou navrženy na výsledné zatížení jednotlivých bloků. Přenášejí tahové nebo tlakové síly. Jejich návrh zohlednil inženýrskogeologické podmínky podloží. Táhla mikropilot jsou tvořeny TR 70/12 z oceli S355. Mikropiloty jsou opatřeny protikorozní úpravou a jsou osazeny do vrtu Ø 200 mm. Délka injektovaného kořene jednotlivé mikropiloty je 4,5 m.

## přístupová komunikace

Přístup na lávku je řešen pomocí přístupové komunikace. Komunikace spojuje úroveň koruny ochranné hráze s úrovní přístupové lávky. Komunikace je provedena v maximálním sklonu 1:12 o užitné šířce 1,5 m. Komunikace je opatřena zábradlím umožňujícím přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve výšce 0,25 m od nášlapné plochy je zábradlí opatřeno vodící tyčí, v úrovni 0,9 m madlem. Nášlapná

plocha je z řezané kamenné dlažby. V úseku od stávající lávky u elektrárny po napojení rampy na korunu hráze došlo ke zpevnění stávající komunikace v šířce 3,0 m. Délka úseku je 10,1 m. Skladba komunikace je navržená jako občasně pojížděná komunikace nákladními vozidly.

## prvky plavebního a informačního značení

Prvky informačního značení jsou provedeny jako ocelové nebo plastové tabule na nosné ocelové konstrukci a jsou umístěny na břehu u komunikace, na přístupové komunikaci k lávce a na plovoucím molu. Konstrukce jsou žárově pozinkovány a tabule jsou opatřeny retroreflexní folií.

## Vstupní brána

Název přístaviště tvoří dvojice tabulí, které jsou umístěny na příhradové konstrukci nad místem navázání přístupové komunikace k molu na stávající komunikaci. Jedna tabule s názvem „Hluboká nad Vltavou – Hamry“ je směrována při pohledu na vodu, druhá při pohledu od vody. Příhradová konstrukce je provedena tak, aby na ní bylo možné umístit dvě tabule velikosti formátu A0 s informacemi o přístavišti, splavnění Vltavy a okolí.

## Jízdní řád a Provozní řád u vstupní brány

Na ocelové konstrukci vedle vstupní brány je umístěna tabule velikosti formátu A1 s jízdním řádem. Vitrínu tvoří uzamykatelná skříňka ve venkovním provedení s bezpečnostním sklem. V bezprostřední blízkosti jízdního řádu je umístěna tabule  velikosti formátu A1 s provozním řádem. Tabule je provedena jako plastová opatřena odolnou retroreflexní folií. Tabule i vitrína jsou uchyceny do kovového rámu na dvou stojinách, které jsou připevněny k zábradlí

## Informační tabule na pontonu

| I.1. | Vstup na vlastní nebezpečí | malá tabulka |
| --- | --- | --- |
| I.2. | Nosnost mola a maximální počet osob | malá tabulka |
| I.3. | Návod na záchranu tonoucího | A.1 nebo A.2, provedení jako provozní řád u vstupní brány |
| I.4. | Evidenční číslo plovoucího zařízení | malá tabulka |
| I.5. | Nosnost mola a maximální počet osob | malá tabulka |
| I.6. | Provozní řád | A.1, provedení shodné jako provozní řád u vstupní brány |

  - POPIS OBJEKTŮ Z HLEDISKA PROTIPOVODŇOVÉ BEZPEČNOSTI

Rozsah záplavových území a ohrožených lokalit v okolí toku Vltavy v předmětném úseku toku jsou zpracovaná firmou DHI a.s. (2010), pro Q5, Q20 a  Q100 a příslušná mapa je

uvedena v příloze povodňového plánu. Dle mapy záplavového území lze operativně reagovat na postupně zaplavované území a odklonit případnou evakuační trasu dle momentální hydrometeorologické situace a místních podmínek na příjezdových komunikacích. Hladiny vody ve Vltavě pro výše uvedené QN v profilu přístaviště jsou uvedeny včetně průtoků v kapitole 4. Hydrologie velkých vod.

## Přístaviště a přístupová komunikace v Hluboké nad Vltavou - Hamry

Přístaviště umístěné cca 160 m pod silničním mostem v Hluboké nad Vltavou a přístupová komunikace vedoucí k přístavišti po levém břehu Vltavy jsou situovány v záplavovém území Vltavy.

Využití přístaviště pro ukotvení plavidel je limitováno dosažením průtoku ve Vltavě v hodnotě 100 m3.s-1, což představuje zastavení plavby.

Pro průtok Q5 (387 m3.s-1) odpovídá v profilu přístaviště hladina úrovni 372,50 m n.m.  (dle údajů DHI a.s. z roku 2010) a pro průtok Q20 ( 631 m3.s-1) odpovídá v profilu přístaviště hladina úrovni 373,38 m n.m.. Z výše uvedených hodnot hladin a průtoků vyplývá (viz. záplavová mapa), že levý břeh v profilu přístaviště není ohrožen průtoky v hodnotě Q5, ale ohrožují jej průtoky cca Q10, které v této hodnotě představují počátek vybřežení Vltavy na levý břeh a průtoky konvergující k hodnotě Q20 představují zaplavení

celého levého břehu Vltavy od silničního mostu až po státní silnici vedoucí zástavbou za přístavištěm (v úseku za přístavištěm tuto silnici voda při Q20 zaplaví). To znamená, že průtoky v hodnotě cca Q10  a vyšší představují ukončení možnosti přístupu k přístavišti.

Přístaviště je z hlediska ohrožení povodňovými průtoky bezpečné. Nebezpečí představuje případné nahromadění spláví na návodní straně přístaviště (např. zachycení plovoucího stromu a hromadění dalších trosek v počáteční fázi povodně apod.), které může za nepříznivých okolností omezit pohyb přístaviště vzhledem ke stoupající hladině vody ve Vltavě. Nestandardní namáhání přístaviště může způsobit deformace na konstrukci přístaviště (deformace spojů jednotlivých částí apod.). V podstatě to samé nebezpečí hrozí při zimních povodních doprovázených chodem ledů, které se též mohou zachytit na návodní straně přístaviště a v kombinaci s dalšími ledovými jevy mohou omezit pohyb přístaviště vzhledem ke stoupající hladině vody ve Vltavě. Nestandardní namáhání přístaviště může způsobit deformace na konstrukci přístaviště (deformace spojů jednotlivých částí apod.).

Z výše uvedených důvodů je třeba v průběhu nástupu povodně objekt přístaviště kontrolovat a případně zajistit (např. ve spolupráci s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou) odstranění zachyceného spláví případně ledových ker apod., tak aby se přístaviště mohlo volně pohybovat v souladu se stoupající vodou.

## PŘÍSTUPOVÉ A  EVAKUAČNÍ CESTY

Přístaviště tzn. přístupová komunikace k přístavišti je napojena u silničního mostu přes Vltavu na pozemní komunikaci č.146 Hluboká nad Vltavou – České Budějovice (ulice Podskalí na levém břehu a Pražská na pravém břehu Vltavy). Hlavní příjezd k přístavišti je v místě napojení příjezdové komunikace u mostu, která odbočuje po levém břehu

Vltavy a pokračuje směrem k přístavišti. Výšková úroveň přístupové respektive ústupové cesty se pohybuje v úrovni výškové kóty 373,00 až 373,05 m n.m., což představuje ohrožení průtoky z Vltavy v hodnotě cca Q10 a vyšší (dle záplavové mapy je předmětné území při průtoku Q20 ve Vltavě zaplavené od silničního mostu až po  státní  silnici vedoucí zástavbou za přístavištěm - v úseku za přístavištěm tuto silnici voda při Q20 zaplavuje.

Pro úplnost udáváme v místě přístaviště i úroveň hladiny pro Q100 (Q100 = 1004 m3 .   s-1) ,

což představuje hodnotu 374,56 m n.m.. Tato záplava představuje v úseku toku Vltavy u přístaviště rozliv vody do přilehlého záplavového území na levém břehu Vltavy přibližně ve stejném plošném rozsahu jak při Q20. V lokalitě přístaviště to znamená zaplavení přilehlého terénu  cca 156 cm hloubkou vody.

# B.    ORGANIZAČNÍ ČÁST

## HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

Ochrana před povodněmi je věcí jednotlivých dotčených fyzických a právnických osob. Povodňová služba včetně zajišťování informací o stavech a průtocích na Vltavě pro přístaviště je organizována provozovatelem přístaviště.

Povodňová komise města Hluboká nad Vltavou informuje vlastníky (správce) nemovitostí v záplavovém území o vzniku povodně v souladu se svým povodňovým plánem.

## VLASTNÍK PŘÍSTAVIŠTĚ  (Ředitelství vodních cest ČR)

Vlastník přístaviště při zvyšujících se vodních stavech zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu přístaviště a jejich předání provozovateli přístaviště. Zajistí následující informace:

- stavy a průtoky na Vltavě na limnigrafické stanici kategorie „A“ České Budějovice - četnost odečtu po dosažení 1.SPA za setrvalé průtokové situace bude minimálně 1x denně – provozovatel získá tímto způsobem průběžný přehled o vývoji hydrologické situace po dosažení 1.SPA a zápis v povodňovém deníku dokládá činnost provozovatele v souvislosti se včasným shromážděním informací a pokud možno zajištěním předstihu pro provedení zabezpečovacích prací na přístavišti (1.SPA může být dosažen několik dní a potom po dalším výpadku dešťových srážek může být dosažen limit platný pro vyhlášení 2.SPA a případně 3.SPA a je tedy nutné, aby provozovatel dle 1.SPA byl „bdělý“ a včas identifikoval další nárůst stavů a průtoků směřujících ke kulminaci povodně, a který současně zvyšuje četnost výskytu nebezpečných situací z hlediska např. hromadění spláví v profilu přístaviště  apod.),

v případě nárůstu stavů a průtoků četnost odečtu stanoví provozovatel přístaviště na základě potřeby za dané hydrologické situace, informace o dosažených vodních stavech a průtocích a předpokládaném vývoji je možno je získat na www.pvl.cz nebo www.chmi.cz (včetně předpovědi počasí), v případě nedostupnosti Internetu dotazem přímo na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik - závod České Budějovice

## PROVOZOVATEL PŘÍSTAVIŠTĚ

Provozovatel přístaviště vyhlásí při zvyšujících se vodních stavech příslušný stav povodňové aktivity pro přístaviště a zároveň zajistí dle vývoje hydrologické situace hlídkovou činnost (provozovatel určí hlídku, tzn. pracovníka, který v souladu s činností při jednotlivých stupních povodňové aktivity provede kontrolu přístaviště z hlediska vyklizení přístaviště před zastavením plavby, identifikaci ohrožení z hlediska zachyceného spláví a ledových jevů apod.) u přístaviště a následující opatření:

Zavedení povodňového deníku (příloha povodňového plánu), kde budou zapisovány tyto údaje:

- všechna provedená opatření ochrany před povodněmi,

- vyhlášení stupňů povodňové aktivity pro přístaviště,

-    znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi,

POZOR !	KAŽDÝ ZÁPIS V POVODŇOVÉM DENÍKU MUSÍ BÝT PODEPSÁN

## VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY

  - Ochrana přilehlého území

Povodňový orgán města Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik vyhlásí při zjištěném zvýšeném vodním stavu příslušný stav povodňové aktivity na Vltavě.

Úsek řeky Vltavy v profilu VD Hluboká nad Vltavou je zařazen do povodňového úseku Vltavy od ústí Malše po vtok do VD Hněvkovice. Platí pro něj stupně povodňové aktivity, které se určují podle limnigrafické stanice (hlásný profil „A“) České Budějovice takto:

## ČESKÉ BUDĚJOVICE (VLTAVA)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 300 | 244 |
| II. st. pohotovost | 370 | 361 |
| III. st. ohrožení | 430 | 489 |

Získání informací o nárůstu stavů a průtoků ve Vltavě a tím určitého předstihu pro zorganizování zabezpečovacích prací umožňuje výše položený (situovaný v ř.km   249,7

tzn. cca 20 km nad přístavištěm) hlásný profil „A“ Březí:

## BŘEZÍ (VLTAVA – Ř.KM 249,70)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 170 | 111 |
| II. st. pohotovost | 200 | 156 |
| III. st. ohrožení | 230 | 207 |

Další výše položený hlásný profil „B“ je na Vltavě v Českém Krumlově (situovaný v ř.km 285,60 tzn. cca 56 km nad přístavištěm):

## ČESKÝ KRUMLOV (VLTAVA – Ř.KM 285,60)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 185 | 70 |
| II. st. pohotovost | 200 | 89 |
| III. st. ohrožení | 220 | 115 |

Informaci o nárůstu stavů a průtoků na Malši, což je významný přítok Vltavy v Českých Budějovicích, lze získat z hlásného profilu „A“ Roudné, který je situovaný cca 5 km nad soutokem Malše s Vltavou v Českých Budějovicích (tzn. cca 15 km nad přístavištěm).

## ROUDNÉ (MALŠE – Ř.KM 5,40)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 160 | 41,4 |
| II. st. pohotovost | 210 | 62,9 |
| III. st. ohrožení | 270 | 94,4 |

Další výše položený hlásný profil „A“ je na Malši v Římově (situovaný v ř.km 19,40 tzn. cca 29 km nad přístavištěm):

## ŘÍMOV (MALŠE – Ř.KM 19,40)

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
| I. st. bdělost | 102 | 30,3 |
| II. st. pohotovost | 147 | 50,3 |
| III. st. ohrožení | 212 | 90,6 |

  - Ochrana přístaviště

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PRO PŘÍSTAVIŠTĚ JSOU STANOVENY NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM (KOMENTÁŘ KE STANOVENÍ SPA PRO PŘÍSTAVIŠTĚ):

První stupeň povodňové aktivity je vyhlášen v případě vydání varovné předpovědi ČHMÚ, nebo stanovení prognózy vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy na vzestup průtoků ve Vltavě a to v tomto čase s ohledem na dosažení limitu pro zastavení plavby v předmětném úseku Vltavy.

Jedná se o situaci, kdy pro daný region hrozí výpadek nebezpečných dešťových srážek  s předpokladem povodňové odezvy. Vlastník přístaviště zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu přístaviště. Provozovatel přístaviště za této situace zajistí provedení kontroly přístaviště v předstihu před dosažením limitu pro zastavení plavby tzn. průtoku 100 m3.s-1. Je třeba včas zjistit před dosažením limitu pro zastavení plavby zda na přístavišti nejsou ukotveny lodě (zajistit v případě potřeby jejich odstranění a nasměrování do ochranných přístavů). Současně provozovatel zkontroluje funkčnost ukotvení přístaviště a v rámci dané hydrometeorologické situace zjistí případně další skutečnosti, které by mohly ohrozit stabilitu přístaviště během povodně (např. zachycené spláví, vývrat stromu na levém břehu nad přístavištěm apod.).

Po dosažení průtoku v hlásném profilu „A“ České Budějovice v hodnotě 244  m3.s-1,   což

odpovídá průtoku Q1, při kterém lze předpokládat nebezpečný chod spláví zajistí provozovatel přístaviště 1x denně hlídkovou činnost na přístavišti.

Z hlediska výskytu ledových jevů je limitující pro zahájení hlídkové činnosti s četností 1x denně vyhlášení výstrahy ČHMÚ (případě Povodím Vltavy, státní podnik) na tvorbu nebezpečných ledových jevů (nebezpečné ledové jevy mohou za určitých okolností vzniknout i při nízkých průtocích).

## Druhý stupeň povodňové aktivity pro přístaviště je vyhlášen při dosažení stavu pohotovosti v hlásném profilu České Budějovice tzn. 370 cm/361 m3.s-1, což představuje z hlediska průtoku hodnotu cca o 26 m3.s-1 menší než Q5 (POZOR - tento stav a průtok představuje druhý stupeň povodňové aktivity pro úsek toku Vltavy, pro který platí stupně SPA z hlásného profilu „A“ České Budějovice).

Tento stav charakterizuje již výraznější zvýšení hladiny v toku Vltavy tzn. počátek povodně. V souvislosti s vývojem povodňové situace v místě přístaviště a případně ve spolupráci se správcem toku Povodím Vltavy, státní podnik a s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou zajišťuje hlídkovou činnost u přístaviště v intervalech limitovaných při 1.SPA. 2.SPA charakterizuje nástup povodně na Vltavě, při kterém lze těžko odhadnout množství neseného spláví (případně hromadění ledových jevů u přístaviště) a jeho bezpečný průchod podél přístaviště (situace se může poměrné rychle měnit, tudíž interval četnosti provozovatel přístaviště přizpůsobí aktuálnímu vývoji hydrometeorologické situace). Provozovatel za této situace musí být připraven na výzvu správce toku zajistit zabezpečovací práce na přístavišti (při nahromadění spláví nebo ledových jevů apod.).

## Třetí stupeň povodňové aktivity pro přístaviště je vyhlášen při dosažení stavu a průtoku v hlásném profilu České Budějovice tzn. 395 cm/400 m3.s-1,  což představuje z hlediska průtoku hodnotu cca o 52 m3.s-1 menší než Q10 (POZOR - tento stav a průtok představuje hodnotu mezi druhým a třetím stupněm  povodňové aktivity pro úsek toku Vltavy, pro který platí stupně SPA z hlásného profilu „A“ České Budějovice).

V souvislosti s prognózou na další stoupání vody v toku k vybřežení tzn. k dosažení průtoku v úrovni Q10, představuje tento stav a průtok ještě potřebnou časovou rezervu, kdy je možno provést prohlídku přístaviště před zaplavením přístupové cesty (průtok Q10 a vyšší zaplaví levý břeh Vltavy a odřízne možnost přístupu k přístavišti).

## ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ V RÁMCI POVODŇOVÉHO PLÁNU

| Číslo | Prováděná činnost | Četnost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vlastník/provozovatel přístaviště |  |
|  | Zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu přístaviště a předává je provozovateli přístaviště | Po dosažení 1.SPA minimálně 1x denně V případě potřeby se četnost zvýší na základě aktuálního vývoje povodňové situace |
| 1.1. | Aktualizace údajů v povodňovém plánu (personální obsazení povodňové čety, telefonní spojení) | 1x měsíčně |
| 2. | Provozovatel přístaviště |  |
| 2.1. | Vyhlásí při zvyšujících se vodních stavech příslušný stav povodňové aktivity pro přístaviště | Při dosažení příslušných limitů dle povodňového plánu |
| 2.2. | Vede povodňový deník | Průběžně po vyhlášení 1.SPA |
| 2.3. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v profilu přístaviště z hlediska vyklizení přístaviště před zastavením plavby | Po vyhlášení 1.SPA - jednorázově před dosažením limitu pro zastavení plavby |
| 2.4. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v profilu přístaviště z hlediska identifikace nebezpečné situace | Po vyhlášení 2.SPA – 1 denně případně častěji dle aktuální povodňové situace |
| 2.5. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v profilu přístaviště z hlediska identifikace nebezpečné situace před zaplavením přístupové cesty | Po vyhlášení 3.SPA - před vybřežením vody |
| 2.6. | Zajistí provedení zabezpečovacích prací při vzniku nebezpečné situace na přístavišti (hromadění spláví nebo ledových jevů) | Po identifikaci nebezpečné situace – dle potřeby |
| 3. | Odvolá postupně jednotlivé stupně povodňové aktivity | V závislosti na podkročení |

|  |  | limitů platných pro jednotlivé SPA |
| --- | --- | --- |
| 4. | Zpracuje zprávu o povodni | Po opadnutí povodně |

ROZHODUJÍCÍ LIMITY SPA PRO PŘÍSTAVIŠTĚ

| Stupeň p.a. | Stav vodočtu (cm) | Průtok (m3.s-1) |
| --- | --- | --- |
|  | Hlásný profil České Budějovice |  |
| I. st. bdělost | Vydání varovné předpovědi ČHMÚ nebo stanovení prognózy vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy na vzestup průtoků ve Vltavě k dosažení limitu pro zastavení plavby tzn. 100 m3.s-1 . |  |
| II. st. pohotovost | 370 | 361 |
| III. st. ohrožení | 395 | 400 |

Stupně povodňové aktivity pro přístaviště (jsou odlišné od obecně platných stupňů povodňové aktivity vyhlašovaných na základě dosažených limitů v hlásném profilu „A“ České Budějovice a platných pro předmětný úsek toku, ve kterém je umístěno přístaviště

– úprava respektuje z hlediska vyklizení přístaviště limit zastavení plavby) vyhlašuje na základě dosaženého vodního stavu ve Vltavě provozovatel přístaviště. O vyhlášení stupně povodňové aktivity se provede záznam v povodňovém deníku.

Ochrana objektu přístaviště spočívá v zorganizování hlídkové služby a případně povodňové čety, která zajišťuje organizaci a provedení preventivních opatření protipovodňové ochrany a provedení základních prací po opadnutí povodně ve smyslu činností uvedených v kapitole „Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity“.

## ČINNOST PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH POVODŇOVÉ AKTIVITY

  - Technické a dokumentační zázemí

- povodňový plán

- projektová dokumentace

## Preventivní opatření

- 1x denně vlastník přístaviště zjistí informace o vývoji hydrometeorologické situace v toku Vltavy u přístaviště (včasné zjištění vydání výstrah ČHMÚ na zvýšení stavů a průtoků ve Vltavě v profilu přístaviště), informace lze zjistit (včetně vydání výstrah) na Internetu adresa – www.chmi.cz nebo www.pvl.cz a údaje zapíše do provozního

deníku, v případě vydání výstrahy informuje provozovatele přístaviště

- průběžně sleduje možnost příjmu varovné informace o možnosti vzniku extrémních hydrometeorologických jevů – www.chmi.cz

- 1x měsíčně ověří platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňové čety a telefonní spojení

## 1.          STAV BDĚLOSTI

Vyhlášen při vydání varovné předpovědi ČHMÚ nebo stanovení prognózy vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy na vzestup průtoků ve Vltavě k dosažení limitu pro zastavení plavby tzn. 100 m3.s-1 .

Provozovatel přístaviště zajistí sledování vývoje hydrometeorologické situace v lokalitě přístaviště a provádí zápis do povodňového deníku o výše uvedených skutečnostech. Provozovatel přístaviště informuje o vyhlášení stavu bdělosti vlastníka přístaviště a vedoucího povodňové čety a v případě potřeby zajistí jeho dostupnost případně mu nařídí pohotovost. Provozovatel přístaviště předběžně zajišťuje dostupnost  mechanizace, která by v případě potřeby byla schopná provést odstranění zachyceného spláví u přístaviště případně v případě potřeby odstranit zachycené ledové kry nebo jiné ledové jevy. Provozovatel přístaviště průběžně plní opatření uvedená v povodňovém plánu.

Provozovatel přístaviště zajistí hlídkovou činnost v prostoru přístaviště. Hlídková činnost (jednorázová) se soustředí před dosažením limitu zatavení plavby v předmětném úseku Vltavy na zjištění a odstranění případně ukotvených lodí u přístaviště. Provozovatel přístaviště provede kontrolu ukotvení přístaviště a prostřednictvím povodňové hlídky zjišťuje skutečnosti, které by mohly ohrozit přístaviště během povodně. Jedná se především o identifikaci ledů, spláví, zachycených stromů případně jiných předmětů u levého břehu Vltavy nad přístavištěm, které by mohly během povodně ohrozit stabilitu přístaviště. V případě potřeby po dohodě se správcem toku zajistí jejich bezpečné odstranění.

## 2.	STAV POHOTOVOSTI

Druhý stupeň povodňové aktivity pro přístaviště je vyhlášen při dosažení stavu pohotovosti v hlásném profilu České Budějovice tzn. 370 cm/361 m3.s-1, což představuje z hlediska průtoku hodnotu cca o 26 m3.s-1 menší než Q5 (POZOR - tento stav a průtok představuje druhý stupeň povodňové aktivity pro úsek toku Vltavy, pro který platí stupně SPA z hlásného profilu „A“ České Budějovice).

Vyhlášení provede provozovatel přístaviště a o vyhlášení 2.  stupně povodňové    aktivity

informuje vlastníka přístaviště. Provozovatel přístaviště organizuje hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka kontroluje přístaviště) na přístavišti v souvislosti s vývojem hydrometeorologické situace a zajišťuje informace o stavu hladin, průtocích a případně o časovém průběhu povodně a prognóze vývoje vodních stavů a průtoků na Vltavě v profilu přístaviště a vede zápisy (související s povodňovou ochranou) v povodňovém deníku. V případě potřeby prostřednictvím povodňové čety zajistí odstranění zachyceného spláví nebo ledových ker. V případě, že odstranění zachycených předmětů na přístavišti přesahuje možnosti technických prostředků dosažitelných provozovatelem přístaviště, zorganizuje provozovatel přístaviště  po dohodě s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou zabezpečovací práce s pomocí techniky zajištěné prostřednictvím povodňové komise města. V případě nouze  lze též využít technické prostředky HZS a případně správce toku Povodí Vltavy, státní podnik.

## 3.	STAV OHROŽENÍ

Třetí stupeň povodňové aktivity pro přístaviště je vyhlášen při dosažení stavu a průtoku v hlásném profilu České Budějovice tzn. 395 cm / 400 m3.s-1, což představuje z hlediska průtoku hodnotu cca o 52 m3.s-1 menší než Q10 (POZOR - tento stav a průtok představuje hodnotu mezi druhým a třetím stupněm  povodňové aktivity pro úsek toku Vltavy, pro který platí stupně SPA z hlásného profilu „A“ České Budějovice).

Vyhlášení provede provozovatel přístaviště a o vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity informuje vlastníka přístaviště. Provozovatel přístaviště organizuje hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka kontroluje přístaviště) na přístavišti v souvislosti s vývojem hydrometeorologické situace a zajišťuje informace o stavu hladin, průtocích a případně o časovém průběhu povodně a prognóze vývoje vodních stavů a průtoků na Vltavě v profilu přístaviště a vede zápisy (související s povodňovou ochranou) v povodňovém deníku. V případě potřeby prostřednictvím povodňové čety zajistí odstranění zachyceného spláví nebo ledových ker. V případě, že odstranění zachycených předmětů na přístavišti přesahuje možnosti technických prostředků dosažitelných provozovatelem přístaviště, zorganizuje provozovatel přístaviště  po dohodě s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou zabezpečovací práce s pomocí techniky zajištěné prostřednictvím povodňové komise města. V případě nouze  lze též využít technické prostředky HZS a případně správce toku Povodí Vltavy, státní podnik.

Před zaplavením přístupové cesty provede poslední kontrolu přístaviště a předá zprávu  o zjištěných skutečnostech na povodňovou komisi města Hluboká nad Vltavou a informuje vlastníka přístaviště.. V případě potřeby informuje o stavu přístaviště také správce toku Povodí Vltavy, státní podnik.

## Opatření při průběhu povodně

Provozovatel přístaviště zajistí průběžné dokumentování povodně tzn. fotografickou dokumentaci  případně  videozáznam,  dokumentování  vzniklých  škod  na  přístavišti  a

průběžné shromažďování veškerých podkladů dotýkajících se činností při povodni. Tyto zdokumentované informace budou tvořit podklad pro zprávu o povodni.

## Opatření po opadnutí povodně

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, odvolává provozovatel přístaviště jednotlivé stupně povodňové aktivity (zápisem v povodňovém deníku).

Provozovatel přístaviště zajistí postupnou obnovu provozu přístaviště.

Zajistí odstranění bahnitých nánosů z objektu přístaviště a přilehlé přístupové cesty. Zajistí odbornou prohlídku objektu přístaviště za účelem posouzení jejich stavu, podmínky obnovení provozu přístaviště a zjištění celkových povodňových škod momentálních i následných spojených s přerušením provozu a návrhu opatření k jejich odstranění ve sledu podle důležitosti.

Zprávu o provedené prohlídce a soupis škod (příloha č.19. - zpráva o povodni) předkládá provozovatel přístaviště povodňové komisi města Hluboká nad Vltavou a Povodí Vltavy, státní podnik.

## DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ

Seznam a telefonní spojení na členy povodňové komise města Hluboká nad Vltavou je uveden ve společných přílohách pro povodňový plán a provozní řád v příloze číslo 10.

Povodňová komise města Hluboká nad Vltavou zajišťuje přenos informací o hrozícím povodňovém nebezpečí a dosažených stupních povodňové aktivity a vlastník nebo provozovatel přístaviště případně předává povodňové komisi města Hluboká nad  Vltavou informace o situaci na přístavišti a o provedených opatřeních v rámci protipovodňové ochrany přístaviště.

Další důležitá telefonní čísla a kontakty jsou vzhledem k snadné operativní aktualizaci uvedeny ve společných přílohách pro povodňový plán a provozní řád v samostatné příloze číslo 16.

## OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA DODRŽOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU Provozovatel přístaviště

Telefon

Osoba odpovědná za dodržování povodňového plánu – Povodňová komise (četa) provozovatele přístaviště:

Vedoucí povodňové čety:

Zástupce vedoucího povodňové čety:

Členové povodňové čety:

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- provozovatel přístaviště je povinen tento plán dodržovat a řídit se jím

- členové povodňové čety budou s plánem podrobně seznámeni a poučeni o svých povinnostech

- povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě u provozovatele přístaviště

- nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový plán vychází, je nutné jej novým podmínkám přizpůsobit

- při změně členů povodňové čety budou do povodňového plánu, kap.B.5., doplněny příslušná jména a telefonní spojení

# C.	GRAFICKÁ ČÁST

## 1.	SEZNAM PŘÍLOH

SPOLEČNÉ  PŘÍLOHY PRO POVODŇOVÝ A PROVOZNÍ ŘÁD

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Př.č.1. B.1	Přehledná situace

Př.č.2. B.6	Situace 1 : 200

Př.č.3. C.2.1	Řez 1 – 1  1 : 50

Př.č.4. C.2.2	Řez 2 – 2  1 : 50

Př.č.5. C.2.3	Plovoucí molo, půdorys, pohledy  1 : 50  Př.č.6. C.2.4	Lávka – půdorys, řezy 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5, 1 : 2

Př.č.7. C.2.5	Základové bloky  1 : 10, 1 : 100, 1 : 250 Př.č.8.	Mapa záplavového území

Př.č.9.	Evidenční listy hlásných profilů

Př.č.10.	PK Hluboká nad Vltavou

Př.č.11.	Seznámení s PP

Př.č.12.	Tabulka aktualizací PP

Př.č.13.	Seznámení s PŘ

Př.č.14.	Tabulka aktualizací PŘ

Př.č.15.	Fotopříloha

Př.č.16.	Seznam důležitých spojení

## Provozní a povodňová dokumentace

Př.č.17.	Povodňový deník

Př.č.18.	Provozní deník

Př.č.19.	Osnova zprávy o povodni

Př.č.20.	Harmonogram cyklické údržby