# Příloha č. 8.1 ke smlouvě č. SML-2024-178-VZ

Harmonogram cyklické údržby přístavu a činnosti prováděné v rámci povinností stanovených povodňovým plánem.

A.	Technické podmínky pro zajištění provozu přístavu

Zajištění provozu přístavu lze obecně rozdělit do tří skupin:

1)	zajištění toku informací (včetně souvisejících činností) z hlediska identifikace vzniku krizové (povodňové nebezpečí a nebezpečí tvorby extrémních ledových jevů) situace - činnosti č.1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.6.,2.8.,2.7.,2.9.,2.10,2.11., 3, a 5. uvedené v harmonogramu cyklické údržby – tabulka B

2)	zajištění zabezpečovacích prací v přístavu z hlediska odstranění zachyceného spláví a odstranění nebezpečných ledových jevů (zámrz vodících drážek hrazení vjezdu do přístavu, nahromaděných ker, tříště apod.) a zajištění osazení hradících tabulí na vjezdu do přístavu při převodu ledů jezem, zdvižení lávky nad Q100, demontáž odběrných sloupků, rozmístění lodí v přístavu při povodňové situace a v případě potřeby zajištění evakuace přístavu – činnosti č.2.4.,2.5.,2.7,2.12.,2.13.,2.14.,2.15.,2.16. a 4. uvedené v harmonogramu cyklické údržby – tabulka B

3)	zajištění běžné údržby přístavu z hlediska kontroly a zajištění prací z hlediska harmonogramu cyklické údržby - činnosti č.6. až č.43. uvedené v harmonogramu cyklické údržby – tabulka B

1)	zajištění toku informací z hlediska identifikace vzniku krizové (povodňové nebezpečí a nebezpečí tvorby extrémních ledových jevů) situace

Z hlediska zajištění toku informací se jedná o organizaci sběru dat o aktuální hydrometeorologické situaci v lokalitě přístavu (v souladu s požadavky povodňového plánu zajišťuje provozovatel) za setrvalé průtokové situace (běžné průtoky při plavebním provozu – identifikace vzniku povodňového nebezpečí tzn. zachycení vydané výstrahy apod.) a po vyhlášení 1.SPA (nárůst průtoků po zastavení plavebního provozu ve vazbě na ohrožení přístavu z hlediska zachycení spláví a výskytu nebezpečných ledových jevů u vjezdu do přístavu).

V případě nebezpečného vývoje hydrometeorologické situace (předpoklad dosažení limitu zastavení plavby v daném úseku toku Vltavy, předpoklad dosažení stupňů povodňové aktivity platných pro přístav, dosažení tvorby extrémních ledových jevů z hlediska ohrožení vjezdu do přístavu) musí vlastník přístavu (nebude-li v rámci pracovního postupu tato činnost přenesena na provozovatele přístavu) zajistit vyšší četnost sběru informací ve vazbě na prognózu vývoje stavů a průtoků ve Vltavě. O vydané výstraze na výskyt povodňové situace nebo tvorbu nebezpečných ledových jevů předá provozovatel informaci  vlastníkovi přístavu.

Na základě prognózy vývoje hydrologické situace na toku Vltavy musí provozovatel zajistit v předstihu zpohotovení technických prostředků určených k odstranění nahromaděného spláví případně nebezpečných levých jevů, které se vytvoří u vjezdu do přístavu. V souladu s povodňovým plánem provozovatel zajistí zvedací prostředek na osazení hradících tabulí u vjezdu do přístavu (parametry pro výkon jeřábu jsou uvedeny v povodňovém plánu) v případě převádění ledů přes jez (hrozí pokles hladiny v přístavním bazénu s následným nasednutím ukotvených lodí na dno přístavního bazénu). Osazení hradících tabulí do vjezdu do přístavu za povodňové situace zajišťuje město Hluboká nad Vltavou v souladu se svým povodňovým plánem.

K  identifikaci nebezpečné situace na přístavu musí provozovatel v souladu s povodňovým plánem zorganizovat činnost hlídkové služby.

2)	zajištění zabezpečovacích prací v přístavu z hlediska odstranění zachyceného spláví a odstranění nebezpečných ledových jevů (zámrz vodících drážek pro hrazení vjezdu, nahromaděných ker, tříště u vjezdu do přístavu apod.)

Z hlediska zajištění zabezpečovacích prací v přístavu při odstraňování zachyceného spláví a odstranění nebezpečných ledových jevů musí mít provozovatel k dispozici technické prostředky schopné nasazení při vzniku krizové situace. Provozovatel využije vlastní technické prostředky z vybavení přístavu uvedené v kapitole C - Technické prostředky pro zajištění údržby a zabezpečovacích prací v rámci přístavu. Nezvládne-li provozovatel přístavu vzniklou krizovou situaci vlastními prostředky zajistí technickou pomoc prostřednictvím odborné firmy (např. po dohodě se správcem toku apod.) nebo v případě nebezpečí z prodlení požádá o pomoc HZS. Předpoklad doby nasazení po zpohotovení technických prostředků je do 2 hodin z hlediska nebezpečí nárůstu množství zachycených předmětů, spláví a ledů u vjezdu do přístavu při extrémní tvorbě ledových jevů nebo nástupu povodně (ohrožení osazení hradících tabulí u vjezdu do přístavu při osazení při převodu ledů přes jez). Postup provozovatele by měl být následující – po přijmutí výstrahy na výskyt nebezpečí z hlediska výskytu ledových jevů a možnosti převodu ledů přes jez zajistí provozovatel pohotovost, buď vlastních, nebo smluvně zajištěných technických prostředků, tak aby v případě potřeby mohly být nasazeny na místo určení do 2 hodin. Z hlediska bezpečnosti práce se jedná minimálně o dva pracovníky a ruční nářadí (bidla s kovovým hákem, lano s hákem, kovové tyče na postrčení spláví pomocí páky od  vodících drážek určených pro osazení provizorního hrazení apod.) na uvolnění zachyceného drobnějšího spláví u vjezdu do přístavu.

Odstraňování spláví a případně ledových jevů je prováděno pracovníky u vjezdu do přístavu, kteří pomocí dřevěných bidel s kovovými háky (minimálně 2 pracovníci z hlediska bezpečnosti práce tzn. je třeba minimálně dvě bidla s háky a jedno do rezervy) odstraňují spláví případně rozrušují ledové jevy u vjezdu do přístavu a posunují je do prostoru mimo vjezd do přístavu. V případě zámrzu vodících drážek provizorního hrazení vjezdu je nutno zajistit jejich uvolnění od ledových jevů např. prostřednictvím systému WAP s ohřevem vody (rozmrazení bude provedeno ostřikem horkou vodou před osazením tabulí provizorního hrazení). V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že v zimním období při pracích souvisejících s odstraňováním ledových jevů (námrazy, rozrušování ledové celiny apod.) je zakázáno vstupovat do míst, která vykazují známky zeslabení ledové celiny, obtížně identifikovatelných z hlediska nahromadění ledové tříště případně výskytu proparů a dalších vizuálně identifikovatelných nebezpečných míst.  Pracovníci provádějící tyto práce musí být vybaveni plovacími vestami a záchranným 10 m lanem a práce provádět nejméně ve dvojici.

Po uvolnění drážek a hladiny v dráze spouštěné hradící tabule může proběhnout její osazení prostřednictvím vhodného zvedacího prostředku, který je v předstihu zajištěn s dojezdem do 2 hodin.

3)	zajištění běžné údržby přístavu z hlediska kontroly a zajištění prací z hlediska harmonogramu cyklické údržby

Z hlediska zajištění kontroly a běžné údržby přístavu dle harmonogramu cyklické údržby musí mít provozovatel k dispozici pracovníka provádějícího pravidelnou obchůzku přístavu v souladu s požadavky provozního řádu a pracovníka (případně pracovní skupinu) provádějícího běžnou údržbu, včetně následujícího vybavení vyplývajícího z předpokládaných údržbových prací. Jedná se o zajištění následujících prací:

a) sečení zatravněných ploch

Sečení se bude provádět křovinořezem s nasazenými nástroji pro sečení tohoto typu vegetace. Stvoly je nutno uřezávat co nejníže u země. při této operaci může dojít k ohrožení okolí odletujícími kameny, a to do vzdálenosti 15-20 m !! tzn. je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se v areálu přístavu. Posečená hmota bude shrabována na hromady, odstraněna z předmětné plochy a odvezena do kompostárny nebo bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Je naprosto nepřípustné se posečené hmoty zbavovat jejím vhazováním do vodního toku !! Pokud se po shrabání zjistí, že řez byl veden výše, než 5 cm nad terénem, případně pokud při sečení vegetace polehne a na posečené ploše zůstanou polehlé dlouhé stvoly, seč bude opakována. Sečení bude prováděno na zatravněných plochách v rámci areálu přístavu.

b) doplnění výmolů v zatravněných plochách případně u přirozeného povrchového terénního odvodnění v rámci areálu přístavu

V případě lokálního poškození zatravněné plochy případně při výskytu lokálních výmolů (např. u okraje zpevněné plochy ohrožované soustředěným odtokem při výpadku dešťové srážky) je nutné před rozprostřením ornice rozdrtit povrch zasažené plochy do hloubky nejméně 300 mm a obnovit, podle možností, co nejlépe původní strukturu zeminy a stav plochy. Poté bude provedeno rozprostření úživné vrstvy v tloušťce 10 cm v ulehlém stavu. Nerovnosti ve vrchní vrstvě ornice se sledují pomocí třímetrové lati, pod níž nesmí být prohlubně větší než 5 cm. Povrch určený k osetí travním semenem musí být obnoven pečlivým uhrabáním a vláčením, poté bude zbaven kamenů a cizích předmětů větších než 100 mm. Je zcela nepřípustné použít k humusování v takto předepsané tloušťce zeminu, v níž se vyskytují čerstvé drny značných rozměrů. Rovněž nesmí být za úživnou vrstvu vydávána směs humózního materiálu s balvany, nicméně se připouští ojedinělý výskyt kamenů o velikosti do 10 cm, jichž však nesmí být více než 1 ks na 5 m2. Takto připravené plochy se osejí vhodnou travní směsí, jejíž návrh zohledňuje místní klimatické podmínky a požadavek na vysokou protierozní účinnost travního krytu. Příkladem takové skladby je tato směs:

| Druh | % | kg osiva na 100 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | v rovině | na svahu |
| Lipnice luční | 60 | 0,36 | 0,72 |
| Kostřava červená trsnatá | 10 | 0,08 | 0,16 |
| Kostřava červená výběžkatá (Dawson) | 15 | 0,12 | 0,24 |
| Jílek vytrvalý | 15 | 0,09 | 0,18 |
| Cekem | 100 | 0,65 | 1,30 |

Povrch ohumusovaného terénu bude zpracován do drobtovité struktury, odplevelen a dle potřeby přihnojen, pH úživné vrstvy se musí pohybovat v rozmezí pH 4,5 až 7. Semeno musí být zaseto v odpovídající roční době a stejnoměrně rozeseto. Před výsevem je třeba zajistit homogenizaci směsi osiva (rovnoměrné promísení semen jednotlivých odrůd). Výsev se provádí ručně (pak je třeba osivo zapravit do půdy na hloubku 10 mm).

Trávu je třeba sít v ročním období, jež zaručuje, že ani v noci teplota dlouhodobě neklesá k bodu mrazu, s ohledem na možné riziko eroze se doporučuje období od počátku jara do konce srpna. Po osetí je v případě přísušku nutno osetou plochu pravidelně kropit. V zavlažování je třeba pokračovat ještě zejména 2 měsíce po vzejití. Špatně vzešlá nebo erozně narušená místa se dosejí.

Nově provedený vegetační kryt je třeba opatrně ošetřovat sekáním v rámci pravidelné seče v průběhu roku (do plného zakořenění travního krytu).

Pravidelné sekání je bezpodmínečně nutné z těchto důvodů:

-	pravidelným sekáním tráva zhoustne a zesílí její kořenový systém. Tak se zvýší protierozní odolnost krytu.

-	pravidelné sekání zabrání rozrůstání plevelů, které jinak svým bujným vzrůstem trávu dusí, avšak jejich kořenový systém nemůže nahradit protierozní účinek trávy. Včasným kosením se rovněž zabrání dozrání semen plevelů a jejich dalšímu šíření touto cestou.

Protože omezení růstu plevelů není jediným cílem údržby travního krytu, je naprosto nepřípustné omezovat jejich růst prostřednictvím defoliantů či jiným chemickým ošetřením. Postřiky totiž sice mohou bránit vzrůstu plevelů, nezajistí však posílení kořenového systému tak, jak to zabezpečí pravidelné sekání. Plošné chemické ošetřování porostů je ostatně na březích vodoteče zcela nepřípustné. Případné ruční odstranění víceletých obzvláště úporných a agresivních plevelů vypletím je ovšem přípustné a žádoucí.

V případě rozsáhlejšího poškození nezpevněných ploch (>5 m2) případně výmolů v rozsahu ohrožujících stabilitu zpevněné cesty (opevněna kamennou dlažbou) je nutno tuto skutečnost oznámit vlastníkovi přístavu, který v rámci reklamace zajistí opravu odbornou firmou (jedná se o záruku na stavební práce).

c) kontrola a údržba kamenné dlažby v areálu přístavu

V případě poškození spárování kamenné dlažby zajistí pracovník provozovatele opravu poškozené spáry cementovou zálivkou. V případě uvolnění kamenů je nutno tuto skutečnost oznámit vlastníkovi přístavu, který v rámci reklamace zajistí opravu odbornou firmou (jedná se o záruku na práce a zaručení bezpečnosti provozu po opevněných plochách).

K zajištění výše uvedených činností musí být provozovatel vybaven nejen personálně, ale i technickými prostředky výše uvedených parametrů schopných zajistit provozní údržbu a zabezpečovací práce při odstraňování spláví při povodni a při odstraňování nebezpečných ledových jevů.  Provozovatel musí výše uvedené technické prostředky, buď vlastnit, a nebo je musí mít v předstihu spolehlivě smluvně zajištěny (dle požadavku doby nasazení od zpohotovení).

V případě výpadku elektrické energie zajistí správce toku osazení náhradního mobilního zdroje elektrické energie na VD Hluboká nad Vltavou, prostřednictvím tohoto zdroje je zajištěno napájení přístavu.

B.	HARMONOGRAM CYKLICKÉ ÚDRŽBY přístavU a činnosti prováděné v rámci povinností stanovených povodňovým plánem.

| Číslo | Prováděná činnost | Četnost |
| --- | --- | --- |
|  | Činnost prováděná v rámci povinností stanovených povodňovým plánem |  |
| 1. | Vlastník/provozovatel přístavu |  |
| 1.1. | Zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu přístavu a předává je provozovateli přístavu | Po dosažení 1.SPA minimálně 1x denně V případě potřeby se četnost zvýší na základě aktuálního vývoje povodňové situace |
| 1.2. | Aktualizace údajů v povodňovém plánu (personální obsazení povodňové čety, telefonní spojení) | 1x měsíčně |
| 2. | Provozovatel přístavu |  |
| 2.1. | Vyhlásí při zvyšujících se vodních stavech a průtocích příslušný stav povodňové aktivity pro přístav | Při dosažení příslušných limitů dle povodňového plánu |
| 2.2. | Vede povodňový deník | Průběžně po vyhlášení 1.SPA |
| 2.3. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v areálu a u vjezdu do přístavu a v jeho bezprostředním okolí tzn. kontrolu ústupové cesty z hlediska identifikace nebezpečné situace a provede vizuální kontrolu zpětné klapky (není-li poškozena – v případě poškození upozorní provozovatele tzn. město Hluboká n.V.) a kontrolu funkčnosti vřetenových hradítek osazených na dolní tabuli hrazení vjezdu do přístavu | Po vyhlášení 1.SPA - 1x denně případně častěji dle aktuální povodňové situace |
| 2.4. | Zajistí provedení zabezpečovacích prací při vzniku nebezpečné situace v areálu přístavu (hromadění spláví nebo ledových jevů u vjezdu apod.) - v souladu s povodňovým plánem přístavu | Po identifikaci nebezpečné situace – dle potřeby |
| 2.5. | Po převzetí informace od správce toku o časovém předpokladu převodu ledů přes jez zpracuje provozovatel přístavu časový harmonogram hrazení vjezdu do přístavu (provozovatel přístavu zajistí pohotovost zvedacího prostředku schopného osadit hradící tabule u vjezdu do přístavu) a projedná jej se správcem toku a sladí čas zahrazení vjezdu do přístavu s manipulacemi na VD Hluboká nad Vltavou. | Po předání informace od správce toku o převodu ledů přes VD Hluboká nad Vltavou |
| 2.6. | Zajistí předání informace o časovém harmonogramu hrazení vjezdu do přístavu (při převodu ledů přes jez) provozovateli vodárny „zámek“ a MVE a sladí s nimi dle aktuální situace v přístavu harmonogram odstavení jejich objektů (provozovatel vodárny „zámek“ a provozovatel MVE odstaví čerpadla respektive MVE z provozu tzn. uzavře nátokové stavidlo na čerpací stanici a současně přeruší čerpání a u MVE uzavře rozváděcím kolem nátok na turbínu a případný průtok převáděný náhonem před uzavřením vjezdu do přístavu je převáděn bez nebezpečí poklesu hladiny v přístavním bazénu hrazeným bezpečnostním přelivem) v návaznosti na hrazení vjezdu do přístavu. | Po předání informace od správce toku o převodu ledů přes VD Hluboká nad Vltavou |
| 2.7. | Provozovatel zajistí osazení hradících tabulí na vjezdu do přístavu (osazení je v opačné pozici než při osazení při povodni – poloha hrazení je uvedena v příloze č.6b) | Po výzvě správce toku – převod ledů přes jez |
| 2.8. | Zajistí předání informace (v případě povodně po dohodě s městským úřadem Hluboká nad Vltavou – hradí při povodni vjezd do přístavu v souladu se svým povodňovým plánem) o možnosti hrazení vjezdu do přístavu provozovateli vodárny „zámek“ a MVE a dohodne s nimi dle aktuální situace v přístavu harmonogram hrazení jejich objektů v návaznosti na hrazení vjezdu do přístavu | Po vyhlášení 1.SPA a prognóze na stoupání stavů a průtoků |
| 2.9. | Provozovatel přístavu je v kontaktu s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou, kterou informuje o aktuální situaci v přístavu ve vztahu k časovému harmonogramu hrazení vjezdu do přístavu, který za této situace zpracovává povodňová komise města Hluboká nad Vltavou. Za této situace (při povodni hradí vjezd do přístavu město Hluboká nad Vltavou) povodňová komise města Hluboká nad Vltavou zajistí před zahrazením vjezdu do přístavu u provozovatele vodárny „zámek“ a MVE odstavení jejich zařízení z provozu a na základě této informace upřesní časový údaj, kdy je možno hradit vjezd do přístavu. O čase hrazení vjezdu do přístavu informuje povodňová komise města Hluboká nad Vltavou provozovatele přístavu, který vydá souhlas (v souladu s aktuální situací ve sportovním přístavu případně projedná jeho úpravu) k zahrazení vjezdu do sportovního přístavu. | Po vyhlášení 2.SPA |
| 2.10. | Po dohodě s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou a provozovateli vodárny „zámek“ (NPÚ) a MVE (provedeno zahrazení obou objektů) vydá provozovatel přístavu souhlas se zahrazením vjezdu do přístavu (při povodni hradí vjezd město Hluboká nad Vltavou - poloha hrazení je uvedena v příloze č.6a) | Po vyhlášení 3.SPA |
| 2.11. | Provozovatel kontroluje polohu osazení hradících tabulí - poloha hrazení je uvedena v příloze č.6a | Při osazování hradících tabulí u vjezdu do přístavu |
| 2.12. | Provozovatel po osazení hradících tabulí zajistí zvednutí (za povodňové situace) zdvižné lávky +0,5 m nad Q100 a zafixuje ji v této poloze | Po osazení hradících tabulí za povodňové situace |
| 2.13. | Provozovatel zajistí demontáž odběrných sloupků, vývěvy pro odčerpávání odpadních a nádních vod, vyčerpá obsah havarijní jímky a sorpční vpustě do nádrže na nádní vody a jejich bezpečné uložení mimo dosah záplavy | Po vyhlášení 3.SPA s prognózou na zaplavení přístavu |
| 2.14. | Zajistí rozmístění plavidel dle schematu „Stání plavidel v přístavu za povodně“ - příloha č.3. | Po vyhlášení 3.SPA pro úsek toku Vltavy dle hlásného profilu „A“ České Budějovice |
| 2.15. | Provozovatel zajišťuje činnosti v souladu s povodňovým plánem přístavu, které však operativně přizpůsobuje vývoji hydrometeorologické situace a povodňovému ohrožení přístavu | Během průběhu povodně |
| 2.16. | Provozovatel v souladu s povodňovým plánem pro přístav zajistí v případě prognózy na zaplavení přístavu jeho evakuaci. Před evakuací provozovatel sestaví dle aktuálního stavu ve sportovním přístavu seznam vytipovaných zařízení, věcí a dokumentů určených k evakuaci (jedná se o předměty, který by mohly být poškozeny v případě zaplavení areálu sportovního přístavu). Dle rozsahu a objemu předmětů určených k evakuaci v rámci areálu sportovního přístavu s předstihem naplánuje množství a nosnost dopravních prostředků a dostatečnou výkonnost zvedacích prostředků k naložení předmětů a sestaví orientační časový harmonogram evakuace sportovního přístavu. Ve spolupráci s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou rozhodne provozovatel na základě vývoje hydrometeorologické situace o zahájení evakuace. Během povodně pořizuje provozovatel přístavu v souladu s povodňovým plánem dokumentaci o průběhu povodně, která slouží jako podklad pro sestavení zprávy o povodni a případně jako podklad pro pojišťovnu při řešení povodňových škod. | Při prognóze průtoků ve Vltavě větších než Q10 |
| 2.17. | Činnost provozovatele kapitanátu při povodni:*) 1) Obsluha kapitanátu dle aktuální hydrometeorologické situace tzn. především dle prognózy doběhové doby průtoků větších jak Q10, operativně získává v rámci povodňového plánu přístavu informace o vývoji povodně a předpokladu dosažení průtoku Q20, který představuje přímé ohrožení kapitanátu (nepodaří-li se přístav zahradit na vjezdu bude voda volně stoupat k vybřežení při Q20, podaří-li se přístav zahradit na vjezdu potom průtoky větší jak Q20, hrazení přetečou a velice rychle zaplaví přístav až k úrovni kapitanátu. 2) V případě prognózy na dosažení průtoků ve Vltavě v úrovni Q20 a vyšších obsluha zahájí evakuaci a dále postupuje dle harmonogramu evakuace (uveden na konci HCÚ pod ****)). V harmonogramu je rozčleněno vybavení, na to které bude polohově možno ochránit v prostoru kapitanátu (vynesení do 2.NP) – jedná se o běžný kancelářský nábytek a vybavení, které lze snadno vynést do vyššího patra (židle, stolky, skříňky, běžný obsah skříněk apod.) a na vybavení, které bude evakuováno mimo kapitanát – jedná se o důležitou provozní dokumentaci, provozní deník, povodňový deník přenosné počítače, cennosti a osobní věci obsluhy. Pro evakuaci je možno operativně využít zaparkovaných osobních automobilů před kapitanátem, nejsou-li k dispozici je nutno dle rozsahu materiálů evakuovaných mimo kapitanát zajistit vhodný dopravní prostředek – lze předpokládat, že postačí osobní automobil úložným prostorem v případě nouze je možno využít taxislužbu. 3) Po provedení zabezpečovacích prací v objektu kapitanátu a naložení evakuovaných věcí do automobilů (nebudou-li k dispozici u kapitánátu zajistí provozovatel kapitanátu náhradní odvoz evakuovaných věcí) bude provedena kontrola kapitanátu (bude pořízena fotodokumentace stavu před zaplavením) po jejímž ukončení bude vypnut přívod elektrické energie do objektu a dále bude provedena kontrola pracovníků, kteří budou opouštět ohrožovaný areál (nikdo nesmí zůstat v zaplavovaném území) a po provedené kontrole opustí všechny dopravní prostředky areál kapitanátu. Zápisy ve vztahu k povodňové situaci budou vedeny v povodňovém deníku přístavu a sběr informací případně ostatní činnost bude prováděna v souladu s povodňovým plánem přístavu. | Při prognóze průtoků ve Vltavě větších než Q10 (Q10 = 500 m3.s-1, což odpovídá u vjezdu do přístavu kótě cca 373,65 m n.m., která je o cca 57 cm pod úrovní 1. NP kapitanátu) Orientačně lze očekávat odstup mezi průtoky Q10 a Q20 cca 7- 8 hodin (upozorňujeme, že průběh povodně velmi záleží na momentálních hydrologických podmínkách v předmětném povodí a doba může být kratší – ve vztahu k předpokládané době evakuace kapitanátu je však rezerva pro provedení evakuace dostatečná). Kapitanát musí být opuštěn před zaplavením ústupové cesty tzn. plochy před kapitanátem a komunikace napojené na státní silnici. |
| 2.18. | Činnost provozovatele servisního centra při povodni: 1) Obsluha kapitanátu dle aktuální hydrometeorologické situace tzn. především dle prognózy doběhové doby průtoků větších jak Q10, operativně získává v rámci povodňového plánu přístavu informace o vývoji povodně a předpokladu dosažení průtoku Q20, který představuje přímé ohrožení objektu čerpací stanice pohonných hmot (nepodaří-li se přístav zahradit na vjezdu bude voda volně stoupat k vybřežení při Q20, podaří-li se přístav zahradit na vjezdu potom průtoky větší jak Q20, hrazení přetečou a velice rychle zaplaví přístav až k úrovni kapitanátu. 2) V případě prognózy na dosažení průtoků ve Vltavě v úrovni Q20 a vyšších provozovatel přístavu zajistí následující úkony: 1. Pro přečerpání PHM z kontejneru je nutno zajistit požární bezpečnost a bezpečnost práce. 2. V případě, že dojde k vypnutí zdroje elektrické energie před zahájením nebo v průběhu vyčerpávání PHM z nádrží, je možné stroj provizorně napájet z jednofázové elektrocentrály o výkonu 3,5kW. 3. Zajistit přečerpání PHM do vhodných nádob či cisternového automobilu. 4. Odpojení od napájení provádí zaškolený pracovník. Nejprve je nutné vypnout napájení z panelu rozvaděče v pořadí – vypínač pro denní a noční režim, central stop, total stop. Pak vypnout UPS na boční stěně rozvaděče, a hlavní vypínač v uvnitř rozvaděče. Posledním úkonem vypnutí je shození jističe v přípojkovém sloupku nebo vypnutí elektrocentrály. 5. Po odpojení napájení a zemnění je možné přívodní kabely přípojky, totemu, reklamy, ventilu jímky a dat rozpojit v příslušných zásuvkách a při zvednutí stroje vysunout kabely z kontejneru. 6. Po vyčerpání PHM (zůstatek možných 400 l pro manipulaci) se kontejner zvedne jeřábem pomocí rohových prvků v kontejneru. Předpokládaná potřeba jeřábu je 35 t z důvodu vzdálenosti ramene jeřábu. 7. Kontejner se umístí na dopravní prostředek k tomu určený (váha prázdného kontejneru cca 10 tun) 8. Čerpací stroj AVK se převeze na bezpečné místo mimo záplavové území | Při prognóze průtoků ve Vltavě větších než Q10 (Q10 = 500 m3.s-1, což odpovídá u vjezdu do přístavu kótě cca 373,65 m n.m., která je o cca 57 cm pod úrovní 1. NP kapitanátu) Orientačně lze očekávat odstup mezi průtoky Q10 a Q20 cca 7- 8 hodin (upozorňujeme, že průběh povodně velmi záleží na momentálních hydrologických podmínkách v předmětném povodí a doba může být kratší – ve vztahu k předpokládané době evakuace čerpací stanice pohonných hmot je však rezerva pro provedení evakuace dostatečná). Čerpací stanice pohonných hmot musí být odvezena před zaplavením ústupové cesty tzn. plochy parkoviště a komunikace napojené na státní silnici. |
| 3. | Odvolá postupně jednotlivé stupně povodňové aktivity a s povodňovou komisí města Hluboká nad Vltavou projedná na podkladě aktuální situace v přístavu harmonogram vyhrazení (zajišťuje město Hluboká nad Vltavou) hradících tabulí z vjezdu do přístavu. | V závislosti na podkročení limitů platných pro jednotlivé SPA |
| 4. | Provozovatel zajistí odstranění povodňových škod a následnou postupnou obnovu provozu přístavu Činnost provozovatele servisního centra po povodni: Provedeno bude zpětné přivezení a montáž kontejneru čerpací stanice. Odbornou firmou bude provedeno odzkoušení těsnosti provozních nádrží a zpětné uvedení do provozu. | Po opadnutí povodně |
| 5. | Zpracuje zprávu o povodni | Po opadnutí povodně |
|  | Činnost prováděná v rámci údržby přístavu |  |
| 6. | Pravidelně formou obchůzky kontrolovat vjezd do přístavu z hlediska zachycení spláví na svodidlech (v zimním období kontrolovat zámrz vodících drážek hrazení vjezdu do přístavu) a v případě potřeby zajistit jejich odstranění. V rámci pravidelné obchůzky kontrolovat dodržování provozního řádu v areálu přístavu a soustředit se na identifikaci úniku závadných látek na ploše přístavu a především u shromažďovacího místa nebezpečného odpadu. Dále při obchůzce kontrolovat stav stavebních konstrukcí zejména hlavní nosné prvky (nosné zdi, ochranné zídky apod.) a v případě identifikace poruchy informuje vlastníka přístavu, který zajistí opravu. V rámci obchůzky zkontrolovat hydraulický systém zdvižné lávky (jedná se o kontrolu hladiny oleje v hydraulickém zařízení a kontrolu zanesení filtru ukazatelem znečištění). Dále kontrolovat aktuálnost informací v informační vitríně, v případě neaktuálnosti zajistit jejich odstranění. V rámci pravidelné obchůzky kontrolovat potřebu sečení travního porostu v areálu přístavu a v případě potřeby zajistit posečení. Zároveň kontrolovat v přístavu viditelnost plavebních znaků náležících k přístavu, v případě potřeby zajistit obnovu jejich viditelnosti.. Vizuální kontrola pochozích ploch servisního centra, zejména s důrazem na možné znečištění ropnými látkami. V případě zjištění znečištění zajistí jeho stabilizaci např. sorbentem, s uložením do nádoby na nebezpečný odpad. | 1x denně 1) |
| 7. | Kontrola hydraulického zařízení z hlediska úniku provozních kapalin | Vizuální kontrola 1x denně při obchůzce |
| 8. | Provozovatel kontroluje odtok z odlučovače lehkých kapalin (provoz odlučovače zajišťuje město Hluboká nad Vltavou) z hlediska případného výtoku závadných látek do přístavního bazénu při překročení jeho kapacity např. při úniku pohonných hmot či provozních médií na parkovišti, nebo při zanedbání provozní údržby apod. V případě identifikace úniku závadné látky neprodleně zajistit u jeho provozovatele sanaci úniku a jeho vyčištění (provoz odlučovače zajišťuje město Hluboká nad Vltavou). Současně kontroluje zpětnou klapku umístěnou na výtoku z dešťové kanalizace a při jejím poškození upozorní | Vizuální kontrola 1x denně při obchůzce 2) |
| 9. | Kontrola teploty hydraulického zařízení, provozního tlaku na manometru, stavu stíracího kroužku a povrchu pístnice hydraulických válců, znečistění tzn. prostupu vzduchu el. motorem, provozní hlučnosti a vibrací (dle provozního předpisu uvedeného v příloze provozního řádu v příloze č.20.) | Při chodu zařízení |
| 10. | Pravidelně provozovatel přístavu odstraňuje plaveniny a spláví zachycené na konstrukci svodidel u vjezdu do přístavu a na přilehlém břehu a vzniklé odpady likviduje v souladu se zákonem o odpadech. | Průběžně dle potřeby |
| 11. | Provozovatel provádí sečení travního porostu v areálu přístavu, doplňování výmolů v zatravněných plochách a drobné opravy dlažby zřízené v areálu přístavu a stavební údržbu stavebních objektů (povrch betonů) 3) Opravy většího rozsahu s předstihem zajistit u odborné firmy. | Průběžně dle potřeby |
| 12. | Provozovatel udržuje dostatečnou závlahou dřevinnou zeleň vysázenou na ostrově (minimálně dvě vegetační sezóny po výsadbě) | Průběžně dle potřeby |
| 13. | Provozovatel každoročně kontroluje výmladnost a nálet dřevin na ostrově a po obvodu přístavu v blízkosti hladiny. Výmladky a nálet likviduje v souladu se zákonem o odpadech. | 1x ročně po skončení vegetační sezóny (říjen – listopad) |
| 14. | Provozovatel kontroluje a provádí menší opravy kovových konstrukcí (poklopy, žebříky, zábradlí, podpůrné a kotevní konstrukce apod.) potřebných k bezpečnému provozu 4) Opravy většího rozsahu s předstihem zajistit u odborné firmy. | Průběžně dle potřeby |
| 15. | Provozovatel čistí komunikace v areálu přístavu. | Průběžně dle potřeby |
| 16. | Provozovatel čistí a obnovuje nápisy, znaky, výstražné tabule v areálu přístavu apod. a dále aktualizuje obsah informační vitríny a při jejím poškození zajistí její opravu a v případě potřeby výměnu jejího obsahu. Provozovatel zajistí odstranění nepovolených polepů, reklam apod.. Na žádost provozovatele koncesované vodní dopravy umístí jízdní řád do vitríny, na žádost města umístí do vitríny informační materiály nekomerčního charakteru. | Průběžně dle potřeby |
| 17. | Provozovatel zajišťuje úklid prostorů v areálu přístavu (mola, přístupové lávky a související plochy apod.). Shromážděné odpady likviduje v souladu se zákonem o odpadech. | Průběžně dle potřeby |
| 18. | Provozovatel zajišťuje pravidelné (průběžné) čištění poklopů a kovových konstrukcí a obnovení jejich nátěrů | Průběžně dle potřeby |
| 19. | Provozovatel zajistí kontrolu a průběžné čištění míst, kde dochází k udržování nečistoty, tedy zejména styčníků prvků, ložisek, most.ních závěrů, vodících konzol, šachet a úchytů hydraulických válců | Průběžně dle potřeby |
| 19a. | V případě naplnění nádrže na nádní vody provozovatel přístavu neprodleně objedná odvoz a likvidaci těchto vod znečistěných ropnými látkami specializovanou firmou. V případě naplnění na kritické mezi do doby vyvezení nádrže vypne vývěvu nádních vod z plavidel. Při naplnění havarijní jímky provede kontrolu jejího obsahu a v případě absence znečištění ropnými látkami (což by měl být běžný stav) zajistí vyčerpání čerpadlem odpadních vod do veřejné kanalizace. V případě znečištění ropnými látkami provede vyčerpání čerpadlem nádních vod do nádrže nádních vod. | Průběžně dle potřeby |
| 19b. | Kontrola funkčnosti klapky na odvodu ze sorpční vpustě do dešťové kanalizace | 1x za měsíc |
| 19c. | kontrola odlučovače s odstraněním případných hrubých a plovoucích nečistot z koše, stanovení množství kalu v kalovém prostoru (zda objem kalu nedosáhl 50 % objemu kalového prostoru), tloušťka vrstvy lehké kapaliny (zda tloušťka nepřesáhla 80 % maximální tloušťky) a vizuální kontrola znečištění filtrační náplně, tj. sorpčních segmentů, jež se projeví ztmavnutím bílé barvy v otvorech vrchního roštu filtrační komory. | 1x za 2 měsíce |
| 20. | Provozovatel zajistí provedení funkční zkoušky hradítek na spodní tabuli provizorního hrazení vjezdu do přístavu (pohyb hradítkem do krajních poloh) | 1x za 3 měsíce |
| 21. | Prověření stavu vzduchových filtrů v závislosti na okolních podmínkách (bez kontroly provést výměnu po 2000 hodinách) | 1x za 3 měsíce nebo po 2000 provozních hodinách |
| 22. | Kontrola poškození a pevného usazení všech prvků hydraulického zařízen | 1x za 3 měsíce nebo po 2000 provozních hodinách |
| 23. | Provést kontrolu (zkoušku) kvality oleje – identifikace znečištění, vody v oleji, silně zestárlý olej apod. | 1x za 6 měsíců nebo po 4000 provozních hodinách |
| 24. | Provést kontrolu hadicového vedení | 1x za 6 měsíců nebo po 4000 provozních hodinách |
| 25. | Provést kontrolu funkce měřících přístrojů | 1x za 6 měsíců nebo po 4000 provozních hodinách |
| 26. | Provozovatel kosením odstraňuje bylinnou buřeň a nálet dřevin | 2x ročně |
| 26a. | Kontrola funkčnosti a vyčištění dosedacích ploch zpětných klapek a šoupěte v šachtě pro odvod odpadních vod, údržba v podobě vyčištění dosedacích ploch a podrobná kontrola funkčnosti klapky na odvodu ze sorpční vpustě do dešťové kanalizace | 2x ročně před zahájením plavební sezóny v březnu a v srpnu. |
| 27. | Provozovatel před zimním obdobím zajistí vypuštění kompletních rozvodů vodovodního potrubí a demontáž modulu odběru vody z odběrných sloupků | Před zimním obdobím |
| 28. | Provozovatel před obnovením provozu zajistí odkalení a dezinfekci kompletních rozvodů vodovodního potrubí | Před obnovením provozu vodovodu |
| 29. | Provozovatel zajistí kontrolu a případné dotáhnutí svorníků upevňujících dřevěné konstrukce | 1x ročně |
| 30. | Průběžná ochrana dřevěných konstrukcí včetně obnovy nátěrů 8) | 1x ročně |
| 31. | Provozovatel zajistí kompletní revizi nátěrů PKO (ocelových konstrukcí). Jakékoliv oděry na konstrukcích opravit i mimo roční periodu dle potřeby 9) | 1x ročně |
| 32. | Provozovatel zajistí kontrolu stavu a revizi elektroinstalací | 1x ročně |
| 33. | Provozovatel zajistí provedení kontroly stavu a revizi hydraulického agregátu a provedení funkční zkoušky zdvižného mostu a současně provede kontrolu těsnosti šachty pro agregát | 1x ročně (po zimním období) |
| 34. | Zajistit provedení analýzy oleje, v případě kladného výsledku lze olej ponechat (bez analýzy olej vyměnit po 8000 hodinách tzn. cca 1x ročně) | 1x ročně nebo po 8000 provozních hodinách |
| 34a. | Zajistit provedení odbornou firmou vyčerpání obsahu zařízení sorpční vpustě v servisním centru a vyčištění s odvozem na ekologickou likvidaci, výměna náplně sorpčního filtru za 3 segmenty „matrace“ z Fibroilu REO Fb a napuštění zařízení čistou vodou. | 1x za rok, obvykle při konci plavební sezóny v říjnu, nebo při zaplnění kalového prostoru, vrstvy lehké kapaliny nebo znečištění filtrační náplně |
| 34b. | Kontejner čerpací stanice PHM: Fyzická kontrola rekuperace v souladu s návodem k obsluze výdejního stojanu nebo přenosného čerpacího stroje AVK. Kontrolu provádí vyškolený zaměstnanec nebo pověřená servisní organizace s příslušným oprávněním od výrobce výdejního stojanu. Zároveň budou provedeny další úkony v rámci garančních prohlídek uvedené v návodu k obsluze a v souladu s požadavky ČSN 65 0202. | 1x ročně |
| 35. | Provozovatel zajišťuje čištění odvodňovacího systému včetně komunikací a krajnic. | Dle potřeby minimálně však 1x za rok |
| 36. | Provozovatel zajistí před ukončením záruky provedení mimořádné prohlídky mostu oprávněnou osobou | Před ukončením záruky |
| 37. | Provozovatel po povodni zajistí kontrolu úrovně dna a úrovně nánosů v řečišti před vjezdem do přístavu (ale mimo plavební dráhu, kde kontrolu zajišťuje správce vodní cesty) a úroveň nánosů v přístavním bazénu a při zjištění případných nánosů zajistí jejich odstranění. 5) | Po povodni - minimálně však 1x za rok |
| 38. | Provozní kontrola ocelových konstrukcí 6) | 1x ročně - případně po odeznění extrémního jevu (povodeň větší jak Q10 nebo po výrazných ledových jevech |
| 39. | Zajistit provedení běžné mostní prohlídky oprávněnou osobou (ve smyslu normy ČSN 73 6221 – prohlídky mostů pozemních komunikací) | Dle stupně stavebního stavu - prohlídka jedenkrát za 1 – 2 roky |
| 40. | Provozovatel zajistí kontrolu a obnovu ochranných a impregnačních nátěrů dřevěných konstrukcí 8) | Minimálně 1x za 5 let |
| 41. | Zajistit provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou osobou (ve smyslu normy ČSN 73 6221 – prohlídky mostů pozemních komunikací) | Dle stupně stavebního stavu – prohlídka jedenkrát za 2 – 6 let |
| 41a. | Odbornou firmou bude provedena generální technická kontrola sorpční vpustě s prověřením těsnosti zařízení, stavebního stavu a stavu vnitřních součástí | 1x za 5 let |
| 42. | Komplexní provozní prohlídka ocelových konstrukcí 7) | 1x za 10 let |
| 43. | Vlastník přístavu po skončení životnosti protikorozní ochrany ocelových konstrukcí zajistí jejich obnovení | Předpoklad cca po 30 letech provozu |

1)  v případě povodně případně při výskytu ledových jevů či v případě výskytu jiné mimořádné situace se četnost obchůzky (kontroly) upraví dle aktuální hydrometeorologické (nebo jiné krizové) situace

2)  Odlučovač lehkých kapalin – zabezpečuje odtok vody z parkoviště s výtokem do přístavního bazénu (provoz odlučovače včetně zpětné klapky na výtoku do přístavního bazénu zajišťuje město Hluboká nad Vltavou).

Obecné pokyny pro provoz a údržbu – informativně uvedené, aby provozovatel přístavu věděl o funkci tohoto zařízení, neboť jeho špatná funkce může být příčinou vzniku havárie z hlediska zhoršení jakosti vody v přístavním bazénu

Provozovatel odlučovače lehkých kapalin provádí cca 1 x měsíčně kontrolu z hlediska zadržených ropných produktů plovoucích na hladině odlučovače (vizuálně) a vrstvy usazených sedimentů (měrnou latí) – v případě výrazného znečištění zajistí jeho vyčištění odbornou firmou, po vyčištění odlučovače je třeba postupovat v souladu s provozním řádem dodaným výrobcem odlučovače.

Provozovatel zajistí odběr vzorků z odlučovače ropných látek dle četnosti stanovené vodoprávním úřadem.

Provozovatel zajistí v návaznosti na výsledky rozborů vody (cca 1 x ročně) z výtoku odlučovače ropných látek celkové vyčištění odlučovače ropných látek (v případě vyhovujících rozborů může být odlučovač provozován dále bez čištění).

Při plnění odlučovače ACO Oleopass postupujte opatrně. Dávejte pozor na to, aby vždy došlo nejprve k naplnění kulaté vnitřní nádrže z PE-HD. Až poté naplňte železobetonovou nádrž (lapač kalů) tohoto odlučovače ropných látek. Pokud neprovedete naplnění odlučovače v tomto pořadí, může vnitřní nádrž z PE-HD vyplavat směrem vzhůru! Tím by mohlo dojít ke zničení vnitřní odlučovací garnitury

Plovák je nutno vyjmout předtím, než dojde k naplnění odlučovače vodou. Neprovádějte   instalaci plováku do plovákového koše, dokud nedojde k úplnému naplnění odlučovače (což je indikováno kontinuálním odtokem vody do kanalizačních stok přes šachtu pro odběr vzorků). Pokud by došlo k nedodržení tohoto pokynu, mohlo by dojít k zablokování odtokového potrubí plovákem, což bude mít za následek hromadění natékající vody v odlučovači a zpětný tok do kanalizačních stok. Pokud dojde k této situaci, nebude odlučovač řádně pracovat. Odlučovač je nutno před zprovozněním naplnit čistou vodou až na jeho provozní hladinu. Nesmí se čekat na naplnění odlučovače natékající dešťovou vodou!

Osazení a připojení odlučovače, stejně tak jeho pravidelná kontrola a čištění se budou řídit pokyny výrobce.

3)  jedná se o drobnou údržbu povrchu betonů a dalších stavebních objektů v areálu přístavu  ve smyslu opravy poškozených spár v kamenné dlažbě, dosypání drobných výmolů podél komunikací (např. po intenzívní dešťové srážce bude voda odtékat z cesty do okolního terénu a může způsobit erozi navazujícího terénu apod.), posekání trávy v areálu přístavu

Údržba viditelných betonových povrchů

Viditelné železobetonové konstrukce nábřežních zdí byly navrženy jako pohledové. Pohledový beton byl ošetřen penetrací a 2x vodoodpudivou impregnací Sikagard – 700 S na bázi silikonu.

4) jedná se o kontrolu a drobnou údržbu kovových konstrukcí tzn. v případě jejich 	poškození nebo ztráty zajištění jejich opravy nebo náhrady za nové, dále o drobnou 	údržbu šroubových spojů tzn. dotažení povolených matek nebo v případě ztráty jejich 	náhrada, drobnou údržbu odrazníků (fendrů) na molu tzn. jejich očištění od 	zachyceného spláví a vizuální kontrola z hlediska jejich poškození, což představuje 	identifikaci destrukce fendru (praskliny případně jejich chybějící části apod.) a zajištění 	náhrady novými fendry, což přestavuje odstranění poškozených fendrů a namontování 	nových

5)  jedná se o zjištění naplavenin, spláví uchyceného na dně u vjezdu do přístavu případně v přístavním bazénu (např. pařezů, větví apod.), případně nánosů, které mohou ohrožovat plavební provoz, úroveň dna případné změny z hlediska zachyceného spláví lze zjistit pojížďkou člunem s osazeným echografem nebo sondáží pomocí např. geodetické latě (prohlídka je důležitá z hlediska zachování bezpečného profilu pro plavební provoz).

Prohlídky a kontroly ocelových konstrukcí

Prohlídky a kontroly ocelových konstrukcí se provádí ve smyslu normy ČSN EN 1090-1+A1a souvisejících předpisů.

6) Provozní kontrola

a)	Provozní kontrola

Účelem této kontroly je kontrola stavu konstrukcí a zjištění vzniku případných provozních závad, které by mohly  vést k poruchám. Četnost kontroly a její náplň je stanovena s ohledem na namáhání ocelových konstrukcí při povodních a chodu ledových jevů. Provozní kontrolu provede strojní specialista po odeznění extrémního jevu, tzn. po povodních nebo po zatížení ocelových konstrukcí ledovými jevy a soustředí se na zjištění deformace konstrukcí, uvolnění spojů a poškození ukotvení apod. V případě zjištění poruchy konstrukcí informuje vlastníka přístavu, který zajistí opravu u odborné organizace.

Provádí: 	Strojní specialista

Četnost: 	Podle provozních podmínek -  1x ročně případně po odeznění extrémního 			jevu (povodeň větší než Q10, výrazné ledové jevy)

Náplň činnosti:

-	Kontrola celkového stavu konstrukce.

-	Konstrukce se kontroluje vizuálně, poklepem apod.

-	Kontroluje se, zda konstrukce jako celek nevykazuje deformace.

-	Kontrolují se spoje, zda nedošlo k uvolnění.

-	Kontrolují se svary, zda se neobjevují trhliny.

-	Kontroluje se stav protikorozních ochran.

7) Komplexní provozní prohlídka

b)	Komplexní provozní prohlídka

Účelem této prohlídky je určení skutečného stavu konstrukcí po delším provozu a určení podmínek, za kterých mohou být konstrukce dále bezpečně provozovány. Podkladem pro komplexní provozní prohlídku jsou zápisy z provozních kontrol, které vyhodnotí odborná organizace (specialisté na prohlídky ocelových konstrukcí) a na základě výsledku provede komplexní provozní prohlídku se zaměřením na opakované poruchy.

Provádí: 	Odborná organizace , strojní specialista , který prováděl provozní kontroly a 			předmětnou konstrukci provozně zná.

Četnost:        1x za 10 let

Náplň činnosti: Náplň činnosti je obdobná jako při provozní kontrole a případně rozšířená o skutečnosti (např. opakující se závady) zjištěné při vyhodnocení zápisů z provozních kontrol. V případě zjištění poruchy konstrukcí informuje provozovatel vlastníka přístavu, který zajistí opravu u odborné organizace.

8) Údržba nátěrů dřevěných konstrukcí

Dřevo bylo povrchově ošetřeno 2x tlakovou impregnací a následně 2x olejovou lazurou Osmo Color.

V rámci cyklické údržby přístavu bude 1x ročně proveden ochranný nátěr dřevěných konstrukcí. Nátěr bude odpovídat typu použitému při výstavbě – olejová lazura. Minimálně 1x za 5 let bude provedena kontrola a obnova ochranných a impregnačních nátěrů dřevěných konstrukcí.

9) Údržba nátěrů kovových konstrukcí

Provozovatel přístavu bude zajišťovat 1x ročně revizi nátěrů ocelových konstrukcí. Nátěr bude proveden přípravkem s UV ochranou určeným na ocelové konstrukce. Při zjištění jakýchkoliv oděrů na konstrukci je tyto nutné opravit i mimo roční periodu. Po skončení životnosti protikorozní ochrany ocelových konstrukcí bude zajištěno jejich obnovení – předpoklad po cca. 30 letech provozu.

C.	Technické prostředky pro zajištění údržby a zabezpečovacích prací v rámci přístavu

Technické prostředky ve vybavení přístavu

1)	Loď s motorem o výkonu 15 kW – na zajištění pohybu po hladině přístavního 	bazénu a pro zajištění zabezpečovacích prací u vjezdu do přístavu a případně 	další údržbových prací v rámci přístavu

2)	Systém WAP s ohřevem vody a s prodlužovacími hadicemi pro připojení na 	zdroj vody – na rozmrazení ledových jevů ve vodících drážkách určených pro 	osazení hradících tabulí na vjezdu do přístavu

3)	Kompresor o výkonu 5 m3 za hodinu – na vyfoukání zbytků vody z 	vodovodních 	větví při zabezpečení vodovodu před zimním obdobím

4)	Radiostanice – pro spojení s osádkou lodí

5)	Ruční nářadí - bidla s kovovým hákem, lano s hákem, kovové tyče na 	postrčení spláví pomocí páky od  vodících drážek, další ruční nářadí tzn. 	lopata, krumpáč, kladivo kleště, sada šroubováků, sada klíčů apod.

6)	Osobní ochranné pomůcky pro práci nad hladinou včetně pracovních rukavic, 	ochranných přileb, reflexních vest apod.

7)	Náhradní zdroje světla – tzn. minimálně dvě dobíjecí svítilny

8)	Kovový skládací žebřík v délce minimálně 3 m

Parametry pro zvedací prostředek pro osazení hradících tabulí do vjezdu přístavu – musí být v předstihu zajištěn externě u odborné firmy s příslušným zaměřením (po dohodě může být k dosažení u správce toku a v případě nouze u HZS).

Celková hmotnost mobilních součástí provizorního hrazení je cca 15,5 t. Hmotnost dolní hradící desky se šoupátky a lávkou pro manipulaci jeřábem na vyložení cca 11 m činí 8400 kg. Desky musí být osazeny do drážek provizorního hrazení tak, aby byly nosníky a žebra desek natočeny směrem do řeky (tzn. svislá strana desek směrem do přístavu), viz. situace příloha 6a při převodu ledů jezem je provizorní hrazení osazeno opačně viz. situace příloha 6b.