# Příloha č. 8.2 ke smlouvě č. SML-2024-178-VZ

# Harmonogram cyklické údržby přístaviště a činnosti prováděné v rámci povinností stanovených povodňovým plánem.

Všechny činnosti vlastníka a provozovatele přístavu mimo výslovně označených zajišťuje v rámci plnění smlouvy správce

- TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PŘÍSTAVIŠTĚ

Zajištění provozu přístaviště lze obecně rozdělit do tří skupin:

- zajištění toku informací z hlediska identifikace vzniku krizové (povodňové nebezpečí  a nebezpečí tvorby extrémních ledových jevů) situace - činnosti č.1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3, a 4. uvedené v harmonogramu cyklické údržby – tabulka B

- zajištění zabezpečovacích prací na přístavišti z hlediska odstranění zachyceného spláví a odstranění nebezpečných ledových jevů (nahromaděných ker, tříště apod.) - činnosti č.2.6. uvedené v harmonogramu cyklické údržby – tabulka B

- zajištění běžné údržby přístaviště z hlediska kontroly a zajištění prací z hlediska harmonogramu cyklické údržby - činnosti č.5.,6,7,8,9,10,11,12 a 13 uvedené v harmonogramu cyklické údržby – tabulka B

## zajištění toku informací z hlediska identifikace vzniku krizové (povodňové nebezpečí a nebezpečí tvorby extrémních ledových jevů) situace

Z hlediska zajištění toku informací se jedná o organizaci sběru dat o aktuální hydrometeorologické situaci v lokalitě přístaviště (v souladu s požadavky povodňového plánu zajišťuje provozovatel) za setrvalé průtokové situace (běžné průtoky při plavebním provozu – identifikace vzniku povodňového nebezpečí tzn. zachycení vydané výstrahy apod.) a po vyhlášení 1.SPA (nárůst průtoků po zastavení plavebního provozu ve vazbě na ohrožení přístaviště z hlediska zachycení spláví na přístavišti a ohrožení přístaviště ledovými jevy).

V případě nebezpečného vývoje hydrometeorologické situace (předpoklad dosažení limitu zastavení plavby v daném úseku toku Vltavy, předpoklad dosažení stupňů povodňové  aktivity platných pro přístaviště, dosažení tvorby extrémních ledových jevů z hlediska ohrožení přístaviště) musí vlastník přístaviště (nebude-li v rámci pracovního postupu tato činnost přenesena na provozovatele přístaviště) zajistit vyšší četnost sběru informací ve vazbě na prognózu vývoje stavů a průtoků ve Vltavě. O vydané výstraze na výskyt povodňové situace nebo tvorbu nebezpečných ledových jevů předá provozovatel informaci vlastníkovi přístaviště.

Na základě prognózy vývoje hydrologické situace na toku Vltavy musí provozovatel zajistit v předstihu zpohotovení technických prostředků určených k odstranění nahromaděného spláví případně nebezpečných levých jevů, které se vytvoří u přístaviště.

K identifikaci nebezpečné situace na přístavišti musí provozovatel v souladu s povodňovým plánem zorganizovat činnost hlídkové služby.

## zajištění zabezpečovacích prací na přístavišti z hlediska odstranění zachyceného spláví a odstranění nebezpečných ledových jevů (nahromaděných ker, tříště apod.)

Z hlediska zajištění zabezpečovacích prací na přístavišti z hlediska odstranění zachyceného spláví a odstranění nebezpečných ledových jevů musí mít provozovatel k dispozici technické prostředky schopné nasazení při vzniku krizové situace. Předpoklad doby nasazení po zpohotovení technických prostředků je do 2 hodin z hlediska nebezpečí nárůstu množství zachycených předmětů a spláví při nástupu povodně (hrozí např. zachycení neseného vývratu a následného zachycení dalších předmětů, které mohou v extrému ohrozit stabilitu přístaviště). Postup provozovatele by měl být následující – po přijmutí výstrahy na výskyt povodňového (nebo nebezpečí z hlediska výskytu ledových jevů) nebezpečí zajistí provozovatel pohotovost, buď vlastních, nebo smluvně zajištěných technických prostředků, tak aby v případě potřeby mohly být nasazeny na místo určení do 2 hodin. Z hlediska bezpečnosti práce se jedná minimálně o dva pracovníky a ruční nářadí (bidla s kovovým hákem, lano s hákem, kovové tyče na postrčení spláví pomocí páky od přístaviště apod.) na uvolnění zachyceného drobnějšího spláví u přístaviště.

Odstraňování spláví a případně ledových jevů je prováděno pracovníky na přístavišti, kteří pomocí dřevěných bidel s kovovými háky (minimálně 2 pracovníci z hlediska bezpečnosti práce tzn. je třeba minimálně dvě bidla s háky a jedno do rezervy) odstraňují spláví případně rozrušují ledové jevy na návodní straně mola a posunují je do prostoru mimo přístaviště. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že v zimním období při pracích souvisejících s odstraňováním ledových jevů (námrazy, rozrušování ledové celiny apod.) je zakázáno vstupovat do míst, která vykazují známky zeslabení ledové celiny, obtížně identifikovatelných z hlediska nahromadění ledové tříště případně výskytu proparů a dalších vizuálně identifikovatelných nebezpečných míst. Pracovníci provádějící tyto práce musí být vybaveni plovacími vestami a záchranným 10 m lanem a práce provádět nejméně ve dvojici.

## zajištění běžné údržby přístaviště z hlediska kontroly a zajištění prací z hlediska harmonogramu cyklické údržby

Z hlediska zajištění kontroly a běžné údržby přístaviště dle harmonogramu cyklické údržby musí mít provozovatel k dispozici pracovníka provádějícího pravidelnou obchůzku přístaviště v souladu s požadavky provozního řádu a pracovníka (případně pracovní skupinu) provádějícího běžnou údržbu, včetně následujícího vybavení vyplývajícího z předpokládaných údržbových prací. Jedná se o zajištění následujících prací:

- sečení zatravněných ploch

Sečení se bude provádět křovinořezem s nasazenými nástroji pro sečení tohoto typu vegetace. Stvoly je nutno uřezávat co nejníže u země. Při této operaci může dojít k ohrožení okolí odletujícími kameny, a to do vzdálenosti 15-20 m !! tzn. je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se v rámci přístaviště. Posečená hmota bude shrabována na hromady, odstraněna z předmětné plochy a odvezena do kompostárny nebo bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Je naprosto nepřípustné se posečené hmoty zbavovat jejím vhazováním do vodního toku !! Pokud se po shrabání zjistí, že řez byl veden výše, než 5 cm nad terénem, případně pokud při sečení vegetace polehne a na posečené ploše zůstanou polehlé dlouhé stvoly, seč bude opakována. Sečení bude pouze v šířce cca 1 m od okraje přístaviště.

- doplnění výmolů v zatravněných plochách případně u přirozeného povrchového terénního odvodnění podél přístaviště (v rozsahu cca 1m podél přístaviště)

V případě lokálního poškození zatravněné plochy případně při výskytu lokálních výmolů (např. u okraje zpevněné plochy ohrožované soustředěným odtokem při výpadku dešťové srážky) je nutné před rozprostřením ornice rozdrtit povrch zasažené plochy do hloubky nejméně 300 mm a obnovit, podle možností, co nejlépe původní strukturu zeminy a stav plochy. Poté bude provedeno rozprostření úživné vrstvy v tloušťce 10 cm v ulehlém stavu.

Nerovnosti ve vrchní vrstvě ornice se sledují pomocí třímetrové lati, pod níž nesmí být prohlubně větší než 5 cm. Povrch určený k osetí travním semenem musí být obnoven pečlivým uhrabáním a vláčením, poté bude zbaven kamenů a cizích předmětů větších než 100 mm. Je zcela nepřípustné použít k humusování v takto předepsané tloušťce zeminu,      v níž se vyskytují čerstvé drny značných rozměrů. Rovněž nesmí být za úživnou vrstvu vydávána směs humózního materiálu s balvany, nicméně se připouští ojedinělý výskyt kamenů o velikosti do 10 cm, jichž však nesmí být více než 1 ks na 5 m2. Takto připravené plochy se osejí vhodnou travní směsí, jejíž návrh zohledňuje místní klimatické podmínky a požadavek na vysokou protierozní účinnost travního krytu. Příkladem takové skladby je tato směs:

| Druh | % | kg osiva na 100 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | v rovině | na svahu |
| Lipnice luční | 60 | 0,36 | 0,72 |
| Kostřava červená trsnatá | 10 | 0,08 | 0,16 |
| Kostřava červená výběžkatá (Dawson) | 15 | 0,12 | 0,24 |
| Jílek vytrvalý | 15 | 0,09 | 0,18 |
| Cekem | 100 | 0,65 | 1,30 |

Povrch ohumusovaného terénu bude zpracován do drobtovité struktury, odplevelen a dle potřeby přihnojen, pH úživné vrstvy se musí pohybovat v rozmezí pH 4,5 až 7. Semeno musí být zaseto v odpovídající roční době a stejnoměrně rozeseto. Před výsevem je třeba zajistit homogenizaci směsi osiva (rovnoměrné promísení semen jednotlivých odrůd). Výsev se provádí ručně (pak je třeba osivo zapravit do půdy na hloubku 10 mm).

Trávu je třeba sít v ročním období, jež zaručuje, že ani  v noci teplota dlouhodobě neklesá     k bodu mrazu, s ohledem na možné riziko eroze se doporučuje období od počátku jara do konce  srpna.  Po  osetí  je  v případě  přísušku  nutno  osetou  plochu  pravidelně  kropit.      V zavlažování je třeba pokračovat ještě zejména 2 měsíce po vzejití. Špatně vzešlá nebo erozně narušená místa se dosejí.

Nově provedený vegetační kryt je třeba opatrně ošetřovat sekáním v rámci pravidelné seče v průběhu roku (do plného zakořenění travního krytu).

Pravidelné sekání je bezpodmínečně nutné z těchto důvodů:

- pravidelným sekáním tráva zhoustne a zesílí její kořenový systém. Tak se zvýší protierozní odolnost krytu.

- pravidelné sekání zabrání rozrůstání plevelů, které jinak svým bujným vzrůstem trávu dusí, avšak jejich kořenový systém nemůže nahradit protierozní účinek trávy. Včasným kosením se rovněž zabrání dozrání semen plevelů a jejich dalšímu šíření touto cestou. Protože omezení růstu plevelů není jediným cílem údržby travního krytu, je naprosto nepřípustné omezovat jejich růst prostřednictvím defoliantů či jiným chemickým ošetřením. Postřiky totiž sice mohou bránit vzrůstu plevelů, nezajistí však posílení kořenového systému tak, jak to zabezpečí pravidelné sekání. Plošné chemické ošetřování porostů je ostatně na březích vodoteče zcela nepřípustné. Případné ruční odstranění víceletých obzvláště úporných a agresivních plevelů vypletím je ovšem přípustné a žádoucí.

V případě rozsáhlejšího poškození nezpevněných ploch (>5 m2) případně výmolů v rozsahu ohrožujících stabilitu zpevněné cesty (opevněna kamennou dlažbou) je nutno tuto skutečnost

oznámit vlastníku přístaviště, který v rámci reklamace zajistí opravu odbornou firmou (jedná se o záruku na práce).

- kontrola a údržba kamenné dlažby na přístupu k přístavišti

V případě poškození spárování kamenné dlažby zajistí pracovník provozovatele opravu poškozené spáry cementovou zálivkou. V případě uvolnění kamenů je nutno tuto  skutečnost

oznámit vlastníku přístaviště, který v rámci reklamace zajistí opravu odbornou firmou (jedná se o záruku na práce a zaručení bezpečnosti provozu po opravené komunikaci).

## K zajištění výše uvedených činností musí být provozovatel vybaven nejen personálně, ale i technickými prostředky výše uvedených parametrů schopných zajistit provozní údržbu a zabezpečovací práce při odstraňování spláví při povodni a při odstraňování nebezpečných ledových jevů. Provozovatel musí výše uvedené technické prostředky, buď vlastnit, a nebo je musí mít v předstihu spolehlivě smluvně zajištěny (dle požadavku doby nasazení od zpohotovení).

- HARMONOGRAM CYKLICKÉ ÚDRŽBY PŘÍSTAVIŠTĚ A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ V RÁMCI POVINNOSTÍ STANOVENÝCH POVODŇOVÝM PLÁNEM.

| Číslo | Prováděná činnost | Četnost |
| --- | --- | --- |
|  | Činnost prováděná v rámci povinností stanovených povodňovým plánem |  |
| 1. | Vlastník/provozovatel přístaviště |  |
| 1.1. | Zajistí kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace v profilu přístaviště a předává je provozovateli přístaviště | Po dosažení 1.SPA minimálně 1 x denně V případě potřeby se četnost zvýší na základě aktuálního vývoje povodňové situace |
| 1.2. | Aktualizace údajů v povodňovém plánu (personální obsazení povodňové čety, telefonní spojení) | 1 x měsíčně |
| 2. | Provozovatel přístaviště |  |
| 2.1. | Vyhlásí při zvyšujících se vodních stavech příslušný stav povodňové aktivity pro přístaviště | Při dosažení příslušných limitů dle povodňového plánu |
| 2.2. | Vede povodňový deník | Průběžně po vyhlášení 1.SPA |
| 2.3. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v profilu přístaviště z hlediska vyklizení přístaviště před zastavením plavby | Po vyhlášení 1.SPA - jednorázově před dosažením limitu pro zastavení plavby |
| 2.4. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v profilu přístaviště z hlediska identifikace nebezpečné situace | Po vyhlášení 2.SPA – 1 denně případně častěji dle aktuální povodňové situace |
| 2.5. | Zajistí hlídkovou činnost (prostřednictvím určeného pracovníka) v profilu přístaviště z hlediska identifikace nebezpečné situace před zaplavením přístupové cesty | Po vyhlášení 3.SPA - před vybřežením vody |
| 2.6. | Zajistí provedení zabezpečovacích prací při vzniku nebezpečné situace na přístavišti (hromadění spláví nebo ledových jevů) | Po identifikaci nebezpečné situace – dle potřeby |
| 3. | Odvolá postupně jednotlivé stupně povodňové aktivity | V závislosti na podkročení limitů platných pro jednotlivé SPA |
| 4. | Zpracuje zprávu o povodni | Po opadnutí povodně |

|  | Činnost prováděná v rámci údržby přístaviště |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Pravidelně formou obchůzky kontrolovat a sledovat stav plovoucí konstrukce přístaviště, zejména hlavní nosné prvky, přístupovou lávku, kotevní prvky a zábradlí a to i v zimním období, kdy bude přístaviště mimo provoz. Dále kontrolovat aktuálnost informací ve vitríně, v případě neaktuálnosti zajistit jejich odstranění. Provozovatel kontroluje potřebu sečení travního porostu v prostoru přístaviště a okolí a v případě potřeby vyzve vlastníka pozemku k provedení údržby. Zároveň kontroluje z mola přístaviště viditelnost plavebních znaků náležících k přístavišti, v případě potřeby vyzve správce toku k provedení údržby porostů. | 1 x týdně*) |
| 6. | Pravidelně provozovatel přístaviště odstraňuje plaveniny a spláví zachycené na konstrukci přístaviště a přilehlém břehu a vzniklé odpady likviduje je v souladu se zákonem o odpadech. | Průběžně dle potřeby |
| 7. | Provozovatel provádí sečení travního porostu v rozsahu cca 1m podél přístaviště, doplňování výmolů a drobné opravy v prostoru dlažby zřízené v rámci přístaviště a stavební údržbu stavebních objektů**) Opravy většího rozsahu s předstihem zajistit u odborné firmy po odsouhlasení vlastníkem. | Průběžně dle potřeby |
| 8. | Provozovatel kontroluje a provádí menší opravy kovových konstrukcí (přístupová lávka, zábradlí a kotevní konstrukce) potřebných k bezpečnému provozu***) Opravy většího rozsahu s předstihem zajistit u odborné firmy po odsouhlasení vlastníkem. | Průběžně dle potřeby |
| 9. | Provozovatel čistí komunikace v areálu přiléhajícím k přístavišti. | Průběžně dle potřeby |
| 10. | Provozovatel čistí a obnovuje nápisy, znaky, výstražné tabule na přístavišti apod. a dále aktualizuje obsah vitríny a při jejím poškození zajistí její opravu a v případě potřeby výměnu jejího obsahu. Provozovatel zajistí odstranění nepovolených polepů, reklam apod.. Na žádost provozovatele koncesované vodní dopravy umístí jízdní řád do vitríny, na žádost obce umístí do vitríny informační materiály nekomerčního charakteru. | Průběžně dle potřeby |
| 11. | Provozovatel zajišťuje úklid prostorů v přístavišti (mola, přístupové lávky a okolí přístaviště apod.). Shromážděné odpady likviduje v souladu se zákonem o odpadech. | Průběžně dle potřeby |
| 12. | Provozovatel po povodni zajistí kontrolu úrovně dna a úrovně nánosů v okolí přístaviště (ale mimo plavební dráhu, kde kontrolu zajišťuje správce vodní cesty) a při zjištění nahromadění spláví a případných nánosů zajistí jejich odstranění.****). Správce nezajišťuje. | Po povodni - minimálně však 1 x za rok |
| 13. | Provozní kontrola*****) Správce nezajišťuje. | 1 x ročně - případně po odeznění extrémního jevu (povodeň větší jak Q10 nebo po výrazných ledových jevech |
| 14. | Komplexní provozní prohlídka******). Správce nezajišťuje. | 1 x za 10 let |

*) v případě povodně případně při výskytu ledových jevů či v případě výskytu jiné mimořádné situace se četnost obchůzky (kontroly) upraví dle aktuální hydrometeorologické (nebo jiné krizové) situace

**) jedná se o drobnou údržbu stavebních objektů ve smyslu opravy poškozených spár v kamenné dlažbě na přístupu k přístavišti, dosypání drobných výmolů podél cesty opevněné kamennou dlažbou (např. po intenzívní dešťové srážce bude voda odtékat z cesty do okolního terénu a může způsobit erozi navazujícího terénu apod.), posekání trávy na břehu přiléhajícímu k přístupové cestě k přístavišti v šířce cca 1 m nebo v prostoru dlažby zřízené v rámci přístaviště

***) jedná se o kontrolu a drobnou údržbu spojovacích řetízků u zábradlí u přístupové lávky tzn. v případě jejich poškození nebo ztráty zajištění jejich opravy nebo náhrady za nové, dále o drobnou údržbu šroubových spojů tzn. dotažení povolených matek nebo v případě ztráty jejich náhrada, dále o dotažení šroubové spojky u kotevního lana v případě ztráty spojky její náhradu za novou, drobnou údržbu odrazníků (fendrů) na molu tzn. jejich očištění od zachyceného spláví a vizuální kontrola z hlediska jejich poškození, což představuje identifikaci destrukce fendru (praskliny případně jejich chybějící části apod.)  a zajištění náhrady novými fendry, což přestavuje odstranění poškozených fendrů a namontování nových

****) jedná se o zjištění naplavenin, spláví uchyceného na dně u přístaviště (např. pařezů, větví apod.), případně nánosů, které mohou umožnit další zadržení spláví u přístavního mola, úroveň dna případné změny z hlediska zachyceného spláví lze zjistit pojížďkou člunem s osazeným echografem nebo sondáží pomocí např. geodetické latě (prohlídka je důležitá z hlediska zachování bezpečného profilu pro plavební provoz).

*****) Provozní kontrola

## Prohlídky a kontroly ocelových konstrukcí

Prohlídky a kontroly ocelových konstrukcí se provádí ve smyslu normy ČSN EN 1090-1+A1a souvisejících předpisů.

## Provozní kontrola

Účelem této kontroly je kontrola stavu konstrukcí a zjištění vzniku případných provozních závad, které by mohly vést k poruchám. Četnost kontroly a její náplň je stanovena  s  ohledem na namáhání konstrukce přístaviště při povodních a chodu ledových jevů. Provozní kontrolu provede strojní specialista po odeznění extrémního jevu, tzn. po povodních nebo po zatížení konstrukce přístaviště ledovými jevy a soustředí se na zjištění deformace konstrukcí, uvolnění spojů a poškození kotevních lan apod. V případě zjištění poruchy konstrukcí informuje vlastníka přístaviště, který zajistí opravu u odborné organizace.

Provádí:         Strojní specialista

Četnost:	Podle provozních podmínek  -   1 x ročně případně po    odeznění extrémního jevu (povodeň větší než Q10, výrazné ledové jevy)

## Náplň činnosti:

- Kontrola celkového stavu konstrukce.

- Konstrukce se kontroluje vizuálně, poklepem apod.

- Kontroluje se, zda konstrukce jako celek nevykazuje deformace.

- Kontrolují se spoje, zda nedošlo k uvolnění.

- Kontrolují se svary, zda se neobjevují trhliny.

- Kontroluje se stav protikorozních ochran.

******) Komplexní provozní prohlídka

## Komplexní provozní prohlídka

Účelem této prohlídky je určení skutečného stavu konstrukcí po delším provozu a určení podmínek, za kterých mohou být konstrukce dále bezpečně provozovány. Podkladem pro komplexní provozní prohlídku jsou zápisy z provozních kontrol, které vyhodnotí odborná organizace (specialisté na prohlídky ocelových konstrukcí) a na základě výsledku provede komplexní provozní prohlídku se zaměřením na opakované poruchy.

Provádí:	Odborná organizace , strojní specialista , který prováděl provozní kontroly a předmětnou konstrukci provozně zná.

Četnost:        1 x za 10 let

Náplň činnosti: Náplň činnosti je obdobná jako při provozní kontrole a případně rozšířená o skutečnosti (např. opakující se závady) zjištěné při vyhodnocení zápisů z provozních kontrol. V případě zjištění poruchy konstrukcí informuje provozovatel vlastníka přístaviště,  který zajistí opravu u odborné organizace.