výkaz výměr -   akustický podhled CAMP

| Polo!ka | MJ | Počet MJ | Cena MJ KěbezOPH | Cena polotty KC bezOPH | Technlck6 specifikace, technlck6 1 uflvatelsk6 standardy stavby, IIVVfrobnl"I """'•""i,,,nv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP1 - akusticky pohltivý podhled 1 | m2 | 48 | 2 525 Kč | 121 200 Kč | jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátech 600 x 1200 mm, tloušl'ka podhledové kazety Je 20 mm; lícový povrch kazet je tvoren unikátní vrstvou s možnosti údržby formou denního stíráni prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet Je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém s částečně skrytým černým roštem nosně konstrukce; v jednom směru je mezi kazetami mezera širky 20 mm a v druhém směru Jsou kazety umístěny s fazetou nasraz; minimální standard viz referenční výrobek Ecophon Focus Lp. Rošt je kotven ke stav. ocelové kci z válcovaných I profilůbz možnosti vrtání - pomoci príchytek požadovaný činitel zvukové pohltivosti pfi daném svěšeni podhledu v oktávových pásmech Je. 125 Hz - a+ 0,4; 250 Hz - a+ 0,8; 500 Hz- a+ 0.95; 1 kHz - a + 0,9; 2 kHz - a + 1,0, 4 kHz - a+ 1,0; povrchová úprava kazet v bílé barv, ě součásti položky je i atypické provedeni spáry pro vestavné lineární svítidlo; počet měrných jednotek je dánpůdorysným průmětem |
| APP2 - akusticky pohltivý podhled 2 | m2 | 10 | 1 589 Kč | 15 890 Kč | jedná se o širokopásmově pohltivýrastrový podhled s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátech 600 x 1200 mm; tloušťka podhledové kazety je 15 mm; licový povrch kazet je tvoren unikátní vrstvou s možností ůdržby formou denního S1irání prachu/vysáváni a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém s pohledovým bilýmroštem; Rošt je kotven ke stáv. ocelové kci z válcovaných I profilů bz možnosti vrtání - pomocí P,íchytek požadovaný činitelzvukové pohltivosti pl'í svěšen i podhledu 200mm v oktávových pásmech je: 125 Hz-a+ 0.4; 250 Hz - a+ 0,85; 500 Hz - a+ 1; 1 kHz - a + 0,9; 2 kHz - a + 1,0; 4 kHz - a + 1,0; povrchová úprava kazet v bílé barvě, počet měrných jednotek je dán půdorysným průmětem |
| POS - pohltivý obklad stěnový | m2 | 11 | 5 850 Kč | 64 350 Kč | jedná se o konS1katni stěnový obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na strednich a vysokých kmitočtech o rozměrech základního modulu 1,2x2.7x0,04 m; lemování Thinline; svislé spáry T profil; jádro akustického prvku je tvoreno minerálními vlákny; lícová strana prvku je pro vysokou odolnost a snadnou ůdržbu počalouněna specifickou skelnou tkaninou v šedé barvě; minimálnl standard Ecophon Akusto Wall A/super g |
| pomocné lešení | kpl | 1 | 6350 Kč | 6 350 Kč |  |
| doprava a presun hmot | kpl | 1 | 13 930 Kč | 13 930 Kč |  |
| CELKEM |  |  |  | 221 720 KC |  |

Stránka 1 z 1